- HBK-JL-ZG-50-01

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

科赢环验字【2017】第453号

项目名称：定州市缔景建材有限公司

新建沥青混凝土搅拌站项目

委托单位：定州市缔景建材有限公司

河北科赢环境检测服务有限公司

2017年09月12日

注 意 事 项

1、本报告监测数据仅对本次监测负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责。

2、如对本报告有异议，请于收到本报告起十五天内向本公司提出，逾期不予受理。

3、本报告严格执行三级审核，无三级审核人员签字无效。

4、本报告未经同意请勿部分复印，涂改无效。

5、本报告无单位检验检测专用章、骑缝章无效。

承担单位: 河北科赢环境检测服务有限公司

法人代表: 李秋生

经    理: 刘  青

技术负责人: 李  明

质量负责人：王  亚

报告编写:

审核人:

签发人：

签发人职务：技术负责人

参加人员：张苗苗、何海英等

河北科赢环境检测服务有限公司

电话：0311-87162307

邮箱: hebking@126.com

邮编: 050000

地址: 石家庄市桥西区维明南大街266号

表一

| 建设项目名称 | 定州市缔景建材有限公司新建沥青混凝土搅拌站项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市缔景建材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | ———— |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 沥青混凝土 |  |  |  |  |  |
|  | 年产50万吨沥青混凝土 |  |  |  |  |  |
|  | 年产50万吨沥青混凝土 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2017年03月 |  | 开工日期 |  | —— |  |
| 投入试生产时间 | / |  | 现场监测时间 |  | 2017.09.08至2017.09.09 |  |
| 环评审批部门 | 定州市 环境保护局 | 环评报告表 编制单位 |  | 河北博鳌项目管理有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 3000万元 | 环保投资总概算 |  | 23万元 | 比例 | 0.76% |
| 实际总投资 | 3000万元 | 实际环保投资 |  | 23万元 | 比例 | 0.76% |
| 验收监测依据 | 中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》。 国家环境保护总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》。 定州市缔景建材有限公司新建沥青混凝土搅拌站项目环境影响报告表。 定州市环境保护局关于定州市缔景建材有限公司新建沥青混凝土搅拌站项目环境影响报告表的审批意见。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测 标准号、级别 | 废气：《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准，《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类区相应排放限值。 |  |  |  |  |  |

表二

工艺流程图： 图1 工艺流程及排污节点图

表三

主要污染源、污染物处理和排放流程： 该项目对环境产生的污染主要是废气、废水、噪声和固体废物。 一、废气：主要是烘干筛分工序粉尘，燃气废气、沥青卸油槽呼吸口、沥青储存罐呼吸口、搅拌出料口及成品仓出料口产生的废气、锅炉废气。烘干筛分工序粉尘，燃气废气经重力除尘+布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。沥青卸油槽呼吸口、沥青储存罐呼吸口、搅拌出料口及成品仓出料口产生的废气引至烘干滚筒内燃烧后与烘干筛分工序共用一根15m高排气筒排放。天然气锅炉废气经8m高排气筒排放。 二、废水：本项目无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水，生活污水全部泼洒抑尘。 三、噪声：主要是烘干机、筛分机、各种风机、搅拌机运行时产生的设备噪声。采取加装隔声罩、基础减振、风机口软连接等措施降噪。 四、固体废物：本项目固体废物主要为除尘灰、废料以及职工生活垃圾。除尘灰回用于生产，废料以及职工生活垃圾送当地环卫部门指定地点处置。

表四、监测结果

（一）有组织废气监测结果

| 监测点位 及时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 | GB13271 -2014 |  |
| 锅炉排气筒 出口 （8m） 2017.09.08 | 排气标况流量 | m3/h | 1450 | 1529 | 1569 | 1569 | / | / |
|  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 18 | 15 | 16 | 18 | / | / |
|  | 颗粒物折算浓度 | mg/m3 | 18 | 15 | 16 | 18 | ≤20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 2.61×10-2 | 2.29×10-2 | 2.51×10-2 | 2.61×10-2 | / | / |
|  | SO2实测浓度 | mg/m3 | 45 | 40 | 45 | 45 | / | / |
|  | SO2折算浓度 | mg/m3 | 45 | 40 | 45 | 45 | ≤50 | 达标 |
|  | SO2排放速率 | kg/h | 6.52×10-2 | 6.12×10-2 | 7.06×10-2 | 7.06×10-2 | / | / |
|  | NOx实测浓度 | mg/m3 | 80 | 87 | 86 | 87 | / | / |
|  | NOx折算浓度 | mg/m3 | 80 | 87 | 86 | 87 | ≤150 | 达标 |
|  | NOx排放速率 | kg/h | 0.116 | 0.133 | 0.135 | 0.135 | / | / |
| 锅炉排气筒 出口 （8m） 2017.09.09 | 排气标况流量 | m3/h | 1313 | 1335 | 1812 | 1812 | / | / |
|  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 12 | 15 | 14 | 15 | / | / |
|  | 颗粒物折算浓度 | mg/m3 | 12 | 15 | 14 | 15 | ≤20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 1.58×10-2 | 2.00×10-2 | 2.54×10-2 | 2.54×10-2 | / | / |
|  | SO2实测浓度 | mg/m3 | 45 | 48 | 45 | 48 | / | / |
|  | SO2折算浓度 | mg/m3 | 44 | 47 | 45 | 47 | ≤50 | 达标 |
|  | SO2排放速率 | kg/h | 7.06×10-2 | 6.41×10-2 | 8.15×10-2 | 8.15×10-2 | / | / |
|  | NOx实测浓度 | mg/m3 | 81 | 95 | 93 | 95 | / | / |
|  | NOx折算浓度 | mg/m3 | 80 | 94 | 92 | 94 | ≤150 | 达标 |
|  | NOx排放速率 | kg/h | 0.106 | 0.129 | 0.169 | 0.169 | / | / |

续（一）有组织废气监测结果

| 监测点位 及时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 | DB13/1640 -2012 |  |
| 烘干窑重力除尘+布袋除尘排气筒 出口 （15m） 2017.09.08 | 排气标况流量 | m3/h | 41366 | 41352 | 41401 | 41401 | / | / |
|  | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 10 | 9 | 11 | 11 | ≤50 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.414 | 0.372 | 0.455 | 0.455 | / | / |
|  | SO2浓度 | mg/m3 | 2 | ND | 1 | 2 | ≤400 | 达标 |
|  | SO2排放速率 | kg/h | 8.27×10-2 | / | 4.14×10-2 | 8.27×10-2 | / | / |
|  | NOx浓度 | mg/m3 | 5 | 8 | 7 | 8 | ≤400 | 达标 |
|  | NOx排放速率 | kg/h | 0.207 | 0.331 | 0.290 | 0.331 | / | / |
|  | 沥青烟浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | GB16297 -1996 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤75 |  |
|  | 沥青烟排放速率 | kg/h | / | / | / | / | ≤0.18 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘浓度 | mg/m3 | 4.5×10-5 | 4.6×10-5 | 3.4×10-5 | 4.6×10-5 | ≤0.30×10-3 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘排放速率 | kg/h | 1.86×10-6 | 1.90×10-6 | 1.41×10-6 | 1.90×10-6 | ≤0.050×10-3 | 达标 |
| 烘干窑重力除尘+布袋除尘排气筒 出口 （15m） 2017.09.09 | 排气标况流量 | m3/h | 41374 | 41652 | 42321 | 42321 | DB13/1640 -2012 | / |
|  | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 12 | 10 | 14 | 14 | ≤50 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.496 | 0.417 | 0.592 | 0.592 | / | / |
|  | SO2浓度 | mg/m3 | 2 | ND | 3 | 3 | ≤400 | 达标 |
|  | SO2排放速率 | kg/h | 8.27×10-2 | / | 0.127 | 0.127 | / | / |
|  | NOx浓度 | mg/m3 | 7 | 6 | 9 | 9 | ≤400 | 达标 |
|  | NOx排放速率 | kg/h | 0.290 | 0.250 | 0.381 | 0.381 | / | / |
|  | 沥青烟浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | GB16297 -1996 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤75 |  |
|  | 沥青烟排放速率 | kg/h | / | / | / | / | ≤0.18 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘浓度 | mg/m3 | 6.1×10-5 | 5.4×10-5 | 4.4×10-5 | 6.2×10-5 | ≤0.30×10-3 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘排放速率 | kg/h | 2.52×10-6 | 2.25×10-6 | 1.86×10-6 | 2.52×10-6 | ≤0.050×10-3 | 达标 |
| 注：ND代表未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）无组织废气监测结果

| 监测 点位 | 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 1# 下风向 | 苯并[a]芘（μg/m3） | 2017.09.08 | 3.77×10-3 | 6.03×10-3 | 6.02×10-3 | 6.03×10-3 | GB16297 -1996 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤0.008 |  |
|  |  | 2017.09.09 | 6.78×10-3 | 2.90×10-3 | 3.56×10-3 | 6.78×10-3 | ≤0.008 | 达标 |
| 2# 下风向 | 苯并[a]芘（μg/m3） | 2017.09.08 | 2.92×10-3 | 3.50×10-3 | 5.44×10-3 | 5.44×10-3 | ≤0.008 | 达标 |
|  |  | 2017.09.09 | 7.81×10-3 | 4.44×10-3 | 3.97×10-3 | 7.81×10-3 | ≤0.008 | 达标 |
| 3# 下风向 | 苯并[a]芘（μg/m3） | 2017.09.08 | 2.50×10-3 | 3.48×10-3 | 3.13×10-3 | 3.48×10-3 | ≤0.008 | 达标 |
|  |  | 2017.09.09 | 7.24×10-3 | 4.18×10-3 | 2.96×10-3 | 7.24×10-3 | ≤0.008 | 达标 |
| 1# 下风向 | 颗粒物（mg/m3） | 2017.09.08 | 0.516 | 0.392 | 0.469 | 0.516 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 2017.09.09 | 0.459 | 0.427 | 0.450 | 0.459 | ≤1.0 | 达标 |
| 2# 下风向 | 颗粒物（mg/m3） | 2017.09.08 | 0.535 | 0.411 | 0.450 | 0.535 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 2017.09.09 | 0.422 | 0.409 | 0.431 | 0.431 | ≤1.0 | 达标 |
| 3# 下风向 | 颗粒物（mg/m3） | 2017.09.08 | 0.553 | 0.374 | 0.432 | 0.553 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 2017.09.09 | 0.404 | 0.390 | 0.412 | 0.412 | ≤1.0 | 达标 |

（三）噪声监测结果                                                                             单位：dB（A）

| 监测点位 监测时间 |  | 1# | 2# | 标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09月08日 | 昼间 | 57.1 | 56.4 | ≤65 | 达标 |
| 09月09日 | 昼间 | 55.4 | 54.3 | ≤65 | 达标 |
| 执行标准 |  | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 |  |  |  |

图2：噪声和无组织废气监测点位示意图

注：  代表噪声监测点位；

○代表无组织废气监测点位。

北

风向：北风

村路

○2#

1#○

企  业

办公室

○3#

原

料

库

2#▲

▲1#

罐区

搅

拌

站

企  业

表五、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 本项目固体废物主要为除尘灰、废料以及职工生活垃圾。除尘灰回用于生产，废料以及职工生活垃圾送当地环卫部门指定地点处置。 绿化、生态恢复措施及恢复情况： / 环保管理制度： / 应急计划： / 存在的问题： / 其他： /

表六、验收监测结论及建议

验收监测结论： 该项目位于定州市高蓬镇李辛庄村北，李辛庄污水处理厂西侧。河北科赢环境检测服务有限公司于2017年09月08日至09月09日对该项目进行了环保验收监测，验收监测期间，工况运行负荷大于75%。验收监测结论如下： 1、废气：该企业锅炉排气筒出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准，该企业烘干窑重力除尘+布袋除尘排气筒出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准。烘干窑重力除尘+布袋除尘排气筒出口沥青烟、苯并[a]芘排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。该企业无组织排放颗粒物、苯并[a]芘厂界监控点浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值要求。该企业年运行时间为1440小时，计算该负荷下污染物排放总量为：二氧化硫0.300吨/年，氮氧化物0.792吨/年，苯并[a]芘3.63×10-6吨/年,沥青烟未检出。 2、噪声：验收监测期间，该企业东厂界、西厂界昼间噪声监测结果能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。

表七、项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 治理对象 | 环保措施 |  | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 天然气导热油炉废气 | 清洁能源天然气+15m高排气筒排放 |  | 8m高排气筒排放 |
|  | 烘干筛分工序粉尘，燃气废气 | 搅拌楼密闭+引风管道+一级重力除尘+二级布袋除尘 | 共用1根15m高排气筒外排 | 落实 |
|  | 沥青卸油槽呼吸口，储存罐呼吸口，搅拌机出料口及成品仓出料口废气 | 搅拌楼密闭+引风管道+燃烧 |  | 落实 |
|  | 原料库输送装置原料运输、装卸无组织粉尘 | 砂子、卵石水洗控制适度10%+密闭原料库，三侧及顶部密闭，仅留一侧上料，运输时道路清扫洒水，车辆加盖苫布 |  | 落实 |
| 废水 | 生活污水 | 泼洒地面抑尘及绿化 |  | 落实 |
| 噪声 | 设备噪声 | 设备噪声值为70~90dB(A),采用条形基础+加装减振垫+传动部件加隔声罩+风机进出口软管连接 |  | 落实 |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾及废料送当地环卫部门指定地点，集中处理 |  | 落实 |
|  |  | 除尘灰回用于生产 |  | 落实 |

附表1  有组织废气监测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 项目 | 分析方法及方法来源 | 检出限 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 《固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法》 （GB/T16157-1996） | / | AUY120分析天平 （SB-001） |
| 2 | 二氧化硫 | 《固定污染源排气中 二氧化硫的测定 定电位电解法》(HJ/T57-2000) | / | 3012H自动烟尘（气）测试仪（SB-175） |
| 3 | 氮氧化物 | 《固定污染源排气中 氮氧化物的测定 定电位电解法》( HJ 693-2014) | / | 3012H自动烟尘（气）测试仪（SB-175） |
| 4 | 沥青烟 | 《固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法》（HJ/T 45-1999） | / | AUY120分析天平 （SB-001） |
| 5 | 苯并[a]芘 | 《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》（HJ 647-2017） | 0.02μg/m3 | LC-100液相色谱 （SB-153） |

附表2  无组织废气监测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 项目 | 分析方法及方法来源 | 检出限 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T15432-1995） | 0.001mg/m3 | AUY-120分析天平 （SB-001） |
| 2 | 苯并[a]芘 | 《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》（HJ 647-2017） | 1.68ng/m3 | LC-100液相色谱 （SB-153） |

附表3       废水监测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 项目 | 分析方法及方法来源 | 检出限 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / |

附表4    厂界噪声监测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 分析方法及方法来源 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） | AWA5680多功能声级计 (SB-173) |

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表：√        登记卡                  批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 定州市缔景建材有限公司新建沥青混凝土搅拌站项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 定州市高蓬镇李辛庄村北，李辛庄污水处理厂西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 定州市缔景建材有限公司 |  |  |  |  |  | 邮编 | 073000 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 13513316666 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | C3034 防水建筑材料制造业 |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  | 新建√ 改扩建 技术改造 搬迁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 年产50万吨沥青混凝土 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  | 年产50万吨沥青混凝土 |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  | / |  | 报告表审批部门 |  |  | 定州市环境保护局 |  |  | 文号 |  |  | 定环表[2017]7号 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2017.3.21 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 文号 |  |  | / |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 文号 |  |  | / |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 环评报告表编制单位 |  |  |  | 河北博鳌项目管理有限公司 |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  | 3000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  | 23万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  | 0.76% |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 3000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 河北科赢环境检测服务有限公司 |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  | 23万元 |  |  |  |  | 比例 |  |  | 0.76% |  |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） | 排 放 总量（6） |  |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  | 处理前浓度（9） |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.300 |  |  | 0.343 |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.792 |  |  | 2.169 |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 苯并[a]芘 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.63×10-6 |  |  | 2.77 ×10-5 |  |  |  |  |  |  | 6.2×10-5 |  |  |  |  |  |  | 0.30×10-3 |
| 沥青烟 |  |  |  |  |  |  |  |  | 未检出 |  |  | 0.56 |  |  |  |  |  |  | ND |  |  |  |  |  |  | 75 |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测单位填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。