审批意见： 定环表【2018】 号 根据河北博鳌项目管理有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市华强器材有限公司第一分公司年产5000吨体育用品项目环评批复如下： - 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。该项目属未批先建，我局根据《建设项目环境管理条例》依法予以处罚，建设单位落实处罚报送环评报告，我局依规受理。 - 二、该项目位于定州市南城区尧方头村西150米处，总投资500万元，为定州市入统企业，占地不属于“双违”（违法占地、违章建筑）性质，根据我市对“散乱污”企业中“整改提升类”项目的要求以及定州市工信局、定州市南城区办事处出具相关证明材料以及环评报告，该项目从环保角度选址可行。 - 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。 - 1、项目需严格执行环评报告提出的污染防治措施和污染物排放标准，完善管理制度和具体环境管理措施，确保污染物达标排放。 - 2、项目应严格落实车间密闭、烘干室密闭，浸塑及烘干过程中非甲烷总烃经集气罩收集+等离子+UV光氧催化+15米排气筒排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322--2016）表1相关标准。天然气烘干炉燃烧废气需满足河北省《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1表2相关标准。无组织非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322--2016）表2相关标准。 - 3、生产噪声通过选用低噪设备、基础减震、厂房隔声等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 4、项目正式运行前需通过排污权交易等形式获取主要污染物总量。 - 5、项目产生的固废加强收集合理处置，不外排。 - 五、项目建成后运营前需进行环保验收，验收合格后方可正式投入运营，项目日常监管由当地执法所负责。 年 月 日