审批意见： 定环表【2018】 号 根据河北博鳌项目管理有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市嘉泽建筑用石加工有限公司石材加工项目环评批复如下： - 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。该项目属未批先建，我局根据《建设项目环境管理条例》依法予以处罚，建设单位落实处罚报送环评报告，我局依规受理。 - 二、该项目位于定州市东亭镇元光村北800米处，总投资500万元，为定州市拟入统企业，占地不属于“双违”（违法占地、违章建筑）性质，根据定州市工信局、定州市东亭镇政府出具相关证明材料以及环评报告，该项目从环保角度选址可行。 - 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。 - 1、项目需严格执行环评报告提出的污染防治措施和污染物排放标准，完善管理制度和具体环境管理措施，确保污染物达标排放。 - 2、项目应严格落实车间密闭， 项目原料储存、装卸无组织粉尘通过车间地面洒水+运输车辆加盖篷布密闭运输等措施，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；切割采取湿法切割，控制粉尘产生。 - 3、粘合工序的有机废气，厂界需满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322--2016）表2其他企业大气污染物浓度限值要求。 - 4、生产噪声通过选用低噪设备、基础减震、厂房隔声等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 5、项目粘合工序废包装桶，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求暂存，定期交有资质回收厂家回收，其他固废加强收集合理处置。 - 五、项目建成后运营前需进行环保验收，验收合格后方可正式投入运营，项目日常监管由当地执法所负责。 年 月 日