审批意见： 定环表【2018】 号 根据河北安亿环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北志恒体育用品有限公司年产3万副乒乓球台、1万件路径产品加工项目环评批复如下： - 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。该项目属未批先建，我局根据《建设项目环境管理条例》依法予以处罚，建设单位落实处罚报送环评报告，我局依规受理项目环评。 - 二、该项目位于定州市庞村镇东坂村，总投资500万元，为定州市拟入统企业，占地不属于“双违”（违法占地、违章建筑）性质，根据定州市工信局、定州市庞村镇政府出具相关证明材料以及环评报告，从环保角度选址可行。 - 三、项目需严格执行环评报告提出的污染防治措施和污染物排放标准，完善管理制度和具体环境管理措施，确保污染物达标排放。 - 1、项目应严格落实车间密闭，项目抛丸、破碎粉尘经布袋除尘器+15米高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级排放标准。喷塑颗粒物经滤芯+布袋除尘器+15米排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（染料尘）；滚漆、烘干印刷、注塑、封边、固化等工序的废气经集气罩+等离子光氧一体化机+活性炭+15米排气筒排放，有机废气满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322--2016）表1中印刷业浓度限值，颗粒物、二氧化硫及氮氧化物满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）相关标准。 - 切割粉尘经设备自带除尘器收集处置、焊接烟尘经移动式焊烟除尘器处理，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放标准。 - 2、项目无生产废水，生活废水排污防渗旱厕，定期清掏。 - 3、厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 4、项目产生的废活性炭、废润滑油、等暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置，废油漆桶、废油墨桶等暂存危废间，由有资质厂家定期回收，其他一般固废加强收集，合理处置。 - 5、项目正式生产前需通过排污权交易等实行获取主要污染物排放总量。 - 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限内完成自主验收。 - 年 月 日