审批意见： 定环表【2018】 号 根据重庆丰达环境影响评价有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北新航教育装备有限公司文教体育用品建设项目环评批复如下： - 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。该项目属未批先建，我局根据《建设项目环境管理条例》依法予以处罚，建设单位落实处罚报送环评报告，我局依规受理项目环评。 - 二、该项目位于定州市庞村镇西坂新村东侧980米处，总投资500万元，为定州市拟入统企业，占地不属于“双违”（违法占地、违章建筑）性质，根据定州市工信局、定州市庞村镇政府出具相关证明材料以及环评报告，该项目从环保角度选址可行。 - 三、项目要严格落实环评中的各项建设内容和污染防治设施，确保稳定达标排放。 - 1、项目需严格执行环评报告提出的污染防治措施和污染物排放标准，完善管理制度和具体环境管理措施，确保污染物达标排放。 - 2、项目应严格落实车间密闭，项目喷漆（水漆）、烘干废气，经水帘柜+UV光氧催化装置+15米排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织颗粒物（染料尘）排放监控浓度及速率限值，有机废气满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322--2016）表1中表面涂装业有机废气排放口大气污染物浓度限值要求。喷砂工序颗粒物经引风机+滤芯式除尘器+15m排气筒排放，焊接工序颗粒物经集气罩+滤芯除尘器+15m排气筒排放，木工切割、打磨工序颗粒物经集气抽风装置+布袋除尘器+15m排气筒排放，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级排放标准。 - 3、无组织有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322--2016）表2限值要求。厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放标准。 - 4、生产噪声厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 5、喷淋水循环使用不得外排。生活污水厂区泼洒抑尘，厂区设置防渗旱厕定期清掏。 - 6、项目产生的固废（包含水漆漆渣）加强收集，合理处置。 - 五、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收，项目日常监管由当地执法所负责。 - 年 月 日