审批意见： 定环表【2018】 号 根据河北安亿环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市华翔农机配件有限公司年产6000吨旋耕犁刀生产车间改扩建项目环评批复如下： - 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 - 该项目位于定州市清风店镇连仲村北，现定州市华翔农机配件有限公司院内，不新增占地。项目总投资300万元，定州市审批局出具备案意见（定行审项目【2018】32号），根据环评报告，从环保角度项目选址可行。 - 三、项目主要建设：浸漆、喷塑密闭车间、热处理车间，购置生产设备和生产线并配套建设环保设备设施。项目建设后维系产能不变，提升产品品质。 - 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。 - 1、项目应严格落实车间密闭，热处理工艺天然气燃烧废气以及淬火油烟经低温等离子设备+15米排气筒排放，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322--2016）表1中其他行业浓度限值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建工业炉窑标准；喷砂废气经自带布袋除尘+15米排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；喷涂废气经脉冲滤芯过滤+15米排气筒排放，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（染料尘）二级标准。浸漆及喷塑固化废气，经UV光氧设备+15米高排气筒，有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322--2016）表1中表面涂装业标准，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建工业炉窑标准。 - 2、生活污水泼洒抑尘，厂区设置防渗旱厕定期清掏，不外排。 - 3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 4、项目产生的废机油、废润滑油、废淬火油渣、废油桶及废油漆桶，分类暂存于危废间，定期交有资质单位处置或回收。生活垃圾集中收集合理处置。 - 5、项目建成投产前，新增主要污染物总量需通过排污权交易等形式获取。 - 五、项目建成后依法申领排污许可证，按要求时完成自主验收。 年 月 日