审批意见： 定环表【2019】 号 根据河北尚诺环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市金鑫体育用品有限公司年产11000吨体育用品技术升级改造项目环评批复如下： - 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 - 二、该项目位于定州市西城区王会同村东北原厂区内，不新增占地，根据环评报告，项目从环保角度可行。 - 三、此项目为技改项目,淘汰原有的设备，新增自动化设备和环保设施，改造完成后，维系产能不变。 - 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表记电，重点污染防治设施安装视频监控并与环保部门联网，确保污染物稳定达标排放。 - 1、电炉熔炼炉烟尘经顶吸式集气罩+袋式除尘器+15米排气筒排放；熔炼车间密闭，对未被收集的无组织废气进行二次收集处理，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建炉窑排放限值标准要求。混砂、造型、冷却落砂、砂处理及回收粉尘经集气罩+袋式除尘器+15米排气筒排放；抛丸机粉尘采取密闭车间+自带配套的袋式除尘器+15米排气筒排放；人工打磨采用自带除尘砂轮机，粉尘排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值。浇注粉尘、制芯浇注非甲烷总烃经制芯和浇注区全封闭集气罩+袋式除尘器+UV等离子光氧一体机+15米排气筒排放，粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准。 - 项目冷却用水循环使用不外排；此次技改不新增劳动定员，不新增生活污水。 - 项目噪声通过选用低噪设备、基础减震、厂房隔声等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 4、一般固废统一收集后合理处置。 - 五、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 年 月 日