审批意见： 定环表【2019】 号 根据河北博鳌项目管理有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市华英体育用品有限公司环评批复如下： - 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 - 二、该项目位于定州市经济开发区大奇连体品小区华康大街东侧，项目总投资80万元，年产1000套篮球架健身器材，定州市经济开发区行政审批局已出具意见，企业已与定州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，土地证正在办理中，根据环评报告项目选址可行。 - 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表记电，重点污染防治设施安装视频监控并与环保部门联网，确保污染物稳定达标排放。 - 1、厂房密闭，切割、焊接粉尘经集气罩+滤芯除尘器+15米排气筒排放，抛丸粉尘经吸风装置+布袋除尘器+旋风除尘器+15米排气筒排放，喷塑粉尘经吸风装置+滤芯除尘器+15米排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他颗粒物二级标准和颗粒物无组织排放浓度限值要求；固化工序厂房密闭，非甲烷总烃经吸风装置+UV光氧催化装置+15米排气筒排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准，无组织非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值要求；天然气热风炉燃烧废气经15米排气筒排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2新建工业炉窑标准。 - 2、生活污水经污水一体化设备处理后，用于绿化不外排，水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）表1城市绿化用水标准。 - 3、项目噪声采用厂房隔声、基础减震等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 4、一般固废统一收集后合理处置。 - 四、主要污染物排放总量控制建议指标为SO20.007t/a、NOX0.007t/a、COD、NH3-N。 - 五、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 年 月 日