审批意见： 定环表【2019】 号 根据河北博鳌项目管理有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州鑫卿建筑装饰工程有限公司年产六千万块新型节能环保水泥混凝土砖项目批复如下： - 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 - 二、该项目位于定州市开元镇杨庄屯村，项目总投资560万元，年产6000万块新型水泥砖，设1座生产车间，内设1条水泥混凝土砖生产线，1座密闭原料库、1个80T水泥专用储存罐，养护大棚。定州市行政审批局已备案（备案号：定行审项目[2019]19号）,自然资源和规划局已出具地类证明为建设用地，根据环评报告项目从环保角度选址可行。 - 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表记电，重点污染防治设施安装视频监控并与环保部门联网，确保污染物稳定达标排放。 - 1、水泥罐采用专用密闭储罐+布袋除尘器+15米排气筒排放，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第II时段排放限值要求；生产车间、原料库密闭并洒水抑尘；配料仓、搅拌机进料口设防风罩棚+密闭输送带，无组织颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2排放限值。 - 2、设备、车辆清洗废水循环使用不外排；生活污水经污水一体化设备处理后，用于绿化不外排，水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB - /T18920-2002）表1城市绿化用水标准。 - 3、项目噪声采取基础减震、车间内布置等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 4、一般固废统一收集后合理处置。 - 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 年 月 日