审批意见： 定环表【2019】 号 根据河北安亿环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对河北双云体育用品有限公司技术改进改扩建项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目为改扩建项目，项目建设地点位于定州经济开发区，定州市工信局出具项目备案（定州工信技改备字【2018】43号），根据环评报告的分析，项目选址可行。主要建设内容：购置滚涂机、反转机等相关生产设备，生产线将由部分外联转为自主生产，项目建成后原产量不变。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电和视频监控，与生态环境局监控平台联网。 1、抛丸废气经设备自带1套“旋风+布袋除尘器”+15米排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他颗粒物标准；喷塑废气经脉冲滤芯回收装置+15米排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘标准；四柱压机系统废气经集气罩+布袋除尘器+等离子光氧一体机+15米排气筒，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他颗粒物标准；苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；固化室、辊涂线、喷漆、丝印废气，喷漆房产生的颗粒物经过水帘喷漆柜预处理后与其他废气共用1套吸附棉+等离子光氧一体机+活性炭吸附+15米排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘标准，二甲苯、非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业标准。 2、本项目无生产废水，生活污水经一体化处理设施后用于厂区绿化，水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）相关标准。 3 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 根据要求安装有机废气的在线监测或报警装置并与环保部门联网。 5、项目产生的危废暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置，一般固废合理收集处置。 五、项目建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 年 月 日