审批意见： 定环表【2019】 号 根据河北聪源环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州众达体育用品有限公司年产10000吨体育用品技术升级改造项目环评批复如下： - 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 - 二、该项目位于定州市开元镇念自疃村，不新增占地，根据环评报告，项目从环保角度可行。 - 三、此项目为技改项目,新增生产设备和环保设施，改造完成后，产品种类和产能不变，提高了企业清洁化生产水平。 - 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表记电，重点污染防治设施安装视频监控并与环保部门联网，确保污染物稳定达标排放。 - 1、熔炼区密闭，电炉炼烟尘经顶吸方式收集+布袋除尘器+15m排气筒排放，颗粒物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建炉窑标准；混砂及旧砂再生系统运行时为密闭状态，混砂机、造型机设集气罩+布袋除尘器+15m排气筒，人工打磨粉尘经集气罩+布袋除尘器+15m排气筒排放，抛丸粉尘经布袋除尘器+15m排气筒排放，浇铸、制芯全封闭废气经集气罩+布袋除尘器+等离子光氧一体机+15m排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和无组织排放标准，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业大气污染物排放限值。 - 项目无生产废水产生。此次技改不新增劳动定员，不新增生活污水。 - 项目噪声选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准， - 4、一般固废统一收集后合理处置。 五、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 年 月 日