审批意见： 定环表【2019】 号 根据河北聪源环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北天展科技有限公司生产线技术升级改造项目环评批复如下： - 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 - 二、该项目位于定州市开元镇念自疃村，不新增占地，根据环评报告，项目从环保角度可行。 - 三、此项目为技改项目,新增生产设备和环保设施，改造完成后，产品种类和产能不变，提高了企业清洁化生产水平。 - 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表记电，重点污染防治设施安装视频监控并与环保部门联网，确保污染物稳定达标排放。 - 1、车间密闭，电炉熔化废气经顶吸式集气罩+袋式除尘器+15m排气筒排放，颗粒物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建炉窑大气污染物排放限值标准要求；冷却工序废气经全封闭式集气罩+布袋除尘器+15m排气筒排放，造型、落砂、混砂和旧砂再生废气经全封闭砂处理线+布袋除尘器+15m排气筒排放，打磨废气经自带除尘设备15m排气筒排放，清砂废气经密闭清砂间+自带配套布袋除尘器+15m排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和无组织排放标准。 - 项目无生产废水产生。此次技改不新增劳动定员，不新增生活污水。 - 项目噪声选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 4、一般固废统一收集后合理处置。 五、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 年 月 日