审批意见： 定环表【2019】92号 根据河北安亿环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对河北欣诺家具有限公司年产板式家具2000套、木门600樘生产项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市大奇连村村西（定州经济开发区体品园区内），定州市行政审批局出具备案信息（定行审项目[2019]156号），根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电和视频监控，与生态环境局监控平台联网。 1、落实车间密闭措施，切割、钻孔等木工加工设备产尘部位设置集气罩收集后经布袋除尘器过滤后经15米排气筒排放，打磨车间密闭，打磨柜除尘净化，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2二级标准和颗粒物（染料尘）无组织排放浓度限值；喷漆间、晾干室密闭，安装挥发性有机物超标报警传感装置，负压收集废气经喷淋塔+UV光氧催化+过滤棉+15米排气筒排空，封边、冷压车间密闭，非甲烷总烃、甲苯、二甲苯满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1家具制造业大气污染物排放限值和表2企业边界大气污染物浓度限值。 2、本项目生活污水统一收集，经一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化，水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）相关标准。 - 3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、加强危险废物管理，危废暂存危废暂存间，交由有资质单位处置，一般固废合理收集处置。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2019 年 11月 4 日