审批意见： 定环表【2019】 号 根据河北博鳌项目管理有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对河北铭泽文体用品有限公司新建年产贰万套健身器材及体育器材项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目为新建项目，建设地点位于定州经济开发区恒达路南侧，定州经济开发区经济社会发展局出具备案意见（定经开管经发备字[2018]007号），定州经济开发区规划建设局出具入区证明、国土资源局出具不动产使用权。根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电和视频监控，与生态环境局监控平台联网。 - 1、同意环评报告提出的污染防治措施和污染物排放标准，建设项目必须落实环评报告提出的污染防治和环境管理措施，确保污染物达标排放。 - 2、焊接一车间切割、焊接烟尘经集气罩+布袋除尘+15米高排气筒，焊接二车间采用吸尘罩收集进入移动式烟尘净化器外理，打磨粉尘采用吸尘车清理，抛丸工序粉尘设布袋除尘器+15米排气筒，喷塑工序粉尘经引风机+滤芯过滤器+布袋除尘器+15米排气筒，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和无组织排放浓度限值；烘干工序有机废气经引风机+光氧催化净化装置+活性炭吸附+15米排气筒，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016)表1表面涂装业标准；天然气热风炉烟气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1表、表2中其他炉窑二级标准要求，同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）中重点区域排放要求。 - 3、生活污水经一体化污水治理设施后满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化用水标准。 - 4、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 5、合理处置一般固体废物，危废暂存危废暂存间，交由有资质单位处置。 - 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 年 月 日