审批意见： 定环表【2019】 号 根据河北星之光环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市金诚机械零部件厂年产10000吨机械零部件技术改造项目环评批复如下： - 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 - 此技改项目位于定州市赵村乡赵村现有厂区（原名定州市鸿鑫铸造厂）内，定州市工信局已备案（备案号：定州工信技改备字[2018]31号），定州经济开发区管委会出具本项目相关意见。根据环评报告，项目从环保角度可行。 - 此项目为技改项目,在产能不变的前提下拆除现有造型生产线，新购置1条自动造型生产线来代替，同时更新替换现有环保设施。各工段全封闭或隔间作业，并增加相应的污染防治设施。 - 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表记电，重点污染防治设施安装视频监控并与环保部门联网，确保污染物稳定达标排放。 - 1、制芯和浇注废气经集气罩+水喷淋塔+光氧催化器+15m排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA0308022-2017）表1中2级其他工序排放浓度限值，甲醛、酚类排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；熔化粉尘经集气罩+布袋除尘器+15m排气筒，混砂经设备密闭+布袋除尘器+15m排气筒，落砂粉尘经设备密闭+旋风除尘器+布袋除尘器+15m排气筒，抛丸粉尘经设备密闭+袋式除尘器+15m排气筒排放，颗粒物满足《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA0308022-2017）表1中2级其他工序排放浓度限值；非甲烷总烃无组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物排放浓度限值，甲醛、酚类、颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。 - 此次技改不新增劳动定员，不新增生活污水。 - 项目噪声采用设备基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准， - 4、一般固废统一收集后合理处置。 - 五、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 年 月 日