审批意见： 定环表【2019】 号 根据河北聪源环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市天泰汽车零部件有限公司年产15000吨汽车精密铸件技术升级改造项目环评批复如下： - 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 - 二、该项目位于定州市双天工业园区现有厂区内，对现有车间进行整合对部分除尘设施更新同时增加机加工工序，各工段全封闭或隔间作业，项目完成后产能不变仍保持年产15000吨汽车精密铸件，根据环评报告，项目从环保角度可行。 - 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表记电，重点污染防治设施安装视频监控并与环保部门联网，确保污染物稳定达标排放。 - 1、熔炼车间密闭，废气经顶部集气罩+熔炼工段二次密闭+熔炼区顶部集气口和集气管道+旋风除尘+布袋除尘器+20米排气筒排放,颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1金属熔化炉颗粒物排放限值；浇注、落砂工段密闭，废气经集气罩+滤筒除尘器+20米排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准；混砂、旧砂再生设备均密闭，原料均采用密闭输送带输送，采用全封闭砂处理生产线+旋风除尘+高效滤筒除尘设备+20米排气筒，抛丸机密闭+自带旋风+滤筒除尘器+20米排气筒，打磨工段二次密闭，粉尘经集气管道+滤筒除尘器+20米排气筒排空，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准；焊接烟尘采用移动式焊烟净化器,l车间无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 - 2、此次技改不新增劳动定员，不新增生活污水。 - 3、项目噪声通过选用低噪声设备，并安装减震基础，加强维护，厂房隔声等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 4、一般固废统一收集后合理处置。 - 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 年 月 日