	审批意见：                           定环表【2019】    号

 根据河北聪源环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市丰润体育用品有限公司年产10000吨体育用品技术改造项目环评批复如下：

该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。

二、该项目位于定州市开元镇东念自疃村现有厂区内，定州市工信局已备案（备案号：定州工信技改备字[2019]41号），根据环评报告，项目从环保角度可行。
三、此项目为技改项目,在产能不变的前提下改造砂处理生产线、浇铸生产线，将现有0.5t/h（2台）、1t/h（2台）中频电炉由铝壳升级改造为钢壳，新增混砂机、天车、叉车及环保设备，增加打磨、车床加工工序，并增加相应的污染防治设施。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表记电，重点污染防治设施安装视频监控并与环保部门联网，确保污染物稳定达标排放。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1、设置密闭熔炼间+全封闭式集气罩+布袋除尘器+15米排气筒排放，颗粒物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1新建熔化炉排放标准；造型、浇铸工序废气经全封闭集气罩+布袋除尘器+15米排气筒，落砂、混砂、砂处理工序废气经集气罩+布袋除尘器+15米排气筒，抛丸机自带除尘器+15米排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值。

 2、此次技改不新增劳动定员，不新增生活污水。
 3、项目噪声通过选用低噪声设备，并安装减震基础，加强维护，厂房隔声等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、一般固废收集后合理处置。

五、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。

                                  年    月    日


