审批意见： 定环表【2019】 号 根据河北诚壹环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市瑞晖金属制品有限公司年产10000吨金属制品技术改造项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目为技改项目，项目建设地点位于定州经济开发区（定州沙河产业园），现定州市瑞晖金属制品有限公司厂区内，定州市工信局予以备案（定州工信技改备字【2019】21号），根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、主要建设内容：淘汰1条热镀锌生产线更换为吊镀锌金属制品新建打磨生产线，配套建设拔丝机、抛光机、退火炉设备设施及污染防治设施，维持总产能不变。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电与生态环境局监控平台联网。 1.项目抛丸工序经自带集气管+布袋除尘器+15米排气筒，满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；酸洗工序经全封闭酸洗房+顶部集气罩+酸雾净化塔+15米排气筒，助镀和锌锅废气采取在上方集气罩和边吸风方式收集，经布袋除尘器+酸雾净化塔，与酸洗工序共用15米排气筒，颗粒物满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中新扩建标准及表2二级标准； 2.通过采取基础减震和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 3.项目产生的废酸、废助镀液、锌渣等危险废物，暂存危废暂存间，定期交有资质单位进行合理处置，其他一般固废按照环评要求合理收集处置。 五、建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 年 月 日