定环书【2020】 20 号

关于定州市华昕清洁能源科技有限公司定州市餐厨废弃物处置项目环境影响报告书

审批意见

定州市华昕清洁能源科技有限公司：

你公司报来的《定州市华昕清洁能源科技有限公司定州市餐厨废弃物处置项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、该项目为改扩建项目，位于定州市高蓬镇钮店村北侧定州市华昕清洁能源科技有限公司定州市规模化生物天然气示范项目厂区内。定州市行政审批局出具项目核准批复（定行审项目【2020】444号），项目总投资1.06亿元，其中环保投资112万元，占总投资1.11%。

三、工程建设主要内容：建设餐厨废弃物处理间及相关处理设施，有机肥成品库，配置2MW沼气发电机组1台，固体喂料机2台、生物有机肥和液体有机肥生产线各1条，项目建成后可实现年沼气发电量约1466.67万千瓦时，生产有机肥3.5万吨，液体有机肥1万吨，油脂657吨。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、餐厨废弃物预处理间废气采取卸料在密闭卸料间卸料，产臭设备密闭运行，车间呈密闭负压状态，恶臭气体通过集气管收集+碱喷淋+植物除臭液喷淋+15米排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2二级标准；沼气发电废气采取脱硫沼气+SCR脱销装置+18米排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉大气污染物排放限值要求。生物有机肥废气采取负压收集（其中筛分、造粒、破碎、冷却工序废气现通过自带旋风除尘器除尘后）+酸喷淋+碱喷淋+植物除臭液喷淋+1根18米排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2二级标准（颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准）。食堂油烟经高效油烟净化装置后排放，满足《饮食业油烟排放标准》(实行)（GB18483-2001）小型规模相关标准。

- 项目废水全部综合利用，不得外排。

- 采取基础减震、车间隔声、选用低噪音设备以及采用电麻技术等措施，西北南三侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，东厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准。

4、项目产生的一般固废合理收集处置。废离子交换树脂、废机油、废滤芯等危险废物，暂存与危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。

5、项目应落实环评提出监测计划落实企业自行监测的有关要求，定期向定州市生态环境局报告。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

2020年 9 月 1 日