审批意见： 定环表【2022】 121 号 根据河北冀赛环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市旭坤塑料加工厂新建年产5000吨塑料回收加工项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地初加工区1号路014号，项目新增厂房车间、污水处理站，部分设备移入新厂房，生产工艺与规模不发生变化，产能仍为年产5000吨PET、PE、PVC、PP塑料颗粒。项目已在行政审批局备案（定行审项企备[2022]044号），根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1.项目热熔有机废气经密闭集气管道收集后经冷凝罐冷凝，挤出工序经集气罩+软帘收集后，共同经1套喷淋塔+低温等离子净化装置+活性炭吸附箱+15米排气筒（P1）治理排放，外排废气非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准要求及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5所有合成树脂特别排放限值要求，氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 2.项目喷淋塔用水、塑料冷却水循环使用，不外排；破碎清洗废水、冷凝罐冷却用水排入厂区污水处理系统处理，厂区污水处理系统处理工艺为沉淀池+转筛+叠螺机+气浮机+沉淀池，处理后出水大部分回用于生产，小部分外排至定州市绿源污水处理厂处理处理；生活污水经化粪池处理后排入定州市绿源污水处理厂处理。外排水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及定州市绿源污水处理有限公司进水水质要求。 3.项目通过采取基础减震和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4.项目产生的危废废活性炭暂存危废暂存间，定期交有资质单位处置，其他一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。 5.项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》(定总量确认2022/061号 )许可的总量。 四、建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2022 年 9 月 29 日