审批意见： 定环表[2022] 123 号 根据河北森术环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州万宇建材有限公司利用建筑垃圾煤矸石年产 1 亿块建筑用砖建设项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目原厂位于定州市大辛庄镇齐堡村西北，本次迁建在定州市大辛庄镇齐堡村北进行，项目迁建完成后生产规模和生产工艺均不发生变化。定州市行政审批局已备案（备案编号：定行审项企备[2021]176 号），建设单位已取得不动产权证书，大辛庄镇人民政府已出具相关意见。根据环评报告的分析，从环保角度项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、破碎、筛分、 搅拌工序废气经集气罩+布袋除尘器+15m排气筒排放，隧道窑废气经喷淋塔+双碱法脱硫除尘塔+30m 排气筒排放，颗粒物、SO2、NOX、氟化物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表 2 限值要求及其修改单，同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相关要求。 2、机械清洗产生的废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排，水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1工艺与产品用水标准。厕所采用防渗旱厕所，定期清掏用作农肥。生活污水全部用于泼洒厂区地面抑尘，水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1道路清扫用水标准。 3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、一般固废按环评要求统一收集后合理处置。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2022年 10 月 8 日