审批意见： 定环表【2022】 135 号 根据河北木源环保工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市凯瑞塑胶制品有限公司新建年产5000吨PE、PP、PVC废塑料造粒项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地4号路26、28号，建设破碎、磨粉、造粒生产线，项目已在定州市行政审批局备案（定行审[2020]609号），根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1.项目造粒生产线废气经集气罩+碱喷淋塔+UV光氧活性炭一体机+15米排气筒（P1）排放，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准要求及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5所有合成树脂特别排放限值要求，氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；磨粉生产线废气经集气罩+布袋除尘器+15米排气筒排空，颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5所有合成树脂特别排放限值要求。 2.项目喷淋塔用水循环使用不外排；生产废水经沉淀池后循环使用，定期排入定州市绿源污水处理厂，生活污水经化粪池处理后排入绿源污水处理厂处理。项目外排水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及定州市绿源污水处理有限公司进水水质要求。 3.项目通过采取基础减震和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4.项目产生的危废废活性炭、废灯管暂存危废暂存间，定期交有资质单位处置，其他一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。 5.项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》(定总量确认2022/033号 )许可的总量。 四、建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2022年 10 月 31 日