审批意见： 定环表【2023】75 号 根据河北十环环境评价服务有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北牧泉元兴生物科技有限责任公司新建单班年产32万吨反刍饲料厂项目环评批复如下： - 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 - 该项目位于定州市双天工业园区双天北路11号。项目购置相应设备及环保治理设施，项目建成后产能为年产32万吨饲料。根据环评报告,项目选址可行。 - 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 - 1、项目无生产废水。项目食堂废水经隔油池分离、化验室废水经PH调节池调节后，与生活污水、锅炉及配套软化水设备排水，一同排入园区污水管网，后排入定州市叮咛店镇污水处理厂，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州市叮咛店镇污水处理厂进水水质标准。 - 2、提高废气收集率，减少无组织排放。项目各生产工序粉尘依据环评要求进行收集+布袋除尘器+15 m的排气筒（共计19根）排放，外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；燃气锅炉安装低氮燃烧器经8m排气筒排空，颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放要求》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值；食堂油烟经油烟净化器治理后经排气筒排空，外排油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模污染物排放要求。 - 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，东、北、西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 4、项目产生的危废废机油、报废化学试剂、化验废液、废铅蓄电池、废机油桶、废油漆桶、废油漆暂存危废暂存间，定期交有资质单位处置，一般固废按环评要求收集后合理处置。 - 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》（定总量确认2023/33号）许可的总量。 6、建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 - 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2023 年 6 月 16 日