审批意见： 定环表【2023】135号 根据河北德帆环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北豪江压力容器制造有限公司改扩建项目环评批复如下： - 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于河北省定州市明月店镇陵南村园区8号，河北豪江压力容器制造有限公司（曾用名：定州市鼎盛压力容器有限公司、定州市荣昌空压机厂）由一厂区、二厂区组成。一厂区已全面拆除所有设备，企业承诺以后不再生产压缩机。二厂区现有产能为3000个储气罐。本项目利用二厂区生产车间改扩建，不新增占地，增加抛丸、喷漆生产工序，扩建后产能不变。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、抛丸废气经密闭设备管道收集+布袋除尘器+15m 排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准及表2中无组织监控浓度限值要求。调漆、喷漆、晾干废气经负压收集后经干式过滤器+两级活性炭吸附装置+15m 排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322—2016）表1表面涂装业、表2浓度限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值，若非甲烷总烃去除率达不到 70%时，执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表 3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）二级标准要求。 2、现有工程试压废水循环使用不外排。生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏不外排。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施降噪，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废油桶分类收集后危废间暂存，定期交有资质单位处理。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》总量确认 2023108号许可的总量。 6、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2023年12月21日