定环书【2024】 3 号

关于河北阜盛装饰新材料有限公司高档人造革、无纺布、针织布、复合脚垫生产项目

环境影响报告书审批意见

河北阜盛装饰新材料有限公司：

你公司报来的《河北阜盛装饰新材料有限公司高档人造革、无纺布、针织布、复合脚垫生产项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于河北定州经济开发区（北方循环产业园）内，项目总投资17000万元，其中环保投资300万元，占总投资1.8%。

该项目环评文件与2022年4月6日取得定州市生态环境局批复（定环书【2022】3号），因项目建设中发生供热方式、烟囱高度等变更，经对照有关规定，属于重大变更，按照有关法律法规重新报批。

三、工程建设主要内容：项目总建筑面积36011平米，主要包括3个生产车间，库房、研发楼、综合办公楼等，安装高档人造革压延生产线、人造革涂刮、复合生产线、无纺布生产线、人造革后处理机、针织布编织机复合脚垫生产设备及发泡炉、多功能开布机、燃气导热油油锅炉等设施设备。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、无纺布生产线所产生废气经多套集气设备收集统一经高压静电油烟净化器+二级活性炭吸附装置+15米高排气筒排放；人造革涂刮、复合生产线面料混合工序废气经集气设备+袋式除尘+28米排气筒排放；发泡料混合及涂刮、复合生产线废气经集气罩+管道自然冷却+二级活性炭吸附+15米排气筒排放；以上废气均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求；压延生产线配料混合搅拌工序经集气罩+袋式除尘器+28米高排气筒排放，满足《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表5中聚氯乙烯工艺限值要求。压延生产线废气经集气罩+管道自然冷却+高压静电油烟净化器+干式过滤器+离心双旋塔+活性炭吸附装置+15米排气筒排放，有机废气满足《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表5中聚氯乙烯工艺限值要求以及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业标准限值要求，氯乙烯、氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准；活性炭脱附RCO装置脱附+催化燃烧+15米排气筒排放，满足《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表5中聚氯乙烯工艺限值要求以及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业标准限值要求，氯乙烯满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。后处理生产线有机废气经管道自然冷却+二级活性炭吸附装置+15米排气筒排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷行业标准限值要求；基布定型、涂胶烘干工序，复合脚垫生产线复合、热合工序有机废气满足经高压静电油烟净化器+二级活性炭吸附装置+15米排气筒，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准限值要求；燃气锅炉以及燃气模温机，均采取低氮燃烧+15米高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉大气污染物排放限值要求。食堂油烟经油烟净化器净化后由独立烟道排放，满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/ 5808—2023）。

2、项目冷却塔排水用于厂区抑尘，无生产废水排放；生活污水、食堂废水经隔油池+化粪池排放，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及园区污水处理站进水水质要求。

3、采取基础减震、车间隔声、选用低噪音设备等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。（北厂界满足4类标准）

4、项目产生的一般固废合理收集处置。废活性炭、废导热油等危险废物暂存与危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。

5、项目按照要求落实自行监测计划。

6、项目不得突破总量确认书【定总量确认（2022/010号）】给出的主要污染物排放量。

7、建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

2024年4月7日