审批意见： 定环表【2024】 55 号 根据河北沐寰环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市韦航金属制品有限公司电泳生产线项目环评批复如下： - 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、定州市韦航金属制品有限公司位于河北省定州市李亲顾镇留宿村村北，定州市沙河工业园区内。公司在电镀厂区西北侧 50 米处新租赁生产车间900m2，建设定州市韦航金属制品有限公司电泳厂区，购置车床 2 台、冲床 1 台、喷砂机 1 台、电泳涂装生产线 1 条、烘干机 2 台等生产及辅助设施。项目建成后，可年产 100 万件金属件。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、喷砂工序废气经集气管道+布袋除尘器+15m 排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放标准限值。烘干工序废气经集气罩收集，补漆工序废气经密闭喷漆房+集气管道+过滤棉处理，天然气燃烧废气经集气管道收集后与前两组废气一并经两级活性炭吸附装置+15m排气筒排放；非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 表面涂装业标准要求；颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2（染料尘）新污染源大气污染物排放限值要求，同时满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表 1、表 2 中其他炉窑二级标准要求，同时满足生态环境部等关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56 号）中重点区域排放要求；SO2、NOX、烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表 1、表 2 中其他炉窑二级标准要求，同时满足生态环境部等关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）中重点区域排放要求。酸洗槽内添加高效酸雾抑制剂，酸洗槽设置侧吸集气罩收集后经一套碱液喷淋塔处理，然后经 15m排气筒排放，氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准。 2、生活污水经管网排入李亲顾镇污水处理厂，生产废水经自建管道排入韦航公司电镀厂区污水处理站处理后，经园区污水管网排入定州市李亲顾镇污水处理厂进一步处理，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，同时满足李亲顾镇污水处理厂进水水质要求。 3、项目通过选取低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。含油泥渣、废磷化膜及废桶、废硅烷皮膜剂及废桶、废活性炭、废过滤棉、切削废渣、废酸、污泥等危险废物收集后分类暂存厂区危废间，定期交有资质单位处置。 5、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2024 年 6 月 6 日