审批意见： 定环表【2024】65号 根据河北江沅环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州维泰健身器材有限公司技术改造项目环评批复如下： - 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 - 定州维泰健身器材有限公司位于定州市明月店镇赵家洼村，本次技术改造项目在现有厂区进行建设，不新增占地。本次技术改造主要建设内容为新增注塑机、烤箱、破碎机、移印机、热锻自动化设备、焊接机器人、全自动抛光机等设备。项目建成后全厂产能调整为年产塑料配件35吨、杠铃杆2500吨、喷漆杠铃哑铃5750吨、电镀杠哑铃3万套、包胶杠哑铃5万套、水泥环保杠哑铃3万套。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、项目注塑车间烘料、注塑、注塑废料破碎工序废气与现有注塑废气共用1套集气罩+布袋除尘器+低温等离子+活性炭吸附设备+1根15m排气筒P4外排，外排废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级（染料尘）标准，非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单中表5所有合成树脂标准；吹塑废料破碎工序废气与吹塑车间印刷废气、现有吹塑废气共用1套集气罩+布袋除尘器+低温等离子+活性炭吸附设备+1根15m排气筒P1外排，外排废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级（染料尘）标准，非甲烷总烃从严满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单中表5所有合成树脂标准和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业标准；包胶车间印刷废气与现有包胶废气共用1套集气罩+布袋除尘器+等离子净化器+活性炭吸附设备+1根15m排气筒P5外排，外排废气非甲烷总烃满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5标准和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业标准；浸塑车间印刷废气与现有浸塑废气共用1套集气罩+低温等离子+活性炭吸附设备+1根15m排气筒P7外排，外排非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业标准；焊接工序废气经移动烟尘净化器治理后无组织排放，加强车间密闭，确保车间、厂区无组织颗粒物稳定达标排放。 2、项目生产废水循环使用不外排。厂区不新增劳动定员，厂区不新增生活污水，现有生活污水用于厂区泼洒抑尘。 3、项目通过基础减震、厂房隔声等措施降噪，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。厂区废油墨桶、废活性炭、废过滤棉、废润滑油、废润滑油桶等危险废物暂存于厂区危废间，定期交有资质单位处置。 5、禁止从事废旧塑料回收再生利用。 6、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可并依规限期完成自主验收。 2024年6月27日