	审批意见：                                 定环表【2024】78 号

 根据河北朴质环境工程技术有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对江纳股份公司年产160吨自清洁纳米涂料项目批复如下：

    一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。

二、该项目位于定州市胜利街西侧，开发区新材料园区。该项目已在定州市行政审批局备案（定行审项企备[2024]028号），建设厂房、仓库、研发中心及其他配套设施，生产基地配置年产自清洁纳米材料生产线及环保设备，年产160吨自清洁纳米材料。根据环评报告的分析，项目选址可行。

三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。
1、落实车间密闭措施，配料工序废气、投料、灌装工序废气经集气罩+袋式除尘器+二级活性炭吸附装置+15米排气筒，非甲烷总烃、颗粒物满足《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2特别排放限值标准；生产车间门口非甲烷总烃满足《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019））表B.1厂区内VOCs无组织排放限值；厂界非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。
2、设备冲洗水全部回用于产品生产，生活污水经化粪池处理后经管网排放铁西污水处理厂进一步处理，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准和铁西污水处理厂进水水质要求。
3、选用低噪声设备、厂房隔声、基础减震等降噪措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、加强危险废物管理，危废暂存危废暂存间，交由有资质单位处置，一般固废按环评要求合理收集处置。

5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》定总量确认（2024/123号）许可的总量。

6、落实环境风险防范措施及做好应急要求。

7、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。

四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。

2024年  7  月  26  日




