审批意见： 定环表【2024】 84 号 根据河北江沅环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北新天佳乐防水材料有限公司技术改造项目环评批复如下： - 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、河北新天佳乐防水材料有限公司技术改造项目位于河北省定州市开元镇孔庄子村南，河北新天佳乐防水材料有限公司现有厂区内，不新增占地。本次技改利用现有改性沥青 SBS 防水卷材生产线，新增灌装机 1 台，进行非固化沥青防水涂料生产；利用库房 2 建设不合格防水卷材破碎生产线和无纺布袋生产线。项目建成后，全厂产能为年产自粘防水卷材 550 万平方米、SBS 防水卷材 500 万平方米、非固化沥青防水涂料 1233t、3000 万只无纺布袋，其中作为防水卷材原料的无纺布、胶粉、聚乙烯膜为自主生产，产能分别为无纺布546 万平方米、胶粉 1500 吨、聚乙烯膜 546 万平方米。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、本项目不合格品和过期防水卷材破碎废气、无纺布袋生产的熔融挤出废气、印刷废气、淋膜废气和非固化沥青防水涂料生产的搅拌混合废气依托现有沥青烟气处理系统（旋风除尘+蓄热式燃烧炉 RTO）处理后由 30m 排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及 2024 年修改单中表 5 所有合成树脂标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 印刷工业标准和《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表 2 排放标准；颗粒物排放满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表 2 标准，二氧化硫、氮氧化物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及 2024 年修改单中表 6 标准，烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表 2 新建炉窑标准；沥青烟排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 熔炼、浸涂二级标准限值要求，苯并[a]芘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 沥青及碳素制品生产和加工二级标准限值要求，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放限值。导热油炉采用低氮燃烧器，废气经15m 排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)表 1 标准限值，同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室文件》(冀气领办(2018)177 号)中的相关要求。滑石粉储罐废气经布袋除尘器+15m 排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 其他二级标准限值要求。 2、本项目无生产废水排放，无新增生活污水排放。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施降噪，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。废水性油墨桶等危险废物暂存危废间，定期交有资质单位处置。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》定总量确认（2024/2013号）许可的总量。 6、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领(换发)排污许可并依规限期完成自主验收。 2024年 8 月 8 日