定环书【2024】 8 号

年产1.2万吨水处理剂扩建项目环境影响报告书审批意见

定州市荣鼎水环境生化技术有限公司：

你公司报来的《年产1.2万吨水处理剂扩建项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于定州经济开发区定州市荣鼎水环境生化技术有限公司（定州市化工监控点认定单位）现厂区内，定州市行政审批局予以备案（定行审项企备〔2024〕49 号），总投资1000万元，其中环保投资20万元，占总投资2%。

三、主要建设内容：本项目占地3500m2，新增建筑面积500m2，主要新建甲类库房一座。项目主要依托现有厂房及储存设施建设，新增反应釜、混料机、打片机、物料输送设备等节能环保型设备。项目建成后新增产能1.2万吨/年，主要包括：二甲基海因、海因系列产品、清水剂系列水处理剂、KMT系列水处理剂等四个系列产品。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、清水剂系列水处理剂反应釜废气、海因系列反应釜废气通过管道引至海因车间“二级碱液吸收”进行吸收处理后1根25m高排气筒排放，二甲基离心脱水、母液储槽废气经“二级活性碳吸附”处理后经同一根25m高排气筒排放，HCN、氯气、氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；NH3、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级新扩改建标准的二级标准要求；丙酮满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1医药制造工业中的排放标准要求；非甲烷总烃满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1“其他行业”要求。二甲基海因干燥废气经管道、溴化钠及碳酸氢铵投料废气经集气罩收集至海因车间“布袋除尘器”处理后1根15m高排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，NH3、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级新扩改建标准的二级标准要求。海因系列干燥废气通过管道引至海因车间“布袋除尘器”处理后1根25m高排气筒排放，外排废气中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

混料、造粒、打片等废气经集气罩收集后经布袋除尘处理后经15米排气筒（DA003）排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

2、本次扩建项目依托厂内现有员工，不新增定员，不新增生活用水，扩建工程清水剂系列水处理剂、KMT系列消毒剂制粒用水进入产品或蒸发消耗，无废水产生；扩建工程和现有工程的废气吸收液与98%海因系列生产工艺母液经“母液预处理池+三效蒸发器”处理后回用的剩余冷凝水、地面冲洗水经厂区污水处理设施处理后满足《《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及葛洲坝水务（定州）有限公司收水标准后排入葛洲坝水务（定州）有限公司。

初期雨水经厂区污水处理设施处理后出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及葛洲坝水务（定州）有限公司收水标准后排入葛洲坝水务（定州）有限公司。

3、项目选用低噪声设备，采取基础减振，厂房隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4、项目建设完成后的主要污染排放总量不得突破环保部门核准的排污总量（定总量确认（2024/129）号）。

5、按照环评要求加强危险废物管理，规范建设危废暂存间，落实危险废物管理制度和操作规范，定期交有资质单位合理处置。

6、项目应落实环评提出的环境风险措施，需编制突发环境事件应急预案并定期组织演练，确保各类突发事件环境影响得到有效控制。

7、建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

2024年 8 月 30  日