审批意见： 定环表【2024】 100 号 根据河北竹境环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对石家庄牛公涂料有限公司定州市分公司年产 1000 吨涂料项目环评批复如下： - 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于河北省定州市长安路北方厨具新城园区 A03-2，新建涂料制造生产线四套，新增高速搅拌机、配料罐、砂磨机、调漆罐、隔膜泵、空气压缩机、挤出机、磨粉机、压片机、电子天平、实验设备等节能环保型设备，项目建成后形成年产 500 吨水性涂料和 500 吨粉末涂料的生产能力。定州市行政审批局已备案（备案编号：定行审项企备[2024]128号）。定州市高新技术产业开发区管委会已出具意见。根据环评报告,项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、水性涂料生产线和粉末涂料生产线均在封闭生产区域进行，设备上方设置集气罩+软帘收集，每条生产线配备一套“布袋除尘器+二级活性炭治理设施”，合用 1 根 15m 高排气筒排放；颗粒物排放满足《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值涂料制造、油墨及类似产品制造标准，非甲烷总烃排放满足《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值涂料制造、油墨及类似产品制造标准，同时执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业标准；颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃无组织排放满足《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表B.1厂区内VOCs无组织排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值、表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。 2、项目无生产废水外排。生活污水经化粪池预处理后排入铁西污水处理厂进一步处理，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，同时满足定州市铁西污水处理厂进水水质要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施降噪，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。废润滑油、废油桶、含油抹布和废活性炭等危险废物暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》总量确认（2004/135号）许可的总量。 6、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2024年 9 月 13 日