审批意见： 定环表【2024】 号 根据河北英岚环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对中塑圣科新材料河北有限公司扩建年产 7000 吨再生塑料颗粒项目环评批复如下： - 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、中塑圣科新材料河北有限公司扩建年产 7000 吨再生塑料颗粒项目位于定州北方循环经济示范园高标产业园现有厂区内，不新增占地。利用现有厂房及租赁厂房，购置 7 条造粒生产线，并配套建设环保节能设备。扩建项目年产 7000 吨再生颗粒；扩建项目建设完成后全厂年产 7000 吨再生塑料、10000 吨电缆护套料、13250 吨再生塑料颗粒。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、PE 塑料颗粒生产线：上料、密炼、挤出、冷却、性能检验工序废气经集气罩收集引至布袋除尘器+喷淋塔（配除雾器）+二级活性炭吸附装置处理，最终由 1 根 15m 高排气筒排放； PVC 塑料颗粒生产线：上料、密炼、挤出、冷却、性能检验工序废气经集气罩收集引至布袋除尘器+碱液喷淋塔（配除雾器）+二级活性炭吸附装置处理，最终由 1 根 15m高排气筒排放。颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值及2024年修改单要求、表 9 企业边界大气污染物浓度限值及2024 年修改单要求；非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值及 2024年修改单要求和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 有机化工业大气污染物排放限值、表 2 其他企业边界大气污染物浓度限值、表 3 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（仅在排气筒去除效率不满足要求的情况下执行）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019）附录 A 表 A.1厂区内厂房外 VOCS 无组织特别排放限值；氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放限值及表2无组织排放监控浓度限值。 2、生活污水经化粪池处理后经污水管网排入河北瀛源再生资源开发有限公司（污水处理厂）预处理后排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及河北瀛源再生资源开发有限公司（污水处理厂）进水水质标准。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施降噪，东、南、西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。废活性炭、废过滤棉、废碱液等危险废物，定期交有资质单位处置。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》总量确认（20242017号)许可的总量。 6、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 年 月 日