审批意见： 定环表【2024】 104 号 根据河北鸾宇环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北精缎环保科技有限公司炉渣综合利用扩建项目环评批复如下： - 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州经济开发区中投制造业基地现有厂区内，不新增占地。本此扩建对设备进行更新置换，淘汰现有八角垃圾滚笼分选筛、一级破碎机、铜头筛分机等设备，项目建成后全厂年处理生活垃圾焚烧炉渣18万吨、铸造炉渣2万吨。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、车间密闭，原料运输采用专用密闭运渣车，卸料时喷淋抑尘，上料斗上方设置围挡。上料、筛分、一次破碎、二次破碎废气由集气罩+布袋除尘器+20m排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 2、炉渣处理废水及车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用不外排，生活污水排入铁西污水处理厂进一步处理，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及定州市铁西污水处理厂进水水质要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。废润滑油、废液压油、废油桶等危废暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》定总量确认（2024/137号)许可的总量。 6、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可并依规限期完成自主验收。 2024 年 9 月 24 日