审批意见： 定环表【2024】 113 号 根据国环绿能（北京）技术咨询有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北政好体育用品有限公司体育用品生产项目环境影响报告表环评批复如下： - 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、本项目位于河北定州经济开发区庄头村村东，总占地面积 5500m2，利用现有已建成生产车间，新建杠铃、哑铃生产线，购置喷涂流水线1条、注塑机2台、打包机1台、二保焊8台等生产设备和相关环保设施，项目建成后可年产 1 万件杠铃和 1 万件哑铃。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、焊接工序、打磨工序废气经集气罩收集+布袋除尘器+15m 高排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中“其他”二级标准限值要求；喷塑工序废气经密闭收集+滤芯除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中“染料尘”二级标准限值要求；固化、注塑废气经集气罩收集+过滤棉+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒排放，颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表 1、表 2 炉窑排放限值要求及《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号）中限值要求，非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB13/2322-2016）表 1“表面涂装业”和“有机化工业”中排放限值。 2、生活污水经化粪池处理后排入铁西污水处理厂进一步处理，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准及定州市铁西污水处理厂进水水质要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。废液压油、废油桶、废活性炭、废过滤棉等危险废物暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》总量确认（2024/139号)许可的总量。 6、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领(换发）排污许可并依规限期完成自主验收。 2024 年 10月 25 日