审批意见： 定环表【2024】 136 号 根据河北晨喆（河北）环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市瑞康体育用品有限公司技术改造项目环评批复如下： - 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、定州市瑞康体育用品有限公司技术改造项目位于定州市南城区西朱谷村，在现有厂区内进行技改，不新增占地。技改项目建设内容包括：①拆除厂区内西侧现有办公楼、危废间、环保壶铃生产车间、喷塑、喷漆车间等，并于原址新建 1 座三层生产车间、办公楼、成品库房等，购置相关设备，用于注塑类、浸塑类、包胶类健身用品及软体壶铃的生产。②喷漆、喷涂线移至新生产车间一层北侧，废气治理设施更新为“环保过滤箱+二级活性炭吸附”（与浸塑线、滚塑线、印字、塑封工序共用）。③环保壶铃生产线移至新建生产车间三层，生产工艺和污染治理设施不变。项目建成后年新增浸塑类健身用品 8000吨/年、注塑类健身用品 500 吨/年、包胶类健身用品 500 吨/年、软体壶铃 3000 吨/。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、喷漆、喷涂及烘干、浸塑、预热天然气燃烧、浸塑后固化、印字、塑封、滚塑废气经集气罩+环保过滤箱+二级活性炭吸附+22米排气筒排放，非甲烷总烃 排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 表面涂装业标准限值；氯化氢、氯乙烯排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放标准；SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表 2 标准限值，同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56 号），臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放标准限值。环保壶铃搅拌、浸塑线混料、滚塑线混料、木箱加工切割工序废气经集气罩+布袋除尘器+22m排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级（染料尘）排放标准。注塑、注塑线破碎、包胶线投料、密炼、开炼、硫化工序废气经集气罩+布袋除尘器+二级活性炭吸附+22m 高排气筒排放，硫化氢、臭气浓度满足恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放标准限值；氯化氢、氯乙烯满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放标准；非甲烷总烃、颗粒物满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 表 5 污染物排放限值，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 污染物排放限值（含 2024 年修改单）。机加工焊接经焊烟除尘器收集处理后车间内无组织排放。 2、生产废水全部循环使用，定期补损，不外排；生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏施用于农田，不外排。 3、项目通过基础减震、厂房隔声等措施降噪，东、南、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。声环境保护目标（定州市朝阳双语学校教室）声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准要求。 4、按环评要求合理处置一般固废。废活性炭、废过滤棉、废润滑油及废包装桶、废液压油及包装桶、废油墨桶等危险废物，定期交有资质单位处置。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》定总量确认（2024/147号)许可的总量。 6、建设单位需要加强周边敏感点的环境质量的监测，如发现本项目敏感点环境质量超标现象，则立即停产整改，确保在周边敏感点环境质量达到相应标准后，方可恢复生产。 7、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2024 年 12 月 16 日