建设项目环境影响报告表

项目名称：     河北德普瑞新能源科技有限责任公司

年产15000台空气源热泵项目

建设单位(盖章)：  河北德普瑞新能源科技有限责任公司

编制日期：2017年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 河北德普瑞新能源科技有限责任公司年产15000台空气源热泵项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北德普瑞新能源科技有限责任公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵彩杰 |  | 联系人 | 朱卫红 |  |
| 通讯地址 | 河北定州经济开发区（定州市唐河循环经济产业园区） |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13701117548 | 传真 |  | 邮政编码 | 073000 |
| 建设地点 | 定州经济开发区中投制造业基地 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 定州经济开发区经济社会发展局 |  | 批准文号 | 定经开管经发备字（2017）018号 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  | 行业类别 及代码 | C3441 泵及真空设备制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 33350（合50亩） |  | 绿化面积（平方米） |  |  |
| 总投资 （万元） | 15186.58 | 其中：环保 投资（万元） | 15 | 环保投资占 总投资比例 | 0.1% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  |
| 工程内容及规模: 近年来，随着经济飞速发展，社会对空气源热泵的需求量不断扩大，给泵制造行业的发展带来广阔的市场前景。为了抓住市场机遇，河北德普瑞新能源科技有限责任公司投资15186.58万元于定州经济开发区中投制造业基地建设“河北德普瑞新能源科技有限责任公司年产15000台空气源热泵项目”，目前，该项目已经在定州经济开发区经济社会发展局备案（定经开管经发备字（2017）018号）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日，国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日）中的有关规定，本项目属于“二十三、通用设备制造业”中“69、通用设备制造及维修 其他（仅组装的除外）”类，应编制环境影响报告表。河北德普瑞新能源科技有限责任公司于2017年11月委托河北星之光环境科技有限公司承担该建设项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场踏勘、资料收集与调研，并按环境影响评价技术导则等有关规定编写完成了本项目环境影响报告表。 1、项目基本情况 （1）项目名称：河北德普瑞新能源科技有限责任公司年产15000台空气源热泵项目； （2）建设单位：河北德普瑞新能源科技有限责任公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：定州经济开发区中投制造业基地； （5）占地面积：总占地面积33350 m2（合50亩）； （6）项目投资：总投资15186.58万元，其中环保投资15万，占总投资的0.1%； （7）建设规模及产品方案：项目总建筑面积19450.95m2，主要建设生产车间、办公楼、餐厅宿舍楼及附属配套设施等，引进相关生产设备，年产15000台空气源热泵。 （8）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员60人，实行一班制，每班工作8h，年工作300d，职工在厂区内食宿。 2、主要建设内容 本项目总建筑面积19450.95m2，主要建设生产车间、办公楼、餐厅宿舍楼及附属配套设施等。项目建设内容见表1。 表1 项目主要建设内容一览表 序号; 建设内容; 建筑面积(m2); 层数; 备注. 1; 生产车间; 13010.5; 1; 钢结构. 2; 办公楼; 4600; 5; 钢结构. 3; 餐厅宿舍楼; 1110; 3; 钢结构. 4; 附属配套设施; 730.45; 1; 钢结构. 合计; 19450.95; --. 3、主要生产设备 项目主要生产设备详见表2。 表2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备; 单位; 数量. 1; 弯管机; 台; 5. 2; 剪板机; 台; 5. 3; 涨管机; 台; 5. 4; 焊机; 台; 9. 5; 晗差实验设备; 台; 1. 6; 冷媒充注机; 台; 9. 7; 五金冲压模具; 台; 20. 8; 自动组装线; 台; 5. 9; 在线监测设备; 台; 5. 10; 自动打包机; 台; 5. 11; 其他工装; 台; 5. 12; 台钻; 台; 2. 13; 台式木锯; 台; 1. 4、主要原辅材料 本项目主要生产原材料消耗情况见表3。 表3 项目主要原料消耗情况一览表 项目; 材料名称; 消耗量; 单位; 备注. 原材料; 压缩机; 30000; 台/a; 外购. 蒸发器; 30000; 台/a; 外购. 铜管; 2250; t/a; 外购. 润滑油; 0.5; t/a; 外购. 焊丝; 10; t/a; 外购. 钢板; 100; t/a; 外购. 木条; 200; t/a; 外购. 能源消耗; 水; 1620; t/a; 园区供水管网. 电; 20; 万kW·h/a; 园区供电. 5、公用工程 （1）电力供应：本项目用电来源于定州经济开发区，年耗电量20万kW·h，能够满足生产、生活用电需求。 （2）供暖：本项目生产不用热，冬季采暖由单体空调提供。 （3）给排水： ①给水 项目用水由园区供水管网提供，水质和水量均满足本项目需求。项目无生产用水，用水主要为职工生活用水和食堂用水。根据《河北省用水定额》(DB13/T1161.3-2016)确定用水标准，食堂用水为10L/人·餐，生活用水为60L/人·天，项目劳动定员60人，年工作300d，则食堂用水量为1.8m3/d，生活用水量为3.6m3/d。 ②排水 本项目无生产废水，产生的废水主要为职工生活污水和食堂废水。废水量以用水量的80%计，则职工生活污水量为2.88m3/d，食堂废水量为1.44m3/d，食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并排入化粪池，化粪池定期由专人清掏用作农肥。 项目给排水平衡见图1。 新鲜水 5.4 ：损耗水 1.44 2.88 化粪池 经隔油池预处理 3.6 食堂用水 职工生活用水 1.8 0.72 0.36 定期清掏 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 6、厂区平面布置 项目大门位于厂区西侧，办公楼位于厂区北部，职工宿舍和食堂位于厂区东北部，生产车间位于厂区南部，项目具体平面布置见附图。 7、厂址选择可行性分析 本项目位于定州经济开发区中投制造业基地，根据河北定州经济开发区管理委员会规划建设局出具的项目出选址意见“该宗地块用地性质为二类工业用地，符合城乡总体规划用地要求”；根据定州经济开发区国土分局出具的初步审查意见：项目符合定州经济开发区土地利用总体规划（见附件）。 厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标；项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 综合以上分析，项目选址符合规划要求，且项目的实施对周围环境影响较小，从环境条件分析，厂址选择可行。 8、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版），本项目不属于限制类、淘汰类，属于允许类建设项目；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（冀政[2015]7号）中限制类、淘汰类建设项目。本项目已经在定州经济开发区经济社会发展局备案（定经开管经发改备字[2017]018号）。 因此，项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目，项目用地为空地，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境概况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 定州市地处于北纬38°14′至38°40′，东经114°48′至115°15′之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西，平均海拔43.6m。定州位于保定和石家庄之间，市区距北京196km，距天津220km，距石家庄68km，距保定56km，距河北国际机场38km，距黄骅港165km。京广铁路、107国道、京深高速公路南北纵贯，朔黄铁路横穿东西。 本项目位于定州经济开发区中投制造业基地，厂址所在区域中心地理坐标为北纬38°33'55.76"，东经114°55'45.90"，项目南侧为规划思源路，北侧为攀宇科技有限公司，西侧和东侧为规划厂房，距项目边界最近的敏感点为西北侧485m处西坂幸福新村。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 2、地形地貌 定州市属华北冲积平原，地势平坦，自西北向东南倾斜，地面坡降1.4/1000~0.7/1000，西北地面标高一般在61.40~71.40m，东南一般在33.20~36.70m。 厂址地基土除地表分布一层厚度不等的近代人工填土和植物层外，其下依次为第四系全新统冲击的粘性土及砂类土、第四系上更新统冲积的粘性土及砂类土。人工填土厚度在0.2~2.5m，植物层在0.2~0.7m，以下为Ⅰ级非自重湿陷性亚粘土、轻亚粘土等，地耐力为18t/m2~22t/m2。 3、气象气候 定州市属暖温带半干焊季风气候区，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明，根据气候、气象部门记载，该区域多年气象要素见表4。 表 4 区域多年气象要素一览表 项目; 单位; 数值. 多年平均气温; ℃; 13.3. 多年平均气压; hpa; 1010.1. 多年平均降雨量; Mm; 372.3. 多年最大降雨量; Mm; 1218.8. 多年最小降雨量; Mm; 214.7. 多年平均相对湿度; %; 63.0. 多年平均蒸发量; Mm; 1710.7. 多年平均风速; m/s; 2.18. 多年最大风速; m/s; 21.7. 主导风向; 年; ENE. 春季; NNW. 夏季; ENE. 秋季; S. 冬季; W. 4、地表水 定州市境内的地表水系属于大清河水系南支，主要包括唐河、沙河、孟良河，均为季节性河流。 ①唐河 唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州市境内，经西潘村、西阪村、东阪村、齐连屯村、过京广铁路，经唐城村、北李庄村至泉邱村出境入望都县。在定州市境内长42.9km，流域面积302.5km2。 ②孟良河 孟良河发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。由东沿里村入定州市境内，经大寺头村、大杨庄、西五庄，穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼村、纸房头村、东朱谷村、石板村、刘良庄等，至西柴里村出定州市。在定州市境内长38km，流域面积165km2。 ③沙河 沙河发源于山西省繁峙县东北白坡头村，经阜平县、曲阳县、新乐市入定州市大吴村，在东西张谦村分为南北两支，北支为主流，于安国市大李庄南两支合流，至军洗村以下称渚龙河，下经博野县、蠡县、高阳县入白洋淀。在定州市境内长26.4km，流域面积105.5km2。 同时区域内有一农业灌溉管道-王快干渠，从孟良河引水，由定州市明月店镇沟里村向东流经韩家洼村、八角郎村、南关村、尹家庄村、东堤村、东旺村，全长24.6km，现状作为定州市排洪及灌溉河渠，主要接纳当地居民生活废水，水质较差。 本项目北距唐河1475m，本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后与经隔油池处理后的食堂废水一并通过园区管网排入园区污水处理设施，不会对区域地表水环境造成污染影响。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会环境简况 定州市总面积为1283km2，下辖25个乡镇。2015年末，定州市全市人口为124.4万人，平均人口密度为969人/km2。 经过近几年的发展，定州市已发展成为以机械、医药、纺织、建材、食品、化工、六大支柱产业。形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势产业。2015年定州市生产总值约300亿元。 2、交通 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路横穿东西，市区距北京196km，距天津220km，距石家庄河北国际机场38km，距黄骅港165km，已成为华北地区重要的交通枢纽。 本项目南侧为规划思源路，交通运输便利。 3、文物保护 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。 定州市唐河产业园区内所涉及的文物保护单位有：赵村镇赵村遗址、西甘德遗址、北庄子遗址、西南佐M126、M127号汉墓、北城区北庄子M150—M155号汉墓。共计3处遗址，8处汉墓。 经现场踏勘，本项目建设范围内不涉及文物保护单位，且不在文物保护单位保护范围内。 4、河北定州经济开发区 (1)规划范围及产业定位 河北定州经济开发区总体规划范围为：北至唐河南岸、东至京广铁路、南至中兴路西延长线、西至规划的北外环，规划面积52.91km2。 河北定州经济开发区功能定位为：重点发展汽车制造、能源化工、食品加工和现代物流业。把规划区打造成以汽车制造业、能源化工产业、食品工业、现代物流业为主的现代化新型产业聚集区；以发展循环经济为典范的生态友好型产业园区；统筹人与自然、统筹区域、统筹城乡科学发展的城市新区。 (2)基础设施规划情况 ①供水：规划园区建设集中供水厂，近期以地下水自备水井作为供水水源，待南水北调工程通水后园区以中水、南水北调引江水作为供水水源。 ②污水处理：规划园区定曲路以南区域（南片区）排入定州市铁西污水处理厂，以北区域（北片区）排水进入规划建设的唐河南岸污水处理厂。 ③供热：依据园区供热规划，工业区采用集中供热，规划在园区新建一座热电厂，总供热能力为600MW。 ④供气：园区规划燃气气源为天然气，天然气源为陕京天然气输气管道，由涿州向南至石家庄敷设一条天然气长输管线作为气源。利用富源天然气有限公司门站。 (3)基础设施实际建设情况 ①供水：目前，园区用水由定州东方供水有限公司集中供应，该供水公司2011年建成投运，主要向河北定州经济开发区供水，该公司供水能力为4万m3/d，目前实际供水能力为2万m3/d，富余能力为2万m3/d。 本项目位于定州经济开发区中投制造业基地，项目用水由园区供水管网提供。 ②污水处理：目前，唐河南岸污水厂尚未建成，园区污水排入定州市铁西污水处理厂。 本项目食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并排入化粪池，化粪池定期由专人清掏用作农肥。 ③供热：目前，园区尚未实施集中供热。 本项目生产不用热，冬季办公采暖由单体空调提供，不设燃煤锅炉。 5、环境功能区划 根据环境功能区划分要求，本项目所在区域属《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；地下水属《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类区；声环境属《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）: 1、环境空气质量现状 本项目所在区域为环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地下水环境质量现状 本项目所在区域水质较好，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于定州经济开发区中投制造业基地，项目评价区域内无水源地、自然保护区、文物、景观及其它环境敏感点。根据项目特点及周围环境特征，确定厂址周围居民点为大气环境保护对象，项目厂界作为声环境保护目标。确定本项目环境保护目标及保护级别见表5。 表5 环境保护目标及保护级别 环境要素; 环境 保护目标; 相对本 项目方位; 距项目距离（m）; 保护 对象; 保护级别; 保护目的. 大气 环境; 西坂幸福新村; NW; 485; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 不改变区域大气环境质量功能. 辛庄子村; SE; 1170; 居民. 东甘德村; SE; 1670; 居民. 西甘德村; S; 1355; 居民. 赵村; SW; 1205; 居民. 地下水; 区域地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类水质; 不会对区域地下水环境产生污染影响. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准; 不改变区域声 环境质量功能.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 3、声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类功能区标准。 环境质量标准值表见6。 表6 环境质量标准一览表 环境要素; 执行标准及类别; 项目; 标准值. 单位; 数值. 环境空气; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级; PM10; 24小时平均; µg/m3; 150. PM2.5; 24小时平均; 75. SO2; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; mg/m3; 4. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; µg/m3; 160. 1小时平均; 200. 地下水; 《地下水质量标准》 (GB/T14848-93)Ⅲ类; pH; 无量纲; 6.5~8.5. 总硬度; mg/L; 450. 溶解性总固体; 1000. 高锰酸盐指数; 3.0. 氨氮; 0.2. 硝酸盐; 20. 亚硝酸盐; 0.02. 声环境; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)3类区; Leq; 昼间; dB(A); 65. 夜间; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）(GB18483-2001)表2小型规模标准。 2、噪声：营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 3、固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关要求，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)相关要求。同时执行环境保护部关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告（2013）第36号）中相关规定。 污染物排放标准值见表7。 表7 污染物排放标准一览表 污染物类别; 执行标准及类别; 污染物名称; 标准值. 单位; 数值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值; 颗粒物; 无组织排放限值; mg/m3; 1.0. 《饮食业油烟排放标准》（试行）(GB18483-2001)表2小型规模标准; 油烟; 规模; 小型. 基准灶头数（个）; ≥1，＜3. 最高允许排放浓度; mg/m3; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; Leq; 昼间; dB(A); 65. 夜间; 55. |
| 总量控制指标 | 根据国家和地方要求确定总量控制因子为SO2、NOX、COD、NH3-N。 项目无生产废水，生活污水主要是职工生活污水和食堂废水，生活污水经化粪池处理后与经隔油池处理后的食堂废水一并通过园区管网排入园区化粪池，化粪池由专人定期清掏。不外排；项目生产不用热，办公室冬季采暖由单体空调提供，故项目不涉及SO2、NOX、COD、NH3-N的排放。 因此，本评价建议以本报告核算的排放量作为总量控制目标值，即：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 铜管 弯管 焊接、钻孔、冲压、组装 涨管 图例 废气：G 废水：W 噪声：N 固废：S N 压缩机、蒸发器 钢板 木条 检验 G1、N、S2、S4 剪板 下料 入库 N N、S1 G2、N、S3、S4 包装 不合格 图2 运营期生产工艺流程及排污节点图 主要工艺说明： 本项目主要产品为空气源热泵，原料均为外购。首先铜管经过弯管、涨管预处理、钢板经过裁剪作预处理，与压缩机、蒸发器按照设计要求进行焊接、钻孔、冲压等机加工组装，组装好之后进行检验，不合格产品进行维修，合格产品包装入库。包装材料在厂区进行简单木条加工。 本项目生产过程产生的废气主要为焊接工序产生焊接烟尘（G1）、木条下料粉尘（G2），焊接烟尘由移动式焊烟净化器处理后无组织排放，下料粉尘由台式木锯自带布袋除尘器处理后无组织排放；产生的噪声主要是生产设备噪声（N），采取选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振措施；产生的固体废物为边角料（S1）、废金属屑（S2）、废木屑（S3）、除尘灰（S4）、废润滑油（S5）以及职工生活垃圾（S6），边角料、废金属屑、废木屑、除尘灰均收集后外售，废润滑油置于危废暂存间，定期交有资质单位处置；职工生活垃圾送环卫部门指定地点处置。 项目主要排污节点见表8。 表8 项目各工段排污节点一览表 项目; 序号; 污染源; 污染因子; 排放特征; 治理措施. 废气; G1; 焊接; 颗粒物; 间断，无组织; 移动式焊烟净化器. G2; 下料; 颗粒物; 间断，无组织; 自带袋式除尘器. G2; 食堂; 食堂油烟; 间断; 油烟净化装置，引至食堂顶部排风口排放. 废水; W; 职工盥洗废水; COD、SS; 间断; 泼洒抑尘. 噪声; N; 生产设备; Leq; 间断; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振. 固废; S1; 剪板; 边角料; 间断; 收集后外售. S2; 钻孔、冲压; 废金属屑; 间断. S3; 下料; 废木屑; 间断. S4; 除尘器; 除尘灰; 间断. S5; 生产过程; 废润滑油; 间断; 置于危废暂存间，定期交有资质单位处置. S6; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 送环卫部门指定地点处理.

主要污染工序： 施工期污染工序 废气：主要是土建施工产生扬尘及建筑垃圾、建材堆置和运输产生的扬尘； 废水：主要是施工人员生活污水和施工废水； 噪声：主要来源于施工过程中装载机、推土机、挖掘机、运输车辆等运行时产生的噪声； 固废：主要是在施工过程中产生的建筑垃圾、弃方及施工人员生活垃圾。 营运期： 废气：焊接烟尘、下料粉尘和食堂油烟； 废水：职工生活盥洗废水； 噪声：生产设备噪声； 固废：边角料、废金属屑、废木屑、除尘灰、废润滑油以及职工生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 颗粒物 | 0.054kg/h；0.13t/a | 0.005kg/h；0.013t/a |
|  | 下料工序 | 颗粒物 | 0.667kg/h；0.2t/a | 0.067kg/h；0.02t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.9mg/m3，0.0054t/a | 0.27mg/m3，0.0016t/a |
| 水 污 染 物 | 食堂废水 （432m3/a） | SS COD 氨氮 动植物油 | 250mg/L 0.108t/a 350mg/L 0.151t/a 35mg/L；0.015t/a 150mg/L；0.065t/a | 食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并排入化粪池，化粪池定期由专人清掏用作农肥 |
|  | 职工生活污水（864m3/a） | SS COD 氨氮 | 250mg/L 0.216t/a 350mg/L 0302t/a 35mg/L；0.030t/a |  |
| 固 体 废 物 | 剪板 | 边角料 | 5t/a | 收集后外售 |
|  | 钻孔、冲压 | 废金属屑 | 2t/a |  |
|  | 下料 | 废木屑 | 1t/a |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 0.29t/a |  |
|  | 生产过程 | 废润滑油 | 0.1t/a | 置于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 9t/a | 送环卫部门指定地点处理 |
| 噪 声 | 营运期产噪源主要为生产设备运行噪声，噪声声级值在75～90dB(A)之间。 |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 无 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期主要污染源为扬尘、废水、施工机械噪声及固体废弃物，且施工期污染物的排放均呈现间断排放特征。 1、施工扬尘 本项目施工期扬尘主要为土建施工产生扬尘及建筑垃圾、建材堆置和运输产生的扬尘。水泥、砂石等建筑材料运输、装卸、堆存，在有风天气均易产生一定的扬尘。同时运输车辆进出工地，车辆轮胎不可避免的将工地的泥土带出，遗洒在车辆经过的路面，在其它车辆通过时产生二次扬尘。以上扬尘将伴随整个施工过程，是施工扬尘重点防治对象。 施工期的扬尘产生量与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关。由类比调查和资料分析可知，施工扬尘以土壤颗粒为主，在该区域年平均风速为2.18m/s情况下，影响范围主要在100m以内，在下风向150m处TSP可达到相应的环境空气质量标准。为进一步减小施工扬尘对周围环境的影响，结合《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》中的规定及定州市关于大气防尘治理的相关要求，该项目采取的防尘措施如下： （1）施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 （2）施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。 （3）施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 （4）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 （5）施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 （6）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 （7）基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 （8）施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 （9）具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。 （10）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 （11）建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 （12）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （13）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 （14）建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。 （15）遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 （16）建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 （17）鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置。 采取以上措施后，施工扬尘对周围环境的影响会大大降低。只要加强管理，切实落实好这些措施，施工扬尘对周围环境不会产生明显的影响，并且随着施工期的结束，影响也会随之消失。 2、施工废水 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。生活污水，水量较少，泼洒抑尘。施工废水经临时排水管道进沉淀池，沉淀后用于工地洒水抑尘。施工废水不外排，不会对周围水环境产生影响。 3、施工噪声 建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高（5m处噪声值80～90dB（A））特征。采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lr＝Lro－20lg（r /ro） 式中：Lr－距声源r处的A 声压级，dB（A）； Lro－距声源ro处的A 声压级，dB（A）； r－预测点与声源的距离，m； ro－监测点与声源的距离，m。 施工场地噪声预测结果见表9。 表9 距声源不同距离处的噪声值单位：dB（A） 序号; 机械名称; 不同距离处的噪声预测值 [dB（A）]. 8m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 200m. 1; 挖掘机; 74.9; 73; 67; 63; 61; 59; 53; 47. 2; 推土机; 67.9; 66; 60; 56; 54; 52; 46; 40. 3; 装载机; 66.9; 65; 59; 55; 53; 51; 45; ——. 4; 混凝土振捣器; 61.9; 60; 54; 50; 48; 46; 40; ——. 5; 液压打桩机; 49.9; 48; 42; 38; 36; 34; 28; ——. 6; 升降机运输车辆; 61.9; 60; 54; 50; 48; 46; 40; ——. 从表9中可见，施工机械噪声较高，昼间施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源20m范围内，夜间超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源200m范围内。 为了减少施工期噪声对周围环境的影响，施工中应采取如下措施： ①建筑施工单位应选用先进的低噪声施工设备和技术，并作为中标的主要内容。 ②禁止使用冲击式打桩机、风锤等高噪声设备作业。 ③利用距离衰减措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量分散布置使用，并将其移至距敏感点较远处，固定机械设备应尽量入棚操作。 ④使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机噪声的产生。 ⑤施工场所车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑥建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理、施工企业也应对施工噪声进行自律、文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑦合理安排施工时间和施工进度，合理安排好施工时间，尽量安排在学生放假期间施工，除工程必须外，严禁在12：00～14：00、22：00～次日6：00期间施工。 ⑧施工场地要建设不低于2.5m的围挡。 ⑨建设及施工单位应与施工场地周围居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采用的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需求必须连续施工的，施工单位应在前三日内报请定州市环境保护局备案，并向施工场地周围的居民单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 4、施工固废 本项目施工过程中产生的固体废物为建筑垃圾、弃方及施工人员生活垃圾。建筑垃圾和弃方应按当地环卫部门的要求，运至指定地点，用于沟坑的填埋。为防止外运过程中沿途遗洒及扬尘对周围环境的影响，本环评要求建筑垃圾外运时应用苫布覆盖，以防沿途遗洒，并按当地有关部门的要求，经指定路线，运至指定地点，严禁乱倒乱放。 施工人员产生的少量生活垃圾，送环卫部门卫生填埋。 5、生态影响 新建项目用地现状平整，区域内也无天然珍稀和保护野生动植物，因此，施工期对生态环境的影响主要是对区域植被的影响。 项目场地施工过程中不需要铲除植被，无原有植物群落，扬尘对植被的生存条件影响轻微，项目建设完成后，以稳定的乔木、灌木和花草取代区域植被稀少、物种单一现象，减小施工期对生态环境的影响。 随着施工活动结束，以上施工期环境影响也随即结束。

营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目营运期的大气污染物主要焊接烟尘和下料粉尘。 （1）污染源分析及其治理措施 ①焊接烟尘 本项目焊接过程会有焊接烟尘产生，本项目在车间内设置4台移动式焊烟净化器，利用净化器自带的集气臂收集焊接过程产生的烟尘，除尘效率为90%。根据焊接材料的烟尘产生量为11～13g/kg，按最大量计算烟尘产生量为0.13t/a。按照年工作2400h计算，经处理后烟尘排放速率为0.005kg/h，排放量为0.013t/a。 ②下料粉尘 本项目木条下料过程会产生粉尘，粉尘经台式木锯自带袋式除尘器处理后无组织排放。除尘器除尘效率为90%，根据类比同类型企业，下料粉尘产量为原料用量的0.1%，粉尘产生量为0.2t/a，按照年工作300h计算，经处理后粉尘排放速率为0.067kg/h，排放量为0.02t/a。 ③食堂油烟 本项目食堂使用的能源为天然气，燃烧废气排放量较小，污染物排放量少。根据类比，食堂就餐每人每日消耗动植物油以0.01kg计，年消耗食用油0.18t，在炒菜时挥发损失约3%，则油烟产生量为0.0054t/a，每餐制作时间为2h，则产生的油烟量为0.0045kg/h，装有1台油烟净化器，抽风量为5000m3/h，其油烟浓度为0.9mg/m3，产生的油烟经油烟净化装置处理后，由烟道引至食堂顶高空排放。油烟净化装置净化率达70%，油烟排放浓度为0.27mg/m3，排放量为0.0016t/a。油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2小型标准，即油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，净化设施最低去除率≥60%。采取以上有效治理措施后，油烟对环境影响较小。 (2)主要污染源源强及环境空气影响预测分析 ①本项目主要污染源参数见表10。 表10 主要废气污染源源强一览表(面源) 排放源名称; 评价因子; 面源参数; 源强（kg/h）. 高/m; 长/m; 宽/m. 生产车间; 颗粒物; 8; 120; 108.4; 0.072. ②预测模式 为进一步了解本项目废气污染源对周边环境空气的影响，本次大气环境影响评价按照《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)规定，采用其推荐的估算模式SCREEN3对排放污染源进行最大地面质量浓度预测计算以及无组织面源对四周厂界最大贡献浓度计算。 ③预测结果及评价。 根据估算模式SCREEN3预测实施后的废气污染物浓度扩散结果见表11。 表11 最大地面质量浓度、占标率及出现的距离一览表 污染源; 污染 因子; 最大地面质量浓度（mg/m3）; 最大占标率（%）; 出现距离（m）. 无组织污染源; 生产车间; 颗粒物; 0.0125; 1.39; 427. 由表11预测结果分析可知本项目排放源产生的污染物浓度贡献值较小，且项目污染源Pmax=1.39%<10%。 ④无组织面源对四周厂界最大贡献浓度值见表12。 表12 无组织面源对四周厂界及敏感点最大贡献浓度一览表 单位：mg/m3 评价点 评价因子; 污染源名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 颗粒物; 生产车间; 0.0049; 0.0049; 0.0049; 0.0076. 由上表计算结果可知，生产车间无组织颗粒物排放面源对周围厂界贡献浓度为0.0049mg/m3~0.0076mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，即颗粒物浓度限值≤1.0mg/m3。 (3)大气防护距离的确定 ①大气防护距离 本评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)推荐的估算模式SCREEN3计算各无组织排放源大气环境防护距离，计算得到的污染源一次贡献浓度无超标点，因此根据计算结果，本项目无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价对无组织颗粒物卫生防护距离进行计算，可由下式计算： 式中： Q—污染物排放速率，kg/h； Cm—大气中有害物一次浓度限值，mg/m3； A、B、C、D—与污染源结构和当地风速相关的系数； L—所需要的卫生防护距离，m； r—污染源等效半径，m； 采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，计算本项目车间无组织排放的卫生防护距离，结果见表13。 表13 卫生防护距离参数一览表 污染源; 污染物; Qc(kg/h); Cm(mg/m3); S(m2); A; B; C; D; L(m); 卫生防护距离（m）. 生产车间; 颗粒物; 0.072; 0.9; 13010.5; 400; 0.021; 1.85; 0.84; 0.9; 50. 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。因此确定本项目卫生防护距离为50m。经现场踏勘，本项目防护距离内无村庄等敏感点，距项目最近敏感点为东南侧1170m处的辛庄子村。本次环评报告要求防护距离内不得新建住宅、学校、商业、办公等人员集中活动场所。 综上所述，项目实施后不会对周围大气环境产生明显影响。 2、水环境影响分析 (1)地表水环境影响分析 本项目无生产废水，产生的废水主要为职工生活污水和食堂废水。废水量以用水量的80%计，则职工生活污水量为2.88m3/d，食堂废水量为1.44m3/d，生活污水经化粪池处理后与经隔油池处理后的食堂废水一并通过园区管网排入园区化粪池，化粪池由专人定期清掏，不外排，不会对地表水环境产生影响。 (2)地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为“69通用设备制造及维修、其他（仅组装的除外）”，属于报告表Ⅳ类，不再进行地下水环境影响分析，但是为了避免污染地下水，提出防渗措施。 本评价要求建设单位采取以下几方面的控制措施： （a）危废暂存间采取防渗处理，使防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。 （b）厂区应全部进行硬化处理，实现厂区不露黄土。 综上所述，通过采取上述措施后，本项目不会对区域水环境造成明显影响。 3、声环境影响分析 本项目实施后，噪声主要为生产设备运行噪声，声级值在70~90dB(A)，产噪设备情况见表14。本项目主要采取选用低噪声设备、基础减振、密闭等隔声降噪等措施控制噪声源对周边声环境的影响，降噪效果为20dB(A)。 表14 项目设备噪声一览表 声源名称; 台(套); 噪声源强dB(A); 降噪措施; 降噪效果dB(A). 弯管机; 5; 75; 基础减振、厂房隔声; 20. 剪板机; 5; 80; 基础减振、厂房隔声; 20. 涨管机; 5; 70; 基础减振、厂房隔声; 20. 焊机; 9; 85; 基础减振、厂房隔声; 20. 五金冲压模具; 20; 90; 基础减振、厂房隔声; 20. 自动打包机; 5; 85; 基础减振、厂房隔声; 20. 台钻; 2; 80; 基础减振、厂房隔声; 20. 台式木锯; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 20. （1）预测内容的确定 采用《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行计算。 （2）预测模式 ①无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp(r)= Lp(r0)-20lg(r/r0) ②空气吸收的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm = a(r-ro)/1000 式中：r－预测点距声源距离(m)； rO－参考点距声源的距离(m)； a－空气吸收系数。 （3）预测结果及分析 本项目生产设备夜间不运行。按照噪声预测模式及选取参数，结合噪声源到各预测点距离，计算项目实施后对四周厂界昼间的噪声贡献值，见表15。 表15 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 57.4; 57.4; 57.4; 45.2. 由表15分析可知，本项目噪声源对厂界噪声贡献值为45.2～57.4dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 因此，本项目实施后不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废物影响分析 项目主要固体废物为边角料、废金属屑、废木屑、除尘灰、废润滑油以及职工生活垃圾。边角料产生量为5t/a，废金属屑产生量为2t/a，废木屑产生量为1t/a，除尘灰产生量为0.29t/a，均收集后外售；废润滑油产生量为0.1t/a，收集后置于危废暂存间，定期交有资质单位处置；职工生活垃圾产生量为9t/a，送环卫部门指定地点处置。 综上，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 下料工序 | 颗粒物 | 自带袋式除尘器 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置，引至食堂顶排风口排放 | 满足《饮食业油烟排放标准》（试行）(GB18483-2001)表2小型标准要求 |
| 水 污 染 物 | 食堂废水 | SS COD 氨氮 动植物油 | 食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并排入化粪池，化粪池定期由专人清掏用作农肥 | 不外排 |
|  | 职工生活污水 | SS COD 氨氮 |  |  |
| 固 体 废 物 | 剪板 | 边角料 | 收集后外售 | 全部妥善处置或综合利用 |
|  | 钻孔、冲压 | 废金属屑 |  |  |
|  | 下料 | 废木屑 |  |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 |  |  |
|  | 生产过程 | 废润滑油 | 置于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送环卫部门指定地点处理 |  |
| 噪声 | 营运期产噪源主要为生产设备运行噪声，噪声声级值在70～90dB(A)之间。本项目主要采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施，再经距离衰减厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 （1）项目名称：河北德普瑞新能源科技有限责任公司年产15000台空气源热泵项目； （2）建设单位：河北德普瑞新能源科技有限责任公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：定州经济开发区中投制造业基地； （5）占地面积：总占地面积33350m2（合50亩）； （6）项目投资：总投资15186.58万元，其中环保投资15万，占总投资的0.1%； （7）建设规模及产品方案：项目总建筑面积19450.95m2，主要建设生产车间、办公楼、餐厅宿舍楼及附属配套设施等，引进相关生产设备，年产15000台空气源热泵。 （8）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员60人，实行一班制，每班工作8h，年工作300d，职工在厂区内食宿。 2、产业政策符合性结论 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版），本项目不属于限制类、淘汰类，属于允许类建设项目；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（冀政[2015]7号）中限制类、淘汰类建设项目。本项目已经在定州经济开发区经济社会发展局备案（定经开管经发改备字[2017]018号）。 因此，项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 3、厂址选择可行性结论 本项目位于定州经济开发区中投制造业基地，根据河北定州经济开发区管理委员会规划建设局出具的项目出选址意见“该宗地块用地性质为二类工业用地，符合城乡总体规划用地要求”；根据定州经济开发区国土分局出具的初步审查意见：项目符合定州经济开发区土地利用总体规划（见附件）。 厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标；项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 综合以上分析，项目选址符合规划要求，且项目的实施对周围环境影响较小，从环境条件分析，厂址选择可行。 4、环境影响分析结论 （1）废气 本项目生产过程产生的废气为焊接工程产生的焊接烟尘和下料产生的粉尘，焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后车间无组织排放，下料粉尘经台式木锯自带袋式除尘器处理后车间无组织排放。经预测，车间无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。食堂油烟经油烟净化装置处理后，由烟道引至食堂顶高空排放，油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2标准 因此，本项目外排废气不会对周围环境空气产生明显影响。 （2）废水 本项目无生产废水，产生的废水主要为职工生活污水和食堂废水。废水量以用水量的80%计，则职工生活污水量为2.88m3/d，食堂废水量为1.44m3/d，食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并排入化粪池，化粪池定期由专人清掏用作农肥，不外排，不会对地表水环境产生影响。 （3）噪声 本项目实施后，噪声主要为生产设备运行噪声，声级值在70~90dB(A)。本项目主要采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施控制噪声源对周边声环境的影响，降噪效果为20dB(A)。经预测，本项目实施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 因此，本项目实施后不会对周围声环境产生明显影响。 （4）固体废物 项目主要固体废物为边角料、废金属屑、废木屑、除尘灰、废润滑油以及职工生活垃圾。边角料产生量为5t/a，废金属屑产生量为2t/a，废木屑产生量为1t/a，除尘灰产生量为0.29t/a，均收集后外售；废润滑油产生量为0.1t/a，收集后置于危废暂存间，定期交有资质单位处置；职工生活垃圾产生量为9t/a，送环卫部门指定地点处置。 综上，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。 5、总量控制 总量控制指标采用在保证污染物能够达标排放前提下的污染物实际排放量，本评价建议本项目污染物总量控制目标值为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。 6、项目可行性结论 综合以上分析，河北德普瑞新能源科技有限责任公司年产15000台空气源热泵项目符合国家和地方产业政策要求；各项环保措施可行，污染物可以达标排放，对周围环境影响较小。在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，本评价从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、建议 为了最大限度减轻本项目外排污染源对周围环境的影响，本评价提出如下建议： （1）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。 （2）认真执行“三同时”制度，确保各项环保措施落到实处。 （3）运输车辆进出厂区减速慢行，禁止鸣笛。 三、“三同时”验收 本项目环保设施“三同时”验收一览表见表16。 表16 环保设施“三同时”验收一览表 项目; 处理对象; 污染物; 污染防治措施; 投资 (万元); 治理效果; 验收标准. 废气; 焊接; 颗粒物; （4台）移动式焊烟净化器; 8; ≤1.0 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 下料; 颗粒物; （1台）自带袋式除尘器; 2. 食堂; 油烟; （1套）油烟净化装置，引至食堂顶排风口排放; 2; 油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，油烟最低去除效率≥60%; 《饮食业油烟排放标准》（试行）(GB18483-2001)表2小型标准要求. 废水; 食堂废水; SS COD 氨氮 动植物油; （1个）隔油池; 1; --; 不外排. 职工生活污水; SS COD 氨氮; （1个）化粪池; 1. 噪声; 设备噪声; 噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 0.5; 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准. 固体废物; 剪板; 边角料; 收集后外售; 0.5; 综合利用或妥善处置. 钻孔、冲压; 废金属屑. 下料; 废木屑. 除尘器; 除尘灰. 生产过程; 废润滑油; 置于危废暂存间，定期交有资质单位处置. 职工生活; 生活垃圾; 送环卫部门指定地点处理. 其他; 厂区道路和车间地面硬化，危废暂存间采取防渗处理，危废暂存间防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s; 1; --; --. 合计; 环保投资15万.

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日