建设项目环境影响报告表

项目名称:   定州市威朗体育用品有限公司

新建体育用品加工项目

建设单位(盖章): 定州市威朗体育用品有限公司

中华人民共和国环境保护部制

编制日期：二○一八年一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州市威朗体育用品有限公司新建体育用品加工项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州市威朗体育用品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李金才 |  |  | 联系人 | 刘亚 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市经济开发区体品园区内 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18931259696 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 073000 |  |
| 建设地点 | 定州经济开发区体品园区内 |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | C2443健身器材制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4511.93 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 800 |  |  |
| 总投资 (万元) | 800 | 其中:环保投资(万元) |  | 35 | 环保投资占总投资比例 |  | 4.38% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日期 |  | 2018年3月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 定州市体育用品、健身器材、武术器材生产历史悠久，素有“体育用品之乡”的美誉。近年来，定州市体育用品产业快速发展，企业多达百余家，主要集中在西城区大奇连村一带，成为河北省乃至全国有一定影响力的产业。定州体育用品畅销全国各地，部分产品出口美国、欧洲、澳大利亚等国家和地区，为全民健身、发展体育运动做出了一定贡献。为实现体育用品行业健康可持续发展，2013年定州市人民政府在定州市唐河循环经济产业园区（即河北定州经济开发区）规划工业用地1089亩，设立体品园区，为定州市体育健身用品企业长远发展提供了保障。 在此背景下，定州市威朗体育用品有限公司拟投资800万元，在定州经济开发区建设定州市威朗体育用品有限公司新建体育用品加工项目。 项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），不属于限制、淘汰类，为允许类项目，且不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》之列，项目建设符合国家及河北省产业政策。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，并结合项目的实际情况，本项目需编制环境影响报告表，为此定州市威朗体育用品有限公司委托我单位承担了该项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，并组织相关人员进行现场踏勘，收集并核实相关资料，并按照《环境影响评价技术导则》的规定，完成本项目环境影响报告表的编制工作。 （1）项目名称 定州市威朗体育用品有限公司新建体育用品加工项目 （2）建设单位 定州市威朗体育用品有限公司 （3）建设性质 新建 （4）项目投资 项目总投资800万元，其中环保投资35万元，占总投资的4.38%。 （5）建设地点 项目位于定州经济开发区体品园区内，厂址中心坐标为北纬38°33'27.59"，东经114°57'29.86"，项目东侧为河北华强健身器材有限公司，南侧为在建体育用品公司，西侧为定州市康盛体育用品有限公司，北侧隔恒达路为河北恒达健身文化用品集团。项目东北距大奇连村480m，东南距小屯村1850m，东南距大屯村2300m，东南距支白土村850m，南距郝白土村650m，南距芦庄子村1820m，西南距庞白土村1220m，西南距辛庄子村1720m，西南距东甘德村2360m，西南距西甘德村2350m。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （6）项目占地 项目占地面积4511.93m2，建筑面积2600m2。 - 生产规模 年产3000套（件）体育用品。具体产品类型及参数见下表。 表1 项目主要产品一览表 产品名称; 产量. 户外健身器材; 腰部按摩椅、压腿架、把式三位转腰器、三联漫步机、坐蹬训练器、双人摇摆等。; 共2000套（件）/a. 体育用品; 篮球架、乒乓球台等。; 共1000套（件）/a. 合计; 3000套（件）/a. （8）建设内容 项目总建筑面积2600m2，新建厂房、办公室等以及公辅设施等，项目主要建设内容一览表见表2。建构筑物一览表见表3。 表2 项目主要建设内容一览表 类别; 项目; 建设内容. 主体 工程; 生产车间; 一层，位于厂区中部，轻钢结构，建筑面积1900m2，用于切割、焊接、除锈（抛丸/喷砂）、喷涂等工序的生产，主要设备包括切割机、电焊机、锯床、台钻、车床、除锈设备、喷涂设备等。. 辅助 工程; 办公区; 两层，砖混结构，位于厂区北侧，建筑面积620m2，用于人员办公。. 值班室; 一层，建筑面积20m2，供值班人员休息工作。. 危废间; 一层，建筑面积10m2。. 配电室; 一层，建筑面积40m2。. 防渗旱厕; 一层，建筑面积10m2。. 公用 工程; 供热; 办公人员冬季采暖使用空调，生产用热为生物质，设100万大卡的生物质燃烧炉，生物质年用量为150t。. 供电; 项目用电引自园区，年用电量为150万kWh。. 供水; 项目用水引自园区管网，年用水量为1500m3。. 环 保 工 程; 废气; 抛丸; 颗粒物; 设置2个抛丸机，抛丸废气经2套滤芯过滤 装置处理，处理后的废气排入车间。. 喷砂; 颗粒物; 喷砂废气经1套旋风除尘器+滤芯过滤装置处 理后经1根15m排气筒排放. 喷涂; 颗粒物; 设置2个喷涂室，废气经2套二级滤芯过滤装 置处理，处理后的废气排入车间。. 固化; 非甲烷总烃; 1套UV光解净化装置 +1根15m排气筒. 生物质燃烧炉; SO2、NOx、颗粒物; 设置2套水过滤除尘装置+2根15m排气筒. 焊接; 颗粒物; 1套焊接烟尘净化器. 废水; 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。. 噪声; 选用低噪声设备，加装减振垫，厂房隔声等措施. 固体废物; 焊渣、边角料、金属屑、 废包装、灰渣; 外售. 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门处理. 废滤芯; 暂存于危废间，交由危废资质单位处置. 废矿物油. 表3 项目建构筑物一览表 序号; 建设内容; 建筑面积; 结构; 层数; 层高. 1; 生产车间; 1900m2; 轻钢; 1; 6. 2; 办公楼; 620m2; 砖混; 2; 6. 3; 旱厕; 10m2; 砖混; 1; 3. 4; 值班室; 40m2; 砖混; 1; 3. 5; 危废间; 10m2; 砖混; 1; 3. 6; 配电室; 20m2; 砖混; 1; 3. 合计; 2600m2. （9）主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 电焊机; ZX5-500; 台; 10. 2; 切割机; LGK-100; 台; 2. 3; 锯床; --; 台; 1. 4; 弯管机; DW50; 台; 2. 5; 台钻; --; 台; 2. 6; 车床; C16; 台; 1. 7; 抛丸机; Q3760; 台; 1. 8; Q3750; 台; 1. 9; 喷砂房; FQ-500; 个; 1. 10; 喷涂室; WMK-20; 个; 2. 11; 生物质燃烧炉; Y4-72-45C; 台; 2. 12; 固化室; --; 个; 1. 合计; 26. （10）原辅材料、能源消耗 项目主要原辅材料消耗情况见表5。 表5 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 用量(t/a); 备注. 1; 钢材; 150; --. 2; 焊条; 0.3; 钛钙型药芯焊丝，主要成分为Ca、Mn、Ni、Si、Ti、P等. 3; 热固性粉末涂料（塑粉）; 3; 热固性粉末涂料的原材料主要是由合成树脂、固化剂、助剂、颜填料组成。1、合成树脂有环氧、聚酯、丙烯酸树脂等。2、热固性粉末涂料需要加入固化剂，固化剂在常温下应是固体，即粉末状、粒状或片状，并且为无色，以免影响涂膜外观和使用效果。3、粉末涂料常用的颜料有有机颜料、无机颜料、氧化铁系颜料、铬系颜料，酞青蓝、酞青绿、碳黑及红色颜料；粉末涂料常用的填料有轻质碳酸钙、沉淀硫酸钡、云母粉、高岭土和沉淀二氧化硅等。4、粉末涂料常用的助剂有光亮剂、流平剂、消光剂、稳定剂等，还有涂膜边角覆盖力改进剂、涂膜物性改性剂、美术型涂料助剂等。. 4; 包装纸箱; 3000个; 用于产品的包装. 5; 包装编织袋; 3000条; 用于产品的包装. 塑粉物料平衡见表6。 表6 塑粉平衡表 t/a 序号; 入方; 出方. 1; 塑粉; 3; 进入产品; 2.85. 2; 废气排放; 0.0075. 3; 回收; 0.1425. 合计; 3; 3. 项目主要能源消耗情况见表7。 表7 项目主要能源消耗一览表 项目; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 能源; 水; 1500; m3/a; 引自园区. 电; 150; 万KWh/a. 生物质燃料; 150; t/a; 外购. （11）平面布置 本项目按照有利于生产，便于管理，人流物流通畅的原则进行布局，出入口位于厂区北侧，生产车间位于厂区中部，办公室布置在厂区北部，靠近大门处，旱厕和危废间位于厂区南侧。整个厂区构建筑物布局合理，有利于生产。厂区平面布置见附图3。 （12）公用工程 ①给排水 给水：项目用水主要为生产用水、职工生活用水和绿化用水。 生产用水为生物质燃烧炉废气处理设施过滤除尘装置用水，过滤用水循环回用，不外排，定期补充新鲜水，补充水量为0.2m3/d（60m3/a）。 职工生活用水，引自园区管网，根据《河北省用水定额—第3部分生活用水》（DB13/T1161.3-2016），生活用水按照40L/人·d计，项目总劳动定员为80人，为3.2m3/d（960m3/a）。项目绿化面积800m2，绿化用水量按0.6m3/m2.a计，绿化用水量为2m3/d（480m3/a）。 项目总用水量为5.4m3/d（1500m3/a）。 排水：项目无生产废水排放。生活污水主要为职工盥洗污水，产生量按用水量的80%计算，为2.56m3/d（768m3/a），生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。本项目水平衡见下图。 新鲜水 职工生活 0.64 2.56 3.2 绿化用水 2 2 5.4 排入防渗旱厕 过滤除尘用水 0.2 0.2 图1 水平衡图（m3/d） ②供电 项目用电引自园区，年用电量为150万kWh。 ③供热 办公人员冬季采暖使用空调，生产用热为生物质。 （13）劳动定员及工作制度 项目劳动定员80人，年工作300天，三班制，每班8小时工作制度。项目职工均为附近村民，厂区不设食堂、宿舍。 - 项目进度 项目建设期3个月。 - 政策符合性 项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），不属于限制、淘汰类，为允许类项目，且不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》之列，因此，项目建设符合国家产业政策要求。 - 选址可行性分析 项目位于定州经济开发区体品园区内，河北定州经济开发区管理委员会经济社会发展局出具了证明，项目符合定州经济开发区一区多园产业规划，详见附件。项目周围无文物保护单位，无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区以及珍稀野生动植物。因此，从环境敏感性分析，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目，无原有污染情况存在。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： （1）地理位置 定州市位于华北平原中部，河北省中部，保定市最南端。南距省会石家庄72km，北距保定市68km，距首都北京208km，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，是华北地区重要的交通枢纽。定州市东邻安国，西接曲阳，北与望都、唐县毗邻，南与新乐、无极、深泽接壤。地理坐标在114°48′～115°15′、北纬38°14′～38°40之间。南北纵跨48km，东西横跨40km。 项目位于定州经济开发区体品园区内，厂址中心坐标为北纬38°33'27.59"，东经114°57'29.86"，项目东侧为河北华强健身器材有限公司，南侧为在建体育用品公司，西侧为定州市康盛体育用品有限公司，北侧隔恒达路为河北恒达健身文化用品集团。项目东北距大奇连村480m，东南距小屯村1850m，东南距大屯村2300m，东南距支白土村850m，南距郝白土村650m，南距芦庄子村1820m，西南距庞白土村1220m，西南距辛庄子村1720m，西南距东甘德村2360m，西南距西甘德村2350m。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （2）地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m．东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4～0.7‰。项目占地地势平坦，适合构筑物建设。 （3）气候 定州市属温带一暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽；年均日照2611.9小时；多年平均气温12.4℃，年际间气温差异不大，7月温度最高，月平均气温为26.5℃，1月气温最低，月平均气温-3.9℃。冬季干旱少降水，夏季炎热多雨，年内降水变化为一峰一谷型；历年平均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4mm；无霜期平均为190天。 全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年平均风速为1.8m/s。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。极端最大平均风速为22m/s，风向西北，出现在1968年12月1日。 （4）地表水 定州市境内河流均为过境河流，属海河流域大清河系，其作用以防洪排涝为主，流经河流主要有沙河、唐河、孟良河、小清河。境内河流多数发源于山西省，顺地形走向，经本市东流汇入大清河。另有黑龙泉、马刨泉等自流泉水，形成较好的水利条件。 ①沙河：发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐市小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。 沙河在定州市段主河道长26. 4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。 ②孟良河：发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自瞳、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2孟良河为季节性河流，平时干涸无水， 汛期常因暴雨成灾。 ③唐河：发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42. 6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6～2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2～4m。唐河也是季节性河流。 ④小清河：是定州历史上形成的一条自然河道，原来干涸无水。定州市铁东污水处理厂（定州中诚水务有限公司）投入运营以后，小清河成为其达标出水的接纳河道。 （5）水文地质 ①地下水 根据《保定市第二次水资源评价报告》，定州市全市浅层地下水可开采量为19141万m3/a，地下水资源量为15509.92万m3/a；其中降水入渗补给量为11104万m3，为主要补给项；河道渗漏量为3540万m3；侧向流入量为1661万m3；渠系渗漏量为752万m3；灌渠田间入渗量为113万m3；井灌回归量为3392万m3，越流流出量为393万m3，侧向流出量为1029万m3。 项目所在区域位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层，处于唐河冲洪积扇的中上游地段，第四系上部普遍有一层埋深30～50米左右的粗砂、卵砾石层。当地农林供水井成井深度多在40～50米左右，能满足使用，区域静水位18～19米左右，该区水文地质条件较好，属强富水区。 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110～140以下为深层含水组。 浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。浅层含水组分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石互层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30～70m，含水层层数4～7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h．m，东部单位涌水量也在20m3/h.m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰～0.5‰。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290～360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120mo受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40～50m3/h.m。下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～110m。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67～0.75‰，西部水力坡度大于东部。 ②工程地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，具有较好的富水性。 本项目厂区出露地层为第四系洪冲积物，地形平坦开阔，地层结构基本一致，工程地质条件较好，构造相对稳定，场址地震基本烈度为7度，处于建筑抗震的有利地段。 （6）土壤、植被 定州市土地肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。 定州市的植物资源主要为人工种植的农作物和林果。农作物类的有冬小麦、玉米、谷子、红薯、马铃薯、绿豆、大豆、红小豆、荞麦、高粱、棉花、花生、芝麻和各种蔬菜瓜果等。常见的林果类树种有榆、槐、杨、桐、椿、枷、枣树、梨、苹果、桃、杏、沙果、柿子等。2008年烃计数据全市市域森林覆盖率达22.8%。 建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危保护动植物分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、定州市概况 （1）行政区划与人口分布 定州市辖三个城区办事处、19镇、3乡，市域面积1 274平方公里，总耕地115.56万亩，总人口119万，其中农业人口88.77万，非农业人口27.22万。定州市域总户籍人口为117.7万人。2016年市域城镇化水平约为35.07%定州市城区现状人口为20.2万人，用地25.2平方公里。 （2）工农业生产 定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。 工业经济快速发展。全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利汽车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。 第三产业快速增长，内部结构进一步优化。全市共有各类市场93处，其中专业市扬24处，年成交额超亿元市场7个，全是市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138家，从业人员7435人，销售收入77469万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。 （3）交通运输 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、1 07国道、京珠高速公路纵观南北，塑黄铁路横贯东西，市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，己成为华北地区重要的交通枢纽。 （4）文化卫生 定州市文教卫生事业发展较快，2016年，全市共有各级各类学校340所，其中普通中学69所，小学26 1所，中等专业学校2所，技校1所，职业中学6所。 全市各种医疗机构56所，共有病床1342张，编制床位1167张，标准床位1075张。全市各类卫生技术人员2043人，其中执业医师529人，执业助理医师286人，注册护士279人。其他技术人员40人。 （5）文物古迹 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。 本项目厂址附件无国家规定的文物保护单位、革命历史古迹等环境敏感点分布。 （6）土地资源 定州市土地总面积为128370.74公顷，其中农用地97693.02公顷，占全市土地总面积的76.1%，建设用地24403.08公顷，占全市土地总面积的19.01070，未利用地6274.64公顷，占全市土地总面积的4.8%。在农用地中，耕地86564.02公顷、园地1422.48公顷、林地5891.4公顷。建设用地中，城乡建设用地21780.97公顷，交通水利用地1780.87公顷，其他建设用地841.24公顷。未利用地中，水域2633.07公顷，滩涂1490.06公顷，自然保留地2151.51公顷。 2、定州经济开发区概况 定州经济开发区原名为定州市唐河经济循环产业园区，园区规划环评于2010年10月通过河北省环保厅审查。 （1）规划范围 产业园区规划范围北至唐河南岸，东至京广铁路，南至中兴路西延长线，西至规划北外环。规划范围52.91平方公里。 （2）规划年限 近期：2010年至2015年；远期：2016年至2020年。 （3）园区定位 河北省首批省级产业聚集区，以汽车制造业、能源化工产业、食品加工业、现代物流业为主的现代化新型产业聚集区，以发展循环经济为典范的生态型现代产业园区。 （4）产业规划 ①汽车产业：依托龙头企业带动，以汽车制造业和汽车服务业构成园区汽车产业发展的两大产业主体，构建汽车产业集群，打造河北省重要的汽车制造基地。 ②能源化工产业：依托与山西、环渤海、冀南的便利交通联系，形成以多联产、规模化的“煤-电-化”三位一体产业发展体系。重点发展甲醇、二甲醚及其延伸产品。以节能、减排、降污为重点，积极采用新技术，节约水资源，减少环境污染，建设能源化工循环经济园区。 ③食品加工：依托良好的农业基础，形成以乳制品加工业、粮油加工业、肉制品加工业、果蔬加工业为主体的现代食品加工工业体系。 ④现代物流业：依托交通区位优势，建设由主体企业引导的医域转运型和城市配送型、公铁联运和商贸物流为主的产业物流园，打造区域性物流配送中心。 - 为实现体育用品行业健康可持续发展，2013年定州市人民政府在定州市唐河循环经济产业园区（即河北定州经济业开发区）规划工业用地1089亩，设立体品园区，目前已有66余家企业入驻。本项目为体育用品生产项目，符合园区产业规划。 （5）规划布局 规划形成由“一轴一带二心五片”的空间结构。 园区发展主轴：沿定曲路、学院西路形成园区发展主轴，串联园区综合服务中心和产业服务中心。 园区综合服务带：园区东部，靠近中心城区形成集行政、文体、医疗、商贸、居住等为一体的园区综合服务带。 二心：指位于东部生活服务带的综合服务中心，以及位于定曲路中段的产业服务中心。 五片：形成三个生活服务片区和两个产业发展片区。 （6）市政公用工程 ①给水工程规划 规划产业园区生活、生产、消防用水采用统一供水，逐步取消现状自备井，对水质有特殊要求的企业自行处理。根据定州总规，南水北调在定州市利用王快总干渠输水，输水渠距现状水厂较近，在现状水厂西侧规划建设地表水厂，在南水北调通水之后，利用南水北调引江水，建设规模12万吨/日的地表水厂。定州总规规划该地表水厂用于市区工业及生活用水，本次规划该水厂全部用于园区用水。规划在总规基础上扩建市区现状水厂规模由4万增至7万吨/日，用于市区生活及公建用水，市区绿化及浇洒道路用水采用中水。中水厂规模6万吨/日。综上，规划产业园区由南水北调水厂供水12万吨/日，园区现状水厂供水4万吨/日，规划中水厂提供中水6万吨/日，该三部分总供水量22万吨/日，可满足园区用水需求。 ②排水工程规划 园区采用雨、污分流制。定州市铁西污水处理厂日处理规模为4万m3；园区规划在唐河南岸新建一座污水厂，日处理规模7万m3。规划产业园污水由定曲路分南北两部分排放，分别排至两座污水厂集中处理，部分深度处理后回用，其中铁西污水处理厂中水全部回用，优先回用于园区，多余回用于定州电厂；新建污水处理厂污水除回用外，剩余出水排唐河。规划园区定曲路以南区域排水进入铁西污水处理厂，以北区域排水进入规划建设的污水处理厂。铁西污水处理厂设计日处理污水4万m3，目前一期日处理污水2万m3，实际收水量为0.7万m3/天，尚有一定的收水能力。 本项目废水主要为生活污水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。 ③供热：根据定州市经济开发区基础设施规划，园区新建一座热电厂，为区集中采暖热源，装机容量600MW，占地36公顷。热力网采用闭式双管制高温热水管网，设计管网采用二级管网，一次管网热媒确定为130/70℃高温热水，经换热站置换为90/65℃的低温水供给用户。园区集中供热工程目前尚未建成。 办公人员冬季采暖使用空调，生产用热源为生物质。 ④供气：规划园区供气管网采用中压一级压力系统，保留园区现状天然气分输站与高中压调压站。现状分输站至调压站的1.6 MPa输气管线部分斜穿区规划用地，规划对输气管线沿规划道路局部改线。 ⑤供电 规划在园区西北部新建定州北220kV变电站，容量3x180兆伏安；在园区西南部新建一座220kV变电站，容量3x180兆伏安。搬迁新建客车厂110千伏变电站，容量为3x50兆伏安；增容焦化厂110千伏变电站，容量为3x50兆伏安；新建4座110千伏变电站，容量均为3x50兆伏安。根据定州实际情况，近期可新建35千伏变电站向园区供电，远期改建为110千伏变电站。 规划园区高压线路沿城区外围防护绿地或道路绿化带架设，规划保留现状500千伏高压走廊，宽度控制在60～75m左右；规划新建220千伏高压走廊宽度控制在30～40m；规划新建110kV高压走廊宽度控制在15～25m。规划10千伏中压配电线路可采用架空与埋地相结合的敷设方式。目前产业园区现有2座110kW变电站，均为保定电业局所辖。 项目用电引自园区，年用电量为150万kWh。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): （1）环境空气 区域环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 （2）水环境 区域地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求。 （3）声环境 厂界声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于定州经济开发区体品园内，厂址中心坐标为北纬38°33'27.59"，东经114°57'29.86"。评价区域内无重点文物保护单位和自然保护区。距项目最近的敏感点为东北侧480m的大奇连村。根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定项目主要环境保护目标及保护级别见表8。 表8 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 最近距离（m）; 保护级别. 环境空气; 大奇连村; NE; 480; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 小屯村; ES; 1850. 大屯村; ES; 2300. 支白土村; ES; 850. 郝白土村; S; 650. 芦庄子; S; 1820. 庞白土村; SW; 1220. 辛庄子村; SW; 1720. 东甘德村; SW; 2360. 西甘德村; SW; 2350. 地下水; 厂址周围区域; 《地下水质量标准》 (GB/T14848-1993)中Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。非甲烷总烃执行《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中的二级标准。具体标准见表9。 表9 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 环境要素; 污染物; 标准值; 单位; 标准来源. 环境 空气; SO2; 1小时平均：500; µg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 24小时平均：150. 年平均：60. NOX; 1小时平均：200. 24小时平均：80. 年平均：40. TSP; 24小时平均：300. 年平均：200. O3; 1小时平均：200. 日最大8小时平均：160. PM10; 24小时平均：150. 年平均：70. PM2.5; 24小时平均：75. 年平均：35. CO; 1小时平均：10; mg/m3. 24小时平均：4. 非甲烷总烃; 1小时平均：2.0; mg/m3; 《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准. （2）地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准，具体标准见表10。 表10 地下水环境质量标准 单位：mg/L(除pH外) 项目; pH; 总硬度; 溶解性总固体; 氨氮. 地下水标准值; 6.5~8.5; ≤450; ≤1000; ≤0.2. （3）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准见表11。 表11 声环境质量标准 项目; 类别; 时段; 单位. 昼间; 夜间. 厂界; 3类; 65; 55; dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气排放标准 施工期建筑施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。 运营期除锈工序（喷砂）有组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。生物质燃烧炉烟气中颗粒物、SO2、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉特别排放限值，非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准。 运营期无组织排放的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。 表12 大气污染物排放浓度限值 项目; 污染因子; 浓度限值/（排放量）; 标准名称. 施工期; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值. 运营期（有组织）; 非甲烷总烃; 60mg/m3；处理效率70%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准。. 喷砂颗粒物; 120mg/m3、3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准. SO2; 200mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉特别排放限值. NOX; 200mg/m3. 生物质燃烧炉颗粒物; 30mg/m3. 运营期（无组织）; 非甲烷总烃; 2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值. 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值. （2）运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。具体标准见表13。 表13 环境噪声排放标准 项目; 标准值 dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 厂界; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. （3）固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中及修改单中相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办[2010] 97号），“十二五”期间国家对化学需氧量、氨氮、氮氧化物、二氧化硫四种主要污染物实施国家总量控制。 结合本项目特点及排污特征，本项目特征污染物为非甲烷总烃，确定本项目总量控制指标为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃。 本项目建成后污染物实际排放量和标准核算量见表14。 表14 污染物排放量一览表 t/a 类别; 污染物名称; 实际排放量; 标准核算量. 废水; COD; 0; 0. 氨氮; 0; 0. 废气; SO2; 0.082; 0.325. 氮氧化物; 0.152; 0.325. 非甲烷总烃; 0.027; 0.18. 依据河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283 号）要求，按照污染物排放标准计算主要污染物排放总量，因此，本次评价以标准核算量作为本项目污染物总量控制指标，即：COD0t/a，氨氮0t/a，二氧化硫0.325t/a，氮氧化物0.325t/a，非甲烷总烃0.18t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 项目运营期工艺流程及产污环节见下图： 本项目产品主要为户外健身器材、体育用品等，原料均为外购来的钢材，原材料经过切割、焊接、除锈等机加工处理后，经过喷涂、固化、检验、组装、包装后外售。 G2S2N3 G1S1N1 N2 原材料 焊接 切割 折弯 冲压 除锈（抛丸/喷砂） 喷涂 固化 组装 检验 包装 G5 S5 G4S4N5 G3S3N4 G:废气W:废水S:固废N：噪声 图2 工艺流程及排污节点图 （1）机加工 将钢材等原材料按照尺寸切割后，进行折弯制成符合要求的形状，根据不同器材生产的要求，对需要冲压的钢材使用冲压机进行冲压变形，满足进一步加工的要求。对经过切割、折弯、冲压的半成品部件，根据器材的工艺技术要求使用电焊机进行焊接，焊接烟尘由焊接烟尘净化处理。半成品进行除锈处理，根据工件的要求进行抛丸或喷砂，进行表面清理，去除油、锈、尘等杂质。抛丸废气由设备自带的过滤除尘设施处理后排入车间，喷砂废气经旋风除尘+过滤除尘处理后经1根15m高排气筒排放。 （2）喷涂 经过机加工后的工件经悬链进入粉末喷涂加工线。通过悬链将工件运送至喷涂室，在喷涂室中进行静电粉末喷涂。静电粉末喷涂在静电喷涂室中进行，工件在流水线上移动，人工在喷涂室内由喷枪对工件内外两侧进行喷粉，在高压静电场作用下，利用静电吸附原理，粉末会均匀的吸附于工件表面，形成粉状的涂层，膜厚为30-50μm 之间。将喷粉枪接负极，工件接地（正极）构成回路，粉末借助压缩空气由喷枪喷出即带有负电荷，按异性相吸原理喷涂到工件上。在粉末喷涂过程中部分未吸附在工件上的粉末通过侧吸罩集尘经2套滤芯过滤处理后排入车间。喷涂过程中落下的粉尘通过回收系统回收，回用于喷涂工序，废滤芯由危废资质公司处置。 （3）烘干固化 喷涂后的工件采用间接加热方式进行烘烤固化，将喷涂后的工件置于180～200℃左右的烤箱内，固化20min，使粉末熔融、流平、固化，形成最终涂层，然后自然冷却。烘干工序由生物质燃烧炉供热，燃烧烟气经水过滤除尘处理后排放，固化工序的废气收集后经1套UV光解废气处理装置处理，由一根15m高排气筒排放。 （4）检验 工件由悬链运送至检验系统进行检验，检查工件涂层，凡有漏喷、碰伤、针气泡等缺陷的工件，进行返修或重喷。合格的产品进行组装、包装。 （5）包装 检验合格的工件，进行组装后，成品送至包装工序进行包装，装箱入库。

主要污染工序： 施工期： 施工期对环境的影响是属于局部、短期、可恢复性的。 1、废气：主要是建筑材料运输、建筑施工等过程中产生的扬尘。 2、废水：主要是施工人员生活污水和施工废水。 3、噪声：主要来源于建设施工过程中装载机、挖掘机、运输车辆等运行时产生的噪声。 4、固体废物：主要是建筑材料下脚料等建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 运营期： 1、废气：切割废气、焊接废气、抛丸废气、喷砂废气、喷涂废气、生物质燃烧炉废气和固化废气。 2、废水：项目废水主要为职工生活污水。 3、噪声：主要为切割机、电焊机、喷涂室等设备产生的机械动力性噪声，噪声值为60～80dB（A）。 4、固体废物：焊渣、边角料、金属屑、废滤芯、废包装、灰渣、废矿物油和生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 喷砂 | 颗粒物 | 2000mg/m3，9.3t/a | 0.314mg/m3，0.094t/a |
|  |  | 燃烧炉1 | 颗粒物 | 46.5mg/m3，0.038t/a | 0.465mg/m3，0.00038t/a |
|  |  |  | SO2 | 50.2mg/m3，0.041t/a | 50.2mg/m3，0.041t/a |
|  |  |  | NOx | 93.7mg/m3，0.076t/a | 93.7mg/m3，0.076t/a |
|  |  | 燃烧炉2 | 颗粒物 | 46.5mg/m3，0.038t/a | 0.465mg/m3，0.00038t/a |
|  |  |  | SO2 | 50.2mg/m3，0.041t/a | 50.2mg/m3，0.041t/a |
|  |  |  | NOx | 93.7mg/m3，0.076t/a | 93.7mg/m3，0.076t/a |
|  |  | 固化 | 非甲烷总烃 | 90.25mg/m3，0.271t/a | 9mg/m3，0.027t/a |
|  | 无组织 | 切割 | 颗粒物 | 0.3t/a | 无组织排放0.3t/a，周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 |
|  |  | 焊接 | 颗粒物 | 0.0024t/a | 无组织排放0.00012t/a，周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 |
|  |  | 抛丸 | 颗粒物 | 4.8t/a | 无组织排放0.048t/a，周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 |
|  |  | 喷涂 | 颗粒物 | 0.15t/a | 无组织排放0.0075t/a，周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 |
|  |  | 烘干 | 非甲烷总烃 | 0.014t/a | 无组织排放0.014t/a，周界外浓度最高点≤2.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | 水量 | 2.56m3/d | 0t/a |
|  |  |  | COD | 350mg/L，0.269t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.154t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.019t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产固废 |  | 边角料 | 0.15t/a | 0t/a |
|  |  |  | 金属屑 | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 焊渣 | 0.03t/a |  |
|  |  |  | 废包装 | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 灰渣 | 7.5t/a |  |
|  |  |  | 废矿物油 | 0.01t/a |  |
|  |  |  | 废滤芯 | 0.015t/a |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 12t/a |  |
| 噪 声 | 本项目机械噪声主要是生产设备产生的噪声，噪声级在60~80dB（A）左右。产噪声设备经减震、厂房隔声后对周围环境影响很小，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中3类标准。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目对生态的主要影响是施工期的部分水土流失，通过建成后路面硬化等措施的实施，对生态几乎没有影响。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、施工期大气环境影响分析 项目施工期的大气影响主要为建筑材料运输、建筑施工和厂房建设过程中产生的扬尘。 在项目施工过程中，扬尘的产生量受到多方面因素的影响，车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面湿度直接影响扬尘的产生量，风速还直接影响到扬尘的传输距离。根据河北省住房和城乡建设厅印发的《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》，本环评结合本项目施工的实际情况提出要求和建议（包括建筑施工扬尘防治标准保证措施），简述如下： （1）施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 （2）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 （3）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 （4）施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置;搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 （5）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （6）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 综上所述，只要加强管理，严格落实《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》，施工废气对环境的影响将会大大降低。项目施工期是短暂的，随施工结束影响消失。 2、施工期水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工过程产生的施工废水和施工人员生活污水。 施工过程产生的施工废水主要为出入车辆冲洗产生的冲洗废水，项目设废水沉淀池，车辆冲洗水循环使用不外排。 生活污水的主要污染物是COD、BOD5、SS，水质较简单，用于施工场地泼洒抑尘，不外排。 综上所述，施工期间产生的废水不会产生较大影响。 3、施工期声环境影响分析 施工期的噪声主要来自现场各类机械设备及运输车辆的运行，其特点是间歇性或阵发性，并具备流动性、噪声值较高等特征。根据类比调查和资料分析，各类建筑施工机械产噪值见表15。 表15 施工机械噪声值一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 声级/距离dB(A)/m; 序号; 设备名称; 声级/距离dB(A)/m. 1; 装载机; 85.7/5; 5; 电锯; 110/1. 2; 挖掘机; 84/5; 6; 电钻; 110/1. 3; 推土机; 88/3; 7; 运输车辆; 83.6/3. 4; 混凝土振捣器; 87/2; 8. 将施工机械作为点声源利用点声源衰减模式计算各种常用施工机械到不同距离处的声级值及达标距离，不考虑声屏障、空气吸收等衰减，分析施工期噪声的影响范围和程度。 LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0) 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——距声源r0处的A声级，dB(A)； r——距声源的距离，m； r0——距声源的距离，m。 采用的声级叠加模式为： 式中：LA——对预测点的等效A声级预测值，dB(A)； LA(i)——对i个等效声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LAx——预测点的现状值，dB(A)。 利用上述公式，预测计算主要施工机械在不同距离处的衰减值，预测计算结果见表16。 表16 主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值 序号; 机械; 不同距离处的噪声贡献值[dB(A)]; 施工阶段. 40m; 60m; 100m; 200m; 300m; 400m; 500m. 1; 装载机; 68; 64; 60; 54; 50; 48; 45; 土石方. 2; 挖掘机; 66; 62; 58; 52; 48; 46; 44. 3; 推土机; 66; 62; 58; 52; 48; 46; 44. 4; 混凝土振捣器; 61; 57; 53; 47; 43; 41; 39. 5; 电锯; 70; 66; 63; 57; 53; 50; 48; 建筑结构. 6; 电钻; 70; 66; 63; 57; 53; 50; 48. 7; 运输卡车; 61; 58; 63; 47; 41; 41; 39; 运输. 从表16噪声源预测计算结果分析可知，昼间距工地40米，夜间300米即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。距本工程较近的环境敏感点为东北侧480m的大奇连村，故项目施工噪声对周边敏感点影响较小。 为减少项目施工噪声对区域环境的影响，建设单位必须加强环境管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，减轻或者避免施工噪声。建议采取以下措施： ①对敏感点特别设置防护措施，设置高标准围挡且结构阶段及装修阶段在建筑主体外侧设活动隔声屏障。 ②施工期必须对强噪声机械如：电锯、电刨、砂轮机、切割机、地泵等设备搭设封闭式的隔声棚或加盖隔声罩，使之与周围环境隔离，以减少强噪声的扩散。并设置在远离敏感点的位置。隔声棚由12~24cm的砖墙构成，其隔声量30~50dB（A）。隔声罩采用1~3cm的钢板构成，其隔声量10~20dB（A），必要时也可在钢板外表用阻尼层、内表用吸声层处理，隔声量会再提高10dB（A）。在施工机械设备与基础或连接部位之间采取减振措施，可采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术，可减振至原动量1/10~1/100，降噪20~40dB（A）。隔声屏障可采用吸声材料如：纤维材料、颗粒材料、泡沫材料等，其吸收噪声频率宽，可以降低噪声~20dB（A）。 ③建设单位应对各种机械设备加强检查、维护和保养，保持润滑，坚固各部件，以减少机械运动振动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，尽量使用减振机座，降低噪声。 ④运输车辆，运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开居民点。 ⑤加强施工工地的噪声管理，严格控制作业时间，禁止午间（12：00-14：00）、夜间（22：00-6：00）施工；文明施工。 ⑥建设单位应与施工场地周围居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。施工期设专门的环保管理部门，听取赵县环保局的管理意见。 采取以上措施，昼间项目施工厂界可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对周围声环境敏感目标影响较小；由于夜间禁止施工，对敏感目标无影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要是工地建筑垃圾和生活垃圾等。 工地建筑垃圾主要是废水泥、建筑材料下角料、包装袋、弃土等，对于可以回收利用的部分直接回收利用，包装袋可以直接外售，其它没有回收价值的废弃物统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道等，或定期运往市政指定地点堆埋。 施工队产生的生活垃圾收集定点存放，及时清运。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要是切割废气、焊接废气、喷涂废气和烘干废气。 车间的焊接烟尘经过1套移动式焊接烟尘净化器处理后排入车间，2个抛丸机产生的废气通过管道进入2套滤芯过滤处理后排入车间，喷砂室废气经过1套旋风除尘+滤芯过滤处理后由1根15m高排气筒排放，2个喷涂室喷涂废气通过管道进入2套滤芯过滤处理后排入车间，2台生物质燃烧炉废气经2套水过滤除尘处理后由2根15m高排气筒排放，固化废气经1套UV光解净化装置处理后由1根15m高排气筒排放。 - 有组织废气 - 有组织废气为喷砂废气、固化废气、生物质燃烧炉废气。 ①喷砂废气 喷砂过程产生的废气，主要污染物为粉尘。粉尘产生浓度为2000mg/m3，产生速率为31.4kg/h，废气引入旋风除尘+滤芯过滤处理后，经15m高排气筒排放，年工作300h，风量为15718m3/h，除尘效率为99%，排放浓度为20mg/m3，排放速率为0.314kg/h，排放量为0.094t/a，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 ②固化废气 固化室有机废气产生量按进入产品的附着产品塑粉量的10%计算，年工作600h，风机引风量为5000 m3/h，收集效率为95%，则非甲烷总烃产生量为0.271t/a，产生浓度为90.25mg/m3，产生速率为0.451kg/h，烘干废气通过管道引入UV光解空气净化装置处理，非甲烷总烃的去除率在90%以上，处理后非甲烷总烃排放量为0.027t/a，排放浓度为9mg/m3，排放速率为0.045kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准。 ③燃烧炉废气 本项目固化室利用生物质燃烧炉产生的热烟气通过热风循环风管进行强制热风循环，对工件进行间接加热烘干固化，生物质燃烧产生的污染物主要为颗粒物、SO2和NOx。燃烧炉年运行时间为600h，年耗生物质150t/a，燃烧产生的废气引入水过滤除尘装置处理。厂区设2台燃烧炉，每台燃烧炉消耗生物质75t/a，废气经2套水过滤除尘处理后由2根15m高排气筒排放。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册）4430 热力生产和供应行业（包括工业锅炉）中生物质锅炉的产排污系数计算热风炉烟气中颗粒物、SO2 和NOX 产生量。具体产排污系数见表17。 表17 生物质燃烧产排污系数 燃料名称; 污染物; 单位; 产污系数; 直排; 排污系数; 备注. 生物质; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240.28; 6240.28; --. SO2; 千克/吨-原料; 17S; 17S; S=0.032%. NOX; 千克/吨-原料; 1.02; 1.02; --. 烟尘(压块); 千克/吨-原料; 0.5; 0.5; --. 每台燃烧炉燃烧废气风量为1355m3/h，年运行时间为600h，颗粒物产生浓度和产生速率为46.5mg/m³和0.063kg/h，经水过滤除尘处理后排放浓度和排放速率为0.465mg/m³和0.00063kg/h，排放量为0.00038t/a。SO2排放浓度和排放速率为50.2mg/m³和0.068kg/h，排放量为0.041t/a。NOx排放浓度和排放速率为93.7mg/m³和0.127kg/h，排放量为0.076t/a。颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉特别排放限值。 （2）无组织废气 本项目无组织废气主要为切割废气、焊接烟尘、抛丸废气、喷涂废气、固化室未收集的非甲烷总烃。 ①切割废气 切割物料主要污染物包括颗粒物等，属于无组织排放。切割废气中颗粒物产生量按原料用量的百分之0.2计，切割物料150吨，则颗粒物产生量为0.3t/a，颗粒物无组织排放量为0.3 t/a，排放速率为0.125kg/h。厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。 ②焊接烟尘 焊接工序会产生焊接烟尘，主要污染物包括颗粒物等。焊条年消耗量为0.3t/a，焊条的产尘量为8g/kg，则焊接烟尘产生量为0.0024t/a，根据企业提供的资料，年焊接时间300d，平均每天2小时，年工作600h。为减少焊接时的烟尘排放量，车间内设置1套移动式焊接烟尘净化器进行处理，其处理效率可达95%以上，采取上述措施对焊接烟尘净化处理后，排放于车间内，再通过车间内的风机排出车间，可使车间内空气保持清洁。烟尘排放速率为0.0002kg/h，年排放量为0.00012t/a。厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。 ③抛丸废气 抛丸工序产生的粉尘，主要为颗粒物等，钢材在进行抛丸处理过程中有含尘废气产生，粉尘产生速率为4kg/h，废气引入滤芯过滤除尘系统处理，年工作1200h，除尘效率为99%，排放速率为0.04kg/h，排放量为0.048t/a，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。 ④喷涂粉尘 喷涂过程产生的喷涂废气，污染物为喷涂粉尘。粉末一次利用率约为95%，剩余5%进入滤芯过滤处理装置，回收效率约95%，共设置2个喷涂室，2套脉冲滤芯处理装置，废气处理后经1根排气筒排放，年工作600h，塑粉年用量为3t/a，则颗粒物产生量为0.15t/a，产生速率为0.25kg/h，经过滤芯过滤处理，处理效率95%，排放量为0.0075t/a，排放速率为0.0125kg/h，厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。 ⑤固化废气 固化废气通过管道引入UV光解净化装置处理，收集效率为95%，无组织排放非甲烷总烃0.014t/a，产生速率为0.0233kg/h，厂界非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值。 2、水环境影响分析 项目无生产废水排放。生活污水主要为职工盥洗污水，产生量按用水量的80%计算，为2.56m3/d（768m3/a），生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排。 3、声环境影响分析 项目噪声源主要为切割机、电焊机、喷涂房等设备产生的机械动力性噪声，噪声值为60～80dB（A）。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中3类标准。 4、固体废弃物影响分析 项目产生的固废主要为废滤芯、边角料、金属屑、焊渣、废包装、灰渣、废矿物油和职工生活垃圾。 该项目产生的一般固体废物为边角料0.15t/a，金属屑0.01t/a，焊渣按焊条用量10%计，则产生量为0.03t/a，废包装0.01t/a，收集后外售，生物质燃烧产生的灰渣，按生物质用量的5%计，则产生量为7.5t/a。职工生活垃圾以0.5kg/人·d计，产生量为12t/a，由环卫部门集中收集处理。项目产生的危险废物为废矿物油0.01t/a、废滤芯0.015t/a，交由危废资质单位处理。 企业拟在厂区西南建危废暂存间(长(5m)×宽(2m))1座，建筑面积10m2，危险废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行建设，渗透系数小于1×10-10cm/s，并设置堵截泄漏的裙脚和泄漏物料收集装置，生产过程中产生的废矿物油收集，并置于危险废物暂存间内暂存，之后送有资质的危险废物处置单位处置。转移以上废物应执行危险废物转移联单制度，危险废物暂存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。 项目固体废弃物全部得以合理妥善处置，对周围环境影响较小。 5、卫生防护距离分析 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），本项目卫生防护距离计算公式如下： QcQm=1A(BLC+0.25r2)0.05LD 式中：Cm-标准浓度限值（mg/m3）； L-工业企业所需卫生防护距离（m）； r-有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径（m）； A，B，C，D-计算系数，可查表求得； Qc-工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 本项目卫生防护距离计算参数及结果见表18。 表18 卫生防护距离计算参数 污染因子; 排放量 (kg/h); 标准限值（mg/m3）; 平均风速 (m/s); 计算系数; L（m）. A; B; C; D. 非甲烷总烃; 0.0233; 2.0; 1.8; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 0.261. 颗粒物; 0.1777; 0.45; 1.8; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 15.584. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，因此，以上各污染物计算的卫生防护距离均为50m。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级，因此，本项目卫生防护距离确定为100m。 根据《以噪声为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083－2000）中要求，应设置100m卫生防护距离。综合上述计算结果和《以噪声为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083－2000）要求，本项目最终确定的卫生防护距离为100m。本项目生产车间距离最近敏感大奇连村480m，满足卫生防护距离要求。 本次环评建议在生产车间边界外扩100m范围内禁止建设居民点、医院、学校等环境敏感点。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 喷砂 | 颗粒物 | 1套滤芯过滤+1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
|  |  | 固化 | 非甲烷总烃 | 1套UV光解净化装置+1根15m排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准 |
|  |  | 生物质燃烧炉1 | 颗粒物 | 1套水过滤除尘装置+1根15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉特别排放限值 |
|  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  | NOx |  |  |
|  |  | 生物质燃烧炉2 | 颗粒物 | 1套水过滤除尘装置+1根15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉特别排放限值 |
|  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  | NOx |  |  |
|  | 无组织 | 切割 | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 焊接 | 颗粒物 | 1套焊接烟尘净化器 |  |
|  |  | 抛丸 | 颗粒物 | 2套滤芯过滤除尘 |  |
|  |  | 喷涂 | 颗粒物 | 2套滤芯过滤除尘 |  |
|  |  | 烘干 | 非甲烷总烃 | -- | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | COD SS 氨氮 | 排入旱厕，定期清掏 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产固废 |  | 边角料 | 收集后外售 | 不外排 |
|  |  |  | 金属屑 |  |  |
|  |  |  | 焊渣 |  |  |
|  |  |  | 废包装 |  |  |
|  |  |  | 灰渣 |  |  |
|  |  |  | 废矿物油 | 资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废滤芯 |  |  |
|  | 职工生活 |  | 职工生活垃圾 | 环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 本项目机械噪声主要是生产设备产生的噪声，噪声级在60~80dB（A）左右。产噪声设备经减震、厂房隔声后对周围环境影响很小，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中3类标准。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目对生态的主要影响是施工期的部分水土流失，通过建成后路面硬化等措施的实施，对生态几乎没有影响。 |  |  |  |  |  |

结论和建议

一、结论 1.工程概况 （1）项目概况 定州市威朗体育用品有限公司投资800万元，其中环保投资35万元，占总投资的4.38%。项目位于定州经济开发区体品园内，距项目最近的敏感点为东北侧480m的大奇连村。 项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），不属于限制、淘汰类，为允许类项目，且不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》之列，项目建设符合国家及河北省产业政策。 （2）项目衔接 ①给排水： 给水：项目用水主要为生产用水、职工生活用水和绿化用水。 生产用水为生物质燃烧炉废气处理设施过滤除尘装置用水，过滤用水循环回用，不外排，定期补充新鲜水，补充水量为0.2m3/d（60m3/a）。 职工生活用水，引自园区管网，根据《河北省用水定额—第3部分生活用水》（DB13/T1161.3-2016），生活用水按照40L/人·d计，项目总劳动定员为80人，为3.2m3/d（960m3/a）。项目绿化面积800m2，绿化用水量按0.6m3/m2.a计，绿化用水量为2m3/d（480m3/a）。 项目总用水量为5.4m3/d（1500m3/a）。 排水：项目无生产废水排放。生活污水主要为职工盥洗污水，产生量按用水量的80%计算，为2.56m3/d（768m3/a），生活污水排入旱厕。 ②供电：项目用电引自园区，年用电量为150万kWh。 ③供热：办公人员冬季采暖使用空调，生产用热源为生物质。 2、环境质量现状调查 （1）环境空气 区域环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 （2）水环境 区域地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求。 （3）声环境 厂界声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目产生的废气主要是切割废气、焊接废气、喷涂废气和烘干废气。 车间的焊接烟尘经过1套移动式焊接烟尘净化器处理后排入车间，2个抛丸机产生的废气通过管道进入2套滤芯过滤处理后排入车间，喷砂室废气经过1套旋风除尘+滤芯过滤处理后由1根15m高排气筒排放，2个喷涂室喷涂废气通过管道进入2套滤芯过滤处理后排入车间，2台生物质燃烧炉废气经2套水过滤除尘处理后由2根15m高排气筒排放，固化废气经1套UV光解净化装置处理后由1根15m高排气筒排放。 - 有组织废气为喷砂废气、固化废气、生物质燃烧炉废气。 ①喷砂废气 喷砂过程产生的废气，主要污染物为粉尘。废气引入旋风除尘+滤芯过滤处理后，经15m高排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 ②固化废气 固化室有机废气通过管道引入UV光解空气净化装置处理，非甲烷总烃的去除率在90%以上，处理后非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准。 ③燃烧炉废气 本项目固化室利用生物质燃烧炉产生的热烟气通过热风循环风管进行强制热风循环，对工件进行间接加热烘干固化，生物质燃烧产生的污染物主要为颗粒物、SO2和NOx。废气经2套水过滤除尘处理后由2根15m高排气筒排放。颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉特别排放限值。 本项目无组织废气主要为切割废气、焊接烟尘、抛丸废气、喷涂废气、固化室未收集的非甲烷总烃。 ①切割废气 切割物料主要污染物包括颗粒物等，属于无组织排放。厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。 ②焊接烟尘 焊接工序会产生焊接烟尘，设置一套移动式焊接烟尘净化器进行处理，其处理效率可达95%以上，对焊接烟尘净化处理后，排放于车间内，再通过车间内的风机排出车间，厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。 ③抛丸废气 抛丸工序产生的粉尘，主要为颗粒物等，钢材在进行抛丸处理过程中有含尘废气产生，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。 ④喷涂粉尘 喷涂过程产生的喷涂废气，污染物为喷涂粉尘，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。 ⑤固化废气 烘干废气通过管道引入UV光解净化装置处理，厂界非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值。 （2）水环境影响分析 项目无生产废水排放。生活污水主要为职工盥洗污水，产生量按用水量的80%计算，2.56m3/d（768m3/a），生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排。 （3）声环境影响分析 项目噪声源主要为切割机、电焊机、喷涂房等设备产生的机械动力性噪声，噪声值为60～80dB（A）。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中3类标准。 （4）固体废弃物影响分析 项目产生的固废主要为边角料、焊渣、金属屑、废包装、废滤芯、灰渣、废矿物油和职工生活垃圾。 该项目产生的固体废物边角料、焊渣、金属屑、废包装、灰渣，收集后出售。职工生活垃圾由环卫部门集中收集处理。废滤芯、废矿物油由资质公司处置。 项目固体废弃物全部得以合理妥善处置，对周围环境影响较小。 （5）总量控制指标 项目总量控制指标：COD0t/a，氨氮0t/a，二氧化硫0.325t/a，氮氧化物0.325t/a，非甲烷总烃0.18t/a。 4、工程可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，各项污染防治措施可行，各项污染物能够达标排放，项目建设对环境影响较小，在产生较大的经济效益和社会效益的同时，具有一定的环境效益。在认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、建议 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议： 1、认真执行环保“三同时”制度，确保项目环保资金和措施落到实处。 2、加强各种环保治理设施的维护管理，确保其正常运行。 3、搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工环保意识。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 项目竣工环保验收内容见表19。 表19 项目竣工环保验收内容一览表 项目; 污染源; 污染物; 处理措施; 验收标准; 投资 （万元）. 废气; 焊接; 颗粒物; 1套焊接烟尘净化器; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放 监控浓度限值; 17. 抛丸; 颗粒物; 2套滤芯过滤除尘. 喷涂; 颗粒物; 2套滤芯过滤除尘. 喷砂; 颗粒物; 1套滤芯过滤+ 1根15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 固化; 非甲烷总烃; 1套UV光解装置 +15m排气筒; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中 表面涂装业标准。. 生物质 燃烧炉1; 颗粒物 SO2 NOx; 1套水过滤除尘 +1根15m排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉特别排放限值. 生物质 燃烧炉2; 颗粒物 SO2 NOx; 1套水过滤除尘 +1根15m排气筒. 废水; 生活污水; COD、SS 氨氮; 生活污水排入旱厕，定期清掏。; 不外排; --. 噪声; 设备噪声; 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准; 2. 固体 废物; 生产固废; 边角料、焊渣、金属屑、废包装、灰渣; 收集后外售; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求; 2. 废滤芯; 资质公司处置; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的相关要求. 废矿物油. 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部统一处理; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求. 防腐防渗; 旱厕做全面防渗处理，先用S6抗渗混凝土浇筑池底及池壁，再用防水砂浆罩面，渗透系数小于1×10-7cm/s。; 10. 危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行硬化，渗透系数小于1×10-10cm/s，并设置堵截泄漏的裙脚和泄漏物料收集装置。. 绿化; 绿化; 绿化面积800m2; 4. 合计; 35.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。