建设项目环境影响报告表

项目名称：年印刷教材、教辅书600万册项目

建设单位：河北华茂印刷有限公司

编制日期： 2018 年1月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年印刷教材、教辅书600万册项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北华茂印刷有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 崔军辉 |  |  |  | 联系人 |  | 崔军辉 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市西城区支白土村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13933262778 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 073000 |  |
| 建设地点 | 定州市西城区支白土村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C231印刷 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 6000 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中：环保投 资（万元） |  |  | 30 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 10% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  | 2018年4月 |  |  |  |  |
| - 工程内容及规模： 为解决周边市场对于书籍印刷的需求，河北华茂印刷有限公司投资300万元在定州市西城区支白土村投资建设年印刷教材、教辅书600万册项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》“30 印刷厂；磁材料制品”，本项目应编制环境影响报告表。为此，河北华茂印刷有限公司特委托本公司承担该建设项目的环境影响报告表的编制工作。经过现场勘察和资料收集，我单位编制该建设项目环境影响报告表。 1、项目概况 ①项目名称：年印刷教材、教辅书600万册项目； ②项目性质：新建； ③建设单位：河北华茂印刷有限公司； ④项目投资：项目估算总投资为300万元，其中环保投资30万元，环保投资占总投资比例10%。 ⑤建设地点：本项目位于定州市西城区支白土村，定州市经济开发区。厂区中心地理坐标为东经114°57′58″，北纬38°33′19″。厂区西临体育用品厂，南临空地，厂区东侧为道路，北侧为体育用品厂。 ⑥劳动定员及班制：劳动定员50人，8小时工作制，年工作300天。 2、建设内容及规模 占地面积6000m2，总建筑面积6980m2，包括生产车间、仓库以及办公宿舍用房，购置相应的设备，年年印刷教材、教辅书600万册。 表1 项目主要建设内容一览表 项目; 项目组成; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 2500m2，钢砼结构，主要用于生产. 制版车间; 90m2，办公楼1楼，主要是制版、冲版. 仓储工程; 仓库; 2500m2，钢砼结构，主要用于原辅材料和产品储存. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积1800m2，主要是办公和职工临时休息. 食堂; 位于办公楼1楼，建筑面积90m2. 公用工程; 供水; 由园区管网提供. 供电; 项目年用电量合计18.43万千瓦时，由定州市供电公司提供。. 供热; 冬季取暖由1台1t/h燃气锅炉提供. 环保工程; 废水; 项目制版、冲版废水经过循环处理系统处理后循环利用；生活污水用于泼洒抑尘. 废气; 主要是印刷和装订过程的有机废气，经过光氧催化处理后，经过15m排气筒排放. 固废; 项目生产过程固废均回收利用， 生活垃圾交由环卫部门处理. 噪声; 印刷机、装订机等机械产生噪声，选用低噪声设备，进行消声、基础减振、厂房隔声。. 3、主要生产设备 表2 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 双色轮转印刷机; B-2890; 4. 2; 双色轮转印刷机; B-2850; 1. 3; 双色轮转印刷机; B-2787; 1. 4; 四开双色印刷机; 660D; 1. 5; 多色平台印刷机; 1. 6; 胶订机; 3001; 1. 7; 骑订机; 335; 2. 8; 燃气锅炉; 1t/h; 1; 供暖用. 9; CTp数字制版机; AUSETTERT848; 1. 10; 冲版机; NR940; 1. 11; 显影水循环处理系统统; TD9900-1-G; 1. 4、主要原辅材料消耗 表3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 消耗量. 1; 纸张; 1300t/a. 2; 油墨; 8t/a. 3; 热熔胶; 10t/a. 4; 订书钉; 0.5t/a. 油墨：本项目使用专用的轮转油墨。主要成分为合成树脂20%，植物油30%，矿物油20%，炭黑20%，辅助剂10%。 热熔胶：热熔胶是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品。因其产品本身系固体，便于包装、运输、存储、无溶剂、无污染、无毒型；以及生产工艺简单，高附加值，黏合强度大、速度快等优点而备受青睐。 5、公辅设施 ①给排水情况 本项目用水主要为生活用水。 本项目公司人员50人，参照《河北省用水定额》（DB13/T1161.2-2016），人均新鲜水需求量为60L/d，职工生活用水量为3m3/d（900m3/a）； b、生产用水量 生产用水环节主要是锅炉软化水制备；软水制备用水用水量54 m3/a（0.6m3/d），制得春水量为27m3/a（0.3 m3/d），全部用于锅炉补水；制版、冲版补水量为0.6m3/d。 排水： 企业排水采用雨污分流制，制版冲版废水循环使用不外排；职工生活污水排放量按使用量的80%计，生活污水产生量为2.4m3/d（720m3/a），生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏用作农肥。软水制备排水量为27m3/a（0.3 m3/d），全部用于泼洒抑尘。 ②用电情况 项目用电由附近电网提供，年耗电量18.43万kWh。 ③供热情况 本项目冬季取暖由天然气锅炉提供，天然气耗量约为10万m3。 表4 天然气组分表 组份; 摩尔百分比（%）; 组份; 摩尔百分比（%）. C1; 97.018; C2; 0.1522. C3; 0.0101; H2; 0.0274. N2; 0.7575; CO2; 1.9904. H2O; 0.0031; He; 0.0169. 甲硫醇; 0.0003. H2S; <6.0mg/m3. 总硫量; <200mg/m3. 密度; 0.7423 kg/Nm3. 6、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于鼓励类，限制类和淘汰类，属于允许类。本项目不属于《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见》中区域禁止和限制类建设项目，也不在该文件规定的环境敏感区范围内。本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制或淘汰类项目。 因此，本项目符合国家及河北省现行产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 定州市地处于北纬38°14ˊ至38°40ˊ，东经114°48ˊ至115°15ˊ之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西，平均海拔43.6m。定州位于保定和石家庄之间，市区距北京196km，距天津220km，距石家庄68km，距保定56km，距河北国际机场38km，距黄骅港165km。京广铁路、107国道、京深高速公路南北纵贯，朔黄铁路横穿东西。 本项目位于定州市西城区支白土村，厂区中心地理坐标为东经114°57′58″，北纬38°33′19″。厂区西临体育用品厂，南临空地，厂区东侧为道路，北侧为体育用品厂。距离项目最近的敏感点为项目东北440m的大奇连新民居。 （2）地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全市自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4~71.4m，东南地面高程33.2~36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4~0.7‰。 项目厂址所在区域地势平坦开阔，海拔高度70.0~71.0m。 （3）气象气候 定州市属暖温带半干旱季风气候区，春节干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明。根据气候、气象部门记载，该区域多年气候要素见表5。 表5 区域多年气象要素一览表 序号; 项目; 单位; 数值; 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 多年平均气温; ℃; 13.1; 7; 多年最小降雨量; mm; 291.9. 2; 极端最高气温; ℃; 41; 8; 多年平均相对湿度; %; 63.0. 3; 极端最低气温; ℃; -18.2; 9; 多年平均蒸发量; mm; 1634.38. 4; 多年平均气压; hpa; 1010.2; 10; 多年平均日照时数; h; 2417.4. 5; 多年平均降雨量; mm; 481.79; 11; 多年平均风速; m/s; 2.0. 6; 多年最大降雨量; mm; 779.6; 12; 多年最大风速; m/s; 21.7. （4）水文地质 ①地下水 本市地下水赋存于第四纪含水层中，水层划分为4个含水组：第Ⅰ含水组为全新统，底界埋深30～70m，为孔隙潜水及浅层承压水；第Ⅱ含水组为上新统，底界埋深80～200m，为浅层承压水；第Ⅲ含水组为中更新统，底界埋深180～410m，为深层承压水；第Ⅳ含水组为下更新统，底界埋深380～550m，也为深层承压水。 ②地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，有较好的富水性。 （5）地表水 定州市境内的地表水系属于大清河水系南支，主要包括唐河、沙河、孟浪河，均为季节性河流。 ①唐河 唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州市境内，经西潘村、西坂村、东坂村、齐连屯村、过京广铁路，经唐城村、北李庄村至泉邱村出境入望都县。在定州市境内长42.9km，流域面积302.5km2。 ②孟良河 孟良河发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。由东沿里村入定州市境内，经大寺头村、大杨庄、西五庄，穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼村、纸房头村、东朱谷村、石板村、刘良庄等，至西柴里村出定州市。在定州市境内长38km，流域面积165km2。 ③沙河 沙河发源于山西省繁峙县东北白坡头村，经阜平县、曲阳县、新乐市入定州市大吴村，在东西张谦村分为南北两支，北支为主流，于安国市大李庄南两支合流，至军洗村以下称渚龙河，下经博野县、蠡县、高阳县入白洋淀。在定州市境内长26.4km，流域面积105.5km2。 项目南距沙河30.2km，西南距唐河5.8km。本项目附近无地表水体，且生产、生活废水不外排，不会对地表水体产生影响。 （6）植被物种 定州市土壤共有褐土和潮土两个土类，42个土种。该区基本无天然植被分布，人工植被主要有小麦、玉米、蔬菜瓜果和花草树木等。 建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危动植物分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济概况 定州市总面积为1290km2，下辖25个乡镇。2012年末，全市人口为120.58万人，总户数为324432户，平均人口密度为935人/km2。 近年来，定州市工业发展迅速，初步建成汽车、能源、煤化工、乳品四大生产基地。2015年末，定州市地区生产总值为300亿元。城乡居民收入和可支配收入由10590元、5720元增加到2.3万元、1.2万元，实现了三个翻番；规上工业增加值年均增长11.9%，社会消费品零售总额年均增长13.9%，固定资产投资年均增长24.2%，城镇化率、农业产业化率分别提高5个和4个百分点。 定州市是国际绿色产业示范区、全国无公害农产品生产基地、全国粮食、生猪、油料生产大县、河北蔬菜之乡，拥有国家级乡村旅游示范点、华北最大的花卉苗木基地。2012年末，定州市耕地面积为86564ha，粮食产量697260t，棉花877t，油料63167t，肉类90748t。 2、交通 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路横穿东西，市区距北京196km，距天津220km，距石家庄河北国际机场38km，距黄骅港165km，已成为华北地区重要的交通枢纽。 项目厂界南侧紧邻公路，交通便利。 3、文化教育、卫生 全市共有小学245所，普通中学46所，初中35所，高中7所，其他学校15所。中等专业学校在校人数19349人，普通中学在校人数61348人，小学在校人数92068人。全市共有教师20038人。 全市各种医疗机构120所，共有病床2115张，编制床位1167张，标准床位1075张。全市各类卫生技术人员2794人，其中执业医师883人，执业助理医师1262人，注册护士701人。 4、文物保护单位 定州市文物资源丰富，有赵村镇赵村遗址、西甘德遗址、北庄子遗址、西南佐N126、127号汉墓、北城区北庄子M150～M155号汉墓等多处遗址和古墓。 经现场踏勘，项目建设范围内不涉及文物保护单位，且不在文物保护单位保护范围内。 5、环境功能区划 厂址所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区；声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区；地下水环境属于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类区。 6.唐河循环经济产业园概况（定州市经济开发区） （1）规划概述 《定州市唐河循环经济产业园区总体规划环境影响报告书》由中国地质科学院水文地质环境地质研究所编制完成，2010年10月取得河北省环境保护厅审查意见（冀环评函[2010]668号）。 定州市唐河循环经济产业园区于2008年8月经河北省政府批准成立，园区规划范围：北至唐河南岸，东至京广铁路，南至中兴路西延长线，西至规划北外环，规划范围52.91平方公里。规划范围内包含已纳入定州市城市总体规划的铁西片区，此部分用地面积约15.20平方公里。 产业定位： ①汽车产业：依托龙头企业带动，以汽车制造业和汽车服务业构成园区汽车产业发展的两大产业主体，构建汽车产业集群，打造河北省重要的汽车制造基地。 ②能源化工产业：依托与山西、环渤海、冀南的便利交通联系，形成以多联产、规模化的“煤-电-化”三位一体产业发展体系。重点发展甲醇、二甲醚及其延伸产品。以节能、减排、降污为重点，积极采用新技术，节约水资源，减少环境污染，建设能源化工循环经济园区。 ③食品加工：依托良好的农业基础，形成以乳制品加工业、粮油加工业、肉制品加工业、果蔬加工业为主体的现代食品加工工业体系。 ④现代物流业：依托交通区位优势，建设由主体企业引导的区域转运型和城市配送型、公铁联运和商贸物流为主的产业物流园，打造区域性物流配送中心。 （2）基础设施规划 ①供水：根据定州市唐河循环经济产业园区基础设施规划，园区水源由定州市东方供水有限公司（定州市铁西水厂）提供，主要为南水北调地表水、市区地下水、中水。规划园区给水管网与市区给水管网联通，实现各水厂联网供水，提高供水安全性；给水系统采用低压制，水压按满足6层楼考虑，即为28m，局部较高建筑单独设加压设备；给水干管沿主、次干道以环状布置为主，以确保供水安全性；室外消防用水与生活、生产用水合用同一管道系统，采用低压制供水，在给水管道上沿道路设置室外消火栓，消火栓之间的距离不得大于120m。 定州市东方供水有限公司已经建成，本项目现状用水由定州市东方供水有限公司供应，定州市东方供水有限公司供水能力4万t/d，实际供水能力为2万t/d，尚有余量，本项目区域的供水管道已铺设完成。 ②排水：根据定州市唐河循环经济产业园区基础设施规划，采用雨、污分流制排水体制。规划在唐河南岸新建一座污水厂，规模7万吨/日，占地10公顷，含中水厂用地。规划产业区污水由定曲路分南北两部分排放，分别排至规划污水厂与铁西污水处理厂集中处理，部分深度处理后回用，其中铁西污水处理厂中水全部回用，优先回用于园区，多余回用于定州电厂；新建污水处理厂污水除回用外，剩余出水排至唐河。污水管道尽量采用重力流形式，尽可能的减小污水管道埋深，管道埋设坡度一般控制在1.5‰～3‰之间。 定州市铁西污水处理厂位于定州市赵村乡大寺头村，设计规模为日处理污水4万吨，总投资为2950万元，第一期为2万吨/日，第二期工程为2万吨/日。收水范围为京广铁路以西区域，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。处理后的废水排入定洲国华电厂二期工程中水回用。目前，一期工程已竣工并于2010年1月运行，并已由河北省环保厅验收。 ③供热：根据定州市唐河循环经济产业园区基础设施规划，产业园区新建一座热电厂，为产业区集中采暖热源，装机容量600MW，占地36公顷。热力网采用闭式双管制高温热水管网，设计管网采用二级管网，一次管网热媒确定为130/70℃高温热水，经换热站置换为90/65℃的低温水供给用户。园区集中供热工程目前尚未建成。 ④供气：规划产业园区供气管网采用中压一级压力系统，保留产业园区现状天然气分输站与高中压调压站。现状分输站至调压站的1.6 MPa输气管线部分斜穿产业区规划用地，规划对输气管线沿规划道路局部改线。 目前项目厂区所在区域供气管网已经铺设完毕，天然气由定州市富源天然气有限公司统一调配。 ⑤供电 规划在产业园区西北部新建定州北220kV变电站，容量3x180兆伏安；在园区西南部新建一座220kV变电站，容量3x180兆伏安。搬迁新建客车厂110千伏变电站，容量为3x50兆伏安；增容焦化厂110千伏变电站，容量为3x50兆伏安；新建4座110千伏变电站，容量均为3x50兆伏安。根据定州实际情况，近期可新建35千伏变电站向园区供电，远期改建为110千伏变电站。 规划产业园区高压线路沿城区外围防护绿地或道路绿化带架设，规划保留现状500千伏高压走廊，宽度控制在60～75m左右；规划新建220千伏高压走廊宽度控制在30～40m；规划新建110kV高压走廊宽度控制在15～25m。规划10千伏中压配电线路可采用架空与埋地相结合的敷设方式。目前产业园区现有2座110kW变电站，均为保定电业局所辖。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 项目评价区域为农村地区，区域环境空气质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地下水环境质量现状 项目所在地地下水水质良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1中III类标准。 3、声环境质量现状 项目评价区域为农村地区，满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准要求，区域声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目评价区域内无集中式饮用水水源地、自然保护区、珍稀动植物资源、文物、景观及其他环境敏感点。根据工程特点及周围环境特征确定：厂址周围居民点为大气环境保护目标和声环境保护目标；项目厂址区域地下水为地下水环境保护目标，项目环境保护目标及保护级别一览表见表6。 表6 建设项目环境保护目标及保护级别一览表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距厂界距离m; 保护级别; 保护目标. 环境空气; 大奇连村; N; 540; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; 不改变环境质量功能. 大奇连新民居; NE; 440. 庞白土; SW; 1480. 郝白土; SW; 580. 支白土; S; 480. 小屯村; SE; 1130. 地下水环境; 项目所在区域; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类水质; 不对地下水环境产生污染影响.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。 3、声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、有机废气排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/ 2322—2016）非甲烷总烃50mg/m3，最低去除效率70%；非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它企业企业边界大气污染物浓度限值，2.0mg/m3。锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值燃气锅炉，颗粒物20 mg/m3，二氧化硫50 mg/m3，氮氧化物150 mg/m3；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率中小型单位标准，油烟浓度≤2.0mg/m3，净化设施最低去除效率60% 2、噪声：项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。 3、固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）中有关要求及其2013年修改单（公告2013年第36号）标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其2013年修改单（公告2013年第36号）标准。 |
| 总量控制指标 | 根据河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总[2014]283 号文件，建设项目总量指标按照污染物排放标准核定。根据项目排污特点，确定本项目总量为： SO2，NOX， COD， NH3-N，非甲烷总烃。 - 非甲烷总烃：5000m3/h×8h/d×300d/a×50mg/m3 +3000m3/h×8h/d×300d/a×50mg/m3 =0.96t/a - SO2：1362591.7m3×50mg/m3×10-9=0.068t/a - NOX：1362591.7m3×150mg/m3×10-9=0.204t/a - 颗粒物：1362591.7m3×20mg/m3×10-9=0.027t/a - 本项目总量控制指标建议为： COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0.068t/a、NOx：0.204t/a、颗粒物0.027t/a，非甲烷总烃0.96t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述： 纸张、油墨 N S 胶装 N G N G S N S 制版 印刷 剪裁 入库代售 骑订 图例：S固废 G废气 N噪声 图1 项目工艺流程及排污节点图 工艺流程简介： 根据厂家提供的内容进行制版，本项目印刷采用轮转印刷机完成后，进入装订工序。根据客户的要求不同，本项目采用胶装和骑订两种装订方式。胶装采用热熔胶进行装订，骑订用骑订机订入订书钉。装订完成的书籍进入剪裁工序进行剪裁，剪裁完成后入库代售。 主要污染工序： 1、施工期 本项目租赁已建成的厂房，不存在施工期，不再对施工期进行影响分析。 2、运营期 （1）废气：主要是印刷和胶装过程的产生的有机废气、锅炉烟气和食堂油烟。 ①印刷废气 本项目印刷所用颜料为胶印油墨，用量约为8t/a。类比同类型项目，非甲烷总烃挥发量以其有机成份5%计，则非甲烷总烃产生量约为0.2t/a，经收集效率为 90%的集气罩收集后，通过管道排入光氧催化系统处理，净化后通过 15m 高排气筒排放。 经计算，集气罩收集的非甲烷总烃的量共约为0.18t/a，处理系统风量为5000m3/h，非甲烷总烃的浓度为15.0mg/m3，光氧催化系统处理效率为90%，则经过处理后非甲烷总烃排放量为0.018t/a，非甲烷总烃的排放浓度为1.50mg/m3。非甲烷总烃无组织排放量为0.02t/a（0.008kg/h）。 ②胶装废气 本项目胶装机胶装过程中热熔胶挥发产生非甲烷总烃废气，废气产生量按热熔胶年用量的1%计，项目热熔胶年用量10t，则非甲烷总烃产生量为0.1t/a。非甲烷总烃废气通过在胶装机上方设置集气罩集中收集后通过光氧催化系统处理后后经一根 15m的排气筒高空排放。 经计算，集气罩收集的非甲烷总烃的量共约为0.08t/a，处理系统风量为3000m3/h，非甲烷总烃的浓度为11.11mg/m3，光氧催化系统处理效率为90%，则经过处理后非甲烷总烃排放量为0.008t/a，非甲烷总烃的排放浓度为1.11mg/m3。非甲烷总烃无组织排放量为0.02t/a（0.008kg/h）。 ③天然气锅炉烟气 天然气锅炉废气产生的污染物主要是颗粒物、SO2，NOX。 本项目天然气消耗量为10万m3，根据天然气组分表本项目燃料含硫量取200mg/m3，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉计算，烟尘产生量参照《环境保护实用数据手册》中统计，烟尘产生量为2.4千克/万立方米-原料。本项目燃烧产生的工业废气量为1362591.7（Nm³），产生的SO2量为0.04t，氮氧化物量0.187t，颗粒物量为0.024t。SO2排放浓度约为29.36mg/m³，氮氧化物排放浓度约为137.31mg/m3，颗粒物排放浓度为17.61mg/m³，产生的废气最终通过8m排气筒直接排放。天然气锅炉烟气排放满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2017）表3大气污染物特别排放限值燃气锅炉，颗粒物20 mg/m3，二氧化硫50 mg/m3，氮氧化物150 mg/m3。 表7 产污系数一览表 项目; 产污系数. 废气; 136259.17Nm3/万m3. SO2; 4kg/万m3. 氮氧化物; 18.71 kg/万m3. 烟尘; 2.4kg/万m3. ④食堂废气 本项目食堂使用天然气，设有2个基准灶头，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），属于小型饮食业单位，采用一套油烟净化器对油烟进行净化处理，净化效率为85%。根据类比调查和有关资料显示，每人每天耗食油量为40克，根据不同的烹饪方法，食用油的挥发量不同，平均约占耗油量的2%-4%，本项目以3%计。本项目就餐人数50人，油烟年产生量为0.018t/a，油烟产生浓度约为3.40mg/m3。引风机风量2200m3/h，油烟净化率为85%，净化后油烟排放浓度为0.51mg/m3，排放量为0.0027t/a，引至房顶排放。 （2）噪声：噪声主要来源为印刷机、装订机、胶装机等机械运转过程产生的噪声，噪声值在75~85dB（A）之间。 （3）废水：本项目无生产废水产生；职工生活污水排放量按使用量的80%计，生活污水产生量为2.4m3/d（720m3/a），生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏用作农肥。软水制备排水量为27m3/a（0.3 m3/d），全部用于泼洒抑尘，项目制版、冲版废水经过循环处理系统处理后循环利用不外排。 （4）固废：本项目的产生的一般固废为生活垃圾、裁切过程产生的废纸张、生产过程产生的不合格品，危险废物为废油墨、油墨桶、废显影液等。职工年产生活垃圾产生量按照1kg/人*d，本项目生活垃圾产生量9t/a，集中收集送至当地环卫部门统一处理；一般生产固废为生产过程产生的下脚料，按照物料的使用量1%计，则下脚料产生量为13t/a，经过收集后外售；裁切过程产生的废纸为3t/a。废油墨产生量为0.2t/a，油墨桶量为0.1t/a，废显影液为0.07t/a。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 印刷过程 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.18t/a 15.0mg/m3 | 0.018t/a 1.50mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  | 胶装过程 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.1t/a 11.11mg/m3 | 0.008t/a 1.11mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  | 天然气锅炉 | 颗粒物 |  | 0.024t/a，17.61mg/m3 | 0.024t/a，17.61mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 0.04t/a，29.36mg/m3 | 0.04t/a，29.36mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 0.187t/a，137.31mg/m3 | 0.187t/a，137.31mg/m3 |
|  | 食堂 | 油烟 |  | 0.018t/a，3.4mg/m3 | 0.0027t/a，0.51mg/m3 |
| 水 污 染 物 |  |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 |  | 9t/a | 环卫部门处理 |
|  | 生产过程 | 不合格品 |  | 13t/a | 收集后外售 |
|  | 裁剪过程 | 废纸 |  | 3t/a |  |
|  | 印刷过程 | 废油墨 |  | 0.2t/a | 危废间暂存，交由有资质单位处理 |
|  |  | 废油墨桶 |  | 0.1t/a |  |
|  |  | 废显影液 |  | 0.07t/a |  |
| 噪 声 | 噪声主要来源为印刷机、装订机、胶装机等机械运转过程产生的噪声，噪声值在75~85dB（A）之间。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁已建成的厂房，不存在施工期，不再对施工期进行影响分析。 运营期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 ①印刷废气 本项目印刷所用颜料为胶印油墨，用量约为8t/a。类比同类型项目，非甲烷总烃挥发量以其有机成份5%计，则非甲烷总烃产生量约为0.2t/a，经收集效率为 90%的集气罩收集后，通过管道排入光氧催化系统处理，净化后通过 15m 高排气筒排放。 经计算，集气罩收集的非甲烷总烃的量共约为0.18t/a，处理系统风量为5000m3/h，非甲烷总烃的浓度为15.0mg/m3，光氧催化系统处理效率为90%，则经过处理后非甲烷总烃排放量为0.018t/a，非甲烷总烃的排放浓度为1.50mg/m3，可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业标准，50mg/m3，最低去除效率70%标准。 非甲烷总烃无组织排放量为0.02t/a（0.008kg/h），经过车间密闭等措施，可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它企业企业边界大气污染物浓度限值，2.0mg/m3要求。 ②胶装废气 本项目胶装机胶装过程中热熔胶挥发产生非甲烷总烃废气，废气产生量按热熔胶年用量的1%计，项目热熔胶年用量10t，则非甲烷总烃产生量为0.1t/a。非甲烷总烃废气通过在胶装机上方设置集气罩集中收集后通过光氧催化系统处理后后经一根 15m的排气筒高空排放。 经计算，集气罩收集的非甲烷总烃的量共约为0.08t/a，处理系统风量为3000m3/h，非甲烷总烃的浓度为11.11mg/m3，光氧催化系统处理效率为90%，则经过处理后非甲烷总烃排放量为0.008t/a，非甲烷总烃的排放浓度为1.11mg/m3。可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业标准，50mg/m3，最低去除效率70%标准。 非甲烷总烃无组织排放量为0.02t/a（0.008kg/h），经过车间密闭等措施，可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它企业企业边界大气污染物浓度限值，2.0mg/m3要求。 ③天然气锅炉烟气 天然气锅炉废气产生的污染物主要是颗粒物、SO2，NOX。 本项目天然气消耗量为10万m3，根据天然气组分表本项目燃料含硫量取200mg/m3，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉计算，烟尘产生量参照《环境保护实用数据手册》中统计，烟尘产生量为2.4千克/万立方米-原料。本项目燃烧产生的工业废气量为1362591.7（Nm³），产生的SO2量为0.04t，氮氧化物量0.187t，颗粒物量为0.024t。SO2排放浓度约为29.36mg/m³，氮氧化物排放浓度约为137.31mg/m3，颗粒物排放浓度为17.61mg/m³，产生的废气最终通过8m排气筒直接排放。天然气锅炉烟气排放满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2017）表3大气污染物特别排放限值燃气锅炉，颗粒物20 mg/m3，二氧化硫50 mg/m3，氮氧化物150 mg/m3。 ④食堂废气 本项目食堂使用天然气，设有2个基准灶头，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），属于小型饮食业单位，采用一套油烟净化器对油烟进行净化处理，净化效率为85%。根据类比调查和有关资料显示，每人每天耗食油量为40克，根据不同的烹饪方法，食用油的挥发量不同，平均约占耗油量的2%-4%，本项目以3%计。本项目就餐人数50人，油烟年产生量为0.018t/a，油烟产生浓度约为3.40mg/m3。引风机风量2200m3/h，油烟净化率为85%，净化后油烟排放浓度为0.51mg/m3，排放量为0.0027t/a，引至房顶排放，符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）相关要求，并达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）小型规模相关要求，即饮食油烟浓度≤2.0mg/m3，净化设施最低去除效率60%。 ⑤大气环境防护距离 本评价根据《环境影响评价技术导则大气导则》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离计算模式进行计算，计算结果见下表。本项目印刷和胶装全部在生产车间进行。 表8 大气环境防护距离计算结果 车间; 预测因子; 长×宽 （m）; 面源源强 （kg/h）; 空气质量标准（mg/m3）; 计算距离. 生产车间; 非甲烷总烃; 100×25; 0.016; 2.0; 无超标点. 由上表可知，非甲烷总烃无组织排放计算结果无超标点，本项目不需设置大气环境防护距离。 ⑥卫生防护距离 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，项目应设定卫生防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的卫生防护距离估算方法，计算有害气体无组织排放源所在生产单元（车间）与周围环境之间的卫生防护距离。 式中：Q—污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； Cm—环境空气质量标准污染物一次浓度限值，mg/m3; L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m；r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。 按照最不利情况选定参数，具体数值见下表。 表9 卫生防护距离计算结果 车间; 预测 因子; Qc （kg/h）; Cm （mg/m3）; r（m）; A; B; C; D; 卫生防护距离计算值（m）; 备注. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.016; 2.0; 19.12; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 1.236; 本区年平均风速2.0m/s. 由计算结果，确定本项目生产车间卫生防护距离为50m。卫生防护距离包络图见附图4。 距离本项目最近敏感目标为厂址西北侧440m的大奇连新民居，因此，选址满足卫生防护距离要求。 综上，项目所产生废气能得到妥善处置，对区域大环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目无生产废水产生；职工生活污水排放量按使用量的80%计，生活污水产生量为2.4m3/d（720m3/a），生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏用作农肥。软水制备排水量为27m3/a（0.3 m3/d），全部用于泼洒抑尘。项目制版、冲版废水经过循环处理系统处理后循环利用不外排。因此，本项目的建设不会对周围水环境造成明显影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要来源为印刷机、装订机、胶装机等机械运转过程产生的噪声，噪声值在75~85dB（A）之间。 为说明本项目对周围声环境的影响程度，本评价预测项目投产后厂界噪声贡献值。 预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则•声环境》（HJ2.4—2009）推荐模式进行计算。 - 噪声源参数的确定 将整体声源看作一个隔声间，其隔声量视门、窗和墙等隔声效果而定，一般普通房间隔声量为10～20dB(A)，本项目取隔声量取15dB(A)，产噪设备及治理措施情况一览表见表10。 表10 产噪设备及治理措施情况一览表 序号; 声源名称; 产噪声级 [dB(A)]; 降噪措施; 降噪效果[dB(A)]. 1; 印刷机; 80; 厂房隔声、基础减振; 降噪15. 2; 装订机; 85; 厂房隔声、基础减振; 降噪15. 3; 胶装机; 75; 厂房隔声、基础减振; 降噪15. 本项目夜间晚22:00至早6:00不工作，故不进行夜间达标预测。项目周边各监测点位昼间噪声预测结果见表11。 表11 建设项目噪声预测值 厂界; 厂界昼间贡献值dB(A). 东厂界; 58.5. 南厂界; 52.5. 西厂界; 50.3. 北厂界; 57.6. 由表9可以看出，本项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值为50.3～58.5dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 综合以上预测结果分析，项目的实施不会周边居民产生明显影响。 4、固体废弃物 本项目的产生的一般固废为生活垃圾、裁切过程产生的废纸张、生产过程产生的不合格品，危险废物为废油墨、油墨桶、废显影液等。职工年产生活垃圾产生量按照1kg/人*d，本项目生活垃圾产生量9t/a，集中收集送至当地环卫部门统一处理；一般生产固废为生产过程产生的下脚料，按照物料的使用量1%计，则下脚料产生量为13t/a，经过收集后外售；裁切过程产生的废纸为3t/a，收集后外售。废油墨产生量为0.2t/a，油墨桶量为0.1t/a，废显影液0.07t/a，厂区危废间暂存后，交由有资质单位处理。 危废暂存间设置条件按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求严格执行，暂存间内外设置警示标语。危废暂存间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 综上，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 印刷过程 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 集气罩+光氧催化+15m排气筒 | 达标排放 |
|  |  |  | 无组织 |  |  |
|  | 胶装过程 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 集气罩+光氧催化+15m排气筒 |  |
|  |  |  | 无组织 |  |  |
|  | 天然气锅炉 | 颗粒物 |  | 8m排气筒 |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |
|  | 食堂 | 油烟 |  | 经过85%油烟净化设施净化后，引至房顶排放 |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 |  | 厂区设防渗旱厕，定期清掏 | 不外排 |
|  | 制版 | 制版废水 |  | 循环利用 |  |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 |  | 环卫部门处理 | 不外排 |
|  | 生产过程 | 不合格品 |  | 收集后外售 |  |
|  | 裁剪过程 | 废纸 |  |  |  |
|  | 印刷过程 | 废油墨 |  | 危废间暂存，交由有资质单位处理 |  |
|  |  | 废油墨桶 |  |  |  |
|  |  | 废显影液 |  |  |  |
| 噪 声 | 噪声主要来源为印刷机、装订机、胶装机等机械运转过程产生的噪声，噪声值在75~85dB（A）之间。通过选用低噪声设备，基础减振以及厂房密闭等降噪措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 （1）项目概况： ①项目名称：年印刷教材、教辅书600万册项目； ②项目性质：新建； ③建设单位：河北华茂印刷有限公司； ④项目投资：项目估算总投资为300万元，其中环保投资30万元，环保投资占总投资比例10%。 ⑤建设地点：本项目位于定州市西城区支白土村，厂区中心地理坐标为东经114°57′58″，北纬38°33′19″。厂区西临体育用品厂，南临空地，厂区东侧为道路，北侧为体育用品厂。 ⑥劳动定员及班制：劳动定员50人，8小时工作制，年工作300天。 （2）产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于鼓励类，限制类和淘汰类，属于允许类。本项目不属于《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见》中区域禁止和限制类建设项目，也不在该文件规定的环境敏感区范围内。本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制或淘汰类项目。 因此，本项目符合国家及河北省现行产业政策要求。 2、拟采取的环保措施的可行性 ①废气处置措施可行性结论 印刷废气 本项目印刷所用颜料为胶印油墨，用量约为8t/a。类比同类型项目，非甲烷总烃挥发量以其有机成份5%计，则非甲烷总烃产生量约为0.2t/a，经收集效率为 90%的集气罩收集后，通过管道排入光氧催化系统处理，净化后通过 15m 高排气筒排放。 经计算，集气罩收集的非甲烷总烃的量共约为0.18t/a，处理系统风量为5000m3/h，非甲烷总烃的浓度为15.0mg/m3，光氧催化系统处理效率为90%，则经过处理后非甲烷总烃排放量为0.018t/a，非甲烷总烃的排放浓度为1.50mg/m3，可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业标准，50mg/m3，最低去除效率70%标准。 非甲烷总烃无组织排放量为0.02t/a（0.008kg/h），经过车间密闭等措施，可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它企业企业边界大气污染物浓度限值，2.0mg/m3要求。 胶装废气 本项目胶装机胶装过程中热熔胶挥发产生非甲烷总烃废气，废气产生量按热熔胶年用量的1%计，项目热熔胶年用量10t，则非甲烷总烃产生量为0.1t/a。非甲烷总烃废气通过在胶装机上方设置集气罩集中收集后通过光氧催化系统处理后后经一根 15m的排气筒高空排放。经计算，集气罩收集的非甲烷总烃的量共约为0.08t/a，处理系统风量为3000m3/h，非甲烷总烃的浓度为11.11mg/m3，光氧催化系统处理效率为90%，则经过处理后非甲烷总烃排放量为0.008t/a，非甲烷总烃的排放浓度为1.11mg/m3。可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业标准，50mg/m3，最低去除效率70%标准。 非甲烷总烃无组织排放量为0.02t/a（0.008kg/h），经过车间密闭等措施，可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它企业企业边界大气污染物浓度限值，2.0mg/m3要求。 天然气锅炉烟气 本项目天然气消耗量为10万m3，本项目燃烧产生的工业废气量为1362591.7（Nm³），产生的SO2量为0.04t，氮氧化物量0.187t，颗粒物量为0.024t。SO2排放浓度约为29.36mg/m³，氮氧化物排放浓度约为137.31mg/m3，颗粒物排放浓度为17.61mg/m³，产生的废气最终通过8m排气筒直接排放。天然气锅炉烟气排放满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2017）表3大气污染物特别排放限值燃气锅炉，颗粒物20 mg/m3，二氧化硫50 mg/m3，氮氧化物150 mg/m3。 食堂废气 本项目食堂使用天然气，设有2个基准灶头，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），属于小型饮食业单位，采用一套油烟净化器对油烟进行净化处理，净化效率为85%。根据类比调查和有关资料显示，每人每天耗食油量为40克，根据不同的烹饪方法，食用油的挥发量不同，平均约占耗油量的2%-4%，本项目以3%计。本项目就餐人数50人，油烟年产生量为0.018t/a，油烟产生浓度约为3.40mg/m3。引风机风量2200m3/h，油烟净化率为85%，净化后油烟排放浓度为0.51mg/m3，排放量为0.0027t/a，引至房顶排放，符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）相关要求，并达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）小型规模相关要求，即饮食油烟浓度≤2.0mg/m3，净化设施最低去除效率60%。 大气环境防护距离： 根据计算非甲烷总烃无组织排放计算结果无超标点，本项目不需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离： 由计算结果，确定本项目生产车间卫生防护距离为50m。距离本项目最近敏感目标为厂址西北侧440m的大奇连新民居，因此，选址满足卫生防护距离要求。 本项目废气污染均可达标排放，环境影响较小。 ②废水处置措施可行性结论 本项目无生产废水产生；职工生活污水排放量按使用量的80%计，生活污水产生量为2.4m3/d（720m3/a），生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏用作农肥。软水制备排水量为27m3/a（0.3 m3/d），全部用于泼洒抑尘。项目制版、冲版废水经过循环处理系统处理后循环利用不外排。 因此，本项目的建设不会对周围水环境造成明显影响。 ③噪声治理措施可行性结论 本项目噪声主要来源为印刷机、装订机、胶装机等机械运转过程产生的噪声，噪声值在75~85dB（A）之间。通过选用低噪声设备，基础减振以及厂房密闭等降噪措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 因此，项目建设对周围环境影响较小，措施可行。 ④固体废物处置可行性结论 本项目的产生的一般固废为生活垃圾、裁切过程产生的废纸张、生产过程产生的不合格品，危险废物为废油墨、油墨桶、废显影液等。本项目生活垃圾集中收集送至当地环卫部门统一处理下脚料经过收集后外售；裁切过程产生的废纸收集后外售。废油墨、废显影液和油墨桶量厂区危废间暂存后，交由有资质单位处理。 综上可知，本项目产生的废气、废水、噪声及固废均采用相应的环保措施治理后，可实现达标排放，对周围环境影响轻微。 3、厂址选择可行性分析 本项目位于定州市西城区支白土村，厂区中心地理坐标为东经114°57′58″，北纬38°33′19″。厂区西临体育用品厂，南临空地，厂区东侧为道路，北侧为体育用品厂。项目评价区域内无水源地、自然保护区、文物、景观及其他环境敏感点，本项目选址是可行的。 4、总量控制结论 总量控制指标采用在保证污染物能够达标排放前提下的污染物实际排放量，建议本项目总量控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0.068t/a、NOx：0.204t/a、颗粒物0.027t/a，非甲烷总烃0.96t/a。 5、工程可行性分析结论 综上所述，本项目符合国家产业政策；本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等均采取了相应的处理及防治措施，并能达标排放，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、建议 为最大限度减轻本项目外排污染物对周围环境产生的影响，确保各类污染源达标排放及环保治理设施的稳定运行，本评价提出如下要求和建议： （1）认真执行“三同时”制度，将各项环保措施落到实处； （2）加强厂区的卫生管理，对道路、办公室等公共场所实行一日两清扫，全天卫生保洁，垃圾日产日清。 三、本项目“三同时”竣工验收一览表 建设项目“三同时”验收一览表见表12。 表12 本项目“三同时”污染防治设施验收表 项目; 环保投资（万元）; 环保措施; 验收指标; 验收标准. 废气; 印刷废气; 10; 集气罩+光氧催化+15m排气筒（1#排气筒）; 最低去除率70%；排放浓度50mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业. 胶装废气; 集气罩+光氧催化+15m排气筒（2#排气筒）. 无组织废气; 车间密闭; 厂界浓度2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它企业. 天然气锅炉; 8m排气筒; 颗粒物20 mg/m3，二氧化硫50 mg/m3，氮氧化物150 mg/m3; 《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值燃气锅炉. 食堂油烟; 一套油烟净化器，引至房顶排放; 油烟浓度≤2.0mg/m3，净化设施最低去除效率60%; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型饮食业单位. 废水; 生活污水; 1; 防渗旱厕，定期清掏用作农肥; 不外排. 制版、冲版废水; 循环利用. 噪声; 噪声; 2; 低噪音设备、厂房隔声、风机设消声器; 3类标准 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 固废; 生活垃圾; 1; 收集后送至环卫部门处理; 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）中有关要求及其2013年修改单（公告2013年第36号）标准. 废纸、不合格品; 集中外售. 废油墨、废油墨桶; 1; 危废暂存间进行防渗，危废单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其2013年修改单（公告2013年第36号）标准. 合计; 30万元.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 周边关系图 附图3 项目平面布置图 附件 其他行政管理文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。