建设项目环境影响报告表

项目名称：    关于年产20万套汽车座椅生产线项目

建设单位(盖章)： 定州宏立至信汽车部件制造有限公司

编制日期：2018年1月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 关于年产20万套汽车座椅生产线项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州宏立至信汽车部件制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王忠莲 |  |  | 联系人 | 吕鹏 |  |  |
| 通讯地址 | 河北定州经济开发区（宏业大道11号） |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13643324668 |  | 传真 | -- | 邮政编码 | 073000 |  |
| 建设地点 | 定州市经济开发区宏业大道11号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 河北省发展和改革委员会 |  | 批准文号 | 冀发改产业备字 【2017】505号 |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3660 汽车零部件及配件制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 8836 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 600 |  | 其中：环保 投资(万元) | 20 | 环保投资占 总投资比例 |  | 3.33% |
| 评价经费（万元） |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 由于现在经济的快速发展，人民生活水平的日益提高，汽车的保有量也越来越多，随之而来的汽车零部件及配件需求量也越来越大，在市场需求的前提下，定州宏立至信汽车部件制造有限公司决定投资600万元租赁现有场地建设“关于年产20万套汽车座椅生产线项目”的生产线。项目的实施必然会带来一定的环境影响，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关规定，本项目需要进行环境影响评价，编制环境影响报告表。受定州宏立至信汽车部件制造有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。评价人员经过现场踏勘、收集资料和综合分析，编制了本项目环境影响报告表，由建设单位报环境保护主管部门审批。 二、项目概况 1、项目名称、建设单位、建设性质、建设地点 项目名称：关于年产20万套汽车座椅生产线项目； 建设单位：定州宏立至信汽车部件制造有限公司； 建设性质：新建； 占地情况：本项目占地面积为8836m2，土地性质为建设用地。 建设地点：本项目位于河北省定州市经济开发区宏业大道11号，中心地理坐标为东经114°54’37.36”，北纬38°32’27.32”。项目东侧和南侧为园区公路，西侧为定州市光明汽车配件制造有限公司，北侧为定州市胜安汽车配件制造有限公司，本项目厂区东南侧为其他厂区厂房。距离项目最近的敏感点为南侧220m的新民庄村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、投资情况 项目总投资约600万元。其中环保投资20万元，占总投资比例的3.33%。 3、建设内容及规模 项目用地面积8836m2，建设汽车座椅生产线，建设内容包括主体工程、辅助工程及环保工程。具体建设内容见下表： 表1 项目建设内容一览表 工程分类; 建筑名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间1; 利用现有，占地面积4700m2，1层，高12m，钢混结构，内设焊接区、组装区和库区. 生产车间2; 利用现有，占地面积4200m2，1层，高12m，钢混结构，内设库区、缝纫区、发泡区、办公区. 公用工程; 供水; 本项目主要用水为生活用水和水喷淋塔用水，新鲜水用水量为2724m3/a，项目用水来自园区自来水管网. 供电; 本项目用电由当地供电所供给，年用电量为40万kWh. 环保工程; 废气; 发泡、脱模工序产生的有机废气，经集气罩收集送入1套水喷淋塔+低温等离子VOC净化设备处理，通过一根15m高排气筒排放；焊接工序采用烟尘净化器进行处理. 废水; 化粪池处理后，通过园区污水管网，排入定州市铁西污水处理厂. 噪声; 采购低噪设备、基础减振、隔声. 固废; 泡沫整形下脚料、布匹下脚料、钢管下脚料和焊渣统一回收，外售；生活垃圾由环卫部门统一清理. 4、生产设备 项目主要生产设备内容见下表： 表2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 设备型号. 1; 弧焊机器人工作站; 1; YA-1VAR61CJ0（TM1400焊枪内置）. 2; 拧紧机; 2; --. 3; 全自动弯管机; 1; SB-38CNC. 4; 金属圆锯机; 1; HWJ275Q. 5; （自动）金属圆锯机; 1; MC-315. 6; 卧式冲弧机; 1; HWC-60. 7; 单头液压弯管机; 1; HWD-38NC. 8; 双头液压弯管机; 1; HWS-38-90. 9; 固定式点焊机; 1; D(T)N-100. 10; 旋铆机; 1; GZ-18.8. 11; 开式可倾压力机; 1; JB23-16T. 12; 自动缩管机; 1; ML-40. 13; 立式冲弧机; 1; HN4006. 14; 二氧化碳保护焊机; 40; NBC-350、YD-350KR. 15; 标准缝纫机; 2; GC6-1. 16; 电脑单针机; 59; GC20618-1-DQ. 17; 电脑双针机; 12; GC20638—D. 18; 电脑高头双针机; 5; GC24608-2Q. 19; 高速三针包缝机; 1; GM288-301. 20; 自动磨刀剪裁机; 6; FJM103. 21; 松井喷墨绘图仪; 1; SJ-215B. 22; 手动断布机; 1; CZD-B11. 23; 电动手推刀; 1; YJ-70A. 24; 机器人手臂; 1; FANUC R-2000iB/210F. 25; 高压发泡机; 1; KL-30. 26; 圆盘流水线; 1; XY12.6M-22. 27; 真空破泡碾压机; 1; 1.8m×1.05m×0.5m. 28; 前排总装流水线; 2; 倍速链条座椅装配流水线. 29; 中排总装流水线; 1; 倍速链条座椅装配流水线. 30; 后排总装流水线; 2; 倍速链条座椅装配流水线、链板式装配流水线. 31; 电加热蒸汽发生器; 5; BOY-9、B0Q9、 OPB-9K. 32; 发电机; 1; TZH2-100. 33; 螺旋式空气压缩机; 1; AA6-90A-F. 34; 风冷式螺杆空气压缩机; 1; DSR-75AV. 35; 空气压缩机; 2; WQC-32、W-3.5/7. 36; 冷冻式压缩空气干燥器; 4; LFAD-3SGF、SL-30NF、LG-150AC. 37; 研磨机; 1; HG-450. 38; 切割机; 2; J3G-400B. 39; 气割; 1; --. 40; 自动裁床; 1; Z7TMGERBRCUTTER. 5、原辅材料消耗量 项目主要原辅材料消耗情况见下表： 表3 项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 来源; 储存方式; 储存量. 1; 聚醚多元醇; t; 1200; 统一外购; 桶装/阴凉处堆放; 5t. 2; MDI; t; 400; 1t. 3; 脱模剂; t; 5; 库区堆放; 20kg. 4; 座椅面料; 万m; 140; 5000m. 5; 钢管; t; 2020; 7t. 6; 焊丝; t; 20; 700kg. 聚醚多元醇：聚醚多元醇是端羟基的低聚物，主链上的羟基由醚键连接，是以低分子量多元醇、多元胺或含活泼氢的化合物为起始剂，与氧化烯烃在催化剂作用下开环聚合而成。氧化烯烃主要是氧化丙烯（环氧丙烷），氧化乙烯（环氧乙烷），其中以环氧丙烷最为重要。多元醇起始剂有丙二醇、乙二醇等二元醇，甘油三羟甲基丙烷等三元醇及季戊、四醇、木糖醇、山梨醇、蔗糖等多元醇；胺类起始剂为二乙胺、二乙烯三胺等。聚醚多元醇为无色或淡黄色粘性透明液体，性质较为稳定，略有特殊气味无毒，无腐蚀性，与绝大多数有机物相溶性好，为非易燃易爆物品。 MDI：二苯基甲烷二异氰酸酯（纯MDI）、含有一定比例纯MDI与多苯基多亚甲基多异氰酸酯的混合物（聚合MDI）以及纯MDI与聚合MDI的改性物的总称，是生产聚氨酯最重要的原料，沸点为190℃，闪点为202℃。 脱模剂：主要成分为蜡，是指长链脂肪酸和长链醇或固醇形成的酯。在室温下为固态，如蜂蜡。蜡的凝固点都比较高，约在38～90℃之间。碘值较低(1～15)说明不饱和度低于中性脂肪。蜡通常在狭义上是指脂肪酸、一价或二价的脂醇和熔点较高的油状物质；广义上通常是指具有某些类似性状的油脂等物质。在不同的场合下对于“蜡”的定义也有所区别。但在广义上，蜡通常是在指植物、动物或者矿物等所产生的某种常温下为固体、加热后容易液化或者气化、容易燃烧、不溶于水、具有一定的润滑作用的物质。 6、能源消耗量 项目主要能源消耗情况见下表。 表5 项目主要能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 来源. 1; 电; 万kWh; 40; 当地供电所. 2; 水; m3; 2724; 当地自来水管网. 7、产品方案 项目设计年产20万套汽车座椅。 8、公用工程 供电：由园区供电所供给，可满足项目用电需要，项目年用电量40万kWh。 供热：本项目生产用热电加热提供，办公区冬季供暖由空调供给。 给排水：本项目用水由园区自来水管网提供，用水主要为职工生活用水和水喷淋塔用水。水喷淋塔用水为循环水，循环水量为2m3，每1个月更换一次水喷淋塔循环水，废水排入污水管网，日平均用水量约为0.08m3/d。项目劳动定员180人，年工作300天，厂区不设食堂，员工均为当地农民，下班后各自回家，用水量很少，生活用水标准参照《用水定额 第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016）中的规定，员工生活用水定额按50L/人·d计，生活用水总量为9m3/d（2700m3/a），新鲜水总用水量为9.08m3/d（2724m3/a）。 项目废水主要为职工生活污水和水喷淋塔废水，生活废水产生量约为用水量的80%，为7.2m3/d（2160m3/a），水喷淋塔废水量为24m3/a，水质简单，生活污水经化粪池预处理后，通过园区污水管网，排入定州市铁西污水处理厂集中处置。 项目给排水情况见下表： 化粪池 生活用水 7.2 9 新鲜水 定州市铁西污水处理厂 水喷淋塔 1.8 9.08 0.08 0.08 7.2 2 图1 项目给排水平衡图 单位m3/d 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为180人，主要为附近村庄村民；年工作300天，实行2班工作制，每班工作8小时。 10、平面布置 项目租用现有场地，大门位于厂区东侧；本场地内共两座生产车间，北侧为生产车间1，内设有焊接区、组装区和库区；西南侧为生产车间2，内设有缝纫区、发泡区、办公区和库区。出入口位于生产车间1东侧，总体布局符合生产工艺流畅。生产线布置紧凑、合理、整齐、美观，并符合环保、安全、卫生的要求。结合生产设施的实际情况，尽量做到了人流、物流各行其道，并在总图布置过程中，综合考虑了物料输送路线短捷、原料及成品运输方便等因素。 从总体布局上看，主要噪声源均布置在生产车间内，以减小噪声对外界的影响。 综上所述，本项目总平面布置基本合理。厂区平面布置图见附图3。 11、项目选址合理性分析 本项目位于定州市经济开发区宏业大道11号，项目所在地交通便利，便于原辅材料及产品运输，基础设施较完善，能够满足项目建设需要，节约建设成本。用地性质为建设用地，项目选址符合当地总体规划。周边无风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产地以及饮用水源保护区内。项目实施后通过采取完善的污染治理措施，污染物均可实现达标排放，不会对厂址周围大气环境、声环境及地下水环境等产生明显影响。因此，本项目选址较为合理。 12、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》（、《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录》（冀政办发［2015］7号）及《保定市人民政府关于保定市区域禁（限）批建设项目实施意见（试行）》（保市府[2009]135号）中的有关规定，该项目不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，符合国家及地方产业政策。 河北省发展和改革委员会已冀发改产业备字[2017]505号同意该项目备案。 因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁场地为闲置空地，生产车间和库房主体框架已有，场地当前无生产设施，无与拟建项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 定州市位于东经114°48′~115°15′、北纬38°14′~38°40′之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西。其地处京津之翼、保石之间，北与望都、唐县交界，西与曲阳接壤，南与新乐、无极、深泽毗连，东与安国为邻。京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路横穿东西，定州市区距北京185km，距天津220km，距石家庄河北国际机场38km，距黄骅港165km，为华北地区重要的交通枢纽。 本项目位于河北省定州市经济开发区宏业大道11号，中心地理坐标为东经114°54’37.36”，北纬38°32’27.32”。项目东侧和南侧为园区公路，西侧为定州市光明汽车配件制造有限公司，北侧为定州市胜安汽车配件制造有限公司，本项目厂区东南侧为其他厂区厂房。距离项目最近的敏感点为南侧220m的新民庄村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4~71.4m，东南地面高程33.2~36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4~0.7‰。项目区域地势平坦。 3、区域水文地质条件 定州市位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层，处于唐河冲洪积扇的中上游地段，第四系上部普遍有一层埋深30～50m左右的粗砂、卵砾石层。当地农林供水井成井深度多在40～50m左右，能满足使用，区域静水位18~19m左右，该区水文地质条件较好，属强富水区。定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质资料，本区110~140m以下为深层含水层。 浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110~140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15~25m。浅层含水层分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30~70m，含水层层数4~7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/hm，东部单位涌水量也在20m3/hm以上。补给来源主要为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰~0.5‰。 深层含水层属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水层分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290~360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110~120m。受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40~50m3/h·m。下段底板为Q1底界，埋深500~580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90~110m。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67~0.75‰，西部水力坡度大于东部。 4、地表水 定州市境内地表水属于大清河水系南支，其作用以防洪排涝为主，主要有唐河、沙河、孟良河、小清河等，并有多条灌渠。唐河、沙河、孟良河均为季节性河流。 唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州境，经西潘、西坂、东坂、齐连屯、过京广铁路，经唐城、清水河、东市邑、北鹿庄、北李庄至泉邱村北出境入望都县，过清苑、达安新县韩村同口间入白洋淀。唐河在定州市境内段长42.9km，流域面积302.5km2。目前唐河已多年干涸，地表水环境质量标准执行V类标准。 沙河发源于陕西省繁峙县东白坡头，经阜平、曲阳、新乐入定州市大吴村，在张谦村分为南北两支，北支为主流，于安国大李庄南两支合流，至军洗村以下称渚龙河，下经博野、蠡县、高阳入白洋淀。沙河在定州市段主河长26.4km，境内流域面积105.5km2。 孟良河发源于曲阳县孔山曲道溪。由东沿里村入定州市境，经大寺头、大杨庄、西五庄、穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼、纸方头、东朱谷、石板、刘良庄等村，至西柴里村出境入安国市，在军洗村村北入沙河。在定州市境内河长38km。 定州市南水北调引水工程从定州市域西北角通过，从总干渠中管头分水口门分水后，新开550m长的连接渠至中管头跌水下游如沙河干渠，定州市域内沙河干渠作为输水支线。 项目所在区域内无地表水体，不在南水北调引水工程范围内。 5、气候特征 定州市属温带－暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽。定州市年均日照2611.9h；年均气温为12.4℃，年际间气温差异不大；累年年均地面温度为19.6℃；年均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4mm；全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年均风速为2.4m/s。 6、定州市经济开发区 （1）汽车产业: 依托龙头企业带动，以汽车制造业和汽车服务业构成园区汽车产业发展的两大产业主体，构建汽车产业集群，打造河北省重要的汽车制造基地。 （2）能源化工产业: 依托与山西、环渤海、冀南的便利交通联系，形成以多联产、规模化的“煤-电-化“三位一体产业发展体系。重点发展甲醇、二甲醚及其延伸产品。以节能、减排、降污为重点，积极采用新技术，节约水资源，减少环境污染，建设能源化工循环经济园区。 （3）食品加工: 依托良好的农业基础，形成以乳制品加工业、粮油加工业、肉制品加工业、果蔬加工业为主体的现代食品加工工业体系。 （4）现代物流业: 依托交通区位优势，建设由主体企业引导的区域转运型和城市配送型、公铁联运和商贸物流为主的产业物流园，打造区域性物流配送中心。 （5）规划布局规划形成由“一轴一带二心五片”的空间结构。 园区发展主轴：沿定曲路、学院西路形成园区发展主轴，串联园区综合服务中心和产业服务中心。 园区综合服务带：园区东部，靠近中心城区形成集行政、文体、医疗、商贸、居住等为一体的园区综合服务带。 二心：指位于东部生活服务带的综合服务中心，以及位于定曲路中段的产业服务中心。 五片：形成三个生活服务片和两个产业发展片区。 7、铁西污水处理厂 定州市铁西污水处理厂日处理规模为4万m3；园区规划在唐河南岸新建一座污水厂，日处理规模7万m3。规划产业园区污水由定曲路分南北两部分排放，分别排至两座污水厂集中处理，部分深度处理后回用，其中铁西污水处理厂中水全部回用，优先回用于园区，多余回用于定州电厂；新建污水处理厂污水除回用外，剩余出水排唐河。规划园区定曲路以南区域排水进入铁西污水处理厂，以北区域排水进入规划建设的污水处理厂。铁西污水处理厂设计日处理污水4万m3，目前一期日处理污水2万m3，实际收水量为0.7万m3/天，尚有一定的收水能力。 定州市铁西污水处理厂位于赵村乡大寺头村村南，该污水处理厂处理规模一期为2万吨/日，二期为4万吨/日，主体采用“CASS”处理工艺。出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表1中一级A标准，处理达标后的废水作为国华定州电厂工艺用水,项目一期已于2009 年12 月建成投入试运行。铁西污水处理厂进、出水水质要求见表6。 表6 铁西污水处理厂进、出水水质 /; COD; BOD5; SS; 氨氮; 磷酸盐; pH. 进水水质; ≤400mg/L; ≤150mg/L; ≤200mg/L; ≤30mg/L; ≤4mg/L; 6~9. 出水水质; ≤50mg/L; ≤10mg/L; ≤10mg/L; ≤5mg/L; ≤0.5mg/L; 6~9.

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： （1）环境空气质量现状 根据当地常规监测数据和环境空气质量功能区划分可知，项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。 （2）水环境质量现状 该区域地下水水质良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 （3）声环境质量现状 该区域内声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 （4）生态环境 项目区域周边现有植被以城市绿化植被为主；常见动物主要是家养宠物，无珍惜濒危保护动植物。区域无珍稀动植物品种，无需特殊保护的动植物种群，生物多样性一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于河北省定州市经济开发区宏业大道11号，项目评价区域内无饮用水水源地保护区、风景名胜区、自然保护区及其它环境敏感点。根据本项目性质和周围环境特征，确定环境保护目标及保护级别如下： 表7 环境保护目标及保护级别表 环境 要素; 保护目标; 相对方位; 相对距离（m）; 保护对象; 保护级别. 大气 环境; 新民庄村; S; 220; 村民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 地下水环境; 项目区域地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外200m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）二级标准。 2、地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 3、声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 表8 环境质量评价标准 项目; 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限; 执行标准. 环境空气; SO2; 24小时平均; 150µg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准. 1小时平均; 500µg/m3. NO2; 24小时平均; 80µg/m3. 1小时平均; 200µg/m3. PM10; 24小时平均; 150µg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75µg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m³; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）二级标准. 地下水环境; pH; --; 6.5~8.5 （无量纲）; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 总硬度; --; 450mg/L. 高锰酸盐指数; --; 3.0mg/L. 溶解性总固体; --; 1000 mg/L. 氨氮; --; 0.2mg/L. 声环境; 噪声级; 夜间; 55dB(A); 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准. 昼间; 65dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：发泡、脱模工序产生的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业标准及表2企业边界大气污染物浓度限值；焊接工序产生的烟尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。。 2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准标准，并同时满足定州市铁西污水处理厂进水水质要求。 3、噪声：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、固废：本项目生产过程中产生的固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单有关规定和要求。 表9 污染物排放标准一览表 类别; 污染源; 污染因子; 标准值; 标准来源. 废气; 发泡、脱模工序; 有组织; 非甲烷总烃; 80mg/m³ 去除率≥90%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表1中有机化工业标准. 排气筒高度≥15m. 无组织; 非甲烷总烃; 2.0mg/m³; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 焊接工序; 颗粒物; 周界浓度≤1.0 mg/m³; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求. 废水; 职工生活; COD; ≤500mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准标准. SS; ≤400mg/L. BOD5; ≤500mg/L. COD; ≤400mg/L; 定州市铁西污水处理厂进水水质要求. SS; ≤200mg/L. BOD5; ≤150mg/L. 氨氮; ≤30mg/L. 噪声; 产噪设备; 厂界噪声; 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. |
| 总量控制指标 | 国家“十三五”生态环境保护发展规划提出继续对COD、NH3-N、SO2、NOX进行总量控制，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，该项目实行总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOX、非甲烷总烃。 本项目无重点废气外排；废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及定州市铁西污水处理厂进水水质要求。 本项目污染物达标排放总量核算情况见下表。 表10 项目污染物排放总量计算情况一览表 项目; 排放/协议标准(mg/m³、mg/L); 排放量 (m³/h、m3/d); 运行时间(h/a、d/a); 污染物年排放量(t/a). - SO2; - --; - --; - --; - --. - NOx; - --; --; - --; - --. COD; - 400; 7.2; - 300; - 0.864. NH3-N; - 30; 7.2; - 300; - 0.065. 核算公式; 污染物排放量(t/a)=排放标准限值(mg/L)×废水量(m3/d)×生产时间(d/a)/106. 核算结果; 由公式核算可知，项目污染物年排放量分别为： COD：0.864t/a，NH3-N：0.065t/a；SO2：0t/a，NOx：0t/a。. 非甲烷总烃的排放量=废气排放量×排放标准×（1-去除率）=8000m3/h×8h/d×300d×80mg/m3×10-9×（1-90%）= 0.154t/a 全厂总量指标建议值 建议以排放标准核算排放量作为本项目污染物总量控制指标。全厂污染物总量控制指标建议值为：SO2：0t/a，NOx：0t/a；COD：0.864t/a，氨氮：0.065t/a，非甲烷总烃：0.154t/a。 |

- 建设项目工程分析

配料 浇注 注：S：固废 G：废气 N：噪声 熟化 脱模 G 整形 聚醚多元醇 入库 MDI S G 工艺流程简述（图示）： 图2 发泡生产工艺流程及主要产污环节图 生产工艺流程简述： （1）浇注：聚醚多元醇与MDI经配料后浇注在高压发泡机的模具内； （2）熟化：高压发泡机采用电加热的方式，温度控制在55℃~60℃，经电加热熟化发泡生成聚氨酯泡沫，发泡过程中不使用发泡剂，聚醚多元醇与MDI在模具内反应产生二氧化碳气体，导致泡沫膨胀形成发泡聚氨酯； （3）整形：熟化后的聚氨酯泡沫进行脱模处理，然后再由人工进行整形处理。 裁剪 缝纫 注：S：固废 G：废气 N：噪声 组装 整形 N 布匹 钢管 S S、N N 泡沫 下料 弯管 焊接 骨架 S、N N G、S、N 检验 熨烫 成品 图3 座椅组装生产工艺流程及主要产污环节图 生产工艺流程简述： （1）裁剪、缝纫：布匹通过裁剪机进行裁剪为不同大小块，再由人工通过缝纫机进行拼接缝纫处理； （2）下料、弯管、焊接：将外购的钢管先进行下料处理，再通过弯管机进行折弯处理，再由人工通过电焊机进行焊接处理，形成座椅骨架； （3）组装、整形：将座椅骨架与泡沫、缝纫好的座椅套，进行人工组装，再进行熨烫整形（熨烫采用蒸汽熨烫，原料为布料，无废气产生），形成成品汽车座椅，包装入库堆放，统一外售。

主要污染工序： 施工期： 本项目租赁现有闲置空地进行建设，其中生产车间和库房的主体框架已有，施工期环境影响主要表现为施工噪声，设备安装和调试产生的噪声。 运营期： （1）废气：本项目废气主要为发泡、脱模工序产生的有机废气，焊接工序产生的烟尘废气。 （2）噪声：本次建设项目产噪设备主要为生产设备运转产生的设备噪声及运输车辆噪声等，其噪声声级值在70-90dB(A)。 （3）废水：项目产生废水主要为职工生活污水和水喷淋塔废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。 （4）固废：建设项目生产过程中产生的固体废物为生产过程产生的泡沫整形下脚料、布匹下脚料、钢管下脚料和焊渣以及职工生活产生的生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 污染物产生浓度 及产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 发泡、脱模工序 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 14.58mg/m³，0.56t/a | 1.3mg/m³，0.05t/a |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | --，0.056t/a | --，0.056t/a |
|  | 焊接工序 无组织 |  | 颗粒物 | --，0.023t/a | --，0.023t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活和水喷淋塔2184m3/a |  | COD BOD5 SS 氨氮 | 450mg/L，0.983t/a 250mg/L，0.546t/a 200mg/L，0.437t/a 30mg/L，0.066t/a | 300mg/L，0.648t/a 110mg/L，0.238t/a 100mg/L，0.216t/a 20mg/L，0.043t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 27t/a | 0 |
|  | 生产过程 |  | 泡沫整形下脚料 | 10t/a | 0 |
|  |  |  | 布匹下脚料 | 3t/a |  |
|  |  |  | 钢管下脚料 | 15t/a |  |
|  |  |  | 焊渣 | 0.5t |  |
| 噪 声 | 项目主要噪声设备为生产设备运转产生的设备噪声及运输车辆噪声等。设备噪声值为70~90dB(A) |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目周围没有濒危保护等稀有物种，生产活动严格限制在场内，项目运营中产生污染物较少，在采取有效防治措施后，对周围环境影响较小，对项目区生态环境造成的危害较小。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 施工期环境影响分析： 本项目租赁现有闲置厂房进行建设，施工内容主要为设备安装和调试。施工期环境影响主要表现为施工噪声，施工期较短，其环境影响较小。并随着施工期的结束，其影响也随之消失。 - 营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 （1）废气污染源分析 有机废气主要来源于发泡、脱模工序中原料受热分解产生的废气。聚醚多元醇和MDI在高温条件下会产生各类混合烃化合物，成分较为复杂。本评价简化为以非甲烷总烃计。 烟尘废气主要来源于焊接工序产生的烟尘，此工序产生的烟尘废气为间歇式，只在焊接时产生。 生产车间2发泡、脱模工序产生的有机废气，本项目发泡工序加热温度控制在55℃~60℃左右，类比同类型企业可知，本项目生产过程中非甲烷总烃的挥发量约为0.35kg/t原料，已知原料共用量为1600t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.56t/a。 在高压发泡机出入口、脱模工序上方设置集气罩，经集气罩收集后，通过管道送入1套水喷淋塔+低温等离子VOC净化设备进行处理（风量为8000m3/h，年运行时间4800h），处理后，通过1根15m高排气筒排放。 生产车间1焊接工序产生的烟尘废气，根据经验系数，焊接过程中烟尘的产生量为6g/kg-焊条，已知焊条年用量为20t，则烟尘产生量为0.12t/a。 在焊接处安装集气罩，经集气罩收集后，通过烟道送入烟尘净化器装置进行处理，集气罩对烟尘的收集效率为90%，烟尘净化器装置净化效率为90%，设计风量为15000m3/h，年运行时间为2400h/a。 a、有组织废气 本项目生产车间1有组织废气主要为集气罩收集部分，集气罩收集率为90%，则非甲烷总烃的产生量为0.504t/a，水喷淋塔+低温等离子VOC净化设备对非甲烷总烃的去除效率为90%。处理后废气的排放量为非甲烷总烃0.05t/a。排放浓度为1.3mg/m3。非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表1中有机化工业标准要求限值，通过1根15m高排气筒排放。 b、无组织废气 无组织废气主要为集气罩未收集部分，生产车间1排放量为非甲烷总烃0.056t/a，排放速率为非甲烷总烃0.012kg/h。以无组织形式排出，采取强制通风措施，预计厂界非甲烷总烃浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2企业边界大气污染物浓度限值；生产车间2产生的烟尘废气通过烟尘净化器装置处理后以无组织形式排放，排放量为0.011t/a，集气罩未收集的部分，均以无组织形式排放，排放量为0.012t/a，颗粒物总的排放量为0.023t/a，排放速率为6×10-6kg/h，预计厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，不会对环境产生影响。 （2）大气环境防护距离和卫生防护距离分析 本评价采用SCREEN3估算模式对车间无组织废气进行预测计算，计算结果见下表： 表11 大气环境防护距离计算参数及结果表 污染源; 污染物; 排放速率; 标准浓度; 长（m）; 宽（m）; 高（m）; 大气环境防护距离（m）. 生产车间2; 非甲烷总烃; 0.012; 2.0; 84; 50; 12; 0. 生产车间1; TSP; 6×10-6; 0.9; 117.5; 40; 12. 预测结果均无超标点，无需设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离计算公式，依据无组织排放源相关参数计算本项目卫生防护距离，计算公式： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm──标准浓度限值，mg/m3； L──工业企业所需卫生防护距离，m； r──有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D──卫生防护距离计算参数，见表12。 表12 卫生防护距离计算系数选取 卫生防护距离; L≤1000; 当地近五年平均风速（m/s）. 计算参数; 面积S; A; B; C; D; 2.4. 4700; 350; 0.021; 1.85; 0.84. 4200. 根据本项目车间无组织排放参数，计算本项目卫生防护距离，计算结果见表13。 表13 卫生防护距离计算参数及结果表 污染源; 污染物; Q (kg/h); Cm (mg/m3); S (m2); 年平均风速(m/s); 卫生防护距离计算值(m); 卫生防护距离(m). 生产车间1; TSP; 6×10-6; 0.9; 4700; 2.4; 0; 50. 生产车间2; 非甲烷总烃; 0.012; 2.0; 4200; 0.076; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中规定，1种污染物的卫生防护距离为50m，生产车间1和生产车间2的卫生防护距离均为50m。卫生防护距离内无医院、村庄等环境敏感点，满足卫生防护距离要求。 2、水环境影响分析 项目营运期产生的废水主要是职工生活废水和定期更换的水喷淋塔废水，污水量2184m³/a。 生活污水：职工生活污水产生量为2160m3/a，生活污水中各污染物产生浓度主要为：COD浓度为450mg/L，BOD5浓度为250mg/L，SS浓度为200mg/L，氨氮浓度为30mg/L。经化粪池预处理后，废水中各污染物浓度分别为：COD浓度为300mg/L，BOD5浓度为110mg/L，SS浓度为100mg/L，氨氮浓度为20mg/L，排放量为COD0.648t/a，BOD50.238t/a，SS0.216t/a，氨氮0.043t/a。排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准标准及定州市铁西污水处理厂进水水质要求，即：COD≤400mg/L，BOD5≤150mg/L，SS≤200mg/L，氨氮≤30mg/L。 本项目化粪池四面采用三合土铺底15-20cm水泥硬化，再铺防水卷材。排水管道采用PVC管材，能够阻隔污水下渗的渠道，不会污染地下水。生产车间地面、库房地面均水泥硬化，因此，本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目属于IV类项目，无需开展地下水评价工作。 3、声环境影响分析 本项目主要噪声源为生产设备运转产生的噪声，噪声声级值为70~90dB(A)，各机械设备采取基础减振、厂房隔声等措施降低噪声。各类机械设备布置在厂房内，通过优先选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声及距离衰减等措施降低噪声，降噪效果能够达到20~30dB(A)。主要设备运行时产生噪声值及防治措施见表14。 表14 主要设备运行时噪声及防治措施一览表 序号; 设备名称; 噪声值dB(A); 防治措施; 降噪效果[dB(A)]; 降噪后噪声值[dB(A)]. 1; 弧焊机器人工作站; 80; 基础减震、厂房隔声; 20; 60. 2; 拧紧机; 75; 基础减震、厂房隔声; 20; 55. 3; 全自动弯管机; 90; 基础减震、厂房隔声; 20; 70. 4; 金属圆锯机; 90; 基础减震、厂房隔声; 20; 70. 5; （自动）金属圆锯机; 90; 基础减震、厂房隔声; 20; 70. 6; 卧式冲弧机; 90; 基础减震、厂房隔声; 20; 70. 7; 单头液压弯管机; 85; 基础减震、厂房隔声; 20; 65. 8; 双头液压弯管机; 85; 基础减震、厂房隔声; 20; 65. 9; 固定式点焊机; 90; 基础减震、厂房隔声; 20; 70. 10; 旋铆机; 80; 基础减震、厂房隔声; 20; 60. 11; 开式可倾压力机; 75; 基础减震、厂房隔声; 20; 55. 12; 自动缩管机; 70; 基础减震、厂房隔声; 20; 50. 13; 立式冲弧机; 80; 基础减震、厂房隔声; 20; 60. 14; 二氧化碳保护焊机; 80; 基础减震、厂房隔声; 20; 60. 15; 标准缝纫机; 70; 基础减震、厂房隔声; 20; 50. 16; 电脑单针机; 70; 基础减震、厂房隔声; 20; 50. 17; 电脑双针机; 70; 基础减震、厂房隔声; 20; 50. 18; 电脑高头双针机; 70; 基础减震、厂房隔声; 20; 50. 19; 高速三针包缝机; 75; 基础减震、厂房隔声; 20; 55. 20; 自动磨刀剪裁机; 80; 基础减震、厂房隔声; 20; 60. 21; 松井喷墨绘图仪; 70; 基础减震、厂房隔声; 20; 50. 22; 手动断布机; 70; 基础减震、厂房隔声; 20; 50. 23; 电动手推刀; 70; 基础减震、厂房隔声; 20; 50. 24; 机器人手臂; 70; 基础减震、厂房隔声; 20; 50. 25; 高压发泡机; 85; 基础减震、厂房隔声; 20; 65. 26; 圆盘流水线; 70; 基础减震、厂房隔声; 20; 50. 27; 真空破泡碾压机; 80; 基础减震、厂房隔声; 20; 60. 28; 前排总装流水线; 70; 基础减震、厂房隔声; 20; 50. 29; 中排总装流水线; 70; 基础减震、厂房隔声; 20; 50. 30; 后排总装流水线; 70; 基础减震、厂房隔声; 20; 50. 31; 电加热蒸汽发生器; 75; 基础减震、厂房隔声; 20; 55. 32; 发电机; 85; 基础减震、厂房隔声; 20; 60. 33; 螺旋式空气压缩机; 90; 基础减震、厂房隔声; 20; 70. 34; 风冷式螺杆空气压缩机; 90; 基础减震、厂房隔声; 20; 70. 35; 空气压缩机; 90; 基础减震、厂房隔声; 20; 70. 36; 冷冻式压缩空气干燥器; 90; 基础减震、厂房隔声; 20; 70. 37; 研磨机; 90; 基础减震、厂房隔声; 20; 70. 38; 切割机; 85; 基础减震、厂房隔声; 20; 65. 39; 气割; 85; 基础减震、厂房隔声; 20; 65. 40; 自动裁床; 85; 基础减震、厂房隔声; 20; 65. （2）预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式。 1）距离衰减计算 预测噪声距离衰减公式： Lp (r) = Lp (r0) - 20lg(r/r0) 式中：Lp(r)——距离源r处的A声级，dB（A）； Lp (r0)——距离源r0处的A声级，dB（A）。 2）计算总声压级 ①计算拟建项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： ②预测点的噪声预测值 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 （3）预测结果 根据上述模式，使各声源叠加进行计算，将声传播过程中的距离衰减、空气吸收衰减和屏蔽衰减等因子计算在内，得出厂界贡献值如下： 表15 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点名称; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 34.8; 0; 65; 55; 达标; 达标. 西厂界; 49.7; 0; 达标; 达标. 北厂界; 51.6; 0; 达标; 达标. 南厂界; 47.5; 0; 达标; 达标. 由上表可以看出，通过采取一系列防治措施及距离衰减后厂界各预测点的昼间贡献值范围为34.8~51.6dB（A），车间夜间不生产，故夜间贡献值均为0dB（A），各厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 因此，生产过程中产生的噪声通过采取有效措施后，不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废物对环境的影响分析 项目固废主要为职工生活垃圾、生产过程产生的泡沫整形下脚料、布匹下脚料、钢管下脚料和焊渣。项目职工产生的生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，年产生量为27t/a，全部由环卫部门统一清运处理；项目生产过程产生的泡沫整形下脚料产生量约为10t/a，布匹下脚料产生量为3t/a，钢管下脚料产生量为15t/a，焊渣产生量约为0.5t/a，全部统一回收外售。 因此，项目固体废物均得到有效利用或合理处置，不会对周围环境产生污染影响。 5、环境风险影响分析 环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生又有很大的不确定性，一旦发生，对环境会产生较大影响。 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 本项目生产规模较小，原材料消耗量小，因此厂内不设聚醚多元醇和MDI的储存罐，均采用桶装形式储存。储存采用桶装装，生产场所储量为一次发泡使用量，贮存场的最大储量约为20天的消耗量。 （1）生产和储存过程造成危险物质泄漏的原因 ①设备故障 a、阀门处泄漏。通常由于阀门的轴心松动，密封性不好，原料顺着轴心外泄。 b、法兰垫圈老化。管道中的设备油易腐蚀法兰橡胶垫圈，造成垫圈老化而泄漏。 c、桶体破裂造成原料泄漏。 ②人为故障 人为故障一般是由于工人操作不当引起的，常见的有以下几种类型。 a、误关阀门，导致管路爆裂。 b、操作过程碰断管路。 根据本工程生产工艺的特点及类比其他汽车座椅生产厂家，本项目最大可信事故为原料的包装桶在储存过程中包装桶发生泄漏或在生产过程中原料管线焊接处断裂出现原料泄漏事故。 本项目所用原料均为桶装，每桶50kg，假设一桶原料(50kg)全部泄漏，向空气中挥发。操作人员在10min内使泄漏的原料得到处理，事故源得到消除。 （2）风险防范措施 a、原料储存安全措施 ①库区四周设0.3m高围堰，并设置备用储罐，防止泄露情况下物料向外蔓延； ②建设事故池一座，消防水池容积不低于5m3。材质结构采用具有强耐压性，密封性能好，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。泄漏料液回收后送备用罐储存； ③仓库内设置聚醚多元醇和MDI泄露监测设备； ④仓库周围设置明显标志，并由专人负责管理； ⑤仓库设置泡沫消防系统，并配有移动式的消防器材。设置配套的自给式呼吸器、全身式的防护服； ⑥仓库设置红外线自动火灾报警系统和手动火灾报警系统； ⑦厂区配备一定量的灭火剂，包括泡沫、干粉、二氧化碳灭火器以及准备部分砂土。 （3）风险事故处理措施 为了有效的处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。 ①设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系； ②制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合； ③明确职责，并落实到单位和有关人员； ④制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划； ⑤对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担； ⑥为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。 （4）风险事故应急预案内容 风险事故应急预案内容见表16。 表16 应急预案内容一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源概况; 生产区、仓库区存在着火灾、爆炸、中毒等风险. 2; 应急计划区; 装置区、仓库区、发生事故时下风向居民区. 3; 应急组织机构、人员; 本厂、地区应急组织机构、人员. 4; 预案分级响应; 规定预案的级别及分级响应程序. 5; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 6; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 7; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 9; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康. 10; 事故紧急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 11; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 12; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 13; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理. 14; 附件; 准备和形成与应急事故有关的多种附件材料.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 发泡、脱模工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+水喷淋塔+低温等离子VOC净化设备+ 15m高排气筒 | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表1中有机化工业标准和表2企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 焊接工序 | 颗粒物 | 烟尘净化器装置 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求 |
| 水 污 染 物 | 职工生活和水喷淋塔 | COD BOD5 SS NH3-N | 化粪池预处理后，排入定州市铁西污水处理厂 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准标准及定州市铁西污水处理厂进水水质要求 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 实行袋装化，交由环卫部门处理 | -- |
|  | 生产过程 | 泡沫整形、布匹、钢管下脚料及焊渣 | 全部统一回收外售 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求 |
| 噪 声 | 项目主要噪声为生产设备运转产生的设备噪声及运输车辆噪声等。设备噪声值为70~90dB(A)，把噪声设备安装于车间内，主要产噪设备均采用基础减振，对外围全部用围墙围护，进一步隔离噪音。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类标准 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目占地内原有生物物种在项目周围地域广泛存在，基本不影响评价区域的生物多样性。本项目所在区域的人工环境对生物流通起主要作用，本项目运营对生物流通的影响相对较小。尽管本项目运营对周围生态环境产生了一定的影响。但是相对于评价区域来说，该项目建设和运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 定州宏立至信汽车部件制造有限公司位于河北省定州市经济开发区宏业大道11号，中心地理坐标为东经114°54’37.36”，北纬38°32’27.32”。本项目总投资600万元建设“关于年产20万套汽车座椅生产线项目”生产线，其中环保投资20万元，占总投资比例的3.33%，本项目劳动定员180人，实行2班制，年工作300天。 2、产业政策分析结论 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》（、《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录》（冀政办发［2015］7号）及《保定市人民政府关于保定市区域禁（限）批建设项目实施意见（试行）》（保市府[2009]135号）中的有关规定，该项目不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，符合国家及地方产业政策。 河北省发展和改革委员会已冀发改产业备字[2017]505号同意该项目备案。 因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 3、选址合理性分析结论 项目建于本项目位于河北省定州市经济开发区宏业大道11号，用地性质为建设用地，项目选址符合当地总体规划，周边无风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产地以及饮用水源保护区内。因此，本项目选址较为合理。 4、环境质量现状结论 该区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；地下水水质良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 5、环境影响分析结论 （1）环境空气影响分析 本项目产生废气主要为发泡、脱模工序产生的有机废气和焊接工序产生的烟尘废气。 对于发泡、脱模工序产生的有机废气，在发泡机、脱模工序上方设置集气罩，集气罩收集有机废气经管道送入1套水喷淋塔+低温等离子VOC净化设备处置，处理后污染物非甲烷总烃浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表1中有机化工业标准要求限值，通过1根不低于15m高排气筒排放。 无组织的非甲烷总烃废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值。 对于焊接工序产生的烟尘废气，经集气罩收集好，通过烟道送入烟尘净化器装置进行净化处理，处理后的颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 上述废气经治理后均能满足排放标准，对环境影响较小。 （2）水环境影响分析 项目营运期废水主要为职工生活污水和水喷淋塔废水。职工生活污水和水喷淋塔废水经化粪池预处理后，排入园区污水管网，通过污水管网排入定州市铁西污水处理厂。废水中各污染物排放浓度分别为：COD浓度为300mg/L，BOD5浓度为110mg/L，SS浓度为100mg/L，氨氮浓度为20mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准标准及定州市铁西污水处理厂进水水质要求，即：COD≤400mg/L，BOD5≤150mg/L，SS≤200mg/L，氨氮≤30mg/L。因此，本项目不会对区域水环境产生明显影响。 本项目化粪池四面采用三合土铺底15-20cm水泥硬化，再铺防水卷材。排水管道采用PVC管材，能够阻隔污水下渗的渠道，不会污染地下水。生产车间地面、库房地面均水泥硬化，因此，本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 综上所述，在严格执行本环评要求下，项目产生的废水不会对该区域水环境产生明显影响。 （3）声环境影响分析 本项目主要噪声设备为设备运转以及运输车等，通过把噪声设备安装于车间内，产噪设备均采用基础减振，合理布置，外围围护后，经厂房隔音和距离衰减后，其厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类标准，对环境影响较小。 （4）固体废物对环境的影响分析 项目职工产生的生活垃圾由环卫部门统一清运处理；生产过程产生泡沫整形下脚料、布匹下脚料、钢管下脚料和焊渣，均全部回收，统一外售。项目固废均得到有效利用或合理处置，不会对周围环境产生污染影响。 6、总量控制结论 本项目的总量控制指标建议值为：SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0.864t/a，氨氮：0.065t/a，非甲烷总烃：0.154t/a。 7、结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，采取的污染防治措施在经济和技术上可行，各类污染物在落实各项环保措施后均能达到国家相关排放标准，项目的运行对周围环境影响较小。因此，在落实本报告表提出的污染防治措施的前提下，从环境保护角度考虑项目可行。 二、建议 （1）落实项目建设的“三同时”制度，严格落实评价提出的各项污染防治措施。 （2）加强设备的维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行。 （3）加强厂区和厂区周边绿化。 三、建设项目环境保护“三同时”验收一览表 建设项目环境保护“三同时”验收内容见表17。 表17 环境保护措施“三同时”验收一览表 污染类型; 污染源; 治理对象; 治理措施; 验收指标; 验收标准; 投资. 废气; 发泡、脱模工序; 有组织; 非甲烷总烃; 集气罩+1套水喷淋塔+低温等离子VOC净化设备+1根不低于15m高排气筒; ≤80mg/m3 去除率≥90% 排气筒高度≥15m; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表1中有机化工业标准; 10万元. 无组织; 非甲烷总烃; 加强车间通风; ≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 焊接工序; 颗粒物; 烟尘净化器装置处理; 周界浓度 ≤1.0mg/m³; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 废 水; 职工生活和水喷淋塔; COD BOD5 SS NH3-N; 化粪池预处理后，排入定州市铁西污水处理厂; COD≤400mg/L BOD5≤150mg/L SS≤200mg/L NH3-N≤30mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准标准及定州市铁西污水处理厂进水水质要求; 2万元. 噪 声; 生产设备; 设备噪声; 减振、隔声、消声等; 昼间<65dB(A) 夜间<55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 6万 元. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门处理; 不外排; --; --. 生产过程; 泡沫整形、布匹、钢管下脚料及焊渣; 统一回收，统一外售; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求. 防渗; 化粪池所处的地面、四面采用三合土铺底15-20cm水泥硬化，再铺防水卷材; 2万元. 合计; 20万元.

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日