建设项目环境影响报告表

项目名称:  年产25万套三元催化净化消声器技术改造项目

建设单位(盖章):      河北海特汽车部件有限公司

编制日期   2018 年 1 月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产25万套三元催化净化消声器技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北海特汽车部件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 秦瑞萍 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 向传亮 |  |  |
| 通讯地址 | 河北省定州经济开发区祥云路12号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15933473665 |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 073000 |
| 建设地点 | 定州经济开发区河北海特汽车部件有限公司现有厂区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 定州经济开发区经济社会发展局 |  |  | 批准文号 |  |  | 定经开管经发技改备案【2017】2号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建√技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 汽车零部件及配件制造 C3670 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 10573 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1800 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 28 |  |  | 总投资 (万元) |  | 1.56% |  |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 河北海特汽车部件有限公司位于定州市经济开发区内，成立于2004年，是一家汽车部件生产企业。 河北海特汽车部件有限公司于2011年6月委托中国冶金地质总局地球物理勘察院编制了《河北海特汽车部件有限公司年产10万套净化消声器总成项目》环评报告表，2011年6月29日定州市环境保护局对该项目予以批复，批复文号为定环表【2011】64号（审批意见见附件），并于2011年7月25日通过环保局验收，验收文号为定环验【2011】21号。 中国的汽车行业是增长最快的行业，目前，全国汽车保有量已达到1.72亿辆。因此，汽车零配件的生产有着广阔的空间，河北海特汽车部件有限公司拟投资1800万元，在公司现有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，河北海特汽车部件有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作，我单位接收委托后，组织技术人员进行现场踏勘、资料收集与调研，并按环评技术导则要求及规范编写了本项目环境影响报告表。 二、工程基本概况 1、项目概况 项目名称：年产25万套三元催化净化消声器技术改造项目 建设单位：河北海特汽车部件有限公司 项目性质：改扩建 项目投资：项目总投资1800万元，环保投资28万元，占总投资的1.56%。 建设地点：项目选址位于定州经济开发区内，项目中心坐标为北纬38°32′23.57″，东经114°55′26.39″。项目东侧为定州市金华蓝天有限公司，南侧为河北长安汽车制造有限公司，西侧为定州市新华机械制造有限公司，北侧为祥云路，隔路为中邦公司和嘉宝天同公司，距项目最近的敏感点为西北侧370m处的保定工业学校。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 项目占地：项目选址位于定州经济开发区河北海特汽车部件有限公司厂区内，本项目占地面积10573m2。 平面布置：生产厂房位于厂区西部和东南部，成品库房位于厂区西北部，外购件库房位于厂区东南部，综合办公楼、小会议室、大会议室和维修制作室位于厂区东部。项目平面布置图见附图3。 建设内容：在利用公司原有的生产厂房场地的基础上，新增专属设备数控弯管机、筒体双端翻边机、筒体纵缝咬口机、气动、半自动切管机、双驱动焊接专机、三驱动焊接专机、支管法兰环缝焊接机、六轴机器人工作站、双头机器人工作站、消声器气密检测仪、松下焊机、螺杆式空气压缩机、低温等离子废气装置机。主体工程及辅助工程组成见表1。 表1 项目主要建设内容一览表 工程分类; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 建筑面积3500m2，1层钢架结构，高7.8m，主要有数控弯管机、筒体双端翻边机、双驱动焊接专机等设备; 依托现有. 辅助工程; 成品库房; 建筑面积500m2，1层钢架结构，高7.8m; 依托现有. 外购件库房; 建筑面积200m2，1层钢架结构，高7.8m; 依托现有. 办公楼; 建筑面积320m2，2层砖混结构; 依托现有. 小会议室; 建筑面积50m2，1层钢结构; 依托现有. 大会议室; 建筑面积200 m2，1层钢结构; 依托现有. 维修制作室; 建筑面积45m2，1层钢架结构; 依托现有. 危废间; 位于厂区西南侧，采用完善的防渗防漏措施，面积3m3; 依托现有. 公用工程; 供电; 由园区供电网提供，年用电量120万kW·h; 依托现有. 供水; 由园区供水管网提供，年用水量2435m3; 依托现有. 供热; 项目生产不用热，冬季办公采用空调供热; 依托现有. 环保工程; 废气; 焊接烟尘和非甲烷总烃由集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置机+15m排气筒处理; 新增. 废水; 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终排至定州市铁西污水处理厂处理。; 依托现有. 噪声; 设备选用低噪音型号，设置减震基础，厂房隔音; 新增. 固废; 原料入库产生的废包装，成型加工过程产生的下脚料，检验工序的不合格产品，焊接收集的粉尘，外售； 生活垃圾由当地环卫部门统一处理； 切削液空桶、液压油空桶，暂存危废间，厂家回收；废切削液、废液压油，暂存危废间，委托有资质单位处理。. 劳动定员及工作制度：本项目现有劳动定员76人，改扩建完成后劳动定员114人，项目采用一班制，每班工作8小时，年工作日356天，年工作时间为2848h。 2、生产规模及产品明细 改扩建项目完成后全厂年产25万套三元催化净化消声器详细见表2。 表2 改扩建项目完成后全厂产品明细表 序号; 产品名称; 数量; 单位. 1; 三元催化净化消声器; 25; 万套. 合计; 25; 万套. 3、生产设备一览表 改扩建项目完成后全厂设备见表3。 表3 改扩建项目完成后生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量(台/套); 备注. 1; 数控弯管机; CNC65S2-RHT-4A; 1; 新增. 2; 数控弯管机; C-22; 1; 新增. 3; 筒体双端翻边机; SFB30*10; 1; 新增. 4; 筒体双端翻边机; LSFB30*10; 1; 新增. 5; 筒体纵缝咬口机; ZYY30*10; 1; 新增. 6; 筒体纵缝咬口机; ZYY130*10; 1; 新增. 7; 气动、半自动切管机; CTK-300AC; 1; 新增. 8; 双驱动焊接专机; 2; 新增. 9; 三驱动焊接专机; 2; 新增. 10; 支管法兰环缝焊接机; 5; 新增. 11; 六轴机器人工作站; RD350; 1; 新增. 12; 六轴机器人工作站; MOTOMAN-MA1990; 1; 新增. 13; 六轴机器人工作站; 3; 新增. 14; 六轴机器人工作站; FD-B4L; 1; 新增. 15; 双头机器人工作站; 1; 新增. 16; 消声器气密检测仪; OLS-100; 2; 新增. 17; 消声器气密检测仪; 1; 新增. 18; 松下焊机; 3; 新增. 19; 螺杆式空气压缩机; JF30A; 1; 新增. 20; 低温等离子废气装置机; 1; 新增. 21; 冲床; 12吨; 2; 利旧. 22; CO2焊机; NBC-350; 1; 利旧. 23; CO2焊机; NBC-300A 5; 1; 利旧. 24; CO2焊机; NBC-300C 9; 1; 利旧. 25; CO2焊机; NBC-300C 10; 1; 利旧. 26; CO2焊机; NBC-300A 6; 1; 利旧. 27; CO2焊机; NBC-300A 7; 1; 利旧. 28; CO2焊机; WSM-315; 10; 利旧. 29; CO2焊机; NBC-315; 9; 利旧. 30; CO2焊机; NBC-300; 2; 利旧. 31; CO2焊机; YD-350KR2; 6; 利旧. 32; 半导体激光打标机; DP-50; 1; 利旧. 33; 玻璃钢冷却塔; GBNL3-20; 1; 利旧. 34; 冲床; 125T; 1; 利旧. 35; 单头液压弯管机; 1; 利旧. 36; 倒角机; PJ40-80; 1; 利旧. 37; 电焊机; 1; 利旧. 38; 防碰撞传感器及伺服电机; 1; 利旧. 39; 罐装机; TJCD-SP-08HT; 1; 利旧. 40; 光纤激光打标机; SD-10B; 1; 利旧. 41; 光纤激光打标机; JMF-20; 1; 利旧. 42; 焊机; BX1-315-2; 11; 利旧. 43; 焊机; CPVE-400; 1; 利旧. 44; 激光打标机; YSP-50A; 1; 利旧. 45; 激光打标机; SD-50C; 1; 利旧. 46; 剪板机; 1; 利旧. 47; 金属滚切机; GQ40; 2; 利旧. 48; 金属锯机; 1; 利旧. 49; 金属圆切机; 手动; 1; 利旧. 50; 开式双柱可倾压力机; J23-63 0; 1; 利旧. 51; 开式双柱可倾压力机; J23-63 1; 1; 利旧. 52; 开式双柱可倾压力机; J23-100B; 1; 利旧. 53; 开式双柱可倾压力机; J23-100C; 2; 利旧. 54; 空压机及气罐; 1; 利旧. 55; 扩缩口机; KS80-70; 1; 利旧. 56; 立式砂轮机; SIS-T250; 1; 利旧. 57; 立式双端封盖机; LSF30*10; 1; 利旧. 58; 立式双端扣盖机; LSF30*10; 1; 利旧. 59; 洛氏硬度计; 1; 利旧. 60; 磨齿机; 1; 利旧. 61; 牛头刨床; B665; 1; 利旧. 62; 普通车床; C620; 1; 利旧. 63; 气动打标机; 1; 利旧. 64; 气动电焊机; 1; 利旧. 65; 气密检测仪（后级）; SALT; 1; 利旧. 66; 气密检测仪（后消）; SALT; 1; 利旧. 67; 气密检测仪（前级）; SALT; 1; 利旧. 68; 气密检测仪（前消）; LC103; 1; 利旧. 69; 气体保护焊机; NBC-315; 1; 利旧. 70; 气体保护焊机; MIG-315; 2; 利旧. 71; 切管机; MC-275; 1; 利旧. 72; 切管机; MC315（加高）; 1; 利旧. 73; 双工位定经径机; DJ40K-200; 1; 利旧. 74; 四柱液压机; YAQ32-15; 2; 利旧. 75; 四柱液压机; Y32-15; 1; 利旧. 76; 缩管机; PM-60B; 1; 利旧. 77; 卧轴距台平面磨床; MT130; 1; 利旧. 78; 消声器气密监测装置; 1; 利旧. 79; 消声器气密监测装置; OLS-200; 1; 利旧. 80; 氩弧焊机; 1; 利旧. 81; 液压叉车; 1; 利旧. 82; 液压切管机; 1; 利旧. 83; 液压弯管机; PW75NCMP-01; 1; 利旧. 84; 圆度整形机及模具; EFZX-L300; 1; 利旧. 85; 圆锯机; YJ275Y; 1; 利旧. 86; 自动卷板机; 1; 利旧. 87; 钻铣床; ZX7550C; 1; 利旧. 88; 钻铣床; Tiexhan-4E; 1; 利旧. 合计; 137. 4、原辅材料 改扩建项目完成后全厂原辅材料消耗见表4，原辅材料性质见表5。 表4 改扩建项目完成后全厂原辅材料消耗表 序号; 材料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 板材; t/a; 1500; 外购. 2; 管材; t/a; 1100; 外购. 3; 三元催化剂; 万件/年; 25; 外购. 4; 衬垫; 万片/年; 25; 外购. 5; 配套件; 万件/年; 1800; 外购. 6; 筒体; 万件/年; 25; 自制. 7; 辅助材料; 万件/年; 36; 外购. 8; 焊丝; t/a; 150; 外购. 9; 低值易耗品; 万件/年; 30; 外购. 10; 切削液; t/a; 0.5; 桶装、外购. 11; 液压油; t/a; 0.5; 桶装、外购. 表5 原辅材料性质 序号; 名称; 性质. 1; 切削液; 切削液是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。. 2; 液压油; (1)合适的粘度和良好的粘温性能，以保证液压元件在工作压力和工作温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封。 (2)良好的极压抗磨性，以保证油泵、液压马达、控制阀和油缸中的摩擦副在高压、高速苛刻条件下得到正常的润滑，减少磨损。 (4)良好的抗泡性和空气释放值，以保证在运转中受到机械剧烈搅拌的条件下产生的泡沫能迅速消失；并能将混入油中的空气在较短时间内释放出来，以实现准确、灵敏、平稳地传递静压。 (5)良好的抗乳化性，能与混入油中的水分迅速分离，以免形成乳化液，引起液压系统的金属材质锈蚀和降低使用性能。 (6)良好的防锈性，以防止金属表面锈蚀。. 5、公用工程 （1）给水 改扩建项目依托厂区现有供水系统。本项目用水为职工生活用水。根据《河北省用水定额 第3部分：生活用水》（DB13/T 1161.1-2016），生活用新鲜水量按60L/人·d计，改扩建项目完成后生活用水量为6.84m3/d。 （2）排水 改扩建项目完成后全厂产生的生活污水，污水量按用水量的80%计算，生活污水产生量为5.472m3/d，全部经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终排至定州市铁西污水处理厂集中处理。 铁西污水处理厂 新鲜水 盥洗水 市政污水管网 6.84 1.368 5.472 化粪池 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） （3）供电 改扩建项目用电由园区供电网提供，改扩建项目完成后全厂年用电量120万kW·h，可以满足本项目用电需求。 （4）供暖 项目生产不用热，冬季办公采用空调供热。 6、选址可行性 本项目位于定州经济开发区内，项目占地符合园区规划，定州经济开发区已出具场地证明，证明见附件。项目占地区域内无饮用水水源地保护区、风景名胜区、自然保护区等法律、法规规定的环境敏感区，故本项目选址合理。 综上所述，改扩建项目选址合理。 7、产业政策 该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）及《河北省新增限制和淘汰类产品目录（2015年版）》中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允 许类项目，符合国家当前产业政策要求。定州经济开发区经济社会发展局已出具备案意见，批准文号：定经开管经发技改备字【2017】2号，因此，该项目符合国家和地方当前产业政策要求。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、企业基本情况介绍 河北海特汽车部件有限公司位于定州市唐河循环经济工业园，成立于2004年，是一家汽车部件生产企业。 河北海特汽车部件有限公司于2011年6月委托中国冶金地质总局地球物理勘察院编制了《河北海特汽车部件有限公司年产10万套净化消声器总成项目》环评报告表，2011年6月29日定州市环境保护局对该项目予以批复，批复文号为定环表【2011】64号（审批意见见附件），并于2011年7月25日通过环保局验收，验收文号为定环验【2011】21号。 2、现有工程概况 项目名称：河北海特汽车部件有限公司年产10万套净化消声器总成项目 建设内容及规模：项目占地面积10573m2，新建生产车间、库房、综合办公楼。 工程投资：项目总投资500万元，其中环保投资10万元，占总投资的2%。 劳动定员及工作制度：项目劳动定员76人。每年生产运行290天，实行一班制，每班8小时。 3、生产规模及产品明细 现有年产10万套净化消声器总成项目详细见表6。 表6 现有项目产品明细表 序号; 产品名称; 数量; 单位. 1; 汽车净化消声器总成; 10; 万套. 合计; 10; 万套. 4、主要原辅材料及能源消耗 现有工程的主要原辅材料年用量见表7，能源消耗见表8。 表7 现有工程主要原辅材料消耗量 序号; 材料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 三元催化剂; 万套/年; 10; 外购. 2; 管材; t/a; 324; 外购. 3; 板材; 万件/年; 12.5; 外购. 4; 焊丝; t/a; 5; 外购. 5; 切削液; t/a; 0.2; 桶装、外购. 6; 液压油; t/a; 0.2; 桶装、外购. 表8 现有工程能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备 注. 1; 新鲜水; m3/a; 870; 园区供水管网. 2; 电; 万kWh/a; 50; 由园区供电网提供. 5、公用工程 （1）供电 现有工程供电由由园区供电网提供，耗电量为50万kWh/a，能够满足生活和生产用电需求。 （2）供热 现有工程生产无需用热，冬季办公室采用空调取暖。 （3）给水 现有工程无生产工艺用水，用水主要为职工生活用水，新鲜水总用水量3m3/d，由园区供水管网供给。 （4）排水 现有工程无生产废水排放，生活污水产生量为2.4m3/d，全部经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终排至定州市铁西污水处理厂集中处理。 6、现有工程工艺流程及排污节点 河北海特汽车部件有限公司年产10万套净化消声器总成项目，具体生产工艺流程及产污环节见图2。 入库 管材、板材 下料 冲压 焊接 打字 检验 三元催化剂 封装 成型 N N、S G、N N S N、S 注：G废气； S固废；N噪声 图2 现有工程工艺流程及产污节点图 工艺流程简述如下： ①下料：将购买的板材、管材按所需尺寸用剪板机进行剪切，这一过程污染主要来自冲压过程中产生的噪声、下脚料。 ②冲压：将切好的原料用液压机进行冲压，这一过程污染主要来自冲压过程中产生的噪声。 ③成型：用弯管机、自动卷板机对板材进行弯管、卷筒等成型工序后制成不同规格的零部件，这一过程污染主要来自成型过程中产生的噪声和下脚料。 ④焊接：外购的三元催化剂封装后同其他零件经CO2保护焊接到一起，这一过程污染主要来自焊接过程中产生的噪声、焊接烟尘。 ⑤打字：用激光打标机打上永久性标识，这一过程污染主要来自打字过程中产生的噪声。 ⑥检验：用气密检测仪对产品进行经气密性试验，全尺寸检测，检验完成后即为成品，这一过程污染主要来自检测过程中产生的不合格产品。 现有工程工艺主要污染物为焊接烟尘，职工生活污水，设备噪声，剪板工序产生的下脚料及检测工序产生的不合格产品，原料入厂的废包装，废切削液、废液压油，切削液空桶、液压油空桶。 7、现有工程主要污染物排放情况 现有工程于2011年6月委托中国冶金地质总局地球物理勘察院编制了《河北海特汽车部件有限公司年产10万套净化消声器总成项目》环评报告表，2011年6月29日定州市环境保护局对该项目予以批复，批复文号为定环表【2011】64号（审批意见见附件），并于2011年7月25日通过环保局验收，验收文号为定环验【2011】21号。根据河北省排放污染物许可证监测报告，中彻环验字【2016】第D03号，现有工程污染防治措施及达标情况如下： （1）大气污染源及防治措施 现有工程废气主要为焊接烟尘。本项目各种焊机均为CO2保护焊，焊接时隔绝空气，焊接烟尘产生量不大。设计采用室内通风，厂房内安装换气扇的措施通风换气，烟气经天窗无组织排放。外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值。 （2）废水污染源及防治措施 现有工程污水全部为生活污水，全部经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终排至定州市铁西污水处理厂集中处理。所排废水中COD为236mg/L，SS为35mg/L，氨氮为25.8mg/L，pH为7.12-7.48，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时满足定州市铁西污水处理厂进水水质要求。 （3）噪声污染源及防治措施 现有工程采取将设备布置在厂房内、设置减振基础，控制噪声对周围环境的影响。昼间噪声东厂界为55.6dB，西厂界为57.4dB，南厂界为56.8dB，北厂界为63.1dB，夜间噪声东厂界为51.6dB，西厂界为50.7dB，南厂界为52.6dB，北厂界为51.2dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固体废物污染源及防治措施 现有工程产生的固废为职工生活垃圾，产生量为11.02t/a，当地环卫部门统一清运； 剪板工序产生的下脚料及检测工序产生的不合格产品，全部为废钢材，产生量为5t/a，外售；废切削液（HW09）产生量为0.2t/a，废液压油（HW08）产生量为0.2t/a，暂存于危废间，交由有资质单位处理；切削液空桶产生量1个/年、液压油空桶产生量1个/年，暂存危废间，厂家回收。 现有工程依据相关设置有危废暂存间，并对危废暂存间进行防腐防渗，设置明显危险废物标识，采用专用密封桶对收集的危险废物进行收集暂存，交由有处置资质的单位处置。 （5）卫生防护距离 根据《以噪声为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）中对标准件加工企业与居民区之间所需卫生防护距离要求，参考建设区域地形、建设项目规模及声源强度，确定项目卫生防护距离为100m。通过调查，企业生产车间距离最近敏感点为厂区西北370m的保定工业学校，可以满足卫生防护距离的要求。 8、现有工程污染物年排放量 根据河北省排放污染物许可证监测报告，中彻环验字【2016】第D03号，河北海特汽车部件有限公司现有工程污染物年排放量见表9。 表9 现有工程污染物年排放量 单位：t/a 类别; 废气; 废水; 固体废物. 烟尘; SO2; NOX; COD; 氨氮. 排放量; 0; 0; 0; 0.16; 0.018; 0. 改扩建项目建成后全厂污染物排放情况见表10。 表10 全厂污染物排放情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程排放量（t/a）; 改扩建工程 总排放量（t/a）; 以新带老 消减量（t/a）; 项目完成后 总排放量（t/a）; 增减量变化 （t/a）. 废气; 颗粒物; 0; 0.0108; 0; 0.0108; +0.0108. SO2; 0; 0; 0; 0; 0. NOx; 0; 0; 0; 0; 0. 非甲烷总烃; 0; 0.0468; 0; 0.0468; +0.0468. 废水; COD; 0.16; 0.487; 0.16; 0.487; +0.327. 氨氮; 0.018; 0.0506; 0.018; 0.0506; +0.0326. 9、现有工程主要环境问题 现有工程环保措施完善，废气、噪声能够达标排放；废水经化粪池处理后，排入定州市铁西污水处理厂，不排入地表水体；固体废物均得到合理处置。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 定州市位于河北省中部，太行山东麓，北纬38°14′~38°40′，东经114°48′~115°15′之间，东邻安国市，南接无极县、深泽县，西倚新乐市、行唐县和曲阳县，北连唐县、望都县。市域总面积1283km2，城区面积38.5km2。现辖3个城区、13个镇、8个乡和1个民族乡：南城区、北城区、西城区、留早镇、清风店镇、庞村镇、砖路镇、明月店镇、叮咛店镇、东亭镇、大辛庄镇、东旺镇、高蓬镇、邢邑镇、李亲顾镇、子位镇、开元镇、赵村乡、周村乡、东留春乡、号头庄回族乡、杨家庄乡、大鹿庄乡、息冢乡与西城乡。 项目选址位于定州市唐河循环经济工业园内，项目中心坐标为北纬38°32′23.57″，东经114°55′26.39″。项目东侧为定州市金华蓝天有限公司，南侧为河北长安汽车制造有限公司，西侧为定州市新华机械制造有限公司，北侧为祥云路，隔路为中邦公司和嘉宝天同公司，距项目最近的敏感点为西北侧370m处的保定工业学校。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 2、地形地貌 定州市地处华北平原沉降带冀中凹陷的西北部与太行山隆起带的结合部位，属新华夏系华北平原一级沉降带，沉降带自西向东成呈梯状下沉，成长于中生界晚期，距今1亿4千万年左右。地质分层，在老地层之上，发育一套近万米厚的新生界沉积层，产状平缓，与下伏岩层呈明显的区域不整合接触。这套地层自下而上分为第三纪和第四纪。第三纪地层又有始新统，渐新统，中新统和上新统。以上各岩层顶板埋深240~260m，在本市境内至今没有出露。第四纪地层为最上面的地层，其表层构成现在的土壤耕作层。第四纪自下而上可分为四个系统：（1）下更新统，主要岩性以砂砾石、卵砾石为主，顶板埋深150~160m。（2）中更新统，岩性以砂砾石，卵砾石自西向东颗粒逐渐变细，顶板埋深70~170m，厚度80~90m。（3）上更新统，为一套冲洪积物，主要分布在唐河，沙河洪冲积扇区。主要岩性：表层以黄土状亚砂土、亚粘土、粉土含量较高。其下为卵砾石、砂砾石夹面砂土、亚粘土为主，粒径由西向东变细，粘土层次多变，可明显分为两大层。厚度由西向东为20~170m。（4）全新统，为近代冲积物，一般分布在唐河、沙河两岸，其宽为2~6km，主要岩性有粗砂含砾石及细中沙、粉细砂，厚度自西向东为1~14m。 3、气候特征 定州市属温带-半湿润半干旱大陆性季风气候。具有春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明的气候特点。年平均光辐射总量为130.984kcal/cm2。平均年日照时间为2630.8h。累年平均日照百分率为57%。 定州市年平均气温为12.4℃，全年气温以7月份为最高，平均26.4℃，一月份气温最低，平均-3.8℃。每年极端最高气温都在35℃以上，历史极端最低气温为-20.3℃。 定州市年均无霜期为190天，最长为213天，最短为159天，初霜平均日期10月21日，终霜平均日期为4月14日。累年最大冻土深度78cm。 定州市年平均降水量530.6mm，最多为1218.8mm，最少为214.7mm，年际间降水量变化较大。累年一日最大降水量为266.3mm。 定州市四季降水量占全年降水量百分比为春季10%，夏季73%，秋季15%，冬季2%。由此看出，春旱夏涝的特点比较明显。 定州市平均绝对湿度为11.3HP，最大年平均湿度为12.5HP，最小年平均湿度为10.4HP，一年中以6月绝对湿度为最大，平均值为17.8HP，以1月绝对湿度为最小，平均值为2.4HP。累年年平均相对湿度为62%，最大年平均值为75%，最小平均值56%。 定州市年平均蒸发量为1910.4mm，一般以6月蒸发量最大，平均为317.0mm，12月份蒸发量最小，平均为47.4mm。 定州市常年盛行SSW和NE风，年平均风速为1.8m/s。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。6级以上大风多发生于春季，夏季多雷雨大风。极端最大平均风速为22 m/s，风向NW。 4、水文地质 定州市地下水主要赋存于第四纪地层中。含水地层可划分为4个含水组：第Ⅰ含水组为全新统，底界埋深30～70m，为孔隙潜水及浅层承压水；第Ⅱ含水组为上新统，底界埋深80～200m，为浅层承压水；第Ⅲ含水组为中更新统，底界埋深180～410m，为深层承压水；第Ⅳ含水组为下更新统，底界埋深480～550m，也属于深层承压水。近年来由于地下水超量开采，引起地下水位逐年下降，目前地下水水位埋深在20m左右。目前定州市工农业生产、生活用水均主要采自第Ⅱ含水组。定州市地下水的类型有碳酸钙镁型、重碳酸钙钠型、硫酸重碳酸钙型、重碳酸氯钙型、重碳酸氯钠型与重碳酸钙型等，地下水水质良好。 5、地表水系 定州市境内有沙河、孟良河、唐河，都自西向东横穿全境，属海河流域大清河水系。近年来，由于华北地区持续干旱，降雨较少，上述河流均已干涸。 沙河发源于山西繁峙县东北65km的孤山，自发源地流向东南，穿越长城，铁岭口，经曲阳县、行唐县，再经新乐市大吴村进入本市，向东穿行本市南部,至南大定村出境入安国市。 孟良河发源于曲阳县孔山曲道溪。由东沿里村入定州市境，经大寺头、大杨庄、西五庄、穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼、纸方头、东朱谷、石板、刘良庄等村，至西柴里村出境入安国市，在军洗三叉口入沙河。在定州市境内河长38km。 唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省，流经涞源县至唐县钓鱼台村入定州境，经西潘、西坂、东坂、齐连屯、过京广铁路，经唐城、清水河、东市邑、北鹿庄、北李庄至泉邱村北出境入望都县，过清苑、达安新县韩村同口间入白洋淀。唐河在定州市境内段长42.9km，流域面积302.5km2。 本项目位于定州市区西部，距离场址最近的地表水体为北侧唐河，最近距离在3200m左右，且该河长年断流干涸。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划 定州市辖1个中心城区、5个中心镇、13个建制镇。总面积1274km2，总耕地115.56万亩；总人口119万，其中农业人口88.77万，非农业人口27.22万；城镇常住人口近41万，其中城区人口32万。定州市建成区面积38km2。2015年，城区规划面积将达到100km2，城市人口50万以上。 2、综合经济 2015年，定州市全市经济平稳较快增长，生产总值和财政收入“双过三”，分别达到300亿元和31亿元，年均增长9.5%、13.4%；一般公共预算收入由6.6亿元增加到16亿元，城乡居民收入由10590元、5720元增加到2.3万元、1.2万元，实现了三个翻番；工业增加值年均增长11.9%，社会消费品零售总额年均增长13.9%，固定资产投资年均增长24.2%，城镇化率、农业产业化率分别提高5个和4个百分点。2014年7项、2015年至少5项指标增速在全省13市排第一，其他居前列，重点项目建设名列前茅，经济竞争力居全省第17位。全市发展实现了逆势跃升。 经济开发区列入省级新型工业化示范基地，年销售收入近300亿元。四大企业入围全省“百优”，汽车及零部件产业列入8个示范集群，纳税超亿元企业达到7家，新能源汽车、正阳工业园、医药产业园、养殖光伏发电等新兴产业项目顺利推进。建成双天、朝晖两个省级创业辅导基地，北方再生资源基地、体品小区入驻企业260多家，为全省产业转型、治污减排探索了新路。 3、文教卫生 目前，定州市全市有国办中小学345所，其中高级中学8所，高级职业中学1所，初级中学48所，小学297所，特殊教育中心1所，在校学生约19.2万人，在职教职工9997人，民办中小学19所，教职工860人，在校生约2.15万人。学龄儿童入学率达100%，九年义务教育完成率达100%，高中升级率79.6%。 定州市全市共有医疗卫生机构72家，其中市直二级医院3家（人民医院、中医院、妇幼保健院）、驻定州医疗单位2家（省第七医院、武警医院）、疾病控制中心1个、卫生监督所1个、职业中等专业学校1个、上划乡镇卫生院22个、未上划乡镇卫生院33家、民营医院9家，卫生技术人员2750人，开设床位1300张。共有村卫生室486个、社区卫生服务站31个、个体诊所890个，乡村医生1588人。 4、名胜古迹 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有文庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。 5、定州经济开发区概况 定州经济开发区原名为定州市唐河经济循环产业园区，园区规划环评于2010年10月通过河北省环保厅审查。 （1）规划范围 产业园区规划范围北至唐河南岸，东至京广铁路，南至中兴路西延长线，西至规划北外环。规划范围52.91平方公里。定州经济开发区用地规划图见附图4。 （2）规划年限 近期：2010年至2015年；远期：2016年至2020年。 （3）园区定位 河北省首批省级产业聚集区，以汽车制造业、能源化工产业、食品加工业、现代物流业为主的现代化新型产业聚集区，以发展循环经济为典范的生态型现代产业园区。 （4）产业规划 ①汽车产业：依托龙头企业带动，以汽车制造业和汽车服务业构成园区汽车产业发展的两大产业主体，构建汽车产业集群，打造河北省重要的汽车制造基地。 ②能源化工产业：依托与山西、环渤海、冀南的便利交通联系，形成以多联产、规模化的“煤-电-化”三位一体产业发展体系。重点发展甲醇、二甲醚及其延伸产品。以节能、减排、降污为重点，积极采用新技术，节约水资源，减少环境污染，建设能源化工循环经济园区。 ③食品加工：依托良好的农业基础，形成以乳制品加工业、粮油加工业、肉制品加工业、果蔬加工业为主体的现代食品加工工业体系。 ④现代物流业：依托交通区位优势，建设由主体企业引导的区域转运型和城市配送型、公铁联运和商贸物流为主的产业物流园，打造区域性物流配送中心。 （5）规划布局 规划形成由“一轴一带二心五片”的空间结构。 园区发展主轴：沿定曲路、学院西路形成园区发展主轴，串联园区综合服务中心和产业服务中心。 园区综合服务带：园区东部，靠近中心城区形成集行政、文体、医疗、商贸、居住等为一体的园区综合服务带。 二心：指位于东部生活服务带的综合服务中心，以及位于定曲路中段的产业服务中心。 五片：形成三个生活服务片区和两个产业发展片区。 (6)市政公用工程 ①给水工程规划 规划产业园区生活、生产、消防用水采用统一供水，逐步取消现状自备井，对水质有特殊要求的企业自行处理。根据定州总规划，南水北调在定州市利用总干渠输水，输水渠距现状水厂较近，在现状水厂西侧规划建设地表水厂，在南水北调通水之后，利用南水北调引江水，建设规模12万吨/日的地表水厂。定州总规规划该地表水厂用于市区工业及生活用水，本次规划该水厂全部用于园区用水。规划在总规基础上扩建市区现状水厂规模由4万增至7万吨/日，用于市区生活及公建用水，市区绿化及浇洒道路用水采用中水。中水厂规模6万吨/日。综上，规划产业园区由南水北调水厂供水12万吨/日，园区现状水厂供水4万吨/日，规划中水厂提供中水6万吨/日，该三部分总供水量22万吨/日，可满足园区用水需求。 ②排水工程规划 园区采用雨、污分流制。定州市铁西污水处理厂日处理规模为4万m3；园区规划在唐河南岸新建一座污水厂，日处理规模7万m3。规划产业园污水由定曲路分南北两部分排放，分别排至两座污水厂集中处理，部分深度处理后回用，其中铁西污水处理厂中水全部回用，优先回用于园区，多余回用于定州电厂；新建污水处理厂污水除回用外，剩余出水排唐河。规划园区定曲路以南区域排水进入铁西污水处理厂，以北区域排水进入规划建设的污水处理厂。铁西污水处理厂设计日处理污水4万m3，目前一期日处理污水2万m3，实际收水量为0.7万m3/天，尚有一定的收水能力。 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入管网，最终排入铁西污水处理厂。 ③供热：根据定州市经济开发区基础设施规划，园区新建一座热电厂，为区集中采暖热源，装机容量600MW，占地36公顷。热力网采用闭式双管制高温热水管网，设计管网采用二级管网，一次管网热媒确定为130/70℃高温热水，经换热站置换为90/65℃的低温水供给用户。园区集中供热工程目前尚未建成。 办公人员冬季采暖使用空调，生产不用热。 ④供电 规划在园区西北部新建定州北220kV变电站，容量3×180兆伏安；在园区西南部新建一座220kV变电站，容量3×180兆伏安。搬迁新建客车厂110千伏变电站，容量为3×50兆伏安；增容焦化厂110千伏变电站，容量为3×50兆伏安；新建4座110千伏变电站，容量均为3×50兆伏安。根据定州实际情况，近期可新建35千伏变电站向园区供电，远期改建为110千伏变电站。 规划园区高压线路沿城区外围防护绿地或道路绿化带架设，规划保留现状500千伏高压走廊，宽度控制在60～75m左右；规划新建220千伏高压走廊宽度控制在30～40m；规划新建110kV高压走廊宽度控制在15～25m。规划10千伏中压配电线路可采用架空与埋地相结合的敷设方式。目前产业园区现有2座110kW变电站，均为保定电业局所辖。 改扩建项目用电依托现有工程，现有工程用电引自园区，能够满足项目需求。 6、定州市铁西污水处理厂 定州市铁西污水处理厂位于赵村乡大寺头村村南，该污水处理厂处理规模一期为2万吨/日，二期为4万吨/日，主体采用“CASS”处理工艺。出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准，处理达标后的废水作为国华定州电厂工艺用水，项目一期已于2009年12月建成投入试运行。 表11 铁西污水处理厂进出水指标一览表 单位：mg/L 进出水; COD; BOD; SS; 氨氮; 总磷. 进水; 400; 150; 200; 30; 4. 出水; 50; 10; 10; 5; 0.5. 本项目位于定州市铁西污水处理厂收水范围内，且园区配套收水管网已建设完成，因此建设项目所排废水在满足进厂水质要求后可以排入污水处理厂内进行深度处理。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、大气环境现状 项目区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地下水环境质量现状 项目区域地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 3、声环境质量标准 项目区域声环境质量符合《声环境质量标准》（G3096-2008）3类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目评价区域无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、饮用水源地等环境敏感点。根据项目工程特点及评价区域环境特征，确定改扩建项目主要环境保护目标及保护级别见下表12。 表12 环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 方位; 最近距离/m; 功能要求. 环 境 空 气; 西甘德村; N; 690; 满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. 保定工业学校; NW; 370. 赵村; NW; 1620. 新民庄村; SW; 890. 新兴庄村; S; 900. 董庄子村; E; 1340. 东甘德村; NE; 830. 辛庄子村; NE; 1350. 声 环 境; 厂界外1m; --; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准. 地 下 水; 厂址周围地下水; --; 《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ 类标准 （3）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 环境质量标准限制见表13： 表13 环境质量标准限制一览表 环境类别; 评价因子; 标准值; 标准来源. 环境空气; SO2 1小时平均; 500μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. SO224小时平均; 150μg/m3. SO2年平均; 60μg/m3. NO21小时平均; 200μg/m3. NO224小时平均; 80μg/m3. NO2 年平均; 40μg/m3. PM1024小时平均; 150μg/m3. PM10年平均; 70μg/m3. 地下水; pH; 6.5~8.5; 《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类. 高锰酸盐指数; 3.0mg/L. 总硬度; 450mg/L. 溶解性总固体; 1000mg/L. 硫酸盐; 250mg/L. 硝酸盐氮; 20mg/L. 声环境; 等效声级; Leq(A); 昼间≤65; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类. 夜间≤55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气：有组织排放焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其它颗粒物二级标准限值，非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业最高允许排放浓度限值；无组织排放焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值。 （2）废水：生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时满足定州市铁西污水处理厂进水水质要求。 （3）噪声：厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （4）固废：一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告2013年第36号）要求。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单中的相关标准要求。 污染物排放标准见表14： 表14 污染物排放标准 污染物种类; 标准值; 标准来源. 废气; 有组织; 焊接烟尘; 120mg/m3 3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其它颗粒物二级排放标准. 非甲烷总烃; 80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业最高允许排放浓度限值. 无组织; 焊接烟尘; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; 2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值. 废水; 生活污水; COD：500mg/L BOD5：300mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. COD：400mg/L BOD5：150mg/L NH3-N：30mg/L; 定州市铁西污水处理厂进水标准. COD：400mg/L BOD5：150mg/L NH3-N：30mg/L; 本项目执行标准. 噪声; 噪声; 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据环境保护“十三五”计划实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量限制及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总则，确定该项目总量控制指标为：COD、NH3-N、SO2、NOX、非甲烷总烃。 本项目无生产废水排放，改扩建后项目完成后全厂生活污水产生量1948m3/a，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终排至定州市铁西污水处理厂集中处理。定州市铁西污水处理厂进水指标COD≤400mg/L，NH3-N≤30mg/L。因此，改扩建后项目完成后全厂总量控制建议指标为： 废气： SO2 ：0t/a，NOX ：0t/a，非甲烷总烃：13.67 t/a； 废水：COD ：0.78t/a，NH3-N ：0.058t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 生产线工艺流程及排污节点 入库 管材、板材 下料 冲压 焊接 打字 检验 三元催化剂 封装 成型 N N、S G1、G2、N N S N、S 注：G废气； S固废；N噪声 图3工程工艺流程及产污节点图 工艺流程简述如下： ①下料：将购买的板材、管材按所需尺寸用剪板机进行剪切，这一过程污染主要来自冲压过程中产生的噪声、下脚料。 ②冲压：将切好的原料用液压机进行冲压，这一过程污染主要来自冲压过程中产生的噪声。 ③成型：用弯管机、自动卷板机对板材进行弯管、卷筒等成型工序后制成不同规格的零部件，这一过程污染主要来自成型过程中产生的噪声和下脚料。 ④焊接：外购的三元催化剂封装后同其他零件经CO2保护焊接到一起，这一过程污染主要来自焊接过程中产生的噪声、焊接烟尘和焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。 ⑤打字：用激光打标机打上永久性标识，这一过程污染主要来自打字过程中产生的噪声。 ⑥检验：用气密检测仪对产品进行经气密性试验，全尺寸检测，检测完成后即为成品，这一过程污染主要来自检测过程中产生的不合格产品。

主要污染工序： 1、废气：改扩建项目完成后全厂废气污染物主要为焊接加工过程产生的焊接烟尘和焊接加工过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。 2、废水：改扩建项目完成后全厂无生产废水排放，生活污水依托现有化粪池处理后经市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 3、噪声：改扩建项目完成后全厂主要噪声源为剪板机、冲床、焊机等产生的设备噪声。噪声值约为75～90dB（A）。 4、固废：废包装、下脚料、不合格产品、焊接粉尘、废液压油、废切削液、液压油空桶、切削液空桶、生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有 组 织 | 焊接加工 | 烟尘 | 7.02mg/m3 1.2t/a | 0.063mg/m3 0.0108t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.52mg/m3 0.26t/a | 0.27mg/m3 0.0468t/a |
|  | 无 组 织 | 焊接加工 | 烟尘 | 0.042kg/h 0.12t/a | 0.042kg/h 0.12t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.001kg/h 0.026t/a | 0.001kg/h 0.026t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 |  | COD BOD5 NH3-N | 废水量：1948m3/a 300mg/L；0.5844t/a 150mg/L；0.2922t/a 26mg/L；0.0506t/a | 废水量：1948m3/a 250mg/L；0.487t/a 100mg/L；0.1948t/a 26mg/L；0.0506t/a |
| 固 体 废 物 | 原料入库 |  | 废包装 | 0.5t/a | 不外排 |
|  | 焊接烟尘除尘过程 |  | 粉尘 | 1.07t/a |  |
|  | 加工过程 |  | 下脚料 | 12.5t/a |  |
|  | 检测工序 |  | 不合格产品 |  |  |
|  | 生产过程 |  | 切削液空桶 | 1个/年 |  |
|  | 生产过程 |  | 液压油空桶 | 2个/年 |  |
|  | 生产过程 |  | 废切削液(HW09) | 0.5t/a |  |
|  | 生产过程 |  | 废液压油 （HW08） | 0.5t/a |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 20.3t/a |  |
| 噪 声 | 拟建项目主要噪声源是物料在加工过程中产生的机械噪声，噪声源强约为75～90dB(A)之间。通过采取有效的隔音降噪措施，昼间厂界噪声小于65dB(A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)表1中3类标准的要求。 |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本区域主要规划为建设用地，基本上已不存在自然生态环境。该项目的建设对区域生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 改扩建项目生产车间利用现有厂房，只涉及设备安装，不存在施工期环境影响。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 改扩建项目完成后全厂产生的废气主要是焊接过程中产生的焊接烟尘，焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。 （1）有组织废气 有组织废气为焊接烟尘、焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃由集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置机处理后经15m高排气筒排放。 改扩建项目在焊接过程中产生的焊接烟尘。焊条年消耗量为150t/a，焊条的产尘量为8g/kg，根据企业提供的资料，年焊接时间356d，平均每天8小时，年工作2848h，风机引风量60000m3/h，则焊接烟尘产生浓度为7.02mg/m3，产生速率为0.42kg/h，产生量为1.2t/a。集气罩收集效率90%，袋式除尘器处理效率可达99%。烟尘排放浓度为0.063 mg/m3，排放速率为0.0038kg/h，排放量为0.0108t/a。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其它颗粒物二级排放标准，对周围环境影响较小。 改扩建项目在焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。非甲烷总烃产生量按进入产品的附着产品原料的0.1‰计算，项目进行焊接的原料2600t/a，非甲烷总烃产生浓度为1.52mg/m3，产生速率为0.091 kg/h，产生量为0.26t/a。集气罩收集效率90%，低温等离子废气装置机处理效率80%，处理后非甲烷总烃排放浓度为0.27mg/m3，排放速率为0.091kg/h，排放量为0.0468t/a，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业最高允许排放浓度限值。 （2）改扩建项目完成后全厂无组织废气主要为未收集的焊接烟尘和未收集的非甲烷总烃。 ①未收集的焊接烟尘 焊接工序产生的焊接烟尘进去袋式除尘器处理，集气罩收集效率为90%，无组织排放颗粒物产生速率为0.042kg/h，产生量为0.12t/a，厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。 ②未收集的非甲烷总烃 焊接过程金属件上的油污产生的非甲烷总烃经低温等离子废气装置机处理，集气罩收集效率90%，无组织排放非甲烷总烃产生速率为0.001kg/h，产生量为0.026t/a，厂界非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值。 2、水环境影响分析 改扩建项目完成后全厂生活污水全部为职工盥洗废水，其产生量为1948m3/a。主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N等，生活污水污染物浓度为COD：250mg/L，BOD5：100mg/L，NH3-N：26mg/L。污染物浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，满足定州市铁西污水处理厂进水标准。 综上，该项目的建设不会对地表水和地下水环境造成影响。 3、声环境影响分析 由工程分析可知，改扩建项目完成后全厂主要噪声源是生产过程中产生的机械噪声，噪声源强在75～90dB(A)之间。为减轻噪声对声环境的影响，使厂界噪声达标，噪声治理主要采取以下几方面措施： ①采取加工设备加装减震垫，进行基础减震，降低设备运行产生的噪声； ② 在生产过程中对设备进行定期检修，注意加强润滑，保持设备良好的运转状态，尽量降低噪声； ③采用厂房隔声、密闭作业，所有操作工序均在车间内进行，对设备产生的机械噪声可起到有效的阻隔作用。 上述措施为一般加工行业通用且成熟、有效的噪声控制措施。 通过采取以上有效的环保措施，该项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求，不会对周围声环境质量产生明显不利影响。 4、固体废物环境影响分析 改扩建项目完成后全厂的固体废物主要有原料入库废包装0.5 t/a，外售；袋式除尘器收集的粉尘为1.07t/a，外售；加工过程的下脚料和不合格产品产生量为12.5t/a，外售；产生的废切削液为0.5t/a，废液压油0.5t/a，暂存危废间，委托有资质单位处理；生产过程产生的切削液空桶1个/年，液压油空桶2个/年，暂存危废间，厂家回收；职工生活垃圾产生量为20.3t/a，由环卫部门统一处理。 按照国家危险废物名录核查，废包装、焊接粉尘、不合格产品、下脚料、为一般废物，废切削液和废液压油、切削液空桶、液压油空桶为危险废物。一般固体废物汇总表见表15，危险废物汇总表见表16。 表15 一般固体废物汇总表 固废类别; 排放源; 固废名称; 产生量; 防治措施. 一般废物; 原料入库; 废包装; 0.5t/a; 外售. 焊接烟尘除尘过程; 粉尘; 1.07t/a. 加工过程; 下脚料; 12.5t/a. 检测工序; 不合格产品. 生活办公; 生活垃圾; 20.3t/a; 由环卫部门统一收集处理. 表16 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW08; 0.5t/a; 压塑工序; 液态; 废液压油; 1年; T，I; 暂存危废间，委托有资质单位处置. 2; 废切削液; HW09; 0.5t/a; 机加工工序; 液态; 废切削液; 1年; T. 3; 液压油空桶; HW08; 2个/ 年; 生产过程; 固体; 废液压油; 1年; T，I; 暂存危废间，厂家回收. 4; 切削液空桶; HW09; 1个/ 年; 生产过程; 固体; 废切削液; 1年; T. 改扩建项目依托现有的危险废物暂存间，废液压油、废切削液及其空桶等均暂存于危险废物暂存间；各种危险废物盛装容器均做好危废标识，并由专人管理和记录危废台帐，由有资质的危废处置单位定期清运处理。 依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》本报告对建设项目危险废物处置情况作以下要求： - 设置明显的危险废物标识，采用专用密封桶对收集后的危险废物进行密封包装，外包装标明“请勿倒置”的字样。分类堆存，按危废种类分别设置危废贮存室，桶装废物后必须盖严，并保证容器不得破漏，整齐摆放在室内，防日晒、雨淋；对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并装入完好容器内。 - 危废暂存间防渗应符合如下要求：危险废物专用暂存库房地面设计按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求进行防腐防渗，并设置堵截渗漏的裙脚，门口设置不低于10cm防溢流围堰。整体渗透系数低于10-10cm/s。 - 根据危废类别，设置明显危废警示标志，设立危废管理人员及管理台帐，要保证危险废物及时外运，避免过量暂存，避免可能造成二次污染。 - 建设单位应制定严格的管理制度对危险固废在产生、分类、管理和运输等环节进行严格的监控。项目处置危险固废的措施应符合《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，应执行《危险废物转移联单管理办法》规定的各项程序。 改扩建项目完成后全厂固体废物全部合理处置，不会对周围环境产生不利影响。 5、卫生防护距离分析 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），本项目卫生防护距离计算公式如下： QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.05LD 式中：Cm-标准浓度限值（mg/m3）； L-工业企业所需卫生防护距离（m）； r-有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径（m）； A，B，C，D-计算系数，可查表求得； Qc-工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 改扩建项目卫生防护距离计算参数及结果见表17。 表17 卫生防护距离计算参数 污染因子; 排放量 (kg/h); 标准限值（mg/m3）; 平均风速 (m/s); 计算系数; L（m）. A; B; C; D. 焊接烟尘; 0.042; 0.9; 1.8; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 1.154. 非甲烷总烃; 0.091; 2.0; 1.8; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 1.118. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3900-91）中规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，因此，以上各污染物计算的卫生防护距离均为50m。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级，因此，本项目卫生防护距离确定为100m。 根据《以噪声为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083－2000）中要求，应设置100m卫生防护距离。综合上述计算结果和《以噪声为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083－2000）要求，本项目最终确定的卫生防护距离为100m。本项目生产车间距离最近敏感保定工业学校370m，满足卫生防护距离要求。 本次环评建议在生产车间边界外扩100m范围内禁止建设居民点、医院、学校等环境敏感点。 6、政策符合性分析 该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）及《河北省新增限制和淘汰类产品目录（2015年版）》中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家当前产业政策要求。定州经济开发区经济社会发展局已出具备案意见，批准文号：定经开管经发技改备字【2017】2号，因此，该项目符合国家和地方当前产业政策要求。 7、项目选址可行性分析 本项目位于定州经济开发区内，项目占地符合园区规划，定州经济开发区已出具场地证明，证明见附件。项目占地区域内无饮用水水源地保护区、风景名胜区、自然保护区等法律、法规规定的环境敏感区，故本项目选址合理。 综上所述，改扩建项目选址合理。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 焊接加工 | 烟尘 | 集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置机+ 15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
|  |  | 焊接加工 （含油污的金属件） | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业最高允许排放浓度限值 |
|  | 无组织 | 焊接加工 | 烟尘 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 焊接加工 （含油污的金属件） | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2 企业边界大气污染物浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | COD、BOD5、NH3-N | 化粪池处理 | 满足定州市铁西污水处理厂的进水标准 |
| 固 体 废 物 | 焊接烟尘除尘过程 |  | 粉尘 | 外售 | 不对周围环境造成二次污染 |
|  | 原料入库 |  | 废包装 |  |  |
|  | 加工过程 |  | 下脚料 |  |  |
|  | 检验工序 |  | 不合格产品 |  |  |
|  | 生产过程 |  | 切削液空桶 (HW09) | 暂存危废间，厂家回收 |  |
|  | 生产过程 |  | 液压油空桶 （HW08） |  |  |
|  | 生产过程 |  | 废切削液(HW09) | 暂存危废间，委托有资质单位处理 |  |
|  | 生产过程 |  | 废液压油 （HW08） |  |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声污染主要来源于加工过程中产生的机械噪声，噪声源强约为75～90dB（A）。在采取设备基础减震、厂房隔音措施，并经距离衰减后，厂界噪声昼间≤65dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中3类标准的要求。 |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目采取绿化措施，通过对厂区四周边进行植树、种花种草进行绿化，美化，可改善原有生态环境和景观。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1、工程概况 项目名称：年产25万套三元催化净化消声器技术改造项目； 建设单位：河北海特汽车部件有限公司； 性质：改扩建； 项目投资：总投资：1800万元，其中环保投资28万元，占总投资的1.56%； 建设地点：项目选址位于定州经济开发区内，项目中心坐标为北纬38°32′23.57″，东经114°55′26.39″。项目东侧为定州市金华蓝天有限公司，南侧为河北长安汽车制造有限公司，西侧为定州市新华机械制造有限公司，北侧为祥云路，隔路为中邦公司和嘉宝天同公司，距项目最近的敏感点为西北侧370m处的保定工业学校。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 劳动定员及工作制度：本项目现有劳动定员76人，改扩建完成后劳动定员114人，项目采用一班制，每班工作8小时，年工作日356天，年工作时间为2848h。 2、建设内容 在利用公司原有的生产厂房场地的基础上，新增专属设备数控弯管机、筒体双端翻边机、筒体纵缝咬口机、气动、半自动切管机、双驱动焊接专机、三驱动焊接专机、支管法兰环缝焊接机、六轴机器人工作站、双头机器人工作站、消声器气密检测仪、松下焊机、螺杆式空气压缩机、低温等离子废气装置机。 3、产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）及《河北省新增限制和淘汰类产品目录（2015年版）》中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家当前产业政策要求。定州经济开发区经济社会发展局已出具备案意见，批准文号：定经开管经发技改备字【2017】2号，因此，本项目符合国家和地方当前产业政策要求。 4、项目选址合理性分析 本项目位于定州经济开发区内，项目占地符合园区规划，定州经济开发区已出具场地证明，证明见附件。项目占地区域内无饮用水水源地保护区、风景名胜区、自然保护区等法律、法规规定的环境敏感区，故本项目选址合理。 综上所述，本项目选址合理。 5、环境质量现状调查 （1）环境空气 项目所在区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地下水 项目所在区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)Ⅲ类标准，地下水质量良好。 （3）声环境 厂界声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 6、环境影响评价结论 施工期 该改扩建项目生产车间利用现有厂房，只涉及设备安装，不存在施工期环境影响。 营运期 （1）大气环境影响分析 改扩建项目完成后全厂废气包括有组织废气和无组织废气。其中有组织废气为焊接过程中产生的焊接烟尘，焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。无组织废气未收集的焊接烟尘和未收集的非甲烷总烃。 有组织废气：焊接过程中产生的焊接烟尘和焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃配套“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置机+15m排气筒”处理。处理后烟尘排放浓度0.063mg/m3，排放速率为0.0038kg/h，排放量为0.0108t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其它颗粒物二级排放标准。处理后非甲烷总烃排放浓度为0.27mg/m3，排放速率为0.091kg/h，排放量为0.0468t/a，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业最高允许排放浓度限值。 无组织废气：集气罩未收集的焊接烟尘产生速率为0.042kg/h，产生量为0.12t/a，厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。集气罩未收集的非甲烷总烃产生速率为0.001kg/h，产生量为0.026t/a，厂界非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值。 （2）水环境影响分析 改扩建项目完成后全厂生活污水全部为职工盥洗废水，其产生量为1948m3/a。主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N等，生活污水污染物浓度为COD：250mg/L，BOD5：100mg/L，NH3-N：26mg/L。污染物浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，满足定州市铁西污水处理厂进水标准。 综上，本项目的建设不会对地表水和地下水环境造成影响。 （3）声环境影响分析 该扩建项目完成后全厂主要噪声源为生产过程中产生的机械噪声，源强为75～90dB(A)之间。通过采取有效的隔音降噪措施，昼间厂界噪声小于65dB(A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)表1中3类标准的要求。 因此，本工程噪声污染防治措施可行。 （4）固体废物影响分析 该扩建项目完成后全厂的固体废物主要有原料入库废包装0.5 t/a，外售；袋式除尘器收集的粉尘为1.07t/a，外售；加工过程的下脚料和不合格产品产生量为12.5t/a，外售；产生的废切削液为0.5t/a，废液压油0.5t/a，暂存危废间，委托有资质单位处理；生产过程产生的切削液空桶1个/年，液压油空桶2个/年，暂存危废间，厂家回收；职工生活垃圾产生量为20.3t/a，由环卫部门统一处理。 改扩建项目所有固体废物均得到有效的处置，不会对周边环境产生影响。 - 7、总量控制 改扩建项目完成后全厂总量控制建议指标为：废气：SO2：0t/a，NOX：0t/a，非甲烷总烃：13.67 t/a；废水：COD：0.78t/a；NH3-N：0.058t/a。 8、项目建设的可行性结论 综上所述，河北海特汽车部件有限公司年产25万套三元催化净化消声器技术改造项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，各项污染防治措施可行，各项污染物能够达标排放，项目建设对环境影响较小，从环保角度分析，项目建设可行。 二、建议 为保护环境，最大限度减少污染物排放量，针对项目特点，本环评提出以下要求和建议： ⑴认真落实环保措施“三同时”制度，确保生产中环保设施正常运行。 ⑵为了防止环境污染，严格执行排放标准，建议建设单位设兼职环保管理人员1名，负责全厂的环境保护管理工作。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，环境污染治理设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，在工程完成后，应对环境保护设施进行单独验收，验收内容见表18。 表18 环保措施“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 措施; 验收指标; 验收标准; 投资 （万元）. 废气; 焊接工序 （有组织）; 烟尘; 32个集气罩+1套袋式除尘器+1套低温等离子废气装置机+1根15m高排气筒; ≤120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值; 20. 非甲烷总烃; ≤80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业最高允许排放浓度限值. 焊接工序 （无组织）; 烟尘; 车间密闭; ≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值; 1. 非甲烷总烃; ≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2企业边界大气污染物 浓度限值. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS; 经化粪池处理; COD≤400mg/L 氨氮≤30 mg/L SS≤200 mg/L; 满足定州市铁西污水处理厂的进水标准; 1. 噪声; 设备噪声; 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、消声，绿化等; 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准; 1.5. 固废; 焊接工序; 粉尘; 外售; 不外排; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的有关要求; 0.5. 生产过程; 下脚料. 检测工序; 不合格产品. 原料入厂; 废包装. 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门统一收集处理; 不外排. 设备; 切削液空桶 (HW09); 暂存危废间，厂家回收; 不外排; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求; 2. 液压油空桶 (HW08). 废切削液 (HW09); 暂存于危废间，委托有资质单位处理. 废液压油 (HW08). 风险; 防腐防渗; 厂区及生产车间地面采用水泥进行硬化防渗； 危废暂存间整体渗透系数低于10-10cm/s。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行防腐防渗; 2. 合计; 28. |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |