建设项目环境影响报告表

项目名称:     定州鑫泰无纺布有限公司

年产7000卷无纺布加工项目

建设单位(盖章):  定州鑫泰无纺布有限公司

编制日期   2018 年 6 月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州鑫泰无纺布有限公司年产7000卷无纺布加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州鑫泰无纺布有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王帅 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 王海强 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市明月店镇寨西店村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18132221588 |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 073000 |
| 建设地点 | 定州市明月店镇寨西店村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办） |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C1781非织造布制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3900 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 500 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 2 |  |  | 总投资 (万元) |  | 0.4% |  |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 定州鑫泰无纺布有限公司已于2018年3月建成，投资500万，位于定州市明月店镇寨西店村西245米处，建设规模为年加工7000卷无纺布。定州市环保局已就该企业未批先建予以处罚（见附件《定州市环境保护局行政处罚听证告知书》（定环罚听告字[2018]49号）、《定州市环境保护局行政处罚决定书》（定环罚决字[2018]49号）以及缴费单）。受企业委托，我公司承担该项目的环评手续补办工作。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，并结合项目的实际情况，本项目需编制环境影响报告表，为此定州鑫泰无纺布有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作，我单位接收委托后，组织技术人员进行现场踏勘、资料收集与调研，并按环评技术导则要求及规范编写了本项目环境影响报告表。 二、工程基本概况 1、项目概况 项目名称：定州鑫泰无纺布有限公司年产7000卷无纺布加工项目 建设单位：定州鑫泰无纺布有限公司 项目性质：新建（补办） 项目投资：项目总投资500万元，环保投资2万元，占总投资的0.4%。 建设地点：项目选址位于定州市明月店镇寨西店村，项目中心坐标为北纬38°27′58.49″，东经114°51′43.19″。项目东侧为小树林，南侧为小树林，西南侧为康华肉联厂，西侧为耕地，北侧隔路为耕地，距项目最近的敏感点为东侧245m处的寨西店村。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 项目占地：项目选址位于定州市明月店镇寨西店村，本项目占地面积3900m2。 平面布置：导热油锅炉房位于厂区西北角，生产车间位于厂区西部，库房位于厂区南部，办公室位于厂区东北侧，天然气罐区位于厂区中东部，危废间位于厂区东北角。项目平面布置图见附图3。 建设内容：本项目主要建设生产车间、导热油锅炉房、库房、办公室等，总建设面积3515m2。主体工程及辅助工程组成见表1。 表1 项目主要建设内容一览表 工程分类; 名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 建筑面积1600m2，1层彩钢结构，高3.5m，主要有聚酯胎生产线设备. 辅助工程; 库房; 建筑面积1600m2，1层彩钢结构，高3m. 办公楼; 建筑面积300m2，1层彩钢结构，高3m. 危废间; 位于厂区东北角，采用完善的防渗防漏措施，建筑面积15m3. 公用工程; 供电; 由明月店镇供电网提供，年用电量20万kW·h. 供水; 由寨西店村管网提供，年用水量1716m3. 供热; 项目生产用热由导热油锅炉加热导热油提供，冬季办公采用空调供热。. 环保工程; 废气; 导热油锅炉废气由1根8.5m高排气筒排放. 废水; 生产过程用水为制浆用水，部分进入产品，剩余部分蒸发消耗，不外排，无生产废水产生；生活污水排入旱厕，定期清掏。. 噪声; 设备选用低噪音型号，设置减震基础，厂房隔音。. 固废; 淀粉编织袋，无纺布加工过程产生的边角料，外售综合利用； 生活垃圾由当地环卫部门统一处理； 废导热油，暂存危废间，委托有资质单位处理。. 劳动定员及工作制度：本项目劳动定员18人，项目采用三班制，每班工作8小时，年工作日300天，年工作时间为7200h。 2、生产规模及产品明细 本项目年加工7000卷无纺布，详细见表2。 表2 本项目完成后全厂产品明细表 序号; 产品名称; 数量; 单位. 1; 无纺布（聚酯胎）; 7000; 卷. 合计; 7000; 卷. 3、生产设备一览表 本项目设备见表3。 表3 本项目生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 聚酯胎生产线; --; 1套. 2; 导热油锅炉; --; 1台. 合计; 2. 4、原辅材料、能源消耗 本项目原辅材料消耗见表4，原辅材料性质见表5。 表4 本项目原辅材料消耗表 序号; 材料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 无纺布; 卷; 7000; 外购. 2; 淀粉; t/a; 300; 袋装，外购. 3; 导热油; t/10a; 10; 桶装、外购. 表5 原辅材料性质 序号; 名称; 性质. 1; 导热油; 导热油具有抗热裂化和化学氧化的性能，传热效率好，散热快，热稳定性很好。导热油作为工业油传热介质具有以下特点：在几乎常压的条件下，可以获得很高的操作温度。即可以大大降低高温加热系统的操作压力和安全要求，提高了系统和设备的可靠性；可以在更宽的温度范围内满足不同温度加热、冷却的工艺需求，或在同一个系统中用同一种导热油同时实现高温加热和低温冷却的工艺要求。. 项目主要能源消耗情况见表6。 表6 项目主要能源消耗一览表 项目; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 能源; 水; 1716; m3/a; 由寨西店村管网提供. 电; 20; 万kWh/a; 由明月店镇供电网提供. 天然气; 90; 万m3/a; 30m3LNG储罐. 5、公用工程 （1）给水 本项目供水由寨西店村供水系统提供。本项目生产用水为制浆用水。年使用淀粉300t，使用时按照1:5比例加水制浆，制浆用水60℃，利用导热油锅炉尾气加热，年用水量1500m3/a。本项目生活用水根据《河北省用水定额 第3部分：生活用水》（DB13/T 1161.1-2016），生活用新鲜水量按40L/人·d计，本项目生活用水量为0.72m3/d（216m3/a）。 （2）排水 本项目制浆用水部分进入产品，部分通过蒸发消耗，无外排，无生产废水产生；生活污水产生量按用水量的80%计算，生活污水产生量为0.576m3/d，排入旱厕，定期清掏。 新鲜水 盥洗水 5 0.144 0.576 排入旱厕，定期清掏 制浆用水 5.72 0.72 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） （3）供电 本项目用电由明月店镇供电网提供，本项目完成后全厂年用电量20万kW·h，可以满足本项目用电需求。 （4）供热 项目生产用热由导热油锅炉提供，冬季办公采用空调供热。 6、选址可行性 本项目位于定州市明月店镇寨西店村，项目占地属于建设用地，明月店镇人民政府已出具证明，证明见附件。项目占地区域内无饮用水水源地保护区、风景名胜区、自然保护区等法律、法规规定的环境敏感区。 综上所述，本项目选址合理。 7、产业政策 该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）及《河北省新增限制和淘汰类产品目录（2015年版）》中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允 许类项目，符合国家当前产业政策要求。因此，该项目符合国家和地方当前产业政策要求。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目成立于2018年3月，厂区内设有生产车间、导热油锅炉房、库房、办公室， 均已建成，设备也已经安装到位。 根据现场踏勘可知，项目厂区生产和储存已经实现了分区，且设置有车间通风口，但仍存在问题，问题如下： 现状问题：厂区未设置危废暂存间。 整改方案：设置1座危废暂存间。 经和企业沟通，企业生产工艺简单，生产设备无《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中淘汰和限制类设备，企业暂无扩建意向，暂无生产提升改造的空间。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 定州市位于河北省中部，太行山东麓，北纬38°14′~38°40′，东经114°48′~115°15′之间，东邻安国市，南接无极县、深泽县，西倚新乐市、行唐县和曲阳县，北连唐县、望都县。市域总面积1283km2，城区面积38.5km2。现辖3个城区、13个镇、8个乡和1个民族乡：南城区、北城区、西城区、留早镇、清风店镇、庞村镇、砖路镇、明月店镇、叮咛店镇、东亭镇、大辛庄镇、东旺镇、高蓬镇、邢邑镇、李亲顾镇、子位镇、开元镇、赵村乡、周村乡、东留春乡、号头庄回族乡、杨家庄乡、大鹿庄乡、息冢乡与西城乡。 项目选址位于定州市明月店镇寨西店村，项目中心坐标为北纬38°27′58.49″，东经114°51′43.19″。项目东侧为小树林，南侧为小树林，西南侧为康华肉联厂，西侧为耕地，北侧隔路为耕地，距项目最近的敏感点为东侧245m处的寨西店村。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 2、地形地貌 定州市地处华北平原沉降带冀中凹陷的西北部与太行山隆起带的结合部位，属新华夏系华北平原一级沉降带，沉降带自西向东成呈梯状下沉，成长于中生界晚期，距今1亿4千万年左右。地质分层，在老地层之上，发育一套近万米厚的新生界沉积层，产状平缓，与下伏岩层呈明显的区域不整合接触。这套地层自下而上分为第三纪和第四纪。第三纪地层又有始新统，渐新统，中新统和上新统。以上各岩层顶板埋深240~260m，在本市境内至今没有出露。第四纪地层为最上面的地层，其表层构成现在的土壤耕作层。第四纪自下而上可分为四个系统：（1）下更新统，主要岩性以砂砾石、卵砾石为主，顶板埋深150~160m。（2）中更新统，岩性以砂砾石，卵砾石自西向东颗粒逐渐变细，顶板埋深70~170m，厚度80~90m。（3）上更新统，为一套冲洪积物，主要分布在唐河，沙河洪冲积扇区。主要岩性：表层以黄土状亚砂土、亚粘土、粉土含量较高。其下为卵砾石、砂砾石夹面砂土、亚粘土为主，粒径由西向东变细，粘土层次多变，可明显分为两大层。厚度由西向东为20~170m。（4）全新统，为近代冲积物，一般分布在唐河、沙河两岸，其宽为2~6km，主要岩性有粗砂含砾石及细中沙、粉细砂，厚度自西向东为1~14m。 3、气候特征 定州市属温带-半湿润半干旱大陆性季风气候。具有春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明的气候特点。年平均光辐射总量为130.984kcal/cm2。平均年日照时间为2630.8h。累年平均日照百分率为57%。 定州市年平均气温为12.4℃，全年气温以7月份为最高，平均26.4℃，一月份气温最低，平均-3.8℃。每年极端最高气温都在35℃以上，历史极端最低气温为-20.3℃。 定州市年均无霜期为190天，最长为213天，最短为159天，初霜平均日期10月21日，终霜平均日期为4月14日。累年最大冻土深度78cm。 定州市年平均降水量530.6mm，最多为1218.8mm，最少为214.7mm，年际间降水量变化较大。累年一日最大降水量为266.3mm。 定州市四季降水量占全年降水量百分比为春季10%，夏季73%，秋季15%，冬季2%。由此看出，春旱夏涝的特点比较明显。 定州市平均绝对湿度为11.3HP，最大年平均湿度为12.5HP，最小年平均湿度为10.4HP，一年中以6月绝对湿度为最大，平均值为17.8HP，以1月绝对湿度为最小，平均值为2.4HP。累年年平均相对湿度为62%，最大年平均值为75%，最小平均值56%。 定州市年平均蒸发量为1910.4mm，一般以6月蒸发量最大，平均为317.0mm，12月份蒸发量最小，平均为47.4mm。 定州市常年盛行SSW和NE风，年平均风速为1.8m/s。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。6级以上大风多发生于春季，夏季多雷雨大风。极端最大平均风速为22 m/s，风向NW。 4、水文地质 定州市地下水主要赋存于第四纪地层中。含水地层可划分为4个含水组：第Ⅰ含水组为全新统，底界埋深30～70m，为孔隙潜水及浅层承压水；第Ⅱ含水组为上新统，底界埋深80～200m，为浅层承压水；第Ⅲ含水组为中更新统，底界埋深180～410m，为深层承压水；第Ⅳ含水组为下更新统，底界埋深480～550m，也属于深层承压水。近年来由于地下水超量开采，引起地下水位逐年下降，目前地下水水位埋深在20m左右。目前定州市工农业生产、生活用水均主要采自第Ⅱ含水组。定州市地下水的类型有碳酸钙镁型、重碳酸钙钠型、硫酸重碳酸钙型、重碳酸氯钙型、重碳酸氯钠型与重碳酸钙型等，地下水水质良好。 5、地表水系 定州市境内有沙河、孟良河、唐河，都自西向东横穿全境，属海河流域大清河水系。近年来，由于华北地区持续干旱，降雨较少，上述河流均已干涸。 沙河发源于山西繁峙县东北65km的孤山，自发源地流向东南，穿越长城，铁岭口，经曲阳县、行唐县，再经新乐市大吴村进入本市，向东穿行本市南部,至南大定村出境入安国市。 孟良河发源于曲阳县孔山曲道溪。由东沿里村入定州市境，经大寺头、大杨庄、西五庄、穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼、纸方头、东朱谷、石板、刘良庄等村，至西柴里村出境入安国市，在军洗三叉口入沙河。在定州市境内河长38km。 唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省，流经涞源县至唐县钓鱼台村入定州境，经西潘、西坂、东坂、齐连屯、过京广铁路，经唐城、清水河、东市邑、北鹿庄、北李庄至泉邱村北出境入望都县，过清苑、达安新县韩村同口间入白洋淀。唐河在定州市境内段长42.9km，流域面积302.5km2。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划 定州市辖1个中心城区、5个中心镇、13个建制镇。总面积1274km2，总耕地115.56万亩；总人口119万，其中农业人口88.77万，非农业人口27.22万；城镇常住人口近41万，其中城区人口32万。定州市建成区面积38km2。2015年，城区规划面积将达到100km2，城市人口50万以上。 2、综合经济 2015年，定州市全市经济平稳较快增长，生产总值和财政收入“双过三”，分别达到300亿元和31亿元，年均增长9.5%、13.4%；一般公共预算收入由6.6亿元增加到16亿元，城乡居民收入由10590元、5720元增加到2.3万元、1.2万元，实现了三个翻番；工业增加值年均增长11.9%，社会消费品零售总额年均增长13.9%，固定资产投资年均增长24.2%，城镇化率、农业产业化率分别提高5个和4个百分点。2014年7项、2015年至少5项指标增速在全省13市排第一，其他居前列，重点项目建设名列前茅，经济竞争力居全省第17位。全市发展实现了逆势跃升。 经济开发区列入省级新型工业化示范基地，年销售收入近300亿元。四大企业入围全省“百优”，汽车及零部件产业列入8个示范集群，纳税超亿元企业达到7家，新能源汽车、正阳工业园、医药产业园、养殖光伏发电等新兴产业项目顺利推进。建成双天、朝晖两个省级创业辅导基地，北方再生资源基地、体品小区入驻企业260多家，为全省产业转型、治污减排探索了新路。 3、文教卫生 目前，定州市全市有国办中小学345所，其中高级中学8所，高级职业中学1所，初级中学48所，小学297所，特殊教育中心1所，在校学生约19.2万人，在职教职工9997人，民办中小学19所，教职工860人，在校生约2.15万人。学龄儿童入学率达100%，九年义务教育完成率达100%，高中升级率79.6%。 定州市全市共有医疗卫生机构72家，其中市直二级医院3家（人民医院、中医院、妇幼保健院）、驻定州医疗单位2家（省第七医院、武警医院）、疾病控制中心1个、卫生监督所1个、职业中等专业学校1个、上划乡镇卫生院22个、未上划乡镇卫生院33家、民营医院9家，卫生技术人员2750人，开设床位1300张。共有村卫生室486个、社区卫生服务站31个、个体诊所890个，乡村医生1588人。 4、名胜古迹 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有文庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、大气环境现状 项目区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地下水环境质量现状 项目区域地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、声环境质量标准 项目区域声环境质量符合《声环境质量标准》（G3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目评价区域无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、饮用水源地等环境敏感点。根据项目工程特点及评价区域环境特征，确定本项目主要环境保护目标及保护级别见下表7。 表7 环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 方位; 最近距离/m; 功能要求. 环 境 空 气; 寨西店村; E; 245; 满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. 寨南村; E; 1450. 明月店镇; ESE; 2360. 三十里铺村; SE; 2145. 西刘家庄村; SSE; 2010. 十家瞳村; S; 1160. 开元镇; W; 830. 高油村; NW; 1840. 代庄子村; NNW; 1910. 岗北村; NNE; 1985. 声 环 境; 厂界外1m; --; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 地 下 水; 厂址周围地下水; --; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准. 表8 风险保护目标一览表 保护目标; 相对方位; 相对风险源距离（m）; 性质. 寨西店村; E; 277; 居住区. 寨南村; E; 1468; 居住区. 刘家店村; E; 2571; 居住区. 明月店镇; ESE; 2375; 居住区. 三十里铺村; SE; 2184; 居住区. 西刘家庄村; SSE; 2052; 居住区. 十家瞳村; S; 1226; 居住区. 东紫烟村; SSW; 2623; 居住区. 开元镇; W; 844; 居住区. 孔庄子村; W; 2432; 居住区. 高油村; NW; 1892; 居住区. 代庄子村; NNW; 1939; 居住区. 岗北村; NNE; 2010; 居住区. 赵家洼村; NE; 2354; 居住区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ 类标准 （3）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 环境质量标准限制见表9： 表9 环境质量标准限制一览表 环境类别; 评价因子; 标准值; 标准来源. 环境空气; SO2 1小时平均; 500μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. SO224小时平均; 150μg/m3. SO2年平均; 60μg/m3. NO21小时平均; 200μg/m3. NO224小时平均; 80μg/m3. NO2 年平均; 40μg/m3. TSP24小时平均; 300μg/m3. TSP年平均; 200μg/m3. O31小时平均; 200μg/m3. O3日最大8小时平均; 160μg/m3. PM1024小时平均; 150μg/m3. PM10年平均; 70μg/m3. PM2.524小时平均; 75μg/m3. PM2.5年平均; 35μg/m3. CO1小时平均; 10mg/m3. CO24小时平均; 4 mg/m3. 地下水; pH; 6.5~8.5; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类. 总硬度; 450mg/L. 溶解性总固体; 1000mg/L. 耗氧量; 3.0 mg/L. 氨氮（以N计）; 0.50 mg/L. 硫酸盐; 250mg/L. 硝酸盐; 20mg/L. 声环境; 等效声级; Leq(A); 昼间≤60dB(A); 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 夜间 ≤50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气排放标准 施工期建筑施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。 营运期有组织导热油锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值。 无组织制浆粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 （2）噪声：厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （3）固废：一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告2013年第36号）要求。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单中的相关标准要求。 污染物排放标准见表10： 表10 污染物排放标准 污染物种类; 标准值; 标准来源. 废气; 施工期; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 运营期; 导热油锅炉废气 （有组织）; 颗粒物：20mg/m3 二氧化硫：50 mg/m3 氮氧化物：150 mg/m3 烟气黑度：≤1; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值. 制浆粉尘（无组织）; 颗粒物≤1mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 噪声; 噪声; 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据环境保护“十三五”计划实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量限制及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总则，确定该项目总量控制指标为：COD、NH3-N、SO2、NOX。 本项目无生产废水排放，生活污水排入旱厕，定期清掏不外排。建议以本评价核算的排放量作为本项目污染物总量控制指标，即：COD0t/a，氨氮0t/a，二氧化硫0.613t/a，氮氧化物1.84t/a。 二氧化硫=136259.17Nm3/万m3×90万m3×50mg/m3=0.613t/a； 氮氧化物=136259.17Nm3/万m3×90万m3×150mg/m3=1.84t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 项目运营期生产线工艺流程及排污节点见下图2。 G 无纺布 定型 上浆 打卷包装 成品 烘干 N S、N N 淀粉和水制浆 注：G废气； S固废；N噪声 图2工程工艺流程及产污节点图 工艺流程简述如下： - 定型：将购买的无纺布送入聚酯胎生产线进行定型加工，加热温度210℃，这一过程污染主要来自定型过程中产生的噪声。 - 上浆：将淀粉和水按照1：5的比例加入聚酯胎生产线的搅拌机进行制浆，制浆用水60℃，利用导热油锅炉尾气加热，然后对定型好的无纺布进行上浆操作，这一过程污染主要来自制浆过程产生的制浆粉尘，上浆过程中产生的噪声。 - 烘干：将上浆好的无纺布送至聚酯胎生产线内进行烘干。 - 打卷包装：将烘干后无纺布进行修边，然后经聚酯胎生产线卷绕成成品，这一过程污染主要来自打卷包装过程中产生的噪声和无纺布的边角料。

主要污染工序： 施工期： 项目建设施工期环境影响因素有噪声、扬尘和固体废物等。施工期对环境的影响是属于局部、短期、可恢复性的。 1、废气：主要是建筑材料运输、建筑施工等过程中产生的扬尘。 2、废水：主要是施工人员生活污水和施工废水。 3、噪声：主要来源于建设施工过程中装载机、挖掘机、运输车辆等运行时产生的噪声。 4、固体废物：主要是施工过程中产生的建筑材料下脚料等建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 运营期： 1、废气：导热油锅炉废气、制浆粉尘。 2、废水：项目废水主要为职工生活污水。 3、噪声：主要为聚酯胎生产线产生的机械动力性噪声，噪声值为60～80dB（A）。 4、固废：无纺布边角料、淀粉编织袋、废导热油和生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有 组 织 | 导热油锅炉 废气 | SO2 | 29.36mg/m3 0.36t/a | 29.36mg/m3 0.36t/a |
|  |  |  | NOX | 137.31mg/m3 1.6839t/a | 137.31mg/m3 1.6839t/a |
|  |  |  | 颗粒物 | 11.74mg/m3 0.144t/a | 11.74mg/m3 0.144t/a |
|  | 无 组 织 | 制浆工序 | 制浆粉尘 | 0.042kg/h 0.3t/a | 0.042kg/h 0.3t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 |  | COD SS NH3-N | 废水量：172.8m3/a 350mg/L；0.0605t/a 200mg/L；0.0346t/a 30mg/L；0.0052t/a | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 打卷包装工序 |  | 无纺布边角料 | 20t/a | 不外排 |
|  | 制浆工序 |  | 淀粉编织袋 | 6000个/a |  |
|  | 设备维护 |  | 废导热油(HW08) | 10t/10a |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 2.7t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声污染主要来源于加工过程中产生的机械噪声，噪声源强约为60～80dB（A）。在采取设备基础减震、厂房隔音措施，并经距离衰减后，厂界噪声昼间≤60dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准的要求。 |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目对生态的主要影响是施工期的部分水土流失，通过建成后路面硬化等措施的实施，对生态几乎没有影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、施工期大气环境影响分析 项目施工期的大气影响主要为建筑材料运输、建筑施工和厂房建设过程中产生的扬尘。 在项目施工过程中，扬尘的产生量受到多方面因素的影响，车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面湿度直接影响扬尘的产生量，风速还直接影响到扬尘的传输距离。根据河北省住房和城乡建设厅印发的《河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案》，本环评结合本项目施工的实际情况提出要求和建议（包括建筑施工扬尘防治标准保证措施），简述如下： （1）施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 （2）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 （3）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 （4）施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置;搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 （5）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （6）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 综上所述，只要加强管理，严格落实《河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案》，施工废气对环境的影响将会大大降低。项目施工期是短暂的，随施工结束影响消失。 2、施工期水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工过程产生的施工废水和施工人员生活污水。 施工过程产生的施工废水主要为出入车辆冲洗产生的冲洗废水，项目设废水沉淀池，车辆冲洗水循环使用不外排。 生活污水的主要污染物是COD、BOD5、SS，水质较简单，用于施工场地泼洒抑尘，不外排。 综上所述，施工期间产生的废水不会产生较大影响。 3、施工期声环境影响分析 施工期的噪声主要来源于施工机械和运输车辆，建设单位应严格采取以下措施： （1）施工前应在建筑工地四周设置围挡设施，围挡设施高度不得低于3米。 （2）施工选择低噪声的机械设备，且尽量利用噪声距离衰减减小噪声影响，在不影响施工的条件下，远离居民区，且对相对固定的器械采取入棚操作。 （3）合理安排机械作业的施工时间，禁止午间12:00-14:00、夜间22:00-6:00之间进行高噪声（如振捣棒、挖掘机等）作业施工，如有特殊需要，必须提前向建设行政主管部门提出申请，取得《夜间施工许可证》同时张贴有关情况的说明，公告周边受影响居民。 （4）做好施工机械的维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 （5）在施工器械上增加消声减噪的装置，如隔声罩等。 （6）采用商品混凝土代替现场搅拌，商品混凝土占地少、施工量小，施工方便，还可减少噪声。 通过采取以上措施，施工噪声将降至最低，并且随着施工的结束施工噪声将消失，其影响也不复存在。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要是工地建筑垃圾和生活垃圾等。 工地建筑垃圾主要是废水泥、建筑材料下角料、包装袋、弃土等，对于可以回收利用的部分直接回收利用，包装袋可以直接外售，其它没有回收价值的废弃物统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道等，或定期运往市政指定地点堆埋。 施工队产生的生活垃圾收集定点存放，及时清运。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要是导热油锅炉废气，制浆工序产生的制浆粉尘。 （1）有组织废气 本项目成型加热和烘干工序利用1台2t导热油锅炉燃烧天然气加热导热油进行，天然气燃烧产生的污染物主要为颗粒物、SO2和NOx，天然气用量3000m3/d(900000m3/a)。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册）4430 热力生产和供应行业（包括工业锅炉）中燃天然气锅炉的产排污系数计算热风炉烟气中SO2 和NOX 产生量，颗粒物按照《环境保护实用数据手册》中燃气燃烧系数计算。具体产排污系数见表11。 表11 天然气燃烧产污系数 燃料名称; 污染物; 单位; 产污系数; 备注. 天然气; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 136259.17; --. 天然气; SO2; 千克/万立方米-原料; 0.02S; 按照《商品天然气质量指标》（GB17820-2012）表1二类标准，S=200. NOX; 千克/万立方米-原料; 18.71; --. 颗粒物; 克/千立方米-原料; 160; 《环境保护实用数据手册》中燃气燃烧系数. 导热油锅炉燃烧废气经1根8.5高排气筒排放，颗粒物排放浓度和排放速率为11.74mg/m³和0.02kg/h，排放量为0.144t/a。SO2排放浓度和排放速率为29.36mg/m³和0.05kg/h，排放量为0.36t/a。NOx排放浓度和排放速率为137.31mg/m³和0.234kg/h，排放量为1.6839t/a。颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值。 （2）无组织废气 本项目制浆工序袋装淀粉由人工倒入搅拌机进行制浆，投料过程中产生少量粉尘，类比《嘉祥金聚无纺布厂无纺布加工项目》，淀粉含有一定水分，粉尘产生量约为淀粉使用量的0.1%，则粉尘产生量约为0.3t/a，无组织废气排放量较少，采用大气估算模式进行计算，估算结果见表12可知，粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1mg/m3）要求。 表12 厂界无组织废气排放浓度 污染物; 厂界; 厂界监控点（m）; 废气浓度（mg/m3）; 达标情况. 粉尘; 东; 32; 0.09187; 无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3. 南; 54; 0.1044. 西; 7; 0.03731. 北; 21; 0.06755. 2、水环境影响分析 本项目生产用水为制浆用水，制浆用水部分进入产品，部分通过蒸发消耗，无外排；生活污水主要为职工盥洗污水，产生量按用水量的80%计算，为0.576m3/d（172.8m3/a），生活污水排入旱厕，定期清掏。 3、声环境影响分析 项目噪声源主要为聚酯胎生产线产生的机械动力性噪声，噪声值为60～80dB（A）。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，项目噪声防治情况见表13。 表13 主要设备噪声源强及降噪效果一览表 噪声源; 源强 dB（A）; 数量 （套）; 控制措施; 降噪 效果dB(A); 距厂界距离（m）. 东; 南; 西; 北. 聚酯胎生产线; 80; 1; 低噪声设备、厂房隔声、 基础减震; 25; 32; 11; 2; 12. 根据本工程对噪声源所采取的隔声、消声、减振等措施及效果，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）中的模式预测噪声源对各预测点的影响值并进行影响评价。 （1）点声源衰减模式： L(r)＝L(r0)－20 lg(r/r0)－△L 式中：L(r)－距声源r处预测点噪声值，dB(A)； L(r0)－参考点r0处噪声值，dB(A)； △L－声源与预测点之间障碍物隔声值，dB(A)，围墙及单排房取5.0dB(A)，双排房取6.5dB(A)； r－预测点距噪声源距离，m； r0－参考位置距噪声源距离，m。 （2）声压级合成模式： Ln=10 lg(i=1n10Li10) 式中：Ln—n个声压级的合成声压级，dB(A)； Li—各声源的A声级，dB(A)。 根据预测模式及噪声源强参数及各工序距四周厂界的距离，预测噪声源对厂界四周的影响，噪声预测结果见表14。 表14 厂区四周噪声贡献值结果 单位：dB(A) 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 34.9; 44.2; 59.0; 43.4. 由表14可以看出，本工程营运后，噪声源对四周厂界的贡献值在34.9～59.0dB(A)之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此，本项目噪声在采取措施后不会对周围环境产生影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为打卷包装产生的无纺布边角料、制浆工序产生的淀粉编织袋，设备维护保养产生的废导热油，职工生活产生的生活垃圾等。根据《国家危险废物名录》（2016年）及《危险废物鉴别标准》（GB5057.1～7-2007）鉴别，废导热油属于危险废物。各种废物产生与处理情况如下： - 一般固废 - 无纺布边角料 无纺布打卷包装裁边产生的无纺布边角料，产生量为20t/a，外售综合利用。 - 淀粉编织袋 制浆工序产生的淀粉编织袋，产生量6000个/a，外售综合利用。 - 职工生活垃圾 本项目职工18人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，生活垃圾为2.7t/a，定点收集后由环卫部门定期清运。 一般固体废物汇总表见表15。 表15 一般固体废物汇总表 固废类别; 排放源; 固废名称; 产生量; 防治措施. 一般废物; 打卷包装工序; 无纺布边角料; 20t/a; 外售. 制浆工序; 淀粉编织袋; 6000个/a. 生活办公; 生活垃圾; 2.7t/a; 定点收集后由环卫部门定期清运. - 危险废物 - 废导热油 聚酯胎生产线维护保养产生的废导热油，产生量为10t/10a，根据《国家危险废物名录》（2016年），废导热油属于危险固废，危废类别“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，危险代码“900-249-08”，危险性毒性、易燃性。暂存危废间，委托有资质单位处理。 危险废物汇总表见表16。 表16 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废导热油; HW08; 900-249-08; 10t/10a; 导热油锅炉; 液态; 矿物油; 矿物油; 10a; 毒性易燃性; 暂存于危废间，委托有资质单位处理. 本项目废导热油暂存于危废间，危险废物盛装容器做好危废标识，并由专人管理和记录危废台帐，由有资质的危废处置单位定期清运处理。 依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》本报告对建设项目危险废物处置情况作以下要求： - 设置明显的危险废物标识，采用专用密封桶对收集后的危险废物进行密封包装，外包装标明“请勿倒置”的字样。桶装废物后必须盖严，并保证容器不得破漏，整齐摆放在室内，防日晒、雨淋；对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并装入完好容器内。 - 危废暂存间防渗应符合如下要求：危险废物专用暂存库房地面设计按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求进行防腐防渗，并设置堵截渗漏的裙脚，门口设置不低于10cm防溢流围堰。整体渗透系数低于10-10cm/s。 - 设置明显危废警示标志，设立危废管理人员及管理台帐，要保证危险废物及时外运，避免过量暂存，避免可能造成二次污染。 - 建设单位应制定严格的管理制度对危险固废在产生、分类、管理和运输等环节进行严格的监控。项目处置危险固废的措施应符合《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，应执行《危险废物转移联单管理办法》规定的各项程序。 本项目固体废物全部合理处置，不会对周围环境产生不利影响。 5、卫生防护距离分析 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），本项目卫生防护距离计算公式如下： QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.05LD 式中：Cm-标准浓度限值（mg/m3）； L-工业企业所需卫生防护距离（m）； r-有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径（m）； A，B，C，D-计算系数，可查表求得； Qc-工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 本项目卫生防护距离计算参数及结果见表17。 表17 卫生防护距离计算参数 污染因子; 排放量 (kg/h); 标准限值（mg/m3）; 平均风速 (m/s); 计算系数; L（m）. A; B; C; D. 制浆粉尘; 0.042; 1; 1.8; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 1.666. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3900-91）中规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，因此，以上污染物计算的卫生防护距离为50m。 根据《以噪声为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083－2000）中要求，应设置100m卫生防护距离。综合上述计算结果和《以噪声为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083－2000）要求，本项目最终确定的卫生防护距离为100m。本项目生产车间距离最近敏感点为东侧寨西店村245m，满足卫生防护距离要求。 本次环评建议在生产车间边界外扩100m范围内禁止建设居民点、医院、学校等环境敏感点。 6、环境风险分析 (1)风险识别 ①物质危险性识别 本项目涉及的主要原辅材料、中间产物、产品及燃料、污染物中，危险物质主要为天然气(甲烷)。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)可知，天然气罐区不属于重大危险源。本项目重大危险源辨识一览表和危险物质特性见表18、表19。 表18 重大危险源辨识一览表 名称; 储存类型数量(t); 数量(t); 临界量(t). 天然气(甲烷); 罐装; 最大存储量13t; 50. 表19 天然气物质特性表 中文名称; 天然气; 英文名称; Natural gas dehydration. 外观与性状; 无色无味气体; 主要成分/分子式; CH4. CAS NO.; 74-82-8; UN编号：1971; 危险货物编号：21007. 熔点(℃); -182.5; 沸点(℃); -161.5; 闪点(℃); -188; 引燃温度(℃); 538. 相对密度; 水=1; 0.42(-164℃); 急性毒性; LC50(mg/m3); 无资料; 爆炸极限(V%); 上限; 5.3. 空气=1; 0.55; LD50(mg/kg); 无资料; 下限; 15. 侵入途径; 吸入. 危险性类别; 第2.1类易燃气体; 有害燃烧产物; CO. 燃爆危险; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物. 灭火方法; 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 健康危害; 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 急救措施; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术，就医。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器妥善处理，修复、检验后再用。. 操作注意事项; 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，容器必须接地和跨接，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。. 储运注意事项; 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。禁止使用易产生火花的机械设备和共计。. ②事故危险性识别 本项目使用的天然气是由天然气储罐提供，天然气经过调压后接入锅炉房计量间，供导热油锅炉使用。营运期风险主要是可能发生安全阀失效、控制阀门开关失灵、储罐，管道及相关的配套设备强度下降或者作业人员误操作等造成设备管线憋压，储罐，管道的设备等密封性能不好、管线法兰阀门垫片使用不当或过期，管道穿孔、焊口开裂、断裂等造成天然气泄漏，遇明火可能发生火灾或爆炸事故。 (2)最大可信事故概率 最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境(或健康)危害最严重的重大事故。而重大事故是指导致有毒有害物泄漏及其火灾、爆炸伴生污染物，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。最大可信事件不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等所引起的事故风险。根据本项目物质及生产过程危险性识别分析，结合行业风险事故发生情况，本项目最大可信事故为储罐泄露或燃气供应输送系统管道断裂，导致天然气泄漏，遇明火发生火灾。 天然气储罐在装卸过程中发生泄漏或撞击事故后，数量较大时或遇明火时有发生爆炸的危险，会对一定范围内的人群、动植物及建筑物造成危害，因此，建设单位必须高度重视，根据天然气利用工程管理的相关要求，应采取相应的防范措施，制定详细、可操作性强的应急预案，(如立即回报、疏散人群、设立警戒、控制火源等)，把环境风险尽可能降低至可接受水平。 (3)风险防范措施 ①天然气储罐的设计严格按照《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)和《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)中的要求执行。 ②天然气储罐应有气瓶降温喷淋设施和消防喷洒设备，有爆炸危险地点的电气设备需防爆。 ③定期对储罐进行检查，防止压力过高而导致储罐爆炸，减少事故隐患。 ④本项目储罐区应设可燃气体浓度检测报警装置，浓度达到报警时自动报警，提早做好报警准备，减少火灾或爆炸可能。 ⑤锅炉建设配套的辅助设备，如检测仪(检测空气中天然气的浓度值)、泄爆井(泄压通道)、防爆轴流风机、防爆墙、报警器、安全阀、通排风系统等，并配有相应的安全消防措施。 ⑥经常检查锅炉水位表、压力表、安全阀等安全附件，确保其可靠性。定期对锅炉内部进行检查，查看炉膛是否破裂，燃料输送管路是否完好，保证管路不发生燃料泄漏。 ⑦项目运营中的安全管理与环境风险密切相关，应建立安全保证体系、安全管理机构、安全规章制度，配备专职安全人员，做好各项安全管理措施，建立健全安全管理制度，加强车间的安全管理。 ⑧加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。 ⑨对易发生泄漏的部位实行定期巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 (4)应急预案 根据国家环保总局《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2005]152号)的要求，建议项目在实施过程中、试运行前，结合周边社会应急能力建设情况，建设必要的环境风险应急体系，制定环境风险应急预案。内容见表20。 表20 应急预案内容 序号; 项目; 本项目应急预案内容及要求. 1; 应急计划区; 天然气储罐区、. 2; 应急组织; 成立指挥部，负责现场全面指挥，建立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理. 3; 应急状态分类 及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序. 4; 应急设施、 设备与器材; 罐区：防火灾、爆炸事故应急措施、设备与材料，主要为消防器材. 5; 应急通讯、 通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测及 事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急防护措施、 方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备. 8; 撤离组织计划、 医疗救护和公众健康; 事故现场：现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众撤离组织计划及救护. 9; 应急状态终止 与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 人员培训及演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练. 11; 公众教育信息 纪录和报告; 对公司邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息；设置应急事故专门纪录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理. 应急预案应在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现的事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。 突发环境事件应急预案应当符合“企业自救、属地为主，分类管理，分级响应，区域联动”的原则，与地方突发环境事件应急预案相衔接，建立健全各级事故应急救援网络。 (5)风险评价结论 ①本项目具有潜在的事故风险，需从建设、运营等方面采取防护措施。 ②为了防范事故和减少事故危害，需制定风险事故应急预案，当出现风险事故时，采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 导热油锅炉 废气 | SO2、NOX、颗粒物 | 1根8.5m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值 |
|  | 无组织 | 制浆工序 | 制浆粉尘 | -- | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N | 排入旱厕，定期清掏 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 打卷包装工序 |  | 无纺布边角料 | 外售综合利用 | 不对周围环境造成二次污染 |
|  | 制浆工序 |  | 淀粉编织袋 |  |  |
|  | 生产过程 |  | 废导热油(HW08) | 暂存危废间，委托有资质单位处理 |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 定点收集后由环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声污染主要来源于加工过程中产生的机械噪声，噪声源强约为60～80dB（A）。在采取设备基础减震、厂房隔音措施，并经距离衰减后，厂界噪声昼间≤60dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准的要求。 |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目采取绿化措施，通过对厂区四周边进行植树、种花种草进行绿化，美化，可改善原有生态环境和景观。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1、工程概况 项目名称：定州鑫泰无纺布有限公司年产7000卷无纺布加工项目； 建设单位：定州鑫泰无纺布有限公司； 项目性质：新建（补办）； 项目投资：总投资：500万元，其中环保投资2万元，占总投资的0.4%； 建设地点：项目选址位于定州市明月店镇寨西店村，项目中心坐标为北纬38°27′58.49″，东经114°51′43.19″。项目东侧为小树林，南侧为小树林，西南侧为康华肉联厂，西侧为耕地，北侧隔路为耕地，距项目最近的敏感点为东侧245m处的寨西店村。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 劳动定员及工作制度：本项目劳动定员18人，项目采用三班制，每班工作8小时，年工作日300天，年工作时间为7200h。 2、建设内容 本项目主要建设生产车间、导热油锅炉房、库房、办公室等，总建设面积3515m2。 3、产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）及《河北省新增限制和淘汰类产品目录（2015年版）》中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家当前产业政策要求。因此，本项目符合国家和地方当前产业政策要求。 4、项目选址合理性分析 本项目位于定州市明月店镇寨西店村，项目占地属于建设用地，明月店镇人民政府已出具证明，证明见附件。项目占地区域内无饮用水水源地保护区、风景名胜区、自然保护区等法律、法规规定的环境敏感区。 综上所述，本项目选址合理。 5、环境质量现状调查 （1）环境空气 项目所在区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地下水 项目所在区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，地下水质量良好。 （3）声环境 厂界声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 6、环境影响评价结论 （1）大气环境影响分析 本项目产生的废气包括导热油锅炉废气、制浆粉尘。 有组织废气：导热油锅炉废气产生的SO2、NOX、颗粒物，经8.5 m高排气筒排放。经采取上述措施后，颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值。 无组织废气：本项目制浆工序产生的少量粉尘，厂界粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 （2）水环境影响分析 本项目生产用水为制浆用水，制浆用水部分进入产品，部分通过蒸发消耗，无外排；生活污水主要为职工盥洗污水，生活污水排入旱厕，定期清掏。 综上，本项目的建设不会对地表水和地下水环境造成影响。 （3）声环境影响分析 本项目噪声源主要为聚酯胎生产线产生的机械动力性噪声，噪声值为60～80dB（A）。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准。 因此，本工程噪声污染防治措施可行。 （4）固体废物影响分析 本项目一般固物：无纺布边角料20 t/a，外售综合利用；淀粉编织袋6000个/a，外售综合利用；职工生活垃圾产生量为2.7t/a，由环卫部门统一处理。 本项目危险废物：产生的废导热油为10t/10a，暂存危废间，委托有资质单位处理。 本项目所有固体废物均得到有效的处置，不会对周边环境产生影响。 - 7、总量控制 本项目完成后全厂总量控制建议指标为：废气：SO2：0.613t/a，NOX：1.84t/a，废水：COD：0t/a；NH3-N：0t/a。 8、项目建设的可行性结论 综上所述，定州鑫泰无纺布有限公司年产7000卷无纺布加工项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，各项污染防治措施可行，各项污染物能够达标排放，项目建设对环境影响较小，从环保角度分析，项目建设可行。 二、建议 为保护环境，最大限度减少污染物排放量，针对项目特点，本环评提出以下要求和建议： ⑴认真落实环保措施“三同时”制度，确保生产中环保设施正常运行。 ⑵为了防止环境污染，严格执行排放标准，建议建设单位设兼职环保管理人员1名，负责全厂的环境保护管理工作。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，环境污染治理设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，在工程完成后，应对环境保护设施进行单独验收，验收内容见表21。 表21 环保措施“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 措施; 验收指标; 验收标准; 投资 （万元）. 废气; 导热油锅炉废气 （有组织）; SO2、 NOX、 颗粒物; 1根8.5m高排气筒; 50mg/m3 150mg/m3 20 mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值; 0.2. 制浆工序 （无组织）; 制浆粉尘; --; ≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值; 0.1. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS; 排入旱厕，定期清掏; 不外排; 不外排; 0.1. 噪声; 设备噪声; 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、消声，绿化等; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准; 0.2. 固废; 打卷包装工序; 无纺布边角料; 外售综合利用; 不外排; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的有关要求; 0.1. 制浆工序; 淀粉编织袋. 职工生活; 生活垃圾; 定点收集后由环卫部门定期清运; 不外排. 设备维护; 废导热油 (HW08); 暂存于危废间，委托有资质单位处理; 不外排; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求; 0.5. 风险; 防腐防渗; 厂区及生产车间地面采用水泥进行硬化防渗； 危废暂存间整体渗透系数低于10-10cm/s。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行防腐防渗; 0.8. 合计; 2. |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 营业执照 附件2 明月店镇人民政府证明 附件3 定州市工业和信息化局说明 附件4 定州市环境保护局行政处罚听证告知书 附件5 定州市环境保护局行政处罚决定书及缴费单 附图1 项目地理位置图 附图2 周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |