建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州市鑫城体育用品厂生产线技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州市鑫城体育用品厂 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 侯成乔 |  |  | 联 系 人 | 王磊 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市南城区西朱谷村工业区 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13663328588 |  | 传 真 |  | 邮政编码 | 073000 |  |
| 建设地点 | 定州市南城区西朱谷村工业区该厂原厂内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 定州市工业和信息化局 |  |  | 批准文号 | 定州工信技改备字(2017)29号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改建□技改√ |  |  | 行业类别 及代码 | 体育器材及配件制造 C2442 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 7999.9 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |
| 总 投 资 (万元) | 110.0 | 其中：环保投资（万元） |  | 10.0 | 环保投资占总投资比例 |  | 9.1% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  | 2018.6 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 定州市鑫城体育用品厂始建于1996年，公司原名定州市华西金属构件厂，1998年更名为定州市鑫城体育用品厂。厂址位于定州市南城区西朱谷村西北390米处，产品主要为杠铃片等体育用品铸件，年产铸件2000t。该公司环保手续齐全，已于2000年8月通过定州市环境保护局组织的“一控双达标”环保验收。 定州市鑫城体育用品厂改扩建项目由沧州圣力安全与环境科技咨询有限公司于2013年10月完成环境影响评价工作，改扩建工程完成后年产杠铃片10000吨。定州市环保局以定环表[2013]第147号文“关于定州市鑫城体育用品厂改扩建项目环境影响报告表审批意见”给予批复。2016年4月25日通过定州市环保局建设项目竣工环境保护验收（定环验[2016]37号），并取得排污许可证，证书编号：PWD-139001-0089-16。 为提高公司产品市场占有率，延长产品生产流程，定州市鑫城体育用品厂投资110万元在原厂区内进行技改，新增喷漆、喷涂生产线1套，新增清砂设备1套，打磨设备2套，对厂区部分铸造件喷漆、喷涂处理，年喷漆、喷涂铸造件5000吨。本项目建设完成后，公司现有铸造生产规模、产品方案等保持不变。项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），不属于限制、淘汰类，为允许类项目，该企业属于河北定州经济开发区“一区多园”管理企业，定州市经济开发区管理委员会出具了相关证明（见附件）。项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》之列，定州市工业和信息化局以“定州工信技改备字(2017)29号”批准项目备案，项目建设符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国家环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理目录》中“十三、文教、工美、体育和娱乐用品制造业”31文教、体育、娱乐用品制造，该项目需编制环境影响报告表。为此，定州市鑫城体育用品厂于2018年3月委托河北十环环境评价服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，立即组织人员赴现场进行了环境现状调查和收集资料等项工作，依据建设项目环境管理有关规定和《环境影响评价技术导则》的有关要求，编制了《定州市鑫城体育用品厂生产线技术改造项目环境影响报告表》。 在本次评价工作中，曾得到定州市环保局及建设单位的大力支持，在此一并致谢。 2、现有工程 2.1基本情况 ⑴建设单位：定州市鑫城体育用品厂 ⑵建设地点：河北省定州市南城区西朱谷村工业区，厂址地理位置中心坐标为北纬38°29′15.47″，东经114°59′09.54″。项目东侧为农田，南侧为天同公司，西侧为定无路、隔路为商铺，北侧为朝阳物流公司。 周边环境敏感点：项目厂界东南距定州市西朱谷村390m，南距南刘庄村630m，西距北陵头村480m，西北距八兄村920m，东北距尧方头村1080m，北距定州市朝阳幼儿园50m。 ⑶生产规模及产品方案：现有工程年产体育用品10000吨，产品主要为杠铃片。 ⑷占地面积及土地性质：现有工程总占地面积7999.9平方米（约12亩），土地类型为定州市南城区规划的工业用地。该项目建设符合定州市南城区土地利用总体规划，定州市南城区办事处已出具了相关证明（见附件）。 ⑸劳动定员及工作制度：现有工程劳动定员23人，采用两班工作制，每班工作8h，年工作240天。 ⑹工程组成及建设内容：现有工程由主体工程、辅助工程、公用工程和办公生活设施组成，其中，主体工程主要建设铸造生产车间、成品车间、包装车间；辅助工程主要建设原材料库和成品库；公用工程供水由厂区自备水井提供、供电由当地供电站供给；办公生活设施主要建设办公室，由于项目工人来自定州当地，厂区内不设职工宿舍、食堂和浴室等设施，厕所为防渗旱厕。本项目总建筑面积6100m2。 2.2现有主要生产设备 现有工程主要生产设备见表1。 表1 现有工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 中频电炉; 2; 台. 2; 包装流水线; 1; 条. 3; 履带式喷砂机; 2; 台. 4; 打包机; 1; 台. 5; 混砂机; 1; 台. 6; 砂轮机; 2; 台. 2.3原辅材料及能源消耗 现有工程原辅材料及能源消耗见表2。 表2 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 材料名称; 单位; 消耗量; 来源; 备注. 1; 生铁; 万t/a; 1.01; 定向采购. 2; 型砂; t/a; 600; 定向采购. 2.4公用工程 ⑴给排水 ①给水： 现有工程用水主要包括生产用水和生活用水，总用水量为1.337m3/d（330.4m3/a）。其中生产用水量为0.917m3/d（220m3/a），主要为电炉冷却水和混砂用水，冷却用水循环使用，定期补充。生活用水量按20L/d·人计，用水量为0.46m3/d（110.4m3/a）。项目用水全部由厂区自备井提供。 ②排水： 现有工程生产过程中电炉冷却水循环使用，不外排；混砂用水全部自然消耗，不外排。项目废水主要为生活污水，产生量按新鲜用水量的80%计，则用水量为0.368m3/d（88.32m3/a）。由于产生废水量较小，且水质简单全部用于厂区泼洒地面抑尘，不外排。 ⑵供电 现有工程供电电源引自当地供电站，总用电量约为50万kwh/a。厂区配有1台630KvA变压器、2台50KvA变压器，能够满足用电需求。 ⑶供热 现有工程生产用热由中频电炉提供，办公生活用热为电空调，可满足采暖需要。 3、技改工程 3.1基本情况 （1）项目名称：定州市鑫城体育用品厂生产线技术改造项目 （2）建设单位：定州市鑫城体育用品厂 （3）项目性质：技改 （4）建设地点及周边关系：公司位于河北省定州市南城区西朱谷村工业区，厂址地理位置中心坐标为北纬38°29′15.47″，东经114°59′09.54″。项目东侧为农田，南侧为天同公司，西侧为定无路、隔路为商铺，北侧为朝阳物流公司。 周边环境敏感点：项目厂界东南距定州市西朱谷村390m，南距南刘庄村630m，西距北陵头村480m，西北距八兄村920m，东北距尧方头村1080m，北距定州市朝阳幼儿园50m。 建设项目地理位置见附图1，周边环境敏感点分布图见附图2。 （5）占地面积及土地性质：技改工程在现有厂区内建设，厂区占地面积7999.9平方米（约12亩），不新增占地，原有占地类型为工业用地（见附件）。 （6）项目投资：项目总投资110万元，其中环保投资10.0万元，占项目总投资的9.1%。 （7）建设规模及产品方案：技改工程对厂区铸造区体育用品部分铸造件进行喷漆处理，年喷漆、喷涂铸造件5000吨，其中，年喷漆铸件2500吨，喷涂铸件2500吨。技改前后铸造件生产能力保持不变，年产体育用品10000吨，产品主要为杠铃片，与原有工程环评批复一致。 （8）劳动定员及工作制度：技改工程新增职工10人，项目劳动定员为33人。全年工作日240天，工作制度为两班工作制，每班8小时。 （9）技改工程内容：在原有生产车间内新增喷漆、喷涂生产线1套，淘汰原有清砂机，新增清砂设备1套，打磨设备2套。 （10）工程组成及主要构筑物 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和办公生活设施组成，其中，主体工程主要依托原有生产车间，布置1条喷漆生产线、1条喷涂生产线；辅助工程主要依托原有物料库和成品库；公用工程依托现有供电、供水等基础设施；环保工程主要为治理生产过程中产生的废气，配套相应的环保设施；办公生活设施依托现有办公室，由于项目工人来自定州当地，厂区内不设职工宿舍、食堂和浴室等设施，本项目总建筑面积7415m2。 项目组成及建设内容见表3。 表3 项目组成及主要构筑物一览表 序号; 项目组成; 建设内容; 建筑面积(m2); 建筑结构; 备注. 1; 主体工程; 铸造车间; 1800; 钢结构; 利旧. 喷漆、喷塑车间; 1200; 钢结构; 利旧，建设1条喷漆生产线、1条喷涂生产线. 打磨车间; 200; 钢结构; 利旧，放置2台打磨机. 清砂室; 150; 钢结构; 利旧，放置1台清砂机. 下线、成品车间; 1200; 钢结构; 利旧，喷漆、喷塑后下线及成品存放. 包装车间; 1000; 砖混; 利旧. 2; 辅助工程; 物料库（一）; 700; 砖混; 利旧，用于存放包装材料. 物料库（二）; 700; 砖混; 用于存放包装材料. 漆料库; 15; 砖混; 存放油漆及稀释剂. 危废间; 20; 砖混; 新建，危废暂存. 3; 公用工程; 供水; 厂区自备水井提供. 供电; 由当地供电站供给. 4; 办公生活设施; 办公楼; 300; 砖混结构; 2层，利旧. 5; 其他; 门卫; 50; 砖混结构; 利旧. 车库; 80; 砖混结构; 利旧. 6; 环保工程; 废气; 喷砂、打磨工序废气; 颗粒物; 引风机+滤芯式脉冲除尘器+1根15m排气筒排空（新增）. 静电喷涂及烘干废气; 颗粒物; 采用全自动密闭静电喷涂设备+自带粉末吸入回收系统（滤芯过滤器）+15m排气筒排空（与喷漆烘干废气共用）. 非甲烷总烃; 水帘柜+ UV光氧催化净化装置+1根15m排气筒（新增）. 喷漆废气及烘干废气; 漆雾 二甲苯 非甲烷总烃. 液化气热风炉燃烧废气; SO2 NOx 烟尘; 与喷漆烘干废气共用1根排气筒 排放. 废水; 喷漆生产线废气处理系统喷淋废水循环使用，不外排. 噪声; 选用低噪声设备，加装减振垫，厂房隔声. 固体废物; 喷砂、打磨工序除尘灰（金属粉尘）; 全部作为废品外售. 调漆工序废油漆桶、废稀释剂桶; 暂存于危废间，委托有资质 单位处置. 废气处理系统废漆渣; 暂存于危废间，委托有资质 单位处置. 包装工序废包装材料; 全部作为废品外售. 7; 合 计; 7415. （12）总平面布置 本项目按照有利于生产，便于管理，运输短捷，人流物流通畅的原则进行布局，分为生产区、仓储区和办公区。生产区位于厂区东部、南部及北部，东部为现有铸造车间，车间西侧为打磨车间，喷漆、喷塑车间位于厂区南侧，布置1条喷漆线及1条喷塑线，厂区北侧布置包装车间；仓储区位于厂区南部及北部，南部为物料库（一）及物料库（二），北部为成品库，成品库东侧建设危废间；办公区位于厂区的西北部。 建设项目总平面布置见附图3。 3.2、主要生产设备 技改工程所需生产设备，详见表4。 表4 技改工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量单位; 备注. 1; 静电喷漆室; 50KV型; 2套; 新增. 2; 往复机; 1.5M型; 2套; 新增. 3; 链条输送机; T5型; 2套; 新增. 4; 静电喷涂设备; Y90; 2套; 新增. 5; 履带式喷砂机; 2台; 淘汰. 6; 履带式清砂机; LD30; 1套; 新增. 7; 砂轮机; S15型; 2套; 新增. 8; 天然气热风炉; 1台; 新增. 9; 水帘柜+ UV光氧催化+低温等离子装置; 1套; 新增. 10; 滤筒式脉冲除尘器; LM75; 1台; 新增. 11; 风机; 2台; 新增. 合计; 16台/套. 3.3主要原辅材料及能源 （1）主要原材料消耗及来源 技改工程新增喷漆、喷塑生产线，技改工程主要能源消耗见表5。 表5 技改工程原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 技改新增量; 单位; 备注. 1; 铸造毛坯件; 5000; t/a; 来自厂区铸造车间. 2; 氨基静电烘干锤纹漆; 7.5; t/a; 17kg/桶，存储于漆料库，储存周期10天，储存量0.2t. 3; 静电氨基稀释剂; 2; t/a; 5kg/桶存储于漆料库，储存周期10天，储存量0.05t. 4; 塑粉 （环氧聚酯型粉末）; 15; t/a; 50kg袋装，环氧聚酯型粉末是一种热固性粉末涂料，比重：1.1~1.8，采用环氧树脂和聚酯树脂为主要原材料制备而成，固化温度180℃，15分钟。贮存条件：贮存在低于25℃、通风、干燥、清洁的室内，不得靠近火源、暖气，避免阳光直射，严禁露天堆放。毒性：无毒，但在使用过程中应避免吸入粉尘。建议操作人员佩戴合适的口罩、眼镜。. 5; 天然气; 24; 万m3/a; 用于喷漆生产线烘干（固化）工序，厂区设液化天然气储罐6个（50kg/罐），本项目液化天然气最大储存量0.3t。. 6; 压缩空气; 67.6; 万Nm3/a; 1台2.3立方米/分钟螺杆式空压机及配套的冷却器. 7; 新鲜水; 288; m3/a; 利用厂区现有供水系统，由厂区自备水井提供，新增用水288m3/a。. 8; 电; 10.89; 万kWh/a; 利用厂区现有1台630KvA变压器、2台50KvA变压器引自当地供电站，新增用电量10.89kWh/a. （2）油漆、稀释剂组分与性质 根据供漆单位（临汾铁环漆业）提供的数据并参考《化工产品手册-涂料及涂料用无机材料》一书，确定该工程涂料成分及所含溶剂比例。 工程油漆及稀释剂组分含量表6、表7，涂料中物料理化性质分析见表8。 表6 油漆各组分含量表 名称; 固份; 溶剂含量（挥发份）; 合计. 氨基树脂; 二甲苯; 醋酸丁酯. 油漆含量%; 85; 4.5; 10.5; 100. 表7 稀释剂各组分含量表 名称; 二甲苯; 碳酸二甲酯; 丙二醇甲醚醋酸酯; 醋酸丁酯; 合计. 稀释剂含量%; 70; 1; 1; 28; 100. 表8 本工程所用涂料中主要成分的理化性质 序号; 名称; 主要相关性质. 1; 氨基树脂; 氨基树脂涂料为氨基醇酸烘干漆或氨基烘漆，是热固性合成树脂中主要品种之一。特点是色浅，接近水白，需在90～150℃加热成膜，主要用于各种有色、黑色金属物面装饰保护作用。. 2; 二甲苯; 化学式：C8H10，二甲苯有三种异构体，邻二甲苯，密度0.864，熔点-47.4℃，沸点139.3℃；间二甲苯，密度0.880，熔点-25℃，沸点144℃；对二甲苯，密度0.861，熔点13-14℃，沸点137-138℃。邻二甲苯及间二甲苯是无色液体，对二甲苯在低温时无色片状或棱柱形的晶体，不溶于水。二甲苯可以通过呼吸道被吸收，也可以通过皮肤被吸收，高浓度时有麻醉作用。ACGIH规定的阈限值为435mg/m3。. 3; 醋酸丁酯; 乙酸正丁酯，简称乙酸丁酯。无色透明有愉快果香气味的液体。较低级同系物难溶于水；与醇、醚、酮等有机溶剂混溶。易燃。急性毒性较小，但对眼鼻有较强的刺激性，而且在高浓度下会引起麻醉。乙酸正丁酯是一种优良的有机溶剂，对乙基纤维素、醋酸丁酸纤维素、聚苯乙烯、甲基丙烯酸树脂、氯化橡胶以及多种天然树胶均有较好的溶解性能。能与乙醇和乙醚混溶，溶于大多数烃类化合物，25℃时溶于约120份水。相对密度(d2020)0.8826。凝固点-77℃。沸点125～126℃。折光率(n20D)1.3951。闪点(闭杯) 22℃。易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.4%～8.0%(体积)，刺激性，高浓度时有麻醉性。. 4; 丙二醇甲醚醋酸酯; 丙二醇甲醚醋酸酯（PMA)，也叫丙二醇单甲醚乙酸酯，分子式为C6H12O3，是一种具有多官能团的非公害溶剂。主要用于油墨、油漆、墨水、纺织染料、纺织油剂的溶剂，也可用于液晶显示器生产中的清洗剂。. 5; 碳酸二甲酯; 碳酸二甲酯（Dimethyl Cabonate）简称DMC，常温时是一种无色透明、略有气味、微甜的液体，熔点4℃，沸点90.1℃，密度1.069g/cm3，难溶于水，但可以与醇、醚、酮等几乎所有的有机溶剂混溶。DMC在常压下和甲醇共沸，共沸温度63.8℃。DMC毒性很低，在1992年就被欧洲列为无毒产品，是一种符合现代“清洁工艺”要求的环保型化工原料。. 3.4物料平衡 技改工程油漆、稀释剂、组成成分见表9。 表9 油漆、稀释剂组成成分及含量 名称; 总用量(t/a); 固份含量; 挥发份. 二甲苯; 非甲烷总烃; VOC. t/a; t/a; t/a; t/a. 氨基静电烘干锤纹漆; 7.5; 6.38; 0.34; 0.34; 1.12. 静电氨基稀释剂; 2; 0; 1.4; 1.4; 2. 合计; 9.5; 6.38; 1.74; 1.74; 3.12. 本次评价采取类比调查和物料平衡计算的方法确定涂装废气的源强，本工程喷漆过程中油漆和稀释剂中酯类和二甲苯在喷漆和烘干过程中95%挥发份为有组织排放，虽采用密闭喷漆室和密闭烘干室，且维持负压状态，但在喷涂件进出喷漆室和烘干室的过程中由于室门的开闭仍有少量的挥发性有机废气5%以无组织形式向车间外散逸。 喷漆过程中，油漆附着率为70%，喷漆废气经水帘柜，漆雾去除率90%，有机废气经UV光氧催化+低温等离子装置净化处理系统，处理效率按90%计，油漆和稀释剂中挥发份全部挥发排放估算污染物排放量，拟建工程涂料平衡表10。 表10 油漆物料平衡表单位：t/a 收入项t/a; 支出项t/a. 序号; 物料名称; 消耗量; 固体份; 挥发份. 1; 油漆; 7.5; 6.38; 1.12; 1; 原（油）漆 中挥发份（溶剂） 稀释剂; 有组织 (收集率95%); 喷漆、烘干工序全部挥发; 2.964; 净化处理2.668，进入大气0.296. 无组织 (未收集率5%); 0.156. 2; 稀释剂; 2; 0; 2; 2; 原（油）漆 中固份; 有组织 (收集率95%); 70%附着在工件; 3.243. 30%形成漆雾; 1.818; 水帘柜去除1.636，进入大气0.182. 无组织 (未收集率5%); 0.319. 合计; 9.5; 6.38; 3.12; 合计; 9.5. 四、公用工程 （1）给排水 由于技改项目新增职工10人，生活用水量按20L/d·人计，新增用水量为0.2m3/d（48m3/a）。项目新增生产废水主要为水帘柜漆雾净化定期补充水，补充新鲜水量为1m3/d，废水循环使用，循环水量为5m3/d，不外排。技改工程新鲜水总用量为1.2m3/d（288m3/a），用水由厂区现有自备水井提供供给，可满足用水需求。 技改工程废水主要为生活污水，产生量按新鲜用水量的80%计，则废水量为0.16m3/d（38.4m3/a）。由于产生废水量较小，且水质简单全部用于厂区泼洒地面抑尘，不外排。 技改后全厂水量平衡图见图2。 0.5 100 100 电炉冷却用水(-0.5) 凉水塔 100 自备水井 混砂用水(-0.417) 0.417 2.577 生活用水（-0.132） 0.66 泼洒厂区地面抑尘 0.528 1 5 水帘柜定期补水（-1） 单位：m3/d 图1 技改后全厂区水量平衡图 （2）供热 技改工程办公生活取暖依托现有厂区供暖设施，可以满足本项目采暖需要。生产用热由厂区天然气热风炉供给，新增天然气用量为24万m3/a。 （3）供电 技改项目供电电源引自当地供电站，利用厂区现有厂区1台630KvA变压器、2台50KvA变压器供给，新增用电量10.89万kWh/a，可满足用电负荷。 五、产业政策符合性分析 项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），不属于限制、淘汰类，为允许类项目，且不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》之列，定州市工业和信息化局以“定州工信技改备字(2017)28号”批准项目备案，综上所述，项目建设符合国家当前产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、定州市鑫城体育用品厂基本情况 定州市鑫城体育用品厂始建于1996年，公司原名定州市华西金属构件厂，1998年更名为定州市鑫城体育用品厂。厂址位于定州市南城区西朱谷村西北390米处，产品主要为杠铃片等体育用品铸件，年产铸件2000t。该公司环保手续齐全，已于2000年8月通过定州市环境保护局组织的“一控双达标”环保验收。 定州市鑫城体育用品厂改扩建项目由沧州圣力安全与环境科技咨询有限公司于2013年10月完成环境影响评价工作，改扩建工程完成后年产杠铃片10000吨。定州市环保局以定环表[2013]第147号文“关于定州市鑫城体育用品厂改扩建项目环境影响报告表审批意见”给予批复。2016年4月25日通过定州市环保局建设项目竣工环境保护验收（定环验[2016]37号），并取得排污许可证，证书编号：PWD-139001-0089-16。 2、现有工程主要污染物排放情况 依据定州市鑫城体育用品厂改扩建项目环境影响报告表及环保局批复、竣工环境保护验收监测报告，现有工程污染物排放及污染治理设施情况如下。 （1）废气 公司于2016年3月委托河北德普环境监测有限公司出具了《定州市鑫城体育用品厂改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》（德普环检字（2016）第067号），2016年4月25日通过定州市环保局建设项目竣工环境保护验收（定环验[2016]37号）。验收监测期间，该项目正产生产，各项环保设施运转正常，生产工况满足国家对竣工验收监测的要求。 - ①中频感应电炉烟尘 现有工程铸造车间电炉熔炼过程中会产生烟气，为防止烟气对环境的污染，采取“集气罩+湿式顶式除尘器”的措施进行治理，净化后的废气由15m排气筒排空。根据验收监测报告，排气筒废气排放量4078～4621m3/h，外排烟尘浓度为21～41mg/m3，外排烟尘浓度可达到河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建工业炉窑标准。 - ②落砂、混砂工序粉尘 现有工程落砂、混砂工序产生一定量粉尘，落砂工序全部手动，人工使用小锤轻敲即可，且整个工序均在车间内进行，产尘量较小。混砂机主要用于新砂和旧砂的混合，设置在车间内，工作时加盖封闭，采取喷淋加湿的方式抑尘。根据验收监测报告，厂界无组织粉尘浓度最大值为0.384mg/m3，粉尘浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2无组织颗粒物排放限值。 （2）废水 现有工程生产过程中无废水外排，废水主要为职工生活污水，产生量按用水量的80%计算，为0.368m3/d（88.32m3/a），全部用于泼洒厂区地面抑尘，不外排。 （3）噪声 现有工程中频炉、混砂机、打包机等生产设备产生的噪声，采取安装减震垫、柔性接头、并采用厂房隔声等降噪措施后，根据验收监测报告，现有工程西厂界昼间噪声值最大值为59.4dB(A)，夜间噪声值最大值为49.1dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准的要求。其余厂界昼间噪声值最大值为58.4dB(A)，夜间噪声值最大值为49.4dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。 （4）固废 现有工程固体废物主要包括电炉渣、除尘器除尘灰、落砂工序产生的废造型砂、切除浇冒口产生的废冒口、检验工序产生的残次品和生活垃圾。电炉渣、除尘灰收集后外售，废废造型砂收集后回用于生产，废冒口、残次品收集后同生铁一起回炉熔化，生活垃圾运往环卫部门指定地点统一处理。 综上，项目固体废物可全部得到妥善处置，不外排，不会对周围环境造成污染影响。 3、定州市鑫城体育用品厂污染物总量控制指标 根据定州市环境保护局出具的河北省排放污染物许可证（证号PWD-139001-0089-16），根据定州市鑫城体育用品厂污染物排放总量为：SO20t/a、NOx0t/a；COD0t/a、NH3-N0t/a。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 定州市位于华北平原中部，河北省中部，保定市最南端。南距省会石家庄72km，北距保定市68km，距首都北京208km，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，是华北地区重要的交通枢纽。定州市东邻安国，西接曲阳，北与望都、唐县毗邻，南与新乐、无极、深泽接壤。地理坐标在北纬38º14´～38º40´东经114º48´～115º15´之间。南北纵跨48km，东西横跨40km。 公司位于河北省定州市南城区西朱谷村工业区，厂址地理位置中心坐标为北纬38°29′15.47″，东经114°59′09.54″。项目东侧为农田，南侧为天同公司，西侧为定无路、隔路为商铺，北侧为朝阳物流公司。 周边环境敏感点：项目厂界东南距定州市西朱谷村390m，南距南刘庄村630m，西距北陵头村480m，西北距八兄村920m，东北距尧方头村1080m，北距定州市朝阳幼儿园50m。 建设项目地理位置见附图1，周边环境敏感点分布图见附图2。厂界目前现状情况见图2 西厂界 北厂界 图2 厂界目前现状图 东厂界 南厂界 （2）地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m，东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4~0.7‰。 项目占地地势平坦，适合构筑物建设。 （3）气候 定州市属温带－暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽；年均日照2611.9小时；多年平均气温12.4℃，年际间气温差异不大，7月温度最高，月平均气温为26.5℃，1月气温最低，月平均气温-3.9℃。冬季干旱少降水，夏季炎热多雨，年内降水变化为一峰一谷型；历年平均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4mm；无霜期平均为190天。 全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年平均风速为2m/s。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。极端最大平均风速为22m/s，风向西北，出现在1968年12月1日。 定州市多年气候统计结果见表11。 表11 定州市多年气象要素一览表 项目; 单位; 数值. 多年平均气温; ℃; 13.1. 极端最高气温; ℃; 41. 极端最低气温; ℃; -18.2. 多年平均气压; Hpa; 1010.2. 多年平均降雨量; mm; 481.79. 多年最大降雨量; mm; 779.6. 多年最小降雨量; mm; 291.9. 多年平均相对湿度; %; 63.0. 多年平均蒸发量; mm; 1634.38. 多年平均日照时数; h; 2417.4. 多年平均风速; m/s; 2.0. 多年最大风速; m/s; 21.7. （4）地表水 定州市境内河流均为过境河流，属海河流域大清河系，其作用以防洪排涝为主，流经河流主要有沙河、唐河、孟良河、小清河。境内河流多数发源于山西省，顺地形走向，经本市东流汇入大清河。另有黑龙泉、马刨泉等自流泉水，形成较好的水利条件。 ①沙河：发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐县小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。 沙河在定州市段主河道长26.4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。 ②孟良河：发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自瞳、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。 孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2。孟良河为季节性河流，平时干涸无水，汛期常因暴雨成灾。 ③唐河：发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42.6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6～2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2～4m。唐河也是季节性河流。 ④小清河：是定州历史上形成的一条自然河道，原来干涸无水。定州市铁东污水处理厂（定州中诚水务有限公司）投入运营以后，小清河成为其达标出水的接纳河道。 （5）水文地质 ①地下水 根据《保定市第二次水资源评价报告》，定州市全市浅层地下水可开采量为19141万m3/a，地下水资源量为15509.92万m3/a；其中降水入渗补给量为11104万m3，为主要补给项；河道渗漏量为3540万m3；侧向流入量为1661万m3；渠系渗漏量为752万m3；灌渠田间入渗量为113万m3；井灌回归量为3392万m3，越流流出量为393万m3，侧向流出量为1029万m3。 项目所在区域位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层，处于唐河冲洪积扇的中上游地段，第四系上部普遍有一层埋深30～50米左右的粗砂、卵砾石层。当地农林供水井成井深度多在40～50米左右，能满足使用，区域静水位18～19米左右，该区水文地质条件较好，属强富水区。 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110～140以下为深层含水组。 浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。浅层含水组分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石互层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30～70m，含水层层数4～7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h.m，东部单位涌水量也在20m3/h.m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰～0.5‰。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290～360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120m。受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40～50m3/h.m。下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～110m。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67～0.75‰，西部水力坡度大于东部。 ②工程地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，具有较好的富水性。 本项目厂区出露地层为第四系洪冲积物，地形平坦开阔，地层结构基本一致，工程地质条件较好，构造相对稳定，场址地震基本烈度为7度，处于建筑抗震的有利地段。 （6）土壤、植被 定州市土地肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。 定州市的植物资源主要为人工种植的农作物和林果。农作物类的有冬小麦、玉米、谷子、红薯、马铃薯、绿豆、大豆、红小豆、荞麦、高粱、棉花、花生、芝麻和各种蔬菜瓜果等。常见的林果类树种有榆、槐、杨、桐、椿、柳、枣树、梨、苹果、桃、杏、沙果、柿子等。2008年统计数据全市市域森林覆盖率达22.8%。 建设项目附件无自然保护区，无珍稀濒危保护动植物分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： （1）行政区划与人口分布 定州市辖三个城区办事处、19镇、3乡，市域面积1274平方公里，2012年底定州市域总户籍人口为117.7万人。2012年市域城镇化水平约为35.07%。定州市城区现状人口为20.2万人，用地25.2平方公里。 （2）工农业生产 定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。 工业经济快速发展。全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利汽车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。 第三产业快速增长，内部结构进一步优化。全市共有各类市场93处，其中专业市场24处，年成交额超亿元市场7个，全是市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138家，从业人员7435人，销售收入77469万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。 （3）交通运输 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京珠高速公路纵观南北，塑黄铁路横贯东西，市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，已成为华北地区重要的交通枢纽。 （4）文化卫生 定州市文教卫生事业发展较快，2012年，全市共有各级各类学校340所，其中普通中学69所，小学261所，中等专业学校2所，技校1所，职业中学6所。 全市各种医疗机构56所，共有病床1342张，编制床位1167张，标准床位1075张。全市各类卫生技术人员2043人，其中执业医师529人，执业助理医师286人，注册护士279人。其他技术人员40人。 （5）文物古迹 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。 本项目厂址附件无国家规定的文物保护单位、革命历史古迹等环境敏感点分布。 （6）土地资源 定州市土地总面积为128370.74公顷，其中农用地97693.02公顷，占全市土地总面积的76.1%，建设用地24403.08公顷，占全市土地总面积的19.01%，未利用地6274.64公顷，占全市土地总面积的4.89%。在农用地中，耕地86564.02公顷、园地1422.48公顷、林地5891.4.公顷。建设用地中，城乡建设用地21780.97公顷，交通水利用地1780.87公顷，其他建设用地841.24公顷。未利用地中，水域2633.07公顷，滩涂1490.06公顷，自然保留地2151.51公顷。全市土地类型及所占面积情况见表12。 表12 定州市土地类型一览表 土地类型; 耕地; 园地; 林地; 城乡建 设用地; 交通水 利用地; 其他建设用地; 水域; 滩涂; 自然保 留地; 合计. 所占面积（hm2）; 86564.02; 1422.48; 5891.49; 21780.97; 1780.87; 841.24; 2633.07; 1490.06; 2151.51; 128370.74. 所占比例; 67.43%; 1.11%; 4.59%; 16.97%; 1.39%; 0.65%; 2.05%; 1.16%; 1.68%; 100%. 技改工程在现有厂区内建设，厂区占地面积7999.9平方米（约12亩），不新增占地，原有占地类型为工业用地（见附件）。 （7）环境功能区划 厂址所在区域属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；声环境属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区；地下水环境属于《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 建设项目所在地环境质量现状如下： 1、环境空气 评价区域环境空气质量良好，区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。 2、地下水环境 评价区域地下水水质良好，PH、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物、硫酸盐等检测指标，均符合《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准要求。 3、声环境 评价区域声环境质量良好，昼间和夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，根据本项目污染物排放特征、厂址周围环境敏感点分布情况及环境功能区划要求，本次评价的主要保护目标及保护级别见表13。 表13 评价区域主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 厂界距离(m); 生产单元距离(m); 功能; 保护级别. 环境空气; 西朱谷村; S; 390; 405; 农村; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 南刘庄村; S; 630; 650; 农村. 北陵头村; W; 480; 530; 农村. 八兄村; NW; 920; 1000; 农村. 尧方头村; NE; 1080; 1020; 农村. 朝阳幼儿园; N; 50; 110; 学校. 地下水 环境; 项目所在区域; 生活饮用水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准; 工农业及. 声环境; 朝阳幼儿园; N; 50; 110; 学校; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。二甲苯最高允许浓度参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高允许浓度”；非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）。 （2）地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； （3）声环境质量：东、南、北侧声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；西侧定定无路两侧声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。 环境质量标准一览表见14。 表14 环境质量标准一览表 环境要素; 执行标准及类别; 项目; 标准值. 单位; 数值. 环境空气; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级; PM10; 24小时平均; μg/m3; 150. TSP; 24小时平均; 300. NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. SO2; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM2.5; 24小时平均; 75. O3; 1小时平均; 200. 8小时平均; 160. CO; 1小时平均; mg/m3; 10. 24小时平均; 4. 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 居住区大气中有害物质的最高容许浓度; 二甲苯; 一次值; mg/m3; 0.3. 河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃》（DB13/1577-2012）二级标准; 非甲烷总烃; 一次值; mg/m3; 2.0. 地下水环境; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; pH; --; 无量纲; 6.5~8.5. 总硬度; ≤; mg/L; 450. 溶解性总固体; ≤; 1000. 氨氮; ≤; 0.5. 硝酸盐; ≤; 20. 亚硝酸盐; ≤; 1.0. 锌; ≤; 1.0. 铁; ≤; 0.3. 铜; ≤; 1.0. 汞; ≤; 0.001. 六价铬; ≤; 0.05. 声环境; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类; Leq; 昼间; dB(A); 60. 夜间; 50. 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)4a类; Leq; 昼间; dB(A); 70. 夜间; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）喷漆工序中漆雾执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2二级标准颗粒物（染料尘）及无组织排放监控浓度限值要求，喷塑烘干工序非甲烷总烃，喷漆、烘干工序有机废气非甲烷总烃、二甲苯执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业有机废气排放口大气污染物浓度限值及表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求。 清砂、打磨、喷塑粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2二级标准及颗粒物无组织排放浓度限值要求。 天然气热风炉烟气中颗粒物排放执行河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建非金属加热炉排放限值、SO2、NOX排放执行河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2新建工业炉窑标准。 表15 大气污染物排放浓度限值 项目; 污染因子; 浓度限值/（排放量）; 标准名称. 喷塑、喷漆烘干废气; 非甲烷总烃; 60mg/m3 （最低去除率70%）; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业有机废气排放口大气污染物浓度限值。. 甲苯与二甲苯合计; 20mg/m3. 喷漆废气; 颗粒物（漆雾）; 18mg/m3、0.51kg/h（15m）; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中有组织颗粒物（染料尘）排放监控浓度、速率限值. 清砂、打磨、喷塑废气; 颗粒物; 120mg/m3， 3.5kg/h（15m）; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中有组织颗粒物（其它）排放监控浓度、速率限值. 车间无组织废气; 非甲烷总烃; 2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值. 二甲苯; 0.2mg/m3. 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值. 天然气热风炉; SO2; 400mg/m3; 河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2中新建工业炉窑有害污染物排放限值。. NOX; 400mg/m3. 颗粒物; 50mg/m3; 河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建非金属加热炉颗粒物排放限值。. |
|  | （2）东、南、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)；西侧定定无路两侧声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 （3）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及修改单标准。 |
| 总量控制指标 | 根据国家有关政策要求，结合本项目污染特征及污染排放情况，确定本项目实行的总量控制指标为颗粒物、SO2 、NOx、VOC、COD、氨氮、总氮。项目实施后主要污染物预测排放量为：颗粒物：0.325t/a、SO2 0.043t/a、NO x 0.422t/a、二甲苯0.157t/a、非甲烷总烃0.160t/a、VOC 0.282t/a；COD 0t/a、NH3-N 0 t/a、总氮0 t/a。 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总【2014】283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定，经计算，技改工程实施后主要污染物达标排放总量控制建议指标为： 废气：颗粒物：3.07t/a、SO2 1.152t/a、NOx 1.152t/a、VOC 0.282t/a；废水：COD0t/a、NH3-N 0 t/a、总氮0 t/a。 表16 技改前后总量对比一览表 单位：t/a 污染物; 技改前排放量; 技改后排放量; 技改后最终排放量; 增减变化量. 废气; SO2; 0; 0.043; 0.043; +0.043. NOX; 0; 0.422; 0.422; +0.422. 颗粒物; 0.162; 0.325; 0.325; +0.163. 二甲苯; 0; 0.157; 0.157; +0.157. 非甲烷总烃; 0; 0.160; 0.160; +0.160. VOC; 0; 0.282; 0.282; +0.282. 废水; COD; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0. 总氮; 0; 0; 0; 0. 固体废物; 0; 0; 0; 0. |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 项目技改主要完善改进生产工艺链，增加1条全自动喷漆、喷涂生产线，技改后生产工艺流程主要包括铸件表面处理、喷漆/喷塑、固化（烘干）、组装、包装等工序。 项目增加1条全自动静电喷漆/喷涂生产线，其生产工艺如下： 1根15m排气筒 S3 UV光氧催化+低温等离子装置 调漆 1根15m排气筒 S2 水帘柜 G3、N3 G2-1 氨基烘干漆 氨基稀释剂 滤芯式脉冲除尘器 G1、S1、N1 天然气热风炉 G2-2、G4-2 喷 漆 固 化 铸 件 表面处理 喷 塑 G4-1 滤芯过滤器 组 装 包 装 外售 冷 却 S4 图例：G-废气N-噪声；S-固废 图3 技改工程生产工艺及排污节点图 工艺流程简述： 项目将铸造生产区铸造的毛坯件放置毛坯车间暂存，毛坯件需进行严格的表面处理，铸造件主要为杠铃片，根据生产工艺需求，需喷漆/喷塑、烘干处理操作加工完成。 1、喷砂、打磨工序 铸造的毛坯件放置毛坯车间暂存区，毛坯件采用清砂机对部件进行喷砂处理，喷砂后的部件用砂轮机进行打磨。主要污染物为喷砂、打磨过程中产生的粉尘、设备噪声。 2、喷漆/喷塑、烘干工序 主要承担对一部分杠铃配件进行喷漆/喷塑及烘干等处理工作。典型涂装工艺过程如下： 工件上涂装线→喷漆/喷塑→烘干→下线。 喷漆：项目设2座静电喷漆室进行喷漆工序，配件挂在流水线挂钩上，分别对杠铃两面进行喷漆处理。主要污染物为漆雾、有机废气、设备噪声、漆渣、水帘循环废水。 喷塑：项目设2座静电喷塑室，喷塑过程是将环氧聚酯型粉末经喷枪通过压缩空气喷出，在静电吸附下附着在杠铃配件表面上。其主要污染物为在喷塑过程中产生的喷塑粉尘、设备噪声。 烘干：在密闭的烘干室内完成，喷漆/喷塑工作完成后，设备转入烘干状态，加热器启动，烘干采用清洁能源天然气，加热后的空气通过循环风机在烘干室内循环，温度在150～180℃可调，室体升温时间≤30min，室内温度差≤±3℃。通过热风循环方式加热物件表面涂层。烘干产生的有机废气采用UV光氧催化+低温等离子装置处理（与喷漆工序共用）进行净化处理后排放。烘干后的高温工件一般情况下自然冷却至常温，高温等特殊天气辅以风扇冷却，无其他冷却措施。 烘干过程主要污染物为天然气燃烧机燃烧烟尘、烘干室有机废气、设备噪声。 3、包装工序 主要承担成套健身体育用品的包装，根据产品生产需要，厂区内设置包装区，包装待售。主要污染物为废包装材料。

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 本项目位于现有厂区内，占地面积小，施工中依托企业现有的生活设施，主要对设备进行安装，工程量小，无大型土石方工程，施工期短，不会对环境造成明显影响。 二、运营期主要污染工序 (1) 废气：项目产生的废气主要为打磨、喷砂工序产生的粉尘，喷漆过程产生的漆雾、有机废气，喷塑工序产生的粉尘，烘干工序天然气燃烧废气及烘干室产生的有机废气。 (2) 噪声：主要为砂轮机、清砂机、空压机、风机等设备产生的机械噪声。 (3) 固体废物：新增静电喷涂工序回收的塑粉、喷漆工序漆渣、废包装桶，打磨、喷砂工序收集的除尘灰及包装工序的废包装材料。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷砂、打磨工序 | 颗粒物 | 1850mg/m3，12.76t/a | 18.50mg/m3，0.13t/a |
|  | 喷漆工序 | 颗粒物（漆雾） | 95.0mg/m3，1.818t/a | 9.03mg/m3，0.173t/a |
|  | 喷漆、烘干废气 | 二甲苯 | 86.0mg/m3，1.653t/a | 8.17mg/m3，0.157t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 86.0mg/m3，1.653t/a | 8.17mg/m3，0.157t/a |
|  |  | VOC | —，2.964t/a | —，0.282t/a |
|  | 喷塑工序废气 | 颗粒物 | 391mg/m3，1.5t/a | 3.91mg/m3，0.015t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.6mg/m3，0.03t/a | 0.16mg/m3，0.003t/a |
|  | 车间无组织废气 | 颗粒物 | 0.319t/a | ≤1.0mg/m3，0.319t/a |
|  |  | 二甲苯 | 0.087t/a | ≤0.2mg/m3，0.087t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.087t/a | ≤2.0mg/m3，0.087t/a |
|  |  | VOC | 0.156t/a | 0.156t/a |
|  | 天然气热风炉 | 颗粒物 | 12.0mg/m3，0.034t/a | 12.0mg/m3，0.034t/a |
|  |  | SO2 | 14.93mg/m3，0.043t/a | 14.93mg/m3，0.043t/a |
|  |  | NOx | 146.53mg/m3，0.422t/a | 146.53mg/m3，0.422t/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | COD | 350mg/L，0.013t/a | 0t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.008t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.001t/a |  |
| 固 体 废 物 | 喷砂、打磨工序 | 除尘灰 （金属残渣） | 12.63t/a | 0t/a |
|  | 喷漆工序 | 废油漆桶、废稀释剂桶 | 0.6t/a |  |
|  |  | 漆渣 | 1.652t/a |  |
|  | 静电喷涂 | 塑粉 | 1.485 |  |
|  | 包装工序 | 废包装材料 | 0.4t/a |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.2t/a |  |
| 噪 声 | 该项目主要噪声源主要为砂轮机、清砂机、空压机、风机等设备产生的机械噪声，其噪声值为80～95dB(A)。在噪声控制措施采用厂房隔声、基础减振等降噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目在原厂区内进行技改，不新增占地，因此不会影响生态环境质量。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目位于现有厂区内，占地面积小，施工中依托企业现有的生活设施，主要对设备进行安装，工程量小，无大型土石方工程，施工期短，不会对环境造成明显影响。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本次技改大气污染源为喷砂、打磨工序产生的粉尘，喷漆过程产生的漆雾、有机废气，喷塑工序产生的粉尘，烘干工序天然气燃烧废气及烘干室产生的有机废气，车间无组织排放二甲苯、非甲烷总烃及漆雾。 （1）喷砂、打磨粉尘（G1） 项目共设1台清砂机、2台砂轮机，在对部件进行喷砂、打磨过程中会产生粉尘。项目设计清砂机及每台砂轮机上方安装集气罩，收集后的粉尘经引风机统一引至一台滤芯式脉冲除尘器治理，治理后的废气由一根15m排气筒排空。 项目除尘器设计风量为3500m3/h，除尘效率99%，设计粉尘初始浓度为1850mg/m3，则粉尘排放浓度为18.5mg/m3，排放速率0.07kg/h，外排粉尘可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准。按照打磨清理设备运行时数1970小时计算，打磨清理车间清理系统废气排放量702.7万m3/a，粉尘产生量12.76t/a，粉尘总排放0.13t/a。 （2）喷漆、烘干废气（G2-1、G2-2） 技改工程喷漆生产线中烘干工序采用天然气热风炉，加热后的空气通过循环风机在密闭烘干室内循环。喷漆生产线废气包括喷漆、烘干废气，喷漆废气中漆雾先通过水帘柜处理，再与烘干废气一并引至“UV光氧催化+低温等离子装置”处理废气中的二甲苯、非甲烷总烃及VOC等有机废气，处理后的废气经1根15m高排气筒排放。 厂区车间设2座密闭喷漆室、1座密闭烘干室，均在独立密闭室完成喷漆、烘干全过程。本次评价采取类比调查和物料平衡计算的方法确定涂装废气的源强，本工程喷漆过程中油漆和稀释剂中酯类和二甲苯在喷漆和烘干过程中95%挥发份为有组织排放，喷漆过程中，油漆附着率为70%，喷漆废气经水帘柜水帘循环水对漆雾捕集，漆雾去除率90%，有机废气经UV光氧催化+低温等离子装置净化处理系统，处理效率按90%计，计算污染物排放情况。 项目喷漆生产线废气排放量10000m3/h，废气污染物产生浓度：漆雾：95.0mg/m3、二甲苯：86.0mg/m3、非甲烷总烃：86.0mg/m3，产生量分别为1.818t/a、1.653t/a、1.653t/a，VOC产生量2.964t/a，采用水帘循环水对漆雾捕集，漆雾排放浓度9.03mg/m3，排放速率0.072kg/h；与烘干废气一并引至“UV光氧催化+低温等离子装置”净化处理后，污染物排放浓度：二甲苯：8.17mg/m3，非甲烷总烃8.17mg/m3，二甲苯、非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业甲苯与二甲苯合计、非甲烷总烃排放标准要求；漆雾排放浓度、排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准。 项目喷漆工序、烘干工序年工作时间1920小时，据此计算，喷漆生产线废气排放量1920万m3/a，漆雾排放量0.173t/a、二甲苯排放量0.157t/a、非甲烷总烃排放量0.157t/a、VOC排放量0.282t/a。 （3）热风炉烟气（G3） 项目设一个烘干室，使用液化天然气作燃料，燃烧废气与烘干有机废气经“UV光氧催化+低温等离子装置” 处理后经15m高排气筒排放。天然气年用气总量为24万立方米。根据社会区域类环境影响评价工程师培训教材介绍，每燃烧1万m3天然气排放颗粒物1.4kg/万m3、SO21.8kg/万m3、NOx17.6kg/万m3。本项目天然气热风炉烟气产生量为288万m3/a，颗粒物产生量0.034t/a、排放浓度12.0mg/m3，SO2产生量0.043t/a、排放浓度14.93mg/m3，NOx产生量为0.422t/a、排放浓度146.53mg/m3，所排废气经一根15m排气筒排空（与烘干废气共用）。外排废气中的污染物颗粒物、SO2、NOx均可以满足河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建非金属加热炉排放限值、表2新建工业炉窑排放限值。外排废气污染物排放量：颗粒物0.034t/a、SO20.043t/a、NOx 0.422t/a。 （4）喷塑废气 ①喷塑粉尘（G4-1） 项目喷塑室设有专业喷塑设备流水线，生产线设有2台静电自动喷粉机，整个喷塑过程处于相对密闭环境。本项目所用的喷塑设备的喷涂附着率在90%左右，项目塑粉（环氧聚酯型粉末）用量为15t/a，因此未喷上的塑粉产生量为1.5t/a，经静电喷涂设备自带粉末吸入回收系统（回收系统为滤芯过滤器，回收效率99%）收集后，再经15m排气筒排空（与烘干废气共用）。风机风量2000m3/h，按喷塑工序年工作时间1920小时计算，喷塑废气排放量576万m3/a，粉尘初始浓度为391mg/m3，粉尘排放浓度为3.91mg/m3，粉尘排放量0.015t/a，排放速率0.07kg/h，外排粉尘可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准。 ②喷塑烘干有机废气（G4-2） 本项目喷塑生产线使用环氧聚酯型粉末对部件进行喷塑，喷塑后烘干固化过程在密闭的烘干室内完成（与喷漆烘干室共用）。根据2010年12月《涂料工业》第40卷第12期中的资料，环氧聚酯型粉末涂料的起始分解温度为361.5℃，本项目喷塑固化温度加热到180℃条件下，保温15min，虽烘干温度达不到环氧聚酯型粉末的分解温度，且烘干时间短，但原料中有少量未聚合的单体在高温下会有部分挥发出来，有机废气组分较复杂，以非甲烷总烃计。本次评价采取类比调查方法确定废气的源强，非甲烷总烃产生量约为塑粉用量的0.2%，项目喷塑生产线塑粉用量为15t/a，则非甲烷总烃产生量为0.03t/a。废气通过引风机集气后经密闭管道引至“UV光氧催化+低温等离子装置”净化处理（与喷漆工序共用），净化效率90%，设计风机风量为10000m3/h，年有效运行时间1920h，非甲烷总烃排放量为0.003t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.16mg/m3。能够达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准。 （4）车间无组织废气 技改工程喷漆、烘干工序均在密闭间内进行，尽管采取了相应的废气处理净化措施，但在油漆配制及喷漆、烘干室开门等过程中，还是会有少量二甲苯、非甲烷总烃及漆雾无组织排放，其排放量按涂料中挥发性溶剂产生量的5%计，则车间漆雾无组织排放量0.319t/a，二甲苯无组织排放量0.087t/a，非甲烷总烃无组织排放量0.087t/a，VOC无组织排放量0.156t/a。 首先原料采用环保涂料，操作过程中及时关闭室门，缩短废气排放时间，同时加强有组织收集，检查设备确保处理措施正常运行，通过采取以上措施后可减少无组织排放。 综上，由于本项目大气污染物排放量很小，因此不会对周围环境空气产生明显污染影响，当地环境空气质量可维持现状水平。 （5）大气环境影响预测 ①预测模式 本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）所推荐采用的估算模式SCREEN3，估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式，嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，所以经估算模式计算出的某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围是保守的计算结果。 ②最大落地浓度预测 根据分析得知，项目营运期产生的有组织废气主要为颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃，无组织废气主要为颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃。因此本次评价拟选取PM10、TSP、二甲苯、非甲烷总烃作为大气影响预测的预测因子，计算参数见表17、表18。 表17 大气环境影响评价Screen3模式点源计算参数 污染源; 污染源类型; 污染物; 排放速率 （kg/h）; 烟囱高度 （m）; 烟囱出口内径（m）; 排气量 （m3/h）; 烟气温度 （℃）. 喷砂、打磨排气筒; 点源; PM10; 0.066; 15; 0.15; 3500; 25. 喷漆烘干排气筒; 点源; PM10; 0.169（叠加）; 15; 0.3; 10000; 60. 二甲苯; 0.082. 非甲烷总烃; 0.082. 表18 大气环境影响评价Screen3模式面源计算参数 排污单元; 污染物; 长（m）; 宽（m）; 高（m）; 排放速率（kg/h）. 喷漆、喷塑生产车间; TSP; 60; 20; 9; 0.083. 二甲苯; 60; 20; 9; 0.023. 非甲烷总烃; 60; 20; 9; 0.023. ③预测结果 项目有组织排放废气估算模式预测结果见表19，无组织废气估算模式预测结果见表20。 表19 有组织排放废气估算模式预测结果表 下风向距离(m); 喷砂、打磨排气筒PM10. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 100; 0.00132; 0.29. 200; 0.00163; 0.36. 300; 0.00173; 0.38. 400; 0.00166; 0.37. 500; 0.00167; 0.37. 600; 0.00202; 0.45. 700; 0.00218; 0.48. 780; 0.00221; 0.49. 800; 0.00221; 0.49. 900; 0.00216; 0.48. 1000; 0.00207; 0.46. 1100; 0.00196; 0.43. 1200; 0.00194; 0.43. 1300; 0.00194; 0.43. 1400; 0.00193; 0.43. 1500; 0.0019; 0.42. 1600; 0.00186; 0.41. 1700; 0.00181; 0.40. 1800; 0.00176; 0.39. 1900; 0.00171; 0.38. 2000; 0.00165; 0.37. 2100; 0.0016; 0.36. 2200; 0.00154; 0.34. 2300; 0.00149; 0.33. 2400; 0.00144; 0.32. 2500; 0.00139; 0.31. 最大落地浓度; 0.00221mg/m3. 最大落地浓度出现距离; 780m. 最大落地浓度占标率; 0.49%. 续表19 有组织排放废气估算模式预测结果表 下风向距离(m); 喷漆、烘干排气筒. PM10; 二甲苯; 非甲烷总烃. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 100; 0.00227; 0.5; 0.0011; 0.37; 0.0011; 0.06. 200; 0.00293; 0.65; 0.00142; 0.47; 0.00142; 0.07. 300; 0.0031; 0.69; 0.0015; 0.5; 0.0015; 0.08. 325; 0.00311; 0.69; 0.00151; 0.5; 0.00151; 0.08. 400; 0.003; 0.67; 0.00145; 0.48; 0.00145; 0.07. 500; 0.00274; 0.61; 0.00133; 0.44; 0.00133; 0.07. 600; 0.00261; 0.58; 0.00127; 0.42; 0.00127; 0.06. 700; 0.00252; 0.56; 0.00122; 0.41; 0.00122; 0.06. 800; 0.00244; 0.54; 0.00119; 0.4; 0.00119; 0.06. 900; 0.00234; 0.52; 0.00113; 0.38; 0.00113; 0.06. 1000; 0.0022; 0.49; 0.00107; 0.36; 0.00107; 0.05. 1100; 0.00209; 0.47; 0.00102; 0.34; 0.00102; 0.05. 1200; 0.00202; 0.45; 0.000978; 0.33; 0.000978; 0.05. 1300; 0.00196; 0.44; 0.000951; 0.32; 0.000951; 0.05. 1400; 0.00196; 0.44; 0.000951; 0.32; 0.000951; 0.05. 1500; 0.00194; 0.43; 0.000943; 0.31; 0.000943; 0.05. 1600; 0.00192; 0.43; 0.00093; 0.31; 0.00093; 0.05. 1700; 0.00188; 0.42; 0.000913; 0.3; 0.000913; 0.05. 1800; 0.00193; 0.43; 0.000935; 0.31; 0.000935; 0.05. 1900; 0.00196; 0.44; 0.000951; 0.32; 0.000951; 0.05. 2000; 0.00198; 0.44; 0.000962; 0.32; 0.000962; 0.05. 2100; 0.00198; 0.44; 0.000962; 0.32; 0.000962; 0.05. 2200; 0.00198; 0.44; 0.000959; 0.32; 0.000959; 0.05. 2300; 0.00197; 0.44; 0.000953; 0.32; 0.000953; 0.05. 2400; 0.00195; 0.43; 0.000946; 0.32; 0.000946; 0.05. 2500; 0.00193; 0.43; 0.000937; 0.31; 0.000937; 0.05. 最大落地浓度; 0.00311mg/m3; 0.00151mg/m3; 0.00151mg/m3. 最大落地浓度出现距离; 325m; 325m; 325m. 最大落地浓度占标率; 0.69%; 0.5%; 0.08%. 表20 无组织排放废气估算模式预测结果表 下风向距离(m); TSP; 二甲苯; 非甲烷总烃. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 97; 0.0033; 0.37; 0.00915; 3.05; 0.00915; 0.46. 100; 0.0033; 0.37; 0.00914; 3.05; 0.00914; 0.46. 200; 0.00314; 0.35; 0.00869; 2.9; 0.00869; 0.43. 300; 0.00283; 0.31; 0.00784; 2.61; 0.00784; 0.39. 400; 0.00291; 0.32; 0.00807; 2.69; 0.00807; 0.4. 500; 0.0026; 0.29; 0.00721; 2.4; 0.00721; 0.36. 600; 0.00223; 0.25; 0.00619; 2.06; 0.00619; 0.31. 700; 0.0019; 0.21; 0.00528; 1.76; 0.00528; 0.26. 800; 0.00164; 0.18; 0.00453; 1.51; 0.00453; 0.23. 900; 0.00142; 0.16; 0.00393; 1.31; 0.00393; 0.2. 1000; 0.00124; 0.14; 0.00345; 1.15; 0.00345; 0.17. 1100; 0.0011; 0.12; 0.00305; 1.02; 0.00305; 0.15. 1200; 0.000982; 0.11; 0.00272; 0.91; 0.00272; 0.14. 1300; 0.000883; 0.10; 0.00245; 0.82; 0.00245; 0.12. 1400; 0.0008; 0.09; 0.00222; 0.74; 0.00222; 0.11. 1500; 0.000728; 0.08; 0.00202; 0.67; 0.00202; 0.1. 1600; 0.000666; 0.07; 0.00185; 0.62; 0.00185; 0.09. 1700; 0.000612; 0.07; 0.0017; 0.57; 0.0017; 0.08. 1800; 0.000565; 0.06; 0.00157; 0.52; 0.00157; 0.08. 1900; 0.000523; 0.06; 0.00145; 0.48; 0.00145; 0.07. 2000; 0.000486; 0.05; 0.00135; 0.45; 0.00135; 0.07. 2100; 0.000455; 0.05; 0.00126; 0.42; 0.00126; 0.06. 2200; 0.000427; 0.05; 0.00118; 0.39; 0.00118; 0.06. 2300; 0.000402; 0.04; 0.00111; 0.37; 0.00111; 0.06. 2400; 0.000379; 0.04; 0.00105; 0.35; 0.00105; 0.05. 2500; 0.000359; 0.04; 0.000994; 0.33; 0.000994; 0.05. 最大落地浓度; 0.033mg/m3; 0.00915mg/m3; 0.00915mg/m3. 最大落地浓度出现距离; 97m; 97m; 97m. 最大落地浓度占标率; 0.37%; 3.05%; 0.46%. 根据表19可知，喷砂、打磨排气筒有组织排放PM10最大落地浓度为0.00221mg/m3，最大落地浓度出现距离为780m，最大占标率为0.49%；喷漆、烘干排气筒有组织排放PM10最大落地浓度为0.00311mg/m3，最大落地浓度出现距离为325m，最大占标率为0.69%，二甲苯最大落地浓度为0.00151mg/m3，最大落地浓度出现距离为325m，最大占标率为0.5%，非甲烷总烃最大落地浓度为0.00151mg/m3，最大落地浓度出现距离为325m，最大占标率为0.08%。 根据表20可知，生产车间无组织排放TSP最大落地浓度为0.033mg/m3，最大落地浓度出现距离为97m，最大落地浓度占标率为0.37%，二甲苯最大落地浓度为0.00915mg/m3，最大落地浓度出现距离为97m，最大落地浓度占标率为3.05%，非甲烷总烃最大落地浓度为0.00915mg/m3，最大落地浓度出现距离为97m，最大落地浓度占标率为0.46%，。 ④无组织排放厂界达标分析 本项目实施后，厂界贡献浓度预测结果见表21。 表21 厂界贡献浓度一览表 单位：mg/m3 污染源; 污染物; 预测点; 标准值. 东边界; 南边界; 西边界; 北边界. 生产车间; TSP; 0.0307; 0.00394; 0.0254; 0.024; 1.0. 二甲苯; 0.00849; 0.00109; 0.00703; 0.00665; 0.2. 非甲烷总烃; 0.00849; 0.00109; 0.00703; 0.00665; 2.0. 由表21可知，生产车间无组织排放的TSP对各厂界的最大贡献浓度为0.00394~0.0307mg/m3，项目厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求；生产车间无组织排放的二甲苯对各厂界的最大贡献浓度为0.00109~0.00849mg/m3，非甲烷总烃对各厂界的最大贡献浓度为0.00109~0.00849mg/m3，项目厂界二甲苯、非甲烷总烃无组织排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值要求。 以上分析结果表明，该项目废气经治理后，各污染物的贡献浓度较低，且出现距离较近，影响范围较小。估算模式已考虑了最不利的气象条件，项目实施后不会对大气环境产生明显不利影响。 （6）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。 - 式中：Q—污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； - Cm—标准浓度限值，mg/m3； - L—企业所需卫生防护距离，m； - r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m； - A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据项目所在地区近5年平均风速及企业大气污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，具体数值见表22。 表22 卫生防护距离计算源强参数表 污染物; Cm（mg/m3）; Q（kg/h）; 面积（m2）; A; B; C; D; L（m）. TSP; 0.9; 0.083; 1200; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 9.388. 二甲苯; 0.3; 0.023; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 7.555. 非甲烷总烃; 2.0; 0.023; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 0.794. - 根据以上计算，项目卫生防护距离为：LTSP＝50m，L二甲苯＝50m，L非甲烷总烃＝50m。 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定“但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级，因此，确定本工程卫生防护距离应为100m。 - 本项目厂界距离最近环境敏感点朝阳幼儿园50m，生产车间距朝阳幼儿园110m，所以项目建设符合卫生防护距离要求，在本项目100m的卫生防护距离之内，禁止建设居民区、学校、医院等环境敏感点。 根据大气导则要求，利用大气防护距离模式对本项目无组织排放的颗粒物及二甲苯计算大气环境防护距离，计算结果为无超标点，因此不需设置大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 （1）地表水影响分析 项目新增劳动定员10人，生活用水量按20L/d·人计，新增用水量为0.2m3/d（48m3/a）。项目新增生产废水主要为漆雾净化系统废水。漆雾净化系统废水经絮凝沉淀后，循环使用，不外排。生活废水产生量为0.16m3/d（38.4m3/a）。污染物产生浓度为COD350mg/L，NH3-N25mg/L，SS200mg/L，污染物产生量为COD0.013t/a，NH3-N0.001t/a，SS0.008t/a，废水产生量小且水质简单，全部用于泼洒厂区地面抑尘，不外排。 因此，项目废水不直接排入水环境，不会对区域地表水造成不利影响。 （2）地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应依据地下水环境敏感程度分级进行判定： ①地下水环境敏感程度分级 本项目厂址占地不在饮用水源保护区准保护区内，也不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区、环境敏感区等；厂区周围居民分布分散式居民饮用水水源，则本项目场地的地下水环境敏感程度属较敏感。 经分析，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）表2中相关规定，本项目地下水评价等级为三级。 ②评价范围及敏感目标 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，项目地下水调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水保护目标，并能说明地下水环境现状，因此结合当地水文地质条件及调查点位确定了本次工作地下水调查评价范围为面积约为2km2。 ③评价区水文地质条件 定州市地下孔隙水含水岩组主要由第四系松散沉积物构成，是唐河、沙河冲洪积扇地带。含水层由单层向多层过渡，平面上呈扇状分布，是典型的山前平原冲洪积扇群体。根据含水层岩性及其赋存特征，自上而下，本区第四系地下水分为浅层地下水、深层地下水，分界大约以180～200m深度为界。 浅层地下水。可分上下两段：上段含水层以粗砂为主，属全新统潜水～微承压水，底界埋深30～70m，称为第Ⅰ含水组，现代农业开采大部分为该含水组。下段多为粘性土与砂砾石互层，底板埋深70～200m，称为第Ⅱ含水组，属上更新统的承压含水层。 浅层地下水底板埋深180～200m，自西北向东南埋深逐渐加大。底部隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。自西北向东南，含水层富水性由强渐弱，西部单位涌水量可达45m3/h·m，东部则在15m3/h·m以上。区域浅层含水层地下水的补给来源主要为大气降水入渗，含水层导水系数多大于1000m2/d，含水层之间大部为透水性较强的砂和亚砂土，有利于降水入渗补给，因此地下水的补给条件良好。 深层地下水。属承压水，也可分上下两段：上段埋深180～410m，属中更新统。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～115m，称为第Ⅲ含水层组。单位涌水量可达40～50m3/h·m。下段底板埋深380～550m，属下更新统。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～110m，称为第Ⅳ含水层组。 厂区水文地质条件与区域水文地质条件一致。根据含水层岩性及其赋存特征，自上而下，第四系地下水分为浅层地下水、深层地下水。浅层含水层补给主要为大气降水入渗补给，且降雨多集中7、8、9三个月，其次是上游侧向径流补给；地下水排泄主要为人工开采，其次是侧向径流排泄；地下水流向总体为由西北向东南流。深层地下水补给主要为侧向径流补给；地下水排泄主要为人工开采，其次为侧向径流排泄。 ④区域地下水动态分析 浅层地下水位随地下水开采量和补给来源而发生潜在变化，同时，开采量和补给量又决定地下水的变化幅度，形成降水—开采型动态变化。从总体来讲，一年中12月份是地下水水位最高期，5～7月份是地下水水位最低期。雨季由于停采或相对减少及降雨补给，地下水位由下降转为回升，其间由于秋播和冬灌，农业灌区呈现小幅度的水位波动，然后水位一直回升到下年的1-2月份达到最高值，而后，又开始了下一个水文年的水位变化周期。 深层地下水位受浅层地下水影响，因此，深层与浅层地下水变化趋势较接近，即各年度水位变化值随降水量的大小而决定其上升、下降的幅度。一般来讲深层比浅层地下水反映迟钝、迟后，变化幅度也显小。 ⑤项目对区域地下水的污染途径 污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，进入包气带，再随入渗水进入地下水层。无机物在自然界是不能降解的，在下渗的过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中，吸附作用对于污水中的不同离子的迁移影响程度也不同，各种离子有着各自的迁移特性和规律。有机物在下渗过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中，在细菌或生物的作用下发生分解而去除。 本项目对地下水的污染主要来自污水处理构筑物废水渗透和危废暂存间危险废物的下渗。 ⑥地下水环境保护措施及防治对策 根据项目设备布置、污染物产生、收集及处理等环节将厂区分为重点防治区、一般防治区和非污染区，根据不同的分区采取相应的防渗措施。 A重点防治区防渗措施： a、喷漆生产线地面采取三层防渗措施，即在底层铺不小于30cm厚的三合土压实，其上铺100mm厚的混凝土，然后用200mm厚高强度混凝土硬化，最上层采用环氧地坪胶刷涂层，确保渗透系数小于1×10-10cm/s； b、喷漆循环水池、危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（[2013]第36号）的相关要求，采取基础防渗层为0.5m粘土层，上铺2mm厚度高密度聚乙烯膜，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，并涂防腐防渗涂层，并在周边设置围堰，在围堰内涂环氧树脂防渗，渗透系数≤10-10cm/s。同时贮存装置分类放置，设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。在危废间门口设置危废警示标志，由专人管理，设置严格的管理制度，无关人员不得进入危废暂存间。 B一般防渗区防渗措施：一般防渗区包括设备厂区地面、办公区等。该防渗区应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。 ⑦地下水污染监测措施 为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对该厂区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。 管理措施 防止地下水污染管理的职责属于建设单位的职责之一。建设单位指派专人负责防治地下水污染管理工作。 建设单位应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。 建立地下水监测数据信息管理系统，与厂环境管理系统相联系。 根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。 技术措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)及《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)的要求确定地下水监测点布设原则，在厂区下游布设1个地下水跟踪监测井，随时掌握地下水水质变化趋势。监测频率为每年1期，枯水期采样1次。遇到特殊的情况或发生污染事故，可能影响地下水水质时，应随时增加采样频次。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强的确定 本次技改项目噪声源为砂轮机、清砂机、空压机、风机等设备产生的机械噪声，其噪声值为80～95dB(A)。采取厂房隔声、距离衰减、空压机加装消声器、风机加装消声器及隔声罩等措施后，可综合降噪20~25dB(A)。项目主要设备噪声声压级见表23。 表23 项目主要设备噪声声级表 序号; 主要设备 名称; 声压级值 dB(A); 治理措施; 降噪效果 dB(A); 降噪后源强 dB(A). 1; 砂轮机; 80; 厂房隔声、距离衰减; 20; 60. 2; 清砂机; 90; 厂房隔声、距离衰减; 20; 70. 3; 空压机; 95; 加装消声器、厂房隔声; 25; 70. 4; 风机; 95; 厂房隔声、风机加装消声器及隔声罩; 25; 70. （2）预测计算参数 本评价选择项目法定厂界和距离厂界最近敏感点朝阳幼儿园作为噪声影响预测点，设备源强及到各预测点距离见表24。 表24 主要生产车间源强及到各预测点距离表 设备名称; 距厂界距离（m）; 距厂界最近敏感点（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 朝阳幼儿园. 砂轮机; 31; 14; 121; 41; 119. 清砂机; 46; 16; 106; 40; 112. 空压机; 95; 21; 61; 32; 110. 风机; 63; 18; 87; 36; 111. （3）预测点计算模式 本次噪声预测计算，仅考虑屏障作用及传播距离引起的衰减，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）中的无指向性几何发散衰减模式对厂界和最近环境敏感点影响值进行预测，预测模式如下： ①A声级传播衰减计算模式： LA(r)= LA(r0) -20Lg(r/r0)-△L 式中：LA(r)—距声源r处的A声级； LA(r0)—参考位置r0处的A声级； r—预测点距声源距离，m； r0—参考位置距声源距离，m； △L—声屏障引起A声级的衰减量。 ②预测点总影响值计算模式： m i=1 Leq总=10Lg[∑100.1Leqi] 式中：Leqi—第i个声源对某预测点的影响值， dB（A）。 （4）预测结果 各预测点噪声预测结果见表25。 表25 各预测点的噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 评价标准; 评价结果. 东厂界; 39.7; 昼间60dB 夜间50dB; 达标. 南厂界; 49.8; 昼间60dB 夜间50dB; 达标. 西厂界; 37.0; 昼间60dB 夜间50dB; 达标. 北厂界; 43.8; 昼间60dB 夜间50dB; 达标. 朝阳幼儿园; 34.0; 昼间55dB 夜间45dB; 达标. 经预测，厂界噪声贡献值在34.0dB（A）～49.8dB（A）之间，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。对环境敏感保护目标朝阳幼儿园噪声贡献值为34.0dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，因此，环境敏感点声环境可维持现状水平，项目噪声不会产生噪声扰民现象。 4、固体废物环境影响分析 （1）固体废物产生量及处置措施 ①一般固体废物 本次技改生产过程一般固废主要为喷砂、打磨工序除尘器收集的除尘灰，静电喷涂工序产生的塑粉，包装工序的废包装材料，除尘灰12.63t/a，塑粉1.485t/a，废包装材料0.4t/a。除尘灰及废包装材料全部作为废品外售，塑粉集中收集后回用于生产，以上固体废物全部综合利用。 ②危险废物 根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)，废包装桶、废漆渣属于危险废物，本工程漆雾产生量为1.818t/a，漆雾采用水帘捕集，捕集效率90%，捕集的漆渣为1.636t/a，按含水率1%计算，本项目产生的废漆渣（含水）量约1.652t/a，暂存于危废间，定期委托有危废处置资质单位处理。废油漆桶、废稀释剂桶产生量共0.6t/a，属于危险废物，于危废间暂存，定期由危废处置资质单位处理。 ③生活垃圾 本项目新增职工10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，生活垃圾产生量为1.2t/a，运往环卫部门指定地点统一处理。 项目固废产生及处置情况见表26。危险废物汇总表见表27。 表26 项目固废产生及处置情况 序号; 污染源; 污染物; 危险性质鉴别; 产生量(t/a); 处理方法. 1; 喷砂、打磨工序; 除尘灰（金属残渣）; 一般固体废物; 12.63; 收集后外售. 2; 静电喷涂工序; 塑粉; 一般固体废物; 1.485; 集中收集后回用于生产. 3; 喷漆工序; 废油漆桶 废稀释剂桶; 危险废物; 0.6; 交由有危废处理资质的单位进行处理. 漆渣; 1.652. 4; 包装工序; 废包装材料; 一般固体废物; 0.4; 收集后外售. 5; 生活办公; 生活垃圾; 生活废物; 1.2; 往环卫部门指定地点统一处理. 表27 危险废物汇总表 序号; 危废 名称; 危废类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废漆渣; HW12 染料、涂 料废物; HW12-900-252-12; 1.652; 喷漆工序; 液态; 二甲苯; 二甲苯; T; 不锈钢密封筒或防漏胶带，置于危废间委托有资质单位处置. 2; 废油漆桶 废稀释剂桶; HW49 其他废物; HW49-900-041-49; 0.6; 固态; 二甲苯; 二甲苯; T; 桶装，置于危废间委托有资质单位处置. 本项目产生的固体废物全部妥善处置，不会对周边环境产生明显污染影响。 - （2）危险废物处置措施可行性分析 为防止危险固体废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中的相关内容，本项目拟采取以下措施： 1）按照危险废物贮存污染控制标准要求，危险废物等采用专用的容器存放，并置于专用贮存间，分类收集、分类储存，设置防雨、防晒装置，贮存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。 2）根据厂区平面布置和危险废物产生情况，在厂区建设一个危险废物贮存间，专门用于危险废物的储存，按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行建设，贮存间的地面和四周围挡均需进行防渗处理，耐腐蚀，耐热且表面无裂隙，防腐防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。 3）对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内。 4）危险废物应委托有危废处置资质单位处理，在建成投产前，建设单位应与有资质单位签订危险废物处置协议。 ①危险废物的贮存 按照《国家危险废物名录》相关规定，项目在厂区东南侧设置一座10m2危废间，根据《危险废物贮存污染控制标准》及修改单（GB18597-2001）中规定，可行性简要分析如下： 厂址所处区域地质结构稳定，地震烈度不超过7度，厂区地面高于该地地下水最高水位。不易受严重自然灾害如洪水等影响。 危废间为永久性砖混建筑，符合防风、防雨、防晒、放渗漏的要求。室内地面和裙角采取整体防渗措施，保证危险废物在泄漏情况下不会下渗污染地下水。 - ②危废间标识 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下： 表28 危废间及储存容器标签示例 场合; 样式; 要求. 室外 （粘贴于门上或悬挂）; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：40×40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 - 警告标志外檐2.5cm - 适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所. 粘贴于危险废物储存容器; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. - （3）一般固体废物处置措施可行性分析 - 除尘灰及废包装材料全部作为废品外售，塑粉集中收集后回用于生产，全部综合利用。 综上所述，技改工程完成后固废合理处置，不会对周围环境造成污染影响。 5、环境风险分析 （1）风险识别 技改工程生产过程需用到天然气，本项目专用车将储罐运至厂区用气点，项目厂地设置储罐等储存设施。与《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2004）中附录 A 中的物质危险性标准对比，天然气属于可燃气体，本工程物化性质、毒性及易燃易爆性质见29。 表29 物质危险性一览表 序号; 物质; 物化性质; 易燃易爆性; 毒性. 1; 天然气; 无色无味气体，爆炸上限16%，爆炸下限4.8%，蒸汽压53.32kPa（-168.8℃），闪点-188℃，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，相对密度：0.42（-164℃）; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。; 小鼠吸入42%浓度×60 分钟，麻醉作用；兔吸入 42%浓度×60分钟，麻醉作用。. 本项目天然气贮存量及其对应《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中临界量，危险废物储存量及临界量具体见表30。 表30 危险物质最大贮存量及其临界量一览表 危险物质; 贮存场所储存量(t); 临界量(t); q/Q值; 是否属重大危险源. 天燃气; 0.3; 50; 0.006; 否. 从表24可以看出，本项目危险物质贮存量远远小于贮存场所临界量，物质不存在于重大危险源， 因此本项目无重大危险源。 （2）源项分析 根据事故调查分析和本项目生产工艺的特点，确定本项目最大可信事故为天然气泄漏。 项目所需燃料采用由专用车将储气瓶运至厂区用气点，经厂区气化装置气化后用于生产，当天然气储存设施损坏会造成天然气泄漏，天然气为易燃易爆物质，遇明火或受热可能发生火灾，若与空气混合达到爆炸极限，还会发生爆炸。 （3）事故影响分析 ①天然气气化配套设备选用符合国家有关规定和标准的产品，管道和调压设施应设卸压保护装置，卸压保护装置采取防塞和防冻措施，站内不同压力级别系统的放散管宜分别设置，放散管管口应高出设备平台2m以上，且高出所在地面5m以上。 ②气化配套所有设备、阀门、管道、管件的设计压力应比最大工作压力高10％且在任何情况下不应低于安全阀的定压，站内所有设备、阀门、管道、管件、法兰、垫片等材质应与天然气介质相适应。 ③设备均应采用防爆型，设置接地装置，必要时可加装消雷器，工艺设备设置防静电接地装置 ④设置可燃气体报警仪，设干粉灭火器2个，火灾报警电话。 ⑤泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散，喷雾状水稀释、溶解。 （4）事故防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率。加强设备检查维护管理，及时消除设备隐患，确保安全可靠；定期开展应急演练，提高应变的能力。 6、技改“三本帐”计算 技改项目完成后污染物排放量“三本帐”计算列于表31。 表31 技改前后污染物排放“三本帐”一览表 单位：t/a 污染物; 现有项目排放量; 技改项目排放量; 以新带老消减量; 技改后最终排放量; 增减变化量. 废气; SO2; 0; 0.043; 0; 0.043; +0.043. NOX; 0; 0.422; 0; 0.422; +0.422. 颗粒物; 0.162; 0.325; 0; 0.325; +0.163. 二甲苯; 0; 0.157; 0; 0.157; +0.157. 非甲烷总烃; 0; 0.160; 0; 0.160; +0.160. VOC; 0; 0.282; 0; 0.282; +0.282. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0. 总氮; 0; 0; 0; 0; 0. 固体废物; 0; 0; 0; 0; 0. 综上，技改工程主要污染物预测排放量：颗粒物：0.325t/a、SO2 0.043t/a、NO x 0.422t/a、二甲苯0.157t/a、非甲烷总烃0.160t/a、VOC 0.282t/a；COD 0t/a、NH3-N 0 t/a、总氮0 t/a。 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总【2014】283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定，经计算，技改工程实施后主要污染物达标排放总量控制建议指标为：废气：颗粒物：3.07t/a、SO2 1.152t/a、NOx 1.152t/a、VOC 0.282t/a；废水：COD0t/a、NH3-N 0t/a、总氮0t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷砂、打磨 工序 | 颗粒物 | 引风机+滤芯式脉冲除尘器+15m排气筒排空 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物（其它）标准 |
|  | 静电喷涂工序 | 颗粒物 | 采用全自动密闭静电喷涂设备+自带粉末吸入回收系统（滤芯过滤器）+15m排气筒排空（与喷漆烘干废气共用） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物（其它）标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 引风机+水帘柜+UV光氧催化+低温等离子装置+15m排气筒排空 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业 |
|  | 喷漆、烘干废气 | 二甲苯 非甲烷总烃 VOC |  |  |
|  |  | 颗粒物（漆雾） |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中有组织颗粒物（染料尘） |
|  | 车间无组织废气 | 颗粒物 | —— | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）无组织排放标准 |
|  |  | 二甲苯 非甲烷总烃 VOC | —— | 河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求 |
|  | 天然气烘干炉 | 颗粒物 | 清洁能源天然气+15m排气筒排空（与喷漆烘干废气共用） | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建非金属加热炉颗粒物排放限值。 |
|  |  | SO2、NOX |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2中新建工业炉窑有害污染物排放限值。 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | #### COD、SS、 NH3-N | 泼洒厂区地面抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 喷砂、打磨工序 | 除尘灰（金属残渣） | 全部作为废品外售 | 妥善处置100% |
|  | 喷漆工序 | 废油漆桶、 废稀释剂桶 | 定期委托有危废处置资质单位处理 |  |
|  |  | 漆渣 |  |  |
|  | 静电喷涂 | 塑粉 | 集中收集后回用 |  |
|  | 包装工序 | 废包装材料 | 全部作为废品外售 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 送往环卫部门指定地点 |  |
| 噪 声 | 该项目主要噪声源主要为砂轮机、清砂机、空压机、风机等设备产生的机械噪声，其噪声值为80～95dB(A)。采用厂房隔声、基础减振等降噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 技改项目在原厂区进行，不新占用土地，不破坏现有生态环境，因此，生态环境保持现状水平。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 1.1工程基本情况 （1）项目名称：定州市鑫城体育用品厂生产线技术改造项目 （2）建设单位：定州市鑫城体育用品厂 （3）项目性质：技改 （4）建设地点及周边关系：公司位于河北省定州市南城区西朱谷村工业区，厂址地理位置中心坐标为北纬38°29′15.47″，东经114°59′09.54″。项目东侧为农田，南侧为天同公司，西侧为定无路、隔路为商铺，北侧为朝阳物流公司。 周边环境敏感点：项目厂界东南距定州市西朱谷村390m，南距南刘庄村630m，西距北陵头村480m，西北距八兄村920m，东北距尧方头村1080m，北距定州市朝阳幼儿园50m。 建设项目地理位置见附图1，周边环境敏感点分布图见附图2。 （5）占地面积及土地性质：技改工程在现有厂区内建设，厂区占地面积7999.9平方米（约12亩），不新增占地，原有占地类型为工业用地（见附件）。 （6）项目投资：项目总投资110万元，其中环保投资10.0万元，占项目总投资的9.1%。 （7）建设规模及产品方案：技改工程对厂区铸造区体育用品铸造件喷漆处理，年喷漆铸造件2500吨，喷塑铸件2500吨。技改前后铸造件生产能力保持不变，年产体育用品10000吨，产品主要为杠铃片，与原有工程环评批复一致。 （8）劳动定员及工作制度：技改工程新增职工10人，项目劳动定员为33人。全年工作日240天，工作制度为两班工作制，每班8小时。 （9）技改工程内容：在原有生产车间内新增喷漆、喷涂生产线1套，设备清砂机1套，打磨设备2套。 1.2项目选址 公司位于河北省定州市南城区西朱谷村工业区，厂址地理位置中心坐标为北纬38°29′15.47″，东经114°59′09.54″。项目东侧为农田，南侧为天同公司，西侧为定无路、隔路为商铺，北侧为朝阳物流公司。 周边环境敏感点：项目厂界东南距定州市西朱谷村390m，南距南刘庄村630m，西距北陵头村480m，西北距八兄村920m，东北距尧方头村1080m，北距定州市朝阳幼儿园50m。 1.3、建设内容 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和办公生活设施组成，其中，主体工程主要依托原有生产车间，布置1条喷漆生产线、1条喷涂生产线；辅助工程主要依托原有物料库和成品库；公用工程依托现有供电、供水等基础设施；环保工程主要为治理生产过程中产生的废气，配套相应的环保设施；办公生活设施依托现有办公室，由于项目工人来自定州当地，厂区内不设职工宿舍、食堂和浴室等设施，本项目总建筑面积7415m2。 - 1.4、项目衔接 （1）给排水 技改项目新增职工10人，生活废水量为0.16m3/d（38.4m3/a）。水帘柜漆雾净化废水循环使用，不外排。 （2）供热 技改工程办公生活取暖依托现有厂区供暖设施，可以满足本项目采暖需要。生产用热由厂区天然气热风炉供给，新增天然气用量为36万m3/a。 （3）供电 技改项目供电电源引自当地供电站，利用厂区现有厂区1台630KvA变压器、2台50KvA变压器供给，新增用电量10.89万kWh/a，可满足用电负荷。 2、区域环境质量现状 评价区域环境质量现状概述如下： （1）环境空气 本区环境空气质量较好，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。二甲苯最高允许浓度参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高允许浓度”；非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）。 （2）地下水 项目所在区域地下水环境质量状况良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准。 （3）声环境 本区声环境质量较好，可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准要求。 3、污染物排放及环境影响分析结论 （1）空气环境影响评价结论 喷砂、打磨工序粉尘，经集气罩收集后经引风机统一引至一台滤芯式脉冲除尘器治理，治理后的废气由一根15m排气筒排空。外排粉尘可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准。 技改工程喷漆生产线中烘干工序采用天然气热风炉，加热后的空气通过循环风机在密闭烘干室内循环。喷漆生产线废气包括喷漆、烘干废气，喷漆废气中漆雾先通过水帘柜处理，再与烘干废气一并引至“UV光氧催化+低温等离子装置”处理废气中的二甲苯、非甲烷总烃及VOC等有机废气，处理后的废气经1根15m高排气筒排放。二甲苯、非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业甲苯与二甲苯合计、非甲烷总烃排放标准要求；漆雾排放浓度、排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准。 技改工程设一个烘干室，使用液化天然气作燃料，燃烧废气与烘干有机废气经“UV光氧催化+低温等离子装置” 处理后经15m高排气筒排放。颗粒物、SO2、NOx均可以满足河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建非金属加热炉排放限值、表2新建工业炉窑排放限值。 项目喷塑室设有专业喷塑设备流水线，项目未喷上的塑粉经静电喷涂设备自带粉末吸入回收系统（回收系统为滤芯过滤器，回收效率99%）收集后，再经15m排气筒排空（与烘干废气共用）。外排粉尘可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准。 喷塑后烘干固化有少量未聚合的单体在高温下会有部分挥发出来，有机废气组分较复杂，以非甲烷总烃计。外排浓度能够达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准。 技改工程喷漆、烘干工序均在密闭间内进行，尽管采取了相应的废气处理净化措施，但在油漆配制及喷漆、烘干室开门等过程中，还是会有少量二甲苯、非甲烷总烃、VOC及漆雾无组织排放，首先原料采用环保涂料，操作过程中及时关闭室门，缩短废气排放时间，同时加强有组织收集，检查设备确保处理措施正常运行，通过采取以上措施后可减少无组织排放。 综上，由于本项目大气污染物排放量很小，因此不会对周围环境空气产生明显污染影响，当地环境空气质量可维持现状水平。 （2）水环境影响分析结论 本次技改项目生产过程喷漆废水经絮凝沉淀后，循环使用，项目新增劳动定员10人，生活废水产生量为0.16m3/d（38.4m3/a）。废水产生量小且水质简单，全部用于泼洒厂区地面抑尘，不外排。 为防止项目生产过程中废水下渗对区域地下水造成污染，项目采取有效防渗措，能有效的防止正常工况及非正常工况下废水渗漏对地下水造成不利影响，因此，项目投入运营后不会对当地地下水环境产生影响。 （3）声环境影响分析结论 本次技改项目噪声源为砂轮机、清砂机、空压机、风机等设备产生的机械噪声，其噪声值为80～95dB(A)。在噪声控制方面首先选用低噪设备，风机设置隔声罩、进出口安装消声器，并采用厂房隔声、基础减振等降噪措施。经预测，厂界噪声贡献值在34.0dB（A）～49.8dB（A）之间，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。对环境敏感保护目标朝阳幼儿园噪声贡献值为34.0dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，因此，环境敏感点声环境可维持现状水平，项目噪声不会产生噪声扰民现象。 （4）固体废物影响分析结论 本次技改生产过程一般固废主要为喷砂、打磨工序收集的除尘灰、包装工序的废包装材料，全部作为废品外售；静电喷涂工序产生的塑粉，集中收集后回用于生产。漆渣、废油漆桶、废稀释剂桶属于危险废物，定期委托有危废处置资质单位处理。生活垃圾运往环卫部门指定地点统一处理。 （5）环境风险分析 本项目在正常运行投产后，可能出现的风险事故为天然气在贮存过程中可能出现的泄漏。由于本项目天然气储量较小，经调查分析，项目环境风险值是可以接受的。为使环境风险减小到最低限度，工程采取了必要的风险防范措施。 4、产业政策符合性 项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），不属于限制、淘汰类，为允许类项目，且不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》之列，定州市工业和信息化局以“定州工信技改备字(2017)29号”批准项目备案，综上所述，项目建设符合国家当前产业政策。 5、总量控制指标 技改工程主要污染物预测排放量：颗粒物：0.325t/a、SO2 0.043t/a、NO x 0.422t/a、二甲苯0.157t/a、非甲烷总烃0.160t/a、VOC 0.282t/a；COD 0t/a、NH3-N 0 t/a、总氮0 t/a。 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总【2014】283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定，经计算，技改工程实施后主要污染物达标排放总量控制建议指标为：废气：颗粒物：3.07t/a、SO2 1.152t/a、NOx 1.152t/a、VOC 0.282t/a；废水：COD0t/a、NH3-N 0 t/a、总氮0 t/a。 6、工程可行性结论 本项目符合国家产业政策，厂址选择可行，工程采取了较为完善的污染防治措施，可确保达标排放，项目的建设不会对周边环境产生明显的污染影响。在严格执行“三同时”前提下，从环保角度分析项目的建设可行。 二、建议 项目的环保措施落实到位，建议公司派专人统一负责项目日常环境管理工作，使环保工作做得更好、更协调。 三、环境保护“三同时”验收 环境保护“三同时”验收一览表 类别; 治理对象; 环保设施; 数量; 验收指标; 验收标准; 投 资 (万元). 大 气 污 染 物; 喷砂、打磨工序粉尘; 引风机+滤芯式脉冲除尘器+15m排气筒排空; 1套; 颗粒物≤120mg/m3 最高允许排放速率3.5kg/h （排气筒15m）; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物（其它）标准; 1.0. 静电喷涂工序; 颗粒物; 采用全自动密闭静电喷涂设备+自带粉末吸入回收系统（滤芯过滤器）+15m排气筒排空（与喷漆烘干废气共用）; 1套; 1.0. 非甲烷总烃; 引风机+水帘柜+UV光氧催化+低温等离子装置+15m排气筒排空; 1套; 非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3 （最低去除率70%）; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业; 6.0. 喷漆、烘干 工序; 颗粒物（漆雾）; 颗粒物≤18mg/m3 最高允许排放速率0.51kg/h （排气筒15m）; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中有组织颗粒物（染料尘）. 二甲苯非甲烷总烃 VOC; 甲苯与二甲苯合计排放浓度≤20mg/m3 非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3 （最低去除率70%）; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业. 天然气热风炉烟气; 清洁能源天然气+15m排气筒排空 （与烘干废气共用）; 1套; 颗粒物≤50mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建非金属加热炉颗粒物排放限值。; —. SO2≤400mg/m3 NOX≤400mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2中新建工业炉窑有害污染物排放限值。. 车间无组织废气 颗粒物 二甲苯 非甲烷总烃 VOC; ——; —; 颗粒物≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值; —. 二甲苯排放浓度≤0.2mg/m3 非甲烷总烃排放浓度≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值; —. 水 污 染 物; COD、SS、 NH3-N; 泼洒厂区地面抑尘; —; 不外排; ——; —. 噪 声; 砂轮机、清砂机、空压机、风机等设备机械噪声; 采用厂房隔声、基础减振等降噪措施; 若干; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50 dB(A); 厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 1.0. 固废; 喷砂、打磨工序除尘灰（金属残渣）; 全部作为废品外售; —; 不外排; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准; 1.0. 废油漆桶、废稀释剂桶; 暂存于厂区危废暂存间，定期委托有危废处置资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求. 漆渣; —. 包装工序废包装材料; 全部作为废品外售; —; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准. 喷涂工序塑粉; 收集后回用于生产; —; —; —. 生活垃圾; 运往环卫部门指定地点; —; —. 合计; 10.0.

预审意见： 公 章 经 办 人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 原环评手续 附件2其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等） 附图2 项目周边敏感点分布图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选 下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境影响报告表

项目名称：定州市鑫城体育用品厂生产线技术改造项目

建设单位：    定州市鑫城体育用品厂

编制日期：2018年4月