建设项目环境影响报告表

项目名称：河北志恒体育用品有限公司年产3万副

乒乓球台、1万件路径产品加工项目

建设单位（盖章）:河北志恒体育用品有限公司

编制日期：2018年7月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 河北志恒体育用品有限公司年产3万副乒乓球台、1万件路径产品加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北志恒体育用品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李娜 |  |  |  | 联 系 人 | 申志恒 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市庞村镇东坂村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18630208168 |  |  | 传 真 |  | 邮政编码 | 073000 |  |
| 建设地点 | 定州市庞村镇东坂村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办） |  |  |  | 行业类别及代码 | C2443健身器材制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1866.68 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 500 |  | 其中:环保投资(万元) |  | 32 | 环保投资占总投资比例 |  | 6.4% |
| 评价经费 (万元) | - |  | 预期投产日期 |  | - |  |  |  |
| 工程内容及规模: 河北志恒体育用品有限公司已于2014年7月成立，投资500万元，位于定州市庞村镇东坂村，建设规模为年产3万副乒乓球台、1万件路径产品。定州市环境保护局已就该企业未批先建予以处罚（见附件《定州市环境保护局行政处罚听证告知书》（定环发听告字[2018]156号）、《定州市环境保护局行政处罚决定书》（定环罚字[2018]156号以及缴费单）。受企业委托，我公司承担该项目的环评手续补办工作。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年修改）的有关规定，本项目需进行环境影响评价。经查阅《建设项目环境保护分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018），项目属于“十三、文教、工美、体育和娱乐用品制造业，31文教体育、娱乐用品制造”，该项目需编制环境影响报告表。我单位受河北志恒体育用品有限公司委托承担了本项目的环境影响评价工作。按照环境影响评价有关技术规范和要求，我单位派技术人员对项目建设场地及周边进行了实地踏勘、收集有关资料，对本项目所在区域环境质量现状进行调查与评价。在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律法规以及《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目；依据《河北省新增限制和淘汰类产类产业目录（2015年版）》(冀政办发[2015]7号)中规定，本项目不属于新增限制和淘汰类项目；项目不属于“十五小、新五小、新六小”企业；项目建设符合国家及地方产业政策。 1、项目名称 河北志恒体育用品有限公司年产3万副乒乓球台、1万件路径产品加工项目 2、建设单位 河北志恒体育用品有限公司 3、项目性质 新建（补办） 4、项目投资 项目总投资为500万元，其中环保投资为32万元，占总投资的6.4%。 5、建设地点 河北志恒体育用品有限公司位于定州市庞村镇东坂村，厂址中心坐标为北纬38°34′59.62″，东经114°57′59.72″。本项目东侧为林地，南侧为体育用品有限公司，西侧为定州市佳奥体育用品有限公司，隔定州市佳奥体育用品有限公司为生产影视剧用品的公司，北侧为乡间小道，隔小道为林地。项目附近的敏感点为东南偏东侧1310m处的小奇连村、南侧1790m的大奇连，西侧120m的东坂村、西侧1930m的西坂村，北侧1230m的大西丈村，东北偏东侧1865m的小西丈村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 6、项目占地 本项目占地面积1866.68m2，建筑面积1080m2。定州市庞村镇人民政府于2018年6月出具了关于河北志恒体育用品有限公司有关情况的说明。本项目不属于“双违”整治企业（见附件）。 7、生产规模 本项目主要生产乒乓球台和路径产品两种产品，年产乒乓球台3万副、路径产品1万件。项目产品方案见表1。 表1 项目主要产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 乒乓球台; 室内; 万副/年; 2.2. 室外; 0.8. 2; 路径产品; 万件/年; 1. 8、建设内容 项目建有机加工车间、抛丸车间、喷塑车间、滚涂车间、办公室、厕所等建筑。本项目占地面积1866.68m2，建筑面积1080m2。项目具体建设内容见表2。 表2 主要建筑内容一览表 项目; 建设内容; 备注. 主体 工程; 机加工车间; 位于厂区东北侧，一层，钢结构，建筑面积180m2。包括切割、折弯、打孔、焊接、塑料配件生产、破碎。生产车间布设切割机、折弯机、打孔机、CO2保护焊机、注塑机、破碎机等设备。. 抛丸车间; 紧邻机加工车间，位于滚涂车间北侧，一层，钢结构，建筑面积120m2。用于除锈，车间布置有抛丸机。. 喷塑车间; 位于厂区南侧，一层，钢结构，建筑面积180m2。用于静电喷涂和烘干固化，主要布置有喷粉机、固化炉。. 滚涂车间; 位于厂区西侧，二层，钢结构，占地面积300m2，建筑面积600m2。包含密度板的切割、封边、刷板除尘、滚漆、烘干和丝网印刷，布置有裁板锯、封边机、刷板除尘机、滚涂机、烘干机、丝网印刷机。. 辅助 工程; 办公室; 位于厂区西北侧，一层钢结构，建筑面积50m2，用于办公和休息。. 厕所; 位于厂区东南侧，建筑面积5m2，钢结构。. 危废间; 位于机滚涂车间西南，一层，钢结构，建筑面积10m2。暂存危险废物。. 公用 工程; 供热; 冬季采暖采用空调取暖；生产上用热采用液化石油气。. 供电; 由东坂村供电系统提供。. 供水; 生活用水由东坂村供水管网提供。. 环保 工程; 废气; 机加工车间; 塑料配件不合格品破碎产生的粉尘经布袋除尘器处理后，由1#15m高排气筒排放；焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后，车间无组织排放；注塑产生的废气经“等离子光氧一体机+活性炭装置”处理后由3#15m高排气筒排放. 抛丸车间; 抛丸车间产生的抛丸粉尘经自带的布袋除尘器处理后，引至1#15m高排气筒排放. 喷塑车间; 共设置5个喷涂室，每个喷涂室设置1个喷涂工位，每个喷涂室废气分别经脉冲滤芯装置处理后引到布袋除尘器装置经2#15m高排气筒排放（5个喷涂室共用一台布袋除尘器+1根排气筒）；固化产生的废气经“等离子光氧一体机+活性炭”装置处理后由3#15m高排气筒排放. 滚涂车间; 滚漆、烘干、丝网印刷、封边产生的废气分别经集气罩收集后进入“等离子光氧一体机+活性炭”处理装置，处理后由3#15m高排气筒排放；密度板切割粉尘经布袋除尘器处理后由3#15m高排气筒排放. 废水; 本项目无生产废水排放，主要为生活污水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。. 噪声; 本项目噪声主要为CO2保护焊机、切割机、折弯机、打孔机、抛丸机、滚涂机、烘干机、风机等设备运行噪声。各设备设置减振基础，并加强厂房隔声。. 固废; 抛丸产生的锈粉；刷板除尘机收集的粉尘；密度板切割产生的边角料；机加工产生的下脚料；焊接产生的焊渣；切割收集的粉尘；焊烟净化器收集的烟尘; 统一收集后外售. 喷塑布袋除尘器收集的粉尘; 回用. 注塑不合格品; 返回到破碎工序. 废滤芯; 厂家回收. 废润滑油; 分类收集后，暂存于厂区危废间，定期交于有资质的单位处理. 废液压油. 废清洗剂. 废活性炭. 废油漆桶、废油墨桶、废液压油桶、废热熔胶桶; 暂存于危废间，由厂家定期回收. 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门处理. 9、原辅材料、能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况见表3。 表3 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 产品名称; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 路径产品、乒乓球台支架; 方管、圆管; t/a; 150; 外购. 2; 焊丝; t/a; 4; 钛钙型药芯焊丝，主要成分为Ca、Mn、Ni、Si、Ti、P等，外购. 3; CO2; t/a; 4.5; 一瓶15kg，外购. 4; 塑粉; t/a; 10; 粉状，外购. 5; 油墨; t/a; 0.2; 外购. 6; 液化石油气; 万m3/a; 2.5; 外购. 7; 包装棉、包装布; t/a; 3; 外购. 8; 室外乒乓球台; SMC面板; 副/a; 8000; 外购. 9; 聚氨酯漆; t/a; 1.5; 外购. 10; 稀释剂; t/a; 1.5; 外购. 11; 聚丙烯; t/a; 1; 颗粒，外购. 12; 包装箱; 万个/a; 0.8; 外购. 13; 清洗剂（稀释剂）; t/a; 0.5; 外购. 14; 室内乒乓球台; 密度板; 副/a; 22000; 外购. 15; 聚氨酯漆; t/a; 3.5; 外购. 16; 稀释剂; t/a; 3.5; 外购. 17; 聚丙烯; t/a; 3; 颗粒，外购. 18; 热熔胶; t/a; 1; 外购. 19; 包装箱; 万个/a; 2.2; 外购. 20; 清洗剂（稀释剂）; t/a; 0.5; 外购. 21; -; 新鲜水; m3/a; 354; 东坂村供水管网. 22; 电; 万kW·h/a; 6; 东坂村供电系统. 塑粉：热固性粉末涂料的原材料主要是由合成树脂、固化剂、助剂、颜填料组成。1、合成树脂有环氧、聚酯、丙烯酸树脂等。2、热固性粉末涂料需要加入固化剂，固化剂在常温下应是固体，即粉末状、粒状或片状，并且为无色，以免影响涂膜外观和使用效果。3、粉末涂料常用的颜料有有机颜料、无机颜料、氧化铁系颜料、铬系颜料，酞青蓝、酞青绿、碳黑及红色颜料；粉末涂料常用的填料有轻质碳酸钙、沉淀硫酸钡、云母粉、高岭土和沉淀二氧化硅等。4、粉末涂料常用的助剂有光亮剂、流平剂、消光剂、稳定剂等，还有涂膜边角覆盖力改进剂、涂膜物性改性剂、美术型涂料助剂等。主要用于喷涂工序。 聚丙烯：由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有090-091g/m3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万-15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%)。厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到要求，制品表面光泽好，易于着色。聚丙烯的熔融温度比聚乙烯约提高40-50%，约为164-170℃，100%等规度聚丙烯熔点为176℃。聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀，同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高，所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件，防腐蚀效果良好。 聚氨酯漆：由丙烯酸、聚氨酯、颜料经研磨后加入助剂、有机溶剂等调配而成，丰满度好，附着力强，易于施工。80%的丙烯酸、聚氨酯、颜料，20%的助剂、有机溶剂成分。 稀释剂：项目所用稀释剂为聚氨酯漆稀释剂，由二甲苯、酮类、脂类混合而成。二甲苯占50%,酮类、脂类占50%。 液化石油气：是炼油厂在进行原油催化裂解与热裂解时所得到的副产品。 催化裂解气的主要成份如下(%)：氢气5~6、甲烷10、乙烷3~5、乙烯3、丙烷16~20、丙烯6~11、丁烷42~46、丁烯5~6，含5个碳原子以上烃类5~12。用来生产合成塑料、合成橡胶、合成纤维及生产医药、炸药、染料等产品。用液化石油气作燃料，由于其热值高、无烟尘、无炭渣，操作使用方便，已广泛地进入人们的生活领域。此外，液化石油气还用于切割金属，用于农产品的烘烤和工业窑炉的焙烧等。 油墨：树脂性油墨，干燥速度快、光泽好、色彩鲜艳，耐水、耐溶剂、耐磨性好。 热熔胶：熔点为80-85℃；粘度为20000-60000（180℃），相对硬度：70-80%；固化速度：8-10秒。封边热熔胶是一类专用于人造板材粘贴的胶粘剂，它是一种环保型、无溶剂的热塑性胶。热熔胶被加热到一定温度时，即由固态转变为熔融态，当涂布到人造板基材或封边材料表面后，冷却变成固态，将材料与基材粘接在一起。又称聚醋酸乙脂胶，简称EVA胶。 10、主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; CO2保护焊机; -; 台; 5. 2; 切割机; -; 台; 2. 3; 折弯机; -; 台; 2. 4; 打孔机; -; 台; 5. 5; 冲床; -; 台; 1. 6; 注塑机; HW116; 台; 2. 7; 破碎机; -; 台; 1. 8; 抛丸机; -; 台; 1. 9; 喷粉机; -; 台; 5. 10; 固化炉; -; 台; 1. 11; 液化气罐（单罐为50公斤）; -; 个; 4. 12; 裁板锯; MJ-45YA; 台; 1. 13; 封边机; -; 台; 1. 14; 刷板除尘机; -; 台; 1. 15; 滚涂机; -; 台; 5. 16; 烘干机; -; 台; 5. 17; 丝网印刷机; -; 台; 1. 11、平面布置 项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全等要求，具体布置如下：机加工车间位于厂区东北侧，喷塑车间位于厂区南侧，抛丸车间紧邻喷塑车间，位于喷塑车间北侧，滚涂车间位于厂区西侧，办公室位于厂区西北侧，滚涂车间内，危废间位于滚涂车间西南角，厕所位于喷塑车间东南角。整个厂区建构筑物布局合理。厂区平面布置详见附图3。 12、公用工程 （1）给排水 ①给水 项目用水主要为生产上注塑机循环冷却用水和生活用水，由东坂村供水管网提供。项目总用水量为1.38m3/d，其中循环水量为0.2m3/d，新鲜水用水量为1.18m3/d。循环桶需要补充水量为0.1m3/d。根据《河北省用水定额》（DB13/T1161.3-2016），生活用水按40L/人•d计算，则本项目生活用水量为1.08m3/d。 ②排水 项目生产上冷却水循环利用，不外排，产生的废水为生活污水，产生量按照生活用水量的80%计算，产生量为0.864m3/d，排入旱厕，定期清掏作农肥。 综上所述，本项目给排水平衡一览表见表5，项目水平衡图见图1。 表5 项目给排水平衡一览表 单位(m3/d) 序号; 项目; 新鲜水用量; 中水用量; 损耗水量; 循环量; 废水产生量. 1; 循环冷却水; 0.1; 0; 0.1; 0.2; 0. 1; 生活用水; 1.08; 0; 0.216; 0; 0.864. 2; 合计; 1.18; 0; 0.316; 0.2; 0.864. 0.1 冷却水 0.1 1.18 0.2 新鲜水 1.08 0.216 0.864 生活用水 排入旱厕，定期清掏 图1 项目水平衡图 单位(m3/d) （2）供电 项目用电由东坂村供电系统供给，主要用于照明、空调设备及生产设备等，年用电量约为6万kW·h。 （3）供热 本项目冬季供暖采用空调取暖，厂区不设供热锅炉。生产生固化炉采用燃烧液化石油气供热。 13、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为27人，采用一班制，每班工作8小时，年工作300天。 14、产业政策 1）项目的建设不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年版）》（2013年修正）中的限制类及淘汰类项目。 2）项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中限制和淘汰类建设项目。 3）项目不属于“十五小、新五小、新六小”企业，项目建设符合国家及地方产业政策。 综上所述，项目符合国家及地方产业政策要求。 15、项目选址合理性分析 项目选址位于定州市庞村镇东坂村，定州市庞村镇人民政府于2018年6月出具了关于河北志恒体育用品有限公司有关情况的说明。本项目不属于“双违”整治企业（见附件）；项目周边不存在珍稀保护野生动植物。因此，从环境敏感性分析，项目选址可行。 综上所述，项目选址合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目成立于2014年7月，厂区设生产车间、办公室均已建成，部分设备也已经安装到位。根据现场踏勘，项目现有情况如下： 滚涂机，有机废气未收集处理 丝网印刷机，有机废气未收集处理 排气筒高度不够 图2 厂区生产现状 根据现场踏勘可知，项目部分已经建设完成，设备安装完毕。现状存在问题如下： 现状问题：1、生产车间产生的有机废气未经收集，未设置有机废气处理措施。 - 2、生产车间产生的粉尘无组织排放量较大，未设置粉尘的处理措施。 - 3、厂区未设置危废暂存间，危险废物到处乱放。 - 4、排气筒高度不够。 整改方案：1、生产车间须安装满足要求的有机废气处理设施。 - 2、生产车间须安装满足要求的粉尘处理设施。 - 3、设置危废暂存间，排气筒高度不低于15m。 - 4、根据定州市环境保护局文件《定州市环境保护局关于加快排放挥发性有机物企业安装在线监控设施的通知》：未达到60000m3/h的有组织排气筒和无组织排放污染源安装超标报警传感装置。 企业生产工艺简单，生产设备无《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中淘汰和限制类设备，企业暂无扩建意向，暂无生产提升改造的空间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 定州市位于华北平原中部，河北省中部，保定市最南端。南距省会石家庄72km，北距保定市68km，距首都北京208km，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，是华北地区重要的交通枢纽。定州市东邻安国，西接曲阳，北与望都、唐县毗邻，南与新乐、无极、深泽接壤。地理坐标在114°48′~115°15′、北纬38°14′~38°40′之间。南北纵跨48km，东西横跨40km。 河北志恒体育用品有限公司位于定州市庞村镇东坂村，厂址中心坐标为北纬38°34′59.62″，东经114°57′59.72″。本项目东侧为林地，南侧为体育用品有限公司，西侧为定州市佳奥体育用品有限公司，隔定州市佳奥体育用品有限公司公司为生产影视剧用品的公司，北侧为乡间小道，隔小道为林地。项目附近的敏感点为东南偏东侧1310m处的小奇连村、南侧1790m的大奇连，西侧120m的东坂村、西侧1930m的西坂村，北侧1230m的大西丈村，东北偏东侧1865m的小西丈村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m，东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4~0.7‰。项目占地地势平坦，适合构筑物建设。 3、气候 定州市属温带一暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽；年均日照2611.9小时；多年平均气温12.4℃，年际间气温差异不大，7月温度最高，月平均气温为26.5℃，1月气温最低，月平均气温-3.9℃。冬季干旱少降水，夏季炎热多雨，年内降水变化为一峰一谷型；历年平均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4mm；无霜期平均为190天。 全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年平均风速为2.1m/s。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。极端最大平均风速为22m/s，风向西北，出现在1968年12月1日。 4、地表水 定州市境内河流均为过境河流，属海河流域大清河系，其作用以防洪排涝为主，流经河流主要有沙河、唐河、孟良河、小清河。境内河流多数发源于山西省，顺地形走向，经本市东流汇入大清河。另有黑龙泉、马刨泉等自流泉水，形成较好的水利条件。 ①沙河：发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐市小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。 沙河在定州市段主河道长26.4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。 ②孟良河：发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自瞳、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2孟良河为季节性河流，平时干涸无水，汛期常因暴雨成灾。 ③唐河：发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42.6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6~2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2~4m。唐河也是季节性河流。 ④小清河：是定州历史上形成的一条自然河道，原来干涸无水。定州市铁东污水处理厂（定州中诚水务有限公司）投入运营以后，小清河成为其达标出水的接纳河道。 5、水文地质 ①地下水 根据《保定市第二次水资源评价报告》，定州市全市浅层地下水可开采量为19141万m3/a，地下水资源量为15509.92万m3/a；其中降水入渗补给量为11104万m3，为主要补给项；河道渗漏量为3540万m3；侧向流入量为1661万m3；渠系渗漏量为752万m3；灌渠田间入渗量为113万m3；井灌回归量为3392万m3，越流流出量为393万m3，侧向流出量为1029万m3。 项目所在区域位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层，处于唐河冲洪积扇的中上游地段，第四系上部普遍有一层埋深30~50米左右的粗砂、卵砾石层。当地农林供水井成井深度多在40~50米左右，能满足使用，区域静水位18~19米左右，该区水文地质条件较好，属强富水区。 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110~140以下为深层含水组。 浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110~140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15~25m。浅层含水组分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石互层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30~70m，含水层层数4~7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h．m，东部单位涌水量也在20m3/h.m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰~0.5‰。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290~360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110~120mo受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40~50m3/h.m。下段底板为Q1底界，埋深500~580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90~110m。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以 侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67~0.75‰，西部水力坡度大于东部。 ②工程地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，具有较好的富水性。 本项目厂区出露地层为第四系洪冲积物，地形平坦开阔，地层结构基本一致，工程地质条件较好，构造相对稳定，场址地震基本烈度为7度，处于建筑抗震的有利地段。 6、土壤、植被 定州市土地肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。 定州市的植物资源主要为人工种植的农作物和林果。农作物类的有冬小麦、玉米、谷子、红薯、马铃薯、绿豆、大豆、红小豆、荞麦、高粱、棉花、花生、芝麻和各种蔬菜瓜果等。常见的林果类树种有榆、槐、杨、桐、椿、枷、枣树、梨、苹果、桃、杏、沙果、柿子等。2008年烃计数据全市市域森林覆盖率达22.8%。 建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危保护动植物分布。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划及人口 定州市辖三个城区办事处、19镇、3乡，市域面积1 274平方公里，2012年底定州市域总户籍人口为117.7万人。2016年市域城镇化水平约为35.07%定州市城区现状人口为20.2万人，用地25.2平方公里。 2、工农业生产 定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。 工业经济快速发展。全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利汽车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。 第三产业快速增长，内部结构进一步优化。全市共有各类市场93处，其中专业市扬24处，年成交额超亿元市场7个，全是市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138家，从业人员7435人，销售收入77469万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。 3、交通运输 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、1 07国道、京珠高速公路纵观南北，塑黄铁路横贯东西，市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，己成为华北地区重要的交通枢纽。 4、文化卫生 定州市文教卫生事业发展较快，2012年，全市共有各级各类学校340所，其中普通中学69所，小学261所，中等专业学校2所，技校1所，职业中学6所。 全市各种医疗机构56所，共有病床1342张，编制床位1167张，标准床位1075张。全市各类卫生技术人员2043人，其中执业医师529人，执业助理医师286人，注册护士279人。其他技术人员40人。 5、文物古迹 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。 本项目厂址附件无国家规定的文物保护单位、革命历史古迹等环境敏感点分布。 6、土地资源 定州市土地总面积为128370.74公顷，其中农用地97693.02公顷，占全市土地总面积的76.1%，建设用地24403.08公顷，占全市土地总面积的19.01070，未利用地6274.64公顷，占全市土地总面积的4.8%。在农用地中，耕地86564.02公顷、园地1422.48公顷、林地5891.4公顷。建设用地中，城乡建设用地21780.97公顷，交通水利用地1780.87公顷，其他建设用地841.24公顷。未利用地中，水域2633.07公顷，滩涂1490.06公顷，自然保留地2151.51公顷。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): (1)环境空气质量现状 项目所在区域为二类环境空气质量功能区，大气环境现状质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 (2)地下水质量现状 项目所在区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 (3)声环境质量现状 项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 位于定州市庞村镇东坂村，厂址中心坐标为北纬38°34′59.62″，东经114°57′59.72″。评价区域内无自然保护区、名胜古迹等环境敏感地区。根据项目工程特点及评价区域环境特征，该项目环境保护目标及级别见表6。 表6 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距离; 功能要求. 大气环境; 东坂村; W; 120m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 西坂村; W; 1930m. 大西丈村; N; 1230m. 小西丈村; ENE; 1865m. 小奇连村; ESE; 1310m. 大奇连; S; 1790m. 声环境; 厂界200m; --; --; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准. 水环境; 区域地下水; --; --; 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准. 地表水; 唐河; S; 100m; 《地表水质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅳ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体见表7； 表7 环境空气质量标准 环境要素; 污染物; 标准值; 单位; 标准来源. 环境 空气; SO2; 1小时平均：500; µg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 24小时平均：150. 年平均：60. NOX; 1小时平均：200. 24小时平均：80. 年平均：40. TSP; 24小时平均：300. 年平均：200. O3; 1小时平均：200. 日最大8小时平均：160. PM10; 24小时平均：150. 年平均：70. PM2.5; 24小时平均：75. 年平均：35. CO; 1小时平均：10; mg/m3. 24小时平均：4. 非甲烷总烃; 1小时平均：2.0; mg/m3; 《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准. - 2、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体见表8； 表8 地下水质量标准 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH; 氨氮; 总硬度; 氟化物; 硫酸盐. 标准值; 6.8～8.5; ≤0.5; ≤450; ≤1.0; ≤250. 项目; 大肠菌群; 细菌总数; 耗氧量; 亚硝酸盐 （以N计）; 硝酸盐 （以N计）. 标准值; ≤3.0; ≤100; ≤3.0; ≤1.00; ≤20. - 3、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体情况详见表9。 表9 声环境质量标准 项目; 污染项目; 时段; 噪声限值; 单位; 标准来源. 厂界; 等效 A声级; 昼间; 60; dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类声环境功能区标准. 夜间; 50; dB（A）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工期 1、施工期无组织扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2无组织排放监控浓度限值，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3； 2、建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准值，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)； 3、施工期固体废物贮存、处置均执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。 运营期： 1、1#排气筒排放的破碎、抛丸产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关规定；2#排气筒排放的喷塑产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘二级标准；3#排气筒排放固化炉、滚漆、烘干、丝网印刷、封边、注塑产生的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中印刷工业有机废气排放口大气污染物浓度限值及表2其他企业非甲烷总烃企业边界大气污染物浓度限值、二甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中印刷工业有机废气排放口大气污染物浓度限值及表2其他企业非甲烷总烃企业边界大气污染物浓度限值、固化炉燃料燃烧烟气中SO2、NOx执行《河北省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2中新建工业炉窑有害污染物排放限值及表3排放限值，固化炉燃烧烟气中颗粒物、密度板切割颗粒物执行《河北省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建非金属加热炉颗粒物排放限值及表3排放限值。具体情况详见表10。 - 表10 污染物排放标准 项目; 污染因子; 标准限值; 标准名称. 废气（有组织）; 1#排气筒; 抛丸、破碎; 粉尘; 120 mg/m3；速率3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 2#排气筒; 喷塑; 颗粒物; 18mg/m3、0.15kg/h; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准（染料尘）. 3#排气筒; 滚漆、烘干、固化、丝网印刷、注塑、封边; 非甲烷总烃; 50mg/m3 去除效率≥70%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中印刷工业有机废气排放口大气污染物浓度限值. 二甲苯; 15mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中印刷业有机废气排放口大气污染物浓度限值. 固化炉燃料燃烧; SO2; 400mg/m3; 《河北省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2中新建工业炉窑标准. NOX; 400mg/m3. 颗粒物; 50mg/m3; 《河北省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建非金属加热炉颗粒物排放限值. 密度板切割; 颗粒物. 废气（无组织）; 非甲烷总烃; 2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值. 二甲苯; 0.2mg/m3. 抛丸、切割、破碎、刷板除尘; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值. 固化; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《河北省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表3中周界外颗粒物最高允许排放浓度. - 2、运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见表11。 表11 环境噪声排放标准 单位：dB(A) 项目; 标准值 dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 厂界; 60; 50. 3、没有生产废水排放，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。 - 4、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告（2013）第36号）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告（2013）第36号）的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），结合本项目特点及排污特征，确定本工程污染物总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOx。 本项目无生产废水产生，职工生活污水排入防渗旱厕定期清掏，不外排。固化炉烟气排放量参考《工业污染物产排污系数手册》（下册）“热力生产及供应业”中液化石油气锅炉污染物产排污系数进行计算。液化石油气燃烧废气量排污系数为375170.58Nm3/万m3燃料，项目年用液化气2.5万m3，燃气炉烟气排放量为93.79万Nm3/a。燃气炉烟气排放执行《河北省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1和表2中新建工业炉窑标准，即SO2 400mg/m3、NOx 400mg/m3。据此计算主要废气污染物排放量： 二氧化硫：93.79万m3/a×400mg/m3×10-9=0.375t/a； 氮氧化物：93.79万m3/a×400mg/m3×10-9=0.375t/a。 因此，本项目主要污染物总量控制指标为： COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0.375t/a，NOx：0.375t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目主要产品为路径和乒乓球台，乒乓球台分为室外乒乓球台和室内乒乓球台，项目运营期工艺流程及产污环节见下图： 1、路径 外购的原材料圆管、方管经过切割、折弯、打孔、焊接、抛丸等机加工处理后，经过喷涂、固化、检验、组装、包装后外售。 焊接 切割 G1-2、S1-2、N1-4 打孔 抛丸 G1-1、S1-1、N1-1 G:废气W:废水S:固废N：噪声 N1-3 喷涂 烘干固化 折弯 N1-2 圆管 方管 组装 检验 包装 G1-5 G1-4、S1-4、N1-6 G1-3、S1-3、N1-5 图3 路径生产工艺流程及排污节点图 （1）机加工（切割、折弯、打孔、焊接、抛丸） 将圆管、方管等原材料按照尺寸切割后，进行折弯制成符合要求的形状，根据路径产品生产的要求，对需要打孔的原材料使用打孔机、冲床进行打孔，满足进一步加工的要求。对经过切割、折弯、打孔的半成品部件，根据器材的工艺技术要求使用电焊机进行焊接，焊接烟尘由焊接烟尘净化处理。半成品用抛丸机进行表面清理后进入下道工序。机加工产生切割废气G1-1、焊接烟尘G1-2-、抛丸粉尘G1-3，切割下脚料S1-1、焊渣S1-2、抛丸锈粉S1-3、设备运行噪声N1-1、N1-2、N1-3、N1-4、N1-5。 （2）喷涂 经过抛丸处理后的工件经人工搬运至喷塑车间进行喷涂作业，在喷塑车间中进行静电粉末喷涂。静电粉末喷涂在静电喷涂机中进行，人工在喷涂机内由喷枪对工件内外两侧进行喷粉，在高压静电场作用下，利用静电吸附原理，粉末会均匀的吸附于工件表面，形成粉状的涂层，膜厚为30-50μm之间。将喷粉枪接负极，工件接地（正极）构成回路，粉末借助压缩空气由喷枪喷出即带有负电荷，按异性相吸原理喷涂到工件上。在粉末喷涂过程中部分未吸附在工件上的粉末通过侧吸罩集尘经脉冲滤芯+布袋除尘器净化后由15m排气筒排放。喷涂过程中落下的粉尘通过回收系统回收，回用于喷涂工序。该工序产生喷涂废气G1-4，收尘灰、废滤芯S1-4，设备运行噪声N1-6。 （3）烘干固化 喷涂后的工件采用直接加热方式进行烘烤固化，将喷涂后的工件置于180～200℃左右的固化炉内，使粉末熔融、流平、固化，形成最终涂层，然后自然冷却。固化工序由固化炉供热，燃料为液化石油气。该工序产生废气G1-5。 （4）检验 涂层固化后，检查工件涂层，凡有漏喷、碰伤、针气泡等缺陷的工件，进行返修或重喷。 （5）包装 检验合格的工件，进行组装后，成品送至包装工序进行包装，装箱入库。 2、乒乓球台 乒乓球台分为室外乒乓球台和室内乒乓球台。 （1）室外乒乓球台 原料主要外购来的圆管、方管、SMC面板 ①圆管、方管经过切割、折弯、打孔、焊接、抛丸等机加工处理后，经过喷涂、固化后即为球台支架。 ②SMC面板经过刷板机把台面清理后，进行滚漆、烘干、丝网印刷工序后即为成品台面。 ③人工将加工完成的乒乓球台支架和乒乓球台面进行组装，并加装塑料配件后进行包装，包装完成后入库待售。 塑料配件 机加工、喷涂、固化 组装 球台支架 圆管、方管 SMC面板 刷板、滚漆、烘干、印刷 台面 室外乒乓球台 图4 室外乒乓球台生产工艺流程及排污节点图 - 乒乓球台支架 - 乒乓球台支架生产工艺流程及排污节点见图5。 G2-1、S2-1、N2-1 圆管、方管 原材料 G3、S3、N5 焊接 切割 G2、S2、N4 打孔 抛丸 G1、S1、N1 G:废气W:废水S:固废N：噪声 N3 喷涂 固化 成品支架 G5 G4、S4、N6 折弯 N2 焊接 切割 G2-2、S2-2、N2-4 打孔 抛丸 G:废气W:废水S:固废N：噪声 N2-3 喷涂 固化 成品支架 G2-5 折弯 N2-2 G2-3、S2-3、N2-5 G2-4、S2-4、N2-6 图5 乒乓球台支架工艺流程及排污节点图 乒乓球台支架的各生产工序的具体操作与路径器材的工序相同，不再详细介绍。 b、室外乒乓球台面 室外乒乓球台面生产工艺流程及排污节点见图6。 刷板 G:废气W:废水S:固废N：噪声 烘干 印刷 成品台面 G3-4、N3-4、S3-3 G3-3、N3-3 G3-1、S3-1、N3-1 滚漆 G3-2、N3-2、S3-2 SMC面板 图6 室外乒乓球台面工艺流程及排污节点图 将外购的SMC面板用刷板除尘机对台面灰尘进行清理，清理产生的灰尘由刷板除尘机收集至布袋内。清理完成后的面板进行滚漆、烘干、丝网印刷后即为成品室外乒乓球台面。待组装。 刷板：将外购的SMC面板用刷板除尘机对台面灰尘进行清理，清理产生的灰尘由刷板除尘机收集至布袋内。该工序产生刷板废气G3-1，刷板收尘灰S3-1，设备运行噪声N3-1。 调漆、滚漆：调漆在滚涂机内进行，将油漆和稀释剂（1:1）放进滚涂机两辊之间，启动滚涂机，油漆与稀释剂即可混合均匀。将清理完成的面板放在输送带上进行滚漆。本项目设有5台滚涂机，漆湿膜厚度100μm。滚涂机上方设置集气罩，对调漆、滚漆产生的有机废气进行收集后由1套“等离子光氧一体机+活性炭”进行净化处理后由15m高排气筒排放。 滚涂机涂完一次油漆后进行一次清洗，用稀释剂将两辊之间的油漆清洗干净，并将钢辊和胶辊分开，直到两个滚轮之间有间隙即可。清洗后的稀释剂与油漆混合后回用于滚漆工序。该工序产生废气G3-2，废油漆桶S3-2，设备运行噪声N3-2。 烘干：滚漆之后工件采用电加热烘干机进行烘干。烘干设备上方设置集气罩，对烘干过程产生的有机废气进行收集后由1套“等离子光氧一体机+活性炭”进行净化处理后由15m高排气筒排放（与滚漆共用）。该工序产生废气G3-3，设备运行噪声N3-3。 印刷：经滚漆、烘干后的球台正面需要印上白色界限，采用丝网印刷的方式进行。将台面放在印刷机传送带上，传送至丝网把下方后，油墨进行刮墨，刮完后将面板移走，即完成印刷工序。乒乓球台面即完成，待组装。印刷机运行一段时间后需要对墨槽进行清洗，采用清洗剂（稀释剂）进行清洗，设备墨槽清洗产生的废清洗剂，暂存于危废间，委托有资质单位处理。印刷后产生的废油墨桶，暂存于危废间，由厂家定期回收。该工序产生废气G3-4，废清洗剂、废油墨桶S3-3，设备运行噪声N3-4。 （2）室内乒乓球台 原料主要外购来的圆管、方管、密度板 ①圆管、方管经过切割、折弯、打孔、焊接、抛丸等机加工处理后，经过喷涂、固化后即为球台支架。 ②密度板经过切割、封边后，进行滚漆、烘干、丝网印刷工序后即为成品台面。 ③人工将加工完成的乒乓球台支架和乒乓球台面进行组装，并加装塑料配件后进行包装，包装完成后入库待售。 塑料配件 机加工、喷涂、固化 组装 球台支架 圆管、方管 密度板 除尘、滚漆、烘干、印刷 台面 室内乒乓球台 切割 封边 图7 室内乒乓球台生产工艺流程及排污节点图 乒乓球台支架的各生产工艺流程及排污节点见图5，不再详细介绍。 室内乒乓球台面生产工艺流程及排污节点见图8。 除尘 G:废气W:废水S:固废N：噪声 烘干 印刷 成品台面 G4-6、N4-6、S4-4 G4-5、N4-5 G4-1、S4-1、N4-1 滚漆 G4-4、N4-4、S4-3 密度板 切割 封边 G4-2、N4-2 G4-3、S4-2、N4-3 图8 室内乒乓球台面工艺流程及排污节点图 将外购的密度板经切割、封边后，用刷板除尘机清理产生的灰尘并收集至布袋内。清理完成后的面板进行滚漆、烘干、丝网印刷后即为成品乒乓球桌台面。待组装。 切割：外购的密度板需要切割成标准尺寸大小。该工序产生切割废气G4-1，切割下脚料S4-1，设备运行噪声N4-1。 封边：切割后的密度板四边需要用胶条进行封边，将热熔胶涂在封边机上，封边机工作温度180℃，热熔胶将胶条粘在密度板四边，达到封边效果。该工序产生废气G4-2，设备运行噪声N4-2。 除尘：用刷板除尘机清理产生的灰尘并收集至布袋内。该工序产生收尘废气G4-3，刷板收尘灰S4-2，设备运行噪声N4-3。 调漆、滚漆：调漆在滚涂机内进行，将油漆和稀释剂（1:1）放进滚涂机两辊之间，启动滚涂机，油漆与稀释剂即可混合均匀。将清理完成的面板放在输送带上进行滚漆。漆湿膜厚度100μm。滚涂机上方设置集气罩，对调漆、滚漆产生的有机废气进行收集后由1套“等离子光氧一体机+活性炭”进行净化处理后由15m高排气筒排放。 滚涂机涂完一次油漆后进行一次清洗，用稀释剂将两辊之间的油漆清洗干净，并将钢辊和胶辊分开，直到两个滚轮之间有间隙即可。清洗后的稀释剂与油漆混合后回用于滚漆工序。该工序产生废气G4-4，废油漆桶S4-3，设备运行噪声N4-4。 烘干：滚漆之后工件采用电加热烘干机进行烘干。烘干设备上方设置集气罩，对烘干过程产生的有机废气进行收集后由1套“等离子光氧一体机+活性炭”进行净化处理后由15m高排气筒排放（与滚漆共用）。该工序产生废气G4-5，设备运行噪声N4-5。 印刷：经滚漆、烘干后的球台正面需要印上白色界限，采用丝网印刷的方式进行。将台面放在印刷机传送带上，传送至丝网把下方后，油墨进行刮墨，刮完后将面板移走，即完成印刷工序。乒乓球台面即完成，待组装。印刷机运行一段时间后需要对墨槽进行清洗，采用清洗剂（稀释剂）进行清洗，设备墨槽清洗产生的废清洗剂，暂存于危废间，委托有资质单位处理。该工序废气G4-6，废油墨桶S4-4，设备运行噪声N4-6。 3、注塑 外购的聚丙烯注塑生产塑料配件。 塑料配件生产工艺流程及排污节点见图9： G5-1、N5-1、S5-1 聚丙烯 上料 塑料配件 注塑成型 检验 合格 不合格 G5-2、S5-3、N5-2 冷却水 粉碎 图9 塑料配件工艺流程及排污节点图 （1）上料：将外购的聚丙烯放在原料袋中，原料按照比例进入注塑机自带的进料斗。进料方式：将吸料管插入原料口袋中，加料过程为封闭，无粉尘产生。 （2）注塑成型：物料进入注塑机，注塑机用电加热，加热温度为200~220℃之间，加热熔融后的原料通过模具注塑成型，最终成型取出。注塑成型是一个循环的过程，每一周期主要包括：定量加料-烘干-熔融塑化-施压注射-冲模冷却-起模取件。该工序产生废气G5-1、噪声N5-1、废液压油S5-1。 （3）检验：对产品进行人工检验，不合格产品返回到粉碎区用粉碎机粉碎后作为原料回用。合格产品进入下一工序。该工序产生不合格品S5-2，粉碎产生粉尘G5-2、噪声N5-2。 项目生产排污节点分析见表12。 表12 主要排污节点一览表 类型; 图示; 污染源; 主要污染物; 产生特征; 治理措施及排放去向. 废气; G1-1、G2-1; 机加工切割; 颗粒物; 间断; 设备自带的布袋除尘器收集后车间无组织排放. G4-1; 密度板切割; 颗粒物; 间断; 经设备自带的布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放. G2-1、G2-2; 焊接; 烟尘; 间断; 移动式焊烟净化器收集后车间无组织排放. G1-3、G2-3; 抛丸; 颗粒物; 间断; 经设备自带的布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放. G1-4、G2-4; 喷涂; 颗粒物; 间断; 滤芯+布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放. G1-5、G2-5; 固化; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx; 间断; 经等离子光氧一体机+活性炭装置处理后，由15m高排气筒排放. G3-1、G4-3; 刷板、除尘; 颗粒物; 间断; 刷板除尘机处理后车间无组织排放. G3-2、G4-4; 滚漆; 非甲烷总烃、二甲苯; 间断; 经等离子光氧一体机+活性炭装置处理后，由15m高排气筒排放. G3-3、G4-5; 烘干; 非甲烷总烃、二甲苯; 间断; 经等离子光氧一体机+活性炭装置处理后，由15m高排气筒排放. G3-4、G4-6; 印刷; 非甲烷总烃、二甲苯; 间断; 经等离子光氧一体机+活性炭装置处理后，由15m高排气筒排放. G4-2; 封边; 非甲烷总烃; 间断; 经等离子光氧一体机+活性炭装置处理后，由15m高排气筒排放. G5-1; 注塑; 非甲烷总烃; 间断; 经等离子光氧一体机+活性炭装置处理后，由15m高排气筒排放. G5-2; 破碎; 颗粒物; 间断; 经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放. 噪声; N1-1、N1-2、N1-3、N1-4、N2-1、N2-2、N2-3、N2-4; 机加工; 噪声; 间断; 基础减震、厂房隔声. N1-5、N2-5; 抛丸机. N1-6、N2-6; 喷塑机. N3-1、N4-3; 刷板除尘机. N3-2、N4-4; 滚漆机. N3-3、N4-5; 烘干机. N3-4、N3-6; 丝网印刷机. N4-1; 裁板锯. N4-2; 封边机. N5-1; 注塑机. N5-2; 破碎机. 固废; S1-1、S2-1; 机加工切割; 下脚料; 间断; 收集后外售. S1-2、S2-2; 焊接; 焊渣; 间断. S1-3、S2-3; 抛丸; 锈粉; 间断. S1-4、S2-4; 喷塑; 布袋除尘器收集的粉尘; 间断; 作为原料回用. 废滤芯; 间断; 厂家回收. S3-1、S4-2; 刷板除尘灰; 除尘灰; 间断; 收集后外售. S3-2、S4-3; 滚漆; 废油漆桶; 间断; 暂存于危废间，由厂家回收. S3-3、S4-4; 印刷; 废清洗剂、废油墨桶; 间断. S4-1; 密度板切割; 下脚料; 间断; 收集后外售. S5-1; 注塑; 废液压油; 间断; 暂存于危废间，由厂家定期回收. S5-2; 检验; 注塑不合格品; 间断; 返回到破碎工序. 物料平衡： （1）原料成分分析 油漆、稀释剂组成成分见表13。 表13 油漆、稀释剂组成成分及含量 种类; 总用量(t/a); 固份含量; 挥发份. 二甲苯; 非甲烷总烃. t; t; t. 聚氨酯漆; 5; 4; 0.5; 0.5. 稀释剂; 5; 0; 2.5; 2.5. 合计; 10; 4; 3; 3. （2）挥发份去向 根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物（VOCs）排放量计算暂行方法》，喷漆、干燥阶段的有机物挥发量见表14。 表14 喷漆各阶段的挥发量一览表 - 涂料类别工段; - 使用水性涂料; - 使用非水性涂料. - 喷涂; - 辊涂、淋涂、浸涂等. - 空气喷涂; - 其它喷涂. - 调漆工段; - 忽略; - 5%（无调配时取0）; - 5%（无调配时取0）. - 涂漆工段; - 5%; - 55%; - 20%; - 20%. - 流平; - 5%; - 20%; - 20%; - 75% - （无调配时80%）. - 干燥; - 90%; - 20%（无调配时取25%）; - 55%（无调配时60%）. - 注：适用于工业涂装、表面喷涂、辊涂、淋涂、浸涂等工艺，其中干燥工段包括烘干、自然晾干、风干等形式，其它喷涂指静电喷涂，无空气喷涂或空气辅助无气喷涂等。 本项目是滚涂，由表14可知，20%的挥发性有机物在涂漆过程中挥发，75%的挥发性有机物在流平、干噪过程中挥发，5%调漆工段挥发。滚漆、烘干过程中有少量的废气通过无组织方式散逸排放出来，散逸挥发的无组织废气按总量的2%计。则涂漆挥发性有机物按20%计，干燥挥发性有机物按73%计，调漆按5%计。 滚漆过程中，调漆、滚漆废气经集气罩收集后引入“等离子光氧一体机+活性炭”废气处理系统，烘干废气经集气罩收集后与调漆、滚漆废气共用1套废气处理系统。系统处理效率按90%计，废气经处理后由1根15m高排气筒排放。 - 项目生产过程中滚漆线非甲烷总烃、二甲苯物料平衡图见图10~图11，物料平衡表见表15~16。 净化吸收（0.675） 调漆、滚漆（0.75） 等离子光氧一体机+活性炭（0.75） 有组织排放（0.075） 聚氨酯漆（0.5） 等离子光氧一体机+活性炭（2.19） 稀释剂（2.5） 烘干（2.19） 有组织排放（0.219） 无组织（0.06） 净化吸收（1.971） 图10 二甲苯物料平衡图 净化吸收（0.675） 等离子光氧一体机+活性炭（0.75） 有组织排放（0.075） 聚氨酯漆（0.5） 调漆、滚漆（0.75） 烘干（2.19） 等离子光氧一体机+活性炭（2.19） 有组织排放（0.219） 稀释剂（2.5） 无组织（0.06） 净化吸收（1.971） 图11 非甲烷总烃物料平衡图 表15 二甲苯物料平衡表 单位t/a 投入; 产出. 聚氨酯漆; 0.5; 调漆、滚漆; 净化器吸收; 0.675. 稀释剂; 2.5; 有组织排放; 0.075. 烘干; 净化器吸收; 1.971. 有组织排放; 0.219. 无组织排放; 0.06. 合计; 3; 合计; 3. 表16 非甲烷总烃物料平衡表 单位t/a 投入; 产出. 聚氨酯漆; 0.5; 调漆、滚漆; 净化器吸收; 0.675. 稀释剂; 2.5; 有组织排放; 0.075. 烘干; 净化器吸收; 1.971. 有组织排放; 0.219. 无组织排放; 0.06. 合计; 3; 合计; 3.

主要污染工序： 1、施工期 （1）施工扬尘：在挖土、推土及沙石、水泥等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料引起道路扬尘等。 （2）废水：项目施工期废水主要为施工机械冲洗、汽车冲洗以及混凝土搅拌等施工废水和施工人员生活污水。 （3）噪声：主要为施工机械噪声及设备安装过程产生的噪声； （4）固体废物：施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 2、营运期 （1）废气：主要为原料切割、不合格塑料配件破碎、注塑、封边、抛丸、喷塑、固化、滚漆、烘干、印刷废气、刷面板废气及焊接烟尘等。 （2）废水：无生产废水产生，主要为职工生活污水。 （3）噪声：噪声污染源主要为CO2保护焊机、切割机、折弯机、打孔机、抛丸机、滚涂机、烘干机、风机等设备运行噪声，各生产设备噪声值在70~95dB(A)之间。 （4）固体废物：主要包括抛丸工序布袋除尘器收集的锈粉、刷板除尘机收集的粉尘、焊接产生的焊渣、焊烟净化器收集的烟尘、切割收集的粉尘、机加工钢材下脚料、密度板切割产生的下脚料、注塑产生的不合格品、密度板切割收集的粉尘、废滤芯、废润滑油、废清洗剂、废油漆桶、废油墨桶、废液压油、废活性炭、废液压油桶及职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 1#排气筒 | 抛丸 | 颗粒物 | 2000mg/m3，4t/a | 20.002mg/m3，0.04t/a |
|  |  |  | 破碎 | 颗粒物 | 0.2mg/m3，0.0004t/a |  |
|  |  | 2#排气筒 | 喷塑 | 颗粒物 | 27.78mg/m3，0.5t/a | 1.4mg/m3，0.025t/a |
|  |  | 3#排气筒 | 固化 | SO2 | 3.5mg/m3，0.017t/a | 非甲烷总烃：9.1mg/m3，0.391t/a二甲苯：6.13mg/m3，0.295t/a SO2：0.47mg/m3，0.017t/a NOx：4.17mg/m3，0.15t/a 颗粒物：0.19mg/m3，0.007t/a |
|  |  |  |  | NOx | 31.25mg/m3，0.15t/a |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.25mg/m3，0.006t/a |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 197.5mg/m3，0.95t/a |  |
|  |  |  | 滚漆 | 非甲烷总烃 | 14mg/m3，0.75t/a |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 14mg/m3，0.75t/a |  |
|  |  |  | 烘干 | 非甲烷总烃 | 40.67mg/m3，2.19t/a |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 40.67mg/m3，2.19t/a |  |
|  |  |  | 印刷 | 非甲烷总烃 | 0.9mg/m3，0.016t/a |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.56mg/m3，0.01t/a |  |
|  |  |  | 注塑 | 非甲烷总烃 | 0.1mg/m3，0.001t/a |  |
|  |  |  | 封边 | 非甲烷总烃 | 0.02mg/m3，0.0004t/a |  |
|  |  |  | 密度板切割 | 颗粒物 | 2.78mg/m3，0.1t/a |  |
|  | 无组织 | 切割 |  | 颗粒物 | 0.25kg/h，0.3t/a | 0.025kg/h，0.03t/a |
|  |  | 焊接烟尘 |  | 颗粒物 | 0.067kg/h，0.04t/a | 0.003kg/h，0.002t/a |
|  |  | 破碎 |  | 颗粒物 | 0.0004kg/h，0.00004t/a | 0.0004kg/h，0.00004t/a |
|  |  | 注塑 |  | 非甲烷总烃 | 0.0003kg/h，0.0001t/a | 0.0003kg/h，0.0001t/a |
|  |  | 喷塑 |  | 颗粒物 | 0.006kg/h，0.01t/a | 0.006kg/h，0.01t/a |
|  |  | 固化 |  | 非甲烷总烃 | 0.079kg/h，0.095t/a | 0.079kg/h，0.095t/a |
|  |  | 滚漆、烘干 |  | 非甲烷总烃 | 0.03kg/h，0.06t/a | 0.03kg/h，0.06t/a |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.03kg/h，0.06t/a | 0.03kg/h，0.06t/a |
|  |  | 印刷 |  | 非甲烷总烃 | 0.003kg/h，0.002t/a | 0.003kg/h，0.002t/a |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.002kg/h，0.0001t/a | 0.002kg/h，0.0001t/a |
|  |  | 密度板切割 |  | 颗粒物 | 0.008kg/h，0.01t/a | 0.008kg/h，0.01t/a |
|  |  | 刷版 |  | 颗粒物 | 0.08kg/h，0.1t/a | 0.0008kg/h，0.001t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  |  | 废水 | 259.2m3/a | 排入防渗旱厕，定期清掏做农肥，不外排 |
|  |  |  |  | COD | 350mg/L，0.091 t/a |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 20mg/L，0.005t/a |  |
|  |  |  |  | SS | 100mg/L，0.026 t/a |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.008t/a |  |
| 固 体 废 物 | 抛丸 |  |  | 锈粉 | 3.95t/a | 集中收集后外售 |
|  | 刷板除尘机收尘 |  |  | 粉尘 | 0.099t/a |  |
|  | 焊接 |  |  | 焊渣 | 0.04t/a |  |
|  | 焊烟净化器 |  |  | 烟尘 | 0.038t/a |  |
|  | 切割收集 |  |  | 粉尘 | 0.27t/a |  |
|  | 机加工 |  |  | 钢材下脚料 | 5t/a |  |
|  | 密度板切割 |  |  | 下脚料 | 5t/a |  |
|  | 密度板切割布袋除尘器 |  |  | 粉尘 | 0.09t/a |  |
|  | 喷塑 |  |  | 粉尘 | 0.09t/a | 作为原料重新利用 |
|  |  |  |  | 废滤芯 | 0.02t/a | 厂家回收 |
|  | 注塑 |  |  | 不合格品 | 0.04t/a | 返回到破碎工序 |
|  | 职工生活 |  |  | 生活垃圾 | 4.05t/a | 集中收集，由环卫部门清运处理 |
|  | 废液压油 |  |  |  | 0.5t/a | 暂存于危废暂存间，定期交于有资质单位处理 |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.05t/a |  |
|  | 废清洗剂 |  |  |  | 0.02t/a |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 5t/a |  |
|  | 废油墨桶 |  |  |  | 20个/a | 暂存于危废暂存间，由厂家定期回收 |
|  | 废液压油桶 |  |  |  | 3个/a |  |
|  | 废油漆桶 |  |  |  | 100个/a |  |
|  | 废热熔胶桶 |  |  |  | 10个/a |  |
| 噪 声 | 项目噪声污染源主要为CO2保护焊机、切割机、折弯机、打孔机、抛丸机、滚涂机、烘干机、风机等，各生产设备噪声值在70~95dB(A)之间，通过选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施，经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | - |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期主要建设内容为场地平整、厂房建设、设备安装调试等，施工过程中将产生施工扬尘、施工噪声、施工废水、固体废物，可能会对周围环境产生一定的不利影响。现将施工期可能产生环境影响及拟采取的措施分述如下 1、施工扬尘 施工期间大气污染主要来自施工扬尘和施工机械废气，其中施工扬尘对环境的影响较为突出。施工期扬尘产生源主要有： ①场地清理、土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘； ②建筑材料（土、水泥、砂子、砖等）的运输、现场装卸、搬运及堆放扬尘； ③施工垃圾的清理及堆放扬尘； ④车辆行驶造成的道路扬尘及施工场地二次扬尘； 施工现场的扬尘产生及扩散与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、难以定量的过程。拟建项目建设期较短，约3个月，所以施工过程中一定要加强管理，切实落实好防尘措施。根据河北省住房和城乡建设厅印发的《河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案》，施工过程采取了以下防治措施： ①单位应当将绿化建设和养护等方面的扬尘污染防治工作纳入规范化管理； ②建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程概算，并在与施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任和措施；防治扬尘污染费用的具体标准和计算办法由建设行政主管部门制定； ③建立相应的责任制度和作业记录台帐，指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治管理工作。各工地主要出入口处或主要位置应设置醒目的环保施工标牌，标明下列内容：工程项目名称、防治扬尘污染采用的措施、环保负责人的姓名和监督电话； ④施工现场实行封闭式管理，设置连续围挡，围挡材质应采用轻质钢结构，保证围档安全、稳固、整洁、美观，严禁围挡不严或敞开式施工； ⑤建筑工程主体外侧使用符合规定的密目式安全网封闭，密目式安全网应保持整齐、牢固、无破损。防止施工中物料、建筑垃圾和渣土外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散； ⑥施工现场必须建立洒水清扫制度，配备洒水设备，安排专人负责（雨雪天气及地表结冰的天气除外）定时洒水、保洁，保证施工现场无尘土。施工场地洒水与否对扬尘的影响很大，场地洒水后，扬尘量将降低28%~75%，可大大减少其对环境的影响； ⑦施工现场出入口、场内施工作业道路及材料堆放场地必须全部采取混凝土硬化；工地出入口必须设置自动化冲洗设施，对驶出施工现场的机动车辆顶部、槽帮、底盘和车轮进行全方位冲洗，车辆干净后方可上路行驶，严禁将施工现场内的泥土带入城市道路；施工场地要合理设置排水系统和沉淀池，保持排水畅通，污水未经处理不得排入城市管网； ⑧施工现场禁止现场搅拌混凝土和砂浆；遇四级以上大风时，禁止进行土方开挖、土方运输、土方回填等作业，并采取覆盖、洒水等降尘措施； ⑨遇市政府发布空气质量预警时，按政府预警要求落实到位。易产生扬尘的天气应当暂停土方开挖等施工作业，并对工地采取洒水等防尘措施，停止施工的通告由环境保护行政主管部门负责拟定，报经市政府同意后予以公布；工程完工后，施工单位应在2日内拆除工地围挡、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁 总之，只要加强管理，切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，对周围环境不会产生明显的扬尘影响。 2、施工噪声影响分析 施工噪声主要为建筑材料、设备运输车辆噪声及设备吊装、安装产生的噪声，产噪声级为85~100dB(A)。据有关资料介绍，施工期间，一般相距40m时，各施工机械产生的的噪声值可降至62~68dB(A)，可达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的昼间标准限值要求，当相距200m时，夜间均可达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的标准限值要求。 为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围环境的不利影响，本评价要求建设单位施工期采取以下噪声控制对策和措施： ①建设单位应要求施工单位使用低噪声设备，同时施工过程中设置专人对设备进行定期保养与维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械； ②建筑材料及设备运输车辆经过居民点时，降低车速，禁止鸣笛； ③建设单位应加强对施工工地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声定期进行自律，文明施工，避免施工噪声扰民。 ④严禁夜间施工。 本项目厂区距离最近的敏感点为西侧东坂村，在采取了上述施工噪声控制措施，经距离衰减后，对其声环境影响较小。 3、施工废水影响分析 施工期废水主要为施工机械冲洗、汽车冲洗以及混凝土搅拌等施工废水和施工人员生活污水。项目施工人员主要为附近居民，不设施工营地。项目厂区生活污水主要为盥洗废水，水量较小，水质简单，就地泼洒抑尘。 4、固体废物影响分析 在地基处理、建设过程中产生的弃土，彩钢板安装产生包装废弃物，以及施工人员产生的生活垃圾。施工弃土用于场地平整；包装废弃物收集后外售废旧物资回收公司；生活垃圾桶装后暂存厂区内，定期由市政环卫部门统一收集。在采取以上措施的基础上，施工期的固体废物全部妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 - 本项目废气主要为原料切割、不合格塑料配件破碎、注塑、封边、抛丸、喷塑、固化、滚漆、烘干、印刷废气；面板刷板废气；焊接废气。 - 有组织 - 有组织废气为抛丸、喷塑、固化、滚漆、烘干、印刷废气、注塑废气、破碎废气、封边废气。 ①抛丸废气 抛丸工序产生的粉尘，主要为颗粒物等，钢材在进行抛丸处理过程中有含尘废气产生，粉尘产生浓度为2000mg/m3，产生速率为4kg/h，废气引入自带的除尘系统处理后，经15m高排气筒排放，年工作1000h，风量为2000m3/h，除尘效率为99%，排放浓度为20mg/m3，排放速率为0.04kg/h，排放量为0.04t/a，处理后废气由1#15m高排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。, ②破碎废气 - 在回收注塑不合格品时，需要将其破碎为颗粒状态，破碎时会产生破碎废气，主要污染物为颗粒物。根据企业提供的资料，不合格品的产生量约为产品产量的1%计，注塑不合格品为0.04t/a。破碎粉尘产生量约为破碎量的1%，则粉尘产生量为0.0004t/a，在破碎机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过管道进入布袋除尘器处理，处理后的废气由1#15m高排气筒排放。集气罩收集效率为90%，布袋除尘器处理效率为99%，风机风量为2000m3/h，则颗粒物排放量为0.000004t/a，排放速率为0.00004kg/h（年工作时间100h），排放浓度为0.002mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 本项目抛丸、破碎废气经处理后由同一根15m高排气筒排放（1#排气筒），颗粒物排放量为0.04t/a，排放速率为0.04kg/h，排放浓度为20.002mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 ②喷塑废气 喷塑过程产生的喷涂废气，主要污染物为喷涂粉尘等。粉末一次利用率约为95%，剩余5%进入布袋除尘器处理装置，回收效率约95%，共设置5个喷涂室，5个喷涂工位，1套布袋除尘器处理装置，5个喷涂室的废气均引到布袋除尘器处理后共用1根15m高排气筒排放。年工作1800h，风机引风量为10000m3/h，塑粉年用量为10.0t/a，则颗粒物产生量为0.5t/a，产生浓度为27.78mg/m3，产生速率为0.28kg/h，收集效率为99%，经过布袋除尘器处理后排放量为0.025t/a，排放浓度为1.4mg/m3，排放速率为0.014kg/h，处理后的废气由2#15m高的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中染料尘新建二级标准要求。 ③固化、滚漆、烘干、印刷、注塑、封边废气及密度板切割粉尘（1根排气筒） 固化：喷粉完成后的工件至固化工序加热固化，热源为燃烧液化石油气产生的高温烟气，高温烟气直接通入固化炉采用与工件直接接触的方式完成固化。固化工序产生的废气中主要污染物为塑粉受热挥发的非甲烷总烃及燃烧液化石油气产生的颗粒物、SO2、NOX。 固化室有机废气产生量按进入产品的附着产品塑粉量的10%计算，年工作1200h，引风机风量为4000m3/h，集气罩收集效率为90%，则非甲烷总烃产生量为0.95t/a，产生浓度为197.5mg/m3，产生速率为0.79kg/h。气处理系统对非甲烷总烃净化效率为90%，则非甲烷总烃排放量为0.086t/a，排放速率为0.072kg/h（工作时间1200h），排放浓度为18mg/m3。非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“表面涂装业”排放标准要求（非甲烷总烃≤60mg/m3）。 液化石油气燃烧产生的污染物主要为颗粒物、SO2和NOx。固化工序设1台固化炉，年运行时间为1200h，年耗气量2.5万m3/a，燃烧产生的废气与固化废气一并引入“等离子光氧一体机+活性炭”净化装置处理。 根据《工业源产排污系数手册（2010年修订）》常压工业锅炉产排污系数表计算污染物排放量，见表17。 表17 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数 产品 名称; 原料 名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术 名称; 排污系数. 蒸汽/热水/其他; 液化石油气; 二氧化硫; kg/万m3原料; 0.02S; 直排; 0.02S. 氮氧化物; kg/万m3原料; 59.61; 59.61. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中燃气含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3，例如燃料中含硫量（S）为200mg/m3，则S=200。 根据社会区域类登记培训教材第123页表4-12的数据，液化石油气燃烧废气中烟尘产生系数为2.2kg/万m3原料。 根据《液化石油气标准》（GB11174-1997），液化石油气含硫量≤343mg/m3。因此，根据排污系数计算，SO2的排放量为0.017t/a（0.014kg/h），NOx的排放量为0.15t/a（0.125kg/h），颗粒物排放量为0.006t/a（0.005kg/h）。 滚漆：滚涂机上方设置集气罩对调漆、喷漆工序中有机废气进行收集，年工作1800h，引风机风量为30000m3/h，二甲苯的有组织产生量为0.75t/a（0.42kg/h），产生浓度为14mg/m3；非甲烷总烃的有组织产生量为0.75t/a（0.42kg/h），产生浓度约14mg/m3。系统处理效率按90%计，则二甲苯的排放量为0.075t/a（0.042kg/h），排放浓度为1.4mg/m3；非甲烷总烃的排放量为0.075t/a（0.042kg/h），排放浓度约1.4mg/m3。二甲苯、非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“表面涂装业”排放标准要求（二甲苯≤20mg/m3、非甲烷总烃≤60mg/m3）。 烘干：烘干设备上方设置集气罩对烘干工序中有机废气进行收集，年工作1800h，引风机风量为30000m3/h，二甲苯有组织的产生量为2.19t/a（1.22kg/h），产生浓度为40.67mg/m3；非甲烷总烃有组织的产生量为2.19t/a（1.22kg/h），产生浓度约40.67mg/m3。系统处理效率按90%计，则二甲苯的排放量为0.219t/a（0.122kg/h），排放浓度为4.07mg/m3；非甲烷总烃的排放量为0.219t/a（0.122kg/h），排放浓度约4.07mg/m3。二甲苯、非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“表面涂装业”排放标准要求（二甲苯≤20mg/m3、非甲烷总烃≤60mg/m3）。 印刷：印刷机设备上方设置集气罩对印刷工序中有机废气进行收集。本项目印刷工序采用油墨，是一种环保型油墨，只有很少量的挥发性有机气体产生，以非甲烷总烃计。参照北京市地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB11/1201-2015)中油墨挥发性有机物含量限值3%进行计算，根据建设方提供的资料，项目油墨年用量为0.2t/a，印刷过程中挥发性有机物全部挥发，则非甲烷总烃产生量为0.006t/a（0.01kg/h）。清洗印刷机的清洗剂会产生二甲苯、非甲烷总烃，二甲苯、非甲烷总烃产生量为原料用量的1%计，则二甲苯、非甲烷总烃产生量分别为产生量为0.01t/a、0.01t/a，年工作600h，引风机风量为30000m3/h，非甲烷总烃产生浓度为0.9mg/m3，二甲苯产生浓度为0.56mg/m3。集气罩收集效率为90%，系统处理效率90%，则非甲烷总烃排放量为0.001t/a（0.002kg/h），排放浓度为0.07mg/m3。二甲苯排放量为0.001t/a（0.002kg/h），排放浓度为0.07mg/m3。非甲烷总烃、二甲苯排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“印刷工业”排放标准要求（非甲烷总烃≤50mg/m3，二甲苯≤15mg/m3）。 注塑：塑料配件在注塑过程中产生的有机废气以非甲烷总烃计，非甲烷总烃产生量根据《空气污染源排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，注塑所用原料聚丙烯年用量为4t，则废气非甲烷总烃产生量约为0.001t/a。将2台注塑机废气分别通过集气罩收集后经管道进入等离光氧一体机处理装置，处理后通过3#15m高排气筒排放。引风机风量为30000m3/h，集气罩收集效率90%，“等离子光氧一体机+活性炭”处理装置处理效率90%，则注塑非甲烷总烃有组织排放量为0.0001t/a，排放速率为0.0003kg/h（年工作时间300h），排放浓度为0.01mg/m3，可以满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业最高允许排放浓度要求。 封边：密度板在封边时会产生有机废气非甲烷总烃，非甲烷总烃产生量根据《空气污染源排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，本项目热熔胶用量为1t/a，则非甲烷总烃产生量为0.0004t/a，在封边机上方设置集气罩，废气经集气罩收集后经管道进入“等离子光氧一体机+活性炭”处理装置，处理后通过3#15m高排气筒排放。引风机风量为30000m3/h，集气罩收集效率90%，等离子光氧一体机+活性炭处理装置处理效率90%，则注塑非甲烷总烃有组织排放量为0.00036t/a，排放速率为0.0006kg/h（年工作时间600h），排放浓度为0.02mg/m3，可以满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业大气污染物最高允许排放浓度要求。 密度板切割：切割物料主要污染物包括颗粒物等，切割废气中颗粒物产生量按原料用量的0.2%计，本项目需要切割物料50吨，则颗粒物产生量为0.1t/a，颗粒物经裁板锯自带的布袋除尘器处理后由3#15m高排气筒排放，粉尘收集效率为90%，处理效率为99%，则颗粒物组织排放量为0.001t/a，排放速率为0.0008kg/h（年工作时间1200h），排放浓度为0.027mg/m3，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 本项目固化、滚漆、烘干、印刷、注塑、封边分别收集后通过管道引入1套“等离子光氧一体机+活性炭”净化装置处理。密等离子光氧一体机+活性炭净化系统总风量为30000m3/h，通过3#15m高排气筒排放。密度板切割废气经布袋除尘器处理后由引风机引至3#15m高排气筒排放。则非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物、SO2、NOx产生量分别为3.907t/a、2.95t/a、0.106t/a、0.017t/a、0.15t/a，产生速率分别为2.751kg/h、1.66kg/h、0.088kg/h、0.014kg/h、0.125kg/h，废气处理系统对非甲烷总烃和二甲苯的净化效率为90%，则非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物、SO2、NOx排放量分别为0.391t/a、0.295t/a、0.007t/a、0.017t/a、0.15t/a，排放速率分别为0.273kg/h、0.184kg/h、0.0058kg/h、0.014kg/h、0.125kg/h，排放浓度分别为9.1mg/m3、6.13mg/m3、0.19mg/m3、0.47mg/m3、4.17mg/m3。非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“印刷工业”排放标准要求（非甲烷总烃≤50mg/m3），二甲苯排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“印刷工业”排放标准要求（二甲苯≤15mg/m3）；颗粒物排放浓度能够满足《河北省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建非金属加热炉颗粒物排放限值，SO2、NOx排放浓度满足《河北省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2中新建工业炉窑有害污染物排放限值。 - （2）无组织 - 本项目无组织废气为机加工车间切割废气、焊接烟尘以及未被收集的破碎废气、注塑废气；喷塑车间未被收集的粉尘、固化未被收集的非甲烷总烃；滚漆车间滚漆、烘干、印刷工序未收集的二甲苯、非甲烷总烃，密度板切割未被收集的粉尘、刷板除尘机未收集的粉尘。 - ①机加工车间 切割废气：切割物料主要污染物包括颗粒物等，属于无组织排放。切割废气中颗粒物产生量按原料用量的0.2%计，本项目需要切割物料150吨，则颗粒物产生量为0.3t/a，切割有带的收尘器收集，收集效率为90%，则颗粒物无组织排放量为0.03t/a，排放速率为0.025kg/h（年工作时间1200h）。经预测，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。 焊接烟尘：焊接工序会产生焊接烟尘，主要污染物包括颗粒物等，属于无组织排放。焊丝年消耗量为4t/a，焊丝的产尘量为7-10g/kg，本次评价取最大值10g/kg。则焊接烟尘产生量为0.04t/a。根据企业提供的资料，年焊接时间300d，平均每天2小时，年工作600h。为减少焊接时的烟尘排放量，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器进行处理，其处理效率可达95%以上，采取上述措施对焊接烟尘净化处理后，排放于车间内。烟尘排放速率为0.003kg/h，年排放量为0.002t/a。经预测，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。 - 破碎废气：破碎未被收集的粉尘无组织排放，排放量为0.00004t/a，排放速率为0.0004kg/h。 - 注塑废气：注塑未被收集的非甲烷总烃呈无组织排放，排放量为0.0001t/a，排放速率为0.0003kg/h。 - ②喷塑车间 喷涂粉尘：喷涂过程产生的喷涂废气进入布袋除尘器处理装置，收集效率为98%，无组织排放颗粒物为0.01t/a，产生速率为0.006kg/h。 固化废气：固化废气经收集后通过管道引入“等离子光氧一体机+活性炭”净化装置处理，收集效率为90%，无组织排放非甲烷总烃0.095t/a，产生速率为0.079kg/h。 - ③滚漆车间 滚漆、烘干、印刷：根据工程分析，滚漆、烘干无组织排放的二甲苯为0.06t/a，非甲烷总烃0.06t/a，印刷工序无组织排放的非甲烷总烃为0.0016t/a，二甲苯0.001/a。 密度板切割粉尘：密度板切割未被收集的粉尘呈无组织排放，排放量为0.01t/a，排放速率为0.008kg/h。 刷板粉尘：本项目刷板除尘机未收集的粉尘以无组织排放于车间内部。根据企业提供资料，密度板粉尘产生量为0.1t/a，刷板除尘机收集效率为99%，颗粒物无组织排放量为0.001t/a，排放速率为0.0008kg/h，年工作时间为1200h。 - 1.1大气环境影响预测及评价 ①预测模式 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的估算模式Screen3进行预测。点污染源参数见表18，面源污染源源强见表19。 表18 点源污染源源强参数一览表 污染源; 污染因子; 排气筒（m）; 烟气参数; 污染物排放速率（kg/h）. 高度; 内径; 排气量（m3/h）; 温度（K）. 1#排气筒; 颗粒物; 15; 0.25; 2000; 293; 0.04. 2#排气筒; 颗粒物; 15; 0.5; 10000; 293; 0.014. 3#排气筒; 非甲烷总烃; 15; 0.8; 30000; 293; 0.273. 二甲苯; 15; 0.8; 30000; 293; 0.184. 颗粒物; 15; 0.8; 30000; 293; 0.0058. SO2; 15; 0.8; 30000; 293; 0.014. NOx; 15; 0.8; 30000; 293; 0.125. 表19 面源污染源源强参数一览表 污染源; 污染物名称; 面源尺寸（长×宽×高）; 烟气温度K; 污染物排放速率（kg/h）. 机加工车间; 颗粒物; 20×9×12; 293; 0.028. 非甲烷总烃; 0.0003. 喷塑车间; 颗粒物; 30×6×12; 293; 0.006. 非甲烷总烃; 0.079. 滚涂车间; 非甲烷总烃; 30×10×12; 293; 0.035. 二甲苯; 0.031. 颗粒物; 0.009. 根据源强和排放方式分析，各污染源大气环境影响估算模式计算结果见表20。 表20 项目各因子废气估算结果一览表 序号; 污染源; 评价因子; Cmax(mg/m3); Pmax(%); Pmax出现距离(m). 1; 有组织; 1#排气筒; 颗粒物; 0.005623; 1.25; 160. 2. 3; 2#排气筒; 颗粒物; 0.001968; 0.44; 160. 3#排气筒; 非甲烷总烃; 0.03634; 1.82; 165. 二甲苯; 0.02191; 7.3; 165. 颗粒物; 0.0006679; 0.15; 165. SO2; 0.00187; 0.37; 165. NOx; 0.0167; 8.35; 165. 4; 无组织; 机加工车间; 颗粒物; 0.007252; 1.61; 117. 非甲烷总烃; 0.000075; 0; 117. 喷塑车间; 颗粒物; 0.001561; 0.35; 117. 非甲烷总烃; 0.02055; 1.03; 117. 5; 滚涂车间; 非甲烷总烃; 0.008984; 0.45; 118. 二甲苯; 0.007957; 2.65; 118. 颗粒物; 0.00231; 0.51; 118. 由表20可以看出，项目实施后废气污染物的贡献浓度较低，且出现最大浓度的距离较近(主要位于厂址周边区域)，影响范围较小。估算模式已考虑了最不利的气象条件，根据预测结果，本项目实施后不会对周围环境空气质量产生明显影响。 ②大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。 本项目无组织排放的废气在厂界处均没有出现超标点，故本项目不设置大气环境防护距离。 ③卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），按下式计算本项目的卫生防护距离： 式中：Cm— 标准浓度限值（mg/m3）； L — 工业企业所需卫生防护距离（m）； r — 有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径（m）； A，B，C，D— 计算系数，可查表求得； QC— 工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 本项目一期卫生防护距离计算参数及结果见表21。 表21 卫生防护距离计算参数 排放源; 污染物; 排放量 (kg/h); 标准限值（mg/m3）; 平均风速 (m/s); 计算系数; L（m）. A; B; C; D. 机加工车间; 颗粒物; 0.028; 0.45; 2.1; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 8.207. 非甲烷总烃; 0.0003; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.006. 喷塑车间; 颗粒物; 0.006; 0.45; 2.1; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.306. 非甲烷总烃; 0.079; 2.0; 2.1; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 7.977. 滚涂车间; 非甲烷总烃; 0.035; 2.0; 2.1; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.423. 二甲苯; 0.031; 0.3; 2.1; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 17.28. 颗粒物; 0.009; 0.45; 2.1; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 40.47. 由表21计算结果，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，因此，以上各污染物计算的卫生防护距离均为50m。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级，因此，本项目卫生防护距离确定为100m。本项目距离最近敏感点东坂村为120m，满足卫生防护距离要求。 本次环评建议在厂界外扩100m范围内禁止建设居民点、医院、学校等环境敏感点.。 2、水环境影响分析 本项目无生产废水排放，注塑过程冷却水循环使用，不外排。项目废水主要为生活污水。生活污水主要是员工盥洗水，水质简单，排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。 综上所述，本项目营运期对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声污染源主要为CO2保护焊机、切割机、折弯机、打孔机、抛丸机、滚涂机、烘干机、风机等，噪声源强范围在70dB(A)~95dB(A)。通过选用低噪声设备、加装基础减震、厂房隔声等措施，并经距离衰减等措施控制噪声。本项目运营期主要噪声源及其声源强度见表22。 表22 项目主要噪声源及其治理措施一览表 污染源; 治理前噪声源强dB (A); 治理措施; 降噪dB (A); 排放方式. CO2保护焊机; 80; 基础减振、厂房隔声; 25; 间断. 切割机; 80; 25. 折弯机; 75; 25. 打孔机; 75; 25. 抛丸机; 80; 25. 滚涂机; 85; 25. 烘干机; 80; 25. 风机; 95; 25. 根据本项目主要噪声源强，计算本项目厂界噪声贡献值，预测工程实施后厂界声环境的噪声水平，有关预测模式如下： ①预测模式 采取下述噪声预测模型对设备噪声影响进行计算： L2=L1-20lg（r2/r1）-∆L（r2＞r1） 式中：L1、L2——距声源r1、r2处的噪声值，dB（A）； r1、r2 ——预测点距声源的距离，m。 ∆L ——附加衰减量，设备安装时采用减震垫、橡胶垫等，厂房采用隔声墙隔声，噪声可减少30dB(A)左右。 建设项目在各声点的声源叠加按下列公式计算： 式中：Li——第i个声源值，dB（A）； LA——某点噪声总叠加值； n——声源个数 ②预测点 本项目预测点为各厂界。 ③计算结果及评价 根据上述公式进行计算，对该项目各噪声源对厂界的影响进行分析，计算结果见表23。 表23 厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 厂界; 东; 南; 西; 北. 贡献值; 40.35; 43.6; 39.47; 34.43. 根据预测结果可知，本项目运营期生产设备噪声经厂房隔声和距离衰减后，对四周厂界噪声贡献值值范围在34.43dB(A)~43.6dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。距离项目最近的敏感点为厂区西侧120m的东坂村，经距离衰减后，噪声对其影响较小。 4、固废环境影响分析 项目产生的主要固废主要包括抛丸工序布袋除尘器收集的锈粉、破碎收集的粉尘、刷板除尘机收集的粉尘、焊接产生的焊渣、切割收集的粉尘、焊烟净化器收集的烟尘、机加工钢材下脚料、密度板切割下脚料、密度板切割收集的粉尘、注塑不合格品、废滤芯、废润滑油、废清洗剂、废油漆桶、废墨桶、废液压油、废活性炭、废液压油桶、废热熔胶桶及职工生活垃圾。 一般固废：该项目产生的一般固体废物为抛丸工序布袋除尘器收集的锈粉3.95t/a，刷板除尘机收集的粉尘0.099t/a，焊接产生的焊渣按焊丝用量1%计，则产生量为0.04t/a，焊烟净化器收集的烟尘0.038t/a，切割收集的粉尘0.27t/a，机加工钢材下脚料5t/a，密度板切割下脚料5t/a，注塑不合格品0.04t/a，返回到破碎工序，分别集中收集后外售。密度板切割收集的粉尘0.09t/a，收集后外售。废滤芯产生量为0.02t/a，由厂家回收。职工生活垃圾以0.5kg/人·d计，产生量为4.05t/a，由环卫部门集中收集处理。 危险固废：废润滑油产生量为0.05t/a，暂存于危废间，定期交于有资质的单位处理；废清洗剂产生量为0.02t/a，暂存于危废间，定期交于有资质的单位处理；废液压油产生量为0.5t/a，暂存于危废间，定期交于有资质的单位处理，液压油一年更换一次；废活性炭产生量为5t/a，暂存于危废间，定期交于有资质的单位处理，一年更换一次；废油漆桶、废油墨桶,、废液压油桶、废热熔胶桶暂存于危废间，由厂家定期回收。 项目固废产生量与处置情况见表24。 表24 固废产生量与处置情况一览表 序号; 污染物; 废物类别; 类别; 废物代码; 危险特性; 产生量(t/a); 处理方式. 1; 抛丸; 锈粉; -; -; -; 3.95; 集中收集后外售. 2; 刷板除尘机; 粉尘; -; -; -; 0.099. 3; 焊接; 焊渣; -; -; -; 0.04. 4; 焊烟净化器; 烟尘; -; -; -; 0.038. 5; 切割收集; 粉尘; -; -; -; 0.27. 6; 机加工; 钢材下脚料; -; -; -; 5. 7; 密度板切割; 下脚料; -; -; -; 5. 8; 注塑; 不合格品; 0.04; 返回到不合格品. 9; 密度板切割收集的粉尘; -; -; -; 0.09; 返回喷塑重新利用. 10; 废滤芯; -; -; -; 0.02; 厂家回收. 11; 职工生活垃圾; -; -; -; 4.05; 交于环卫部门清运处理. 12; 废润滑油; 危险废物; HW08; 900-249-08; T，I; 0.05; 暂存于危废间，委托有资质单位处理. 13; 废清洗剂; HW12; 264-009-12; T; 0.02; 暂存于危废间，委托有资质单位处理. 14; 废活性炭; HW49; 900-039-49; T; 5; 暂存于危废间，委托有资质单位处理. 15; 废液压油桶; HW49; 900-041-49; T/In; 3个/年; 暂存于危废间，由厂家定期回收. 16; 废油漆桶; HW49; 900-041-49; T/In; 100个/年. 17; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; T/In; 20个/年. 18; 废热熔胶桶; HW49; 900-041-49; T/In; 10个/年. 19; 废液压油; HW08; 900-249-08; T，I; 0.5; 暂存于危废间，委托有资质单位处理. 综上，本项目产生的固废全部得到合理处置，不外排，对周边环境无影响。 危险废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行硬化，渗透系数小于1×10-10cm/s，并设置堵截泄漏的裙脚和泄漏物料收集装置，生产过程中产生的危险废物分类收集，并置于危险废物暂存间内暂存，之后送有资质的危险废物处置单位处置。转移以上废物应执行危险废物转移联单制度，危险废物暂存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。 依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，本报告对建设项目危险废物处置情况作以下要求： ①设置明显的危险废物标识，采用专用密封桶对收集后的危险废物进行密封包装，外包装标明“请勿倒置”的字样。分类堆存，按危废种类分别设置危废贮存室，桶装废物后必须盖严，并保证容器不得破漏，整齐摆放在室内，防日晒、雨淋；对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并装入完好容器内。 ②危废暂存间防渗应符合如下要求：危险废物专用暂存库房地面设计按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求进行防腐防渗，并设置堵截渗漏的裙脚，门口设置不低于10cm防溢流围堰。整体渗透系数低于10-10cm/s。 ③根据危废类别，设置明显危废警示标志，设立危废管理人员及管理台帐，要保证危险废物及时外运，避免过量暂存，避免可能造成二次污染。 ④建设单位应制定严格的管理制度对危险废物在产生、分类、管理和运输等环节进行严格的监控。危险废物处置措施应符合《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，应执行《危险废物转移联单管理办法》规定的各项程序。 综上所述，运营期产生的固废均采取了合理的处置措施，运营期固废不外排，处置措施可行。 5、风险影响分析 （1）风险识别 本项目涉及的风险物质为液化石油气，液化石油气最大储存量为0.2t，本次风险分析主要对液化石油气的环境风险进行分析。 液化石油气具有易燃易爆、低温、腐蚀等特性，常温常压下为无色低毒气体，添加恶臭剂后，有特殊臭味，低温或加压时为棕黄色液体。 ①液化石油气理化性质 外观与性状：无色气体或黄棕色油状液体有特殊臭味。 密度：液态液化石油气580kg/m3，气态密度为：2.35kg/m3 闪点（℃）：-74 引燃温度（℃）：426~537 爆炸上限%（V/V）：9.5 爆炸下限%（V/V）：1.5 燃烧值：45.22~50.23MJ/kg ②液化石油气特性及危害 易老化：液化石油气极易汽化，气体又比空气重，因而一旦泄漏，就会迅速在地面、空间与空气混合形成大面积的爆炸性气体，一旦遇到极微小的火花，就可以形成爆炸； 易膨胀：液化石油气在常温常压下为气体状态，它是在低温或高压的条件下被压缩液化为液态，储存在压力容器中，具有热胀冷缩的性质，所以易膨胀，其受热膨胀系数极大，约相当于水的10~16倍。储存在钢瓶中的液化石油气，温度每升高1℃，液态体积就会膨胀增大约0.3~0.4%。由于液化石油气受热易膨胀，因而钢瓶如接触热源或超量充装，就极易发生钢瓶爆炸事故。 易沉积：液化石油气气态比空气重，能飘浮在地面或在低洼处沉积，而不易扩散。 易生静电：液化石油气是由重碳氢化合物组成的混合物，并含有少量的硫化物等杂质，电阻率很高，所以当液化石油气从容器中高速喷出时，会与容器管口、喷嘴、破裂处与空气发生强烈摩擦，产生数千伏以上的静电电压。据测定，当静电电压大于350V时，其放电火花就可引起液化石油气燃烧和爆炸。 可嗅性：液化气无特殊气味，为了易于察觉泄漏，在液化石油气中加乙硫醇等添加剂加臭。 易燃烧、易爆炸性危害：液化石油气的爆炸下限低，当液化石油气在空气中的浓度达到1.5%时，就能形成爆炸性气体；液化石油气的点火能量小（小于0.4mJ），只要有极微小的火星就可引燃引爆。 腐蚀危害：液化石油气对容器有腐蚀性。由于液化石油气中含有一定数量的硫化物，硫化物能同容器内壁表面的铁原子发生化学作用，生成硫化亚铁，附着于容器内表面，因此对容器有腐蚀作用，其腐蚀作用可以不断地使容器器壁变薄，降低容器的耐压强度，导致容器形成贯穿性缺陷而引起爆炸；同时生成的硫化亚铁粉末，会沉积在容器底部。这种粉末如随残液倒出，或使空气大量进入排空液体容器内，能与空气中的氧发生氧化反应，放热而发生自燃。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，功能单元至少应包括一个(套)危险物质的主要生产装置、设施(存储容器、管道等)或环保处理设施，或同属一个工厂且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施。每一个功能单元要有边界和特定的功能，在泄漏事故中能有与其它单元割开的地方。 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2014)规定，单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。功能单元内存在的危险物质为多品种时，若满足下式，则定为重大危险源： q1/Q1 ＋ q2/Q2 ＋…… ＋ qn/Qn ≥1 式中：q1，q2，……，qn—每种危险物质实际存在量，t； Q1，Q2，……，Qn—与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 本项目设液化石油气储罐4个，总储量为0.2t。项目风险物质实际贮存量与临界量对比见表25。 表25 重大危险源辨识 化学品名称; GB18218规定的 临界量/t; 实际存量/t; 存储 位置; 危险性类别; 是否构成 重大危险源. 液化石油气; 50; 0.2; 储罐; 易燃; 非重大危险源. 由上表可知，项目危险物质的qi/Qi值的总和小于1，项目涉及化学危险品属于非重大危险源。故本项目液化石油气储罐中的液化石油气为非重大危险源。 （2）源项分析 结合同类型项目风险识别结果，项目最大可信事故确定为液化气储罐的液化石油气泄漏发生火灾爆炸事故。 根据石化工程事故统计结果，液化石油气发生泄漏后被引燃，发生火灾爆炸的概率为2.5×10-4。根据全国化工行业统计，可接受的事故风险率为4.0×10-4。可见，项目火灾爆炸事故发生概率处于可接受概率范围之内。 （3）液化气泄漏量的确定 本项目主要泄漏物质为液化石油气，液化石油气为罐装，单罐存储50kg则最大贮存量为200kg。假设液化石油气泄漏量为100kg。 （4）爆炸后果计算 项目所涉及液化石油气为易燃、易爆危险化学品，一旦发生泄漏，物料如遇明火或与空气混合达到一定浓度会发生燃烧、爆炸。根据各物料的暂存数量、燃烧热值、火灾爆炸事故的危害影响程度以及燃烧爆炸危险程度等最终确定，本次风险评价主要考虑液化石油气储罐破裂液化石油气泄漏引起的爆炸事故对周围环境造成的影响，项目假定液化石油气泄漏100kg。 爆炸事故发生的冲击波对人员具有强伤害作用。为了估计爆炸所造成的人员伤亡情况，一种简单但较为合理的预测程序是将爆炸源周围划分为死亡区、重伤区、轻伤区和安全区。冲击波超压对人体的伤害作用见表26，爆炸的伤害分区即为人员的伤害区域。 表26 冲击波超压对人体的伤害作用 超压(kPa); 伤害作用; 超压(kPa); 伤害作用. 20-30; 轻微损伤; 50-100; 内脏严重损伤或死亡. 30-50; 听觉器官损伤或骨折; >100; 大部分人员死亡. 对于液化石油爆炸事故可采用蒸汽云爆炸伤害模型。蒸汽云爆炸的能量常用TNT当量描述，即参与爆炸的可燃气体释放的能量折合为能释放相同能量的TNT炸药的量。TNT当量计算公式如下： TNT当量计算公式如下： WTNT＝1.8aWfQf/QTNT 式中：WTNT—爆炸蒸气云的TNT当量，kg； a—爆炸蒸气云的TNT当量系数，0.03； Wf—爆炸蒸气云中燃料物质的总质量，kg； Qf—燃料的燃烧热，MJ/kg； QTNT—TNT的燃烧热，取4.52MJ/kg。 对于地面爆炸，由于地面反向作用使爆炸威力几乎加倍，一般应乘以地面爆炸系数1.8。 由上式估算本项目发生液化石油气泄漏爆炸事故时的TNT当量WTNT=55.55kg。 根据超压－冲量准则和概率模型得到的死亡半径公式。 R0.5＝13.6(WTNT/1000)0.37 死亡率取50%，可以认为此半径内的人员全部死亡，半径以外无一人死亡，这样可以使问题简化。 重伤半径和轻伤半径由下式计算： X=0.3967WTNT1/3exp[3.5031-0.7241ln△p+0.0398(ln△p)2] 式中：X—距离，m； △p—超压，psi(1psi=6.9kPa)。 通常，死亡半径按超压90kPa计算，重伤半径按44kPa计算，轻伤半径按17kPa计算。财产损失半径按13.8kPa计算。 由以上计算得出发生爆炸时死亡半径、重伤半径、轻伤半径、财产损失半径，见表27和图12。 表27 危险物料爆炸伤害后果 物质; 液化石油气. 液化石油气泄漏量(kg); 100. 燃烧热(MJ/kg); 4.52. TNT当量(kg); 55.55. 死亡半径(m); 4.7. 重伤半径(m); 15.1. 轻伤半径(m); 27.0. 财产损失半径(m); 31.0. 图12 液化石油气泄漏爆炸事故影响半径 由表27和图12可知，液化石油气泄漏发生爆炸时，其死亡半径为4.7m，重伤半径15.1m，轻伤半径27.0m，财产损失半径31.0m，安全区为31.0m以外区域。从伤害后果估算情况来看，发生爆炸事故情况下，死亡半径范围为4.7m，受危害的主要为厂区内在岗职工。 （5）风险防范措施 ①液化石油气必须严格按照《危险化学品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）的管理要求进行储存和管理； ②液化石油气罐区做好防火、防爆、防泄露等措施，对地面硬化处理； ③对储罐、装置管道进行探伤、测厚，每年检修设备，避免因腐蚀、老化或机械损伤等隐患存在而引起泄漏事故。设专人负责罐区管理，定期进行巡查，发现泄漏及时采取堵截措施。 ④加强安全检查，严禁携带火种、化纤衣物等进入罐区，罐区内严禁吸烟。 ⑤罐区内所有电气设备（包括移动电气设备）均必须采用防爆型，并定期对防爆电气设备进行检查，防止损坏失效。 ⑥严格执行国家的“生产设备安全卫生设计总则”、“建筑设计防火规范”等有关法规规定。 ⑦所用的储存装置必须符合“压力容器安全技术检查规程”以及“危险货物运输包装通用技术条件”的要求。当运输车辆在运输过程中发生燃烧、泄露时，驾驶人员应沉着冷静，及时拨打119和（或）110报警，报警时应说清着火物质、地理位置、报警人姓名，如有人员烧伤，应迅速将烧伤人员转移到安全区域，同时拨打120急救电话，如果受伤人员短时间休克应进行人工呼吸防止心脏跳停。另外，驾驶人员应赞誉周围群众生命财产的抢救和维护，不得隐瞒和不报警，更不得弃车潜逃。 ⑧对设备进行安全分级，按分级要求确定检查频率，并定期检查维护。 ⑨成立应急救援指挥部，车间成立应急救援小组，厂内各职能部门对事故急救等各负其责。 ⑩工厂保卫部门负责做好厂区内的消防安全工作，贯彻执行消防法规，制定工厂消防管理及厂区车辆交通管理制度。做好对火源的控制，并负责消防安全教育，组织培训厂内消防人员。 （6）应急预案 ①成立应急组织机构，由各生产车间技术人员组成，厂长总负责，明确职责，通力协作。 ②制订培训和演练计划，对应急人员进行专业培训，并通过考核才能上岗，定期演习和复查，根据实际情况定期检查和修正。 ③规定应急响应程序，严格执行报告程序、联系电话和响应措施，出现事故时，值班员及时报告厂长，并启动应急响应程序。应急设施、器材要落实并定期检查，及时更换，保证设备性能良好。发生事故时，必须立即通知公安部门及环保部门，在生产得到恢复前不得直接外排。 ④现场抢险。发生事故时，按照事先制定的撤离和救护计划，立即组织人员紧急撤离、疏散和救护。划定事故境界线，迅速采取封闭隔离、消洗等措施，对事故造成的危害进行检测、处置，直到符合国家环境保护标准。 ⑤对事故性质、参数与后果要进行评估，接触事故警戒及善后恢复。 综上，本项目使用的液化石油气燃料不构成重大危险源。因此，在采取防止风险事故的措施、配备必要风险防范设备和器材，同时应加强管理建立相应管理制度以及火灾等突发事故的应急救援预案等方式，并在营运过程中加以完善，在采取上述有效防范措施后，项目环境风险水平可接受。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 防 治 措 施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 抛丸、破碎 | 颗粒物 | 分别经集气罩收集后，进入布袋除尘器处理装置，处理后由15m高排气筒排放 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 喷塑 | 颗粒物 | 滤芯+布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（染料尘） |
|  |  | 滚漆、烘干 | 二甲苯、非甲烷总烃 | 分别经集气罩收集后，进入“等离子光氧一体机+活性炭”处理装置处理 | 15m高排气筒 | 非甲烷总烃：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业浓度限值；二甲苯：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准 |
|  |  | 印刷 | 非甲烷总烃、二甲苯 |  |  |  |
|  |  | 注塑 | 非甲烷总烃 |  |  |  |
|  |  | 封边 | 非甲烷总烃 |  |  |  |
|  |  | 烘干固化 | 非甲烷总烃 | 经“等离子光氧一体机+活性炭”处理装置处理 |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 《河北省工业窑炉大气污物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建工业窑炉标准 |
|  |  |  | SO2 |  |  |  |
|  |  |  | NOx |  |  |  |
|  |  | 密度板切割 | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |  |
|  | 无组织 | 机加工厂车间 | 切割废气 | 设备自带的除尘器收集处理后无组织排放 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  | 焊接烟尘 | 移动式焊烟净化器收集处理后无组织排放 |  |  |
|  |  |  | 破碎废气 | - |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | - |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 喷塑车间 | 颗粒物 | - |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | - |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 滚漆车间 | 非甲烷总烃 | - |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  |  | 二甲苯 | - |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  |  | 密度板切割粉尘 | - |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  | 刷版粉尘 | 经刷板除尘机收集后，车间无组织排放 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | COD BOD5 SS 氨氮 | 排入防渗旱厕，定期清掏 |  | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 抛丸 |  | 锈粉 | 收集后外售 |  | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求 |
|  | 刷板除尘机 |  | 粉尘 |  |  |  |
|  | 焊接 |  | 焊渣 |  |  |  |
|  | 切割收集 |  | 粉尘 |  |  |  |
|  | 机加工 |  | 钢材下脚料 |  |  |  |
|  | 密度板切割 |  | 下脚料 |  |  |  |
|  | 密度板切割布袋除尘器 |  | 收集的粉尘 |  |  |  |
|  | 喷塑 |  | 布袋除尘器收集的粉尘 | 作为原料重新利用 |  |  |
|  |  |  | 废滤芯 | 厂家回收 |  |  |
|  | 注塑 |  | 不合格品 | 返回到破碎工序 |  |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运处理 |  |  |
|  | 废液压油 |  |  | 暂存于危废间，定期交于有资质单位处理 |  | 危险废物执行《危险废物贮存、污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求 |
|  | 废润滑油 |  |  |  |  |  |
|  | 废清洗剂 |  |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |
|  | 废液压油桶 |  |  | 暂存于危废间，由厂家定期回收 |  |  |
|  | 废油漆桶 |  |  |  |  |  |
|  | 废油墨桶 |  |  |  |  |  |
|  | 废热熔胶桶 |  |  |  |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声污染源主要为CO2保护焊机、切割机、折弯机、打孔机、抛丸机、滚涂机、烘干机、风机等设备运行时产生的噪声，各生产设备噪声值在70~95dB(A)之间，通过选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施，经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结 论 1、项目概况 （1）项目概述 河北志恒体育用品有限公司位于定州市庞村镇东坂村，项目总投资为500万元，其中环保投资为32万元，占总投资的6.4%。本项目占地面积1866.68m2，本项目劳动定员为27人，采用一班制，每班工作8小时，年工作300天。 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目；依据《河北省新增限制和淘汰类产类产业目录（2015年版）》(冀政办发[2015]7号)中规定，本项目不属于新增限制和淘汰类项目；项目不属于“十五小、新五小、新六小”企业；项目建设符合国家及地方产业政策。 （2）公用工程 ①给水 项目用水主要为生产上注塑机循环冷却用水和生活用水，由东坂村供水管网提供。项目总用水量为1.38m3/d，其中循环水量为0.2m3/d，新鲜水用水量为1.18m3/d。循环桶需要补充水量为0.1m3/d。根据《河北省用水定额》（DB13/T1161.3-2016），生活用水按40L/人•d计算，则本项目生活用水量为1.08m3/d。 ②排水 项目生产上冷却水循环利用，不外排，产生的废水为生活污水，产生量按照生活用水量的80%计算，产生量为0.864m3/d，排入旱厕，定期清掏作农肥。 ③供电 项目用电由东坂村供电系统供给，主要用于照明、空调设备及生产设备等，年用电量约为6万kW·h。 ④供热 本项目冬季供暖采用空调取暖，固化炉采用燃烧液化石油气供热。 2、环境质量现状调查 环境空气：项目所在区域为二类环境空气质量功能区，大气环境现状质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 地下水：项目所在区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 声环境：项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 - 本项目废气主要为原料切割、不合格塑料配件破碎、注塑、封边、抛丸、喷塑、固化、滚漆、烘干、印刷废气；面板刷板废气；密度板切割废气、焊接废气。 - 有组织 - 有组织废气为抛丸、喷塑、固化、滚漆、烘干、印刷废气、注塑废气、破碎废气、封边废气、密度板切割废气。 ①抛丸废气 抛丸工序产生的粉尘，主要为颗粒物等，钢材在进行抛丸处理过程中有含尘废气产生，粉尘产生浓度为2000mg/m3，产生速率为4kg/h，废气引入自带的除尘系统处理后，经15m高排气筒排放，年工作1000h，风量为2000m3/h，除尘效率为99%，排放浓度为20mg/m3，排放速率为0.04kg/h，排放量为0.04t/a，处理后废气由1#15m高排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。, ②破碎废气 - 在回收注塑不合格品时，需要将其破碎为颗粒状态，破碎时会产生破碎废气，主要污染物为颗粒物。根据企业提供的资料，不合格品的产生量约为产品产量的1%计，注塑不合格品为0.04t/a。破碎粉尘产生量约为破碎量的1%，则粉尘产生量为0.0004t/a，在破碎机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过管道进入布袋除尘器处理，处理后的废气由1#15m高排气筒排放。集气罩收集效率为90%，布袋除尘器处理效率为99%，风机风量为2000m3/h，则颗粒物排放量为0.000004t/a，排放速率为0.00004kg/h（年工作时间100h），排放浓度为0.002mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 本项目抛丸、破碎废气经处理后由同一根15m高排气筒排放（1#排气筒），颗粒物排放量为0.04t/a，排放速率为0.04kg/h，排放浓度为20.002mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 ②喷塑废气 喷塑过程产生的喷涂废气，主要污染物为喷涂粉尘等。粉末一次利用率约为95%，剩余5%进入布袋除尘器处理装置，回收效率约95%，共设置5个喷涂室，5个喷涂工位，1套布袋除尘器处理装置，5个喷涂室的废气分别经过滤芯处理后最终过布袋除尘器装置处理后共用1根15m高排气筒排放。年工作1800h，风机引风量为10000m3/h，塑粉年用量为10.0t/a，则颗粒物产生量为0.5t/a，产生浓度为27.78mg/m3，产生速率为0.28kg/h，收集效率为98%，经过布袋除尘器处理后排放量为0.025t/a，排放浓度为1.4mg/m3，排放速率为0.014kg/h，处理后的废气由2#15m高的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中染料尘新建二级标准要求。 ③固化、滚漆、烘干、印刷、注塑、封边废气（1根排气筒） 固化：喷粉完成后的工件至固化工序加热固化，热源为燃烧液化石油气产生的高温烟气，高温烟气直接通入固化炉采用与工件直接接触的方式完成固化。固化工序产生的废气中主要污染物为塑粉受热挥发的非甲烷总烃及燃烧液化石油气产生的颗粒物、SO2、NOX。 固化室有机废气产生量按进入产品的附着产品塑粉量的10%计算，年工作1200h，引风机风量为4000m3/h，集气罩收集效率为90%，则非甲烷总烃产生量为0.95t/a，产生浓度为197.5mg/m3，产生速率为0.79kg/h。气处理系统对非甲烷总烃净化效率为90%，则非甲烷总烃排放量为0.086t/a，排放速率为0.072kg/h（工作时间1200h），排放浓度为18mg/m3。非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“表面涂装业”排放标准要求（非甲烷总烃≤60mg/m3）。 液化石油气燃烧产生的污染物主要为颗粒物、SO2和NOx。固化工序设1台固化炉，年运行时间为1200h，年耗气量2.5万m3/a，燃烧产生的废气与固化废气一并引入“等离子光氧一体机+活性炭”净化装置处理。 液化石油气燃烧废气中烟尘产生系数为2.2kg/万m3原料。 根据《液化石油气标准》（GB11174-1997），液化石油气含硫量≤343mg/m3。因此，根据排污系数计算，SO2的排放量为0.017t/a（0.014kg/h），NOx的排放量为0.15t/a（0.125kg/h），颗粒物排放量为0.006t/a（0.005kg/h）。 滚漆：滚涂机上方设置集气罩对调漆、喷漆工序中有机废气进行收集，年工作1800h，引风机风量为30000m3/h，二甲苯的产生量为0.75t/a（0.42kg/h），产生浓度为14mg/m3；非甲烷总烃的产生量为0.75t/a（0.42kg/h），产生浓度约14mg/m3。系统处理效率按90%计，则二甲苯的排放量为0.075t/a（0.042kg/h），排放浓度为1.4mg/m3；非甲烷总烃的排放量为0.075t/a（0.042kg/h），排放浓度约1.4mg/m3。二甲苯、非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“表面涂装业”排放标准要求（二甲苯≤20mg/m3、非甲烷总烃≤60mg/m3）。 烘干：烘干设备上方设置集气罩对烘干工序中有机废气进行收集，年工作1800h，引风机风量为30000m3/h，二甲苯的产生量为2.19t/a（1.22kg/h），产生浓度为40.67mg/m3；非甲烷总烃的产生量为2.19t/a（1.22kg/h），产生浓度约40.67mg/m3。系统处理效率按90%计，则二甲苯的排放量为0.219t/a（0.122kg/h），排放浓度为4.07mg/m3；非甲烷总烃的排放量为0.219t/a（0.122kg/h），排放浓度约4.07mg/m3。二甲苯、非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“表面涂装业”排放标准要求（二甲苯≤20mg/m3、非甲烷总烃≤60mg/m3）。 印刷：印刷机设备上方设置集气罩对印刷工序中有机废气进行收集。本项目印刷工序采用油墨，是一种环保型油墨，只有很少量的挥发性有机气体产生，以非甲烷总烃计。参照北京市地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB11/1201-2015)中油墨挥发性有机物含量限值3%进行计算，根据建设方提供的资料，项目油墨年用量为0.2t/a，印刷过程中挥发性有机物全部挥发，则非甲烷总烃产生量为0.006t/a（0.01kg/h）。清洗印刷机的清洗剂会产生二甲苯、非甲烷总烃，二甲苯、非甲烷总烃产生量为原料用量的1%计，则二甲苯、非甲烷总烃产生量分别为产生量为0.01t/a、0.01t/a，年工作600h，引风机风量为30000m3/h，非甲烷总烃产生浓度为0.9mg/m3，二甲苯产生浓度为0.56mg/m3。集气罩收集效率为90%，系统处理效率90%，则非甲烷总烃排放量为0.001t/a（0.002kg/h），排放浓度为0.07mg/m3。二甲苯排放量为0.001t/a（0.002kg/h），排放浓度为0.07mg/m3。非甲烷总烃、二甲苯排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“印刷工业”排放标准要求（非甲烷总烃≤50mg/m3，二甲苯≤15mg/m3）。 注塑：塑料配件在注塑过程中产生的有机废气以非甲烷总烃计，非甲烷总烃产生量根据《空气污染源排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，注塑所用原料聚丙烯年用量为4t，则废气非甲烷总烃产生量约为0.001t/a。将2台注塑机、注塑废气分别通过集气罩收集后经管道进入低温等离子、UV光催化氧化处理装置，处理后通过3#15m高排气筒排放。引风机风量为30000m3/h，集气罩收集效率90%，低温等离子、UV光催化氧化处理装置处理效率90%，则注塑非甲烷总烃有组织排放量为0.0001t/a，排放速率为0.0003kg/h（年工作时间300h），排放浓度为0.01mg/m3，可以满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业最高允许排放浓度要求。 封边：密度板在封边时会产生有机废气非甲烷总烃，非甲烷总烃产生量根据《空气污染源排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，本项目热熔胶用量为1t/a，则非甲烷总烃产生量为0.0004t/a，在封边机上方设置集气罩，废气经集气罩收集后经管道进入等离子光氧一体机+活性炭处理装置，处理后通过3#15m高排气筒排放。引风机风量为30000m3/h，集气罩收集效率90%，低温等离子、UV光催化氧化处理装置处理效率90%，则注塑非甲烷总烃有组织排放量为0.00036t/a，排放速率为0.0006kg/h（年工作时间600h），排放浓度为0.02mg/m3，可以满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业大气污染物最高允许排放浓度要求。 密度板切割：切割物料主要污染物包括颗粒物等，切割废气中颗粒物产生量按原料用量的0.2%计，本项目需要切割物料50吨，则颗粒物产生量为0.1t/a，颗粒物经裁板锯自带的布袋除尘器处理后由3#15m高排气筒排放，粉尘收集效率为90%，处理效率为99%，则颗粒物组织排放量为0.001t/a，排放速率为0.0008kg/h（年工作时间1200h），排放浓度为0.027mg/m3，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 本项目固化、滚漆、烘干、印刷、注塑、封边分别收集后通过管道引入1套“等离子光氧一体机+活性炭”净化装置处理。密等离子光氧一体机+活性炭净化系统总风量为30000m3/h，通过3#15m高排气筒排放。密度板切割废气经布袋除尘器处理后由引风机引至3#15m高排气筒排放。则非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物、SO2、NOx产生量分别为3.907t/a、2.95t/a、0.106t/a、0.017t/a、0.15t/a，产生速率分别为2.751kg/h、1.66kg/h、0.088kg/h、0.014kg/h、0.125kg/h，废气处理系统对非甲烷总烃和二甲苯的净化效率为90%，则非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物、SO2、NOx排放量分别为0.391t/a、0.295t/a、0.007t/a、0.017t/a、0.15t/a，排放速率分别为0.273kg/h、0.184kg/h、0.0058kg/h、0.014kg/h、0.125kg/h，排放浓度分别为9.1mg/m3、6.13mg/m3、0.19mg/m3、0.47mg/m3、4.17mg/m3。非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“印刷工业”排放标准要求（非甲烷总烃≤50mg/m3），二甲苯排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“印刷工业”排放标准要求（二甲苯≤15mg/m3）；颗粒物排放浓度能够满足《河北省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建非金属加热炉颗粒物排放限值，SO2、NOx排放浓度满足《河北省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2中新建工业炉窑有害污染物排放限值。 - 2）无组织 - 本项目无组织废气为机加工车间切割废气、焊接烟尘以及未被收集的破碎废气、注塑废气；喷塑车间未被收集的粉尘、固化未被收集的非甲烷总烃；滚漆车间滚漆、烘干、印刷工序未收集的二甲苯、非甲烷总烃，密度板切割未收集粉尘、刷板除尘机未收集的粉尘。经预测后，厂界非甲烷总烃、二甲苯无组织废气浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值，厂界粉尘无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。 （2）水环境影响分析 本项目无生产废水排放，注塑过程冷却水循环使用，不外排。项目废水主要为生活污水。生活污水主要是员工盥洗水，水质简单，排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。 综上所述，本项目营运期对周围地表水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 项目噪声污染源主要为CO2保护焊机、切割机、折弯机、打孔机、抛丸机、滚涂机、烘干机、风机等设备运行时产生的噪声，各生产设备噪声值在70~95dB(A)之间，通过选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施，经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 （4）固体废物环境影响分析 项目产生的主要固废主要包括抛丸工序布袋除尘器收集的锈粉、破碎收集的粉尘、刷板除尘机收集的粉尘、焊接产生的焊渣、切割收集的粉尘、焊烟净化器收集的烟尘、机加工钢材下脚料、密度板切割下脚料、布袋除尘器收尘灰、注塑不合格品、废滤芯、废润滑油、废清洗剂、废油漆桶、废墨桶、废液压油、废液压油桶、废活性炭、废热熔胶桶及职工生活垃圾。 一般固废：该项目产生的一般固体废物为抛丸工序布袋除尘器收集的锈粉3.95t/a，刷板除尘机收集的粉尘0.099t/a，焊接产生的焊渣按焊丝用量1%计，则产生量为0.04t/a，焊烟净化器收集的烟尘0.038t/a，切割收集的粉尘0.27t/a，机加工钢材下脚料5t/a，密度板切割下脚料5t/a，分别集中收集后外售。注塑不合格品0.04t/a，返回到破碎工序。密度板切割布袋除尘器收尘灰0.09t/a，收集后外售、废滤芯产生量0.02t/a，由厂家回收。职工生活垃圾以0.5kg/人·d计，产生量为4.05t/a，由环卫部门集中收集处理。 危险固废：废润滑油产生量为0.05t/a，暂存于危废间，定期交于有资质的单位处理；废清洗剂产生量为0.02t/a，暂存于危废间，定期交于有资质的单位处理；废液压油产生量为0.5t/a，暂存于危废间，定期交于有资质的单位处理，液压油一年更换一次；废活性炭产生量为5t/a，暂存于危废间，定期交于有资质的单位处理，废活性炭一年更换一次；废油漆桶、废油墨桶,、废液压油桶、废热熔胶桶暂存于危废间，由厂家定期回收。 综上，本项目产生的固废全部得到合理处置，不外排，对周边环境无影响。 （5）卫生防护距离 - 根据卫生防护距离取值规定，确定本项目的卫生防护距离为100m。根据项目周边关系及厂区平面布置，生产车间与最近敏感点为西侧120m的东坂村，即本项目满足卫生防护距离的要求。 本次环评建议在生产车间边界外扩100m范围内禁止建设居民点、医院、学校等环境敏感点.。 4、污染物排放总量控制结论 本项目总量控制指标为：废气：SO2：0.375t/a；NOx：0.375t/a；废水：COD：0t/a；氨氮：0t/a。 5、工程可行性分析 本项目建设符合国家产业政策，选址可行，清洁生产达到国内先进水平，且具有良好的经济效益和社会效益，在满足环评提出各项要求和污染防治措施与主体工程“三同时”的基础上，项目营运期污染物可以做到“达标排放”，不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境影响的角度分析，本项目的建设可行。 二、建议 - 为保护环境，最大限度减少污染物排放量，针对项目特点，本环评提出以下要求和建议： - 1、严格执行“三同时”制度，确保项目运营过程各项污染指标都达标排放。 - 2、定期对设备进行维护，避免由于设备问题产生过大的噪声。 - 3、项目营运期注意对员工进行安全、环保教育，增强其安全、环保意识。 4、为保证职工有一个的健康工作环境，做好防护。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 表28 环保设施“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 防治措施; 套数; 验收指标; 验收标准; 环保投资 （万元）. 废气; 有组织; 抛丸; 颗粒物; 自带的除尘设施; 15m高排气筒排放; 1; 排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 19. 破碎; 集气罩+布袋除尘器. 喷塑; 颗粒物; 滤芯+布袋除尘器+1根15m高排气筒排放; 1; 排放浓度≤18mg/m3，排放速率≤0.15kg/h; 满《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（染料尘）. 滚漆、烘干; 二甲苯、非甲烷总烃; 10个集气罩; 等离子光氧一体机+活性炭; 15m高排气筒; 1; 非甲烷总烃：排放浓度≤50mg/m3，去除效率≥70%；二甲苯：排放浓度≤15mg/m3; 非甲烷总烃：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷业浓度限值；二甲苯：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业标准排放浓度. 印刷; 非甲烷总烃、二甲苯; 1个集气罩. 注塑; 非甲烷总烃; 2个集气罩. 封边; 非甲烷总烃; 1个集气罩. 烘干固化; 非甲烷总烃; -. 颗粒物; 排放浓度≤50mg/m3; 《河北省工业窑炉大气污物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建工业窑炉标准. SO2; 排放浓度≤400mg/m3. NOx; 排放浓度≤400mg/m3. 密度板切割; 颗粒物; 自带的布袋除尘器; 排放浓度≤50mg/m3. 无组 织; 机加工厂车间; 切割粉尘; 设备自带的除尘器收集处理后无组织排放; 2; 排放浓度≤1mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准. 焊接烟尘; 移动式焊烟净化器收集处理后无组织排放; 5. 破碎废气; -; -. 非甲烷总烃; -; -; 排放浓度≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 喷塑车间; 颗粒物; -; -; 排放浓度≤1mg/m3及肉眼不可见; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准. 非甲烷总烃; -; -; 排放浓度≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 滚漆车间; 非甲烷总烃; -; -. 二甲苯; -; -. 密度板切割 粉尘; -; -; 排放浓度≤1mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准. 刷板粉尘; 经刷板除尘机收集后，车间无组织排放; 1. 对有组织排气筒和无组织排放污染源安装超标报警传感装置; 《定州市环境保护局关于加快排放挥发性有机物企业安装在线监控设施的通知》; 6. 废水; 生活污水; COD BOD5 SS 氨氮; 排入防渗旱厕、定期清掏; -; -; 不外排; —. 噪声; 设备噪声; 噪声; 选用低噪声设备、加强基础减震、厂房隔声; -; -; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准; 3. 固废; 抛丸; 锈粉; 收集后外售; -; -; 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求; -. 刷板除尘机; 粉尘. 焊接; 焊渣. 切割收集; 粉尘. 机加工; 钢材下脚料. 密度板切割; 下脚料. 密度板切割收集; 粉尘. 废滤芯; 厂家回收. 喷塑; 布袋除尘器收尘灰; 作为原料回用. 注塑; 不合格品; 返回到破碎工序. 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门定期清运处理. 废液压油; 暂存于危废间，定期交于有资质单位处理; 危险废物执行《危险废物贮存、污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求; 1.5. 废润滑油. 废清洗剂. 废活性炭. 废液压油桶; 暂存于危废间，由厂家确定期回收. 废油漆桶. 废油墨桶. 废热熔胶桶. 防渗; 危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行硬化，渗透系数小于1×10-10cm/s; 2.5. 合计; 32.

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附件1 租赁合同 附件2 其他与项目相关的环评文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。