建设项目环境影响报告表

项目名称:定州市硕丰包装制品有限公司包装制品加工项目

建设单位(盖章):      定州市硕丰包装制品有限公司

编制日期   2018 年 6 月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州市硕丰包装制品有限公司包装制品加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州市硕丰包装制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 侯一雄 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 侯一雄 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市新民庄社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15100275885 |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 073000 |
| 建设地点 | 定州市新民庄社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办） |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 包装装潢及其他印刷 C2319 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2667（4亩） |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 500 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 8.5 |  |  | 总投资 (万元) |  | 1.7% |  |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 定州市硕丰包装制品有限公司已于2017年1月建成，投资500万，位于定州市新民庄社区，建设内容为包装制品加工项目。定州市环境保护局已就该企业未批先建予以处罚（见附件《定州市环境保护局行政处罚听证告知书》（定环罚听告字[2018]106号）、《定州市环境保护局行政处罚决定书》（定环罚决字[2018]106号）以及缴费单）。受企业委托，我公司承担该项目的环评手续补办工作。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，定州市硕丰包装制品有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作，我单位接收委托后，组织技术人员进行现场踏勘、资料收集与调研，并按环评技术导则要求及规范编写了本项目环境影响报告表。 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目：依据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定，本项目不属于新增限制和淘汰类项目；项目不属于“十五小、新五小、新六小”企业；项目建设符合国家及地方产业政策。 二、工程基本概况 1、项目概况 项目名称：定州市硕丰包装制品有限公司包装制品加工项目 建设单位：定州市硕丰包装制品有限公司 项目性质：新建（补办） 项目投资：项目总投资500万元，环保投资8.5万元，占总投资的1.7%。 建设地点：项目选址位于定州市新民庄社区，项目中心坐标为北纬38°32′12.78″，东经114°54′55.51″。项目东侧为铭灏仓储物流公司，南侧为万都冲压件公司，西侧为同创冲压件公司，北侧为政府规划地，距项目最近的敏感点为西侧134m处的新民庄村。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 项目占地：项目选址位于定州市新民庄社区，本项目占地面积2667m2（4亩）。 平面布置：生产车间位于厂区东北侧，库房1位于厂区西北侧，库房2、库房3位于厂区西侧，办公室位于厂区西南侧，危废间位于库房3的东南角。项目平面布置图见附图3。 建设内容：本项目主要建设生产车间、库房、办公室等，总建设面积1570m2。主体工程及辅助工程组成见表1。 表1 项目主要建设内容一览表 工程分类; 名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 建筑面积500m2，1层砖混结构，高4.4m，主要有水墨印刷机、模切机、装订机等设备. 辅助工程; 库房1; 建筑面积400m2，1层砖混结构，高4.4m，主要存放原材料. 库房2; 建筑面积300m2，1层砖混结构，高4.4m，主要存放成品. 库房3; 建筑面积300m2，1层砖混结构，高4.4m，主要存放成品. 办公楼; 建筑面积70m2，2层砖混结构，高3m. 危废间; 位于厂区库房3东南角，采用完善的防渗防漏措施，建筑面积9m3. 公用工程; 供电; 由新民庄村供电网提供，年用电量7万kW·h. 供水; 由新民庄村管网提供，年用水量84m3. 供热; 项目无生产用热，冬季办公采用空调供热。. 环保工程; 废气; 印刷产生的油墨废气，主要成分为非甲烷总烃，印刷机上方设置集气罩，收集后通过光催化氧化装置处理后，由15m高排气筒排放； 涂胶粘合使用淀粉胶，不含挥发性有机溶剂，无废气产生。. 废水; 本项目生产废水为清洗水墨印刷机废水，经厂区污水处理设施处理后，厂区泼洒抑尘，污水处理设施处理能力0.5t/d，能够满足生产需求，污水处理设施工艺：废水→调节池→生化系统→曝气池； 本项目生活污水排入旱厕，定期清掏。. 噪声; 设备选用低噪音型号，设置减震基础，厂房隔音。. 固废; 模切、开槽、平面剪切工序产生的纸板边角料，外售综合利用； 生产工序产生的淀粉胶空桶，厂家回收； 生活垃圾由当地环卫部门统一处理； 水性油墨空桶、润滑油空桶，暂存危废间，厂家回收； 污水处理设备产生的污泥，暂存危废间，委托有资质单位处理； 废润滑油，暂存危废间，委托有资质单位处理。. 劳动定员及工作制度：本项目劳动定员8人，项目采用一班制，每班工作8小时，年工作日240天，年工作时间为1920h。 2、生产规模及产品明细 本项目主要产品，详细见表2。 表2 本项目产品明细表 序号; 产品名称; 数量; 单位. 1; 环保密封容器餐盒纸箱; 10; 万个. 2; 医用药品纸箱; 10; 万个. 3; 体品纸箱; 25; 万个. 合计; 45; 万个. 3、生产设备一览表 本项目设备见表3。 表3 本项目生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量(台/套). 1; 水墨印刷机; 1. 2; 装订机; DZX-1400; 3. 3; 贴面机; 1. 4; 模切机; 1. 5; 碰线机; PX-2500; 1. 6; 薄刀机; 1. 7; 切角开槽机; JD-2000; 1. 8; 平压压痕切线机; ML-1100; 1. 9; 领航水墨污水处理设施; 1. 合计; 11. 4、原辅材料、能源消耗 本项目原辅材料消耗见表4，水性油墨组成成分见表5，原辅材料性质见表6。 表4 本项目原辅材料消耗表 序号; 材料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 纸板; 万m2/a; 35; 外购. 2; 油墨印刷面纸; 个/a; 10000; 外购. 3; 淀粉胶; t/a; 1; 50kg/桶，外购. 4; 水性油墨; t/a; 0.8; 20ka/桶，外购. 5; 润滑油; t/a; 0.025; 5kg/桶，外购. 表5 水性油墨组成成分 有机颜料; 丙烯酸树脂（乳液）; 醇类溶剂; 专用添加剂; 水. 10-20%; 50-60%; 5-8%; 2-5%; 10-15%. 表6 原辅材料性质 序号; 名称; 性质. 1; 淀粉胶; 淀粉胶黏剂的简称，是以淀粉为基料制成的天然胶黏剂。淀粉胶来源丰富，价格较低，使用方便，无毒害，大量用于制造瓦楞板纸箱，邮票上胶，木材加工，书籍装订等方面。工业淀粉胶通常以玉米为原料，将玉米淀粉在水中分散，然后加热或添加少量的苛性钠使淀粉糊化，再加水稀释，就制成普通玉米淀粉胶，故玉米淀粉胶中不含有机溶剂。. 2; 水性油墨; 水性油墨是由连接料、颜料、助剂等物质组成的均匀浆状物质。连接料提供油墨必要的转移性能，颜料赋予油墨的色彩。水性油墨的连接料主要分为两种类型：水稀释型和水分散型。前者可以使用的树脂类型有很多种，比如顺丁烯二酸树脂、紫胶、马来酸酐改性虫胶、乌拉坦、水溶性丙烯酸树脂和水性氨基树脂等。水分散型的连接料是在水中通过乳化的单体聚合所得，它是两相体系，其中油相以颗粒物状在水相中分散，虽不能够被水溶解，但能够被水稀释，所以可以认为是水包油乳液型。水性油墨所用溶剂需具有无毒的特性，因而它的溶剂主要是纯净水和少量的醇类，如水、乙醇、丁醇、异丙醇等。这些溶剂可以辅助水增加溶解树脂的能力，提高颜料的分散性能，并加快渗透，抑制发泡。. 3; 润滑油; 由基础油和添加剂两部分组成。基础油为矿物基础油，矿物基础油的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。润滑油最主要的性能是粘度、氧化安定性和润滑性。. 项目主要能源消耗情况见表7。 表7 项目主要能源消耗一览表 项目; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 能源; 水; 84; m3/a; 由新民庄村管网提供. 电; 7; 万kWh/a; 由新民庄村供电网提供. 5、公用工程 （1）给水 本项目供水由新民庄村供水系统提供。本项目生产用水为清洗水墨印刷机用水，用水量0.03m3/d（7.2 m3/a）。本项目生活用水根据《河北省用水定额 第3部分：生活用水》（DB13/T 1161.1-2016），生活用新鲜水量按40L/人·d计，本项目生活用水量为0.32m3/d（76.8m3/a）。 （2）排水 本项目生产废水为清洗水墨印刷机废水，产生量0.03 m3/d，经厂区污水处理设施处理后，厂区泼洒抑尘；生活污水产生量按用水量的80%计算，生活污水产生量为0.256m3/d，排入旱厕，定期清掏。 新鲜水 盥洗水 0.03 0.064 0.256 排入旱厕，定期清掏 0.35 0.32 经厂区污水处理设施处理 0.03 清洗水墨印刷机 厂区泼洒抑尘 0.03 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） （3）供电 本项目用电由新民庄村供电网提供，本项目完成后全厂年用电量7万kW·h，可以满足本项目用电需求。 （4）供热 本项目无生产用热，冬季办公采用空调供热。 6、选址可行性 本项目位于定州市长安办新民庄村，项目占属于建设用地，长安路街道办事处已出具证明，证明见附件。项目占地区域内无饮用水水源地保护区、风景名胜区、自然保护区等法律、法规规定的环境敏感区。 综上所述，本项目选址合理。 7、产业政策 该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）及《河北省新增限制和淘汰类产品目录（2015年版）》中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允 许类项目，符合国家当前产业政策要求。因此，该项目符合国家和地方当前产业政策要求。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目成立于2017年1月，厂区内设有生产车间、库房、办公室，均已建成，设备也已经安装到位。 根据现场踏勘可知，项目厂区生产和储存已经实现了分区，且设置有车间通风口，但仍存在问题，问题如下： 现状问题：厂区未设置危废暂存间。 整改方案：设置1座危废暂存间。 经和企业沟通，企业生产工艺简单，生产设备无《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中淘汰和限制类设备，企业暂无扩建意向，暂无生产提升改造的空间。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 定州市位于河北省中部，太行山东麓，北纬38°14′~38°40′，东经114°48′~115°15′之间，东邻安国市，南接无极县、深泽县，西倚新乐市、行唐县和曲阳县，北连唐县、望都县。市域总面积1283km2，城区面积38.5km2。现辖3个城区、13个镇、8个乡和1个民族乡：南城区、北城区、西城区、留早镇、清风店镇、庞村镇、砖路镇、新民庄村、叮咛店镇、东亭镇、大辛庄镇、东旺镇、高蓬镇、邢邑镇、李亲顾镇、子位镇、开元镇、赵村乡、周村乡、东留春乡、号头庄回族乡、杨家庄乡、大鹿庄乡、息冢乡与西城乡。 项目选址位于定州市新民庄社区，项目中心坐标为北纬38°32′12.78″，东经114°54′55.51″。项目东侧为铭灏仓储物流公司，南侧为万都冲压件公司，西侧为同创冲压件公司，北侧为政府规划地，距项目最近的敏感点为西侧134m处的新民庄村。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 2、地形地貌 定州市地处华北平原沉降带冀中凹陷的西北部与太行山隆起带的结合部位，属新华夏系华北平原一级沉降带，沉降带自西向东成呈梯状下沉，成长于中生界晚期，距今1亿4千万年左右。地质分层，在老地层之上，发育一套近万米厚的新生界沉积层，产状平缓，与下伏岩层呈明显的区域不整合接触。这套地层自下而上分为第三纪和第四纪。第三纪地层又有始新统，渐新统，中新统和上新统。以上各岩层顶板埋深240~260m，在本市境内至今没有出露。第四纪地层为最上面的地层，其表层构成现在的土壤耕作层。第四纪自下而上可分为四个系统：（1）下更新统，主要岩性以砂砾石、卵砾石为主，顶板埋深150~160m。（2）中更新统，岩性以砂砾石，卵砾石自西向东颗粒逐渐变细，顶板埋深70~170m，厚度80~90m。（3）上更新统，为一套冲洪积物，主要分布在唐河，沙河洪冲积扇区。主要岩性：表层以黄土状亚砂土、亚粘土、粉土含量较高。其下为卵砾石、砂砾石夹面砂土、亚粘土为主，粒径由西向东变细，粘土层次多变，可明显分为两大层。厚度由西向东为20~170m。（4）全新统，为近代冲积物，一般分布在唐河、沙河两岸，其宽为2~6km，主要岩性有粗砂含砾石及细中沙、粉细砂，厚度自西向东为1~14m。 3、气候特征 定州市属温带-半湿润半干旱大陆性季风气候。具有春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明的气候特点。年平均光辐射总量为130.984kcal/cm2。平均年日照时间为2630.8h。累年平均日照百分率为57%。 定州市年平均气温为12.4℃，全年气温以7月份为最高，平均26.4℃，一月份气温最低，平均-3.8℃。每年极端最高气温都在35℃以上，历史极端最低气温为-20.3℃。 定州市年均无霜期为190天，最长为213天，最短为159天，初霜平均日期10月21日，终霜平均日期为4月14日。累年最大冻土深度78cm。 定州市年平均降水量530.6mm，最多为1218.8mm，最少为214.7mm，年际间降水量变化较大。累年一日最大降水量为266.3mm。 定州市四季降水量占全年降水量百分比为春季10%，夏季73%，秋季15%，冬季2%。由此看出，春旱夏涝的特点比较明显。 定州市平均绝对湿度为11.3HP，最大年平均湿度为12.5HP，最小年平均湿度为10.4HP，一年中以6月绝对湿度为最大，平均值为17.8HP，以1月绝对湿度为最小，平均值为2.4HP。累年年平均相对湿度为62%，最大年平均值为75%，最小平均值56%。 定州市年平均蒸发量为1910.4mm，一般以6月蒸发量最大，平均为317.0mm，12月份蒸发量最小，平均为47.4mm。 定州市常年盛行SSW和NE风，年平均风速为1.8m/s。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。6级以上大风多发生于春季，夏季多雷雨大风。极端最大平均风速为22 m/s，风向NW。 4、水文地质 定州市地下水主要赋存于第四纪地层中。含水地层可划分为4个含水组：第Ⅰ含水组为全新统，底界埋深30～70m，为孔隙潜水及浅层承压水；第Ⅱ含水组为上新统，底界埋深80～200m，为浅层承压水；第Ⅲ含水组为中更新统，底界埋深180～410m，为深层承压水；第Ⅳ含水组为下更新统，底界埋深480～550m，也属于深层承压水。近年来由于地下水超量开采，引起地下水位逐年下降，目前地下水水位埋深在20m左右。目前定州市工农业生产、生活用水均主要采自第Ⅱ含水组。定州市地下水的类型有碳酸钙镁型、重碳酸钙钠型、硫酸重碳酸钙型、重碳酸氯钙型、重碳酸氯钠型与重碳酸钙型等，地下水水质良好。 5、地表水系 定州市境内有沙河、孟良河、唐河，都自西向东横穿全境，属海河流域大清河水系。近年来，由于华北地区持续干旱，降雨较少，上述河流均已干涸。 沙河发源于山西繁峙县东北65km的孤山，自发源地流向东南，穿越长城，铁岭口，经曲阳县、行唐县，再经新乐市大吴村进入本市，向东穿行本市南部,至南大定村出境入安国市。 孟良河发源于曲阳县孔山曲道溪。由东沿里村入定州市境，经大寺头、大杨庄、西五庄、穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼、纸方头、东朱谷、石板、刘良庄等村，至西柴里村出境入安国市，在军洗三叉口入沙河。在定州市境内河长38km。 唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省，流经涞源县至唐县钓鱼台村入定州境，经西潘、西坂、东坂、齐连屯、过京广铁路，经唐城、清水河、东市邑、北鹿庄、北李庄至泉邱村北出境入望都县，过清苑、达安新县韩村同口间入白洋淀。唐河在定州市境内段长42.9km，流域面积302.5km2。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划 定州市辖1个中心城区、5个中心镇、13个建制镇。总面积1274km2，总耕地115.56万亩；总人口119万，其中农业人口88.77万，非农业人口27.22万；城镇常住人口近41万，其中城区人口32万。定州市建成区面积38km2。2015年，城区规划面积将达到100km2，城市人口50万以上。 2、综合经济 2015年，定州市全市经济平稳较快增长，生产总值和财政收入“双过三”，分别达到300亿元和31亿元，年均增长9.5%、13.4%；一般公共预算收入由6.6亿元增加到16亿元，城乡居民收入由10590元、5720元增加到2.3万元、1.2万元，实现了三个翻番；工业增加值年均增长11.9%，社会消费品零售总额年均增长13.9%，固定资产投资年均增长24.2%，城镇化率、农业产业化率分别提高5个和4个百分点。2014年7项、2015年至少5项指标增速在全省13市排第一，其他居前列，重点项目建设名列前茅，经济竞争力居全省第17位。全市发展实现了逆势跃升。 经济开发区列入省级新型工业化示范基地，年销售收入近300亿元。四大企业入围全省“百优”，汽车及零部件产业列入8个示范集群，纳税超亿元企业达到7家，新能源汽车、正阳工业园、医药产业园、养殖光伏发电等新兴产业项目顺利推进。建成双天、朝晖两个省级创业辅导基地，北方再生资源基地、体品小区入驻企业260多家，为全省产业转型、治污减排探索了新路。 3、文教卫生 目前，定州市全市有国办中小学345所，其中高级中学8所，高级职业中学1所，初级中学48所，小学297所，特殊教育中心1所，在校学生约19.2万人，在职教职工9997人，民办中小学19所，教职工860人，在校生约2.15万人。学龄儿童入学率达100%，九年义务教育完成率达100%，高中升级率79.6%。 定州市全市共有医疗卫生机构72家，其中市直二级医院3家（人民医院、中医院、妇幼保健院）、驻定州医疗单位2家（省第七医院、武警医院）、疾病控制中心1个、卫生监督所1个、职业中等专业学校1个、上划乡镇卫生院22个、未上划乡镇卫生院33家、民营医院9家，卫生技术人员2750人，开设床位1300张。共有村卫生室486个、社区卫生服务站31个、个体诊所890个，乡村医生1588人。 4、名胜古迹 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有文庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、大气环境现状 项目区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地下水环境质量现状 项目区域地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、声环境质量标准 项目区域声环境质量符合《声环境质量标准》（G3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目评价区域无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、饮用水源地等环境敏感点。根据项目工程特点及评价区域环境特征，确定本项目主要环境保护目标及保护级别见下表8。 表8 环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 方位; 最近距离/m; 功能要求. 环 境 空 气; 董庄子村; E; 2006; 满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. 新兴庄村; SE; 680. 北宫城村; SSW; 1510. 小堡自瞳村; WSW; 1235. 新民庄村; W; 134. 新合庄村; WNW; 1790. 西南佐村; NNW; 2065. 赵村; N; 1820. 保定工业学校; NNE; 870. 西甘德村; NNE; 1330. 东甘德村; NE; 1600. 声 环 境; 厂界外1m; --; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 地 下 水; 厂址周围地下水; --; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ 类标准 （3）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 环境质量标准限制见表9： 表9 环境质量标准限制一览表 环境类别; 评价因子; 标准值; 标准来源. 环境空气; SO2 1小时平均; 500μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. SO224小时平均; 150μg/m3. SO2年平均; 60μg/m3. NO21小时平均; 200μg/m3. NO224小时平均; 80μg/m3. NO2 年平均; 40μg/m3. TSP24小时平均; 300μg/m3. TSP年平均; 200μg/m3. O31小时平均; 200μg/m3. O3日最大8小时平均; 160μg/m3. PM1024小时平均; 150μg/m3. PM10年平均; 70μg/m3. PM2.524小时平均; 75μg/m3. PM2.5年平均; 35μg/m3. CO1小时平均; 10mg/m3. CO24小时平均; 4 mg/m3. 非甲烷总烃; 2.0 mg/m3. 地下水; pH; 6.5~8.5; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类. 总硬度; 450mg/L. 溶解性总固体; 1000mg/L. 耗氧量; 3.0 mg/L. 氨氮（以N计）; 0.50 mg/L. 硫酸盐; 250mg/L. 硝酸盐（以N计）; 20mg/L. 声环境; 等效声级; Leq(A); 昼间≤60dB(A); 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 夜间 ≤50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气排放标准 施工期建筑施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。 营运期有组织废气：水墨印刷产生的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业最高允许排放浓度限值；无组织废气：水墨印刷工序集气罩未收集的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值。 （2）噪声：厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （3）废水：厂区污水处理设施排放废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准。 （4）固废：一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告2013年第36号）要求。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单中的相关标准要求。 污染物排放标准见表10： 表10 污染物排放标准 污染物种类; 标准值; 标准来源. 废气; 施工期; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 营运期; 非甲烷总烃; 50mg/m3 最低70%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业最高允许排放浓度限值. 非甲烷总烃; 2.0 mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值. 废水; 厂区污水处理设施排放废水; COD：150mg/L SS：150 mg/L NH3-N：25mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准. 噪声; 噪声; 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据环境保护“十三五”计划实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量限制及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总则，确定该项目总量控制指标为：COD、NH3-N、SO2、NOX。 本项目生产废水为清洗水墨印刷机废水经厂区污水处理设施处理后，厂区泼洒抑尘，生活污水排入旱厕，定期清掏不外排。建议以本评价核算的排放量作为本项目污染物总量控制指标，即：COD0t/a，氨氮0t/a，二氧化硫0t/a，氮氧化物0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目主要产品为环保密封容器餐盒纸箱、医用药品纸箱、体品纸箱，根据客户要求有以下两种生产工艺，见图2、图3。 纸箱生产工艺一 纸板 水墨印刷 开槽 装订 成品 N、W、G N、S N 模切 N、S 注：G废气； S固废；N噪声；W废水 图2 纸箱生产工艺一流程及产污节点图 工艺流程简述如下： - 模切：根据设计要求用模切机对纸板进行裁切，这一过程污染主要来自模切过程产生的噪声和纸板边角料。 - 水墨印刷：将裁切好的纸板送入水墨印刷机进行水墨印刷，这一过程污染主要来自水墨印刷过程中产生的噪声、印刷废气和清洗水墨印刷机产生的废水。 - 开槽：根据产品需求用切角开槽机对纸板进行开槽，这一过程污染主要来自开槽过程产生的噪声和纸板边角料。 - 装订：用装订机对纸板进行装订，装订完即为成品，这一过程污染主要来自装订过程产生的噪声。 纸箱生产工艺二 纸板 涂胶粘合 平面剪切 压痕 成品 N N、S N 注： S固废；N噪声；W废水 图3 纸箱生产工艺二流程及产污节点图 工艺流程简述如下： - 涂胶粘合：纸板涂淀粉胶后与油墨印刷的面纸在贴面机上进行粘合，这一过程污染主要来自涂胶粘合过程产生的噪声，涂胶粘合使用淀粉胶，不含挥发性有机溶剂，无废气产生。 - 平面剪切：粘合好的纸板用薄刀机进行剪切，这一过程污染主要来自平面剪切过程产生的噪声和纸板边角料。 - 压痕：将切割好的纸板用平面压痕切线机进行压痕，压痕完成后即为成品，这一过程污染主要来自压痕过程产生的噪声。

主要污染工序： 施工期： 项目建设施工期环境影响因素有噪声、扬尘和固体废物等。施工期对环境的影响是属于局部、短期、可恢复性的。 1、废气：主要是建筑材料运输、建筑施工等过程中产生的扬尘。 2、废水：主要是施工人员生活污水和施工废水。 3、噪声：主要来源于建设施工过程中装载机、挖掘机、运输车辆等运行时产生的噪声。 4、固体废物：主要是施工过程中产生的建筑材料下脚料等建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 运营期： 1、废气：印刷产生的油墨废气。 2、废水：项目废水主要为清洗水墨印刷机废水和职工生活污水。 3、噪声：主要为生产设备产生的机械动力性噪声，噪声值为60～75dB（A）。 4、固废：纸板边角料、水性油墨空桶、淀粉胶空桶、润滑油空桶、废润滑油、污水处理设施产生的污泥和生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 印刷工序 | 非甲烷总烃 | 17.78mg/m3 0.064t/a | 1.6mg/m3 0.00576t/a |
|  | 无组织 | 印刷工序 | 非甲烷总烃 | 0.0089kg/h 0.0064t/a | 0.0089kg/h 0.0064t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 |  | COD SS NH3-N | 废水量：61.44m3/a 350mg/L；0.0215t/a 200mg/L；0.0123t/a 30mg/L；0.0018t/a | 不外排 |
|  | 水墨印刷 清洗废水 |  | COD SS NH3-N | 废水量：7.2m3/a 500mg/L；0.0036t/a 400mg/L；0.00288t/a 40mg/L；0.000288t/a | 废水量：7.2m3/a 150mg/L；0.00108t/a 150mg/L；0.00108t/a 25mg/L；0.00018t/a |
| 固 体 废 物 | 模切、开槽、平面剪切工序 |  | 纸板边角料 | 8t/a | 不外排 |
|  | 生产工序 |  | 水性油墨空桶 | 40个/a |  |
|  |  |  | 淀粉胶空桶 | 20个/a |  |
|  | 设备维护 |  | 润滑油空桶 (HW08) | 5个/a |  |
|  |  |  | 废润滑油(HW08) | 0.025t/a |  |
|  | 污水处理设施 |  | 污泥 （HW12） | 0.36t/a |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 0.96t/a |  |
| 噪 声 | 拟建项目主要噪声源是物料在加工过程中产生的机械噪声，噪声源强约为60～75dB(A)之间。通过采取有效的隔音降噪措施，昼间厂界噪声小于60dB(A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)表1中2类标准的要求。 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目对生态的主要影响是施工期的部分水土流失，通过建成后路面硬化等措施的实施，对生态几乎没有影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、施工期大气环境影响分析 项目施工期的大气影响主要为建筑材料运输、建筑施工和厂房建设过程中产生的扬尘。 在项目施工过程中，扬尘的产生量受到多方面因素的影响，车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面湿度直接影响扬尘的产生量，风速还直接影响到扬尘的传输距离。根据河北省住房和城乡建设厅印发的《河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案》，本环评结合本项目施工的实际情况提出要求和建议（包括建筑施工扬尘防治标准保证措施），简述如下： （1）施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 （2）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 （3）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 （4）施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置;搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 （5）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （6）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 综上所述，只要加强管理，严格落实《河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案》，施工废气对环境的影响将会大大降低。项目施工期是短暂的，随施工结束影响消失。 2、施工期水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工过程产生的施工废水和施工人员生活污水。 施工过程产生的施工废水主要为出入车辆冲洗产生的冲洗废水，项目设废水沉淀池，车辆冲洗水循环使用不外排。 生活污水的主要污染物是COD、BOD5、SS，水质较简单，用于施工场地泼洒抑尘，不外排。 综上所述，施工期间产生的废水不会产生较大影响。 3、施工期声环境影响分析 施工期的噪声主要来源于施工机械和运输车辆，建设单位应严格采取以下措施： （1）施工前应在建筑工地四周设置围挡设施，围挡设施高度不得低于3米。 （2）施工选择低噪声的机械设备，且尽量利用噪声距离衰减减小噪声影响，在不影响施工的条件下，远离居民区，且对相对固定的器械采取入棚操作。 （3）合理安排机械作业的施工时间，禁止午间12:00-14:00、夜间22:00-6:00之间进行高噪声（如振捣棒、挖掘机等）作业施工，如有特殊需要，必须提前向建设行政主管部门提出申请，取得《夜间施工许可证》同时张贴有关情况的说明，公告周边受影响居民。 （4）做好施工机械的维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 （5）在施工器械上增加消声减噪的装置，如隔声罩等。 （6）采用商品混凝土代替现场搅拌，商品混凝土占地少、施工量小，施工方便，还可减少噪声。 通过采取以上措施，施工噪声将降至最低，并且随着施工的结束施工噪声将消失，其影响也不复存在。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要是工地建筑垃圾和生活垃圾等。 工地建筑垃圾主要是废水泥、建筑材料下角料、包装袋、弃土等，对于可以回收利用的部分直接回收利用，包装袋可以直接外售，其它没有回收价值的废弃物统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道等，或定期运往市政指定地点堆埋。 施工队产生的生活垃圾收集定点存放，及时清运。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 有组织废气：本项目产生的废气主要是水性油墨中醇类物质挥发所产生的有机废气，油墨在印刷过程中绝大部分附着在纸张上，小部分消耗在滚筒上，油墨中醇类物质按全部挥发计；根据原辅材料理化性质分析，本项目使用的水性油墨中醇类物质含量为5-8%，按8%计算，本项目油墨年用量为0.8t/a，则非甲烷总烃废气产生量为0.064t/a，在水墨印刷机上方设置集气罩，对印刷过程产生的废气进行收集，收集效率90%，收集后的废气采用光氧催化设备进行处理，处理效率90%，处理后尾气由一根15m排气筒排放；风机风量为5000m3/h，年有效工作时间720h。非甲烷总烃的排放量为0.00576t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为1.6mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业最高允许排放浓度限值。 无组织废气：本项目无组织废气主要是水墨印刷为收集的印刷废气，排放量为0.0064t/a，排放速率为0.0089 kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值。 2、水环境影响分析 本项目生产废水为清洗水墨印刷机废水，产生量0.03m3/d，经领航水墨污水处理设施处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，厂区泼洒抑尘；生活污水产生量按用水量的80%计算，生活污水产生量为0.256m3/d，排入旱厕，定期清掏。 3、声环境影响分析 项目在运营期间的噪声主要为装订机、水墨印刷机、贴面机、碰线机等设备噪声，噪声值为60～75dB（A）。为了控制噪声污染源的噪声污染，在满足工艺的条件下，采取小振动、低噪声设备，主要噪声设备安装在室内，并对产噪设备进行消声、基础减振，合理布局，加强设备维护、保养。项目噪声防治情况见表11。 表11 主要设备噪声源强及降噪效果一览表 噪声源; 源强 dB（A）; 数量 （台）; 控制措施; 降噪 效果dB(A); 距厂界距离（m）. 东; 南; 西; 北. 装订机; 75; 3; 低噪声设备、厂房隔声、 基础减震; 25; 10; 40; 45; 1. 水墨印刷机; 60; 1; 低噪声设备、厂房隔声、 基础减震; 25; 1.5; 35; 50; 8. 贴面机; 65; 1; 低噪声设备、厂房隔声、 基础减震; 25; 25; 34; 35; 8. 碰线机; 65; 1; 低噪声设备、厂房隔声、 基础减震; 25; 24; 30; 35; 19. 薄刀机; 65; 1; 低噪声设备、厂房隔声、 基础减震; 25; 20; 30; 42; 19. 切角开槽机; 70; 1; 低噪声设备、厂房隔声、 基础减震; 25; 18; 30; 42; 19. 模切机; 70; 1; 低噪声设备、厂房隔声、 基础减震; 25; 18; 26; 44; 22. 平压压痕切线机; 70; 1; 低噪声设备、厂房隔声、 基础减震; 25; 16; 24; 44; 24. 根据本工程对噪声源所采取的隔声、消声、减振等措施及效果，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）中的模式预测噪声源对各预测点的影响值并进行影响评价。 （1）点声源衰减模式： L(r)＝L(r0)－20 lg(r/r0)－△L 式中：L(r)－距声源r处预测点噪声值，dB(A)； L(r0)－参考点r0处噪声值，dB(A)； △L－声源与预测点之间障碍物隔声值，dB(A)，围墙及单排房取5.0dB(A)，双排房取6.5dB(A)； r－预测点距噪声源距离，m； r0－参考位置距噪声源距离，m。 （2）声压级合成模式： Ln=10 lg(i=1n10Li10) 式中：Ln—n个声压级的合成声压级，dB(A)； Li—各声源的A声级，dB(A)。 根据预测模式及噪声源强参数及各工序距四周厂界的距离，预测噪声源对厂界四周的影响，噪声预测结果见表12。 表12 厂区四周噪声贡献值结果 单位：dB(A) 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 36.8; 25.5; 23.5; 54.8. 由表11可以看出，本项目营运后，噪声源对四周厂界的贡献值在23.5～54.8dB(A)之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，（昼间≤60）夜间不生产。因此，本项目噪声在采取措施后不会对周围环境产生影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为模切、开槽、平面剪切产生的纸板边角料、生产工序产生的淀粉胶空桶、水性油墨空桶，设备维护保养产生的废润滑油、润滑油空桶、污水处理设施产生的污泥、职工生活产生的生活垃圾等。根据《国家危险废物名录》（2016年）及《危险废物鉴别标准》（GB5057.1～7-2007）鉴别，废润滑油、润滑油空桶、水性油墨空桶、污水处理设施产生的污泥属于危险废物。各种废物产生与处理情况如下： - 一般固废 - 纸板边角料 模切、开槽、平面剪切工序产生的纸板边角料，产生量为8t/a，外售综合利用。 - 淀粉胶空桶 生产工序产生的淀粉胶空桶，产生量为20个/a，厂家回收。 - 职工生活垃圾 本项目职工8人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，生活垃圾为0.96t/a，定点收集后由环卫部门定期清运。 一般固体废物汇总表见表13。 表13 一般固体废物汇总表 固废类别; 排放源; 固废名称; 产生量; 防治措施. 一般废物; 模切、开槽、平面剪切工序; 纸板边角料; 8t/a; 外售综合利用. 生产工序; 淀粉胶空桶; 20个/a; 厂家回收. 生活办公; 生活垃圾; 0.96t/a; 定点收集后由环卫部门定期清运. - 危险废物 - 废润滑油 生产工序产生的水性油墨空桶，产生量为40个/a，根据《国家危险废物名录》（2016年），润滑油空桶属于危险固废，危废类别“HW49 非特定性行业”，危险代码“900-041-49”，危险性毒性。暂存危废间，厂家回收。 设备维护保养产生的润滑油空桶，产生量为5个/a，根据《国家危险废物名录》（2016年），润滑油空桶属于危险固废，危废类别“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，危险代码“900-249-08”，危险性毒性、易燃性。暂存危废间，厂家回收。 设备维护保养产生的废润滑油，产生量为0.025t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年），废润滑油属于危险固废，危废类别“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，危险代码“900-214-08”，危险性毒性、易燃性。暂存危废间，委托有资质单位处理。 污水处理设施产生的污泥，产生量为0.36t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年），污泥属于危险固废，危废类别“HW12 染料、涂料废物”，危险性毒性。暂存危废间，厂家回收。 危险废物汇总表见表14。 表14 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.025t/a; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 1a; 毒性易燃性; 暂存于危废间，委托有资质单位处理. 2; 润滑油空桶; HW08; 900-249-08; 5个/a; 设备维护; 固态; 矿物油; 矿物油; 1a; 毒性易燃性; 暂存于危废间，厂家回收. 3; 水性油墨空桶; HW49; 900-041-49; 40个/a; 生产工序; 固态; 水性油墨; 水性油墨; 1a; 毒性; 暂存于危废间，厂家回收. 4; 污水处理设施产生的污泥; HW12; 0.36t/a; 污水处理设施; 固态; 水性油墨; 水性油墨; 1a; 毒性; 暂存于危废间，委托有资质单位处理. 本项目废润滑油、润滑油空桶、水性油墨空桶、污水处理设施产生的污泥暂存于危废间，危险废物盛装容器均做好危废标识，并由专人管理和记录危废台帐，由有资质的危废处置单位定期清运处理。 依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》本报告对建设项目危险废物处置情况作以下要求： - 设置明显的危险废物标识，采用专用密封桶对收集后的危险废物进行密封包装，外包装标明“请勿倒置”的字样。分类堆存，按危废种类分别设置危废贮存室，桶装废物后必须盖严，并保证容器不得破漏，整齐摆放在室内，防日晒、雨淋；对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并装入完好容器内。 - 危废暂存间防渗应符合如下要求：危险废物专用暂存库房地面设计按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求进行防腐防渗，并设置堵截渗漏的裙脚，门口设置不低于10cm防溢流围堰。整体渗透系数低于10-10cm/s。 - 根据危废类别，设置明显危废警示标志，设立危废管理人员及管理台帐，要保证危险废物及时外运，避免过量暂存，避免可能造成二次污染。 - 建设单位应制定严格的管理制度对危险固废在产生、分类、管理和运输等环节进行严格的监控。项目处置危险固废的措施应符合《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，应执行《危险废物转移联单管理办法》规定的各项程序。 本项目固体废物全部合理处置，不会对周围环境产生不利影响。 5、卫生防护距离分析 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），本项目卫生防护距离计算公式如下： QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.05LD 式中：Cm-标准浓度限值（mg/m3）； L-工业企业所需卫生防护距离（m）； r-有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径（m）； A，B，C，D-计算系数，可查表求得； Qc-工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 本项目卫生防护距离计算参数及结果见表17。 表17 卫生防护距离计算参数 污染因子; 排放量 (kg/h); 标准限值（mg/m3）; 平均风速 (m/s); 计算系数; L（m）. A; B; C; D. 非甲烷总烃; 0.0089; 2; 1.8; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 0.197. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3900-91）中规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，因此，本项目的卫生防护距离为50m。本项目生产车间距离最近敏感点为东侧新民庄村245m，满足卫生防护距离要求。 本次环评建议在生产车间边界外扩100m范围内禁止建设居民点、医院、学校等环境敏感点。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 印刷工序 （有组织） | 非甲烷总烃 | 集气罩+1套光氧催化设施+1根15m高排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业最高允许排放浓度限值 |
|  | 印刷工序 （无组织） | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 排入旱厕，定期清掏 | 不外排 |
|  | 生产废水 | COD、SS、NH3-N | 经厂区污水处理设施处理后，厂区泼洒抑尘 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 |
| 固 体 废 物 | 模切、开槽、平面剪切工序 | 纸板边角料 | 外售综合利用 | 不对周围环境造成二次污染 |
|  | 生产工序 | 淀粉胶空桶 | 厂家回收 |  |
|  | 生产工序 | 水性油墨空桶(HW49) | 暂存危废间，厂家回收 |  |
|  | 设备维护 | 润滑油空桶 （HW08） |  |  |
|  | 设备维护 | 润滑油 （HW08） | 暂存危废间，委托有资质单位处理 |  |
|  | 污水处理设施 | 污泥 （HW12） |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 定点收集后由环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声污染主要来源于加工过程中产生的机械噪声，噪声源强约为60～75dB（A）。在采取设备基础减震、厂房隔音措施，并经距离衰减后，厂界噪声昼间≤60dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准的要求。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目采取绿化措施，通过对厂区四周边进行植树、种花种草进行绿化，美化，可改善原有生态环境和景观。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1、工程概况 项目名称：定州市硕丰包装制品有限公司包装制品加工项目； 建设单位：定州市硕丰包装制品有限公司； 项目性质：新建（补办）； 项目投资：总投资：500万元，其中环保投资8.5万元，占总投资的1.7%； 建设地点：项目选址位于定州市新民庄社区，项目中心坐标为北纬38°32′12.78″，东经114°54′55.51″。项目东侧为铭灏仓储物流公司，南侧为万都冲压件公司，西侧为同创冲压件公司，北侧为政府规划地，距项目最近的敏感点为西侧134m处的新民庄村。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 劳动定员及工作制度：本项目劳动定员8人，项目采用三班制，每班工作8小时，年工作日240天，年工作时间为1920h。 2、建设内容 本项目主要建设生产车间、库房、办公室等，总建设面积1570m2。 3、产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）及《河北省新增限制和淘汰类产品目录（2015年版）》中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家当前产业政策要求。因此，本项目符合国家和地方当前产业政策要求。 4、项目选址合理性分析 本项目位于定州市长安办新民庄村，项目占属于建设用地，长安路街道办事处已出具证明，证明见附件。项目占地区域内无饮用水水源地保护区、风景名胜区、自然保护区等法律、法规规定的环境敏感区。 综上所述，本项目选址合理。 5、环境质量现状调查 （1）环境空气 项目所在区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地下水 项目所在区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，地下水质量良好。 （3）声环境 厂界声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 6、环境影响评价结论 （1）大气环境影响分析 本项目产生的有组织印刷废气，主要成分是非甲烷总烃，由“集气罩+光氧催化设备+15m高排气筒”处理后，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业最高允许排放浓度限值；集气罩未收集的非甲烷总烃无组织排放，车间密闭，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值。 （2）水环境影响分析 本项目生产废水为清洗水墨印刷机废水，产生量0.03 m3/d，经领航水墨污水处理设施处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，厂区泼洒抑尘；生活污水产生量按用水量的80%计算，生活污水产生量为0.256m3/d，排入旱厕，定期清掏。 综上，本项目的建设不会对地表水和地下水环境造成影响。 （3）声环境影响分析 本项目噪声源主要为生产设备产生的机械动力性噪声，噪声值为60～75dB（A）。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准。 因此，本工程噪声污染防治措施可行。 （4）固体废物影响分析 本项目一般固物：模切、开槽、平面剪切工序产生的纸板边角料，产生量为8t/a，外售综合利用；生产工序产生的淀粉胶空桶，产生量为20个/a，厂家回收；职工生活垃圾产生量为0.96t/a，定点收集后由环卫部门定期清运。 本项目危险废物：生产工序产生的水性油墨空桶，产生量40个/a，暂存危废间，厂家回收；设备维护产生的润滑油空桶，产生量5个/a，暂存危废间，厂家回收；设备维护的废润滑油为0.025t/a，暂存危废间，委托有资质单位处理；污水处理设施产生的污泥为0.36t/a，暂存危废间，委托有资质单位处理。 本项目所有固体废物均得到有效的处置，不会对周边环境产生影响。 - 7、总量控制 本项目完成后全厂总量控制建议指标为：废气：SO2：0t/a，NOX：0t/a，废水：COD：0t/a；NH3-N：0t/a。 8、项目建设的可行性结论 综上所述，定州市硕丰包装制品有限公司包装制品加工项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，各项污染防治措施可行，各项污染物能够达标排放，项目建设对环境影响较小，从环保角度分析，项目建设可行。 二、建议 为保护环境，最大限度减少污染物排放量，针对项目特点，本环评提出以下要求和建议： ⑴认真落实环保措施“三同时”制度，确保生产中环保设施正常运行。 ⑵为了防止环境污染，严格执行排放标准，建议建设单位设兼职环保管理人员1名，负责全厂的环境保护管理工作。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，环境污染治理设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，在工程完成后，应对环境保护设施进行单独验收，验收内容见表15。 表15 环保措施“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 措施; 验收指标; 验收标准; 投资 （万元）. 废气; 印刷工序; 非甲烷总烃 （有组织）; 集气罩+1套光氧催化设施+1根15m高排气筒; ≤50mg/m3 最低70%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业最高允许排放浓度限值; 4. 非甲烷总烃 （无组织）; 车间密闭; ≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值. 废水; 清洗水墨印刷机废水; COD、氨氮、SS; 经厂区污水处理设施处理后，厂区泼洒抑尘; 不外排; 不外排; 2. 生活污水; COD、氨氮、SS; 排入旱厕，定期清掏; 不外排; 不外排; 0.2. 噪声; 设备噪声; 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、消声，绿化等; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准; 0.5. 固废; 模切、开槽、平面剪切工序; 纸板边角料; 外售综合利用; 不外排; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的有关要求; 0.3. 生产工序; 淀粉胶空桶; 厂家回收. 职工生活; 生活垃圾; 定点收集后由环卫部门定期清运. 设备维护; 废润滑油 (HW08); 暂存于危废间，委托有资质单位处理; 不外排; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求; 0.5. 润滑油空桶 （HW08）; 暂存于危废间，厂家回收. 生产工序; 水性油墨空桶 （HW49）; 暂存于危废间，厂家回收. 污水处理设施; 污泥 （HW12）; 暂存于危废间，厂家回收. 风险; 防腐防渗; 厂区及生产车间地面采用水泥进行硬化防渗； 危废暂存间整体渗透系数低于10-10cm/s。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行防腐防渗; 1. 合计; 8.5. |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 营业执照 附件2 长安路街道办事处证明 附件3 定州市工业和信息化局说明 附件4 定州市环境保护局行政处罚听证告知书 附件5 定州市环境保护局行政处罚决定书及缴费单 附图1 项目地理位置图 附图2 周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |