- 建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 河北南源塑胶科技股份有限公司 年产380万双雨鞋及20万双拖鞋技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章): | 河北南源塑胶科技股份有限公司 |

- 编制日期：2018年6月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 河北南源塑胶科技股份有限公司 年产380万双雨鞋及20万双拖鞋技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北南源塑胶科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 雷新立 |  |  |  | 联系人 |  | 雷新立 |  |  |  |
| 通讯地址 | 定州市周村乡定州市南源塑胶科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13582342099 |  |  | 传真 |  |  | 邮政 编码 |  | 073000 |  |
| 建设地点 | 定州市周村乡南宣村河北南源塑胶科技股份有限公司现有厂区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 定州市工业和信息化局 |  |  |  | 批准文号 |  | 定州工信技改备字[2018]22号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改■ |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 塑料鞋制造C1953 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | / |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 1528.48 |  | 其中:环保投资(万元) |  |  | 69 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 4.5% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  |  | / |  |  |  |  |
| 工程内容及规模: 一、项目背景 河北南源塑胶科技股份有限公司，位于定州市周村乡南宣村村东。公司于2008年3月委托石家庄经济学院编制了《年产360万双塑料拖鞋及40万双雨鞋项目环境影响报告表》，定州市环境保护局于2008年3月27日对该项目进行了批复，批复文号为：定环表（2008）21号，定州市环境保护局于2016年2月26日予以验收，验收文号定环验（2016）27号。 由于市场及客户需求，河北南源塑胶科技股份有限公司对年产360万双塑料拖鞋及40万双雨鞋项目进行技术改造，拟在原有生产车间进行技术改造，引进注塑机、搅拌加热机、熔融挤出机、筛选机、切粒机、烘干机等生产设备共计209台/套。该项目分两期实施，一期于2018年9月份完工，二期于2020年12月份完工。项目改造前，河北南源塑胶科技股份有限公司生产能力为年产360万双鞋及40万双雨鞋，本项目技术改造完成后，生产能力为年产380万双雨鞋及20万双拖鞋。其中，一期工程建成后生产规模为164万双雨鞋及8万双拖鞋，二期工程建成后新增规模216万双雨鞋及12万双拖鞋。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及生态环境部令第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》等有关环保政策、法规的规定，该项目需编制环境影响报告表。河北南源塑胶科技股份有限公司委托我公司编写该项目的环境影响评价报告表。接受委托后，我单位组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，完成该项目环境影响报告表的编制工作。 二、工程基本情况 1、概况 项目名称：河北南源塑胶科技股份有限公司年产380万双雨鞋及20万双拖鞋技术改造项目 项目性质：技改 建设单位：河北南源塑胶科技股份有限公司 建设地点：定州市周村乡南宣村河北南源塑胶科技股份有限公司现有厂区内，项目中心地理坐标为北纬38°25'19.31"，东经114°53'19.93"，厂区东侧为河北雷宝誉华鞋业有限公司，南侧为北马路、隔路东南侧为闲置厂房、西南侧为源通超市，西侧为定州市淞铭塑胶制品厂，北侧为闲置厂房。距离最近的敏感点为南侧80m的前宣村，西侧70m的南宣村，西南侧25m处的幼儿园。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 项目投资：项目总投资为1528.48万元，环保投资为69万元，占总投资的4.5%。 项目占地：技改项目在现有厂区内进行生产，不新增占地。 劳动定员及工作制度：项目劳动定员为厂内调剂，无新增员工。项目采用两班制，每班工作12小时，年工作日300天，年工作时间为7200h。 2、项目产品方案及主要建设内容 技改项目拟在原有生产车间进行技术改造，引进注塑机、搅拌加热机、熔融挤出机、筛选机、切粒机、烘干机等生产设备共计209台/套。该项目分两期实施，一期于2018年9月份完工，二期于2020年12月份完工。项目改造前，河北南源塑胶科技股份有限公司生产能力为年产360万双鞋及40万双雨鞋，本项目技术改造完成后，生产能力为年产380万双雨鞋及20万双拖鞋。其中一期工程建成后生产规模为216万双雨鞋及12万双拖鞋，二期工程建成后新增规模164万双雨鞋及8万双拖鞋。新建一座下料车间，配料车间。技改项目产品方案见表1，建设内容见表2。 表1 技改项目产品方案一览表 序号; 名称; 产量（万双/年）; 备注. 1; 雨鞋; 一期; 普通; PVC; 40; 152; 380; 原有产品. EVA; 108; 新增. 插秧鞋; 2.4; 新增. 套鞋; 1.6; 新增. 二期 新增; 普通; EVA; 222; 228; 新增. 插秧鞋; 3.6; 新增. 套鞋; 2.4; 新增. 2; 拖鞋; 20; 原有产品. 表2 项目主体、公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 建设规模; 备注. 主体 工程; 生产车间1; 3F，砖混结构，建筑面积918m2，一层布置有注射机、塑料混色机等设备，二层、三层为库房。; 一期原有库房改造，一二期共用. 生产车间2; 1F，砖混结构，建筑面积126m2，长21m、宽6m、高4m。主要用于布置注塑机、搅拌加热机及破碎机等设备。; 一期新建，一二期共用. 生产车间3; 2F，钢结构，建筑面积728m2，设置雨鞋、插秧鞋、套鞋生产线，一层包含注塑机、搅拌加热机、熔融挤出机等设备，二层包含高频机等设备。; 一期、二期依托现有. 生产车间4; 2F层，钢结构，建筑面积252m2，一层布置注塑机等设备；二层布置恒温定型机等设备。; 现有拖鞋生产车间改造，一二期共用. 生产车间5; 1F，钢结构，建筑面积50m2，布置有熔融挤出机、切粒机、筛选机高速搅拌机等设备。; 一期、二期依托原挤出车间. 下料车间; 1F，钢结构，建筑面积240m2，主要用于原材料下料，粘合处理，布置和布计、下料机等设备。; 一期新建，一二期共用. 缝纫车间1; 2F，建筑面积342m2，一层为配件库，二层为生产车间，布置缝纫机，用于雨鞋内衬（海绵、人造毛、拉毛绒、网眼布）（海绵、人造毛、拉毛绒）的缝纫。; 一期原料仓库改造，一二期共用. 辅助工程; 办公室; 2F，砖混结构，建筑面积676m2，主要用于办公。; 一期、二期依托现有. 宿舍; 2F，砖混结构，建筑面积126m2，主要用于职工倒班休息。; 一期、二期依托现有. 客房; 2F，砖混结构，建筑面积208m2，主要用于外来客户住宿、休息。; 一期、二期依托现有. 储运工程; 油罐区; 1F，钢结构，建筑面积20m2，设有2个30m3的油罐，主要为原料二辛脂、二丁酯的存放。; 一期、二期依托现有. 储水箱; 一个，容量100t; 一期、二期依托现有. 公用 工程; 供电; 依托厂区现有的变配电设施。; 一期、二期依托现有. 供水; 由厂区自备水井提供，项目新增用水量为45m3/a。; 一期、二期依托现有. 供热; 冬季取暖夏季制冷由空调提供，生产用热采用电加热。; 一期、二期依托现有. 环保工程; 废气; 生产车间1中注塑过程中产生的非甲烷总烃；生产车间3中搅拌加热过程中产生非甲烷总烃和注塑挤出过程中产生的非甲烷总烃；下料车间中合布过程中产生的非甲烷总烃，分别经过集气罩收集后，进入一套“喷淋塔+低温等离子”处理装置后，由厂区1#15m高排气筒排放。; 一期、二期共用一套处理措施. 生产车间2中注塑过程中产生的非甲烷总烃和搅拌、破碎过程中产生的粉尘，生产车间4中塑过程中产生的非甲烷总烃，生产车间5中熔融挤出机产生的非甲烷总烃和搅拌过程在产生的粉尘，分别经集气罩收集后，进入一套“布袋除尘器+低温等离子、UV光催化氧化（一体机）”处理装置，处理后的废气由2#15m高排气筒排放。; 一期、二期共用一套处理措施. 废水; 项目不新增劳动定员，因此不新增生活污水，生产废水循环使用，不外排。原有生活污水全部为职工盥洗废水，水量小且水质简单，排入厂区沉淀池后用于泼洒抑尘，不外排。另设防渗旱厕，定期清掏作为农肥。; 一期新建，一二期共用. 噪声; 选用低噪声设备，加基础减振设施，厂房隔声等; 新增. 固废; 职工生活垃圾交由环卫部门清运处理；边角料、不合格品破碎回收后作为原料回用；衬里、内套（海绵、人造毛、拉毛绒、网眼布）集中收集后外售；废液压油暂存于厂区危废暂存间，交于有资质的单位定期处理；二辛脂、二丁酯油桶、乙酸乙烯酯-乙烯共聚乳液桶暂存于危废暂存间，由厂家定期回收。. 危废暂存间; 在厂区外东北角设置4m2危废暂存间一座，用于暂存废液压油危险物质、废油桶及废乙酸乙烯酯-乙烯共聚乳液桶、硬质钡废包装袋、有机锡桶。; 一期、二期依托现有. 3、主要生产设备。 技改后项目生产设备见表3。 表3 技改后全厂生产设备一览表 项目; 设备名称; 数量; 单位. 原有工程; 一期工程; 二期工程. 生产车间1; 注射机; 4; 1; 7; 套. 塑料混色机; 2; 4; 3; 台. 恒温定型机; 1; 1; 6; 台. 生产车间2; 注塑机; 0; 0; 3; 套. 搅拌加热机; 0; 0; 11; 台. 破碎机; 0; 5; 5; 台. 生产车间3; 注塑机; 0; 2; 2; 套. 搅拌加热机; 2; 9; 0; 台. 熔融挤出机; 0; 2; 0; 台. 筛选机; 0; 0; 0; 台. 破碎机; 1; 0; 0; 台. 高频机; 0; 24; 26; 台. 恒温定型机; 0; 1; 0; 台. 生产车间4; 注塑机; 3; 0; 3; 套. 恒温定型机; 0; 1; 0; 台. 生产车间5; 熔融挤出机; 1; 2; 1; 台. 搅拌机; 0; 7; 2; 台. 切粒机; 0; 1; 5; 台. 筛选机; 1; 1; 3; 台. 高速搅拌机; 0; 7; 3; 台. 烘干机; 0; 1; 1; 台. 缝纫车间; 缝纫机; 0; 50; 1; 台. 下料车间; 合布机; 0; 1; 1; 台. 下料机; 0; 2; 1; 台. 其他; 空气压缩机; 2; 1; 2; 台. 油罐; 2; 0; 0; 个. 加油机; 4; 0; 0; 个. 合计; 27; 123; 86; 台/套. 4、主要原材料消耗。 技改项目主要原材料消耗见表4。 表4 技改项目主要原材料一览表 序号; 原材料名称; 单位; 数量; 形态; 来源. 一期; 二期新增; 合计. EVA雨鞋生产原辅材料. 1; EVA(聚乙烯颗粒); t/a; 348; 522; 870; 颗粒; 外购. 2; 防滑片; t/a; 8; 12; 20; 片状; 外购. 3; 塑料防护头; t/a; 12; 18; 30; -; 外购. 4; 钢头; t/a; 2.4; 3.6; 6; -; 外购. 5; 护口革; t/a; 2; 3; 5; -; 外购. 6; 海绵; t/a; 4; 6; 10; -; 外购. 7; 人造毛; t/a; 8; 12; 20; -; 外购. 8; 拉毛绒; t/a; 4; 6; 10; -; 外购. 9; 网眼布; t/a; 2.4; 3.6; 6; -; 外购. 10; 聚乙烯颗粒稳定剂; t/a; 16; 24; 40; 颗粒; 外购. PVC普通雨鞋生产原辅材料. 11; 衬布; 万双; 128; 192; 320; -; 外购. 12; PVC树脂; t/a; 916; 1374; 2290; 颗粒; 外购. 13; 二辛脂; t/a; 529; 794; 1323; 液体; 外购. 14; 二丁酯; t/a; 229; 344; 573; 液体; 外购. 15; 硬质酸钡; t/a; 18; 27; 45; 颗粒; 外购. 16; 有机锡; t/a; 8.8; 13; 21.8; 液体; 外购. 17; 复合稳定剂; t/a; 22; 33; 55; 片状; 外购. 18; 色母; t/a; 14; 21; 35; 颗粒; 外购. 19; 钢头钢底; 万双; 60; 90; 150; -; 外购. 20; 纸箱; 万个; 714; 1071; 1785; -; 外购. 21; 内袋; 万个; 134; 201; 335; -; 外购. 22; 乙酸乙烯酯-乙烯共聚乳液; t/a; 1.2; 1.8; 3; 液体; 外购. 插秧鞋、套鞋生产原辅材料. 23; 针织革; t/a; 2; 3; 5; -; 外购. 24; PVC膜; t/a; 2.4; 3.6; 6; -; 外购. 拖鞋生产原辅材料. 25; PVC树脂; t/a; 76; 114; 190; 颗粒; 外购. 26; 二丁酯; t/a; 2.8; 4.2; 7; 液体; 外购. 27; 复合稳定剂; t/a; 0.8; 1.2; 2; 片状; 外购. 28; 色母; t/a; 0.4; 0.6; 1; 颗粒; 外购. 29; 纸箱; 万个; 700; 1050; 1750; -; 外购. 30; 内袋; 万个; 8; 12; 20; -; 外购. 二辛脂：无色油状液体，比重0.9861(水=1)，熔点-55°C，沸点370°C（常压），不溶于水，溶于乙醇、乙醚、矿物油等大多数有机溶剂，无毒。 二丁酯：密度1.043（水=1），熔点-35°C，沸点340°C，折射率1.491，闪点171°C。可燃，遇明火、高温、强氧化剂有发生火灾的危险。流动、搅动会产生静电。燃烧时，该物质发生分解生成有毒烟雾与气体。 乙酸乙烯酯-乙烯共聚乳液：白色或微黄色乳液，无粗颗粒和异物及沉淀物，不挥发物含量54.5%，粘度500-1000mPa.s（25℃），在多种基材表面能产生很强的粘接力，可用于纸制品、木材加工、书本印刷、包装等许多领域。 聚乙烯：白色蜡状半透明材料，柔而韧，比水轻，无毒，具有优越的介电性能。易燃烧且离火后继续燃烧。高密度聚乙烯熔点范围为132-135℃，低密度聚乙烯熔点较低（112℃）且范围宽。 PVC：它本色为微黄色半透明状，有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚丙烯，差于聚苯乙烯，随助剂用量不同，分为软、硬聚氯乙烯，软制品柔而韧，手感粘，硬制品的硬度高于低密度聚乙烯，而低于聚丙烯，在屈折处会出现白化现象。常见制品:板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等。是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料。 硬脂酸钡：白色或微带黄色无定型粉末，熔点>225℃，对中枢神经有刺激作用，溶于热乙醇、苯、甲苯和其他非极性溶剂，不溶于水和乙醇。在有机溶剂中加热溶解后冷却时成胶状物，在空气中有吸水性。无硫化物污染性。遇强酸分解为硬脂酸和相应的钡盐。高浓度或反复接触可引起虚弱，肢体、心脏和呼吸系统麻痹。典型的中毒症状是呕吐、腹痛、血压升高、脉搏跳动紊乱等。 有机锡：有机锡化合物是锡和碳元素直接结合所形成的金属有机化合物。通式RnSnX4-n（n=1-4，R为烷基或芳香基）。有烷基锡化合物和芳香基化合物两类。其基本结构有一取代体、二取代体、三取代体和四取代体（指R的数目）。锡产量中的10-20%用于合成有机锡化合物。有机锡化合物对生物体的主要损害为：中枢神经系统会造成脑白质水肿、细胞能量利用中氧化磷酸化过程受障、胸腺和淋巴系统的抑制作用、细胞免疫性受妨害、激素分泌抑制引起糖尿病和高血脂病等。对人的毒性，局部对皮肤、呼吸道、角膜的刺激作用，通过皮肤或脑水肿会引起全身中毒，甚至死亡。1958年法国因用含三乙基锡的药剂治疗皮肤病而造成10%的死亡率（称为斯特利农时间）。 5、公用工程 （1）供电 依托厂区现有的1台630变压器、1台500变压器，可满足项目用电需求。 （2）给排水 ①给水 改造工程不新增劳动定员，因此不新增生活用水。改造工程新增用水主要为喷淋塔喷淋用水。喷淋塔喷淋循环水量为1.5m3/d，补水量为0.15 m3/d。 技改后全厂用水主要为喷淋塔喷淋补水、循环水系统补水（挤出、液压油冷却水）和职工生活用水等，由厂区自备水井提供。依托厂区现有循环水系统，循环水箱用水量为80m³，补水量为0.08m3/d；职工生活用水量为2.0m3/d，全部为新鲜水。 ②排水 项目不新增劳动定员，因此不新增生活污水，生产废水循环使用，不外排。原有生活污水全部为职工盥洗废水，水量小且水质简单，排入厂区沉淀池后用于泼洒抑尘，不外排。另设防渗旱厕，定期清掏作为农肥。 技改后全厂水平衡见图1。 图1 技改后全厂水平衡图 单位：m3/d （4）供热 技改项目办公生活用房冬季供暖依托现有空调，生产用热采用电加热。 6、产业政策 1）技改项目的建设不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年版）》（2013年修正）中的限制类及淘汰类项目，为允许类项目。 2）技改项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中限制和淘汰类建设项目。 综上所述，项目符合国家及地方产业政策要求。 7、项目选址合理性分析 技改项目选址位于定州市周村乡南宣村河北南源塑胶科技股份有限公司现有厂区内，定州市周村镇人民政府出具了该厂建筑为合法建筑的证明，证明见附件；项目周边不存在珍稀保护野生动植物。因此，从环境敏感性分析，项目选址可行。 综上所述，技改项目选址合理。 |
| 与本项目有关的污染情况及主要环境问题: 一、现有工程概况 1、基本情况 项目名称：年产360万双塑料拖鞋及40万双雨鞋项目 建设内容及规模：项目占地面积6400m2，主要建设塑料拖鞋生产车间、雨鞋生产车间、破碎生产车间、筛选、熔融挤出车间及相应的生产生活辅助设施。主要建设4条拖鞋生产线，3条雨鞋生产线。 工程投资：项目总投资45万元，其中环保投资4.5万元，占总投资的10%。 劳动定员及工作制度：项目劳动定员65人。每年生产运行300天，实行三班制，每班8小时。 - 产品方案 现有工程产品方案见表5。 表5 现有工程产品方案一览表 序号; 名称; 材质; 产量（万双/年）. 1; 雨鞋; PVC; 40. 2; 拖鞋; EVA; 360. 3、主要原辅材料及能源消耗 现有工程的主要原辅材料年用量见表6。 表6 现有工程主要原辅材料一览表 序号; 原材料名称; 单位; 数量; 形态; 来源. 1; 聚乙烯颗粒; t/a; 430; 颗粒; 外购. 2; 防滑片; t/a; 10; 片状; 外购. 3; 聚氯乙烯树脂; t/a; 160; 颗粒; 外购. 4; 二辛脂; t/a; 136; 液体; 外购. 5; 硬质酸钡; t/a; 1.6; 颗粒; 外购. 6; 衬布; 万套; 40.08; -; 外购. 7; 水; m3/a; 8250; 自备水井. 8; 电; Kwh/a; 1000; 接自周村乡变电站. 4、主要生产设备 现有工程主要生产设备见表7。 表7 现有工程主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 塑料混色机; -; 2; 台. 2; EVA恒温定型机; -; 1; 台. 3; 风冷机; -; 1; 台. 4; 搅拌加热机; -; 2; 台. 5; 注塑机; -; 4; 台. 6; 破碎机; -; 1; 台. 7; 筛选机; -; 1; 台. 8; 熔融挤出机; -; 1; 台. 9; 空气压缩机; Y16M-14; 2; 台. 10; PVC注塑机; -; 3; 台. 11; 油罐; 30m3; 2; 个. 12; 加油机; -; 4; 个. 5、公用工程 （1）供电 现有工程供电由周村乡变电站提供，耗电量为1000万KWh/a，现设有的1台630变压器、1台500变压器，可满足项目用电需求。 （2）供热 现有工程生产用热的热源为电能，冬季办公室取暖采用空调。 （3）给水 现有工程给水水源由厂区自备水井提供，主要为职工生活用水和循环水系统补水。职工生活用水量为2m3/d，循环水系统补水量未0.08m3/d。 （4）排水 现有工程无生产废水排放，生活污水全部为职工盥洗废水，水量小且水质简单。生活污水量为1.7 m3/d，用于泼洒抑尘；循环水定期补充不外排；旱厕定期清掏后用作农肥，不外排。 6、现有工程工艺流程及排污节点 河北南源塑胶科技股份有限公司现有产品为360万塑料拖鞋及40万双雨鞋，具体生产工艺流程及产污环节见图2~图4。 衬布 鞋模 PVC树脂 搅拌加热 G1、N1 G2、N2 S1 注塑 起模取件 切边角 S2 二辛脂 硬脂酸钡 质检、贴标签 合格品 G 废气 S 固废 N 噪声 成品 不合格品 送往破碎工序 图2 雨鞋生产工艺流程及产污节点图 S1 混色 N1 注塑 G1、N2 冲模冷却 切边角 S2 起模取件 聚乙烯 合格品 质检 风冷 成品 不合格品 G 废气 S 固废 N 噪声 送破碎工序 图3 拖鞋生产工艺流程及产污节点图 G1 G4、N4 图4 破碎生产工艺流程及产污节点图 7、现有工程主要污染物排放情况 边角料、不合格品 破碎 筛选 G2、N2、S1 搅拌 G3、N3 熔融挤出 造粒 G 废气 S 固废 N 噪声 冷却水 G5、N5 本项目废气主要为塑料拖鞋生产车间搅拌加热、注塑、雨鞋生产车间搅拌加热、注塑、熔融挤出工序产生的非甲烷总烃和破碎、筛选等工序产生的粉尘及厂界无组织粉尘废气。 拖鞋生产车间搅拌加热、注塑、熔融挤出工序产生的非甲烷总烃分别经集气罩收集后，通过“喷淋洗涤塔+活性炭吸附”处理装置净化，最终由2#15m高排气筒排放；破碎、筛选等工序产生的粉尘、雨鞋生产车间搅拌加热、注塑产生的废气分别经集气罩收集后，通过“喷淋洗涤塔+活性炭吸附”处理装置净化，最终由1#15m高排气筒排放。 根据河北科赢环境检测服务有限公司出具的现有工程竣工环境保护验收报告（科赢环验字(2016)第028号），有组织废气检测结果见表8，无组织废气检测结果见表9。 表8 有组织废气监测结果一览表 监测点位; 检测日期; 检测项目; 监测结果. 1; 2; 3; 最大值. 1#排气筒出口（15m）; 2016.02.01; 排气标况流量（m3/h）; 5927; 5614; 6007; 6007. 实测粉尘浓度（mg/m3）; 6; 7; 8; 9. 粉尘排放速率（kg/h）; 0.0356; 0.0393; 0.0481; 0.0481. 实测非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 29.7; 29.2; 27.6; 29.7. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 0.176; 0.164; 0.166; 0.176. 2016.02.02; 排气标况流量（m3/h）; 5862; 5889; 5882; 5889. 实测粉尘浓度（mg/m3）; 6; 6; 8; 8. 粉尘排放速率（kg/h）; 0.0352; 0.0353; 0.0471; 0.0471. 实测非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 27.3; 27.8; 28.6; 28.6. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 0.160; 0.164; 0.164; 0.164. 2#排气筒出口（15m）; 2016.02.01; 排气标况流量（m3/h）; 5841; 5823; 5819; 5841. 实测粉尘浓度（mg/m3）; 8; 6; 7; 8. 粉尘排放速率（kg/h）; 0.0467; 0.0349; 0.0407; 0.0407. 实测非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 29.2; 27.9; 29.0; 29.2. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 0.171; 0.162; 0.169; 0.171. 2016.02.02; 排气标况流量（m3/h）; 5851; 5832; 5815; 5851. 实测粉尘浓度（mg/m3）; 7; 6; 6; 7. 粉尘排放速率（kg/h）; 0.041; 0.035; 0.0349; 0.041. 实测非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 25.6; 29.6; 28.7; 29.6. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 0.167; 0.149; 0.172; 0.172. 表9 无组织废气监测结果一览表 监测点位; 检测项目; 监测时间; 检测结果. 1; 2; 3; 4; 最高值. 下风向1#; 颗粒物（mg/m3）; 2016.02.01; 0.358; 0.412; 0.383; 0.362; 0.412. 2016.02.02; 0.375; 0.396; 0.399; 0.413; 0.413. 非甲烷总烃（mg/m3）; 2016.02.01; 2.47; 2.36; 2.50; 2.47; 2.50. 2016.02.02; 2.52; 2.43; 2.46; 2.41; 2.52. 下风向2#; 颗粒物（mg/m3）; 2016.02.01; 0.391; 0.429; 0.416; 0.444; 0.444. 2016.02.02; 0.408; 0.429; 0.432; 0.463; 0.463. 非甲烷总烃（mg/m3）; 2016.02.01; 2.43; 2.45; 2.53; 2.47; 2.53. 2016.02.02; 2.36; 2.52; 2.46; 2.49; 2.52. 下风向3#; 颗粒物（mg/m3）; 2016.02.01; 0.342; 0.379; 0.399; 0.378; 0.399. 2016.02.02; 0.342; 0.413; 0.382; 0.397; 0.413. 非甲烷总烃（mg/m3）; 2016.02.01; 2.43; 2.47; 2.49; 2.45; 2.49. 2016.02.02; 2.45; 2.53; 2.48; 2.45; 2.53. 由表8可知，1#、2#排气筒外排废气中粉尘、非甲烷总烃排放浓度和排放速率均满足原执行标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；非甲烷总烃排放满足现执行标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业有机废气排放口排放标准，粉尘排放满足现执行标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 由表9可知，厂界无组织废气颗粒物和非甲烷总烃排放浓度满足原执行标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃排放不满足现执行标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值，颗粒物排放浓度满足现执行标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。因此应加大无组织收集效率，减少无组织排放。 本项目废水主要为职工生活污水，直接泼洒厂区地面抑尘。 本项目噪声源主要为生产设备运行时产生的噪声。主要有混色机、注射机、注塑机、风冷机、循环水泵、搅拌加热机、空气压缩机、破碎机、筛选机、熔融挤出机等发出的机械噪声，采取将设备布置在厂房内、安装减震垫、空气压缩机出口采用软连接等措施降噪，控制噪声对周围环境的影响。根据河北科赢环境检测服务有限公司出具的现有工程竣工环境保护验收报告（科赢环验字(2016)第028号），河北南源塑胶科技股份有限公司现有厂区厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 现有工程固体废物主要为拖鞋、雨鞋不合格品、切边角时产生的边角料、筛选、熔融挤出过程中产生的杂质、职工生活垃圾，废活性、废液压油、废油桶。塑料拖鞋产生不合格品2t/a、产生边角料为3t/a，收集后外售；雨鞋产生不合格品0.2t/a、产生边角料0.5t/a，返回到破碎工序作为原料回收利用；杂质产生量少，收集后外售；生活垃圾由当地环卫部门收集后集中处理。 废活性炭（HW49），废物代码为900-039-49，危险特性为T，废活性炭暂存于厂区危废暂存间，定期交于有资质单位处理，活性炭三年更换一次。废油桶（HW49），废物代码为900-041-49，危险特性为T/In，废油桶暂存于厂区危废暂存间，由厂家定期回收。废液压油（HW08），废物代码为900-218-08，危险特性为T，I,，废液压油暂存于厂区危废暂存间，定期交于有资质单位处理，废液压油5年更换一次。危险废物处置情况见表10。 表10 危险废物处置情况一览表 序号; 污染物; 类别; 废物代码; 危险特性; 产生量(t/a); 处理方式. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; T; 5; 暂存于危废间，委托有资质单位处理. 2; 废油桶; HW49; 900-041-49; T/In; 70个; 暂存于危废间，由厂家定期回收. 3; 废液压油; HW08; 900-218-08; T，I; 0.5; 暂存于危废间，委托有资质单位处理. 项目总量控制指标为COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 二、现有工程主要环境问题 根据分析，河北南源塑胶科技股份有限公司现有工程存在主要环境问题为： 1、现有工程废气处理措施不完善，粉尘没有经过布袋除尘器处理。 2、废液压油、废油桶、、废乙酸乙烯共聚乳液桶、有机锡桶、硬脂酸钡废包装袋属于危废，没有识别，企业于2016年2月通过验收，废液压油、废油桶未达到更换周期。 三、整改措施 1、生产车间1中注塑过程中产生的非甲烷总烃；生产车间3中搅拌加热过程中产生非甲烷总烃和注塑挤出过程中产生的非甲烷总烃；下料车间中合布过程中产生的非甲烷总烃，分别经过集气罩收集后，进入一套“喷淋塔+低温等离子”处理装置后，由厂区1#15m高排气筒排放。 生产车间2中注塑过程中产生的非甲烷总烃和搅拌、破碎过程中产生的粉尘，生产车间4中塑过程中产生的非甲烷总烃，生产车间5中熔融挤出机产生的非甲烷总烃和搅拌过程在产生的粉尘，分别经集气罩收集后，进入一套“布袋除尘器+低温等离子、UV光催化氧化（一体机）”处理装置，处理后的废气由2#15m高排气筒排放。 2、液压油5年更换一次，废液压油暂存于厂区危废暂存间，定期交于有资质的单位处理；废油桶、废乙酸乙烯共聚乳液桶、硬脂酸钡废包装袋、有机锡桶暂存于危废暂存间，由厂家定期回收。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 定州市位于华北平原中部，河北省中部，保定市最南端。南距省会石家庄72km，北距保定市68km，距首都北京208km，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，是华北地区重要的交通枢纽。定州市东邻安国，西接曲阳，北与望都、唐县毗邻，南与新乐、无极、深泽接壤。地理坐标在114°48′~115°15′、北纬38°14′~38°40之间。南北纵跨48km，东西横跨40km。 定州市周村乡南宣村河北南源塑胶科技股份有限公司现有厂区内，项目中心地理坐标为北纬38°25'19.31"，东经114°53'19.93"，厂区东侧为河北雷宝誉华鞋业有限公司，南侧为北马路、隔路东南侧为闲置厂房、西南侧为源通超市，西侧为定州市淞铭塑胶制品厂，北侧为闲置厂房。距厂区边界最近的敏感点为西南侧25m处的幼儿园，距最近有害生产车间51m。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 2、地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m．东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4~0.7‰。项目占地地势平坦，适合构筑物建设。 3、气候气象 定州市属温带一暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽；年均日照2611.9小时；多年平均气温12.4℃，年际间气温差异不大，7月温度最高，月平均气温为26.5℃，1月气温最低，月平均气温-3.9℃。冬季干旱少降水，夏季炎热多雨，年内降水变化为一峰一谷型；历年平均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4mm；无霜期平均为190天。 全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年平均风速为1.8m/S。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。极端最大平均风速为22m/s，风向西北，出现在1968年12月1日。 4、地表水 定州市境内河流均为过境河流，属海河流域大清河系，其作用以防洪排涝为主，流经河流主要有沙河、唐河、孟良河、小清河。境内河流多数发源于山西省，顺地形走向，经本市东流汇入大清河。另有黑龙泉、马刨泉等自流泉水，形成较好的水利条件。 ①沙河：发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐市小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。 沙河在定州市段主河道长26. 4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。 ②孟良河：发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自瞳、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2孟良河为季节性河流，平时干涸无水， 汛期常因暴雨成灾。 ③唐河：发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42. 6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6~2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2~4m。唐河也是季节性河流。 ④小清河：是定州历史上形成的一条自然河道，原来干涸无水。定州市铁东污水处理厂（定州中诚水务有限公司）投入运营以后，小清河成为其达标出水的接纳河道。 5、水文地质 ①地下水 根据《保定市第二次水资源评价报告》，定州市全市浅层地下水可开采量为19141万m3/a，地下水资源量为15509.92万m3/a；其中降水入渗补给量为11104万m3，为主要补给项；河道渗漏量为3540万m3；侧向流入量为1661万m3；渠系渗漏量为752万m3；灌渠田间入渗量为113万m3；井灌回归量为3392万m3，越流流出量为393万m3，侧向流出量为1029万m3。 项目所在区域位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层，处于唐河冲洪积扇的中上游地段，第四系上部普遍有一层埋深30～50米左右的粗砂、卵砾石层。当地农林供水井成井深度多在40~50米左右，能满足使用，区域静水位18~19米左右，该区水文地质条件较好，属强富水区。 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110~140以下为深层含水组。 浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110~140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15~25m。浅层含水组分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石互层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30~70m，含水层层数4~7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h．m，东部单位涌水量也在20m3/h.m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰~0.5‰。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290~360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110~120mo受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40~50m3/h.m。下段底板为Q1底界，埋深500~580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90~110m。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以 侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67~0.75‰，西部水力坡度大于东部。 ②工程地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，具有较好的富水性。 本项目厂区出露地层为第四系洪冲积物，地形平坦开阔，地层结构基本一致，工程地质条件较好，构造相对稳定，场址地震基本烈度为7度，处于建筑抗震的有利地段。 6、土壤、植被 定州市土地肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。 定州市的植物资源主要为人工种植的农作物和林果。农作物类的有冬小麦、玉米、谷子、红薯、马铃薯、绿豆、大豆、红小豆、荞麦、高粱、棉花、花生、芝麻和各种蔬菜瓜果等。常见的林果类树种有榆、槐、杨、桐、椿、枷、枣树、梨、苹果、桃、杏、沙果、柿子等。2008年烃计数据全市市域森林覆盖率达22.8%。 建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危保护动植物分布。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划及人口 定州市辖三个城区办事处、19镇、3乡，市域面积1 274平方公里，2012年底定州市域总户籍人口为117.7万人。2016年市域城镇化水平约为35.07%定州市城区现状人口为20.2万人，用地25.2平方公里。 2、工农业生产 定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。 工业经济快速发展。全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利汽车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。 第三产业快速增长，内部结构进一步优化。全市共有各类市场93处，其中专业市扬24处，年成交额超亿元市场7个，全是市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138家，从业人员7435人，销售收入77469万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。 3、交通运输 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、1 07国道、京珠高速公路纵观南北，塑黄铁路横贯东西，市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，己成为华北地区重要的交通枢纽。 4、文化卫生 定州市文教卫生事业发展较快，2012年，全市共有各级各类学校340所，其中普通中学69所，小学261所，中等专业学校2所，技校1所，职业中学6所。 全市各种医疗机构56所，共有病床1342张，编制床位1167张，标准床位1075张。全市各类卫生技术人员2043人，其中执业医师529人，执业助理医师286人，注册护士279人。其他技术人员40人。 5、文物古迹 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。 本项目厂址附件无国家规定的文物保护单位、革命历史古迹等环境敏感点分布。 6、土地资源 定州市土地总面积为128370.74公顷，其中农用地97693.02公顷，占全市土地总面积的76.1%，建设用地24403.08公顷，占全市土地总面积的19.01070，未利用地6274.64公顷，占全市土地总面积的4.8%。在农用地中，耕地86564.02公顷、园地1422.48公顷、林地5891.4公顷。建设用地中，城乡建设用地21780.97公顷，交通水利用地1780.87公顷，其他建设用地841.24公顷。未利用地中，水域2633.07公顷，滩涂1490.06公顷，自然保留地2151.51公顷。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1、项目所在区域环境空气质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 2、地下水：项目所在区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848－2017)Ⅲ类标准。 3、声环境：声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目评价区域无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、饮用水源地等环境敏感点。根据项目工程特点及评价区域环境特征，确定技改项目主要环境保护目标及保护级别见下表11。 表11 主要环境保护目标 环境 要素; 环境保护目标; 环境保护等级. 保护目标; 保护 对象; 方位; 距厂界距离（m）. 大气环境; 幼儿园; 师生; SW; 25; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 周村; 居民; E; 1140. 前宣村; S; 80. 北贾庄村; S; 1500. 南宣村; W; 70. 陵南村; N; 690. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. 地下水 环境; 项目所在区域的浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)。具体值见表12。 表12 环境空气质量标准 环境要素; 污染物名称; 时段; 标准值; 单位; 标准来源. 大气环境; PM10; 年均 24h平均; 70 150; μg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中二类区标准. PM2.5; 年均 24h平均; 35 75; μg/m³. SO2; 1h平均 24h平均; 500 150; μg/m³. NO2; 1h平均 24h平均; 200 80; μg/m³. CO; 1h平均 24h平均; 10 4; mg/m3. O3; 1h平均 日最大8h平均; 200 160; μg/m³. TSP; 年均 24h平均; 200 300; μg/m³. 非甲烷总烃; 1h平均; 2.0; mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准. - 地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准；具体见表13。 表13 地下水环境质量标准限值 （单位：mg/L，pH除外） 项目; pH; 氨氮; 总硬度; 氟化物; 硫酸盐. 标准值; 6.8～8.5; ≤0.5; ≤450; ≤1.0; ≤250. 项目; 大肠菌群; 细菌总数; 耗氧量; 亚硝酸盐 （以N计）; 硝酸盐 （以N计）. 标准值; ≤3.0; ≤100; ≤3.0; ≤1.00; ≤20. 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体见表14。 表14 声环境质量标准 单位：dB (A) 环境要素; 昼间 dB(A); 夜间 dB(A); 标准来源. 厂界噪声; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工期 1、施工期无组织扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3； 2、建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准值，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)； 3、施工期固体废物贮存、处置均执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。 运营期 1、废气：运营期合布、注塑、搅拌加热、熔融挤出、组合拼接、成型工序产生的非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“有机化工：有机废气排放口”非甲烷总烃的最高允许排放浓度限值及表2企业边界大气污染物浓度限值；搅拌、破碎、筛选、造粒产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及表2中无组织排放监控浓度限值。具体排放标准见表15。 表15 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 排放浓度; 采用标准. 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度80 mg/m3 最低去除效率90%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1及表2浓度限值. 厂界浓度限值2.0 mg/m3. 粉尘; 最高允许排放浓度18mg/m3 15m高排气筒，最高允许排放速率0.15kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘二级标准及表2无组织排放监控浓度限值. 厂界外浓度限值1.0 mg/m3. 2、噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表16。 表16 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 项目; 标准值 dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 厂界; 60; 50. 4、固废：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告（2013）第36号）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告（2013）第36号）的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据河北省环境保护厅《关于启动并做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》（冀节减办[2016]2号）要求，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，将COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs作为污染物总量控制因子。 本次改造工程不产生废水和废气，因此，厂区污染物总量控制指标不变。 全厂污染物总量控制指标：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a、氨氮0t/a。 |

建设项目工程分析

营运期工艺流程简述（图示）： 技改项目年产380万双雨鞋及20万双拖鞋，一期二期所生产的产品相同，以PVC为主要原料生产的雨鞋与以EVA为主要原料生产的雨鞋生产工艺流程不同，雨鞋、拖鞋具体生产工艺流程如下： - 以PVC为主要原料雨鞋的生产工艺流程 a、普通雨鞋的生产工艺流程 ①备料：外购的PVC树脂、色母原材料由叉车运搅拌区，二辛脂、二丁酯储存在油罐内，加油机与油罐通过管道连接。 ②搅拌加热：将备好的PVC树脂放入搅拌加热机，二辛脂、二丁酯经过加油机计量后通过加油枪注入到搅拌加热机内，由电源提供热源，硬脂酸钡、有机锡放入搅拌加热机，原材料在搅拌加热机内被搅拌均匀，并加热至65℃左右，将原材料烘干。该工序产生废气G1，机械运行噪声N1。 ③注塑：搅拌加热后的原料通过人工运至注塑机，注塑机上有不同鞋型的模具，自动进料后在注塑机内被加热熔融后直接注入模具成型，工作温度160℃左右，由电提供热源。该工序产生注塑废气G2，设备运行噪声N2。 ④起模取件：起开模具，将成型后的半成品取出，进入下一工序。 ⑤切边角：成型后的雨鞋经手工修剪，去除多余的边角。该工序产生固体废物S1。 ⑥质检：检查修剪后的雨鞋鞋面是否光滑，鞋大小是否准确。检查合格的进入下一工序，不合格的返回到破碎工序进行破碎。 ⑦组合：质检合格的雨鞋，根据客户需要，一部分雨鞋需要加上缝纫好的衬里、内套（海绵、人造毛、拉毛绒、网眼布），在缝纫车间2用缝纫机将衬里、内套（海绵、人造毛、拉毛绒、网眼布）与雨鞋缝纫组合到一起，即为成品。 ⑦包装入库：质检合格的雨鞋以及组合好的雨鞋，即可包装入库。 生产工艺流程及排污节点见图5。 G2、N2 PVC树脂 G1、N1 S1 二辛脂 搅拌加热 注塑 起模取件 切边角 二丁酯 包装入库 色母 质检 合格品 G 废气 S 固废 N 噪声 不合格品 包装入库 组合 去破碎工序 缝纫好的衬里、内套（海绵、人造毛、拉毛绒、网眼布） 图5 普通雨鞋（PVC）生产工艺流程及产污节点图 b、插秧鞋的生产工艺流程 ①下料：根据客户需要，用下料机把针织革切割成所需要的尺寸大小。该工序产生固废是S1。 ②组合拼接：将做好的普通雨鞋（PVC）与针织革放到高频机上，高频机在150℃的温度下，把普通雨鞋与针织革组合拼接到一块。该工序产生废气G1。 ③质检：检查拼接后的雨鞋鞋面是否光滑，鞋大小是否准确。检查合格的进入下一工序，不合格的送到破碎工序。 ④包装入库：质检合格的插秧鞋，即可包装入库。 生产工艺流程及排污节点见图6。 普通雨鞋（PVC） G1 组合拼接 质检 S1 包装入库 合格 针织革 下料 不合格 去破碎工序 G 废气 S 固废 N 噪声 图6 插秧鞋的生产工艺流程及产污节点图 c、套鞋的生产工艺流程 ①下料：根据客户需要，用下料机把PVC膜切割成所需要的尺寸大小。该工序产生边角料S1。 ②成型：将裁剪好的PVC膜通过高频机粘合成型，高频机在150℃的温度下，把PVC膜粘合成型，由电提供热源。该工序产生废气G1。 ③质检：检查套鞋鞋面是否光滑，鞋大小是否准确。检查合格的进入下一工序，不合格的送到破碎工序。 ④包装入库：质检合格的套鞋，即可包装入库。。 生产工艺流程及排污节点见图7。 S1 G1 PVC膜 下料 成型 质检 合格 包装入库 不合格 G 废气 S 固废 N 噪声 去破碎工序 图7 套鞋的生产工艺流程及产污节点图 2、以EVA为主要原料雨鞋的生产工艺流程 ①备料：外购的颗粒大小不同的EVA、聚乙烯颗粒稳定剂原材料由叉车运至雨鞋生产车间3的搅拌区。 ②搅拌：将备好的原材料按不同比例放入搅拌机，大小不同的EVA、聚乙烯颗粒稳定剂在搅拌机内被搅拌均匀。搅拌封闭进行，没有废气产生，该工序产生机械运行噪声N1。 ③注塑：搅拌均匀后的原料通过人工送至注塑机，自动进料后在注塑机内被加热熔融后直接注入模具成型，工作温度180℃左右。该工序产生注塑废气G2，设备运行噪声N2。 ④起模定型：人工徒手将注塑好的带有模具的半成品从注塑机内取出，冷却定型5min。 ⑤切边角：成型后的雨鞋经手工修剪，去除多余的边角。该工序产生固体废物S1。 ⑥质检：检查修剪后的雨鞋鞋面是否光滑，鞋大小是否准确。检查合格的进入下一工序，不合格的作为废品外售。 ⑦包装入库：质检合格的雨鞋，根据客户需要，一部分直接包装入库，一部分加上缝纫好的衬里、内套（海绵、人造毛、拉毛绒、网眼布）后，包装入库。 生产工艺流程及排污节点见图8。 N1 G2、N2 S1 EVA、聚乙烯颗粒稳定剂 搅拌 注塑 起模定型 切边角 合格品 包装入库 质检 不合格品 包装入库 G 废气 S 固废 N 噪声 缝纫好的衬里、内套（海绵、人造毛、拉毛绒、网眼布） 废品外售 图8 雨鞋（EVA）生产工艺流程及产污节点图 3、拖鞋的生产工艺流程 ①备料：外购的PVC树脂、复合稳定剂、色母等原材料由叉车运至搅拌区。二丁酯储存在油罐内，加油机与油罐通过管道连接。 ②搅拌加热：将备好的PVC树脂、复合稳定剂、色母等原材料放入搅拌加热机，二丁酯经过加油机计量后通过加油枪注入到搅拌加热机内，原材料在搅拌加热机内被搅拌均匀，并加热至65℃左右，采用电加热，烘干去除原材料的水分。该工序产生废气G1，机械运行噪声N1。 ③注塑：搅拌加热后的原料通过人工送至注塑机，注塑机上有不同鞋型的模具，自动进料后在注塑机内被加热熔融后直接注入模具成型，工作温度160℃左右，采用电加热。该工序产生注塑废气G2，设备运行噪声N2。 ④起模取件：起开模具，将成型后的半成品取出，进入下一工序。 ⑤切边角：成型后的拖鞋经手工修剪，去除多余的边角。该工序产生固体废物S1。 ⑥质检：检查修剪后的拖鞋鞋面是否光滑，鞋大小是否准确。检查合格的进入下一工序，不合格的返回到破碎工序进行破碎。 ⑦包装入库：质检合格的拖鞋，直接包装入库。 生产工艺流程及排污节点见图9。 PVC树脂 G1、N1 G2、N2 S1 复合稳定剂 搅拌加热 注塑 起模取件 切边角 二丁酯 质检 合格品 包装入库 色母 不合格品 送往破碎工序 G 废气 S 固废 N 噪声 图9 拖鞋生产工艺流程及产污节点图 4、破碎的生产工艺流程 ①备料：切边角产生的边角料、以PVC树脂为原材料的雨鞋不合格、插秧鞋、套鞋不合格品、拖鞋不合格品用叉车运至破碎区。 ②破碎：将废料放到破碎机内，进行破碎。该工序产生废气G1，破碎机运行噪声N1。 ③筛选：破碎后的料进入筛选机，筛出衬里、内套（海绵、人造毛、拉毛绒、网眼布）。该工序产生废气G2、固废S1，设备运行噪声N2。 ④搅拌：筛选后的料进入搅拌机，再添加一定比例的二辛脂、二丁酯、色母等原料，进行混合搅拌。该工序产生废气G3、搅拌机运行噪声N3。 ⑤熔融挤出：搅拌后的物料进入熔融挤出机，物料被熔融后挤出呈条状，同时用水冷却降温。该工序产生废气G4，设备运行噪声N4。 ⑥造粒：挤出成型后进入造粒机，切割成粒状，作为原料回用于PVC雨鞋生产。该工序产生废气G5，设备运行噪声N5。 生产工艺流程及排污节点见图10。 二辛脂、二丁酯、色母 边角料、不合格品 破碎 G1、N1 筛选 G2、N2、S1 搅拌 G3、N3 熔融挤出 G4、N4 造粒 G5、N5 G 废气 S 固废 N 噪声 冷却水 图10 破碎生产工艺流程及产污节点图 5、下料的生产工艺流程 外购的海绵、人造毛、拉毛绒、网眼布等原材料在下料车间内，用合布机进行粘合，在合布机上加上粘合剂（乙酸乙烯酯-乙烯共聚乳液），合布机工作温度150℃左右，布料粘合后用下料机裁剪成不用大小、尺寸，再人工运到缝纫区进行缝纫。缝纫成不同的衬里、内套（海绵、人造毛、拉毛绒、网眼布）（海绵、人造毛、拉毛绒、网眼布），供后序缝纫组合到雨鞋里。该工序粘合产生废气G1，下料废边角料S1，缝纫产生边角料S2。 生产工艺流程及排污节点见图11。 S2 S1 G1 原料 下料 缝纫 合布 图11 下料的生产工艺流程及产污节点图

主要污染工序： 1、废气：本项目一期、二期废气主要为生产车间1中注塑过程中产生的非甲烷总烃；生产车间2中注塑过程中产生的非甲烷总烃和搅拌、破碎过程中产生的粉尘；生产车间3中搅拌加热过程中产生非甲烷总烃和注塑挤出过程中产生的非甲烷总烃；生产车间4中塑过程中产生的非甲烷总烃；生产车间5中熔融挤出机产生的非甲烷总烃和搅拌过程在产生的粉尘；下料车间中合布过程中产生的非甲烷总烃。 2、废水：技改项目不新增劳动定员，因此不新增生活污水，生产废水循环使用，不外排。 3、噪声：本项目一期、二期噪声主要为注塑机、搅拌加热机、高速搅拌机、破碎机、注射机、空气压缩机等，声级值在70~95dB(A)。 4、固体废物：本项目一期、二期产生的固体废物主要为边角料、不合格品、衬里、内套（海绵、人造毛、拉毛绒、网眼布），职工生活垃圾，废液压油、废油桶、、废乙酸乙烯共聚乳液桶、有机锡桶、硬脂酸钡废包装袋。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  |  |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#排气筒 | 生产车间1、生产车间3、下料车间 |  | 一期 | 非甲烷总烃 | 2.274mg/m3，0.655t/a | 0.216mg/m3，0.062t/a |
|  |  |  |  | 二期 | 非甲烷总烃 | 5.403mg/m3，1.556t/a | 0.513mg/m3，0.148t/a |
|  | 2#排气筒 | 生产车间2、生产车间4、生产车间5 |  | 一期 | 粉尘 | 2.172mg/m3，0.86t/a | 0.206mg/m3，0.082t/a |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.452mg/m3，0.575t/a | 0.138mg/m3，0.055t/a |
|  |  |  |  | 二期 | 粉尘 | 2.348mg/m3，0.93t/a | 0.223mg/m3，0.088t/a |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.278mg/m3，0.902t/a | 0.216mg/m3，0.086t/a |
|  | 生产车间1（一期） |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.023t/a，0.003kg/h | 0.023t/a，0.003kg/h |
|  | 生产车间2（一期） |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.014t/a，0.002 kg/h | 0.014t/a，0.002 kg/h |
|  | 生产车间3（一期） |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.009t/a，0.001 kg/h | 0.009t/a，0.001 kg/h |
|  | 生产车间4（一期） |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.014t/a，0.002 kg/h | 0.014t/a，0.002 kg/h |
|  | 生产车间5（一期） |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.001t/a，0.0001 kg/h | 0.001t/a，0.0001 kg/h |
|  | 生产车间1（二期） |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.058t/a，0.008kg/h | 0.058t/a，0.008kg/h |
|  | 生产车间2（二期） |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.015t/a，0.002kg/h | 0.015t/a，0.002kg/h |
|  | 生产车间3（二期） |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.019t/a，0.003kg/h | 0.019t/a，0.003kg/h |
|  | 生产车间4（二期） |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.029t/a，0.004kg/h | 0.029t/a，0.004kg/h |
|  | 生产车间5（二期） |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.001t/a，0.0002kg/h | 0.001t/a，0.0002kg/h |
| 水污染物 | -- |  |  |  | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 生产过程 |  | 一期 |  | 边角料 | 2t/a | 0t/a |
|  |  |  |  |  | 不合格品 | 20t/a |  |
|  |  |  |  |  | 衬里、内套（海绵、人造毛、拉毛绒、网眼布） | 1t/a |  |
|  |  |  | 二期 |  | 边角料 | 3t/a |  |
|  |  |  |  |  | 不合格品 | 27 t/a |  |
|  |  |  |  |  | 衬里、内套（海绵、人造毛、拉毛绒、网眼布） | 2t/a |  |
|  | 废液压油 |  |  |  |  | 1t/a |  |
|  | 废油桶 |  |  |  |  | 70个/年 |  |
|  | 废乙酸乙烯酯-乙烯共聚乳液桶 |  |  |  |  | 60个/年 |  |
|  | 硬脂酸钡废包装袋 |  |  |  |  | 2250个/年 |  |
|  | 有机锡桶 |  |  |  |  | 110个/年 |  |
| 噪声 | 项目噪声主要为注塑机、搅拌加热机、高速搅拌机、破碎机、注射机、空气压缩机等，声级值在70~95dB(A)。通过选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 技改项目一期工程新建下料车间、生产车间2，一期工程新建生产车间3，施工方式为人工搭建。施工内容包括框架结构组装、设备安装。新建构筑物框架结构的材质为彩钢板，使用铆钉和螺丝固定，施工现场不切割，同时，厂区地面进行水泥混凝土硬化。施工过程中将产生施工扬尘、施工噪声、施工废水、固体废物，可能会对周围环境产生一定的不利影响。 1、施工扬尘 施工期间大气污染主要来自施工扬尘和施工机械废气，其中施工扬尘对环境的影响较为突出。施工期扬尘产生源主要有： ①场地清理、土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘； ②建筑材料（土、水泥、砂子、砖等）的运输、现场装卸、搬运及堆放扬尘； ③施工垃圾的清理及堆放扬尘； ④车辆行驶造成的道路扬尘及施工场地二次扬尘； 施工现场的扬尘产生及扩散与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、难以定量的过程。拟建项目建设期较短，约3个月，所以施工过程中一定要加强管理，切实落实好防尘措施。根据河北省住房和城乡建设厅印发的《河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案》，施工过程采取了以下防治措施： ①单位应当将绿化建设和养护等方面的扬尘污染防治工作纳入规范化管理； ②建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程概算，并在与施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任和措施；防治扬尘污染费用的具体标准和计算办法由建设行政主管部门制定； ③建立相应的责任制度和作业记录台帐，指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治管理工作。各工地主要出入口处或主要位置应设置醒目的环保施工标牌，标明下列内容：工程项目名称、防治扬尘污染采用的措施、环保负责人的姓名和监督电话； ④施工现场实行封闭式管理，设置连续围挡，围挡材质应采用轻质钢结构，保证围档安全、稳固、整洁、美观，严禁围挡不严或敞开式施工； ⑤建筑工程主体外侧使用符合规定的密目式安全网封闭，密目式安全网应保持整齐、牢固、无破损。防止施工中物料、建筑垃圾和渣土外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散； ⑥施工现场必须建立洒水清扫制度，配备洒水设备，安排专人负责（雨雪天气及地表结冰的天气除外）定时洒水、保洁，保证施工现场无尘土。施工场地洒水与否对扬尘的影响很大，场地洒水后，扬尘量将降低28%~75%，可大大减少其对环境的影响； ⑦施工现场出入口、场内施工作业道路及材料堆放场地必须全部采取混凝土硬化；工地出入口必须设置自动化冲洗设施，对驶出施工现场的机动车辆顶部、槽帮、底盘和车轮进行全方位冲洗，车辆干净后方可上路行驶，严禁将施工现场内的泥土带入城市道路；施工场地要合理设置排水系统和沉淀池，保持排水畅通，污水未经处理不得排入城市管网； ⑧施工现场禁止现场搅拌混凝土和砂浆；遇四级以上大风时，禁止进行土方开挖、土方运输、土方回填等作业，并采取覆盖、洒水等降尘措施； ⑨遇市政府发布空气质量预警时，按政府预警要求落实到位。易产生扬尘的天气应当暂停土方开挖等施工作业，并对工地采取洒水等防尘措施，停止施工的通告由环境保护行政主管部门负责拟定，报经市政府同意后予以公布；工程完工后，施工单位应在2日内拆除工地围挡、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁 总之，只要加强管理，切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，对周围环境不会产生明显的扬尘影响。 2、施工噪声影响分析 施工噪声主要为建筑材料、设备运输车辆噪声及设备吊装、安装产生的噪声，产噪声级为85~100dB(A)。经预测计算，昼间距施工设备25m，夜间80m可满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。 为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围环境的不利影响，本评价要求建设单位施工期采取以下噪声控制对策和措施： ①建设单位应要求施工单位使用低噪声设备，同时施工过程中设置专人对设备进行定期保养与维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械； ②建筑材料及设备运输车辆经过居民点时，降低车速，禁止鸣笛； ③建设单位应加强对施工工地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声定期进行自律，文明施工，避免施工噪声扰民。 ④严禁夜间施工。 本项目厂区距离最近的敏感点为南侧紧邻的小奇连村，在采取了上述施工噪声控制措施，经距离衰减后，对其声环境影响较小。 3、施工废水影响分析 施工期废水主要为施工机械冲洗、汽车冲洗以及混凝土搅拌等施工废水和施工人员生活污水。项目施工人员主要为附近居民，不设施工营地。项目厂区生活污水主要为盥洗废水，水量较小，水质简单，就地泼洒抑尘。 4、固体废物影响分析 在地基处理、建设过程中产生的弃土，彩钢板安装产生包装废弃物，以及施工人员产生的生活垃圾。施工弃土用于场地平整；包装废弃物收集后外售废旧物资回收公司；生活垃圾桶装后暂存厂区内，定期由市政环卫部门统一收集。在采取以上措施的基础上，施工期的固体废物全部妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目一期、二期废气主要为生产车间1中注塑过程中产生的非甲烷总烃；生产车间2中注塑过程中产生的非甲烷总烃和搅拌、破碎过程中产生的粉尘；生产车间3中搅拌加热过程中产生非甲烷总烃和注塑挤出过程中产生的非甲烷总烃；生产车间4中塑过程中产生的非甲烷总烃；生产车间5中熔融挤出机产生的非甲烷总烃和搅拌过程在产生的粉尘；下料车间中合布过程中产生的非甲烷总烃。 （1）有组织废气 1）生产车间1中注塑过程中产生的非甲烷总烃；生产车间3中搅拌加热过程中产生非甲烷总烃和注塑挤出过程中产生的非甲烷总烃；下料车间中合布过程中产生的非甲烷总烃，分别经过集气罩收集后，进入一套“喷淋塔+低温等离子”处理装置后，由厂区1#15m高排气筒排放。一期、二期共用一套废气处理措施。 ①生产车间1中注塑过程中产生的非甲烷总烃 一期工程，生产车间1中注塑过程中会产生的非甲烷总烃，非甲烷总烃产生量根据《空气污染排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，用料量为1335t/a，则非甲烷总烃产生量为0.467t/a。 二期工程，用料量为3332t/a，则非甲烷总烃产生量为1.166t/a。 ②生产车间3中搅拌加热过程中产生的粉尘、非甲烷总烃和注塑挤出过程中产生的非甲烷总烃 一期工程，搅拌加热过程中产生非甲烷总烃和注塑挤出过程中产生的非甲烷总烃，非甲烷总烃产生量根据《空气污染排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，用料量为534t/a，则非甲烷总烃产生量为0.187t/a。 二期工程，搅拌加热过程中产生的非甲烷总烃和注塑挤出过程中用料量为1111t/a，则非甲烷总烃产生量为0.389t/a。 ③下料车间中合布过程中产生的非甲烷总烃 一期工程下料车间中合布过程中产生的非甲烷总烃，非甲烷总烃产生量根据《空气污染排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，下料车间合布机用乙酸乙烯酯-乙烯共聚乳液量为1.8t/a，则合布产生的非甲烷总烃的量为0.0006t/a。 二期工程，下料车间合布机用乙酸乙烯酯-乙烯共聚乳液量为3t/a，则合布产生的非甲烷总烃的量为0.001t/a。 综上，一期工程中非甲烷总烃的产生量为0.655t/a，产生速率为0.091kg/h，废气分别经过集气罩收集后，由“喷淋塔+低温等离子”处理工艺处理后，由1#排气筒排放。风机风量为40000m3/h，则非甲烷总烃的产生浓度为2.274mg/m3，集气罩收集效率为95%，“喷淋塔+低温等离子”的处理效率为90%，则有组织非甲烷总烃的排放量为0.062t/a，排放速率为0.009kg/h，排放浓度为0.216mg/m3。非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业的相关要求。 二期工程中非甲烷总烃的产生量为1.556t/a，产生速率为0.216kg/h，废气分别经过集气罩收集后，由“喷淋塔+低温等离子”处理工艺处理后，由1#排气筒排放。风机风量为40000m3/h，则非甲烷总烃的产生浓度为5.403mg/m3，集气罩收集效率为95%，“喷淋塔+低温等离子”的处理效率为90%，则有组织非甲烷总烃的排放量为0.148t/a，排放速率为0.021kg/h，排放浓度为0.513mg/m3。非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业的相关要求。 2）生产车间2中注塑过程中产生的非甲烷总烃和搅拌、破碎过程中产生的粉尘，生产车间4中塑过程中产生的非甲烷总烃，生产车间5中熔融挤出机产生的非甲烷总烃和搅拌过程在产生的粉尘，分别经集气罩收集后，进入一套“布袋除尘器+低温等离子、UV光催化氧化（一体机）”处理装置，处理后的废气由2#15m高排气筒排放。一期、二期共用一套废气处理措施。 ①生产车间2中注塑过程中产生的非甲烷总烃和搅拌、破碎过程中产生的粉尘 一期工程，注塑过程中产生的非甲烷总烃，非甲烷总烃产生量根据《空气污染排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，用料量为801t/a，则非甲烷总烃的量为0.280t/a。搅拌、破碎过程中产生的粉尘按原料用量的0.1%计，其中搅拌原料用量为801t/a，破碎料量为22t/a，经计算，粉尘产生量为0.823t/a。 二期工程，注塑过程中产生的非甲烷总烃，非甲烷总烃产生量根据《空气污染排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，用料量为833t/a，则非甲烷总烃的量为0.292t/a。搅拌、破碎过程中产生的粉尘按原料用量的0.1%计，其中搅拌原料用量为833t/a，破碎料量为30t/a，经计算，粉尘产生量为0.863t/a。 ②生产车间4中塑过程中产生的非甲烷总烃 一期工程，注塑过程中产生的非甲烷总烃，非甲烷总烃产生量根据《空气污染排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，用料量为801t/a，则非甲烷总烃的量为0.280t/a。二期工程，用料量为1666t/a，则非甲烷总烃的量为0.583t/a。 ③生产车间5中熔融挤出机产生的非甲烷总烃和搅拌过程在产生的粉尘 一期工程，熔融挤出产生非甲烷总烃，非甲烷总烃产生量根据我国《塑料加工行业》以及美国国家环保局EPA编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，在挤出成型过程中产生的有机废气量约为原料用量的0.01~0.04%，本项目考虑国内生产设备、管理水平等因素，取最大值0.04%，搅拌过程中产生的粉尘按原料用量的0.1%计，项目原料量为37t/a，则非甲烷总烃产生量为0.015t/a，粉尘产生量为0.037t/a。 二期工程，项目原料量为67t/a，非甲烷总烃产生量为0.027t/a，粉尘产生量为0.067t/a。 综上，一期工程中非甲烷总烃的产生量为0.575t/a，产生速率为0.08kg/h，粉尘的产生量为0.86t/a，产生速率为0.119kg/h，废气分别经过集气罩（加设软帘）收集后，由“布袋除尘器+低温等离子、UV光催化氧化（一体机）”装置处理后，由2#15m高排气筒排放。风机风量为55000m3/h，则非甲烷总烃的产生浓度为1.452mg/m3，粉尘的产生浓度为2.172mg/m3，集气罩收集效率为95%，“低温等离子、UV光催化氧化（一体机）”的处理效率为90%，布袋除尘器的处理效率为99%，则有组织非甲烷总烃的排放量为0.055t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为0.138mg/m3；粉尘的排放量为0.082t/a，排放速率为0.011kg/h，排放浓度为0.206mg/m3。非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业的相关要求。粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关标准要求。 二期工程中非甲烷总烃的产生量为0.902t/a，产生速率为0.125kg/h，粉尘的产生量为0.93t/a，产生速率为0.129kg/h，废气分别经过集气罩（加设软帘）收集后，由“布袋除尘器+低温等离子、UV光催化氧化（一体机）”装置处理后，由2#15m高排气筒排放。风机风量为55000m3/h，则非甲烷总烃的产生浓度为2.278mg/m3，粉尘的产生浓度为2.348mg/m3，集气罩收集效率为95%，“低温等离子、UV光催化氧化（一体机）”的处理效率为90%，布袋除尘器的处理效率为99%，则有组织非甲烷总烃的排放量为0.086t/a，排放速率为0.012kg/h，排放浓度为0.216mg/m3；粉尘的排放量为0.088t/a，排放速率为0.012kg/h，排放浓度为0.223mg/m3。非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业的相关要求。粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关标准要求。 （2）无组织废气 搅拌、破碎原料均为颗粒状、液体，且措施中集气罩加软帘，无无组织废气产生。 1）一期工程 生产车间1未被集气罩收集的非甲烷总烃无组织排放，排放量为0.023t/a，排放速率为0.003kg/h。 生产车间2中注塑过程中产生的非甲烷总烃，未被集气罩收集的无组织排放，非甲烷总烃的排放量为0.014t/a，排放速率为0.002kg/h。 生产车间3中搅拌加热过程中产生非甲烷总烃和注塑挤出过程中产生的非甲烷总烃，未被集气罩收集的非甲烷总烃无组织排放，排放量为0.009t/a，排放速率为0.001kg/h。 生产车间4中塑过程中产生的非甲烷总烃，未被集气罩收集的无组织排放，非甲烷总烃的排放量为0.014t/a，排放速率为0.002kg/h。 生产车间5中熔融挤出机产生的非甲烷总烃，未被集气罩收集的无组织排放，非甲烷总烃的排放量为0.001t/a，排放速率为0.0001kg/h。 2）二期工程 生产车间1未被集气罩收集的非甲烷总烃无组织排放，排放量为0.058t/a，排放速率为0.008kg/h。 生产车间2中注塑过程中产生的非甲烷总烃，未被集气罩收集的无组织排放，非甲烷总烃的排放量为0.015t/a，排放速率为0.002kg/h。 生产车间3中搅拌加热过程中产生非甲烷总烃和注塑挤出过程中产生的非甲烷总烃，未被集气罩收集的非甲烷总烃无组织排放，排放量为0.019t/a，排放速率为0.003kg/h。 生产车间4中塑过程中产生的非甲烷总烃，未被集气罩收集的无组织排放，非甲烷总烃的排放量为0.029t/a，排放速率为0.004kg/h。 生产车间5中熔融挤出机产生的非甲烷总烃，未被集气罩收集的无组织排放，非甲烷总烃的排放量为0.001t/a，排放速率为0.0002kg/h。 （3）大气环境影响预测及评价 一期与二期污染物产生情况相对比，二期相对于一期产生量较大，预测时以污染情况较严重的为例。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式清单中的估算模式SCREEN3进行预测。点源污染源强参数见表17，面源污染源强参数见表18。 表17 点源污染源强参数一览表 点源名称; 污染因子; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气量（m3/h）; 排气温度（K）; 污染物排放速率（kg/h）. 1#排气筒; 非甲烷总烃; 15; 0.4; 40000; 293; 0.021. 2#排气筒; 非甲烷总烃; 15; 0.4; 55000; 293; 0.012. 粉尘; 15; 0.4; 55000; 293; 0.012. 表18 面源污染源强参数一览表 污染源; 污染因子; 面源尺寸（长×宽×高）; 污染物排放速率（kg/h）. 生产车间1; 非甲烷总烃; 65×15×4; 0.008. 生产车间2; 非甲烷总烃; 57×12×4; 0.002. 生产车间3; 非甲烷总烃; 34×18×4; 0.003. 生产车间4; 非甲烷总烃; 17×18×4; 0.004. 生产车间5; 非甲烷总烃; 10×5×4; 0.0002. 根据源强分析，颗粒物、非甲烷总烃各污染源大气环境影响估算模式计算结果见表19。 表19 主要大气污染物估算模式计算结果一览表 点源名称; 污染因子; Cio(mg/m3); Cmax(mg/m3); Pmax(%); Dmax出现距离(m). 二期; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 2.0; 0.00004039; 0; 456. 2#排气筒; 非甲烷总烃; 2.0; 0.00001667; 0; 626. 粉尘; 0.45; 0.00001667; 0; 626. 生产车间1; 非甲烷总烃; 2.0; 0.01324; 0.66; 150. 生产车间2; 非甲烷总烃; 2.0; 0.003658; 0.18; 91. 生产车间3; 非甲烷总烃; 2.0; 0.004692; 0.23; 95. 生产车间4; 非甲烷总烃; 2.0; 0.006645; 0.74; 90. 生产车间5; 非甲烷总烃; 2.0; 0.0004586; 0.02; 77. 由表19可知，项目实施后废气污染物的贡献浓度较低，且出现最大浓度的距离较近(主要位于厂址周边区域)，影响范围较小。估算模式已考虑了最不利的气象条件，根据预测结果，本项目实施后不会对周围环境空气质量产生明显影响。 采用估算模式SCREEN3计算项目无组织排放废气对厂界四周贡献浓度，具体计算结果见表20。 表20 全厂无组织废气估算模式计算结果一览表 单位：mg/m3 监控点位置; 贡献浓度; 是否达标. 生产车间1; 非甲烷总烃; 东厂界; 0.005965; 达标. 南厂界; 0.0059372; 达标. 西厂界; 0.0005005; 达标. 北厂界; 0.0033175; 达标. 生产车间2; 非甲烷总烃; 东厂界; 0.001197; 达标. 南厂界; 0.01114; 达标. 西厂界; 0.0111; 达标. 北厂界; 0.006311; 达标. 生产车间3; 非甲烷总烃; 东厂界; 0.0002784; 达标. 南厂界; 0.007829; 达标. 西厂界; 0.008295; 达标. 北厂界; 0.0002784; 达标. 生产车间4; 非甲烷总烃; 东厂界; 0.000001; 达标. 南厂界; 0.003942; 达标. 西厂界; 0.003784; 达标. 北厂界; 0.003754; 达标. 生产车间5; 非甲烷总烃; 东厂界; 0.00299; 达标. 南厂界; 0.002091; 达标. 西厂界; 0.0007966; 达标. 北厂界; 0.002977; 达标. 由表20可知，非甲烷总烃无组织排放对厂界四周贡献浓度为0.0343137mg/m3~0.073776mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染物浓度限值。 （4）大气环境防护距离分析 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。本项目无组织排放的大气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境距离模式计算本项目无组织源的大气环境防护距离。计算参数和结果详见表21。 表 21 大气环境防护距离的计算参数和结果 污染源; 污染物; Q （kg/h）; Cm （mg/m3）; 面源长度 （m）; 面源宽度 （m）; 5年平均风速 m/s; 计算输出. 生产车间1; 非甲烷总烃; 0.008; 2.0; 65; 15; 2.1; 无超标点. 生产车间2; 非甲烷总烃; 0.002; 2.0; 57; 12; 2.1; 无超标点. 生产车间3; 非甲烷总烃; 0.003; 2.0; 28; 13; 2.1; 无超标点. 生产车间4; 非甲烷总烃; 0.004; 2.0; 21; 6; 2.1; 无超标点. 生产车间5; 非甲烷总烃; 0.0002; 2.0; 10; 5; 2.1; 无超标点. （5）卫生防护距离分析 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），本项目卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm-标准浓度限值（mg/m3）； L-工业企业所需卫生防护距离（m）； r-有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径（m）； A，B，C，D-计算系数，可查表求得； Qc-工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 本项目卫生防护距离计算参数及结果见表22。 表22 卫生防护距离计算参数 污染源; 污染物; Qc (kg/h); Cm (mg/m3); 计算参数; r(m); 卫生防护 距离(m). A; B; C; D. 生产车间1; 非甲烷总烃; 0.008; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.159; 50. 生产车间2; 非甲烷总烃; 0.002; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.038; 50. 生产车间3; 非甲烷总烃; 0.003; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.065; 50. 生产车间4; 非甲烷总烃; 0.004; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.359; 50. 生产车间5; 非甲烷总烃; 0.0002; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.012; 50. 粉尘; 0.0005; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.089; 50. 由表22计算结果可知，生产车间1卫生防护距离为50m，生产车间2卫生防护距离为50m、生产车间3卫生防护距离为50m，生产车间4卫生防护距离为50m，生产车间5卫生防护距离为100m。 根据项目周边关系及厂区平面布置，距离最近的敏感点为南侧80m的前宣村，西侧70m的南宣村，西南侧25m处的幼儿园。其中距有害车间1距离分别为110m、70m、70m，满足50m卫生防护距离的要求；距有害生产车间2距离分别为122m、100m、73m，满足50m卫生防护距离的要求；距有害生产车间3距离分别为97m、60m、51m，满足50m卫生防护距离的要求；距有害生产车间4距离分别为140m、117m、82m，满足50m卫生防护距离的要求；距有害生产车间5距离分别为130m、108m、70m，满足50m卫生防护距离的要求。 本次环评建议在卫生防护距离范围内禁止建设居民点、医院、学校等环境敏感点。 2、水环境影响分析 技改项目不新增劳动定员，无新增生活污水。 项目挤出工序产生的冷却水循环使用，不外排；液压油冷却水循环使用，不外排；喷淋塔水循环使用，不外排。项目无生产废水外排，不会对区域水环境产生不利影响。 3、声环境影响分析 项目噪声主要为注塑机、搅拌加热机、高速搅拌机、破碎机、注射机、空气压缩机等，声级值在70~95dB(A)。项目均选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施来降低噪声。采取以上措施，并经距离衰减后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此，项目产生的噪声不会对周围环境产生明显影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目一期、二期产生的固体废物主要为边角料、不合格品、衬里、内套（海绵、人造毛、拉毛绒、网眼布），职工生活垃圾，废液压油、废油桶、、废乙酸乙烯共聚乳液桶、有机锡桶、硬脂酸钡废包装袋。 一般固废：生产过程中会产生边角料、不合格品、衬里、内套（海绵、人造毛、拉毛绒、网眼布），一期工程产生量分别为2t/a、20t/a、1t/a，二期工程产生量分别为3t/a、27t/a、2t/a。边角料、不合格品破碎回收后作为原料回用；衬里、内套（海绵、人造毛、拉毛绒、网眼布）集中收集后外售。 职工生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。 危险固废：废油桶（HW49，废物代码为900-041-49）、废乙酸乙烯酯-乙烯共聚乳液（HW49，废物代码为900-041-49）、硬脂酸钡废包装袋（HW49，废物代码为900-041-49）、有机锡桶（HW49，废物代码为900-041-49），暂存于厂区危废暂存间，由厂家定期回收；废液压油（HW08，废物代码为900-218-08），暂存于厂区危废暂存间，定期交于有资质单位处理，废液压油5年更换一次。 项目厂区配备危险废物收集桶，项目废液压油产生后立即收集于专用收集桶内，并及时送危废暂存间内暂存。收集桶上应设置相应的标签，标签信息应完整详实。危废暂存间设置警示标识，并设立危险废物贮存管理台账，规范危险废物出入库情况交接记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，交由具有危险废物处置资质的单位处置。项目危废库顶部防雨、地面防渗、四周防风防晒，地面做耐腐蚀、防渗漏处理，保证地面无裂隙。同时危废暂存间门口设20cm围堰。 因此，项目产生的固体废物均得到妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。 5、技改完工后污染物变化情况 本项目技改完工后污染物排放“三本账”情况见表23。 表23 本项目污染物排放“三本账”情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程排放量; 技改排放量; 技改工程削减量; 技改完成后全厂排放量. 废气; 颗粒物; 0.085; 0.088; +0.003; 0.088. 非甲烷总烃; 2.49; 0.226; -2.264; 0.226. 废水; -; 0; 0; 0; 0. 固废; -; 0; 0; 0; 0.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1#排气筒 | 生产车间1 生产车间3 下料车间 | 非甲烷总烃 | 集气罩（加软帘）+喷淋塔+低温等离子+1#15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 2#排气筒 | 生产车间2 生产车间4 生产车间5 | 非甲烷总烃 | 集气罩（加软帘）+布袋除尘器+低温等离子、UV光催化氧化（一体机）+2#15m高排气筒排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1最高允许排放浓度限值 |
|  |  |  | 粉尘 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 无组织 |  | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 |
| 水污染物 | 生产车间 |  | 冷却水 | 循环使用，不排放 | 不外排 |
|  | 不新增员工，不新增生活污水 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生产过程 |  | 边角料 | 返回到破碎工序进行破碎处理。作为原料回用 | 合理处置，不外排 |
|  |  |  | 不合格品 |  |  |
|  |  |  | 衬里、内套（海绵、人造毛、拉毛绒、网眼布） | 集中收集后外售 |  |
|  | 废液压油 |  |  | 暂存于危废间，定期交于有资质单位处理 |  |
|  | 废油桶 |  |  | 暂存于危废间，由厂家定期回收 |  |
|  | 废乙酸乙烯酯-乙烯共聚乳液桶 |  |  |  |  |
|  | 硬脂酸钡废包装袋 |  |  |  |  |
|  | 有机锡桶 |  |  |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要为注塑机、搅拌加热机、高速搅拌机、破碎机、注射机、空气压缩机等，声级值在70~95dB(A)。项目均选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施来降低噪声。采取以上措施，并经距离衰减后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目名称：河北南源塑胶科技股份有限公司年产380万双雨鞋及20万双拖鞋技术改造项目 项目性质：技改 建设单位：河北南源塑胶科技股份有限公司 建设地点：定州市周村乡南宣村河北南源塑胶科技股份有限公司现有厂区内，项目中心地理坐标为北纬38°25'19.31"，东经114°53'19.93"，厂区东侧为河北雷宝誉华鞋业有限公司，南侧为北马路、隔路东南侧为闲置厂房、西南侧为源通超市，西侧为定州市淞铭塑胶制品厂，北侧为闲置厂房。距离最近的敏感点为南侧80m的前宣村，西侧70m的南宣村，西南侧25m处的幼儿园。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 项目投资：项目总投资为1528.48万元，环保投资为69万元，占总投资的4.5%。 劳动定员及工作制度：项目劳动定员为厂内调剂，无新增员工。项目采用两班制，每班工作12小时，年工作日300天，年工作时间为7200h。 2、主要建设内容 技改项目拟在原有生产车间进行技术改造，引进注塑机、搅拌加热机、熔融挤出机、筛选机、切粒机、烘干机等生产设备共计209台/套。该项目分两期实施，一期于2018年9月份完工，二期于2020年12月份完工。项目改造前，河北南源塑胶科技股份有限公司生产能力为年产360万双鞋及40万双雨鞋，本项目技术改造完成后，生产能力为年产380万双雨鞋及20万双拖鞋。其中一期工程建成后生产规模为216万双雨鞋及12万双拖鞋，二期工程建成后新增规模164万双雨鞋及8万双拖鞋。 3、产业政策 1）技改项目的建设不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年版）》（2013年修正）中的限制类及淘汰类项目，为允许类项目。 2）技改项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中限制和淘汰类建设项目。 综上所述，项目符合国家及地方产业政策要求。 4、项目选址合理性分析 技改项目选址位于定州市周村乡南宣村河北南源塑胶科技股份有限公司现有厂区内，定州市周村镇人民政府出具了该项目建筑为合法建筑的证明，见附件；项目周边不存在珍稀保护野生动植物。因此，从环境敏感性分析，项目选址可行。 综上所述，技改项目选址合理。 5、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 1）有组织废气 生产车间1中注塑过程中产生的非甲烷总烃；生产车间3中搅拌加热过程中产生非甲烷总烃和注塑挤出过程中产生的非甲烷总烃；下料车间中合布过程中产生的非甲烷总烃，分别经过集气罩收集后，进入一套“喷淋塔+低温等离子”处理装置后，由厂区1#15m高排气筒排放。一期、二期共用一套废气处理措施。一期工程中非甲烷总烃的产生量为0.655t/a，产生速率为0.091kg/h，废气分别经过集气罩收集后，由“喷淋塔+低温等离子”处理工艺处理后，由1#排气筒排放。风机风量为40000m3/h，则非甲烷总烃的产生浓度为2.274mg/m3，集气罩收集效率为95%，“喷淋塔+低温等离子”的处理效率为90%，则有组织非甲烷总烃的排放量为0.062t/a，排放速率为0.009kg/h，排放浓度为0.216mg/m3。非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业的相关要求。二期工程中非甲烷总烃的产生量为1.556t/a，产生速率为0.216kg/h，废气分别经过集气罩收集后，由“喷淋塔+低温等离子”处理工艺处理后，由1#排气筒排放。风机风量为40000m3/h，则非甲烷总烃的产生浓度为5.403mg/m3，集气罩收集效率为95%，“喷淋塔+低温等离子”的处理效率为90%，则有组织非甲烷总烃的排放量为0.148t/a，排放速率为0.021kg/h，排放浓度为0.513mg/m3。非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业的相关要求。 生产车间2中注塑过程中产生的非甲烷总烃和搅拌、破碎过程中产生的粉尘，生产车间4中塑过程中产生的非甲烷总烃，生产车间5中熔融挤出机产生的非甲烷总烃和搅拌过程在产生的粉尘，分别经集气罩收集后，进入一套“布袋除尘器+低温等离子、UV光催化氧化（一体机）”处理装置，处理后的废气由2#15m高排气筒排放。一期、二期共用一套废气处理措施。一期工程中非甲烷总烃的产生量为0.575t/a，产生速率为0.08kg/h，粉尘的产生量为0.86t/a，产生速率为0.119kg/h，废气分别经过集气罩（加设软帘）收集后，由“布袋除尘器+低温等离子、UV光催化氧化（一体机）”装置处理后，由2#15m高排气筒排放。风机风量为55000m3/h，则非甲烷总烃的产生浓度为1.452mg/m3，粉尘的产生浓度为2.172mg/m3，集气罩收集效率为95%，“低温等离子、UV光催化氧化（一体机）”的处理效率为90%，布袋除尘器的处理效率为99%，则有组织非甲烷总烃的排放量为0.055t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为0.138mg/m3；粉尘的排放量为0.082t/a，排放速率为0.011kg/h，排放浓度为0.206mg/m3。非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业的相关要求。粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关标准要求。二期工程中非甲烷总烃的产生量为0.902t/a，产生速率为0.125kg/h，粉尘的产生量为0.93t/a，产生速率为0.129kg/h，废气分别经过集气罩（加设软帘）收集后，由“布袋除尘器+低温等离子、UV光催化氧化（一体机）”装置处理后，由2#15m高排气筒排放。风机风量为55000m3/h，则非甲烷总烃的产生浓度为2.278mg/m3，粉尘的产生浓度为2.348mg/m3，集气罩收集效率为95%，“低温等离子、UV光催化氧化（一体机）”的处理效率为90%，布袋除尘器的处理效率为99%，则有组织非甲烷总烃的排放量为0.086t/a，排放速率为0.012kg/h，排放浓度为0.216mg/m3；粉尘的排放量为0.088t/a，排放速率为0.012kg/h，排放浓度为0.223mg/m3。非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业的相关要求。粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关标准要求。 2）无组织废气 根据SCREEN3估算模式进行计算，非甲烷总烃无组织排放对厂界四周贡献浓度为0.0343137mg/m3~0.073776mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染物浓度限值。 （2）水环境影响分析 技改项目不新增劳动定员，无新增生活污水。 项目挤出工序产生的冷却水循环使用，不外排；液压油冷却水循环使用，不外排；喷淋塔水循环使用，不外排。项目无生产废水外排，不会对区域水环境产生不利影响。 （3）声环境影响分析 项目噪声主要为注塑机、搅拌加热机、高速搅拌机、破碎机、注射机、空气压缩机等，声级值在70~95dB(A)。项目均选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施来降低噪声。采取以上措施，并经距离衰减后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此，项目产生的噪声不会对周围环境产生明显影响。 （4）固体废物环境影响分析 项目产生的一般固体废物均得到妥善处理，不外排；危险废物暂存于厂区危废暂存间，定期交于有资质单位处理。因此，项目产生的固体废物不会对周围环境产生明显影响。 6、总量控制指标 根据国家环保部“十三五”期间确定的污染物排放总量控制指标，其控制因子分别为：COD、SO2、NH3-N、NOx。 结合项目特点，确定项目总量控制指标：COD 0t/a，氨氮0t/a，SO2 0t/a，NOX 0t/a。 7、工程可行性结论 河北南源塑胶科技股份有限公司年产380万双雨鞋及20万双拖鞋技术改造项目的建设符合国家产业政策，项目选址合理，并且对项目施工期和运营期的污染物排放采取了相应的防治措施，并实现了污染物的达标排放。因此，项目在保证落实各项环保治理措施的前提下，从环保角度分析，该项目可行。 二、建议 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议： （1）认真落实环保措施“三同时”制度，确保项目环保资金和措施落到实处。 （2）加强各种环保治理设施的维护管理，确保其正常运行。建议建设单位设置管理人员负责环境保护管理工作。 （3）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 根据建设项目环境管理办法，环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。项目竣工环境保护验收内容见表24、表25。 表24 一期建设项目环境保护“三同时”竣工验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 措施; 套数; 验收指标; 验收指标; 投资 （万元）. 废气; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 集气罩（加软帘）（19套）+喷淋塔+低温等离子+一根15m高排气筒（安装超标报警传感装置）; 1; 排放浓度≤80mg/m3，去除效率≥90%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1最高允许排放浓度限值; 32. 2#排气筒; 非甲烷总烃; 集气罩（加软帘）（21套）+袋除尘器+低温等离子、UV光催化氧化（一体机+一根15m高排气筒（安装超标报警传感装置）; 1; 排放浓度≤80mg/m3，去除效率≥90%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1最高允许排放浓度限值. 粉尘; 排放浓度≤18mg/m3，排放速率≤0.15kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 无组织; 非甲烷总烃; 车间密闭; --; 排放浓度≤2.0mg/m3; 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 废水; 项目不新增劳动定员，因此不新增生活污水，生产废水循环使用，不外排。原有生活污水全部为职工盥洗废水，水量小且水质简单，排入厂区沉淀池后用于泼洒抑尘，不外排。另设防渗旱厕，定期清掏作为农肥。; --. 固体废物; 下料车间、缝纫; 边角料、不合格品; 返回到破碎工序进行破碎处理，作为原料回用; 合理处置，不外排; -. 筛选; 衬里、内套（海绵、人造毛、拉毛绒、网眼布）; 集中收集后外售. 职工生活垃圾; 由环卫部门清运处理. 废液压油; 暂存于危废暂存间，定期交于有资质单位处理; 1.5. 废油桶、硬脂酸钡废包装袋、废乙酸乙烯酯-乙烯共聚乳液桶、有机锡桶; 暂存于危废暂存间，由厂家定期回收. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等; 昼间60 dB（A） 夜间50 dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 1.8. 危废暂存间; 为了考虑防腐防渗措施，危废暂存间应重点防渗，防渗要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。; -. 合计; 44.8. 表25 二期建设项目环境保护“三同时”竣工验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 措施; 套数; 验收指标; 验收指标; 投资 （万元）. 废气; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 集气罩（加软帘）（10套）+喷淋塔+低温等离子+一根15m高排气筒（安装超标报警传感装置）; 1; 排放浓度≤80mg/m3，去除效率≥90%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1最高允许排放浓度限值; 22. 2#排气筒; 非甲烷总烃; 集气罩（加软帘）（24套）+袋除尘器+低温等离子、UV光催化氧化（一体机）+一根15m高排气筒（安装超标报警传感装置）; 1; 排放浓度≤80mg/m3，去除效率≥90%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1最高允许排放浓度限值. 粉尘; 排放浓度≤18mg/m3，排放速率≤0.15kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 无组织; 非甲烷总烃; 车间密闭; --; 排放浓度≤2.0mg/m3; 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 固体废物; 下料车间、缝纫; 边角料、不合格品; 返回到破碎工序进行破碎处理，作为原料回用; 合理处置，不外排; -. 筛选; 衬里、内套（海绵、人造毛、拉毛绒、网眼布）; 集中收集后外售. 职工生活垃圾; 由环卫部门清运处理. 废液压油; 暂存于危废暂存间，定期交于有资质单位处理; --. 废油桶、硬脂酸钡废包装袋、废乙酸乙烯酯-乙烯共聚乳液桶、有机锡桶; 暂存于危废暂存间，由厂家定期回收. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等; 昼间60 dB（A） 夜间50 dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 2.2. 危废暂存间; 为了考虑防腐防渗措施，危废暂存间应重点防渗，防渗要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。; -. 合计; 44.8.

预审意见： 公章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公章 经办人: 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 技改前平面布置图 附图4 技改后平面布置图 附件1 备案通知书 附件2 其他与项目有关的环评文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。