建设项目环境影响报告表

项目名称：年产6000吨旋耕犁刀生产车间改扩建项目

建设单位（盖章）：定州市华翔农机配件有限公司

编制日期：2018年7月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产6000吨旋耕犁刀生产车间改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州市华翔农机配件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张占福 |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 张占福 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市清风店镇连仲村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13703224056 |  |  | 传 真 | / | 邮政编码 |  |  | 073000 |  |
| 建设地点 | 定州市清风店镇连仲村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 定州市行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | 定行审项目[2018]32号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建√技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C3576农林牧渔机械配件制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 6666.7（不新增占地） |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 300 |  | 其中:环保投资(万元) |  | 30 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 10% |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模: - 一、项目由来 定州市华翔农机配件有限公司位于定州市清风店镇连仲村北320米处，厂区占地10亩，现有生产规模为年产6000吨旋耕犁刀。现有工程主要包括机加工和热处理工艺，喷漆外委定州市天理钢板弹簧有限公司。定州市华翔农机配件有限公司拟投资300万元建设年产6000吨旋耕犁刀生产车间改扩建项目，在原有场地内建设浸漆、喷塑密闭车间500平方米，建设热处理车间500平方米。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定（生态环境部令第1号，2018）》，该项目应当编制环境影响报告表。受定州市华翔农机配件有限公司的委托，我单位承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，完成本项目环境影响报告表的编制工作。 - 二、现有工程基本情况 - 1、项目概况 - （1）地理位置：定州市华翔农机配件有限公司位于定州市清风店镇连仲村北320米处，，厂区中心坐标为东经115°3'3.37"，北纬38°34'43.96"。项目北侧为定州市连仲村武术器材厂，东侧为耕地，南侧为定州市恒发板料厂，西侧为连仲村乡村路。 （2）建设规模：现有工程建设规模为年产6000吨农用旋耕犁刀。 （3）项目占地：现有厂区占地面积6666.7m2（10亩），土地类型为定州市清风店镇建设用地。该项目建设符合清风店镇总体规划和土地利用规划（证明见附件）。 - （4）劳动定员及工作制度：现有劳动定员20人，年运行300天，实行一班工作制，每班8小时。 - 2、主要建设内容 现有建设内容主要包括生产车间、原料库、配电室等配套设施，主要建设内容情况见表1。 表1 现有工程主要建设内容一览表 项目组成; 建设内容. 主体工程; 农用犁刀生产车间; 一层，钢结构，建筑面积2340m2，主要包括机加工工序和热处理工序（水淬）。主要设备包括冲床、折弯机、天然气加热炉、高频电加热炉、箱式电阻回火炉等。. 储运工程; 原料区; 一层，钢结构，建筑面积200m2，主要用于暂存原料。. 成品区; 一层，钢结构，建筑面积500m2，主要用于存储成品。. 辅助工程; 办公室; 一层，砖瓦结构，建筑面积200m2，用于职工办公及临时休息。. 公用工程; 供电; 供电由清风店镇变电站提供，全年用电量150万kwh，可满足项目用电的需要。. 供热; 生活用热主要为冬季办公室采暖用热，采用电取暖。生产用热由天然气加热炉和电加热炉提供，天然气由定州市富源天然气有限公司天然气管网提供。. 供气; 由定州市富源天然气有限公司天然气管网提供，现有工程天然气用量为30万m3/a。. 供水; 由连仲村供水管网提供，用水量为1740m3/a，水质、水量能够满足项目需求。. 环保工程; 废气; 天然气燃烧烟气经15m高排气筒排放. 废水; 项目无生产废水，职工生活污水用于泼洒厂区路面，不外排. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施. 固废; 生产过程产生的金属废料收集后外售；职工生活垃圾由当地环卫部门定期清运。. - 3、主要原辅材料及能源消耗 现有工程主要原辅材料及能源消耗见表2。 表2 现有工程主要原辅材料消耗一览表 序号; 材料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 钢材; t/a; 6300; 外购. 2; PAG水溶性淬火液; t/a; 40; 外购. 3; 天然气; m3/a; 30万; 由定州市富源天然气有限公司天然气管网提供. 4; 水; t/a; 1740; 由连仲村供水管网提供. 5; 电; kwh; 150万; 由清风店镇变电站提供. - 4、主要生产设备 现有工程主要生产设备见表3。 表3 主要生产设备－览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 单位; 数量. 1; 冲床; J23-25型; 台; 10. 2; 冲床; JC23-40型; 台; 15. 3; 冲床; JB23-63型; 套; 11. 4; 冲床; JD23-80型; 套; 8. 5; 冲床; J23-100型; 台; 1. 6; 冲床; JB21-163型; 台; 1. 7; 辊锻机; 台; 8. 8; 折弯机; 台; 8. 9; 天然气加热炉; 台; 4. 10; 高频电加热炉; WZP-160; 台; 4. 11; 箱式电阻回火炉; RDL-54-6; 台; 2. 合计; 台; 72. - 5、公用工程 （1）给排水 给水：现有工程用水由连仲村供水管网提供。现有工程用水主要包括生活用水、淬火工序补水和绿化用水，总用水量为5.8m3/d（1740m3/a）。其中生活用水量为1.2m3/d（360m3/a），淬火工序补水量为4.0m3/d（1200m3/a），绿化用水量为0.6m3/d（180m3/a）。 排水：现有工程淬火工序用水为系统补水，不外排。项目职工来自周边农村，厂区内不设食堂和浴室等设施，职工生活污水按生活用水量的80％计，产生量为0.96m3/d（288m3/a），用于厂区泼洒抑尘，不外排。 水平衡图见图1。 新鲜水 5.8 淬火工序补水 4.0 生活用水 1.2 0.24 4.0 绿化用水 0.6 0.6 生活污水 泼洒抑尘 0.96 0.96 图1 现有项目水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 用电由清风店镇变电站提供，现有工程年用电量为150万kWh。 （3）供热 生活用热主要为冬季办公室采暖用热，采用电取暖。生产用热由天然气加热炉和电加热炉提供，天然气由定州市富源天然气有限公司天然气管网提供。 （4）供气 - 项目用气由定州市富源天然气有限公司天然气管网提供，现有工程天然气用量为30万m3/a。 - 三、改扩建项目概况 - 1、项目基本情况 项目名称：年产6000吨旋耕犁刀生产车间改扩建项目； 项目性质：改扩建； 建设单位：定州市华翔农机配件有限公司； - 地理位置：定州市华翔农机配件有限公司位于定州市清风店镇连仲村北320米处，厂区中心坐标为东经115°3'3.37"，北纬38°34'43.96"。项目北侧为定州市连仲村武术器材厂，东侧为耕地，南侧为定州市恒发板料厂，西侧为连仲村乡村路。距离本项目最近的敏感点为南侧320m处的连仲村。地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2。 项目投资：总投资为300万元，其中环保投资新增30万元，占投资总额的10%。 项目占地：本项目在原有场地内进行改扩建，建设浸漆、喷塑密闭车间和热处理车间，不新增占地。现有厂区占地面积6666.7m2（10亩），土地类型为定州市清风店镇建设用地。该项目建设符合清风店镇总体规划和土地利用规划（证明见附件）。 - 劳动定员及工作制度：现有劳动定员20人，本次改建项目新增劳动定员30人。劳动制度不变，年运行300天，实行一班工作制，每班8小时（白班8小时或晚班8小时）。 建设规模：现有厂区生产规模为年产6000吨农用旋耕犁刀，本次改扩建不新增产能。现有工程热处理工艺采用水淬工艺，喷漆外协定州市天理钢板弹簧有限公司。本次改扩建项目为在原有场地内建设浸漆、喷塑生产线和热处理生产线，热处理采用油淬工艺。 - 2、工程主要建设内容 本项目为在原有场地内建设浸漆、喷塑密闭车间500平方米，建设热处理车间500平方米。购置相应生产设备设施和生产线，配套购置环保设备设施。 表4 改扩建项目主要建设内容一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 农用犁刀生产车间; 现有生产车间内主要包括机加工工序和热处理工序。主要设备包括冲床、折弯机、天然气加热炉、高频电加热炉、箱式电阻回火炉等。本次改扩建项目在车间内新增喷砂生产工艺，购置喷砂机2台。; 增加喷砂工序，依托现有车间. 热处理车间; 一层，钢结构，建筑面积500m2，包括1套燃气网带炉淬火生产线+1台柄部回火炉（燃气加热），1套电加热网带炉淬火生产线+1台柄部回火炉（电加热）。; 新建. 浸漆、喷塑车间; 一层，钢结构，建筑面积500m2，位于农用犁刀生产车间内部，包括1条浸漆生产线和1条喷塑生产线。包括浸漆槽、烤箱（2个）和喷涂室（1个）。; 新建. 储运工程; 原料区; 一层，钢结构，建筑面积200m2，主要用于暂存原料。; 依托现有. 成品区; 一层，钢结构，建筑面积500m2，主要用于存储成品。; 依托现有. 辅助工程; 办公室; 一层，砖瓦结构，建筑面积200m2，用于职工办公及临时休息。; 依托现有. 公用工程; 供电; 供电由清风店镇变电站提供，项目新增年用电量130万kwh; 新增用量. 供热; 生活用热主要为冬季办公室采暖用热，采用电取暖。生产用热由天然气加热炉和电加热炉提供，天然气由定州市富源天然气有限公司天然气管网提供。; 新增设备. 供气; 由定州市富源天然气有限公司天然气管网提供，本项目新增天然气用量为22万m3/a。; 新增用量. 供水; 用水由连仲村供水管网提供，新增用水量为960m3/a，水质、水量能够满足本项目需求。; 新增用量. 环保工程; 废气; 热处理工序（燃气网带炉淬火生产线和柄部回火）天然气燃烧烟气和淬火油烟废气分别收集后经低温等离子设备处理后通过1根15m高排气筒排放（1#）；; 新增废气. 喷砂废气经自带除尘器处理后由1根15m高排气筒排放（2#）；. 喷涂废气经脉冲滤芯过滤后由1根15m排气筒排放（3#）；. 浸漆生产线（浸漆+烘干）废气经UV光氧设备处理后通过1根15m高排气筒排放（4#）；. 喷塑生产线固化废气收集后经UV光氧设备（与浸漆生产线共用1套）处理后通过1根15m高排气筒排放（4#）。. 废水; 项目无生产废水，职工生活污水排入旱厕，旱厕定期清掏，用作农肥不外排. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施. 固废; 燃气网带炉淬火生产线产生的废油桶和废淬火油渣、浸漆生产线产生的废油漆桶、设备维护保养过程产生的废润滑油和废机油均为危险废物，委托有资质的单位进行处置；喷砂工序布袋除尘器收集的粉尘外售；职工生活垃圾由当地环卫部门定期清运。; 新增固废. - 3、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见表5。 表5 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 材料名称; 单位; 数量; 变化情况; 改扩建后全厂用量; 备注. 1; 钢材; t/a; 6300; 不新增用量; 6300; 外购. 2; PAG水溶性淬火液; t/a; 40; 不新增用量; 40; 外购. 3; 淬火油; t/a; 10; 新增; 10; 外购. 4; 钢砂; t/a; 2; 新增; 2; 外购. 5; 硝酸钠; t/a; 0.5; 新增; 0.5; 外购，柄部回火专用. 6; 塑粉; t/a; 4; 新增; 4; 外购，喷塑使用. 7; 醇酸树脂漆; t/a; 4; 新增; 4; 外购，浸漆使用. 8; 醇酸稀释剂; t/a; 2; 新增; 2; 外购，浸漆使用. 9; 润滑油; t/a; 0.2; 新增; 0.2; 机械设备维护. 10; 机油; t/a; 0.1; 新增; 0.1; 机械设备维护. 11; 天然气; m3/a; 22万; 新增; 52万; 由定州市富源天然气有限公司天然气管网提供. 12; 水; t/a; 960; 新增; 2700; 由连仲村供水管网提供. 13; 电; kwh; 130万; 新增; 280万; 由清风店镇变电站提供. 4、主要生产设备 主要购置生产设备见表6。 表6 购置生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 燃气网带炉淬火生产线; 套; 1. 2; 电加热网带炉淬火生产线; 套; 1. 3; 柄部回火炉（燃气）; 台; 1. 4; 柄部回火炉（电加热）; 台; 1. 5; 浸漆生产线（浸漆槽+烤箱/固化炉）; 条; 1. 6; 喷塑生产线（喷涂室+烤箱/固化炉）; 条; 1. 7; 喷砂机; 台; 2. 8; 车床; 台; 1. 9; 磨床; 台; 1. 10; 砂轮机; 台; 2. 总计; 12. - 3、公用工程 （1）给排水 给水：项目用水由连仲村供水管网提供。现有工程用水主要包括生活用水、淬火工序补水和绿化用水，总用水量为5.8m3/d（1740m3/a）。其中生活用水量为1.2m3/d（360m3/a），淬火工序补水量为4.0m3/d（1200m3/a），绿化用水量为0.6m3/d（180m3/a）。本次改扩建项目新增设备冷却补水量为2.0m3/d（600m3/a），新增劳动定员30人，根据《河北省用水定额—第3部分生活用水》（DB13/T1161.3-2016），生活用水按照40L/人·d计，项目新增生活用水量为1.2m3/d（360m3/a）。则改扩建完成后全厂总用水量为9.0m3/d（2700m3/a）。 排水：本项目设备冷却水循环使用，不外排。项目职工来自周边农村，厂区内不设食堂和浴室等设施，设置防渗旱厕，新增职工生活污水按新增生活用水量的80％计，产生量为0.96m3/d（288m3/a）。改扩建完成后全厂生活污水产生量为1.92 m3/d（576m3/a），排入旱厕，定期清掏，不外排。 水平衡图见图1。 新鲜水 9.0 淬火工序补水 4.0 生活用水 2.4 0.48 4.0 绿化用水 0.6 0.6 生活污水 旱厕 1.92 1.92 设备冷却补水 2.0 2.0 图2 改扩建后全厂水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 用电由清风店镇变电站提供，现有工程年用电量为150万kWh。本次改扩建新增用电量为130万kWh。全厂用电量为280万kWh。 （3）供热 生活用热主要为冬季办公室采暖用热，采用电取暖。生产用热由天然气加热炉和电加热炉提供，天然气由定州市富源天然气有限公司天然气管网提供。 （4）供气 - 项目用气由定州市富源天然气有限公司天然气管网提供，现有工程天然气用量为30万m3/a。本次改扩建新增天然气用量为22万立方米。全厂天然气总用量为52万立方米。项目所用天然气组分见下表。 表7 天然气组分表 组分; 甲烷（CH4）; 乙烷（C2H6）; 丙烷（C3H8）; 硫化氢（H2S）; 二氧化碳（CO2）. 体积比（%）; 95.9494; 0.9675; 0.1367; 0.0002; 3.0. 4、产业政策 项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，依据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定，本项目不属于新增限制和淘汰类项目；项目不属于“十五小、新五小、新六小”企业，因此，项目建设符合国家及地方产业政策。 - 5、选址可行性分析 本项目在定州市华翔农机配件有限公司原有场地内进行建设，不新增用地。本项目厂址位于定州市清风店镇连仲村北320米处，厂区占地面积6666.7m2（10亩），土地类型为定州市清风店镇建设用地。该项目建设符合清风店镇总体规划和土地利用规划（证明见附件）。项目周围无自然保护区、风景名胜区、文物保护区等特殊保护区域，评价范围内没有国家级珍稀野生动植物资源，项目所在区域环境敏感性相对较小，有利于项目建设。因此，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题: 定州市华翔农机配件有限公司位于定州市清风店镇连仲村北320米处，厂区占地10亩，现有生产规模为年产6000吨旋耕犁刀。现有工程主要包括机加工和热处理工艺，喷漆外委定州市天理钢板弹簧有限公司。《定州市华翔农机配件有限公司年产6000吨农用旋耕犁刀项目环境影响报告表》于2014年7月14日取得定州市环境保护局的批复（定环表[2014]89号文）。项目建成后，2015年2月，定州市环境监测站出具了建设项目环境设施竣工验收监测表（定环验[2015]第03号），本项目于2015年5月7日通过定州市环境保护局的验收（定环验[2015]36号）。根据项目环评及批复，定州市华翔农机配件有限公司污染物总量控制指标为SO2 0.054t/a、NOx 0.53t/a、COD 0t/a、氨氮0t/a。建设单位已于2016年10月9日取得排污许可证（证书编号PWD-139001-0177-16）。 根据现有工程环评文件及验收监测报告监测数据，现有工程污染物排放情况如下： （1）废气 现有工程废气主要为天然气加热炉燃烧产生的烟气。 根据验收监测数据，天然气燃烧烟气二氧化硫排放浓度为2.86Lmg/Nm3、氮氧化物排放浓度为17-31mg/Nm3、烟尘排放浓度为13-17mg/Nm3。烟气经15m高排气筒排放，烟尘、二氧化硫和氮氧化物均满足河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1和表2标准要求。 （2）废水 项目无生产废水，生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排。 （3）固体废物 项目产生固体废物分为一般固废和生活垃圾。生产过程产生的金属废料收集后外售；职工生活垃圾由当地环卫部门定期清运。 （4）噪声 主要噪声源为冲床、折弯机、辊锻机等设备噪声，其声压级为70~90dB(A)之间。采取相应的隔声、基础减振和消声等降噪措施后，验收监测数据显示，厂界昼间噪声西侧监测值为54.5~57.8dB（A）、南侧监测值为46.8~48.0dB（A）、东侧为52.0~54.6dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： （1）地理位置 定州市位于华北平原中部，河北省中部，保定市最南端。南距省会石家庄72km，北距保定市68km，距首都北京208km，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，是华北地区重要的交通枢纽。定州市东邻安国，西接曲阳，北与望都、唐县毗邻，南与新乐、无极、深泽接壤。地理坐标在114°48′～115°15′、北纬38°14′～38°40之间。南北纵跨48km，东西横跨40km。 - 定州市华翔农机配件有限公司位于定州市清风店镇连仲村北320米处，厂区中心坐标为东经115°3'3.37"，北纬38°34'43.96"。项目北侧为定州市连仲村武术器材厂，东侧为耕地，南侧为定州市恒发板料厂，西侧为连仲村乡村路。距离本项目最近的敏感点为南侧320m处的连仲村。地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2。 （2）地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m．东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4～0.7‰。项目占地地势平坦，适合构筑物建设。 （3）气候 定州市属温带一暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽；年均日照2611.9小时；多年平均气温12.4℃，年际间气温差异不大，7月温度最高，月平均气温为26.5℃，1月气温最低，月平均气温-3.9℃。冬季干旱少降水，夏季炎热多雨，年内降水变化为一峰一谷型；历年平均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4mm；无霜期平均为190天。 全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年平均风速为1.8m/S。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。极端最大平均风速为22m/s，风向西北，出现在1968年12月1日。 （4）地表水 定州市境内河流均为过境河流，属海河流域大清河系，其作用以防洪排涝为主，流经河流主要有沙河、唐河、孟良河、小清河。境内河流多数发源于山西省，顺地形走向，经本市东流汇入大清河。另有黑龙泉、马刨泉等自流泉水，形成较好的水利条件。 ①沙河：发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐市小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。 沙河在定州市段主河道长26.4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。 ②孟良河：发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自瞳、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2孟良河为季节性河流，平时干涸无水， 汛期常因暴雨成灾。 ③唐河：发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42. 6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6～2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2～4m。唐河也是季节性河流。 ④小清河：是定州历史上形成的一条自然河道，原来干涸无水。定州市铁东污水处理厂（定州中诚水务有限公司）投入运营以后，小清河成为其达标出水的接纳河道。 （5）水文地质 ①地下水 根据《保定市第二次水资源评价报告》，定州市全市浅层地下水可开采量为19141万m3/a，地下水资源量为15509.92万m3/a；其中降水入渗补给量为11104万m3，为主要补给项；河道渗漏量为3540万m3；侧向流入量为1661万m3；渠系渗漏量为752万m3；灌渠田间入渗量为113万m3；井灌回归量为3392万m3，越流流出量为393万m3，侧向流出量为1029万m3。 项目所在区域位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层，处于唐河冲洪积扇的中上游地段，第四系上部普遍有一层埋深30～50米左右的粗砂、卵砾石层。当地农林供水井成井深度多在40～50米左右，能满足使用，区域静水位18～19米左右，该区水文地质条件较好，属强富水区。 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110～140以下为深层含水组。 浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。浅层含水组分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石互层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30～70m，含水层层数4～7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h．m，东部单位涌水量也在20m3/h.m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰～0.5‰。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290～360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120mo受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40～50m3/h.m。下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～110m。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以 侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67～0.75‰，西部水力坡度大于东部。 ②工程地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，具有较好的富水性。 本项目厂区出露地层为第四系洪冲积物，地形平坦开阔，地层结构基本一致，工程地质条件较好，构造相对稳定，场址地震基本烈度为7度，处于建筑抗震的有利地段。 （6）土壤、植被 定州市土地肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。 定州市的植物资源主要为人工种植的农作物和林果。农作物类的有冬小麦、玉米、谷子、红薯、马铃薯、绿豆、大豆、红小豆、荞麦、高粱、棉花、花生、芝麻和各种蔬菜瓜果等。常见的林果类树种有榆、槐、杨、桐、椿、枷、枣树、梨、苹果、桃、杏、沙果、柿子等。 建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危保护动植物分布。 |  |
| --- | --- |
| 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： （1）行政区划与人口分布 定州市辖三个城区办事处、19镇、3乡，市域面积1 274平方公里，2012年底定州市域总户籍人口为117.7万人。2016年市域城镇化水平约为35.07%定州市城区现状人口为20.2万人，用地25.2平方公里。 （2）工农业生产 定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。 工业经济快速发展。全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利汽车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。 第三产业快速增长，内部结构进一步优化。全市共有各类市场93处，其中专业市扬24处，年成交额超亿元市场7个，全是市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138家，从业人员7435人，销售收入77469万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。 （3）交通运输 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、1 07国道、京珠高速公路纵观南北，塑黄铁路横贯东西，市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，己成为华北地区重要的交通枢纽。 （4）文化卫生 定州市文教卫生事业发展较快，2012年，全市共有各级各类学校340所，其中普通中学69所，小学26 1所，中等专业学校2所，技校1所，职业中学6所。 全市各种医疗机构56所，共有病床1342张，编制床位1167张，标准床位1075张。全市各类卫生技术人员2043人，其中执业医师529人，执业助理医师286人，注册护士279人。其他技术人员40人。 （5）文物古迹 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。 本项目厂址附件无国家规定的文物保护单位、革命历史古迹等环境敏感点分布。 （6）土地资源 定州市土地总面积为128370.74公顷，其中农用地97693.02公顷，占全市土地总面积的76.1%，建设用地24403.08公顷，占全市土地总面积的19.01070，未利用地6274.64公顷，占全市土地总面积的4.8%。在农用地中，耕地86564.02公顷、园地1422.48公顷、林地5891.4公顷。建设用地中，城乡建设用地21780.97公顷，交通水利用地1780.87公顷，其他建设用地841.24公顷。未利用地中，水域2633.07公顷，滩涂1490.06公顷，自然保留地2151.51公顷。 |  |

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): （1）环境空气 区域环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 （2）水环境 区域地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 （3）声环境 项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目评价区域无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、饮用水源地等环境敏感点。根据项目工程特点及评价区域环境特征，确定本项目主要环境保护目标及保护级别见下表8。 表8 环境保护目标一览表 环境 要素; 敏感点名称; 相对 方位; 距离 (m); 保护对象; 执行标准. 环境 空气; 连仲村; S; 320; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 罗家庄村; W; 750. 北二十里铺村; W; 1450. 西三路村; N; 1030. 燕三路村; NE; 1240. 大三路村; NE; 1280. 燕家庄村; SE; 1570. 席家庄村; SE; 1450. 地下水; 周边地下水; 地下水; 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外1m; 声环境; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表9。 表9 环境空气质量标准 环境要素; 污染物; 标准值; 单位; 标 准 来 源. 环境 空气; SO2; 1小时平均：500; µg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 24小时平均：150. NO2; 1小时平均：200. 24小时平均：80. PM10; 24小时平均：150. 年平均：70. PM2.5; 24小时平均：75. 年平均：35. O3; 1小时平均：200. 8小时平均：160. CO; 1小时平均：10; mg/m3. 24小时平均：4. 2、地下水环境：区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，标准值见表10。 表10 地下水质量标准 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH; 氨氮; 总硬度; 氟化物; 硫酸盐. 标准值; 6.8～8.5; ≤0.5; ≤450; ≤1.0; ≤250. 项目; 大肠菌群; 细菌总数; 耗氧量; 亚硝酸盐 （以N计）; 硝酸盐 （以N计）. 标准值; ≤3.0; ≤100; ≤3.0; ≤1.00; ≤20. 3、声环境：厂界声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。具体标准值详见表11。 表11 声环境质量标准 项目; 时段; 噪声限值; 单位; 标准来源. 厂界; 昼间; 60; dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准. 夜间; 50; dB（A）. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 运营期喷砂颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。淬火油烟废气中非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业有机废气排放口大气污染物浓度限值。浸漆生产线有组织排放的非甲烷总烃、二甲苯和喷塑生产线中固化工序排放的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业有机废气排放口大气污染物浓度限值；喷涂工序有组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘二级标准；固化炉、热处理工序（燃气网带炉淬火生产线和柄部回火）天然气燃烧烟气中颗粒物执行《河北省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建非金属加热炉颗粒物排放限值，SO2、NOx执行《河北省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2中新建工业炉窑有害污染物排放限值。 运营期无组织排放的非甲烷总烃、二甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。 表12 大气污染物排放浓度限值 项目; 污染因子; 标准限值; 标准名称. 运营期有组织; 浸漆生产线和喷塑生产线的固化工序; 非甲烷总烃; 60mg/m3 去除效率≥70%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业有机废气排放口大气污染物浓度限值. 浸漆生产线; 二甲苯; 20mg/m3. 喷涂; 颗粒物; 18mg/m3 0.51kg/h; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准（染料尘）. 天然气燃烧烟气; SO2; 400mg/m3; 《河北省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2中新建工业炉窑标准. NOX; 400mg/m3. 颗粒物; 50mg/m3; 《河北省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建非金属加热炉颗粒物排放限值. 喷砂; 颗粒物; 120 mg/m3；速率3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 淬火油烟废气; 非甲烷总烃; 80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业有机废气排放口大气污染物浓度限值. 运营期无组织; 非甲烷总烃; 2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值. 二甲苯; 0.2mg/m3. 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值. 2、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。标准值见表13。 表13 厂界噪声排放标准 声环境功能区类别; 昼间(dB); 夜间(dB); 执行区域. 2类; 60; 50; 厂界. 3、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中及修改单中相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据现有项目环评文件、批复以及排污许可证，现有项目污染物总量控制指标核定为：SO2 0.054t/a、NOx 0.53t/a、COD 0t/a、氨氮0t/a。本项目扩建热处理生产线和浸漆、喷塑生产线，新增天然气用量22万m3，根据《工业源产排污系数手册（2010年修订）》，计算得到烟气排放量为299.77万Nm3/a。天然气燃烧烟气排放执行河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1和表2中新建工业炉窑标准，即颗粒物50mg/m3、SO2 400mg/m3、NOx 400mg/m3。据此计算主要污染物排放量： 二氧化硫：299.77万m3/a×400mg/m3×10-9=1.199t/a； 氮氧化物：299.77万m3/a×400mg/m3×10-9=1.199t/a。 因此，本项目新增主要污染物总量控制指标为：COD 0t/a、氨氮0t/a、SO2 1.199t/a、NOx 1.199t/a。 定州市华翔农机配件有限公司现有工程污染物总量控制指标为：COD 0t/a、氨氮0t/a、SO2 0.054t/a、NOx 0.53t/a。 本项目改扩建完成后，全厂主要污染物总量控制指标为： COD 0t/a、氨氮0t/a、SO2 1.253t/a、NOx 1.729t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目产品为农用旋耕犁刀，主要原料为钢材（锰带钢）。现有工程工艺为：将外购的钢材通过下料机进行下料，通过天然气加热炉或电加热炉对料坯加热，再经锻造、冲压成型。热处理采用PAG水溶性淬火液对料坯进行淬火，再经回火工序后，农用犁刀半成品外委喷漆，最终为农用犁刀成品。 本次改扩建项目新增热处理生产线和浸漆、喷塑生产线，现有工程冲压成型后的部分工件经燃气网带炉淬火生产线或电加热网带炉淬火生产线加工后，进行柄部回火（燃气或电加热方式），现有工程和本项目热处理完成后的工件进行喷砂、浸漆或喷塑处理后，即为农用犁刀成品。 下料 加热 加热方式：天然气或电 G1、N2 N3 G2、G3、N3、S2、S3 G5、N5、S4 N1、S1 图例 N 噪声 G 废气 W 废水 S 固废 改扩建内容 钢材 锻造 热处理生产线 加热方式：天然气或电 柄部回火 加热方式：天然气或电 喷砂 浸漆或喷塑生产线 包装 成品 G4、N4 G6、G7、G8、N6、S5 图3 工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污节点说明： （1）下料（依托现有工程） 将外购的原料钢材切割成生产所需要的尺寸。该过程主要产生废边角料（S1）和设备噪声（N1）。 （2）加热（依托现有工程） 将切断后的钢材采用加热炉（天然气或电）加热到1050℃左右，并保持一定时间，以便于后续机械加工。该过程主要产生天然气燃烧烟气（G1）和设备噪声（N2）。 （3）锻造（依托现有工程） 锻造能够消除金属在冶炼过程中产生的铸态疏松等缺陷，优化微观组织结构，同时能够保存完整的金属流线。本项目利用辊锻机、折弯机等压力机械进行加工，以达到所需要的弯曲度及形状。该过程主要产生设备噪声（N3）。 （4）热处理 热处理是将金属工件放在一定介质中加热到适宜温度，并在此温度中保持一定时间后，又以一定速度冷却的工艺方法，可以提高工件的硬度、强度、耐磨性。现有工程热处理采用PAG水溶性淬火液进行淬火再经回火。本次改扩建项目热处理采用淬火油进行淬火再经回火。具体工艺如下：采用燃气网带炉淬火生产线或电加热网带炉淬火生产线，首先将工件进行加热，一般加热温度为850-920℃。加热结束后将工件放入高速淬火油槽内进行淬火（增加工件硬度），淬火油工作温度为40℃（采用水冷热交换器降温至40℃）。淬火完成后，工件随传送带进入清洗槽内清洗淬火油，经清洗后的淬火油经油水分离后重新进入淬火油槽，清洗水定期添加，循环利用。为消除工件淬火时残留内应力，增加工件的韧性，需再将工件在调质回火炉内加热至400℃（中温回火）进行回火，防止工件变形。 淬火油槽定期清渣。由于淬火油长时间使用会出现老化现象，老化的淬火油无需更换，通过添加淬火油添加剂使其恢复原有特性。淬火油添加剂添加前，先进行清槽，然后根据淬火油的量按照比例将淬火油添加剂倒入淬火油槽，搅拌均匀，即可使用。加热炉设备需进行冷却，冷却水循环使用不外排，设备冷却定期补水。淬火工序淬火油采用水进行冷却，冷却水循环使用不外排，淬火工序定期补水。 热处理过程产生的污染物主要为：天然气燃烧废气（G2）、淬火油烟废气（G3）、废油桶（S2）、废淬火油渣（S3）和设备噪声（N3）。 （4）柄部回火 将工件柄部浸入回火液体（600℃硝酸炉）中快速回火。回火工序用水冷却，冷却水循环使用不外排。柄部回火使用的硝盐为硝酸钠，生产过程中损耗的硝酸钠大部分分解产生氮气和氧气（硝酸钠400℃-600℃时放出氮气和氧气）排放，少部分进入循环冷却水中。柄部回火过程中主要产生天然气燃烧废气（G4）。 （5）喷砂 用喷砂机去除工件表面的氧化膜，使工件表面平衡光滑，以便于下一步进行涂装。喷砂是采用机械为动力，以将喷料高速喷射到被需处理工件表面，使工件表面的外表面的外表或形状发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性。该过程产生的污染物主要是喷砂工序产生的粉尘（G5）、布袋除尘器收集的粉尘（S4）及设备噪声（N5）。 （6）浸漆或喷塑 将喷砂完成后的工件进行浸漆或喷塑工序即为成品，其中60%的工件进入喷塑生产线，40%的工件进入浸漆生产线。 浸漆生产线：调漆在浸漆槽内进行，将油漆和稀释剂（2:1）放进浸漆槽内混合均匀。将经过喷砂后的工件经悬链进入浸漆流水线。通过悬链将工件运送至浸漆槽内完成浸漆。完成浸漆后的工件经悬链进入80℃左右的烤箱内采用直接加热方式进行烘干，最终形成漆膜，漆膜厚度100μm，然后自然冷却。为烘干工序提供热源的燃料为天然气。浸漆生产线位于密闭浸漆房内，调漆、浸漆和烘干废气（G6）一并引入浸漆房废气引风主管道内，经1套UV光氧设备处理后，由一根15m高排气筒排放。 喷塑生产线：将经过喷砂后的工件经悬链进入喷塑生产线。通过悬链将工件运送至喷涂室，在喷涂室中进行静电粉末喷涂。静电粉末喷涂在静电喷涂机中进行，工件在流水线上移动，人工在喷涂机内由喷枪对工件内外两侧进行喷粉，在高压静电场作用下，利用静电吸附原理，粉末会均匀的吸附于工件表面，形成粉状的涂层，膜厚为30-50μm之间。将喷粉枪接负极，工件接地（正极）构成回路，粉末借助压缩空气由喷枪喷出即带有负电荷，按异性相吸原理喷涂到工件上。在粉末喷涂过程中部分未吸附在工件上的粉末（G7）通过侧吸罩集尘经脉冲滤芯净化后由15m排气筒排放。喷涂过程中落下的粉尘通过回收系统回收，回用于喷涂工序，废滤芯由厂家回收。喷涂后的工件采用直接加热方式进行烘烤固化，将喷涂后的工件置于180～200℃左右的烤箱内，使粉末熔融、流平、固化，形成最终涂层，然后自然冷却。为固化工序提供热源的燃料为天然气。天然气燃烧烟气和固化工序的废气（G8）收集后经1套UV光氧设备处理后（与浸漆生产线共用1套），由一根15m高排气筒排放。 另外，浸漆或喷塑生产线产生设备噪声（N6）和废油漆桶（S5）。 本项目设备维护保养过程产生废润滑油及废机油，均为危险废物。 浸漆生产线物料平衡： （1）原料成分分析 本项目所用油漆涂料为醇酸树脂漆和醇酸稀释剂。经查阅相关资料，本项目所用油漆涂料中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）含量为25%，其中，非甲烷总烃中二甲苯含量5%。稀释剂中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）含量为100%，其中，二甲苯含量40%，其它为醇类、酮类化合物。 本项目所用油漆和稀释剂各组分含量见表14。 表14 油漆、稀释剂组成成分及含量 名称; 使用量t/a; 主要成分; 质量比（%）; 各成分总量t/a. 醇酸树脂漆; 4; 醇酸树脂等固体分; 75.0; 3.0. 溶剂; 非甲烷总烃; 二甲苯; 5.0; 0.2; 小计1.0. 烃类、异丁醇等; 20.0; 0.8. 醇酸稀释剂; 2; 非甲烷总烃; 二甲苯; 40.0; 0.8; 小计2.0. 异丁醇、环己酮等; 60.0; 1.2. （2）挥发份去向 浸漆过程中，油漆附着率为75%，通过类比调查，浸漆和烘干过程中挥发的有机溶剂占有机溶剂总量的95%，其中有50%的挥发份在浸漆过程中挥发，45%的挥发份在烘干过程中挥发，5%的挥发份在工件运出浸漆房后以无组织形式排放。 浸漆和烘干废气引入UV光氧装置处理，UV光氧装置对有机物的处理效率按90%计算。废气处理后经1根15m高排气筒排放。 本项目二甲苯、非甲烷总烃物料平衡图见图4~图5。 醇酸树脂漆 浸漆生产线 0.8 工件 0.05 稀释剂 0.2 待涂装工件 浸漆、烘干废气 UV光氧装置 (去除0.855) 0.95 无组织 0.05 排空 0.095 图4 二甲苯物料平衡图 单位：t/a 醇酸树脂漆 浸漆生产线 2.0 工件 0.15 稀释剂 1.0 待涂装工件 浸漆、烘干废气 UV光氧装置 (去除2.565) 2.85 无组织 0.15 排空 0.285 图5 非甲烷总烃物料平衡图 单位：t/a

主要污染工序： 一、施工期污染源分析 本项目在原有场地内进行改扩建，建设生产车间并进行设备安装。项目建设施工期环境影响因素有噪声、扬尘和固体废物等。施工期对环境的影响是属于局部、短期、可恢复性的。 1、废气：主要是建筑材料运输、建筑施工等过程中产生的扬尘。 2、废水：主要是施工人员生活污水和施工废水。 3、噪声：主要来源于建设施工过程中物料运输、建筑作业等过程中产生的噪声。 4、固体废物：主要是施工过程中产生的建筑材料下脚料等建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 二、运营期污染源分析 本次改扩建项目主要新增热处理生产线和浸漆、喷塑生产线。主要污染源如下： 1、废气：本项目产生的废气主要是热处理工序（燃气网带炉淬火生产线和柄部回火）天然气燃烧烟气和淬火油烟废气、喷砂废气、浸漆生产线（浸漆+烘干）废气、喷塑生产线中喷涂废气和固化废气。 2、废水：本项目无生产废水，项目废水主要为职工生活污水。 3、噪声：本项目主要噪声源包括喷砂机、加热炉、风机等设备噪声，其声压级为70~90dB(A)之间。 4、固废：本项目固废主要为燃气网带炉淬火生产线产生的废油桶和废淬火油渣、喷砂工序布袋除尘器收集的粉尘、浸漆生产线产生的废油漆桶、设备维护保养过程产生的废润滑油和废机油、职工生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 物 | 淬火油烟 | 非甲烷总烃 | 112.5mg/m3，1.0t/a | 11.25mg/m3，0.09t/a |
|  | 热处理工序（天然气燃烧烟气） | SO2 | 8.0mg/m3，0.064t/a | 8.0mg/m3，0.064t/a |
|  |  | NOx | 37.4mg/m3，0.299t/a | 37.4mg/m3，0.299t/a |
|  |  | 颗粒物 | 3.2mg/m3，0.0256t/a | 3.2mg/m3，0.0256t/a |
|  | 喷砂废气 | 颗粒物 | 2000mg/m3，4.0t/a | 20mg/m3，0.04t/a |
|  | 喷涂废气 | 颗粒物 | 50mg/m3，0.2t/a | 2.45mg/m3，0.01t/a |
|  | 浸漆生产线与喷塑生产线的固化废气 | 二甲苯 | 41.7mg/m3，1.0t/a | 4.2mg/m3，0.1t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 140.8mg/m3，3.38t/a | 14.1mg/m3，0.338t/a |
|  |  | SO2 | 1.0mg/m3，0.024t/a | 1.0mg/m3，0.024t/a |
|  |  | NOx | 4.7mg/m3，0.112t/a | 4.7mg/m3，0.112t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0.4mg/m3，0.0096t/a | 0.4mg/m3，0.0096t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 350mg/L，0.101t/a | 不外排 |
|  |  | SS | 200mg/L，0.058t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.009t/a |  |
| 固 体 废 物 | 喷砂 | 粉尘 | 3.96t/a | 集中收集后外售 |
|  | 设备维护保养 | 废润滑油HW08 | 0.02t/a | 暂存于危废间，由资质单位定期清运处置 |
|  |  | 废机油HW08 | 0.01t/a |  |
|  | 淬火工序 | 废油桶HW49 | 0.02t/a |  |
|  |  | 废淬火油渣HW08 | 0.01t/a |  |
|  | 浸漆 | 废油漆桶HW49 | 0.02t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 统一收集后交由环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源包括喷砂机、加热炉、风机等设备噪声，其声压级为70~90dB(A)之间。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、施工期大气环境影响分析 项目施工期的大气影响主要为建筑材料运输、建筑施工和厂房建设过程中产生的扬尘。 在项目施工过程中，扬尘的产生量受到多方面因素的影响，车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面湿度直接影响扬尘的产生量，风速还直接影响到扬尘的传输距离。根据河北省住房和城乡建设厅印发的《河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案》，本环评结合本项目施工的实际情况提出要求和建议（包括建筑施工扬尘防治标准保证措施），简述如下： （1）施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 （2）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 （3）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 （4）施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置;搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 （5）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （6）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 综上所述，只要加强管理，严格落实《河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案》，施工废气对环境的影响将会大大降低。项目施工期是短暂的，随施工结束影响消失。 2、施工期水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工过程产生的施工废水和施工人员生活污水。 施工过程产生的施工废水主要为出入车辆冲洗产生的冲洗废水，项目设废水沉淀池，车辆冲洗水循环使用不外排。 生活污水的主要污染物是COD、BOD5、SS，水质较简单，用于施工场地泼洒抑尘，不外排。 综上所述，施工期间产生的废水不会产生较大影响。 3、施工期声环境影响分析 施工期的噪声主要来源于施工机械和运输车辆，建设单位应严格采取以下措施： （1）施工前应在建筑工地四周设置围挡设施，围挡设施高度不得低于3米。 （2）施工选择低噪声的机械设备，且尽量利用噪声距离衰减减小噪声影响，在不影响施工的条件下，远离居民区，且对相对固定的器械采取入棚操作。 （3）合理安排机械作业的施工时间，禁止午间12:00-14:00、夜间22:00-6:00之间进行高噪声（如振捣棒、挖掘机等）作业施工，如有特殊需要，必须提前向建设行政主管部门提出申请，取得《夜间施工许可证》同时张贴有关情况的说明，公告周边受影响居民。 （4）做好施工机械的维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 （5）在施工器械上增加消声减噪的装置，如隔声罩等。 （6）采用商品混凝土代替现场搅拌，商品混凝土占地少、施工量小，施工方便，还可减少噪声。 通过采取以上措施，施工噪声将降至最低，并且随着施工的结束施工噪声将消失，其影响也不复存在。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要是工地建筑垃圾和生活垃圾等。 工地建筑垃圾主要是废水泥、建筑材料下角料、包装袋、弃土等，对于可以回收利用的部分直接回收利用，包装袋可以直接外售，其它没有回收价值的废弃物统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道等，或定期运往市政指定地点堆埋。 施工人员产生的生活垃圾收集定点存放，及时清运。 营运期环境影响分析： 1、 大气环境影响分析 本项目产生的废气主要是热处理工序（燃气网带炉淬火生产线和柄部回火）天然气燃烧烟气和淬火油烟废气、喷砂废气、浸漆生产线（浸漆+烘干）废气、喷塑生产线中喷涂废气和固化废气。 热处理工序（燃气网带炉淬火生产线和柄部回火）天然气燃烧烟气和淬火油烟废气经收集后经低温等离子设备处理后通过1根15m高排气筒排放；喷砂废气经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放；喷涂废气经脉冲滤芯过滤后由1根15m排气筒排放；浸漆生产线（浸漆+烘干）废气经UV光氧设备处理后通过1根15m高排气筒排放；喷塑生产线固化废气收集后经UV光氧设备（与浸漆生产线共用1套）处理后通过1根15m高排气筒排放。 （1）有组织废气 ①热处理工序（燃气网带炉淬火生产线和柄部回火）（1#） 淬火油烟：热处理阶段采用淬火介质为高速淬火油，该淬火油芳烃含量低，饱和烃含量高，易挥发的轻组分少，具有较高的闪点。淬火油的工作温度为40℃，淬火过程在工件和淬火油接触界面会产生少量油烟，以非甲烷总烃表征。项目年用淬火油10t，每天淬火工作时间为8小时，年工作天数为200d。根据建设单位提供的经验数据，油淬过程产生的非甲烷总烃约占油质介质的10%，则非甲烷总烃的产生量为1.0t/a（0.625kg/h）。淬火油烟废气采用集气罩收集后经1套低温等离子设备进行处理，收集效率为90%，处理效率不低于90%，按90%计。则非甲烷总烃排放量为0.09t/a（0.038kg/h），风机风量为5000m3/h，则非甲烷总烃排放浓度为11.25mg/m3。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业有机废气排放口大气污染物浓度限值。 天然气燃烧烟气：项目部分工件热处理工序采用燃气网带炉和柄部回火炉燃烧天然气加热，热处理每天工作时间为8h，年工作天数为200d。天然气消耗量为16.0万m3。天然气燃烧产生的污染物主要为烟尘、SO2和NOx，燃烧产生的烟气与淬火油烟废气一并引入低温等离子设备。风机引风量为5000m3/h。根据《工业源产排污系数手册（2010年修订）》，计算得到SO2年排放量为0.064t/a，排放浓度为8.0mg/m3，NOx年排放量为0.299t/a，排放浓度为37.4mg/m3。根据《实用环境保护数据大全》（湖北人民出版社1999年4月），天然气燃烧烟尘产生系数为160g/1000m3，则烟尘产生量为0.0256t/a，排放浓度为3.2mg/m3。颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1和表2中新建工业炉窑标准。 ②喷砂废气（2#） 喷砂过程产生的废气，主要污染物为粉尘。粉尘产生浓度为2000mg/m3，产生量为4t/a，产生速率为4kg/h，废气引入自带的除尘系统处理后，经15m高排气筒排放，年工作1000h，风量为2000m3/h，除尘效率为99%，排放浓度为20mg/m3，排放速率为0.04kg/h，排放量为0.04t/a，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 ③喷涂废气（3#） 喷涂过程产生的喷涂废气，主要污染物为喷涂粉尘等。粉末一次利用率约为95%，剩余5%进入脉冲滤芯处理装置，回收效率约95%，共设置1个喷涂室，喷涂室的废气经脉冲滤芯装置处理后由1根15m高排气筒排放。年工作2000h，风机引风量为2000m3/h，塑粉年用量为4.0/a，则颗粒物产生量为0.2t/a，产生浓度为50mg/m3，产生速率为0.1kg/h，收集效率为98%，经过滤芯过滤处理后排放量为0.01t/a，排放浓度为2.45mg/m3，排放速率为0.005kg/h，处理后的废气由15m高的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中染料尘新建二级标准要求。 ④浸漆生产线与喷塑生产线的固化废气（4#） 浸漆生产线在浸漆房内进行，调漆、浸漆和烘干废气一并引入浸漆房引风主管道内，经1套UV光氧设备进行处理。浸漆生产线废气中主要污染物为二甲苯和非甲烷总烃以及烘干工序燃烧天然气产生的颗粒物、SO2、NOX。喷塑生产线中喷粉完成后的工件至固化工序加热固化，热源为燃烧天然气产生的高温烟气，高温烟气直接通入烤箱采用与工件直接接触的方式完成固化。固化工序产生的废气中主要污染物为塑粉受热挥发的非甲烷总烃及燃烧天然气产生的颗粒物、SO2、NOX。喷塑生产线废气与浸漆生产线废气共用1套UV光氧设备进行处理。 根据浸漆生产线工程分析中物料平衡，浸漆生产线年工作2000h，引风机风量为8000m3/h，二甲苯的产生量为1.0t/a（0.5kg/h），产生浓度为62.5mg/m3；非甲烷总烃的产生量为3.0t/a（1.5kg/h），产生浓度约187.5mg/m3。喷塑生产线固化工序有机废气产生量按进入产品的附着产品塑粉量的10%计算，年工作2000h，引风机风量为4000m3/h，集气罩收集效率为90%，则非甲烷总烃产生量为0.38t/a，产生浓度为47.5mg/m3，产生速率为0.19kg/h。浸漆生产线和喷塑生产线天然气合计年用量为6.0万m3/a，天然气燃烧产生的污染物主要为颗粒物、SO2和NOx。根据《工业源产排污系数手册（2010年修订）》，计算得到SO2年排放量为0.024t/a，NOx年排放量为0.112t/a，根据《实用环境保护数据大全》（湖北人民出版社1999年4月），天然气燃烧烟尘产生系数为160g/1000m3，则烟尘产生量为0.0096t/a。 综上，本项目浸漆生产线废气和喷塑生产线固化废气分别收集后通过管道引入1套UV光氧设备进行处理。总风量为12000m3/h，设有1根15m高排气筒。废气中各污染物产生量分别为：非甲烷总烃3.38t/a、二甲苯1.0t/a、颗粒物0.0096t/a、SO20.024t/a、NOx0.112t/a，废气中各污染物产生浓度分别为：非甲烷总烃140.8mg/m3、二甲苯41.7mg/m3、颗粒物0.4mg/m3、SO2 1.0mg/m3、NOx4.7mg/m3，废气处理系统对非甲烷总烃和二甲苯的净化效率为90%，则各污染物排放浓度分别为：非甲烷总烃14.1mg/m3、二甲苯4.2mg/m3、颗粒物0.4 mg/m3、SO2 1.0mg/m3、NOx4.7mg/m3，排放量分别为：非甲烷总烃0.338t/a、二甲苯0.1t/a、颗粒物0.0096t/a、SO20.024t/a、NOx0.112t/a。处理后的废气经15m排气筒排放。二甲苯、非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“表面涂装业”排放标准要求（二甲苯≤20mg/m3、非甲烷总烃≤60mg/m3）；颗粒物排放浓度能够满足河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建非金属加热炉颗粒物排放限值，SO2、NOx排放浓度满足河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2中新建工业炉窑有害污染物排放限值。 （2）无组织废气 本项目无组织废气主要为浸漆生产线无组织排放的二甲苯、非甲烷总烃，喷塑生产线中喷涂工序未收集的粉尘、固化工序未收集的非甲烷总烃，油淬过程未收集的淬火油烟（非甲烷总烃）。 ①淬火油烟（热处理车间） 油淬过程非甲烷总烃的产生量为1.0t/a（0.625kg/h），淬火油烟废气采用集气罩收集后经1套低温等离子设备进行处理，收集效率为90%，则无组织排放的非甲烷总烃为0.1t/a（0.06kg/h）。 ②浸漆、喷塑生产线 根据浸漆生产线工程分析中物料平衡，浸漆生产线无组织排放的二甲苯为0.05t/a，产生速率为0.025kg/h，非甲烷总烃0.15t/a，产生速率为0.075kg/h。喷涂过程产生的喷涂废气进入脉冲滤芯处理装置，收集效率为98%，无组织排放颗粒物为0.004t/a，产生速率为0.002kg/h。固化废气经收集后通过管道引入1套UV光氧设备进行处理，收集效率为90%，无组织排放非甲烷总烃0.019t/a，产生速率为0.01kg/h。 （3）无组织排放源对厂界贡献浓度预测 无组织排放源强计算参数见表15。项目无组织排放对厂界贡献浓度见表16。 表15 估算模式计算参数一览表 污染源; 污染物; 排放 方式; 面源高度（m）; 面源尺寸（m×m）; 源强（kg/h）. 无组织; 热处理车间; 非甲烷总烃; 面源; 8; 20×25; 0.06. 浸漆、喷塑生产线（位于现有农用犁刀生产车间内）; 颗粒物; 面源; 8; 26×90; 0.002. 二甲苯; 0.025. 非甲烷总烃; 0.085. 表16 厂界贡献浓度计算结果一览表 污染物; 西厂界; 东厂界; 南厂界; 北厂界. 浓度 (mg/m3); 占标率%; 浓度 (mg/m3); 占标率%; 浓度 (mg/m3); 占标率%; 浓度 (mg/m3); 占标率%. 厂界; 颗粒物; 0.0007739; 0.17; 0.0001936; 0.02; 0.0001936; 0.04; 0.0004816; 0.11. 二甲苯; 0.009674; 4.90; 0.002419; 0.81; 0.002419; 0.81; 0.00602; 2.01. 非甲烷总烃; 0.025116; 2.48; 0.033986; 1.7; 0.035916; 1.79; 0.0205026; 1.02. 根据预测，本项目建成后，厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。厂界非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3，二甲苯≤0.2mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值。 （4）卫生防护距离分析 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），本项目卫生防护距离计算公式如下： QcQm=1A(BLC+0.25r2)0.05LD 式中：Cm-标准浓度限值（mg/m3）； L-工业企业所需卫生防护距离（m）； r-有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径（m）； A，B，C，D-计算系数，可查表求得； Qc-工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 本项目卫生防护距离计算参数及结果见表17。 表17 卫生防护距离计算参数 污染因子; 排放量 (kg/h); 标准限值（mg/m3）; 平均风速 (m/s); 计算系数; L（m）. A; B; C; D. 热处理车间; 非甲烷总烃; 0.06; 2.0; 1.8; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 2.279. 浸漆、喷塑生产线车间 （位于现有农用犁刀生产车间内）; 颗粒物; 0.002; 0.45; 1.8; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 0.073. 二甲苯; 0.025; 0.3; 1.8; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 3.142. 非甲烷总烃; 0.085; 2.0; 1.8; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 1.325. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，因此，以上各污染物计算的卫生防护距离均为50m。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级，因此，本项目热处理车间卫生防护距离确定为50m，浸漆、喷塑生产线车间（位于现有农用犁刀生产车间内）卫生防护距离确定为100m。 距离本项目最近的敏感点为浸漆、喷塑生产线车间（位于现有农用犁刀生产车间内）南侧320m处的连仲村，满足卫生防护距离要求。 2、水环境影响分析 项目无生产废水排放。生活污水主要为职工盥洗污水，产生量按用水量的80%计算，新增生活污水产生量为0.96 m3/d（288m3/a），生活污水泼洒抑尘，厂区设置防渗旱厕定期清掏。 综上所述，在采取上述措施后，本项目产生的废水不会对周围水环境产生明显影响。 3、声环境影响分析 本项目主要噪声源包括喷砂机、加热炉、风机等设备噪声，其声压级为70~90dB(A)之间。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准。 综上所述，在采取上述措施后，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废弃物影响分析 本项目固废主要为燃气网带炉淬火生产线产生的废油桶和废淬火油渣、喷砂工序布袋除尘器收集的粉尘、浸漆生产线产生的废油漆桶、设备维护保养过程产生的废润滑油和废机油、职工生活垃圾。 （1）一般固体废物 该项目产生的一般固体废物为喷砂工序除尘器收集的粉尘3.96t/a，集中收集后外售。职工生活垃圾以0.5kg/人·d计，新增生活垃圾产生量为4.5t/a，由环卫部门集中收集处理。 （2）危险废物 根据《国家危险废物名录》，废油桶和废油漆桶属“HW49 其他废物 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性表现为毒性、感染性。废淬火油渣、废润滑油和废机油属于属“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，危险特性表现为毒性、易燃性。 该项目产生的废油桶0.02t/a，废油漆桶产生量为0.02t/a，废淬火油渣产生量为0.01t/a，废润滑油产生量为0.02t/a，废机油产生量为0.01t/a，属于危险废物，暂存于危废暂存间，交由危废资质单位处置。 企业拟建危废暂存间(长(3m)×宽(3m))1座，建筑面积9m2，危险废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行硬化，渗透系数小于1×10-10cm/s，并设置堵截泄漏的裙脚和泄漏物料收集装置，生产过程中产生的废油桶、废油漆桶、废淬火油渣、废润滑油和废机油分类收集，并置于危险废物暂存间内暂存，之后送有资质的危险废物处置单位处置。转移以上废物应执行危险废物转移联单制度，危险废物暂存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。 依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，本报告对建设项目危险废物处置情况作以下要求： ①设置明显的危险废物标识，采用专用密封桶对收集后的危险废物进行密封包装，外包装标明“请勿倒置”的字样。分类堆存，按危废种类分别设置危废贮存室，桶装废物后必须盖严，并保证容器不得破漏，整齐摆放在室内，防日晒、雨淋；对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并装入完好容器内。 ②危废暂存间防渗应符合如下要求：危险废物专用暂存库房地面设计按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求进行防腐防渗，并设置堵截渗漏的裙脚，门口设置不低于10cm防溢流围堰。整体渗透系数低于10-10cm/s。 ③根据危废类别，设置明显危废警示标志，设立危废管理人员及管理台帐，要保证危险废物及时外运，避免过量暂存，避免可能造成二次污染。 ④建设单位应制定严格的管理制度对危险废物在产生、分类、管理和运输等环节进行严格的监控。危险废物处置措施应符合《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，应执行《危险废物转移联单管理办法》规定的各项程序。 综上所述，运营期产生的固废均采取了合理的处置措施，运营期固废不外排，处置措施可行。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 淬火油烟 | 非甲烷总烃 | 1套低温等离子设备+1根15m高排气筒（1#） | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业中浓度限值 |
|  | 热处理工序（天然气燃烧烟气） | SO2 NOx 颗粒物 |  | 河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建工业炉窑标准 |
|  | 喷砂废气 | 颗粒物 | 自带除尘设施+1根15m排气筒（2#） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
|  | 喷涂废气 | 颗粒物 | 脉冲滤芯过滤+1根15m排气筒（3#） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（染料尘） |
|  | 浸漆生产线与喷塑生产线的固化废气 | 二甲苯 非甲烷总烃 | 1套UV光氧设备+1根15m高排气筒（4#） | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准 |
|  |  | 颗粒物 SO2 NOx |  | 河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建工业炉窑标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 泼洒抑尘，厂区设置防渗旱厕，定期清掏 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 喷砂 | 除尘器收集粉尘 | 集中收集后外售 | 不外排 |
|  | 设备维护保养 | 废润滑油HW08 | 分类收集后于厂区危废暂存间暂存，由资质单位定期清运处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
|  |  | 废机油HW08 |  |  |
|  | 淬火工序 | 废油桶HW49 |  |  |
|  |  | 废淬火油渣HW08 |  |  |
|  | 浸漆 | 废油漆桶HW49 |  |  |
|  | 职工生活 | 职工生活垃圾 | 环卫部门统一处理 | 不外排 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源包括喷砂机、加热炉、风机等设备噪声，其声压级为70~90dB(A)之间。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目名称：年产6000吨旋耕犁刀生产车间改扩建项目； 项目性质：改扩建； 建设单位：定州市华翔农机配件有限公司； - 地理位置：定州市华翔农机配件有限公司位于定州市清风店镇连仲村北320米处，厂区中心坐标为东经115°3'3.37"，北纬38°34'43.96"。项目北侧为定州市连仲村武术器材厂，东侧为耕地，南侧为定州市恒发板料厂，西侧为连仲村乡村路。距离本项目最近的敏感点为南侧320m处的连仲村。地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2。 项目投资：总投资为300万元，其中环保投资新增30万元，占投资总额的10%。 项目占地：本项目在原有场地内进行改扩建，建设浸漆、喷塑密闭车间和热处理车间，不新增占地。现有厂区占地面积6666.7m2（10亩），土地类型为定州市清风店镇建设用地。该项目建设符合清风店镇总体规划和土地利用规划（证明见附件）。 - 劳动定员及工作制度：现有劳动定员20人，本次改建项目新增劳动定员30人。劳动制度不变，年运行300天，实行一班工作制，每班8小时（白班8小时或晚班8小时）。 建设规模：现有厂区生产规模为年产6000吨农用旋耕犁刀，本次改扩建不新增产能。现有工程热处理工艺采用水淬工艺，喷漆外协定州市天理钢板弹簧有限公司。本次改扩建项目为在原有场地内建设浸漆、喷塑生产线和热处理生产线，热处理采用油淬工艺。 2、建设内容 本项目为在原有场地内建设浸漆、喷塑密闭车间500平方米，建设热处理车间500平方米。购置相应生产设备设施和生产线，配套购置环保设备设施。 3、产业政策 项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，依据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定，本项目不属于新增限制和淘汰类项目；项目不属于“十五小、新五小、新六小”企业，因此，项目建设符合国家及地方产业政策。 - 4、选址可行性分析 本项目在定州市华翔农机配件有限公司原有场地内进行建设，不新增用地。本项目厂址位于定州市清风店镇连仲村北320米处，厂区占地面积6666.7m2（10亩），土地类型为定州市清风店镇建设用地。该项目建设符合清风店镇总体规划和土地利用规划（证明见附件）。项目周围无自然保护区、风景名胜区、文物保护区等特殊保护区域，评价范围内没有国家级珍稀野生动植物资源，项目所在区域环境敏感性相对较小，有利于项目建设。因此，项目选址可行。 5、环境影响评价结论 （1）废气 本项目产生的废气主要是热处理工序（燃气网带炉淬火生产线和柄部回火）天然气燃烧烟气和淬火油烟废气、喷砂废气、浸漆生产线（浸漆+烘干）废气、喷塑生产线中喷涂废气和固化废气。 热处理工序（燃气网带炉淬火生产线和柄部回火）天然气燃烧烟气和淬火油烟废气经收集后经低温等离子设备处理后通过1根15m高排气筒排放；喷砂废气经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放；喷涂废气经脉冲滤芯过滤后由1根15m排气筒排放；浸漆生产线（浸漆+烘干）废气经UV光氧设备处理后通过1根15m高排气筒排放；喷塑生产线固化废气收集后经UV光氧设备（与浸漆生产线共用1套）处理后通过1根15m高排气筒排放。 1）有组织废气 ①热处理工序（燃气网带炉淬火生产线和柄部回火）（1#） 淬火油烟：热处理阶段采用淬火介质为高速淬火油，该淬火油芳烃含量低，饱和烃含量高，易挥发的轻组分少，具有较高的闪点。淬火油的工作温度为40℃，淬火过程再工件和淬火油接触界面会产生少量油烟，以非甲烷总烃表征。根据计算油淬过程非甲烷总烃的产生量为1.0t/a（0.625kg/h）。淬火油烟废气采用集气罩收集后经1套低温等离子设备进行处理，收集效率为90%，处理效率不低于90%，按90%计。则非甲烷总烃排放量为0.09t/a（0.038kg/h），风机风量为5000m3/h，则非甲烷总烃排放浓度为11.25mg/m3。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业有机废气排放口大气污染物浓度限值。 天然气燃烧烟气：项目部分工件热处理工序采用燃气网带炉和柄部回火炉燃烧天然气加热。天然气消耗量为16.0万m3。天然气燃烧产生的污染物主要为烟尘、SO2和NOx，燃烧产生的烟气与淬火油烟废气一并引入低温等离子设备。风机引风量为5000m3/h。根据《工业源产排污系数手册（2010年修订）》，计算得到SO2年排放量为0.064t/a，排放浓度为8.0mg/m3，NOx年排放量为0.299t/a，排放浓度为37.4mg/m3。根据《实用环境保护数据大全》（湖北人民出版社1999年4月），天然气燃烧烟尘产生系数为160g/1000m3，则烟尘产生量为0.0256t/a，排放浓度为3.2mg/m3。颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1和表2中新建工业炉窑标准。 ②喷砂废气（2#） 喷砂过程产生的废气，主要污染物为粉尘。粉尘产生浓度为2000mg/m3，产生量为4t/a，产生速率为4kg/h，废气引入自带的除尘系统处理后，经15m高排气筒排放，年工作1000h，风量为2000m3/h，除尘效率为99%，排放浓度为20mg/m3，排放速率为0.04kg/h，排放量为0.04t/a，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 ③喷涂废气（3#） 喷涂过程产生的喷涂废气，主要污染物为喷涂粉尘等。粉末一次利用率约为95%，剩余5%进入脉冲滤芯处理装置，回收效率约95%，共设置1个喷涂室，喷涂室的废气经脉冲滤芯装置处理后由1根15m高排气筒排放。根据计算，颗粒物产生量为0.2t/a，产生浓度为50mg/m3，收集效率为98%，经过滤芯过滤处理后排放量为0.01t/a，排放浓度为2.45mg/m3，排放速率为0.005kg/h，处理后的废气由15m高的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中染料尘新建二级标准要求。 ④浸漆生产线与喷塑生产线的固化废气（4#） 浸漆生产线在浸漆房内进行，调漆、浸漆和烘干废气一并引入浸漆房引风主管道内，经1套UV光氧设备进行处理。浸漆生产线废气中主要污染物为二甲苯和非甲烷总烃以及烘干工序燃烧天然气产生的颗粒物、SO2、NOX。喷塑生产线中喷粉完成后的工件至固化工序加热固化，固化工序产生的废气中主要污染物为塑粉受热挥发的非甲烷总烃及燃烧天然气产生的颗粒物、SO2、NOX。喷塑生产线废气与浸漆生产线废气共用1套UV光氧设备进行处理。 根据浸漆生产线工程分析中物料平衡，浸漆生产线年工作2000h，引风机风量为8000m3/h，二甲苯的产生量为1.0t/a（0.5kg/h），产生浓度为62.5mg/m3；非甲烷总烃的产生量为3.0t/a（1.5kg/h），产生浓度约187.5mg/m3。喷塑生产线固化工序有机废气产生量按进入产品的附着产品塑粉量的10%计算，年工作2000h，引风机风量为4000m3/h，集气罩收集效率为90%，则非甲烷总烃产生量为0.38t/a，产生浓度为47.5mg/m3，产生速率为0.19kg/h。浸漆生产线和喷塑生产线天然气合计年用量为6.0万m3/a，天然气燃烧产生的污染物主要为颗粒物、SO2和NOx。根据《工业源产排污系数手册（2010年修订）》，计算得到SO2年排放量为0.024t/a，NOx年排放量为0.112t/a，根据《实用环境保护数据大全》（湖北人民出版社1999年4月），天然气燃烧烟尘产生系数为160g/1000m3，则烟尘产生量为0.0096t/a。 综上，本项目浸漆生产线废气和喷塑生产线固化废气分别收集后通过管道引入1套UV光氧设备进行处理。总风量为12000m3/h，设有1根15m高排气筒。废气中各污染物产生量分别为：非甲烷总烃3.38t/a、二甲苯1.0t/a、颗粒物0.0096t/a、SO20.024t/a、NOx0.112t/a，废气中各污染物产生浓度分别为：非甲烷总烃140.8mg/m3、二甲苯41.7mg/m3、颗粒物0.4mg/m3、SO2 1.0mg/m3、NOx4.7mg/m3，废气处理系统对非甲烷总烃和二甲苯的净化效率为90%，则各污染物排放浓度分别为：非甲烷总烃14.1mg/m3、二甲苯4.2mg/m3、颗粒物0.4 mg/m3、SO2 1.0mg/m3、NOx4.7mg/m3，排放量分别为：非甲烷总烃0.338t/a、二甲苯0.1t/a、颗粒物0.0096t/a、SO20.024t/a、NOx0.112t/a。处理后的废气经15m排气筒排放。二甲苯、非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“表面涂装业”排放标准要求（二甲苯≤20mg/m3、非甲烷总烃≤60mg/m3）；颗粒物排放浓度能够满足河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建非金属加热炉颗粒物排放限值，SO2、NOx排放浓度满足河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2中新建工业炉窑有害污染物排放限值。 2）无组织废气 本项目无组织废气主要为浸漆生产线无组织排放的二甲苯、非甲烷总烃，喷塑生产线中喷涂工序未收集的粉尘、固化工序未收集的非甲烷总烃，油淬过程未收集的淬火油烟（非甲烷总烃）。 ①淬火油烟（热处理车间） 油淬过程非甲烷总烃的产生量为1.0t/a（0.625kg/h），淬火油烟废气采用集气罩收集后经1套低温等离子设备进行处理，收集效率为90%，则无组织排放的非甲烷总烃为0.1t/a（0.06kg/h）。 ②浸漆、喷塑生产线 根据浸漆生产线工程分析中物料平衡，浸漆生产线无组织排放的二甲苯为0.05t/a，产生速率为0.025kg/h，非甲烷总烃0.15t/a，产生速率为0.075kg/h。喷涂过程产生的喷涂废气进入脉冲滤芯处理装置，收集效率为98%，无组织排放颗粒物为0.004t/a，产生速率为0.002kg/h。固化废气经收集后通过管道引入1套UV光氧设备进行处理，收集效率为90%，无组织排放非甲烷总烃0.019t/a，产生速率为0.01kg/h。 根据无组织排放源对厂界贡献浓度预测，本项目建成后，厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。厂界非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3，二甲苯≤0.2mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值。 （2）废水 项目无生产废水排放。生活污水主要为职工盥洗污水，产生量按用水量的80%计算，新增生活污水产生量为0.96 m3/d（288m3/a），生活污水泼洒抑尘，厂区设置防渗旱厕定期清掏，不外排。 综上所述，在采取上述措施后，本项目产生的废水不会对周围水环境产生明显影响。 （3）噪声 本项目主要噪声源包括喷砂机、加热炉、风机等设备噪声，其声压级为70~90dB(A)之间。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准。 综上所述，在采取上述措施后，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 （4）固废 本项目固废主要为燃气网带炉淬火生产线产生的废油桶和废淬火油渣、喷砂工序布袋除尘器收集的粉尘、浸漆生产线产生的废油漆桶、设备维护保养过程产生的废润滑油和废机油、职工生活垃圾。 （1）一般固体废物 该项目产生的一般固体废物为喷砂工序除尘器收集的粉尘3.96t/a，集中收集后外售。职工生活垃圾产生量为4.5t/a，由环卫部门集中收集处理。 （2）危险废物 根据《国家危险废物名录》，废油桶和废油漆桶属“HW49 其他废物 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性表现为毒性、感染性。废淬火油渣、废润滑油和废机油属于属“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，危险特性表现为毒性、易燃性。 该项目产生的废油桶0.02t/a，废油漆桶产生量为0.02t/a，废淬火油渣产生量为0.01t/a，废润滑油产生量为0.02t/a，废机油产生量为0.01t/a，属于危险废物，暂存于危废暂存间，交由危废资质单位处置。 企业拟建危废暂存间(长(3m)×宽(3m))1座，建筑面积9m2，危险废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行硬化，渗透系数小于1×10-10cm/s，并设置堵截泄漏的裙脚和泄漏物料收集装置，生产过程中产生的废油桶、废油漆桶、废淬火油渣、废润滑油和废机油分类收集，并置于危险废物暂存间内暂存，之后送有资质的危险废物处置单位处置。转移以上废物应执行危险废物转移联单制度，危险废物暂存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。 综上所述，运营期产生的固废均采取了合理的处置措施，运营期固废不外排，处置措施可行。 6、总量控制结论 根据现有项目环评文件、批复以及排污许可证，现有项目污染物总量控制指标核定为：SO2 0.054t/a、NOx 0.53t/a、COD 0t/a、氨氮0t/a。本项目扩建热处理生产线和浸漆、喷塑生产线，新增天然气用量22万m3，根据计算，本项目新增主要污染物总量控制指标为：COD 0t/a、氨氮0t/a、SO2 1.199t/a、NOx 1.199t/a。 本项目改扩建完成后，全厂主要污染物总量控制指标为：COD 0t/a、氨氮0t/a、SO2 1.253t/a、NOx 1.729t/a。 7、项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，各项污染防治措施可行，各项污染物能够达标排放，项目建设对环境影响较小，在产生较大的经济效益和社会效益的同时，具有一定的环境效益。在认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、建议 针对工程特点，本评价提出如下要求与建议： （1）认真落实环保措施“三同时”制度，确保项目环保资金和措施落到实处。 （2）加强各种环保治理设施的维护管理，确保其正常运行。建议建设单位设置管理人员负责环境保护管理工作。 （3）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。 三、建设项目环保措施“三同时”验收内容一览表 本项目环境保护“三同时”验收一览表见表18。 表18 建设项目环保措施“三同时”验收内容一览表 项目; 污染源; 污染物; 处理措施; 验收标准; 投资 （万元）. 大气; 淬火油烟; 非甲烷总烃; 1套低温等离子设备+1根15m高排气筒（1#）; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业中浓度限值 排放浓度80mg/m3; 10. 热处理工艺（天然气燃烧烟气）; SO2 NOx 颗粒物; 河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建工业炉窑标准 颗粒物50mg/m3、SO2 400mg/m3、NOx 400mg/m3. 喷砂废气; 颗粒物; 自带除尘设施+1根15m排气筒（2#）; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 排放浓度120mg/m3、速率3.5kg/h; 2. 喷涂废气; 颗粒物; 脉冲滤芯过滤+1根15m排气筒（3#）; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（染料尘）排放浓度18mg/m3、排放速率0.51kg/h; 2. 浸漆生产线与喷塑生产线的固化废气; 二甲苯 非甲烷总烃; 1套UV光氧设备+1根15m高排气筒（4#）; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准 非甲烷总烃：排放浓度60mg/m3 去除效率≥70% 二甲苯：排放浓度20mg/m3; 10. 颗粒物 SO2 NOx; 河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建工业炉窑标准 颗粒物50mg/m3、SO2 400mg/m3、NOx 400mg/m3. 无组织; 颗粒物; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表2无组织排放标准，厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3; ——. 二甲苯; ——; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值 非甲烷总烃≤2.0mg/m3 二甲苯≤0.2mg/m3. 非甲烷总烃; ——. 废水; 生活污水; COD、SS 氨氮; 生活污水泼洒抑尘，厂区设置防渗旱厕定期清掏; 不外排; 1. 噪声; 设备噪声; 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A); 2. 固体 废物; 喷砂; 除尘器收集粉尘; 集中收集后外售; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求; 1. 设备维护保养; 废润滑油; 分类收集后于厂区危废暂存间暂存，由资质单位定期清运处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 废机油. 淬火工序; 废油桶. 废淬火油渣. 浸漆; 废油漆桶. 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门统一处理; ——. 防渗; 危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行硬化，渗透系数小于1×10-10cm/s; 2. 合计; 30.

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 本项目土地使用证 附件2 建设用地规划许可证 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周围环境概况图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。