建设项目环境影响报告表

项  目  名 称: 定州冠昂体育器材有限公司      体育器材生产加工项目

建设单位(盖章): 定州冠昂体育器材有限公司

中华人民共和国环境保护部制

编制日期：二○一八年六月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州冠昂体育器材有限公司体育器材生产加工项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州冠昂体育器材有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 任胜 |  |  | 联系人 | 任胜 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市塔宣村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18331019118 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 073000 |  |
| 建设地点 | 定州市塔宣村旧107国道旁 |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办） |  |  | 行业类别 及代码 | C2443健身器材制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 21173 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 501 | 其中:环保投资(万元) |  | 20 | 环保投资占总投资比例 |  | 3.99% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日期 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 定州冠昂体育器材有限公司已于2018年1月建成，投资501万元，位于定州市塔宣村旧107国道旁，建设规模为年生产加工5500吨体育器材、50万个包装箱。定州市环境保护局已就该企业未批先建予以处罚（见附件《定州市环境保护局行政处罚听证告知书》（定环罚听告字[2018]125号）、《定州市环境保护局行政处罚决定书》（定环罚字[2018]125号）及缴费单）。受企业委托，我公司承担该项目的环评手续补办工作。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）的有关规定，本项目需进行环境影响评价。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018），项目属于“十三、文教、美工、体育和娱乐用品制造业，31、文教、体育、娱乐用品制造”，该项目应当编制环境影响报告表。我单位接受定州冠昂体育器材有限公司委托，承担了该项目的环境影响评价工作。按照有关环评技术导则和规范要求，环评单位派技术人员对项目场地及周边进行了实地踏勘、收集有关资料，对本项目所在区域环境质量现状进行调查与评价。在工程分析的基础上核算各污染物排放源强及排放特征，分析对环境可能产生的影响，提出切实可行的污染防治措施，编制完成了本项目环境影响报告表。 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于国家允许类项目；依据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中的规定，本项目不属于新增限制类和淘汰类项目；项目不属于“十五小、新五小、新六小”企业，建设项目符合国家及地方产业政策。 （1）项目名称 定州冠昂体育器材有限公司体育器材生产加工项目 （2）建设单位 定州冠昂体育器材有限公司 （3）建设性质 新建（补办） （4）项目投资 项目总投资501万元，其中环保投资20万元，占总投资的3.99%。 （5）建设地点 项目位于定州市塔宣村旧107国道旁，厂址地理位置中心坐标为北纬38°31'02.90"，东经114°56'43.86"。项目东侧为空地，南侧为塔宣村库房，西侧为胜利街地道桥，北侧为旧107国道。 项目东北距广府家园610m，东南距新华城195m、距杨庄子村865m，西距塔宣村275m，西北距新兴庄村1205m。距离本项目最近的环境敏感点为厂址东南195m的新华城。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （6）项目占地 项目租赁原环城水泥厂地块，占地面积约21173m2（31.76亩）。 - 生产规模 项目建成后，年生产加工5500吨体育器材、50万个塑料包装箱。具体产品类型及参数见下表。 表1 项目主要产品一览表 规格; 项目; 产品加工方案. 产品类别; 规格; 产量; 浸塑; 喷漆; 喷塑; 吹塑. 哑铃片; 0.5、0.75、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、9、10kg 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12LB; 2000t/a; √; √; √. 壶铃; 2、4、5、6、8、10、12、15、16、20、24、25、30、35、40、42、50kg 5、10、15、20、25、30、35、40、45、50LB; 500t/a; √; √; √. 杠铃片; 5、6、8、10、12、15、16、20、24、25kg 15、20、25、30、35、40、45、50LB; 2000t/a; √; √. 塑料包装箱; --; 50万个/a; √. 哑铃杆、杠铃杆; --; 1000t/a; √. （8）建设内容 项目租赁原环城水泥厂地块，建设吹塑、浸塑、喷漆、喷塑、机加工、包装等生产线，项目主要建设内容一览表见表2。 表2 项目主要建设内容一览表 类别; 项目; 建设内容; 备注. 主体 工程; 机加工车间; 位于厂区中部，建筑面积800m2，布置车床、锯床、切割机、钻机、抛光机、缩径机、调直机、空压机、冷拔机等设备; 新建. 吹塑车间; 位于浸塑车间西侧，建筑面积420m2，布置吹塑机、冷却塔、空压机、搅拌机、粉碎机等设备; 依托原有厂房. 喷漆（喷塑）车间; 位于机加工车间北部，建筑面积340m2，布置1间喷漆房、1间喷塑室、2台电烤箱、空压机等设备. 浸塑车间; 位于厂区东部，建筑面积1320m2，包括毛坯间、打液间和2条浸塑生产线. 包装车间; 位于厂区东北部，建筑面积200m2，布置打包机等设备. 辅助 工程; 办公区; 一层，砖混结构，位于厂区北侧，建筑面积400m2，用于日常工作办公. 门卫; 一层，建筑面积60m2，供安保人员工作、休息. 危废暂存间; 一层，砖混结构，位于浸塑车间，建筑面积8m2，暂存危险废物，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》; 新建. 公用 工程; 供热; 办公人员冬季采暖使用空调，生产用热能源为电能。. 供电; 项目用电由当地供电电网提供，年用电量为150万kWh/a. 供水; 项目用水引自附近村庄，年用水量为309m3/a. 环 保 工 程; 废气; 喷漆; 喷漆; 漆雾; 密闭喷漆房; +喷淋塔+环保箱+1套UV光解+15m排气筒（P1）. 二甲苯. 非甲烷总烃. 烘干; 二甲苯; 1个集气罩. 非甲烷总烃. 喷塑; 非甲烷总烃; 1个集气罩. 颗粒物; 喷塑室+塑粉回收机. 吹塑; 非甲烷总烃; 4个集气罩; +1套UV光解+15m排气筒（P2）. 浸塑; 非甲烷总烃; 4个集气罩. 机加工; 颗粒物; 1套移动式双臂焊接烟尘净化器，车间密闭. 废水; 生活污水泼洒抑尘，厂区设置防渗旱厕定期清掏用作农肥. 噪声; 选用低噪声设备，加装减振垫，厂房隔声. 固体废物; 焊渣; 外售. 金属屑. 废包装. 边角料; 回用于生产. 不合格产品. 职工生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门处理. 废过滤棉; 暂存于危废间，定期交由危废资质单位处置. 废液压油. 漆渣. 废切削液. 废油漆桶. 废机油. 废有机溶剂桶. 废塑粉回收机滤筒; 厂家回收. （9）主要生产设备 项目主要生产设备见表3。 表3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 吹塑机; 台; 4. 2; 破碎机; 台; 2. 3; 搅拌机; 台; 4. 4; 电焊机; 台; 2. 5; 切割机; 台; 1. 6; 浸塑生产线; 条; 2. 7; 真空罐; 个; 2. 8; 喷漆房; 间; 1. 9; 喷塑室; 间; 1. 10; 电烤箱; 台; 2. 11; 真空泵; 台; 2. 12; 空压机; 台; 6. 13; 打包机; 台; 4. 14; 冷却机（冷却塔）; 台; 1. 15; 车床; 台; 15. 16; 锯床; 台; 2. 17; 缩径机; 台; 1. 18; 调直机; 台; 1. 19; 台钻; 台; 1. 20; 钻攻; 台; 1. 21; 滚花机; 台; 2. 22; 滚扣机; 台; 1. 23; 断料机; 台; 1. 24; 倒角机; 台; 1. 25; 冷拔机; 台; 1. 26; 天车; 台; 1. 27; 打眼机; 台; 1. 28; 抛光机; 台; 2. 合计; --; --; 65. （10）原辅材料、能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况见表4、5。 表4 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 用量(t/a); 主要成分及理化性质. 1; 钢管、圆钢; 2000; 钢管规格为内径52mm，长度6m；圆钢规格为内径一般200mm，180mm，160mm，120mm，长度6m. 2; 铸件; 2500; 成型铸件. 3; 电镀件; 1000; 成型电镀件. 4; 焊条; 0.5; 钛钙型药芯焊丝，主要成分为Ca、Mn、Ni、Si、Ti、P等. 5; 氨基锤纹烤漆; 6.5; 由醇酸树脂、三聚氰胺树脂、颜料经研磨后加入助剂、有机溶剂等调配而成，丰满度好，附着力强，易于施工。. 6; 稀释剂; 1; 项目所用稀释剂为氨基漆稀释剂，由二甲苯、丁醇混合而成。. 7; 热固性粉末涂料（塑粉）; 1; 热固性粉末涂料的原材料主要是由合成树脂、固化剂、助剂、颜填料组成。1、合成树脂有环氧、聚酯、丙烯酸树脂等。2、热固性粉末涂料需要加入固化剂，固化剂在常温下应是固体，即粉末状、粒状或片状，并且为无色，以免影响涂膜外观和使用效果。3、粉末涂料常用的颜料有有机颜料、无机颜料、氧化铁系颜料、铬系颜料，酞青蓝、酞青绿、碳黑及红色颜料；粉末涂料常用的填料有轻质碳酸钙、沉淀硫酸钡、云母粉、高岭土和沉淀二氧化硅等。4、粉末涂料常用的助剂有光亮剂、流平剂、消光剂、稳定剂等，还有涂膜边角覆盖力改进剂、涂膜物性改性剂、美术型涂料助剂等。. 8; PP树脂; 10; 聚丙烯，CAS编号：9003-07-0；分子式：(C3H6)n；密度：0.91g/cm3；无毒、无味的乳白色高结晶的聚合物；吸水率为0.01%，对水稳定，成型好；具有优异的抗弯曲疲劳性；熔融温度为220～275℃；热分解温度为310℃；化学稳定性好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其他各种化学试剂都比较稳定，防腐效果良好。. 9; ABS树脂; 10; ABS是丙烯腈、丁二烯以及苯乙烯的聚合物，密度：1.05～1.18g/cm3；收缩率：0.4%～0.9%；吸湿性＜1%；熔融温度217～237℃；热分解温度＞250℃；ABS塑料无毒、无味，外观呈象牙色半透明或透明颗粒或粉状；力学性能良好，耐磨性优良；变形温度93～118℃；电绝缘性能较好。. 10; 色母; 0.1; 色母是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。. 11; 导电腻子; 0.5; 导电腻子主要是由石膏粉、滑石粉、白水泥、胶水组合在一起搭配使用的，石膏粉是可以加速干燥期，白水泥起的是粘结作用，滑石粉使墙面基层光滑、细腻。腻子是给原墙面起到平整，特点。. 12; 包装纸箱; 20000个; 均用于产品的包装. 13; 包装编织袋; 20000条. 14; 二辛脂; 100; 二辛脂. 15; 糊树脂; 50; 糊树脂是未加工状态下的聚氯乙烯塑料的一种独特液体形式。糊树脂常由乳液和微悬浮法制得，主要应用于PVC树脂的软材料领域，可适用于涂布、浸渍、喷涂、发泡等加工工艺。. 16; 钙粉; 10; 俗称:石灰石、石粉，是一种化合物，化学式是CaCO3，呈碱性，基本上不溶于水，溶于酸。. 17; 颜料; 0.2; 用来着色的物质。在水、油脂、树脂、有机溶剂等介质中不溶解，但能均匀地在这些介质中分散并能使介质着色，而又具有一定的遮盖力。是制造涂料、油墨、油画色膏、化妆油彩、彩色纸张等不可缺少的原料。也用于塑料、橡胶制品以及合成纤维原液等的填充和着色。. 18; 聚氯乙烯颗粒; 500; 聚氯乙烯英文简称PVC，是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂，或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。聚氯乙烯颗粒是聚氯乙烯塑料成型的母材（基础原料），在实际成型的时间需加入其他的辅助材料，典型用途：供水管道，家用管道，房屋墙板，商用机器壳体，电子产品包装，医疗器械，食品包装等。. 19; 切削液; 0.08; 在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。. 表5 项目主要能源消耗一览表 项目; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 能源; 水; 309; m3/a; 引自附近村庄. 电; 150; 万KWh/a; 当地电网提供. （11）平面布置 本项目按照有利于生产，便于管理，运输短捷，人流物流通畅的原则进行布局。出入口设置在厂区北部；办公室布置在厂区北部，靠近大门处；机加工车间位于厂区中部；喷漆（喷塑）车间位于机加工车间北部；浸塑车间处于厂区东部；吹塑车间位于浸塑车间西侧；包装车间位于厂区东北部。整个厂区构建筑物布局合理，有利于生产。厂区平面布置见附图3。 （12）公用工程 ①给排水 给水：项目用水引自附近村庄，新鲜水总用量为1.03m3/d（309m3/a），主要为职工生活用水和生产用水，生产用水包括吹塑循环冷却水补水、浸塑生产线冷却水池补水、喷淋塔补充水。 项目不设宿舍、食堂和洗浴，职工生活用水根据《河北省用水定额—第3部分生活用水》（DB13/T1161.3-2016）标准，生活用水按照40L/人·d计，项目总劳动定员为12人，则职工生活用水量为0.48m3/d（144m3/a）。 吹塑循环冷却水需定期补充新鲜水，补充量为0.25m3/d（75m3/a），循环水量为180m3/d。 浸塑生产线设有一个1.2m3的冷却水池，冷却池由于蒸发损失需定期补充新鲜水，补充量为0.2 m3/d（60m3/a） 喷淋塔废水定期加入絮凝剂并清理漆渣（塑粉渣）后循环利用，需定期补充新鲜水，补充量为0.1m3/d（30m3/a），循环水量为120m3/d。 排水：项目无生产废水排放。生活污水主要为职工盥洗废水，产生量按用水量的80%计算，则产生量为0.384m3/d（115.2m3/a），生活污水泼洒抑尘，不外排，厂区设置防渗旱厕定期清掏用作农肥。本项目水平衡见下图。 新鲜水 职工生活 0.096 0.384 0.48 浸塑冷却池 0.2 0.2 1.03 吹塑冷却水 0.25 180 泼洒抑尘 喷淋塔循环水 120 0.1 0.1 0.25 图1 水平衡图（m3/d） ②供电 项目用电由当地供电电网提供，年用电量为150万kWh。 ③供热 办公人员冬季采暖使用空调，生产用热能源为电能。 （13）劳动定员及工作制度 项目劳动定员12人，年工作300天，执行一班8小时工作制度。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目成立于2018年1月，厂区内5个车间均已建成。根据现场踏勘，项目现有情况如下: 浸塑车间无废气处理措施 原料、废原料桶、未入库 原料、废原料桶未入库 喷漆、喷塑没有废气收集处理措施 电烤箱没有废气收集处理措施 吹塑车间无废气收集处理措施，现场杂乱 机加工车间焊接烟尘无处理措施 原料露天放置 现状问题：1、机加工车间焊接烟尘没有处理措施，部分生产设备及原料露天放置。 - 浸塑车间无废气收集处理措施，生产原料及废原料桶、废包装袋未入库。 - 吹塑车间无废气收集处理设施，现场杂乱。 - 喷漆（喷塑）车间无废气收集处理设施。 - 厂区内无危废间。 - 整改措施：企业加强日常管理，浸塑车间、吹塑车间、喷漆（喷塑）车间必须安装满足要求的废气处理设施；项目新建1座机加工车间，机加工设备在车间内布设，原料全部入库，焊接烟尘采取措施收集处理；浸塑车间原料及各种固废入库存放；在浸塑车间设置1座危废间。 - 经和企业沟通，企业生产工艺简单，生产设备无《产业结构调整目录（2011年本）（2013修正）》中限制和淘汰类设备，企业暂无扩建意向，暂无提升改造的空间。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： （1）地理位置 定州市位于华北平原中部，河北省中部，保定市最南端。南距省会石家庄72km，北距保定市68km，距首都北京208km，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，是华北地区重要的交通枢纽。定州市东邻安国，西接曲阳，北与望都、唐县毗邻，南与新乐、无极、深泽接壤。地理坐标在114°48′～115°15′、北纬38°14′～38°40之间。南北纵跨48km，东西横跨40km。 项目位于定州市塔宣村旧107国道旁，厂址地理位置中心坐标为北纬38°31'02.90"，东经114°56'43.86"。项目东侧为空地，南侧为塔宣村库房，西侧为胜利街地道桥，北侧为旧107国道。 项目东北距广府家园610m，东南距新华城195m、距杨庄子村865m，西距塔宣村275m，西北距新兴庄村1205m。距离本项目最近的环境敏感点为厂址东南195m的新华城。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （2）地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m．东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4～0.7‰。项目占地地势平坦，适合构筑物建设。 （3）气候 定州市属温带一暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽；年均日照2611.9小时；多年平均气温12.4℃，年际间气温差异不大，7月温度最高，月平均气温为26.5℃，1月气温最低，月平均气温-3.9℃。冬季干旱少降水，夏季炎热多雨，年内降水变化为一峰一谷型；历年平均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4mm；无霜期平均为190天。 全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年平均风速为1.8m/S。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。极端最大平均风速为22m/s，风向西北，出现在1968年12月1日。 （4）地表水 定州市境内河流均为过境河流，属海河流域大清河系，其作用以防洪排涝为主，流经河流主要有沙河、唐河、孟良河、小清河。境内河流多数发源于山西省，顺地形走向，经本市东流汇入大清河。另有黑龙泉、马刨泉等自流泉水，形成较好的水利条件。 ①沙河：发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐市小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。 沙河在定州市段主河道长26. 4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。 ②孟良河：发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自瞳、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2孟良河为季节性河流，平时干涸无水， 汛期常因暴雨成灾。 ③唐河：发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42. 6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6～2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2～4m。唐河也是季节性河流。 ④小清河：是定州历史上形成的一条自然河道，原来干涸无水。定州市铁东污水处理厂（定州中诚水务有限公司）投入运营以后，小清河成为其达标出水的接纳河道。 （5）水文地质 ①地下水 根据《保定市第二次水资源评价报告》，定州市全市浅层地下水可开采量为19141万m3/a，地下水资源量为15509.92万m3/a；其中降水入渗补给量为11104万m3，为主要补给项；河道渗漏量为3540万m3；侧向流入量为1661万m3；渠系渗漏量为752万m3；灌渠田间入渗量为113万m3；井灌回归量为3392万m3，越流流出量为393万m3，侧向流出量为1029万m3。 项目所在区域位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层，处于唐河冲洪积扇的中上游地段，第四系上部普遍有一层埋深30～50米左右的粗砂、卵砾石层。当地农林供水井成井深度多在40～50米左右，能满足使用，区域静水位18～19米左右，该区水文地质条件较好，属强富水区。 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110～140以下为深层含水组。 浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。浅层含水组分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石互层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30～70m，含水层层数4～7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h．m，东部单位涌水量也在20m3/h.m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰～0.5‰。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290～360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120mo受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40～50m3/h.m。下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～110m。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以 侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67～0.75‰，西部水力坡度大于东部。 ②工程地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，具有较好的富水性。 本项目厂区出露地层为第四系洪冲积物，地形平坦开阔，地层结构基本一致，工程地质条件较好，构造相对稳定，场址地震基本烈度为7度，处于建筑抗震的有利地段。 （6）土壤、植被 定州市土地肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。 定州市的植物资源主要为人工种植的农作物和林果。农作物类的有冬小麦、玉米、谷子、红薯、马铃薯、绿豆、大豆、红小豆、荞麦、高粱、棉花、花生、芝麻和各种蔬菜瓜果等。常见的林果类树种有榆、槐、杨、桐、椿、枷、枣树、梨、苹果、桃、杏、沙果、柿子等。2008年烃计数据全市市域森林覆盖率达22.8%。 建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危保护动植物分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： （1）行政区划与人口分布 定州市辖三个城区办事处、19镇、3乡，市域面积1 274平方公里，2012年底定州市域总户籍人口为117.7万人。2016年市域城镇化水平约为35.07%定州市城区现状人口为20.2万人，用地25.2平方公里。 （2）工农业生产 定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。 工业经济快速发展。全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利汽车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。 第三产业快速增长，内部结构进一步优化。全市共有各类市场93处，其中专业市扬24处，年成交额超亿元市场7个，全是市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138家，从业人员7435人，销售收入77469万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。 （3）交通运输 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、1 07国道、京珠高速公路纵观南北，塑黄铁路横贯东西，市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，己成为华北地区重要的交通枢纽。 （4）文化卫生 定州市文教卫生事业发展较快，2012年，全市共有各级各类学校340所，其中普通中学69所，小学26 1所，中等专业学校2所，技校1所，职业中学6所。 全市各种医疗机构56所，共有病床1342张，编制床位1167张，标准床位1075张。全市各类卫生技术人员2043人，其中执业医师529人，执业助理医师286人，注册护士279人。其他技术人员40人。 （5）文物古迹 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。 本项目厂址附件无国家规定的文物保护单位、革命历史古迹等环境敏感点分布。 （6）土地资源 定州市土地总面积为128370.74公顷，其中农用地97693.02公顷，占全市土地总面积的76.1%，建设用地24403.08公顷，占全市土地总面积的19.01070，未利用地6274.64公顷，占全市土地总面积的4.8%。在农用地中，耕地86564.02公顷、园地1422.48公顷、林地5891.4公顷。建设用地中，城乡建设用地21780.97公顷，交通水利用地1780.87公顷，其他建设用地841.24公顷。未利用地中，水域2633.07公顷，滩涂1490.06公顷，自然保留地2151.51公顷。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): （1）环境空气 区域环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 （2）水环境 区域地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 （3）声环境 西、北厂界声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准，东、南厂界声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于定州市塔宣村旧107国道旁，厂址地理位置中心坐标为北纬38°31'02.90"，东经114°56'43.86"。评价区域内无重点文物保护单位和自然保护区。距项目最近的环境敏感点为东南195m的新华城。根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定项目主要环境保护目标及保护级别，见表6。 表6 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 最近距离（m）; 保护级别. 环境空气; 广府家园; NE; 610; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 幸福里; NE; 650. 中山绿洲西区; NE; 700. 新华城; E; 195. 缔景城; E; 760. 杨庄子村; SE; 865. 陈庄子村; SE; 1220. 孔会同村; SW; 1810. 塔宣村; W; 275. 新兴庄村; NW; 1205. 地下水; 厂址周围区域; 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准. 声环境; 西、北厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准. 东、南厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；非甲烷总烃执行《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中的二级标准；二甲苯参考执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质最高允许浓度标准。具体标准见表7。 表7 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 环境要素; 污染物; 标准值; 单位; 标准来源. 环境 空气; SO2; 1小时平均：500; µg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 24小时平均：150. 年平均：60. NOX; 1小时平均：200. 24小时平均：80. 年平均：40. TSP; 24小时平均：300. 年平均：200. O3; 1小时平均：200. 日最大8小时平均：160. PM10; 24小时平均：150. 年平均：70. PM2.5; 24小时平均：75. 年平均：35. CO; 1小时平均：10; mg/m3. 24小时平均：4. 非甲烷总烃; 1小时平均：2.0; mg/m3; 《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准. 二甲苯; 一次浓度：0.3; mg/m3; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质最高允许浓度. （2）地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，具体标准见表8。 表8 地下水环境质量标准 单位：mg/L(除pH外) 项目; pH; 耗氧量; 总硬度; 溶解性总固体; 氨氮. 标准值; 6.5~8.5; ≤3.0; ≤450; ≤1000; ≤0.5. - 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准要求具体标准见表9。 表9 声环境质量标准 项目; 类别; 时段; 单位. 昼间; 夜间. 西、北厂界; 4a类; 70; 55; dB(A). 东、南厂界; 2类; 60; 50; dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气排放标准 运营期喷漆非甲烷总烃、二甲苯有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业有机废气排放口大气污染物浓度限值，漆雾有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中有组织颗粒物（染料尘）排放监控浓度、速率限值；喷塑非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业有机废气排放口大气污染物浓度限值，颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中有组织颗粒物（染料尘）排放监控浓度、速率限值；吹塑、浸塑非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业有机废气排放口大气污染物浓度限值。 运营期无组织排放的非甲烷总烃、二甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中（其他企业）企业边界大气污染物浓度限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值。 表10 大气污染物排放浓度限值 项目; 污染因子; 浓度限值; 标准名称. 运营期（有组织）; 非甲烷总烃（喷漆、喷塑）; 60mg/m3（最低去除效率不低于70%）; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业有机废气排放口大气污染物浓度限值. 二甲苯（喷漆）; 20mg/m3. 非甲烷总烃（吹塑、浸塑）; 80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业有机废气排放口大气污染物浓度限值。. 颗粒物（喷漆、喷塑）; 18mg/m3、0.51kg/h; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中有组织颗粒物（染料尘）排放监控浓度、速率限值. 运营期（无组织）; 非甲烷总烃; 2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中（其他企业）企业边界大气污染物浓度限值. 二甲苯; 0.2mg/m3. 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值. （2）运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。具体标准见表11。 表11 环境噪声排放标准 项目; 标准值 dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 西、北厂界; 70; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类、2类标准. 东、南厂界; 60; 50. （3）固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中及修改单中相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）要求，本次评价根据本次执行的污染物排放标准核定本项目主要污染物排放总量控制指标为： COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 项目运营期工艺流程及产污环节见下图： 本项目产品主要为哑铃、壶铃、杠铃、塑料包装箱等。哑玲片、壶铃片、杠铃片均为外购来的成品铸件或电镀件，圆钢、钢管经过切割、加工、抛光、滚花等机加工处理然后进行喷漆或喷塑，部分哑玲、壶铃经过浸塑工艺包装后外售，塑料包装箱为哑铃、壶铃、杠铃等的包装，经过吹塑而成。 - 机加工工艺 粉尘G 焊接烟尘G 粉尘G 钢管、圆钢 加工 切割 抛光 滚花 焊渣S 金属屑S 金属屑S 金属屑S 图2 机加工工艺流程及排污节点图 切割：将圆钢、钢管等原材料按照订货尺寸利用调直机调直，冷拔机、缩径机进行变径，而后用切割机或锯床进行切割。此过程会产生金属粉尘、金属屑、噪声、废切削液。 加工：将切割后的原料利用车床、倒角机、台钻、钻攻等进行加工，而后进行安装或焊接。此过程会产生焊接烟尘、金属屑、噪声。 抛光：安装、焊接完成后使用抛光机进行抛光，此过程会产生金属屑、噪声等。 滚花：抛光完成对成型的工件进行滚花。此过程会产生金属屑、噪声等污染。 （2）喷漆工艺 表面处理 烘干 流平 喷漆废气G 烘干废气G 油漆+稀释剂 喷漆 15m排气筒（P1） UV光解 喷淋塔 流平废气G 环保箱 图3 喷漆工艺流程及排污节点 ①表面预处理 根据工件缺陷程度涂刮导电腻子，即可进行下道工序。 ②调漆、喷漆 调漆、喷漆均在密闭的干式喷漆房进行，工件经过表面处理后进入喷漆房。喷漆前，首先对油漆进行调配，然后由人工手持喷枪在干式喷漆房内对工件进行喷漆，油漆附着率80%。此工序会产生含颗粒物（染料尘）、非甲烷总烃、二甲苯等废气，噪声及漆渣、废漆桶、废过滤棉。 ③流平 将喷过漆的工件进行流平，流平时间约10min，本项目在喷漆房内进行流平，流平之后进行烘干。此工序会产生非甲烷总烃、二甲苯等有机废气。 ④烘干 流平之后，工件进入电烤箱进行烘干（项目喷漆烘干布设1台烤箱），烘干温度约120℃，工件烘干时间一般为60 min左右。喷漆完成后即可包装外售。此工序会产生非甲烷总烃、二甲苯等废气。 本项目喷漆生产线每天连续运行8 h，年工作250d，全年共计运行2000 h。 - （3）喷塑工艺 图4 表面处理 固化 喷塑废气G 烘干废气G 塑粉 喷塑 15m排气筒（P1） 环保箱 喷淋塔 塑粉回收机 UV光解 喷塑工艺流程及排污节点 ①表面预处理 根据工件缺陷程度涂刮导电腻子，即可进行下道工序。 ②喷涂 经过表面处理的工件在喷塑室中进行静电粉末喷涂，在高压静电场下，将喷粉枪接负极，工件接地（正极）构成回路，粉末借助压缩空气由喷枪喷出即带有负电荷，按异性相吸原理喷涂到工件上，粉末一次利用率约为90%。此工序会产生喷塑粉尘。 ③固化 喷涂后的工件，送入180～200℃的烤箱加热，使粉末固化，烤箱采用电加热。本项目喷涂固化工序布设1台烤箱。此工序会产生非甲烷总烃废气。 ④清理检验 涂层固化后，修平毛刺。检查工件涂层，凡有漏喷、碰伤、针气泡等缺陷的工件，进行返修或重喷，合格的产品进行组装、包装。 本项目喷塑生产线每天连续运行8 h，年工作50d，全年共计运行400 h。 - （4）浸塑工艺 15m排气筒（P2） UV光解 水 浸塑废气G 配料粉尘G 配料 二辛脂、糊树脂、钙粉、颜料 加热 浸塑 烘烤 冷却 包装 图5 浸塑工艺流程及排污节点 配料：本工序采用二辛脂、糊树脂、钙粉和颜料进行配比后进入搅拌机搅拌均匀，然后进入真空罐在真空泵的作用下去除配比液里的气泡，导入浸塑液槽备用。此工序会产生配料粉尘。 图3 浸塑工艺流程及排污节点图 浸塑：将工件悬挂送入烤箱加热到300℃，烘烤15 min后，出炉慢慢浸入到浸塑液槽中进行浸塑。然后再进入200℃的烤箱中进行烘干7 min左右，以上均采用电加热。此工序会产生非甲烷总烃废气。 冷却：浸塑件出炉后进入冷却池冷却，完成浸塑，经检验合格的产品包装入库。 本项目浸塑生产线每天连续运行8 h，年工作300d，全年共计运行2400 h。 - （5）吹塑工艺 15m排气筒（P2） 聚氯乙烯颗粒、PP树脂、ABS树脂、色母 UV光解 边角料、不合格产品 吹塑废气G 配料 吹塑 下模 修边、检验 破碎 破碎粉尘G 图6 吹塑工艺流程及排污节点图 边角料、不合格产品 配料：本工序采用聚氯乙烯颗粒、PP树脂、ABS树脂、破碎的不合格产品（下脚料）及一些色母按比例分别计量，用搅拌机搅拌均匀，进入吹塑机。此工序会产生少量的破碎粉尘。 吹塑：吹塑机升温，把搅拌均匀的原料投入到上料机中，从成型磨口中挤出柱状型至于磨具型腔内，吹入压缩空气，把型坯吹胀，冷却定型后制成与磨具相同的塑料半成品。此工序会产生非甲烷总烃废气。 下模：吹塑机配有冷却系统，水经凉水塔冷却后循环使用，项目循环水经凉水塔由水泵打入吹塑机模具模腔中空层内循环流动，间接与成型热固产品壳体发生热交换，从而达到冷却产品的目的，使成型产品在模具上脱落。 修边、检验：对成型的产品进行人工修剪，去除毛刺和残次品。此工序会产生下脚料，不合格产品。 本项目吹塑生产线每天连续运行8 h，年工作300d，全年共计运行2400 h。 漆物料平衡： （1）原料成分分析 根据建设方提供的资料，油漆、稀释剂组成成分见表12。 表12 油漆、稀释剂组成成分及含量 种类; 总用量(t/a); 固份含量; 挥发份. 二甲苯; 非甲烷总烃. t; t; t. 氨基锤纹烤漆; 6; 5.1; 0.5; 0.9. 稀释剂; 1.5; 0; 0.9; 1.5. 合计; 7.5; 5.1; 1.4; 2.4. （2）挥发份去向 类比同类企业喷漆过程各环节挥发份量调查和统计结果显示，约有59%的挥发份在喷漆、流平过程中挥发，40%的挥发份在烘干过程中挥发，1%的挥发份在工件转移至烤箱过程中无组织排放。 喷漆过程中，油漆附着率为80%，调漆、喷漆废气经水喷淋塔和环保箱去除漆雾后引入UV光解净化器废气处理系统；项目流平在喷漆房内进行，流平废气经水喷淋塔和环保箱进入UV光解净化器废气处理系统；烘干废气经集气罩集中收集后与调漆、喷漆、流平废气共用1套UV光解净化器废气处理系统处理，集气罩收集效率不低于90%，UV光解处理系统处理效率按90%计，废气经处理后由1根15m高排气筒（P1）排放。 产品附着 4.08 氨基锤纹烤漆：6 含：固体分 5.1 二甲苯 0.5 非甲烷总烃 0.9 固体组分 5.1 喷淋塔0.816 环保箱0.1224 排气筒P1 0.0816 稀释剂：1.5 含：二甲苯 0.9 非甲烷总烃 1.5 有机组分 二甲苯 1.4 非甲烷总烃2.4 喷漆 烘干 流平 工件转移 无组织排放二甲苯0.014 非甲烷总烃0.024 排气筒P1： 二甲苯0.0826 非甲烷总烃0.1416 UV光解： 二甲苯0.7434 非甲烷总烃1.2744 UV光解： 二甲苯0.4536 非甲烷总烃0.7776 无组织排放 二甲苯0.056 非甲烷总烃0.096 排气筒P1： 二甲苯0.0504非甲烷总烃0.0864 图7 项目漆物料平衡图 单位：t/a

主要污染工序： 施工期： 本项目租用原环城水泥厂地块，并依托原有厂房，施工期仅是设备安装过程，对环境影响较小，且施工期较短，随着施工期的结束，施工期对环境的影响将消失，故本评价对其不做主要分析。 运营期： 1、废气：项目废气包括喷漆、烘干产生的漆雾、二甲苯、非甲烷总烃等废气；喷塑、烘干固化产生的喷塑粉尘及非甲烷总烃等废气；浸塑、吹塑产生的粉尘及非甲烷总烃等废气以及机加工产生的焊接烟尘和抛光粉尘等。 2、废水：项目废水主要为职工生活污水。 3、噪声：项目噪声主要为打包机、风机、空压机等设备产生的机械动力性噪声，噪声值为60～80dB（A）。 4、固体废物：边角料、不合格产品、职工生活垃圾、焊渣、废包装、金属屑、废过滤棉、废油漆桶、废有机溶剂桶、废液压油、废切削液、废机油、漆渣、废塑粉回收机滤筒等。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  |  |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 喷漆 | 无组织 |  |  | 二甲苯 | 0.07t/a | ≤0.2mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.12t/a | ≤2.0mg/m3 |
|  |  | 有 组 织 |  | 喷 漆 | 漆雾 | 34mg/m3，1.02t/a | 2.72mg/m3，0.0816t/a |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 | 27.53mg/m3，0.826t/a | 2.753mg/m3，0.0826t/a |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 47.2mg/m3，1.416t/a | 4.72mg/m3，0.1416t/a |
|  |  |  |  | 烘干 | 二甲苯 | 16.8mg/m3，0.504t/a | 1.68mg/m3，0.0504t/a |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 28.8mg/m3，0.864t/a | 2.88mg/m3，0.0864t/a |
|  | 喷塑 | 无组织 |  |  | 非甲烷总烃 | 0.009t/a | ≤2.0mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.002t/a | ≤1.0mg/m3 |
|  |  | 有组织 |  |  | 颗粒物 | 16.33mg/m3，0.098t/a | 0.067mg/m3，0.001t/a |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 13.5mg/m3，0.081t/a | 1.35mg/m3，0.0081t/a |
|  | 吹塑 | 无组织 |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0182t/a | ≤2.0mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.005t/a | ≤1.0mg/m3 |
|  |  | 有组织 |  |  | 非甲烷总烃 | 3.41mg/m3，0.1638t/a | 0.341mg/m3，0.01638t/a |
|  | 浸塑 | 无组织 |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0056t/a | ≤2.0mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.01t/a | ≤1.0mg/m3 |
|  |  | 有组织 |  |  | 非甲烷总烃 | 1.4mg/m3，0.0504t/a | 0.14mg/m3，0.00504t/a |
|  | 机加工 |  | 无组织 |  | 焊烟 | 0.0002t/a | ≤1.0mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 抛光粉尘 | 0.1t/a | ≤1.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  |  |  | COD | 400mg/L，0.040t/a | 不外排 |
|  |  |  |  |  | SS | 180mg/L，0.018t/a |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.003t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产固废 |  |  |  | 不合格产品 | 5t/a | 回用于生产 |
|  |  |  |  |  | 边角料 | 0.02 t/a |  |
|  |  |  |  |  | 废油漆桶 | 0.04 t/a | 暂存危废间，定期交由资质单位处置 |
|  |  |  |  |  | 漆渣 | 0.817 t/a |  |
|  |  |  |  |  | 废液压油 | 0.08t/a |  |
|  |  |  |  |  | 废机油 | 0.01t/a |  |
|  |  |  |  |  | 废切削液 | 0.01t/a |  |
|  |  |  |  |  | 废有机溶剂桶 | 0.16 t/a |  |
|  |  |  |  |  | 废过滤棉 | 0.123 t/a |  |
|  |  |  |  |  | 废塑粉回收机滤筒 | 5根 t/a | 厂家回收 |
|  |  |  |  |  | 焊渣 | 0.05 t/a | 外售 |
|  |  |  |  |  | 废包装 | 0.1 t/a |  |
|  |  |  |  |  | 金属屑 | 5.5 t/a |  |
|  | 职工生活 |  |  |  | 职工生活垃圾 | 1.8 t/a | 统一收集后交由环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目机械噪声主要是生产设备产生的噪声，噪声级在60~80dB（A）左右。产噪声设备经减震、厂房隔声后对周围环境影响很小，东、南厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准。西、北厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中4类标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无 |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用原环城水泥厂地块，并依托原有厂房，施工期仅是设备安装过程，对环境影响较小，且施工期较短，随着施工期的结束，施工期对环境的影响将消失，故本评价对其不做主要分析。 运营期环境影响分析： - 大气环境影响分析 本项目产生的废气主要是喷漆、烘干产生的漆雾、二甲苯、非甲烷总烃等废气；喷塑、烘干固化产生的喷塑粉尘及非甲烷总烃等废气；浸塑、吹塑产生的粉尘及非甲烷总烃等废气和机加工产生的焊接烟尘和抛光粉尘等。 （1）机加工废气 ①焊接废气 焊接工序会产生焊接烟尘，主要污染物包括颗粒物等。焊条年消耗量为0.5t/a，焊条的产尘量为8g/kg，则焊接烟尘产生量为0.004t/a，根据企业提供的资料，年焊接时间300d，平均每天2小时，年工作600h。为减少焊接时的烟尘排放量，设置1套移动式焊接烟尘净化器进行处理，其处理效率可达95%以上，采取上述措施对焊接烟尘净化处理后，排放于车间内，再通过车间内的风机排出车间，可使车间内空气保持清洁。烟尘排放速率为0.00033kg/h，年排放量为0.0002t/a。经预测，厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。 ②抛光粉尘 抛光过程中会产生粉尘，类比同类企业，抛光过程中粉尘的产生量为0.1t/a，以无组织形式排放在车间内，则无组织排放量0.1t/a，排放速率为0.042kg/h。经预测，厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。 综上，机加工车间粉尘无组织排放量为0.1002t/a，排放速率为0.042kg/h，厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3。经预测，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。 - 调漆、喷漆、流平、烘干废气 - 本项目工件喷1道漆，年工作2000h，调漆和喷漆均在干式喷漆房进行； 喷漆后的工件在干式喷漆房内进行流平；工件流平约5min后进入电烤箱烘干。 调漆、喷漆及流平废气经喷淋塔和环保箱（内充过滤棉）去除漆雾后引入UV光解净化器处理。工件流平后转移到电烤箱过程中的有机废气无组织排放。烘干废气通过集气罩集中收集后引入UV光解空气净化装置处理，由1根15m排气筒（P1）排放。 ①有组织废气 根据漆物料平衡图，调漆、喷漆及流平废气中漆雾、二甲苯、非甲烷总烃的产生量分别为产生量为1.02t/a、0.826t/a、1.416t/a，产生浓度分别为34mg/m3、27.53mg/m3、47.2mg/m3；烘干废气中二甲苯、非甲烷总烃的产生量分别为0.504t/a、0.864t/a，产生浓度约16.8mg/m3、28.8mg/m3。 水喷淋塔对漆雾的去除率在80%以上，环保箱（内充过滤棉）对漆雾的去除率在60%以上，UV光解对二甲苯、非甲烷总烃的去除率在90%以上，引风机风量15000m3/h，则调漆、喷漆及流平废气中漆雾、二甲苯、非甲烷总烃的排放量分别为0.0816t/a（0.0408kg/h）、0.0826t/a、0.1416t/a，排放浓度分别为2.72mg/m3、2.753mg/m3、4.72mg/m3。漆雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中染料尘新建二级标准要求（排放浓度≤18 mg/m3、排放速率≤0.51kg/h），二甲苯、非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 表1“表面涂装业”排放标准要求（二甲苯≤20 mg/m3、非甲烷总烃≤60 mg/m3）。 项目采用电烤箱进行烘干，在电烤箱入口上方设置集气罩，收集烘干过程中产生的二甲苯和非甲烷总烃废气，集气罩收集效率不低于90%，烘干废气集中收集后进入UV光解空气净化装置处理，UV光解装置对二甲苯、非甲烷总烃的去除率在90%以上，引风机风量15000m3/h，则烘干废气中二甲苯、非甲烷总烃的排放量分别为0.0504t/a、0.0864t/a，排放浓度分别为1.68mg/m3、2.88mg/m3。二甲苯、非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 表1“表面涂装业”排放标准要求（二甲苯≤20 mg/m3、非甲烷总烃≤60 mg/m3）。 ②无组织废气 工件流平后转移到电烤箱过程中的有机废气无组织排放，转移过程中无组织污染物二甲苯、非甲烷总烃排放量分别为0.014 t/a、0.024 t/a。 烘干废气集气罩收集效率不低于90%，未收集的烘干废气无组织排放。烘干过程无组织污染物二甲苯、非甲烷总烃排放量分别为0.056 t/a、0.096 t/a。 综上，项目喷漆工序二甲苯、非甲烷总烃无组织排放量分别为0.07 t/a、0.12 t/a，排放速率分别为0.035kg/h、0.06kg/h。经预测，厂界二甲苯浓度≤0.2mg/m3，非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中（其他企业）企业边界大气污染物浓度限值。 （3）喷塑、烘干固化废气 ①有组织废气 喷塑在喷塑室中进行，喷塑废气主要污染物为喷塑粉尘。喷塑粉末一次利用率约为90%，剩余10%采用塑粉回收机处理经喷淋塔、环保箱过滤后由15m排气筒（P1）排放（和喷漆共用1套）。本项目喷塑时间为400h/a，塑粉回收机收集效率为98%，引风机风量为15000 m3/h，塑粉用量为1t/a，则有组织颗粒物产生量为0.098t/a，产生浓度为16.33mg/m3，塑粉回收机回收效率为95%，喷淋塔处理效率80%，环保箱处理效率不低于60%，则喷塑粉尘排放量为0.0004t/a，排放浓度为0.067mg/m3，排放速率为0.001kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物染料尘新建二级标准要求。 塑粉回收机工作原理：喷塑在喷塑室进行，喷塑室内的含粉空气受引风吸引，由侧部入口进入回收系统，在气流的作用下，使含尘空气均匀的通过微网滤筒，同时微尘粉被阻留在滤筒外表面。随着滤筒外表面粉尘层增厚,阻力增加，控制系统定时器将作用于电磁阀系统，打开空气隔膜阀，于是高压气流便直接冲入滤筒中心，气流由内向外作用于电磁阀表面的粉末，使吸附在滤芯表面的粉尘被吹扫一清，粉尘则随主气流下行及重力作用落入集粉斗内，收集的塑粉回用于喷塑。 项目喷塑后采用电烤箱进行烘干固化，在电烤箱入口处设有集气罩。有机废气产生量按附着在产品上的塑粉量10%计算，则产生量为0.09t/a。本工序年工作400h，引风机风量为15000 m3/h，烘干废气通过集气罩集中收集后经过喷淋塔、环保箱引入UV光解空气净化装置处理（和喷漆共用1套），集气罩收集率为90%，则有组织非甲烷总烃产生量为0.081t/a，产生浓度为13.5mg/m3，产生速率为0.2025kg/h。UV光解废气处理设施处理效率为90%，则处理后非甲烷总烃排放量为0.0081t/a，排放浓度为1.35mg/m3，排放速率为0.02025kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业有机废气口非甲烷总烃浓度限值。 ②无组织废气 项目塑粉回收机收集效率为98%，未被收集的喷塑粉尘以无组织形式排放，排放量为0.002t/a，排放速率为0.005kg/h。经预测，厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。 烘干固化未被收集的有机废气以无组织形式排放，有机废气无组织排放量0.009t/a，排放速率为0.0225kg/h。经预测，厂界非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中（其他企业）企业边界大气污染物浓度限值。 （4）浸塑废气 ①有组织废气 浸塑工序产生的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃，本项目设2条浸塑生产线，每条生产线均在浸塑槽和烘干炉上方设有集气罩，有机废气集中收集后，进入UV光解废气处理设施处理，由15m排气筒（P2）排放（与吹塑共用1套）。浸塑工序年工作2400小时，引风机风量为15000m3/h。 本项目浸塑液用量160.2t/a，类比同类生产工艺分析，有机废气的产生量按浸塑液用量的0.35‰计，则有机废气产生量0.056t/a，集气罩收集效率取90%，则有组织废气产生量为0.0504t/a，产生浓度为1.4mg/m3。UV光解废气处理设施处理效率为90%，则处理后的有机废气排放量为0.00504t/a，排放浓度为0.14mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业有机废气口非甲烷总烃浓度限值。 ②无组织废气 浸塑液配料搅拌过程中会有少量粉尘产生，以无组织形式排放，搅拌机运行时间为400h/a。本项目钙粉用量为10t/a，粉尘产生量按钙粉用量的1‰计，则产生量为0.01t/a，无组织排放在车间内，排放量为0.01t/a，排放速率为0.025kg/h。经预测，厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。 浸塑过程未被收集的有机废气以无组织形式排放，有机废气无组织排放量0.0056t/a，排放速率为0.0023kg/h。经预测，厂界非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中（其他企业）企业边界大气污染物浓度限值。 （5）吹塑废气 ①有组织废气 吹塑工序产生的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃，本项目设4条吹塑生产线，每条均设有一个集气罩，废气集中收集后进入UV光解废气处理设施处理，由15m排气筒（P2）排放（与浸塑共用1套）。引风机风量为15000 m3/h，年工作2400小时。 本项目吹塑原料用量520.1t/a，类比同类生产工艺分析，有机废气的产生量按原料用量的0.35‰计，则有机废气产生量0.182t/a，集气罩收集效率取90%，则有组织废气产生量为0.1638t/a，产生浓度为4.55mg/m3。UV光解废气处理设施处理效率以90%计，则处理后的排放量为0.01638t/a，排放浓度为0.455mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业有机废气口非甲烷总烃浓度限值。 ②无组织废气 吹塑车间破碎过程会有少量粉尘产生，项目破碎机年工作400h，产生的少量粉尘以无组织形式排放。本项目下脚料落和不合格产品产生量为5.02t/a，粉尘产生量按下脚料落和不合格产品量的1‰计，则产生量为0.005t/a，无组织排放在车间内，排放量为0.005t/a，排放速率为0.0125kg/h。经预测，厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。 吹塑未被收集的有机废气以无组织形式排放，排放量为0.0182t/a，排放速率为0.0076kg/h。经预测，厂界非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中（其他企业）企业边界大气污染物浓度限值。 综上，本项目在喷漆、喷塑工序采用1套UV光解处理设施（包括水喷淋塔、环保箱、排气筒），有组织排放二甲苯、非甲烷总烃排放总量为0.133t/a、0.2361t/a，排放浓度分别为4.43mg/m3、6.56mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业有机废气排放口大气污染物浓度限值；浸塑、吹塑工序采用1套UV光解处理设施（包括排气筒），有组织排放非甲烷总烃排放总量为0.02142t/a，排放浓度为0.595mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业有机废气排放口大气污染物浓度限值。两个排气筒间距大于2根排气筒高度之和（30m），因此无需进行等效计算。 根据《定州市环境保护局关于加快排放挥发性有机物企业安装在线监控设施的通知》（定环保（2018）65号）要求，本项目应安装超标报警传感装置。 2、水环境影响分析 项目无生产废水排放。生活污水主要为职工盥洗废水，产生量按用水量的80%计算，产生量为0.384m3/d（115.2m3/a），生活污水泼洒抑尘，不外排。厂区设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 3、声环境影响分析 项目噪声源主要为打包机、风机、空压机等设备产生的机械动力性噪声，噪声值为60～80dB（A）。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，西、北厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中4类标准。东、南厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准。 4、固体废弃物影响分析 项目产生的主要固废为边角料、不合格产品、职工生活垃圾、焊渣、废包装、金属屑、废过滤棉、废油漆桶、废有机溶剂桶、废液压油、废切削液、废机油、废塑粉回收机滤筒、漆渣（塑粉渣）等。各种废物产生及处理情况如下： - （1）危险废物：该项目产生的危险废物为废过滤棉0.123t/a，废油漆桶0.04t/a，废有机溶剂桶0.16t/a，废液压油0.08t/a，废切削液0.01t/a，废机油0.01t/a，漆渣0.817t/a，废塑粉回收机滤筒5根/a，危险废物暂存于危废间，定期交由资质单位处置。废漆桶、废过滤棉、废有机、废塑粉回收机滤筒、废溶剂桶属“HW49 其他废物 900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性表现为毒性、感染性；废液压油属“HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-218-08 液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”，危险特性表现为毒性、易燃性；漆渣（塑粉渣）属“HW12 染料、涂料废物 900-252-12使用油漆（不包括水性漆）有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”，危险特性表现为毒性、易燃性；废切削液属“HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液 900-006-09 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，危险特性表现为毒性；废机油属“HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，危险特性表现为毒性、易燃性。 企业拟在浸塑车间建危废间1座，建筑面积8m2，危险废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行硬化，渗透系数小于1×10-10cm/s，并设置堵截泄漏的裙脚和泄漏物料收集装置，生产过程中产生的废过滤棉、废漆桶、漆渣、废有机溶剂桶、废液压油、废机油、废切削液等危险废物集中收集，并置于危险废物暂存间内暂存，定期送有资质的危险废物处置单位处置，废塑粉回收机滤筒由厂家回收。转移以上废物应执行危险废物转移联单制度，危险废物暂存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。 表13 危险废物产生处置表 序号; 名称; 类别; 代码; 产生量 t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废油漆桶; HW49其他 废物; 900-041-49; 0.04; 原料使用; 固体; VOCs; VOCs; 每天; T; 漆渣、废过滤棉、废液压油、废切削液、废机油分类密闭桶装，暂存于危废暂存间；废漆桶、废有机溶剂桶暂存在危废间指定区域；废塑粉回收机滤筒由厂家回收。以上危险废物在暂存间内分区存放，各种危险废物盛装容器均做好相应类别危废标识，并由专人管理和记录危废台帐。各种危险废物均由有资质的危废处置单位定期清运处理。. 2; 废有机溶剂桶; 0.16; 原料使用; 固体; VOCs; VOCs; 每天; T. 3; 废过 滤棉; 0.123; 环保箱; 固体; 油漆 塑粉; 油漆塑粉; 20天; T. 4; 废塑粉回收机滤筒; 5根/a; 塑粉回收; 固体; 塑粉; 塑粉; 2个月; T. 5; 漆渣（塑粉渣）; HW12染料、涂料废物; 900-252-12; 0.817; 喷淋塔循环水 絮凝沉淀; 固体; 油漆; 油漆; 每天; T，I. 6; 废液 压油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 0.08; 吹塑; 液体; 矿物油; 矿物油; 3个月; T，I. 7; 废机油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 0.01; 浸塑 吹塑 喷漆; 液体; 矿物油; 矿物油; 3个月; T，I. 8; 废切 削液; HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 0.01; 机加工; 液体; 油类或烃类、水; 油类或烃类; 每天; T. - （2）一般固体废物：该项目产生的一般固体废物为边角料0.02t/a、不合格产品5t/a，全部回用于生产；焊渣产生量为0.05t/a，废包装约0.1t/a，金属屑5.5t/a集中收集后外售。 （3）职工生活垃圾以0.5kg/人·d计，产生量为1.8t/a，由环卫部门集中收集处理。 - 项目固体废弃物全部得以合理妥善处置，对周围环境影响较小。 5、卫生防护距离分析 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），本项目卫生防护距离计算公式如下： QcQm=1A(BLC+0.25r2)0.05LD 式中：Cm-标准浓度限值（mg/m3）； L-工业企业所需卫生防护距离（m）； r-有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径（m）； A，B，C，D-计算系数，可查表求得； Qc-工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 本项目卫生防护距离计算参数及结果见表14。 表14 卫生防护距离计算参数 污染因子; 排放量 (kg/h); 标准限值（mg/m3）; 平均风速 (m/s); 计算系数; L（m）. A; B; C; D. 喷漆（喷塑）车间; 非甲烷总烃; 0.0645; 2.0; 1.8; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 3.198. 二甲苯; 0.035; 0.2; 1.8; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 25.626. 颗粒物; 0.005; 0.9; 1.8; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 0.336. 浸塑车间; 非甲烷总烃; 0.0023; 2.0; 1.8; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 0.019. 颗粒物; 0.025; 0.9; 1.8; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 1.109. 吹塑车间; 非甲烷总烃; 0.0076; 2.0; 1.8; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 0.180. 颗粒物; 0.0125; 0.9; 1.8; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 0.950. 机加工车间; 颗粒物; 0.042; 0.9; 1.8; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 2.971. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，因此，以上各污染物计算的卫生防护距离均为50m。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，工业企业的卫生防护距离级别应该高一级，因此，本项目卫生防护距离确定为100m。 本项目生产车间距离最近敏感点新华城195m，满足卫生防护距离要求。 本次环评建议在生产车间边界外扩100m范围内禁止建设居民点、医院、学校等环境敏感点。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类型 | 排放源 (编号) |  |  | 污染物 名称 | 防治措施 |  |  | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷漆 | 无 组 织 |  | 二甲苯 | 车间密闭 |  |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中（其他企业）企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |
|  |  | 有 组 织 | 喷漆 | 漆雾 | 密闭喷漆房 | +水喷淋塔+环保箱+1套UV光解+15m排气筒（P1） |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中有组织颗粒物（染料尘）排放监控浓度、速率限值 |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  |  |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业有机废气排放口大气污染物浓度限值 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |
|  |  |  | 烘干 | 非甲烷总烃 | 1个集气罩 |  |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |
|  | 喷塑 | 有 组 织 |  | 非甲烷总烃 | 1个集气罩 |  |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 喷塑室+塑粉回收机 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中有组织颗粒物（染料尘）排放监控浓度、速率限值 |
|  |  | 无 组 织 |  | 非甲烷总烃 | 车间密闭 |  |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中（其他企业）企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 吹塑 | 无组织 |  | 非甲烷总烃 | 车间密闭 |  |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中（其他企业）企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 有组织 |  | 非甲烷总烃 | 4个集气罩 |  | +1套UV光解+1根15m排气筒（P2） | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业有机废气排放口大气污染物浓度限值 |
|  | 浸塑 | 有组织 |  | 非甲烷总烃 | 4个集气罩 |  |  |  |
|  |  | 无组织 |  | 非甲烷总烃 | 车间密闭 |  |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中（其他企业）企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 机加工 | 无组织 |  | 焊烟 | 1套双臂焊接烟尘净化器 |  |  |  |
|  |  |  |  | 抛光废气 | 加强通风 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  |  | COD SS 氨氮 | 泼洒抑尘，厂区设置防渗旱厕定期清掏，用做农肥 |  |  | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产固废 |  |  | 不合格产品 | 回用于生产 |  |  | 不外排 |
|  |  |  |  | 边角料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 漆渣 | 暂存于危废间，定期交由资质单位处理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 废油漆桶 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废过滤棉 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废有机溶剂桶 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废切削液 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废机油 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废液压油 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废塑粉回收机滤筒 | 厂家回收 |  |  |  |
|  |  |  |  | 焊渣 | 外售 |  |  |  |
|  |  |  |  | 废包装 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 金属屑 |  |  |  |  |
|  | 职工生活 |  |  | 职工生活垃圾 | 统一收集后交由环卫部门处理 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目机械噪声主要是生产设备产生的噪声，噪声级在60~80dB（A）左右。产噪声设备经减震、厂房隔声后对周围环境影响很小，西、北厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中4类标准。东、南厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

结论和建议

一、结论 1.工程概况 （1）项目概况 定州冠昂体育器材有限公司体育器材生产加工项目投资501万元，其中环保投资20万元，占总投资的3.99%。项目位于定州市塔宣村旧107国道旁，厂址地理位置中心坐标为北纬38°31'02.90"，东经114°56'43.86"，距项目最近的环境敏感点为东南195m的新华城。项目占地面积约21173m2（31.76亩），劳动定员12人，年工作300天，执行一班8小时工作制度。 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于国家允许类项目；依据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中的规定，本项目不属于新增限制类和淘汰类项目；项目不属于“十五小、新五小、新六小”企业，建设项目符合国家及地方产业政策。 （2）公用工程 ①给排水： 给水：项目用水主要为职工生活用水和生产用水，其中生产用水包括吹塑循环冷却水补水、浸塑生产线冷却水池补水和喷淋塔补充水，新鲜水总用量为1.03m3/d（309m3/a），引自附近村庄。 根据《河北省用水定额—第3部分生活用水》（DB13/T1161.3-2016），生活用水按照40L/人·d计，项目总劳动定员为20人，则职工生活用水量为0.48m3/d（144m3/a）。 生产用水包括吹塑循环冷却水补水、浸塑生产线冷却水池补水、喷淋塔补充水，生产新鲜水总用量为0.55m3/d（165m3/a）。 排水：项目无生产废水排放。生活污水主要为职工盥洗废水，产生量按用水量的80%计算，则产生量为0.384m3/d（115.2m3/a），生活污水泼洒抑尘，不外排；厂区设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 ②供电：项目用电由当地供电电网提供，年用电量为150万kWh。 ③供热：办公人员冬季采暖使用空调，生产用热能源为电能。 2、环境质量现状调查 （1）环境空气 区域环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 （2）水环境 区域地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 （3）声环境 西、北厂界声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类标准，东、南厂界声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 机加工废气 ①焊接烟尘 焊接工序会产生焊接烟尘，主要污染物包括颗粒物等。本项目设置1套移动式双臂焊接烟尘净化器进行处理，处理后排放于车间内，再通过车间内的风机排出车间，使车间内空气保持清洁。烟尘排放速率为0.00033kg/h，年排放量为0.0002t/a。 ②抛光废气 抛光过程中产生的颗粒物无组织排放于车间内。类比同类企业，废气中颗粒物产生量为0.1t/a，以无组织形式排放于车间内，颗粒物无组织排放量为0.1t/a，排放速率为0.042kg/h。 综上，机加工车间颗粒物无组织排放量为0.1002t/a，排放速率为0.042kg/h，厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3，经预测，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。 调漆、喷漆废气，流平废气，烘干废气 ①有组织废气 本项目调漆、喷漆、流平废气经水喷淋塔和环保箱（内充过滤棉）去除漆雾，引入UV光解净化器处理后由15m排气筒排放，漆雾、二甲苯、非甲烷总烃的排放量分别为0.0816t/a（0.0408kg/h）、0.0826t/a、0.1416t/a，排放浓度分别为2.72mg/m3、2.753mg/m3、4.72mg/m3；烘干废气由集气罩集中收集后经环保箱进入UV光解空气净化装置处理，二甲苯、非甲烷总烃的排放量分别为0.0504t/a、0.0864t/a，排放浓度分别为1.68mg/m3、2.88mg/m3。颗粒物（漆雾）排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中染料尘新建二级标准要求，二甲苯、非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放标准要求。 ②无组织废气 喷漆过程中二甲苯、非甲烷总烃无组织排放量分别为0.07 t/a、0.12 t/a，排放速率分别为0.035kg/h、0.06kg/h。经预测，厂界二甲苯浓度≤0.2mg/m3、非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中（其他企业）企业边界大气污染物浓度限值。 喷塑、烘干固化废气 ①有组织废气 喷塑产生的喷塑废气，主要污染物为喷塑粉尘，采用塑粉回收机回收后经喷淋塔、环保箱处理，喷塑粉尘排放量为0.0004t/a，排放浓度为0.067mg/m3，排放速率为0.001kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中染料尘新建二级标准要求。 烘干废气通过集气罩集中收集后经喷淋塔、环保箱引入UV光解空气净化装置处理（和喷漆共用1套），处理后非甲烷总烃排放量为0.0081t/a，排放浓度为1.35mg/m3。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业有机废气口非甲烷总烃浓度限值。 ②无组织废气 项目塑粉回收机收集效率为98%，未被收集的喷塑粉尘以无组织形式排放，排放量为0.002t/a，排放速率为0.005kg/h。经预测，厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。 烘干固化未被收集的有机废气以无组织形式排放，有机废气无组织排放量0.009t/a，排放速率为0.0225kg/h。经预测厂界非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中（其他企业）企业边界大气污染物浓度限值。 浸塑废气 ①有组织废气 浸塑有机废气通过集气罩集中收集后进入UV光解空气净化装置处理（与吹塑共用1套），处理后非甲烷总烃的排放量为0.00504t/a，排放浓度为0.14mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业有机废气口非甲烷总烃浓度限值。 ②无组织废气 浸塑液配料搅拌过程中产生的少量粉尘以无组织形式排放在车间内，排放量0.01t/a，排放速率为0.025kg/h。经预测，厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。 浸塑车间未收集的非甲烷总烃以无组织形式在车间内排放，排放量为0.0056t/a，排放速率为0.0023kg/h。经预测，厂界非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中（其他企业）企业边界大气污染物浓度限值。 吹塑废气 ①有组织废气 吹塑有机废气通过集气罩集中收集后进入UV光解空气净化装置处理（与浸塑共用1套），处理后非甲烷总烃排放量为0.01638t/a，排放浓度为0.455mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业有机废气口非甲烷总烃浓度限值。 ②无组织废气 吹塑车间破碎过程产生的少量粉尘以无组织形式排放于车间内，排放量为0.005t/a，排放速率为0.0125kg/h。经预测，厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。 吹塑车间未收集的非甲烷总烃以无组织形式在车间内排放，非甲烷总烃排放量为0.0182t/a，排放速率为0.0076kg/h。经预测，厂界非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中（其他企业）企业边界大气污染物浓度限值。 综上，本项目在喷漆、喷塑工序采用1套UV光解处理设施（包括水喷淋塔、环保箱、排气筒），有组织排放二甲苯、非甲烷总烃排放总量为0.133t/a、0.2361t/a，排放浓度分别为4.43mg/m3、6.56mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业有机废气排放口大气污染物浓度限值；浸塑、吹塑工序采用1套UV光解处理设施（包括排气筒），有组织排放非甲烷总烃排放总量为0.02142t/a，排放浓度为0.595mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业有机废气排放口大气污染物浓度限值。两个排气筒间距大于2根排气筒高度之和（30m），因此无需进行等效计算。 根据《定州市环境保护局关于加快排放挥发性有机物企业安装在线监控设施的通知》（定环保（2018）65号）要求，本项目应安装超标报警传感装置。 （2）水环境影响分析 项目无生产废水排放。生活污水主要为职工盥洗污水，产生量按用水量的80%计算，0.384m3/d（115.2m3/a），生活污水泼洒抑尘，厂区设置防渗旱厕定期清掏用作农肥。 （3）声环境影响分析 项目噪声源主要为打包机、风机、空压机等设备运行时产生的机械动力性噪声，噪声值为60～80dB（A）。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，西、北厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中4类标准。东、南厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准。 （4）固体废弃物影响分析 项目产生的主要固废为边角料、不合格产品、职工生活垃圾、焊渣、废包装、金属屑、废过滤棉、废油漆桶、废有机溶剂桶、漆渣、废液压油、废机油、废切削液、废塑粉回收机滤筒。 一般固体废物：边角料、不合格产品回用于生产；职工生活垃圾由环卫部门集中收集处理；焊渣、废包装、金属屑集中收集后外卖废品收购站。 危险废物：该项目产生的危险废物为废过滤棉、废油漆桶、废有机溶剂桶、漆渣、废液压油、废切削液、废机油等，暂存在危废间，定期交由危废资质单位处理，废塑粉回收机滤筒由厂家回收。 企业拟在浸塑车间建危废暂存间1座，建筑面积8m2，危险废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行硬化，渗透系数小于1×10-10cm/s，并设置堵截泄漏的裙脚和泄漏物料收集装置，生产过程中产生的废过滤棉、废油漆桶、废有机溶剂桶、漆渣、废液压油、废切削液、废机油集中收集，并置于危险废物暂存间内暂存，定期送有资质的危险废物处置单位处置。转移以上废物应执行危险废物转移联单制度，危险废物暂存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。废塑粉回收机滤筒由厂家回收。 项目固体废弃物全部得以合理妥善处置，对周围环境影响较小。 （5）总量控制指标 项目总量控制指标：SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a。 4、工程可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，各项污染防治措施可行，各项污染物能够达标排放，项目建设对环境影响较小，在产生较大的经济效益和社会效益的同时，具有一定的环境效益。在认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、建议 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议： 1、认真执行环保“三同时”制度，确保项目环保资金和措施落到实处。 2、加强各种环保治理设施的维护管理，确保其正常运行。 3、搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工环保意识。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 项目竣工环保验收内容见表15。 表15 项目竣工环保验收内容一览表 项目; 污染源; 污染物; 处理措施; 验收标准; 投资 （万元）. 废气; 喷漆; 喷漆; 漆雾; 密闭喷漆房; +水喷淋塔+环保箱+1套UV光解+1根15m排气筒（P1）; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中有组织颗粒物（染料尘）排放监控浓度、速率限值（排放浓度≤18mg/m3、排放速率≤0.51kg/h）; 15. 二甲苯; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业有机废气排放口大气污染物浓度限值（非甲烷总烃浓度≤60mg/m3、去除效率不低于70%，二甲苯浓度≤20mg/m3）. 非甲烷总烃. 烘 干; 二甲苯; 1个集气罩. 非甲烷总烃. 喷塑; 非甲烷总烃; 1个集气罩. 颗粒物; 喷塑室+塑粉回收机; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中有组织颗粒物（染料尘）排放监控浓度、速率限值（排放浓度≤18mg/m3、排放速率≤0.51kg/h）. 吹塑; 非甲烷总烃; 4个集气罩; +1套UV光解+1根15m排气筒（P2）; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业有机废气排放口大气污染物浓度限值。（非甲烷总烃浓度≤60mg/m3）. 浸塑; 非甲烷总烃; 4个集气罩. 机加工; 颗粒物; 1套焊接烟尘净化器，车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值（≤1.0mg/m3）. 废水; 生活 污水; COD、SS 氨氮; 生活污水泼洒抑尘，厂区设置防渗旱厕定期清掏用作农肥。; 不外排; 0.5. 噪声; 设备 噪声; 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类、4类标准; 2.5. 固体 废物; 生产 固废; 不合格产品; 回用于生产; 不外排; 2. 边角料. 废过滤棉; 暂存于危废间，交由资质单位处理. 废油漆桶. 废有机溶剂桶. 漆渣. 废切削液. 废机油. 废液压油. 废塑粉回收机滤筒; 厂家回收. 焊渣; 外售. 废包装. 金属屑. 职工 生活; 生活垃圾; 由环卫部统一处理. 合计; 20.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件1 营业执照 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。