建设项目环境影响报告表

项目名称：定州市协益汽车零部件有限公司年产

8万套空滤器、8万套风管项目

建设单位（盖章）:定州市协益汽车零部件有限公司

编制日期：2018年8月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州市协益汽车零部件有限公司年产8万套空滤器、8万套风管项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州市协益汽车零部件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘会永 |  |  |  | 联 系 人 | 徐春长 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市东甘德社区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18617476711 |  |  | 传 真 |  | 邮政编码 | 073000 |  |
| 建设地点 | 定州市东甘德社区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办） |  |  |  | 行业类别及代码 | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3600 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 100 |  |  |
| 总投资 (万元) | 506 |  | 其中:环保投资(万元) |  | 20.5 | 环保投资占总投资比例 |  | 4.05% |
| 评价经费 (万元) | - |  | 预期投产日期 |  | - |  |  |  |
| 工程内容及规模: 定州市协益汽车零部件有限公司已于2013年2月成立，投资506万元，位于定州市东甘德社区，建设规模为年产空滤器8万套、风管8万套。定州市环境保护局已就该企业未批先建予以处罚（见附件《定州市环境保护局行政处罚告知书》（定环发听告字[2018]153号）、《定州市环境保护局行政处罚决定书》（定环罚字[2018]153号以及缴费单）。受企业委托，我公司承担该项目的环评手续补办工作。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年修改）的有关规定，本项目需进行环境影响评价。经查阅《建设项目环境保护分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018），项目属于“十八、橡胶和塑料制品业，47塑料制品制造，其他”，该项目需编制环境影响报告表。我单位受定州市协益汽车零部件有限公司委托承担了本项目的环境影响评价工作。按照环境影响评价有关技术规范和要求，环评单位派技术人员对项目建设场地及周边进行了实地踏勘、收集有关资料，对本项目所在区域环境质量现状进行调查与评价。在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律法规以及《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目；依据《河北省新增限制和淘汰类产类产业目录（2015年版）》(冀政办发[2015]7号)中规定，本项目不属于新增限制和淘汰类项目；项目不属于“十五小、新五小、新六小”企业；项目建设符合国家及地方产业政策。 1、项目名称 定州市协益汽车零部件有限公司年产8万套空滤器、8万套风管项目 2、建设单位 定州市协益汽车零部件有限公司 3、项目性质 新建（补办） 4、项目投资 项目总投资为506元，其中环保投资为20.5万元，占总投资的4.05%。 5、建设地点 定州市协益汽车零部件有限公司位于定州市东甘德社区，厂址中心坐标为北纬38°33′12.34″，东经114°56′37.26″。本项目东侧为养鸡场，南侧为闲置厂房，西侧为空地，隔空地为旭阳大道，北侧为仓库。项目附近的敏感点为东侧1100m处的郝白土村、东侧2370m的支白土村，东南侧490m的庞白土村、东南侧1400m的芦庄子村，南侧1410m的董庄子村，西南侧535m的东甘德村、西南侧370m的辛庄子村、西南侧1010m的西甘德村，西北侧2360m的西坂幸福新村，东北侧1720m的大奇连。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 6、项目占地 本项目占地面积3600m2，建筑面积1494.5m2。租赁东甘德村东土地，定州市长安路街道办事处东甘德社区村民委员会于2018年4月12日出具了相关规划选址证明。此用地不属于“双违”建设，属于建设用地（见附件）。 7、生产规模 本项目主要生产空滤器和风管两种产品，年产空滤器8万套、风管8万套。项目产品方案见表1。 表1 项目主要产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 空滤器; 万套/年; 8. 2; 风管; 万套/年; 8. 8、建设内容 项目建有生产车间、办公室、会议室、倒班宿舍、车间外库房、厕所等建筑，厂区道路及绿化等辅助设施。本项目占地面积3600m2，建筑面积1494.5m2。项目具体建设内容见表2。 表2 主要建筑内容一览表 项目; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 厂区中西部，建筑面积1433.25m2，1层钢结构。包括注塑区、吹塑区、粉碎区、半成品存放区、装配区、成品打包区、库房。生产车间布设吹塑机、注塑机、破碎机、质量检测激光打码机等设备。. 辅助 工程; 办公室; 位于厂区东南侧，一层砖混结构，建筑面积24.5m2，用于办公和休息。. 会议室; 紧邻办公室，位于办公室北侧，建筑面积12.25m2，一层砖混结构。. 倒班宿舍库; 位于会议室北侧，建筑面积12.25m2，一层砖混结构。. 厕所; 位于厂区东北侧，建筑面积5m2，砖混结构。. 储运工程; 车间外库房; 位于倒班宿舍北侧，建筑面积12.25m2，一层砖混结构，用于堆放杂物。. 公用 工程; 供暖; 冬季采暖采用空调取暖。. 供电; 由庞白土村供电系统提供。. 供水; 生活用水由庞白土村供水管网提供。. 环保 工程; 废气; 原料烘干废气、注塑废气、吹塑废气分别经集气罩收集后由管道进入活性炭吸附装置，处理后废气由15m高排气筒排放；粉碎废气经“集气罩+布袋除尘器”处理后，由15m高排气筒排放。. 废水; 本项目无生产废水排放，主要为生活污水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。. 噪声; 本项目噪声主要为注塑机、吹塑机、破碎机、质量检测激光打码机、风机等设备运行噪声。各设备设置减振基础，并加强厂房隔声。. 固废; 主要有边角料、废活性炭、废液压油、废液压油桶和职工生活垃圾等。边角料破碎后回用于生产，废活性炭、废液压油分类暂存于危废暂存间，定期交于有资质单位进行处理。废液压油桶暂存于危废间，由厂家定期回收。. 9、原辅材料、能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况见表3。 表3 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 聚乙烯; t/a; 105.28; 颗粒状，外购. 2; 聚丙烯; t/a; 154.48; 颗粒状，外购. 3; 色母; t/a; 2.15; 颗粒状，外购. 4; 自攻螺钉; t/a; 400; 外购. 5; 进气管密封圈; t/a; 80; 外购. 6; 滤芯密封圈; t/a; 80; 外购. 7; 滤芯; t/a; 80; 外购. 8; 缸套; t/a; 480; 外购. 9; 液压油; t/a; 5; 外购. 10; 新鲜水; m3/a; 606; 庞白土村供水管网. 11; 电; 万kW·h/a; 50; 庞白土村供电系统. 聚乙烯：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭、无毒、手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100°C~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 聚丙烯：由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有090-091g/m3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万-15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%)。厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到要求，制品表面光泽好，易于着色。聚丙烯的熔融温度比聚乙烯约提高40-50%，约为164-170℃，100%等规度聚丙烯熔点为176℃。聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀，同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高，所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件，防腐蚀效果良好。 色母：有高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。 10、主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 吹塑机; 70; 台; 3. 90; 台; 1. 2; 注塑机; 4000克; 台; 1. 3600克; 台; 1. 2800克; 台; 1. 3; 破碎机; -; 台; 3. 4; 质量检测激光打码机; -; 台; 2. 5; 螺杆式空压机; JF-20A; 台; 1. 11、平面布置 项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全等要求，具体布置如下：生产车间位于厂区西侧，办公室位于厂区东南侧，紧邻办公室由南向北依次布置有会议室、倒班宿舍、车间外库房，厕所等。循环水池紧邻生产车间，位于生产车间北侧，整个厂区建构筑物布局合理。厂区平面布置详见附图3。 12、公用工程 （1）给排水 ①给水 项目用水主要为生产上注塑机、吹塑机循环冷却用水和生活用水，由庞白土村供水管网提供。项目总用水量为8.02m3/d，其中循环水量为6m3/d，新鲜水用水量为2.02m3/d。循环池需要补充水量为0.5m3/d。根据《河北省用水定额》（DB13/T1161.3-2016），生活用水按40L/人•d计算，则本项目生活用水量为1.52m3/d。 ②排水 项目生产上冷却水循环利用，不外排，产生的废水为生活污水，产生量按照生活用水量的80%计算，产生量为1.216m3/d，排入旱厕，定期清掏作农肥。 综上所述，本项目给排水平衡一览表见表5，项目水平衡图见图1。 表5 项目给排水平衡一览表 单位(m3/d) 序号; 项目; 新鲜水用量; 中水用量; 损耗水量; 循环量; 废水产生量. 1; 循环冷却水; 0.5; 0; 0.5; 6; 0. 2; 生活用水; 1.52; 0; 0.304; 0; 1.216. 3; 合计; 2.02; 0; 0.804; 6; 1.216. 0.5 冷却水 0.5 2.02 6 新鲜水 1.52 0.304 1.216 生活用水 排入旱厕，定期清掏 图1 项目水平衡图 单位(m3/d) （2）供电 项目用电由庞白土村供电系统供给，主要用于照明、空调设备及生产设备等，年用电量约为50万kW·h。 （3）供热 本项目冬季供暖采用空调取暖，厂区不设供热锅炉。 13、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为38人，采用两班制，每班工作8小时，年工作300天。 14、产业政策 1）项目的建设不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年版）》（2013年修正）中的限制类及淘汰类项目。 2）项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中限制和淘汰类建设项目。 综上所述，项目符合国家及地方产业政策要求。 15、项目选址合理性分析 项目选址位于东甘德村东，该地为建设用地，该企业不属于“双违”企业，定州市东甘德社区村民委员会出具了证明，见附件；项目周边不存在珍稀保护野生动植物。因此，从环境敏感性分析，项目选址可行。 综上所述，项目选址合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目成立于2016年11月，厂区设1个车间，已建成，设备也已经安装到位。根据现场踏勘，项目现有情况如下： 吹塑机废气排放口集气罩太小 注塑机废气排放口集气罩太小，干燥废气未被收集 破碎机废气未设置处理措施 图2 厂区生产现状 根据现场踏勘可知，项目已经建设完成，设备安装完毕。现状存在问题如下： 现状问题：1、吹塑机废气排放口集气罩太小，废气不能完全收集。 - 2、注塑机注塑废气集气罩太小，废气不能完全收集，注塑原料风干废气直排，未设置废气处理装置。 - 3、破碎机未设置粉尘收集处理措施，厂区未设置危废暂存间，废液压油桶存放不合理。 - 4、有组织排气筒和无组织排放污染源未安装超标报警传感装置。 整改方案：1、增大吹塑机废气排放口集气罩。 - 2、注塑原料风干废气口设置集气罩，增大注塑机废气排放口集气罩。 - 3、破碎机废气排放口设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。 - 4、设置危废暂存间，将废液压油、废活性炭暂存于危废间，定期交于有资质单位处理，废液压油桶暂存于危废间，由厂家定期回收。 - 5、根据定州市环境保护局文件《定州市环境保护局关于加快排放挥发性有机物企业安装在线监控设施的通知》：未达到60000m3/h的有组织排气筒和无组织排放污染源安装超标报警传感装置。 企业生产工艺简单，生产设备无《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中淘汰和限制类设备，企业暂无扩建意向，暂无生产提升改造的空间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 定州市位于华北平原中部，河北省中部，保定市最南端。南距省会石家庄72km，北距保定市68km，距首都北京208km，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，是华北地区重要的交通枢纽。定州市东邻安国，西接曲阳，北与望都、唐县毗邻，南与新乐、无极、深泽接壤。地理坐标在114°48′~115°15′、北纬38°14′~38°40′之间。南北纵跨48km，东西横跨40km。 本项目位于定州市东甘德社区，厂址中心坐标为北纬38°33′12.34″，东经114°56′37.26″。本项目东侧为养鸡场，南侧为闲置厂房，西侧为空地，隔空地为旭阳大道，北侧为仓库。项目附近的敏感点为东侧1100m处的郝白土村、东侧2370m的支白土村，东南侧490m的庞白土村、东南侧1400m的芦庄子村，南侧1410m的董庄子村，西南侧535m的东甘德村、西南侧370m的辛庄子村、西南侧1010m的西甘德村，西北侧2360m的西坂幸福新村，东北侧1720m的大奇连。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m，东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4~0.7‰。项目占地地势平坦，适合构筑物建设。 3、气候 定州市属温带一暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽；年均日照2611.9小时；多年平均气温12.4℃，年际间气温差异不大，7月温度最高，月平均气温为26.5℃，1月气温最低，月平均气温-3.9℃。冬季干旱少降水，夏季炎热多雨，年内降水变化为一峰一谷型；历年平均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4mm；无霜期平均为190天。 全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年平均风速为2.1m/s。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。极端最大平均风速为22m/s，风向西北，出现在1968年12月1日。 4、地表水 定州市境内河流均为过境河流，属海河流域大清河系，其作用以防洪排涝为主，流经河流主要有沙河、唐河、孟良河、小清河。境内河流多数发源于山西省，顺地形走向，经本市东流汇入大清河。另有黑龙泉、马刨泉等自流泉水，形成较好的水利条件。 ①沙河：发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐市小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。 沙河在定州市段主河道长26.4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。 ②孟良河：发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自瞳、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2孟良河为季节性河流，平时干涸无水，汛期常因暴雨成灾。 ③唐河：发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42.6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6~2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2~4m。唐河也是季节性河流。 ④小清河：是定州历史上形成的一条自然河道，原来干涸无水。定州市铁东污水处理厂（定州中诚水务有限公司）投入运营以后，小清河成为其达标出水的接纳河道。 5、水文地质 ①地下水 根据《保定市第二次水资源评价报告》，定州市全市浅层地下水可开采量为19141万m3/a，地下水资源量为15509.92万m3/a；其中降水入渗补给量为11104万m3，为主要补给项；河道渗漏量为3540万m3；侧向流入量为1661万m3；渠系渗漏量为752万m3；灌渠田间入渗量为113万m3；井灌回归量为3392万m3，越流流出量为393万m3，侧向流出量为1029万m3。 项目所在区域位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层，处于唐河冲洪积扇的中上游地段，第四系上部普遍有一层埋深30~50米左右的粗砂、卵砾石层。当地农林供水井成井深度多在40~50米左右，能满足使用，区域静水位18~19米左右，该区水文地质条件较好，属强富水区。 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110~140以下为深层含水组。 浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110~140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15~25m。浅层含水组分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石互层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30~70m，含水层层数4~7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h．m，东部单位涌水量也在20m3/h.m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰~0.5‰。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290~360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110~120mo受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40~50m3/h.m。下段底板为Q1底界，埋深500~580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90~110m。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以 侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67~0.75‰，西部水力坡度大于东部。 ②工程地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，具有较好的富水性。 本项目厂区出露地层为第四系洪冲积物，地形平坦开阔，地层结构基本一致，工程地质条件较好，构造相对稳定，场址地震基本烈度为7度，处于建筑抗震的有利地段。 6、土壤、植被 定州市土地肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。 定州市的植物资源主要为人工种植的农作物和林果。农作物类的有冬小麦、玉米、谷子、红薯、马铃薯、绿豆、大豆、红小豆、荞麦、高粱、棉花、花生、芝麻和各种蔬菜瓜果等。常见的林果类树种有榆、槐、杨、桐、椿、枷、枣树、梨、苹果、桃、杏、沙果、柿子等。2008年烃计数据全市市域森林覆盖率达22.8%。 建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危保护动植物分布。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划及人口 定州市辖三个城区办事处、19镇、3乡，市域面积1 274平方公里，2012年底定州市域总户籍人口为117.7万人。2016年市域城镇化水平约为35.07%定州市城区现状人口为20.2万人，用地25.2平方公里。 2、工农业生产 定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。 工业经济快速发展。全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利汽车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。 第三产业快速增长，内部结构进一步优化。全市共有各类市场93处，其中专业市扬24处，年成交额超亿元市场7个，全是市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138家，从业人员7435人，销售收入77469万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。 3、交通运输 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、1 07国道、京珠高速公路纵观南北，塑黄铁路横贯东西，市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，己成为华北地区重要的交通枢纽。 4、文化卫生 定州市文教卫生事业发展较快，2012年，全市共有各级各类学校340所，其中普通中学69所，小学261所，中等专业学校2所，技校1所，职业中学6所。 全市各种医疗机构56所，共有病床1342张，编制床位1167张，标准床位1075张。全市各类卫生技术人员2043人，其中执业医师529人，执业助理医师286人，注册护士279人。其他技术人员40人。 5、文物古迹 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。 本项目厂址附件无国家规定的文物保护单位、革命历史古迹等环境敏感点分布。 6、土地资源 定州市土地总面积为128370.74公顷，其中农用地97693.02公顷，占全市土地总面积的76.1%，建设用地24403.08公顷，占全市土地总面积的19.01070，未利用地6274.64公顷，占全市土地总面积的4.8%。在农用地中，耕地86564.02公顷、园地1422.48公顷、林地5891.4公顷。建设用地中，城乡建设用地21780.97公顷，交通水利用地1780.87公顷，其他建设用地841.24公顷。未利用地中，水域2633.07公顷，滩涂1490.06公顷，自然保留地2151.51公顷。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): (1)环境空气质量现状 项目所在区域为二类环境空气质量功能区，大气环境现状质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 (2)地下水质量现状 项目所在区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 (3)声环境质量现状 项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于定州市东甘德社区，厂址中心坐标为北纬38°33′12.34″，东经114°56′37.26″。评价区域内无自然保护区、名胜古迹等环境敏感地区。根据项目工程特点及评价区域环境特征，该项目环境保护目标及级别见表6。 表6 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距离; 功能要求. 大气环境; 郝白土村; E; 1100m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 支白土村; E; 2370m. 庞白土村; SE; 490m. 芦庄子村; SE; 1400m. 董庄子村; S; 1410m. 东甘德村; SW; 535m. 辛庄子村; SW; 370m. 西甘德村; SW; 1010m. 西坂幸福新村; NW; 2360m. 大奇连; NE; 1720m. 声环境; 厂界1m; --; --; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准. 水环境; 区域地下水; --; --; 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体见表7； 表7 环境空气质量标准 项目; 污染物; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准值来源. 环 境 空 气; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40; μg/m3. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时 平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. TSP; 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35; μg/m3. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 1小时浓度; 2.0; mg/m3; 《环境空气质量非甲烷 总烃限值》 （DB13/1577-2012） 二级标准. - 2、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体见表8； 表8 地下水质量标准 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH; 氨氮; 总硬度; 氟化物; 硫酸盐. 标准值; 6.8～8.5; ≤0.5; ≤450; ≤1.0; ≤250. 项目; 大肠菌群; 细菌总数; 耗氧量; 亚硝酸盐 （以N计）; 硝酸盐 （以N计）. 标准值; ≤3.0; ≤100; ≤3.0; ≤1.00; ≤20. - 3、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体情况详见表9。 表9 声环境质量标准 项目; 污染项目; 时段; 噪声限值; 单位; 标准来源. 厂界; 等效 A声级; 昼间; 60; dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类声环境功能区标准. 夜间; 50; dB（A）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工期 1、施工期无组织扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2无组织排放监控浓度限值，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3； 2、建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准值，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)； 3、施工期固体废物贮存、处置均执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。 运营期： - 破碎产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中相关规定；烘干、注塑、吹塑产生的有机废气（以非甲烷总烃计）排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准及表2其他企业非甲烷总烃企业边界大气污染物浓度限制。具体情况详见表10。 - 表10 污染物排放标准 类别; 污染物名称; 标准值; 备注. 废气; 有组织; 颗粒物; 最高允许排放浓度≤18mg/m3； 排放速率0.15kg/h；; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 非甲烷总烃; 有机化工业：最高允许排放浓度≤80mg/m3； 去除效率≥90%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准大气污染物排放限值. 无组织; 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3；; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; 企业边界大气污染物浓度限值：2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. - 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见表11。 表11 环境噪声排放标准 单位：dB(A) 项目; 标准值 dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 厂界; 60; 50. 3、没有生产废水排放，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。 - 4、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告（2013）第36号）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告（2013）第36号）的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），结合本项目特点及排污特征，确定本工程污染物总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOx。 本项目污染物排放总量控制指标为： 废气：SO2：0t/a；NOx：0t/a； 废水：COD：0t/a；NH3-N：0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目产品为空滤器和风管，具体工艺流程如下： 1、空滤器 （1）进料：将外购的聚丙烯、色母原料放在原料袋中，通过吸力将原料按照比例吸入注塑机上进料斗。吸料方式：将吸料管插入原料口袋中，加料过程为封闭，无粉尘产生。 （2）烘干：吸入注塑机上料斗的原料要进行烘干，采用电加热空气来进行物料烘干。烘干温度约100℃。此工序产生废气G1、噪声N1。 （3）注塑成型：烘干的物料进入注塑机，注塑机用电加热，加热温度为200~220℃之间，加热熔融后的原料通过模具注塑成型，最终成型取出。注塑成型是一个循环的过程，每一周期主要包括：定量加料-烘干-熔融塑化-施压注射-冲模冷却-起模取件。该工序产生废气G2、噪声N2、废液压油S1。 （4）检验：对产品进行人工检验，不合格产品返回到粉碎区用粉碎机粉碎后作为原料回用。合格产品进入下一工序。该工序产生不合格品S2，粉碎产生粉尘G3、噪声N3。 （5）组装、监测：检验合格产品与外购的钢套、滤芯、滤芯密封圈等进行组装。组装完用质量检测激光打码机进行打码检测，检测不合格的重新组装，检测合格的进行产品包装入库。 外购钢套、滤芯、滤芯密封圈 空滤器工艺流程及排污节点见图3： G1、N1 原料 烘干 注塑成型 检验 组装、检测 产品包装入库 G2、N2、S1 图 例 G 废气 N 噪声 S 固废 进料 合格 不合格 冷却水池 粉碎机 G3、N3、S2 合格 不合格 图3 空滤器工艺流程及排污节点图 2、风管 （1）上料：将外购的聚乙烯、色母原料放入吹塑机自带料斗，通过螺旋将原料卷入吹塑机。原料上料密闭进行，无粉尘产生。 （2）吹塑成型：物料进入吹塑机，在吹塑机内塑化熔融，吹塑机用电加热，加热温度为200~220℃之间，从成型模具中挤出管状型坯，吹入压缩空气，把型坯吹胀，冷却定型后即为成品。吹塑成型是一个循环的过程，每一周期主要包括：定量加料--熔融塑化-挤出成型-冷却-成品。该工序产生废气G1、噪声N1、废液压油S1。 （3）修边：吹塑成型的成品，人工从吹塑机上取下，取下后进行修边，去出边角。该工序产生边角料S2。边角料返回到破碎工序粉碎后作为原料回用。 （4）检验：修边后进行人工检验，不合格品返回到粉碎区进行粉碎。该工序产生不合格品S3。 （5）包装入库：检验合格品，进行包装入库。包装箱为外购的塑料网框，可循环使用。 （6）粉碎：修边产生的边角料及检验不合格品，进行粉碎，粉碎后作为原料使用。该工序产生废气G2。 风管工艺流程及排污节点见图4： G1、N1、S1、W1 图 例 S2 合格 原料 上料 包装入库 吹塑成型 修边 检验 不合格 S3 G2 冷却水 粉碎 G 废气 N 噪声 S 固废 图4 风管工艺流程及排污节点图

主要污染工序： 1、施工期 （1）施工扬尘：在挖土、推土及沙石、水泥等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料引起道路扬尘等。 （2）废水：项目施工期废水主要为施工机械冲洗、汽车冲洗以及混凝土搅拌等施工废水和施工人员生活污水。 （3）噪声：主要为施工机械噪声及设备安装过程产生的噪声； （4）固体废物：施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 2、营运期 （1）废气：主要为破碎工序产生的粉尘，原料烘干、注塑、吹塑产生的非甲烷总烃。 （2）废水：无生产废水产生，主要为职工生活污水。 （3）噪声：噪声污染源主要为粉碎机、注塑机、吹塑机、空压机、风机等设备运行时产生的噪声，各生产设备噪声值在70~95dB(A)之间。 （4）固体废物：主要为吹塑修边产生的边角料、吹塑检验不合格品、注塑检验不合格品、布袋除尘器收集的粉尘、废液压油、废活性炭、废液压油桶和职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 破碎工序 | 粉尘 | 10mg/m3，0.03t/a | 0.1mg/m3，0.0003t/a |
|  |  | 注塑、烘干 吹塑 | 非甲烷总烃 | 1.01mg/m3，0.097t/a | 0.1mg/m3，0.009t/a |
|  | 无组织 | 破碎工序 | 粉尘 | 0.007kg/h，0.002t/a | 0.007kg/h，0.002t/a |
|  |  | 注塑、烘干 | 非甲烷总烃 | 0.0006kg/h，0.003t/a | 0.0006kg/h，0.003t/a |
|  |  | 吹塑 | 非甲烷总烃 | 0.0004kg/h，0.002t/a | 0.0004kg/h，0.002t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | 废水 | 364.8m3/a | 排入防渗旱厕，定期清掏做农肥，不外排 |
|  |  |  | COD | 350mg/L，0.128 t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 20mg/L，0.007t/a |  |
|  |  |  | SS | 100mg/L，0.036 t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.011t/a |  |
| 固 体 废 物 | 吹塑修边 |  | 边角料 | 0.5t/a | 粉碎后作为原料回用于生产 |
|  | 检验 |  | 吹塑不合格品 | 1.06t/a |  |
|  |  |  | 注塑不合格品 | 1.56t/a |  |
|  | 布袋除尘器 |  | 收尘灰 | 0.028t/a | 作为原料回用于生产 |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 5.7t/a | 集中收集，由环卫部门清运处理 |
|  | 废液压油 |  |  | 5t/a | 暂存于危废暂存间，定期交于有资质单位处理 |
|  | 废活性炭 |  |  | 5t/a |  |
|  | 废液压油桶 |  |  | 10个/a | 暂存于危废暂存间，由厂家定期回收 |
| 噪 声 | 项目噪声污染源主要为粉碎机、注塑机、吹塑机、空压机、风机等设备运行时产生的噪声，各生产设备噪声值在70~95dB(A)之间，通过选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施，经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 |  |  |  |  |
| 其他 | - |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期主要建设内容为场地平整、厂房建设、设备安装调试等，施工过程中将产生施工扬尘、施工噪声、施工废水、固体废物，可能会对周围环境产生一定的不利影响。现将施工期可能产生环境影响及拟采取的措施分述如下 1、施工扬尘 施工期间大气污染主要来自施工扬尘和施工机械废气，其中施工扬尘对环境的影响较为突出。施工期扬尘产生源主要有： ①场地清理、土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘； ②建筑材料（土、水泥、砂子、砖等）的运输、现场装卸、搬运及堆放扬尘； ③施工垃圾的清理及堆放扬尘； ④车辆行驶造成的道路扬尘及施工场地二次扬尘； 施工现场的扬尘产生及扩散与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、难以定量的过程。拟建项目建设期较短，约3个月，所以施工过程中一定要加强管理，切实落实好防尘措施。根据河北省住房和城乡建设厅印发的《河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案》，施工过程采取了以下防治措施： ①单位应当将绿化建设和养护等方面的扬尘污染防治工作纳入规范化管理； ②建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程概算，并在与施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任和措施；防治扬尘污染费用的具体标准和计算办法由建设行政主管部门制定； ③建立相应的责任制度和作业记录台帐，指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治管理工作。各工地主要出入口处或主要位置应设置醒目的环保施工标牌，标明下列内容：工程项目名称、防治扬尘污染采用的措施、环保负责人的姓名和监督电话； ④施工现场实行封闭式管理，设置连续围挡，围挡材质应采用轻质钢结构，保证围档安全、稳固、整洁、美观，严禁围挡不严或敞开式施工； ⑤建筑工程主体外侧使用符合规定的密目式安全网封闭，密目式安全网应保持整齐、牢固、无破损。防止施工中物料、建筑垃圾和渣土外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散； ⑥施工现场必须建立洒水清扫制度，配备洒水设备，安排专人负责（雨雪天气及地表结冰的天气除外）定时洒水、保洁，保证施工现场无尘土。施工场地洒水与否对扬尘的影响很大，场地洒水后，扬尘量将降低28%~75%，可大大减少其对环境的影响； ⑦施工现场出入口、场内施工作业道路及材料堆放场地必须全部采取混凝土硬化；工地出入口必须设置自动化冲洗设施，对驶出施工现场的机动车辆顶部、槽帮、底盘和车轮进行全方位冲洗，车辆干净后方可上路行驶，严禁将施工现场内的泥土带入城市道路；施工场地要合理设置排水系统和沉淀池，保持排水畅通，污水未经处理不得排入城市管网； ⑧施工现场禁止现场搅拌混凝土和砂浆；遇四级以上大风时，禁止进行土方开挖、土方运输、土方回填等作业，并采取覆盖、洒水等降尘措施； ⑨遇市政府发布空气质量预警时，按政府预警要求落实到位。易产生扬尘的天气应当暂停土方开挖等施工作业，并对工地采取洒水等防尘措施，停止施工的通告由环境保护行政主管部门负责拟定，报经市政府同意后予以公布；工程完工后，施工单位应在2日内拆除工地围挡、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁 总之，只要加强管理，切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，对周围环境不会产生明显的扬尘影响。 2、施工噪声影响分析 施工噪声主要为建筑材料、设备运输车辆噪声及设备吊装、安装产生的噪声，产噪声级为85~100dB(A)。据有关资料介绍，施工期间，一般相距40m时，各施工机械产生的的噪声值可降至62~68dB(A)，可达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的昼间标准限值要求，当相距200m时，夜间均可达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的标准限值要求。 为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围环境的不利影响，本评价要求建设单位施工期采取以下噪声控制对策和措施： ①建设单位应要求施工单位使用低噪声设备，同时施工过程中设置专人对设备进行定期保养与维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械； ②建筑材料及设备运输车辆经过居民点时，降低车速，禁止鸣笛； ③建设单位应加强对施工工地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声定期进行自律，文明施工，避免施工噪声扰民。 ④严禁夜间施工。 本项目厂区距离最近的敏感点为西南侧辛庄子村，在采取了上述施工噪声控制措施，经距离衰减后，对其声环境影响较小。 3、施工废水影响分析 施工期废水主要为施工机械冲洗、汽车冲洗以及混凝土搅拌等施工废水和施工人员生活污水。项目施工人员主要为附近居民，不设施工营地。项目厂区生活污水主要为盥洗废水，水量较小，水质简单，就地泼洒抑尘。 4、固体废物影响分析 在地基处理、建设过程中产生的弃土，彩钢板安装产生包装废弃物，以及施工人员产生的生活垃圾。施工弃土用于场地平整；包装废弃物收集后外售废旧物资回收公司；生活垃圾桶装后暂存厂区内，定期由市政环卫部门统一收集。在采取以上措施的基础上，施工期的固体废物全部妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 - 本项目废气主要为吹塑废气，烘干、注塑废气，破碎粉尘。 （1）有组织 ①吹塑废气 本项目在吹塑过程中会产生有机废气，以非甲烷总烃计。参考我国《塑料加工行业》以及美国国家环保局EPA编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，在挤出成型过程中产生的有机废气量约为原料用量的0.01~0.04%，本次环评考虑国内生产设备、管理水平等因素，取最大值0.04%。吹塑所用原料原料聚乙烯年用量为105.28t，色母年用量为1.074t，则废气非甲烷总烃产生量约为0.043t/a。将四台吹塑机废气分别通过集气罩收集后经管道进入活性炭吸附处理装置，引风机风量为20000m3/h，处理后通过15m高排气筒排放，活性炭定期更换。集气罩收集效率95%，活性炭处理效率90%，则吹塑非甲烷总烃有组织排放量为0.004t/a，排放速率为0.0008kg/h（年工作时间4800h），排放浓度为0.04mg/m3，可以满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业最高允许排放浓度要求。 未收集的有机废气无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.0004kg/h。企业加强车间通风换气，避免在车间累积，确保良好的操作环境。 ②烘干、注塑废气 项目在注塑过程中产生的有机废气以非甲烷总烃计，非甲烷总烃产生量根据《空气污染源排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，注塑所用原料聚丙烯年用量为154.48t，色母年用量为1.074t，则废气非甲烷总烃产生量约为0.054t/a。将三台注塑机烘干、注塑废气分别通过集气罩收集后经管道进入活性炭吸附处理装置，处理后通过15m高排气筒排放，活性炭定期更换。引风机风量为20000m3/h，集气罩收集效率95%，活性炭处理效率90%，则烘干、注塑非甲烷总烃有组织排放量为0.005t/a，排放速率为0.001kg/h（年工作时间4800h），排放浓度为0.05mg/m3，可以满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业最高允许排放浓度要求。 未收集的有机废气无组织排放量为0.003t/a，排放速率为0.0006kg/h。企业加强车间通风换气，避免在车间累积，确保良好的操作环境。 本项目吹塑废气、烘干、注塑废气通过一根排气筒排放，则非甲烷总烃排放量为0.009t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.1mg/m3，可以满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业最高允许排放浓度要求。 - ③破碎粉尘 - 在回收吹塑边角料、注塑、吹塑不合格品时，需要将其破碎为颗粒状态，破碎时会产生破碎废气，主要污染物为颗粒物。根据企业提供的资料，不合格品的产生量约为产品产量的1%计，吹塑不合格品1.06t/a，注塑不合格品为1.56t/a。吹塑产生的边角料为0.5t/a。破碎粉尘产生量约为破碎量的1%，则粉尘产生量为0.03t/a，在三台破碎机上方分别设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过管道进入布袋除尘器处理（共用一台布袋除尘器），处理后的废气由15m高排气筒排放。集气罩收集效率为95%，布袋除尘器处理效率为99%，风机风量为5000m3/h，则粉尘排放量为0.0003t/a，排放速率为0.001kg/h（年工作时间300h），排放浓度为0.2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关要求。 - 未被收集的粉尘无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.007kg/h。企业加强车间通风换气，避免在车间累积，确保良好的操作环境。 - （2）无组织 - 吹塑未收集的有机废气无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.0004kg/h；烘干、注塑未收集的有机废气无组织排放量为0.003t/a，排放速率为0.0006kg/h；破碎未被收集的粉尘无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.007kg/h。经预测后，厂界非甲烷总烃无组织废气浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值，厂界粉尘无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度限值。 - 1.1大气环境影响预测及评价 ①预测模式 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的估算模式Screen3进行预测。点污染源参数见表12，面源污染源源强见表13。 表12 点源污染源源强参数一览表 污染源名称; 排气筒（m）; 烟气参数; 年排放小时数（h）; 污染物排放速率（kg/h）. 高度; 内径; 排气量（m3/h）; 温度（K）. 吹塑废气、 烘干、注塑废气; 15; 0.4; 20000; 293; 4800; 0.002. 破碎粉尘; 15; 0.3; 10000; 293; 300; 0.001. 表13 面源污染源源强参数一览表 序号; 污染物名称; 面源尺寸（长×宽×高）; 烟气温度K; 污染物排放速率（kg/h）. 1; 吹塑，烘干、注塑区域; 60×18×8; 293; 0.001. 2; 破碎区域; 5×5×8; 293; 0.007. 根据源强和排放方式分析，非甲烷总烃、颗粒物各污染源大气环境影响估算模式计算结果见表14。 表14 项目各因子废气估算结果一览表 序号; 污染源; 评价因子; Cmax(mg/m3); Pmax(%); Pmax出现距离(m). 1; 有组织; 吹塑废气、 烘干、注塑废气; 非甲烷总烃; 0.0002672; 0.01; 165. 2. 3; 破碎粉尘; 颗粒物; 0.0001406; 0.03; 160. 4; 无组织; 吹塑，烘干、注塑区域; 非甲烷总烃; 0.0006874; 0.03; 137. 5; 破碎区域; 颗粒物; 0.003832; 0.85; 172. 由表14可以看出，，项目实施后废气污染物的贡献浓度较低，且出现最大浓度的距离较近(主要位于厂址周边区域)，影响范围较小。估算模式已考虑了最不利的气象条件，根据预测结果，本项目实施后不会对周围环境空气质量产生明显影响。 ②大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。 本项目无组织排放的废气在厂界处均没有出现超标点，故本项目不设置大气环境防护距离。 ③卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），按下式计算本项目的卫生防护距离： 式中：Cm— 标准浓度限值（mg/m3）； L — 工业企业所需卫生防护距离（m）； r — 有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径（m）； A，B，C，D— 计算系数，可查表求得； QC— 工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 本项目一期卫生防护距离计算参数及结果见表15。 表15 卫生防护距离计算参数 排放源; 污染物; 排放量 (kg/h); 标准限值（mg/m3）; 平均风速 (m/s); 计算系数; L（m）. A; B; C; D. 吹塑，烘干、注塑区域; 非甲烷总烃; 0.001; 2.0; 2.1; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.013. 破碎区域; 颗粒物; 0.007; 0.45; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 4.539. - 由表15计算结果，根据卫生防护距离取值规定，确定本项目的卫生防护距离为100m。根据项目周边关系及厂区平面布置，生产车间与最近敏感点为西南侧370m的辛庄子村，即本项目满足卫生防护距离的要求。 本次环评建议在生产车间边界外扩100m范围内禁止建设居民点、医院、学校等环境敏感点.。 2、水环境影响分析 本项目无生产废水排放，吹塑、注塑过程冷却水循环使用，不外排。项目废水主要为生活污水。生活污水主要是员工盥洗水，水质简单，排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。 综上所述，本项目营运期对周围地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声污染源主要为吹塑机、注塑机、破碎机、质量检测激光打码机、空压机、风机等，噪声源强范围在70dB(A)~95dB(A)。通过选用低噪声设备、加装基础减震、厂房隔声等措施，并经距离衰减等措施控制噪声。本项目运营期主要噪声源及其声源强度见表16。 表16 项目主要噪声源及其治理措施一览表 污染源; 治理前噪声源强dB (A); 治理措施; 降噪dB (A); 排放方式. 吹塑机; 80; 基础减振、厂房隔声; 25; 间断. 注塑机; 80; 25. 破碎机; 75; 25. 质量检测激光打码机; 75; 25. 风机; 95; 25. 空压机; 90; 25. 根据本项目主要噪声源强，计算本项目厂界噪声贡献值，预测工程实施后厂界声环境的噪声水平，有关预测模式如下： ①预测模式 采取下述噪声预测模型对设备噪声影响进行计算： L2=L1-20lg（r2/r1）-∆L（r2＞r1） 式中：L1、L2——距声源r1、r2处的噪声值，dB（A）； r1、r2 ——预测点距声源的距离，m。 ∆L ——附加衰减量，设备安装时采用减震垫、橡胶垫等，厂房采用隔声墙隔声，噪声可减少30dB(A)左右。 建设项目在各声点的声源叠加按下列公式计算： 式中：Li——第i个声源值，dB（A）； LA——某点噪声总叠加值； n——声源个数 ②预测点 本项目预测点为各厂界。 ③计算结果及评价 根据上述公式进行计算，对该项目各噪声源对厂界的影响进行分析，计算结果见表17。 表17 厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 厂界; 东; 南; 西; 北. 贡献值; 40.35; 43.6; 39.47; 34.43. 根据预测结果可知，本项目运营期生产设备噪声经厂房隔声和距离衰减后，对四周厂界噪声贡献值值范围在34.43dB(A)~43.6dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。距离项目最近的敏感点为厂区西南侧370m的辛庄子村，经距离衰减后，噪声对其影响较小。 4、固废环境影响分析 项目固废主要为吹塑修边产生的边角料、吹塑检验不合格品、注塑检验不合格品、布袋除尘器收集的粉尘、废液压油、废活性炭、废液压油桶和职工生活垃圾。 一般固废：吹塑修边产生的边角料量0.5t/a，返回到破碎工序破碎后，作为原料使用；吹塑检验不合格品量1.06t/a，返回到破碎工序破碎后，作为原料使用；注塑检验不合格品1.56t/a，返回到破碎工序破碎后，作为原料使用；布袋除尘器收集的粉尘0.028t/a，作为原料回用于生产；职工生活垃圾年产生量为5.7t/a，交于环卫部门清运处理。 危险固废：废液压油产生量为5t/a，暂存于危废间，定期交于有资质的单位处理，液压油一年更换一次。废活性炭5t/a，暂存于危废间，定期交于有资质的单位处理，活性炭一年更换一次。废液压油桶暂存于危废间，由厂家定期回收。 项目固废产生量与处置情况见表18。 表18 固废产生量与处置情况一览表 序号; 污染物; 废物类别; 类别; 废物代码; 危险特性; 产生量(t/a); 处理方式. 1; 吹塑; 边角料; -; -; -; 0.5; 返回到破碎工序进行破碎处理后，作为原料回用. 2; 不合格品; -; -; -; 1.06. 3; 注塑; 不合格品; -; -; -; 1.56. 4; 布袋除尘器; 除尘灰; -; -; -; 0.028; 作为原料回用于生产. 5. 6; 职工生活垃圾; -; -; -; 5.7; 交于环卫部门清运处理. 7; 废活性炭; 危险废物; HW49; 900-039-49; T; 5; 暂存于危废间，委托有资质单位处理. 8; 废液压油桶; HW49; 900-041-49; T/In; 10个/年; 暂存于危废间，由厂家定期回收. 9; 废液压油; HW08; 900-249-08; T，I; 5; 暂存于危废间，委托有资质单位处理. 综上，本项目产生的固废全部得到合理处置，不外排，对周边环境无影响。 5、危废间建设 本项目废液压油、废活性炭、废液压油桶分类收集，于危废暂存间分区存放。本项目于厂区东南侧设危废暂存间一座，其选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求：①项目所在地不易发生自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等；②项目建设在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。③基础进行防渗，危废储存间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s。同时贮存装置防风、防雨、防晒、防渗漏。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 吹塑，烘干、注塑区域（有组织） | 非甲烷总烃 | 分别经集气罩收集后，进入活性炭处理装置，处理后由15m高排气筒排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业相关要求 |
|  |  | 破碎区域（有组织） | 粉尘 | 集气罩收集后，进入布袋除尘器处理装置，处理后由15m高排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 吹塑，烘干、注塑区域（无组织） | 非甲烷总烃 | - | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 破碎区域（无组织） | 粉尘 | - | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | COD BOD5 SS 氨氮 | 排入防渗旱厕，定期清掏 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 吹塑修边 |  | 边角料 | 返回到破碎工序处理后，作为原料使用 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求 |
|  | 吹塑 |  | 不合格品 |  |  |
|  | 注塑 |  | 不合格品 |  |  |
|  | 布袋除尘器 |  | 收尘灰 | 作为原料回用于生产 |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运处理 |  |
|  | 废液压油 |  |  | 暂存于危废间，定期交于有资质单位处理 | 危险废物执行《危险废物贮存、污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求 |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  | 废液压油桶 |  |  | 暂存于危废间，由厂家定期回收 |  |
| 噪 声 | 项目噪声污染源主要为粉碎机、注塑机、吹塑机、质量检测激光打码机、空压机、风机等设备运行时产生的噪声，各生产设备噪声值在70~95dB(A)之间，通过选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施，经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结 论 1、项目概况 （1）项目概述 定州市协益汽车零部件有限公司位于定州市东甘德社区，项目总投资为506元，其中环保投资为20.5万元，占总投资的4.05%。本项目占地面积3600m2，本项目劳动定员为38人，采用两班制，每班工作8小时，年工作300天。 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目；依据《河北省新增限制和淘汰类产类产业目录（2015年版）》(冀政办发[2015]7号)中规定，本项目不属于新增限制和淘汰类项目；项目不属于“十五小、新五小、新六小”企业；项目建设符合国家及地方产业政策。 （2）公用工程 ①给水 项目用水主要为生产上注塑、吹塑机循环冷却用水和生活用水，由庞白土村供水管网提供。项目总用水量为8.02m3/d，其中循环水量为6m3/d，新鲜水用水量为2.02m3/d。循环池需要补充水量为0.5m3/d。根据《河北省用水定额》（DB13/T1161.3-2016），生活用水按40L/人•d计算，则本项目生活用水量为1.52m3/d。 ②排水 项目生产上冷却水循环利用，不外排，产生的废水为生活污水，产生量按照生活用水量的80%计算，产生量为1.216m3/d，排入旱厕，定期清掏作农肥。 ③供电 项目用电由庞白土村供电系统供给，主要用于照明、空调设备及生产设备等，年用电量约为50万kW·h。 ④供热 本项目冬季供暖采用空调取暖，厂区不设供热锅炉。 2、环境质量现状调查 环境空气：项目所在区域为二类环境空气质量功能区，大气环境现状质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 地下水：项目所在区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 声环境：项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 - 本项目废气主要为吹塑废气，烘干、注塑废气，破碎粉尘。 1）有组织 ①吹塑废气 本项目在吹塑过程中会产生有机废气，以非甲烷总烃计。参考我国《塑料加工行业》以及美国国家环保局EPA编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，在挤出成型过程中产生的有机废气量约为原料用量的0.01~0.04%，本次环评考虑国内生产设备、管理水平等因素，取最大值0.04%。吹塑所用原料聚乙烯年用量为105.28t，色母年用量为1.074t，则废气非甲烷总烃产生量约为0.043t/a。将四台吹塑机废气分别通过集气罩收集后经管道进入活性炭吸附处理装置，引风机风量为20000m3/h，处理后通过15m高排气筒排放，活性炭定期更换。集气罩收集效率95%，活性炭处理效率90%，则吹塑非甲烷总烃有组织排放量为0.004t/a，排放速率为0.0008kg/h（年工作时间4800h），排放浓度为0.04mg/m3，可以满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业最高允许排放浓度要求。 未收集的有机废气无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.0004kg/h。企业加强车间通风换气，避免在车间累积，确保良好的操作环境。 ②烘干、注塑废气 项目在注塑过程中产生的有机废气以非甲烷总烃计，非甲烷总烃产生量根据《空气污染源排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，注塑所用原料聚丙烯年用量为154.48t，色母年用量为1.074t，则废气非甲烷总烃产生量约为0.054t/a。将三台注塑机烘干、注塑废气分别通过集气罩收集后经管道进入活性炭吸附处理装置，处理后通过15m高排气筒排放，活性炭定期更换。引风机风量为20000m3/h，集气罩收集效率95%，活性炭处理效率90%，则烘干、注塑非甲烷总烃有组织排放量为0.005t/a，排放速率为0.001kg/h（年工作时间4800h），排放浓度为0.05mg/m3，可以满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业最高允许排放浓度要求。 未收集的有机废气无组织排放量为0.003t/a，排放速率为0.0006kg/h。企业加强车间通风换气，避免在车间累积，确保良好的操作环境。 本项目吹塑废气、烘干、注塑废气通过一根排气筒排放，则非甲烷总烃排放量为0.009t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.1mg/m3，可以满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业最高允许排放浓度要求。 - ③破碎粉尘 - 在回收吹塑边角料、注塑、吹塑不合格品时，需要将其破碎为颗粒状态，破碎时会产生破碎废气，主要污染物为颗粒物。根据企业提供的资料，不合格品的产生量约为产品产量的1%计，吹塑不合格品1.06t/a，注塑不合格品为1.56t/a。吹塑产生的边角料为0.5t/a。破碎粉尘产生量约为破碎量的1%，则粉尘产生量为0.03t/a，在三台破碎机上方分别设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过管道进入布袋除尘器处理（共用一台布袋除尘器），处理后的废气由15m高排气筒排放。集气罩收集效率为95%，布袋除尘器处理效率为99%，风机风量为5000m3/h，则粉尘排放量为0.0003t/a，排放速率为0.001kg/h（年工作时间300h），排放浓度为0.2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关要求。 - 未被收集的粉尘无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.007kg/h。企业加强车间通风换气，避免在车间累积，确保良好的操作环境。 - 2）无组织 - 吹塑未收集的有机废气无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.0004kg/h；烘干、注塑未收集的有机废气无组织排放量为0.003t/a，排放速率为0.0006kg/h；破碎未被收集的粉尘无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.007kg/h。经预测后，厂界非甲烷总烃无组织废气浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值，厂界粉尘无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度限值。 （2）水环境影响分析 本项目无生产废水排放，吹塑、注塑过程冷却水循环使用，不外排。项目废水主要为生活污水。生活污水主要是员工盥洗水，水质简单，排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。 综上所述，本项目营运期对周围地表水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 项目噪声污染源主要为粉碎机、注塑机、吹塑机、质量检测激光打码机、空压机、风机等设备运行时产生的噪声，各生产设备噪声值在70~95dB(A)之间，通过选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施，经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 （4）固体废物环境影响分析 项目固废主要为吹塑修边产生的边角料、吹塑检验不合格品、注塑检验不合格品、布袋除尘器收集的粉尘、废液压油、废活性炭和职工生活垃圾。 一般固废：吹塑修边产生的边角料量0.5t/a，返回到破碎工序破碎后，作为原料使用；吹塑检验不合格品量1.06t/a，返回到破碎工序破碎后，作为原料使用；注塑检验不合格品1.56t/a，返回到破碎工序破碎后，作为原料使用；布袋除尘器收集的粉尘0.028t/a，作为原料回用于生产；职工生活垃圾年产生量为5.7t/a，交于环卫部门清运处理。 危险固废：废液压油产生量为5t/a，暂存于危废间，定期交于有资质的单位处理；废活性炭5t/a，暂存于危废间，定期交于有资质的单位处理。废液压油桶暂存于危废间，由厂家定期回收。 综上，本项目产生的固废全部得到合理处置，不外排，对周边环境无影响。 （5）卫生防护距离 - 根据卫生防护距离取值规定，确定本项目的卫生防护距离为100m。根据项目周边关系及厂区平面布置，生产车间与最近敏感点为西南侧370m的辛庄子村，即本项目满足卫生防护距离的要求。 本次环评建议在生产车间边界外扩100m范围内禁止建设居民点、医院、学校等环境敏感点.。 4、污染物排放总量控制结论 本项目总量控制指标为：废气：SO2：0t/a；NOx：0t/a；废水：COD：0t/a；氨氮：0t/a。 5、工程可行性分析 本项目建设符合国家产业政策，选址可行，清洁生产达到国内先进水平，且具有良好的经济效益和社会效益，在满足环评提出各项要求和污染防治措施与主体工程“三同时”的基础上，项目营运期污染物可以做到“达标排放”，不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境影响的角度分析，本项目的建设可行。 二、建议 - 为保护环境，最大限度减少污染物排放量，针对项目特点，本环评提出以下要求和建议： - 1、严格执行“三同时”制度，确保项目运营过程各项污染指标都达标排放。 - 2、定期对设备进行维护，避免由于设备问题产生过大的噪声。 - 3、项目营运期注意对员工进行安全、环保教育，增强其安全、环保意识。 4、为保证职工有一个的健康工作环境，做好防护。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 表18 环保设施“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 防治措施; 套数; 验收指标; 验收标准; 环保投资 （万元）. 废气; 生产车间; 吹塑、烘干、注塑区域（有组织）; 非甲烷总烃; 分别经集气罩收集后，进入活性炭处理装置，处理后由15m高排气筒排放; 1; 排放浓度≤80mg/m3，去除效率≥90%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业相关要求; 10. 破碎区域（有组织）; 粉尘; 集气罩收集后，进入布袋除尘器处理装置，处理后由15m高排气筒排放; 1; 排放浓度≤18mg/m3，排放速率≤0.15kg/h; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 吹塑、烘干、注塑区域（无组织）; 非甲烷总烃; -; -; 排放浓度≤2.0mg/m3; 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 破碎区域（无组织）; 粉尘; -; -; 排放浓度≤1.0mg/m3; 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 对有组织排气筒和无组织排放污染源安装超标报警传感装置; 《定州市环境保护局关于加快排放挥发性有机物企业安装在线监控设施的通知》; 6. 废水; 生活污水; COD BOD5 SS 氨氮; 排入防渗旱厕、定期清掏; -; -; 不外排; —. 噪声; 设备噪声; 噪声; 选用低噪声设备、加强基础减震、厂房隔声; -; -; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准; 3. 固废; 吹塑修边; 边角料; 返回到破碎工序处理后，作为原料使用; -; -; 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求; -. 吹塑; 不合格品. 注塑; 不合格品. 布袋除尘器; 收尘灰; 作为原料回用于生产. 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门定期清运处理. 废液压油; 暂存于危废间，定期交于有资质单位处理; 危险废物执行《危险废物贮存、污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求; 1.5. 废活性炭. 废液压油桶; 暂存于危废间，由厂家确定期回收. 合计; 20.5.

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附件1 租赁合同 附件2 其他与项目相关的环评文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。