- 建设项目环境影响报告表

项目名称：    定州燕锋水泥制品有限公司水泥制品生产项目

建设单位(盖章):       定州燕锋水泥制品有限公司

编制日期：2018年8月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州燕锋水泥制品有限公司水泥制品生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州燕锋水泥制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 雷海涛 |  |  |  | 联系人 | 雷海涛 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市明月店镇大道庄村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13930887836 |  |  | 传真 | - | 邮政 编码 | 073000 |  |
| 建设地点 | 定州市明月店镇大道庄村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | - |  |  | 批准文号 | - |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办） |  |  |  | 行业类别及代码 | C3021 水泥制品制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 5333.6（8亩） |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | - |  |  |
| 总投资 (万元) | 501 |  | 其中:环保投资(万元) |  | 11.8 | 环保投资占总投资比例 |  | 2.36% |
| 评价经费 (万元) | - |  | 预期投产日期 |  | - |  |  |  |
| 工程内容及规模: - 项目背景 随着社会经济的快速发展，对建筑行业建造速度的要求越来越高，因此建筑行业预制件的需求日益增加。定州燕锋水泥制品有限公司于2018年4月，投资501万元，在定州市明月店镇大道庄村，建设定州燕锋水泥制品有限公司水泥制品生产项目，建设规模为年产水泥砖400万块、空心板5900米。 定州市环境保护局已对该企业未批先建予以处罚（见附件，《定州环境保护局行政处罚听证告知书》（定环罚先告字[2018]165号）、《定州市环境保护局行政处罚决定书》（定环罚决字[2018]165号））。受企业委托，我公司承担该项目的环评手续补办工作。 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目建设不属于其中鼓励类、淘汰类或限制类，为允许类。本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰建设项目。项目不属于“十五小、新五小、新六小”企业。项目符合国家及地方产业政策要求。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关环保政策、法规的规定，该项目属于“十九、非金属矿物制品业，51石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，该项目需编制环境影响报告表。定州燕锋水泥制品有限公司委托我单位编写该项目的环境影响评价报告表，接受委托后，我单位组织有关人员进行了现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，完成了本项目环境影响报告表的编制工作。 二、工程基本情况 1、项目概况 (1)项目名称 定州燕锋水泥制品有限公司水泥制品生产项目 (2)项目性质 新建（补办） (3)建设单位 定州燕锋水泥制品有限公司 (4)建设地点 本项目位于定州市明月店镇大道庄村。厂址中心地理坐标为北纬38°26'5.11"，东经114°51'49.29"。厂区东侧为耕地，南侧为耕地，西侧为耕地，北侧为村道。厂区东距侯家洼村650m，西距大道庄东庄155m、大道庄村645m，西北距西刘家庄分村765m，北距西刘家庄村810m。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 (5)项目投资 本项目总投资为501万元，其中环保投资为11.8万元，占总投资的236%。 (6)项目占地及平面布置 本项目占地面积5333.6m2（8亩）。 本项目的平面布置：厂区北部为办公室，办公室南侧由西向东分别为空心板生产车间、原材料车间、水泥砖生产车间；厂区中部及南部为养护区、成品堆放区。 项目平面布置图见附图3。 (7)劳动定员及工作制度 本项目劳动定员共计20人，其中管理人员2人，工作人员18人。实行一班制，每班工作8小时，年平均工作时间180天，年工作时间为1440h。 (8)主要建设内容及规模 本项目建设水泥砖生产车间、空心板生产车间、办公室、原材料车间等，总占地面积5333.6m2。项目主要设备有制砖机、配料机、搅拌机、皮带输送机、铲车、叉车、码垛机、空心板推挤成型机等。年产水泥砖400万块、空心板5900米。项目主要建设内容见表1。 表1 项目主要建设内容一览表 项目; 项目组成; 建设内容. 主体工程; 空心板生产车间; 位于厂区西北部，占地面积400m2，钢结构，配置1台配料机、1台搅拌机、1台铲车。. 水泥砖生产车间; 位于原料库东侧，建筑面积173m2，1层，钢结构，配置1台制砖机、1台配料机、1台搅拌机、1台铲车、1台皮带输送机、1台叉车等。. 辅助工程; 办公室; 位于厂区西北部，建筑面积100m2，1层，砖混结构，用于厂区职工办公。. 储运工程; 原材料车间; 位于空心板生产区东侧，建筑面积156m2，1层，钢结构，用于堆放水泥、砂石。. 成品堆放区; 水泥砖成品堆放区和空心板成品堆放区，露天，水泥地面，用于堆放水泥砖和空心板成品。. 养护区; 露天，水泥地面，用于水泥砖和空心板的养护。. 公用工程; 供水; 年新鲜水用量2250m3，由厂区自备水井提供。. 供电; 项目年用电量合计5万千瓦时，由定州市赵家洼供电所提供。. 供暖、供冷; 项目夏季制冷和冬季采暖均使用空调。. 环保工程; 废水; 职工生活污水排入防渗旱厕，旱厕定期清掏。. 废气; 水泥、砂石堆场装卸料产生的粉尘，车间密闭并采用水喷淋除尘； 配料、投料产生的粉尘，配料机、投料口上方设置集气罩，由集气罩收集后，经布袋除尘器除尘后由15m高排气筒排放； 配料、投料无组织粉尘，经车间沉降、车间密闭，减少粉尘逸散； 搅拌产生的粉尘，搅拌机密闭，搅拌过程中加水，湿式搅拌； 专人定期对路面进行清扫、洒水。. 固废; 清理设备剩余混凝土，码垛、养护碎砂石，集中收集后回用于生产； 布袋除尘器收集的粉尘经集中收集后回用于生产； 剪切废钢筋头，集中收集后外售；. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施处理。. 表2 项目主要构（建）筑物一览表 序号; 建构筑物; 占地面积m2; 层数; 建筑面积m2; 结构; 备注. 1; 空心板生产车间; 400; 1; 400; 钢结构; 高8.3m. 2; 水泥砖生产车间; 128; 1; 128; 钢结构; 高5.0m. 45; 45; 高4.0m. 3; 原材料车间; 156; 1; 156; 钢结构; 高8.3m. 4; 办公室; 100; 1; 100; 砖混结构. 5; 养护区、成品堆放区; 3000; -; 3000; 水泥地面. 合计; 3829; 3829. 2、主要产品及规模 本项目年产水泥砖400万块，空心板5900m。主要产品见表3。 表3 项目主要产品 序号; 名称; 产品规格（cm）; 单位; 数量. 1; 水泥砖; 23.7×11.7×4.8; 万块/a; 400. 2; 空心板; /; 米/a; 5900. 2.1; 120×12; 米/a; 500. 2.2; 90×12; 米/a; 500. 2.3; 60×12; 米/a; 500. 2.4; 90×18; 米/a; 200. 2.5; 60×18; 米/a; 200. 2.6; 50×8; 米/a; 1500. 2.7; 50×5; 米/a; 500. 2.8; 24×12; 米/a; 2000. 3、主要生产设备 根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标，备品备件保证程度，安装试车技术服务，设备投资以及设备使用过程中对环境产生的影响等方面，并根据相关项目设计应用经验，项目设备均选择国内先进设备。主要设备见表4。 表4 项目生产设备表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 制砖机; SFJ4-15; 1台; 车间. 2; 配料机; 800JS; 2台; 车间. 3; 搅拌机; 500; 2台; 车间. 4; 皮带输送机; 6m; 1台; 车间. 5; 铲车; 30; 2台; 车间. 6; 叉车; 3吨; 1台; 移动. 7; 码垛机; -; 1台; 车间. 8; 空心板推挤成型机; 120cm、90cm、60cm、50cm、24cm; 8台; 养护区. 9; 行车; 3吨; 1台; 养护区. 10; 运料车; -; 2台; 移动. 11; 螺旋张拉机; -; 1台; 养护区. 12; 切割机; HT400; 1台; 养护区. 13; 水泵; -; 1台; 车间的西南侧. 合计; -; -; 24台（套）. 4、主要原材料消耗 本项目主要原料为水泥、砂石、钢筋、水等，主要能源为新鲜水、电。主要原辅材料及能源一览表见表5。 表5 原辅材料及能源一览表 序号; 类别; 名称; 数量; 规格; 备注. 1; 原辅材料; 水泥; 900t/a; 50kg/袋装; 主要原料，市场外购. 2; 砂石; 2700t/a; 袋装; 主要原料，市场外购. 3; 钢筋; 35t/a; -; 主要原料，市场外购. 4; 水; 720m3/a; -; 主要原料，厂区自备井. 5; 脱模剂; 0.5t/a; 50kg/袋装; 环保型植物油乳液脱模剂，市场外购. 8; 能源; 水; 2250m3/a; -; 厂区自备井. 9; 电; 5万kw·h; -; 定州市赵家洼供电所. 5、公用工程 （1）供电 本项目用电由定州市赵家洼供电所提供，本项目用电量为5万kW·h/a，可满足本项目用电要求。 （2）供暖、供冷 项目夏季制冷和冬季采暖均使用空调。可满足本项目供暖、供冷需求。 （3）供水 本项目用水由厂区自备水井提供，总用水量为12.5m3/d（2250m3/a），均为新鲜水。 生产过程中的主要用水单元为混合拌料用水，用水量约为4.0m3/d；水泥砖和空心板需要定期以喷雾状水进行喷洒养护，养护用约为6.0m3/d；另外对厂区进行洒水抑尘，用水量约为1.5 m3/d；职工在厂区内生活需要消耗少量新鲜水，用水量约为1.0m3/d。 （4）排水 本项目生产过程中混合拌料用水存留在产品内，养护用水、洒水抑尘用水自然蒸发散逸，则项目生产过程中无外排废水；职工生活污水产生量为0.8m3/d，即144m3/a，排入旱厕，定期清掏，不外排。 项目水平衡见图1。 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） 搅拌用水 新鲜水 12.5 洒水抑尘用水 职工生活用水 1.5 0.2 1.0 4.0 1.5 防渗旱厕，定期清掏 0.8 养护用水 6.0 6、产业政策 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目建设不属于其中鼓励类、淘汰类或限制类，为允许类。本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰建设项目。项目不属于“十五小、新五小、新六小”企业。 项目符合国家及地方产业政策要求。 7、项目选址合理性分析 本项目位于定州市明月店镇大道庄村。定州市明月店镇人民政府于2018年6月4日出具了证明，该企业不属于“双违”企业。项目周边不存在其他敏感区以及珍稀保护野生动植物，因此，从环境敏感性分析，项目选址可行。 综上所述，本项目选址合理。 |
| 与本项目有关的污染情况及主要环境问题: 本项目成立于2018年4月，厂区内主体工程、辅助工程、公用工程等均已建成，设备也已经安装到位。根据现场踏勘，项目现有情况如下： 防渗旱厕 图2 厂区现状 根据现场踏勘可知，项目防渗旱厕等环保设施已建设并安装，但仍存在问题，问题如下： 现状问题：1、配料、投料、搅拌过程未采取任何废气治理措施， 2、砂石露天堆放，未采取封闭措施 整改方案：1、配料机、搅拌机上方设置集气罩及粉尘处理措施。 2、设置砂石堆放车间，并定期对砂石堆场表层洒水，保证砂石堆场表层湿润。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文等)： 1、地理位置 定州市东麓太行山，西缘华北平原，位于京津之翼、保石之间，河北省中部偏西，北纬38°14′～38°40′，东经114°48′～115°15′之间，总面积1274平方公里。 定州北与望都县、唐县交界，西与曲阳县接壤，南与新乐市、无极县、深泽县毗连，东与安国市为邻。定州市区东北距首都北京196公里，西南距省会石家庄68公里，北距保定62公里，已成为华北地区重要的交通枢纽。 本项目位于明月店镇大道庄村。厂址中心地理坐标为北纬38°26'5.11"，东经114°51'49.29"。厂区东侧为耕地，南侧为耕地，西侧为耕地，北侧为村道。厂区东距侯家洼村650m，西距大道庄东庄155m、大道庄村645m，西北距西刘家庄分村765m，北距西刘家庄村810m。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 2、地形、地貌 定州地处太行山东麓的华北平原上，主要由沙河、唐河水系冲积物堆积而成。地势由西北向东南缓缓倾斜。海拔32~70m，平均海拔43.6m，平坦，地面标高变化在55.96~58.11m 之间，地势较低，土地肥沃，地址上层主要为沙壤土和轻壤土。第四纪沉积了巨厚松散堆积物，厚度约500m，此堆积物为该区地下水富村的主要介质层。因地壳运动，气候变化，使该区第四系沉积层，横向、纵向复杂多变。 本项目位于华北冲洪积平原，地势平坦。 3、气候、气象 定州市属温带－暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽。年均日照2611.9小时；年均气温为12.4℃，年际间气温差异不大；累年年均地面温度为19.6℃；年均降水量为503.2毫米；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4毫米；全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年均风速为2.4米/秒。 4、地表水系 定州市境内地表水属于大清河水系南支，其作用以防洪排涝为主，主要有唐河、沙河、孟良河、小清河等，并有多条灌渠。唐河、沙河、孟良河均为季节性河流。 唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州境，经西潘、西坂、东坂、齐连屯、过京广铁路，经唐城、清水河、东市邑、北鹿庄、北李庄至泉邱村北出境入望都县，过清苑、达安新县韩村同口间入白洋淀。唐河在定州市境内段长42.9km，流域面积302.5km2。目前唐河处于常年断流状态，裸露的沙滩可能成为风沙源地，需要进行水源涵养。定州市在唐河两侧设置宽度约30m的生态防护林带。 孟良河发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自瞳、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河汇称潴龙河。孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2。孟良河为季节性河流，平时干枯无水，汛期长因暴雨成灾。 沙河发源于山西省繁峙县东北65km的孤山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐县小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。沙河在定州市段主河道长26.4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km，沙河属季节性河流。 本项目南距沙河8.5km，项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排，不会对地表水产生明显影响。 5、水文地质 园区所在区域位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层，处于唐河冲洪积扇的中上游地段，第四系上部普遍有一层埋深30～50m左右的粗砂、卵砾石层。当地农林供水井成井深度多在40～50m左右，能满足使用，区域静水位18～19m左右，该区水文地质条件较好，属强富水区。 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110～140m以下为深层含水组。 浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。浅层含水组分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石互层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30～70m，含水层层数4～7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h·m，东部单位涌水量也在20m3/h·m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰～0.5‰。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290～360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120m。受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40～50m3/h·m。下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～110m。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67～0.75‰，西部水力坡度大于东部。 场区水文地质条件与区域水文地质条件一致。根据含水层岩性及其赋存特征，自上而下，第四系地下水分为浅层地下水、深层地下水。浅层含水层补给主要为大气降水入渗补给，且降雨多集中7、8、9三个月，其次是上游侧向径流补给；地下水排泄主要为人工开采，其次是侧向径流排泄；地下水流向总体为由西北向东南流。深层地下水补给主要为侧向径流补给；地下水排泄主要为人工开采，其次为侧向径流排泄。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 定州市总面积为1290km2，下辖25个乡镇。2009年末，全市人口为120.58万人，总户数为324432户，平均人口密度为935人/km2。 2014年末，定州市地区生产总值为2537115万元，同比增长7%。其中，第一产业753257万元，同比增长4.4%；第二产业1219770万元，同比增长6.6%；第三产业564088万元，同比增长10.8%。三产比重为29.7：:4.1:22.2。 民营经济实现增加值1541571万元，比上年增长8%占全市生产总值的比重达到60.76%，实缴税金122495万元，比上年增长25.2%，占全部财政收入比重48.99%，完成出口总值32000万美元，比上年增长33.2%。 2014年末，定州市工业总产值为270 1660万元，农林牧渔业总产值为765216万元。全社会固定资产投资775494万元，城镇居民人均可支配收入为9604元/人，农村居民人均纯收入为5056元/人。 2014年末，定州市耕地面积为86564公顷，粮食产量697260吨，棉花877吨，油料63167吨，肉类90748吨。 2014年末，全市共有小学245所，普通中学46所，初中35所，高中7所，其他学校15所。中等专业学校在校人数19349人，普通中学在校人数61348人，小学在校人数92068人。全市共有教师20038人。 2014年末，全市各种医疗机构120所，共有病床2115张，编制床位1167张，标准床位1075张。全市各类卫生技术人员2794人，其中执业医师883人，执业助理医师1262人，注册护士701人。 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1、环境空气：项目所在区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，空气质量良好。 2、地下水：项目所在区域地下水pH 值、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、氨氮等水质指标，标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2007)Ⅲ类标准，地下水质量良好。 3、声环境：声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于定州市明月店镇大道庄村。项目评价区域无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、饮用水源地等环境敏感点。根据项目工程特点及评价区域环境特征，确定本项目主要环境保护目标及保护级别见下表6。 表6 主要环境保护目标 环境 要素; 保护目标; 相对于厂址; 保护级别. 方位; 距离(m). 环境 空气; 侯家洼村; E; 650; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准；. 大道庄东庄; W; 155. 大道庄村; W; 645. 西刘家庄分村; NW; 765. 西刘家庄村; N; 810. 地下水; 厂址周围区域地下水; --; --; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外1m; --; --; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准； 3、声环境：厂界环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准。 表7 环境质量标准 环境要素; 污染物名称; 时段; 标准值; 单位; 标准来源. 大气环境; SO2; 1h平均 24h平均; 500 150; μg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中二类区标准. NO2; 1h平均 24h平均; 200 80; μg/m³. PM10; 年均 24h平均; 70 150; μg/m³. PM2.5; 年平均 24小时平均; 35 75; μg/m³. CO; 1小时平均 24小时平均; 10 4; mg/m3. O3; 1h平均 日最大8h平均; 200 160; μg/m³. 地下水; pH; --; 6.5-8.5; --; 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)中Ⅲ类水质要求. 耗氧量; --; ≤3.0; mg/L. 总硬度; --; ≤450. 硝酸盐; --; ≤20. 亚硝酸盐; --; ≤1.0. 溶解性总固体; --; ≤1000. 氨氮; --; ≤0.5. 硫酸盐; --; ≤250. 氯化物; --; ≤250. 氟化物; --; ≤1.0. 挥发性酚类; --; ≤0.002. 氰化物; --; ≤0.05. 镉; --; ≤0.005. 砷; --; ≤0.01. 汞; --; ≤0.001. 铬(六价); --; ≤0.05. 铅; --; ≤0.01. 铁; --; ≤0.3. 锰; --; ≤0.1. 总大肠菌群; --; ≤3.0; CFU/100mL. 细菌总数; --; ≤100; CFU/mL. 声环境; LAeq; 昼间; 60; dB(A); 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准. 夜间; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 运营期 1、废气 生产过程中产生的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 13/ 2167-2015）表1第二时段及表2标准要求。 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3、固体废物 一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的有关要求。 表8 运营期污染物排放标准 类别; 污染源; 污染物; 标准值; 标准来源. 废气; 生产过程; 颗粒物（有组织）; 10mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 13/ 2167-2015）表1第二时段标准. 颗粒物（无组织）; 0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 13/ 2167-2015）表2标准. 噪声; 2类区：昼：60dB(A) 夜：50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)2类标准. 固废; 一般固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及及修改单（环境保护部公告[2013]第36号）中相关规定. |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据河北省环境保护厅《关于启动并做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》（冀节减办[2016]2号）要求，并结合改项目的污染源及污染物特征，将SO2、NOx、COD、氨氮作为污染物总量控制因子。 本项目不涉及SO2、NOx、COD、氨氮等污染物。 故本项目污染物总量控制指标为：SO20t/a、NOx0t/a、COD0t/a、氨氮0t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： - 运营期工艺流程 本项目产品为水泥砖和空心板。 （1）水泥砖具体工艺流程见图3。 水泥、砂石 搅拌 配料 皮带输送 成型 码垛 外售 养护 图3 水泥砖生产工艺流程及产物节点图 水 成品 G、S、N G、S、N N S、N S 图例 G：废气 W：废水 S：固废 N：噪声 S 工艺流程简述： 本项目生产所有工序均为物理过程。 ①砂石由铲车运至配料机进行皮带电子称量，称量完成后，经配料机输送带输送至搅拌机进料斗；水泥人工投入搅拌机进料斗。进料斗中的砂石和水泥经提升机输送至搅拌机，搅拌机加水量由安装在搅拌机内的水秤控制注水。这一工序产生的污染主要是配料、投料、搅拌产生的粉尘、固废及设备噪声。 ②搅拌后的混合料经皮带输送机送至制砖机料仓。成型时，成型机上带有破拱装置的给料斗向模箱内布料，经振动台底部的振动机构强有力的振动，给料斗退回上压板下降加压振动，是砌块密实成型。这一工序产生的污染主要是成型机剩余混凝土，成型产生的噪声，皮带输送机产生的噪声。 ③成型后的砖坯和托板由湿产品输送线送入移动堆码车堆码后，再由叉车转运并放入养护场进行养护。养护过程主要采用洒水养护，时间为20天，20天后水泥砖已硬化成型，养护后的砌块由叉车运至厂区成品堆放区，成品经检验合格后外售。这一工序产生的污染主要是码垛产生的碎砂石，养护散落的碎砂石。 （2）空心板具体工艺流程见图4。 水泥、砂石 搅拌 配料 挤压成型 外售 养护 图4 空心板生产工艺流程及产物节点图 水 成品 G、S、N G、S、N S、N N 图例 G：废气 W：废水 S：固废 N：噪声 剪切 S、N 钢筋 扩张 固定 S 工艺流程简述： ①砂石由铲车运至配料机进行皮带电子称量，称量完成后，经配料机输送带输送至搅拌机进料斗；水泥人工投入搅拌机进料斗。进料斗中的砂石和水泥经提升机输送至搅拌机，搅拌机加水量由安装在搅拌机内的水秤控制注水。这一工序产生的污染主要是配料、投料、搅拌产生的粉尘、固废及设备噪声。 ②钢筋拉丝固定。采用螺旋张拉机对外购的钢筋拉丝矫直，然后按一定间隔固定在养护区场地两端地面上，待用。这一工序产生的污染物主要是螺旋张拉机产生的噪声。 ③挤压成型。将搅拌好的物料经运料车运至挤压成型机中，将养护区水泥地面涂抹一层脱模剂，避免空心板与水泥地面凝固在一起。人工操作挤压成型机从养护场地一段移至另一端进行挤压成型，使每块成型的空心板之间存在一定的间隙，依次类推，直至将场地铺满。这一工序产生的污染物主要是挤压成型机剩余混合料，挤压成型机产生的噪声。 ④养护。空心板在场地成型后，需进行泼水养护，养护过程根据季节不同大约需要2-7天，在场地晾干即可。这一工序产生的污染物主要是养护散落的碎砂石。 ⑤剪切。将养护好的空心板之间的钢筋进行剪切，使之形成单块完整的空心板产品。这一工序产生的污染物主要是剪切产生的噪声，剪切产生的废钢筋头。 ⑥成品。剪切好的空心板经行车运至厂区成品堆放区，成品经检验合格后外售。这一工序产生的污染物主要是行车产生的噪声。

主要污染工序： - 施工期污染源分析 本项目为补办环评，因此，本次环评仅对运营期污染工序进行识别。 二、运营期污染源分析 1、大气污染源：水泥、砂石堆场粉尘、（配料、投料、搅拌）粉尘、运输车辆起尘。 2、水环境污染源：项目废水主要为生活污水。 3、噪声污染源：项目噪声主要为运输车辆、物料传输装置、配料机、搅拌机等机械设备产生的噪声。 4、固体废物污染源：项目固废主要为职工生活垃圾、剩余混凝土、养护码垛碎砂石、剪切废钢筋头及布袋除尘器收集的粉尘。 项目各工序排污节点见表9。 表9 项目各工序排污节点一览表 类别; 污染工序; 污染物; 排放 特征; 治理措施. 废气; 水泥、砂石堆场; 粉尘; 连续; 布置在轻钢结构厂房内（原材料车间），车间密闭，水泥、砂石装卸料时采用水喷淋除尘。. 配料、投料; 粉尘; 连续; 配料机、投料口上方设置集气罩，由集气罩收集后，经布袋除尘器除尘后由15m高排气筒排放；未收集的粉尘，经车间沉降、车间密闭，降低排入车间外粉尘浓度。. 搅拌; 粉尘; 连续; 搅拌机密闭，搅拌过程中加水，湿式搅拌。. 运输车辆起尘; 粉尘; 间断; 路面进行清扫并配合洒水抑尘. 废水; 职工生活污水; COD、BOD、SS、NH3-N; 间断; 排入旱厕，定期清掏. 噪声; 配料机; 噪声; 连续; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声. 搅拌机; 噪声; 连续. 水泵; 噪声; 连续. 制砖机; 噪声; 连续. 皮带输送机; 噪声; 连续. 挤压成型机; 噪声; 连续. 切割机; 噪声; 连续. 运输车辆; 噪声; 连续. 固废; 清理设备; 剩余混凝土; 间断; 集中收集后回用于生产. 养护、码垛; 碎砂石; 间断. 剪切; 废钢筋头; 间断; 集中收集后外售. 布袋除尘器; 收集的粉尘; 间断; 集中收集后回用于生产. 职工生活; 生活垃圾; 间断; 送环卫部门指定地点处理.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 配料、投料 | 有组织粉尘 | 60mg/m3,1.3t/a | 0.6mg/m3 ,0.013t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | --，0.144t/a | --，0.0216t/a |
|  | 搅拌 | 粉尘 | -- 0.003t/a | -- 0.003t/a |
|  | 车辆运输 | 粉尘 | -- 0.0438t/a | -- 0.0088t/a |
|  | 水泥、砂石堆场 | 粉尘 | 边界控制浓度低于0.5 mg/m3 | 边界控制浓度低于0.5 mg/m3 |
| 水体 污染物 | 生活污水 | COD | 300mg/L，0.043t/a | 不外排 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.029t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.005t/a |  |
|  |  | SS | 250mg/L，0.036t/a |  |
| 固体 污染物 | 设备清理 | 剩余混凝土 | 0.18t/a | 集中收集后回用于生产 |
|  | 布袋除尘器 | 收集的粉尘 | 1.283t/a |  |
|  | 养护、码垛 | 碎砂石 | 0.135t/a |  |
|  | 剪切 | 废钢筋头 | 0.70t/a | 集中收集后外售 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 送环卫部门指定地点处理 |
| 噪声 | 项目主要噪声源为运输车辆、物料传输装置、搅拌机、配料机等设备噪声，声压级为60~90dB（A）。选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声，合理布局，加强设备维护、保养等降噪措施后，经距离衰减，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | —— |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目为补办环评，厂区内车间已建成，设备已安装完成，不会对周围生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为补办环评，因此，本次评价不对施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目营运期大气污染物主要为粉尘，其来源有生产过程在原料的配料、投料、搅拌过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘以及砂堆风力起尘等。 1、配料、投料粉尘（有组织、无组织） 本项目原料在配料、投料过程中会产生粉尘，为有组织排放。配料、投料粉尘产生量为原料总量的0.04%，约1.44t/a（1.0kg/h），由配料机、搅拌机投料口上方的集气罩（4个）收集后，经1套布袋除尘器除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，本项目2台配料机2台搅拌机共用1套布袋除尘器。经计算本项目营运期该部分有组织粉尘排放量约为0.013t/a。无组织粉尘量为0.144t/a（0.1kg/h）。配料、投料工序未收集的粉尘量为0.144t/a， 此部分粉尘为无组织排放的粉尘，该无组织粉尘大部分能在车间沉降，散逸在车间外的粉尘约为粉尘产生量的15%，即0.0216t/a。通过车间密闭等措施，可降低排入车间外的粉尘浓度。 根据设备生产企业提供的产品资料，该集气罩的收集效率为90%以上，除尘器的除尘效率可以达到99％以上，该部分粉尘发生情况如下表： 表10 配料、投料粉尘产生及排放量 污染源; 除尘 设施; 风量 (m3/h); 入口 浓度（mg/m3）; 排放 浓度(mg/m3); 总排放量; 除尘 效率 (%). 总风量 (万m3/a); 粉尘排放量. 配料、投料; 集气罩+布袋除尘器; 15000; 60; 0.6; 2160; 0.013t/a; 99. 经计算本项目运营期该部分粉尘排放量为0.013t/a。无组织排放量为0.0216t/a。 2、搅拌粉尘（无组织） 搅拌过程中搅拌机密闭，且边加水边搅拌，材料水分含量较高，在搅拌过程中粉尘产生量不大，根据类别同类企业可知，项目在搅拌过程粉尘量约0.003t/a（0.00208kg/h）。因此通过采用先进的生产设备和工艺该部分粉尘的产生量较小，要求建设单位加强生产设备的维护保养，保证生产的密闭性，稳定性。 3、水泥、砂石装卸粉尘（无组织） 本项目原料在密闭车间内装卸，采取少量多次运输的方案，减少生产原料在堆场中的堆放时间，且堆场备有洒水装置，减少装卸粉尘的产生。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，装卸粉尘产生量按0.02kg/t-原料，则装卸粉尘产生量为0.072t/a，经洒水抑尘，可减少95%以上的起尘量，因此，堆场的总扬尘量为0.0036t/a（0.0025kg/h）。本项目在密闭车间内进行装卸，无组织粉尘不易扩散到外界。 4、运输车辆动力起尘（无组织） 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2 本项目运输车辆在场区内行驶距离按100 m计，混凝土运输车平均每天发空车、重载各2辆·次，取平均值空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度20 km/h行驶，表面粉尘量以0.2 kg/m2计，则经计算，项目场区运输车辆的动力起尘量为0.0438t/a。企业通过由专人定期对路面进行清扫并配合洒水抑尘等措施，可以有效减少该部分粉尘的产生，根据经验数据，采取上述措施后能够减少80%的粉尘产生，故该环节无组织排放的粉尘量约为0.0088t/a（0.00608kg/h）。 综上，本项目产生的废气能达标排放，对外界环境影响较小。 二、水环境影响分析 1、职工生活污水 本项目劳动定员20人，厂区不设职工食宿设施，主要为饮用及洗漱用水，以职工每人生活用水量为50 L/d计，职工生活用水总量为1.0 m3/d，污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水的产生量约为0.8m3/d，该废水水质较为简单，排入旱厕，定期清掏，不外排。 另搅拌用水及养护用水留存在产品中，洒水抑尘用水自然蒸发散逸，废水均不外排。 综上所述，在采取上述措施后，本项目产生的废水不会对周围水环境产生明显影响。 三、声环境影响分析 项目在运营期间的噪声主要为搅拌机、配料机、运输车辆、物料传输装置等设备噪声，声压级为60~90dB（A）。 对于项目噪声污染，首先对厂区进行了合理布局，重点噪声设备设置在厂区中部，选用低噪声设备，基础减振，泵设置单独的操作间，加强设备维护、保养，同时加强厂区绿化。其中挤压成型机、切割机、运输车辆为移动噪声源。项目噪声防治情况见表11。 表11 主要设备噪声源强及降噪效果一览表 噪声源; 源强 dB（A）; 数量 （台）; 控制措施; 降噪 效果dB(A); 距厂界距离（m）. 东; 南; 西; 北. 配料机; 65~75; 2; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 20~25; 15; 123; 15; 55. 搅拌机; 75~85; 2; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 20~25; 15; 123; 15; 55. 水泵; 75~85; 1; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 20~25; 25; 123; 5; 55. 制砖机; 65~75; 1; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 20~25; 12; 123; 18; 55. 皮带输送机; 65~75; 1; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 20~25; 12; 123; 18; 55. 挤压成型机; 80~90; 8; 低噪声设备、基础减振、加装移动隔声罩; 20~25; -; -; -; -. 切割机; 70~90; 1; 低噪声设备、基础减振、加装移动隔声罩; 20~25; -; -; -; -. 运输车辆; 60~70; 2; 低噪声设备、基础减振; 15~20; -; -; -. 根据本工程对噪声源所采取的隔声、减振等措施及效果，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）中的模式预测噪声源对各预测点的影响值并进行影响评价。 （1）点声源衰减模式： L(r)＝L(r0)－20 lg(r/r0)－△L 式中：L(r)－距声源r处预测点噪声值，dB(A)； L(r0)－参考点r0处噪声值，dB(A)； △L－声源与预测点之间障碍物隔声值，dB(A)，围墙及单排房取5.0dB(A)，双排房取6.5dB(A)； r－预测点距噪声源距离，m； r0－参考位置距噪声源距离，m。 （2）声压级合成模式： Ln=10 lg(i=1n10Li10) 式中：Ln—n个声压级的合成声压级，dB(A)； Li—各声源的A声级，dB(A)。 根据预测模式及噪声源强参数及各工序距四周厂界的距离，预测噪声源对厂界四周的影响，噪声预测结果见表12。 表12 厂区四周噪声贡献值结果 单位：dB(A) 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 36.1; 18.5; 42.0; 25.5. 由表12可以看出，本项目运营后，噪声源对四周厂界的贡献值在18.5～42.0dB(A)之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 因此，本项目噪声在采取措施后不会对周围环境产生影响。 四、固废的环境影响分析 本项目固废主要为职工生活垃圾，剩余混凝土，碎砂石，废钢筋头以及布袋除尘器收集的粉尘等。 按照国家危险废物名录核查，职工生活垃圾、剩余混凝土、碎砂石、废钢筋头及布袋除尘器收集的粉尘均为一般固废。 （1）剩余混凝土 生产过程中散落的混凝土按原料用量的0.005%计，收集的混凝土量约为0.18t/a，集中收集后回用于生产。 （2）布袋除尘器收集的粉尘 配料、投料布袋除尘器收集粉尘合计为1.283t/a，集中收集后回用于生产。 （3）碎砂石 养护、码垛散落下来的碎砂石产生量按其重量的0.005%计，则其产生量为0.135t/a，集中收集后回用于生产。 （4）废钢筋头 切割产生的废钢筋头按钢筋用量的2%计，则其产生量约0.70t/a，集中收集后外售。 （5）生活垃圾 生活垃圾主要为职工在办公及生活中产生的垃圾。本项目职工20人，年工作180天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，则职工生活垃圾产生量为10kg/d（1.8t/a），送环卫部门指定地点处理。 一般固体废物汇总表见表13。 表13 一般固体废物汇总表 固废类别; 排放源; 固废名称; 产生量; 防治措施. 一般废物; 设备清理; 剩余混凝土; 0.18t/a; 集中收集后回用于生产. 布袋除尘器; 收集的粉尘; 1.283t/a. 养护、码垛; 碎砂石; 0.135t/a. 剪切; 废钢筋头; 0.70t/a; 集中收集后外售. 职工生活; 生活垃圾; 1.8t/a; 送环卫部门指定地点处理. 本项目固体废物全部合理处置，不会对周围环境产生不利影响。 五、卫生防护距离 经大气估算模式计算，厂界无组织废气排放浓度达标，故不设大气卫生防护距离。本项目按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）计算，卫生防护距离为50m。距离项目最近的敏感点为厂区西侧155m的大道庄东村村，满足大气环境防护距离的要求。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 配料、投料 | 粉尘 | 配料机、投料口上方设置集气罩，由集气罩收集后，经1套布袋除尘器除尘后由1根15m高排气筒排放（4个集气罩、1个除尘器、1根排气筒）；未收集的粉尘，经车间沉降、车间密闭，降低排入车间外粉尘浓度。 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 13/ 2167-2015）表1及表2标准要求 |
|  | 车辆运输 | 粉尘 | 路面进行清扫并配合洒水抑尘 |  |
|  | 水泥、砂石堆场 | 粉尘 | 布置在轻钢结构厂房内（原材料车间），车间密闭，水泥、砂石装卸料时采用水喷淋除尘。 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、氨氮、BOD5、SS | 排入旱厕，定期清掏 | 不外排 |
| 固体废物 | 清理设备 | 剩余混凝土 | 集中收集后回用于生产 | 不外排 |
|  | 养护、码垛 | 碎砂石 |  |  |
|  | 布袋除尘器 | 收集的粉尘 |  |  |
|  | 剪切 | 废钢筋头 | 集中收集后外售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送环卫部门指定地点处理 |  |
| 噪 声 | 项目主要噪声源为运输车辆、物料传输装置、搅拌机、配料机等设备噪声，声压级为60~90dB（A）。选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声，合理布局，加强设备维护、保养等降噪措施后，经距离衰减，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为补办环评，厂区内车间已建成，设备已安装完成，不会对周围生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目名称：定州燕锋水泥制品有限公司水泥制品生产项目 项目性质：新建（补办） 建设单位：定州燕锋水泥制品有限公司 建设地点：本项目位于定州市明月店镇大道庄村。厂址中心地理坐标为北纬38°26'5.11"，东经114°51'49.29"。厂区东侧为耕地，南侧为耕地，西侧为耕地，北侧为村道。厂区东距侯家洼村650m，西距大道庄东庄155m、大道庄村645m，西北距西刘家庄分村765m，北距西刘家庄村810m。 项目投资：本项目总投资为501万元，其中环保投资为11.8万元，占总投资的2.36%。 劳动定员及工作制度：本项目劳动定员共计20人，其中管理人员2人，工作人员18人。实行一班制，每班工作8小时，年平均工作时间180天，年工作时间为1440h。 2、主要建设内容及规模 本项目建设水泥砖生产车间、空心板生产区、办公室、原料库等，总占地面积5333.6m2。项目主要设备有制砖机、配料机、搅拌机、皮带输送机、铲车、叉车、码垛机、空心板推挤成型机等。年产水泥砖400万块、空心板5900米。 3、产业政策 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目建设不属于其中鼓励类、淘汰类或限制类，为允许类。本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰建设项目。项目不属于“十五小、新五小、新六小”企业。 项目符合国家及地方产业政策要求。 4、项目选址合理性分析 本项目位于定州市明月店镇大道庄村。定州市明月店镇人民政府于2018年6月4日出具了证明，该企业不属于“双违”企业。项目周边不存在其他敏感区以及珍稀保护野生动植物，因此，从环境敏感性分析，项目选址可行。 综上所述，本项目选址合理。 5、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目配料、投料粉尘由配料机、搅拌机投料口上方的集气罩收集后，经1套布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放；配料、投料无组织粉尘经沉降及车间密闭，排入车间外的粉尘浓度降低，该过程散逸车间外的粉尘量为0.0216t/a；搅拌过程中搅拌机密闭，且边加水边搅拌，材料水分含量较高，在搅拌过程中粉尘产生量不大，无组织排放，经类比，搅拌过程无组织粉尘量为0.003t/a；原材料在密闭车间内装卸，采取少量多次运输的方案，减少生产原料在堆场中的堆放时间，且堆场备有洒水装置，减少装卸粉尘的产生，经计算，装卸无组织粉尘量为0.0036t/a；运输车辆动力起尘，企业通过由专人定期对路面进行清扫并配合洒水抑尘等措施，可以有效减少该部分粉尘的产生，根据经验数据，采取上述措施后能够减少80%的粉尘产生，故该环节无组织排放的粉尘量约为0.0088t/a。经采取上述措施，本项目有组织粉尘和无组织粉尘均可以达标排放。 综上所述，本项目废气不会对大气造成明显影响。 （2）水环境影响分析 本项目产生的生活污水水量少且水质较为简单，排入旱厕，定期清掏，不外排。另搅拌用水及养护用水留存在产品中，洒水抑尘用水自然蒸发散逸，废水均不外排。 综上所述，在采取上述措施后，本项目产生的废水不会对周围水环境产生明显影响。 （3）声环境影响分析 项目在运营期间的噪声主要为搅拌机、配料机、运输车辆、物料传输装置等设备噪声，声压级为60~90dB（A）。项目采取低噪声设备，并对产噪设备进行基础减振，厂房隔声，合理布局，加强设备维护、保养等措施后，根据预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中2类标准。 因此，本项目噪声在采取措施后不会对周围环境产生影响。 （4）固废的环境影响分析 本项目剩余混凝土、布袋除尘器收集的粉尘、养护码垛碎砂石，集中收集后回用于生产；废钢筋头，集中收集后外售；生活垃圾，送环卫部门指定地点处理。 综上所述，本项目固体废物全部合理处置，不会对周围环境产生不利影响。 （5）卫生防护距离 经大气估算模式计算，厂界无组织废气排放浓度达标，故不设大气卫生防护距离。本项目按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）计算，卫生防护距离为50m。距离项目最近的敏感点为厂区西侧155m的大道庄东村，满足大气环境防护距离的要求。 6、总量控制指标 根据河北省环境保护厅《关于启动并做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》（冀节减办[2016]2号要求，并结合改项目的污染源及污染物特征，总量控制因子为：SO2、NOx、COD、氨氮。 结合本项目特点，确定本项目总量控制指标： SO20t/a、NOX0t/a、COD0t/a、氨氮0t/a。 7、工程可行性结论 本项目的建设符合国家产业政策，项目选址合理，并且对项目施工期和运营期的污染物排放采取了相应的防治措施，并实现了污染物的达标排放。因此，项目在保证落实各项环保治理措施的前提下，从环保角度分析，该项目可行。 二、建议 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议： （1）认真落实环保措施“三同时”制度，确保项目环保资金和措施落到实处。 （2）加强各种环保治理设施的维护管理，确保其正常运行。建议建设单位设置管理人员负责环境保护管理工作。 （3）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 根据建设项目环境管理办法，环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。本项目竣工环境保护验收内容见表14。 表14 建设项目环境保护“三同时”竣工验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 措施; 验收指标; 验收标准; 投资 （万元）. 废气; 配料、投料; 有组织粉尘; 配料机、投料口上方设置集气罩，由集气罩收集后，经1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放（4个集气罩、1个除尘器、1根排气筒）; 排放浓度<10mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 13/2167-2015）表1第二时段标准要求; 3.0. 无组织粉尘; 车间沉降、车间密闭; 监控点与参照点TSP1小时浓度的差值<0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 13/2167-2015）表2标准要求; 3.0. 搅拌; 粉尘; 搅拌机密闭，搅拌过程中加水，湿式搅拌. 车辆运输; 粉尘; 路面进行清扫并配合洒水抑尘. 水泥、砂石堆场; 粉尘; 布置在轻钢结构厂房内（原材料车间），车间密闭，水泥、砂石装卸料时采用水喷淋除尘。. 废水; 生活污水; COD、氨氮、BOD5、SS; 排入防渗旱厕，定期清掏; 不外排; 1.0. 噪声; 设备噪声; 噪声; 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声，消声，合理布局，加强设备维护、保养等; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准; 3.0. 固废; 清理设备; 剩余混凝土; 集中收集后回用于生产; 不外排; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的有关要求; 0.8. 养护、码垛; 碎砂石. 布袋除尘器; 收集的粉尘. 剪切; 废钢筋头; 集中收集后外售; 不外排. 职工生活; 生活垃圾; 送环卫部门指定地点处理; 不外排. 风险; 防腐防渗; 厂区及生产车间地面采用水泥进行硬化防渗。; 1.0. 合计; 2.36%; 11.8.

预审意见： 公章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公章 经办人: 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附件1 营业执照 附件2 土地证明 附件3 项目说明 附件4 处罚告知书、决定书、缴费书 附件5 委托书 附件6 建设项目环境审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。