建设项目基本情况

| 项目名程 | 河北惠农再生资源回收利用有限公司年加工30000吨可回收塑料项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北惠农再生资源回收利用有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李卫龙 |  |  | 联 系 人 | 李卫龙 |  |  |  |
| 通讯地址 | 河北省定州市北方（定州）再生资源产业基地04号路031号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13831251586 |  | 传 真 |  | 邮政编码 | 073000 |  |  |
| 建设地点 | 河北省定州市北方（定州）再生资源产业基地内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 废弃资源和废旧材料回收加工业C42 |  |  |  |
| 占地面积（平方米） | 6000 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 400 |  |  |  |
| 总 投 资 (万元) | 30 | 其中：环保投资（万元） |  | 3 | 环保投资占总投资比例 |  | 10% |  |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 塑料因具有质量轻、强度高、耐磨性好，化学稳定性好、抗药剂能力强、绝缘性能好、经济实惠等优点，被广泛应用于工农业及人民的日常生活之中。随着世界塑料产量和大规模的使用，废旧塑料产生量猛增，造成的“白色污染”越来越严重。为提高资源利用率，河北惠农再生资源回收利用有限公司拟投资30万元，在定州市沙河经济开发区北方（定州）再生资源产业基地内，建设年加工30000吨可回收塑料项目，主要回收医院非医疗废物中的可回收塑料、农业薄膜等农业可回收塑料、工业及居民生活中废塑料包装袋等可回收塑料。 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目属于鼓励类中“第三十八条、环境保护与资源节约综合利用，28、再生资源回收利用产业化”。项目的建设符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国家环境保护部《建设项目环境保护分类管理名录》的有关规定，该项目属于三十、废弃资源综合利用业，86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用：仅分拣清洗工艺的废塑料，需编制环境影响报告表。为此，河北惠农再生资源回收利用有限公司于2017年12月委托河北博鳌项目管理有限公司承担该项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，立即组织人员赴现场进行了环境现状调查和收集资料等项工作，依据建设项目环境管理有关规定和《环境影响评价技术导则》的有关要求，编制了《河北惠农再生资源回收利用有限公司年加工30000吨可回收塑料项目环境影响报告表》。在本次评价工作中，曾得到定州市环保局及建设单位的大力支持，在此一并致谢。 二、项目基本情况 （1）项目名称：河北惠农再生资源回收利用有限公司年加工30000吨可回收塑料项目 （2）建设单位：河北惠农再生资源回收利用有限公司 （3）项目性质：新建 （4）建设地点及周边关系：项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地内，厂址地理位置中心坐标为北纬38°23′12.75″，东经114°55′45.88″。项目东侧和北侧临园区道路，南侧和西侧为园区标准化厂房。 周边环境敏感点：项目东北距定州市南辛兴村660m，西北距大吴村825m，西距小吴村1280m。地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 （5）占地面积及土地性质：项目总占地面积6000平方米（9.0亩），土地性质为工业用地。该项目建设符合北方（定州）再生资源产业基地用地发展规划，北方（定州）再生资源产业基地建设工作领导小组办公室出具了入园证明（见附件2）。 （6）项目投资：项目总投资30万元，其中环保投资3万元，占项目总投资的10%。 （7）建设规模及产品方案：本项目年加工30000吨可回收塑料，主要加工农业薄膜等农业可回收塑料、工业及居民生活中废塑料包装袋、医院非医疗废物中的可回收塑料等可回收塑料，符合国家商务部、发展改革委、国土资源部、住房城乡建设部和供销合作总社颁发的《再生资源回收体系建设中长期规划(2015-2020年)》（国办发[2011]49号）政策要求。 （8）劳动定员及工作制度：项目劳动定员为10人，项目年工作日为300天，工作制度为三班工作制，每班8小时。 （10）工程组成及建设规模 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、和办公生活设施组成，其中，主体工程主要建设3条可回收塑料加工生产线，包括分拣车间、破碎清洗车间；辅助工程主要包括原料库、成品库；公用工程供电供水依托定州市北方（定州）再生资源产业基地供电、供水系统提供；办公生活设施主要包括办公室、职工临时休息室。厂区内不设食堂和浴室等设施。本项目总建筑面积1600m2。 项目组成及建设内容见表1。 表1 项目组成及建设内容一览表 序号; 项目组成; 建筑面积(m2); 建筑结构; 备注. 1; 主体工程; 分拣车间; 400; 钢结构; 用于原料的分选. 清洗破碎车间; 400; 钢结构; 用于原料加工. 2; 辅助工程; 原料库; 200; 钢结构; 用于原料储存. 成品库; 200; 钢结构; 用于加工产品存放. 2; 公用工程; 供电; 项目供电由北方（定州）再生资源产业基地供电网提供， 项目年用电量48万KWh. 供水; 项目供水由北方（定州）再生资源产业基地供集中供水提供，新鲜水年用用量3810m³/a. 供热; 项目冬季取暖由电空调供暖. 3; 办公生活设施; 办公室; 200; 钢结构; 办公及职工临时休息. 职工休息室; 200; 钢结构. 合计; 1600; --. （11）总平面布置 本项目按照有利于存储，便于管理，运输短捷，人流物流通畅的原则进行布局，分为生产区、仓储区、办公生活区。生产区位于厂区南部，主要布置原料分拣车间、清洗破碎车间；仓储区位于厂区东南部，布置原料库、成品库；办公生活区位于厂区北部；厂区东部、西部已购买厂房为预留发展区。建设项目总平面布置见附图3。 三、主要生产设备 本项目主要生产设备清单见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号; 生产设备名称; 型号规格; 单位; 数量. 1; 清洗-破碎-分选设备; 1000型; 套; 1. 2; 清洗-破碎-分选设备; 800型; 套; 2. 3; 叉车; --; 台; 1. 4; 铲车; --; 台; 1. 四、原辅材料用量及能源消耗 项目主要能源消耗见表3. 表3 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 材料名称; 年消耗量; 单位; 备注. 1; 可回收塑料; 30000; t/a; 包括医院非医疗废物中的可回收塑料、农业薄膜等农业可回收塑料、工业及居民生活中废塑料包装袋等可回收塑料，符合国家商务部、发展改革委、国土资源部、住房城乡建设部和供销合作总社颁发的《再生资源回收体系建设中长期规划(2015-2020年)》（国办发[2011]49号）政策。. 1; 新鲜水; 1140; m³/a; 北方（定州）再生资源产业基地自来水管网. 2; 电; 48万; KWh/a; 北方（定州）再生资源产业基地供电网. 五、公用工程 （1）给水 项目用水由产业基地供水管网提供，总用水量为52.7m3/d，其中新鲜水用量为12.7m3/d，重复用水量为40m3/d，水重复利用率75.9%。新鲜水主要为塑料破碎清洗用水补水12.5m3/d和生活用水0.2m3/d。项目劳动定员10人，均为当地居民，不在工厂食宿，用水定额按20L/人·d，则生活用水量0.2m3/d。 本项目年处理废旧塑料30000吨，综合新鲜水消耗0.13吨/吨废塑料，满足《废旧塑料综合利用行业规范条件》废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料的要求。 （2）排水 项目废水主要为塑料破碎清洗废水（包括碎料脱水废水）和生活污水。项目塑料破碎清洗废水42.5m3/d，经多级沉淀处理后，40m3/d回用于破碎清洗工序，2.5m3/d外排产业基地污水管网；生活污水产生量0.16m3/d，外排产业基地污水处理站处理。本项目总排水量为2.66m3/d，经产业基地污水管网，入产业基地污水处理站进一步处理。 项目用水、排水量情况见表4，水平衡见图1。 表4 项目给排水平衡表 单位：m3/d 用水工序; 总用水量; 新鲜水量; 重复水量; 损耗量; 排放量; 治理措施. 塑料破碎清洗; 52.5; 12.5; 40; 10; 2.5; 经多级沉淀处理后，40m3/d回用破碎清洗工序，2.5m3/d外排产业基地污水管网. 生活用水; 0.2; 0.2; 0; 0.04; 0.16; 外排产业基地污水管网. 合计; 52.7; 12.7; 40; 10.04; 2.66; 产业基地污水处理站. 新鲜水12.7 40 12.5 2.5 42.5 塑料清洗破碎用水(-10) 沉淀池 产业基地污 水处理站 2.66 0.2 0.16 生活用水(-0.04) 图1 项目水量平衡图（单位：m3/d） （3）供热 项目生产过程不用热，冬季办公取暖采用空调。 （4）供电 本项目供电电源引自北方（定州）再生资源产业基地供电网，全厂年总用电量为48万kWh，能够满足用电需求。 六、产业政策符合性分析 （1）对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），项目属于鼓励类中“第三十八条、环境保护与资源节约综合利用，28、再生资源回收利用产业化”，项目的建设符合国家产业政策。 （2）对照《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号），本项目不在限制类和淘汰类产业之列，为允许类。 （3）经对照《河北省区域禁(限)批建设项目实施意见试行》（冀政[2009]89号），该项目不属于规定的禁（限）批类项目，因此项目符合《河北省区域禁(限)批建设项目实施意见试行》（冀政[2009]89号）要求。 （4）本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析见表5。 表5 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析 规范条件; 本项目; 相符性. 生产企业布局; （1）新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。 （2）在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业。 （3）废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物,以及氟塑料等特种工程塑料。; - 本项目位于定州市沙河经济开发区沙河北片区北方（定州）再生资源产业基地内，项目的建设符合定州沙河经济开发区和北方（定州）再生资源产业基地发展规划。 （2）本项目回收的废旧塑料包括医院非医疗废物中的可回收塑料、农业薄膜等农业可回收塑料、工业及居民生活中废塑料包装袋等可回收塑料，均属于一般固废，不涉及受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物,以及氟塑料等特种工程塑料。; 相符. 生产规模; 废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨; 本项目年处理废旧塑料30000吨。; 相符. 资源能源回收及能耗; PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。; 本项目综合新鲜水消耗0.13吨/吨废塑料。; 相符. 工艺与装备; 废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。; 本项目所用设备为清洗-破碎-分选自动化配套设备，整套设备具有良好的密闭性，且置于车间内；清洗、甩干废水经沉淀池多级沉淀后循环使用; 相符. |
| 续表5 环境保护; （1）企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 （2）企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 （3）企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 （4）企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺,或交由具有处理资格的废物处理机构,实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 （5）对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。; （1）本项目购置在北方定州再生资源产业基地内单独厂房，加工场所地面全部硬化。 （2）本项目设置单独的原料库，设置防雨、防风、防晒设施，废旧料分开存放；生产过程中分选杂质，分类并收集后，外售；本项目厂区管网建设按“雨污分流”要求进行建设。 （3）本项目原料分选固废，分类并收集后，外售； （4）经沉淀池处理的清洗、甩干废水与生活污水，一起排入产业基地污水处理站；本项目沉淀池污泥，为一般固体废物，委托环卫部门统一处理；本项目所用废旧塑料，结构单一，仅需人工分拣去除杂质，不需盐卤分选工艺； （5）本项目采取选用低噪声，采用基础减震，厂房隔声等措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。; 相符. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：（1）地理位置 定州市位于华北平原中部，河北省中部，保定市最南端。南距省会石家庄48km，北距保定市68km，距首都北京208km，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，是华北地区重要的交通枢纽。定州市东邻安国，西接曲阳，北与望都、唐县毗邻，南与新乐、无极、深泽接壤。地理坐标在北纬38º14´～38º40´东经114º48´～115º15´之间。南北纵跨48km，东西横跨40km。 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地内，厂址地理位置中心坐标为北纬38°23′12.75″，东经114°55′45.88″。项目东侧和北侧临园区道路，南侧和西侧为园区标准化厂房。 周边环境敏感点：项目东北距定州市南辛兴村660m，西北距大吴村825m，西距小吴村1280m。地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 （2）地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m，东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4~0.7‰。 项目占地地势平坦，适合构筑物建设。 （3）气候 定州市属温带－暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽；年均日照2611.9小时；多年平均气温12.4℃，年际间气温差异不大，7月温度最高，月平均气温为26.5℃，1月气温最低，月平均气温-3.9℃。冬季干旱少降水，夏季炎热多雨，年内降水变化为一峰一谷型；历年平均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4mm；无霜期平均为190天。 全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年平均风速为1.8m/s。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。极端最大平均风速为22m/s，风向西北，出现在1968年12月1日。 定州市多年气候统计结果见表6。 表6 定州市多年气象要素一览表 项目; 单位; 数值. 多年平均气温; ℃; 13.1. 极端最高气温; ℃; 41. 极端最低气温; ℃; -18.2. 多年平均气压; Hpa; 1010.2. 多年平均降雨量; mm; 481.79. 多年最大降雨量; mm; 779.6. 多年最小降雨量; mm; 291.9. 多年平均相对湿度; %; 63.0. 多年平均蒸发量; mm; 1634.38. 多年平均日照时数; h; 2417.4. 多年平均风速; m/s; 2.0. 多年最大风速; m/s; 21.7. （4）地表水 定州市境内河流均为过境河流，属海河流域大清河系，其作用以防洪排涝为主，流经河流主要有沙河、唐河、孟良河、小清河。境内河流多数发源于山西省，顺地形走向，经本市东流汇入大清河。另有黑龙泉、马刨泉等自流泉水，形成较好的水利条件。 ①沙河：发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐县小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。 沙河在定州市段主河道长26.4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。 ②孟良河：发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自瞳、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。 孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2。孟良河为季节性河流，平时干涸无水，汛期常因暴雨成灾。 ③唐河：发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42.6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6～2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2～4m。唐河也是季节性河流。 ④小清河：是定州历史上形成的一条自然河道，原来干涸无水。定州市铁东污水处理厂（定州中诚水务有限公司）投入运营以后，小清河成为其达标出水的接纳河道。 （5）水文地质 ①地下水 根据《保定市第二次水资源评价报告》，定州市全市浅层地下水可开采量为19141万m3/a，地下水资源量为15509.92万m3/a；其中降水入渗补给量为11104万m3，为主要补给项；河道渗漏量为3540万m3；侧向流入量为1661万m3；渠系渗漏量为752万m3；灌渠田间入渗量为113万m3；井灌回归量为3392万m3，越流流出量为393万m3，侧向流出量为1029万m3。 项目所在区域位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层，处于唐河冲洪积扇的中上游地段，第四系上部普遍有一层埋深30～50米左右的粗砂、卵砾石层。当地农林供水井成井深度多在40～50米左右，能满足使用，区域静水位18～19米左右，该区水文地质条件较好，属强富水区。 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110～140以下为深层含水组。 浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。浅层含水组分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石互层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30～70m，含水层层数4～7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h.m，东部单位涌水量也在20m3/h.m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰～0.5‰。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290～360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120m。受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40～50m3/h.m。下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～110m。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67～0.75‰，西部水力坡度大于东部。 ②工程地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，具有较好的富水性。 本项目厂区出露地层为第四系洪冲积物，地形平坦开阔，地层结构基本一致，工程地质条件较好，构造相对稳定，场址地震基本烈度为7度，处于建筑抗震的有利地段。 （6）土壤、植被 定州市土地肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。 定州市的植物资源主要为人工种植的农作物和林果。农作物类的有冬小麦、玉米、谷子、红薯、马铃薯、绿豆、大豆、红小豆、荞麦、高粱、棉花、花生、芝麻和各种蔬菜瓜果等。常见的林果类树种有榆、槐、杨、桐、椿、柳、枣树、梨、苹果、桃、杏、沙果、柿子等。2008年统计数据全市市域森林覆盖率达22.8%。 建设项目附件无自然保护区，无珍稀濒危保护动植物分布。 |  |
| 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： （1）行政区划与人口分布 定州市辖三个城区办事处、19镇、3乡，市域面积1274平方公里，2012年底定州市域总户籍人口为117.7万人。2012年市域城镇化水平约为35.07%。定州市城区现状人口为20.2万人，用地25.2平方公里。 （2）工农业生产 定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。 工业经济快速发展。全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利汽车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。 第三产业快速增长，内部结构进一步优化。全市共有各类市场93处，其中专业市场24处，年成交额超亿元市场7个，全是市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138家，从业人员7435人，销售收入77469万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。 （3）交通运输 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京珠高速公路纵观南北，塑黄铁路横贯东西，市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，已成为华北地区重要的交通枢纽。 （4）文化卫生 定州市文教卫生事业发展较快，2012年，全市共有各级各类学校340所，其中普通中学69所，小学261所，中等专业学校2所，技校1所，职业中学6所。全市各种医疗机构56所，共有病床1342张，编制床位1167张，标准床位1075张。全市各类卫生技术人员2043人，其中执业医师529人，执业助理医师286人，注册护士279人。其他技术人员40人。 （5）文物古迹 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。 本项目厂址附件无国家规定的文物保护单位、革命历史古迹等环境敏感点分布。 （6）土地资源 定州市土地总面积为128370.74公顷，其中农用地97693.02公顷，占全市土地总面积的76.1%，建设用地24403.08公顷，占全市土地总面积的19.01%，未利用地6274.64公顷，占全市土地总面积的4.89%。在农用地中，耕地86564.02公顷、园地1422.48公顷、林地5891.4.公顷。建设用地中，城乡建设用地21780.97公顷，交通水利用地1780.87公顷，其他建设用地841.24公顷。未利用地中，水域2633.07公顷，滩涂1490.06公顷，自然保留地2151.51公顷。全市土地类型及所占面积情况见表7。 表7 定州市土地类型一览表 土地类型; 耕地; 园地; 林地; 城乡建 设用地; 交通水 利用地; 其他建设用地; 水域; 滩涂; 自然保 留地; 合计. 所占面积（hm2）; 86564.02; 1422.48; 5891.49; 21780.97; 1780.87; 841.24; 2633.07; 1490.06; 2151.51; 128370.74. 所占比例; 67.43%; 1.11%; 4.59%; 16.97%; 1.39%; 0.65%; 2.05%; 1.16%; 1.68%; 100%. 北方（定州）再生资源产业基地概况 （1）产业基地基本概况 2014年2月，河北瀛源再生资源开发有限公司与定州市人民政府签署了框架合作协议，总投资42亿元在定州市沙河经济开发区建设北方（定州）再生资源产业基地项目。该项目于2014年4月经定州市发展改革局以“定发改环资备字(2014)011号”批准项目备案。项目建成后，可入住500家废旧资源回收加工再生的中小企业。 （2）产业基地范围 项目规划占地东至定无公路、234省道，南邻大沙河，西邻大吴村、北临南辛兴村，共计4690亩，主要建设生产加工区、产品交易区、物流配送区、综合服务区、教育培训区以及基础配套施等，总建筑面积200万平方米。 （3）产业基地定位 北方（定州）再生资源产业基地以传统废旧塑料、废旧橡胶、废铜、废铝、有色金属等回收再利用为基础，重点发展废弃机电产品、废旧电子信息产品、报废汽车、橡塑加工、精深加工再制造、节能环保新能源等六大产业，初步形成产业区内部的产业循环链条，打造中国北方最大的再生资源产业基地。 （4）产业基地基础设施 ①给水规划 产业基地给水工程规划基本概况见表8。 表8 产业基地给水工程规划 序号; 项目; 内容. 1; 水源; 产业基地由地下水水厂和中水联合供水。. 2; 需水量; 根据产业基地内用水量预测，总用水量为11635.8m3/d，其中新水用量7576.3万m3/d，中水用量为4059.5m3/d。. 3; 给水厂; 供水规模为0.8万立方米/日. 4; 配水管网规划; 规划区用水由市政管网统一供水，由规划水厂接入供水管。沿周围道路及区内主干道布置给水干管，沿区内次干道布置支干管，管径300-400mm。供水管道管顶覆土厚度不小于0.70m，管道设计埋深在1.00-1.50m之间。. ②排水规划 产业基地中水工程规划基本概况见表9。 表9 产业基地排水工程规划 序号; 项目; 内容. 1; 排水体制; 采用雨污分流式排水体制，雨水就近排入各受水体，污水排入污水处理厂处理。. 2; 污水量; 日变化系数取Kd=1.40，排放系数按80%进行计算，污水排放量为0.96万m³/d。. 3; 污水 处理厂; 污水处理厂处理规模为1.0万m3/d，污水处理厂处理后出水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。. 4; 污水去向; 规划区污水排入规划区各片区污水处理厂，污水经处理后，部分回用外，剩余部分排至公园湿地。. 5; 管网; 根据地形地势沿主干道布置污水管网，沿次干道布置污水支管，污水管径300～800mm。污水干管每隔100～150m向小区内预留接口。. ③供热规划 产业基地供热工程规划概况见表10。 表10 产业基地供热工程规划 序号; 项 目; 内 容. 1; 负荷预测; 工业综合热指标取30瓦/平方米，公建综合热指标取20瓦/平方米，居住区综合热指标取40瓦/平方米，开发区预测供热总负荷为49.28兆瓦。. 2; 供热规划; 产业基地中北部建设燃气供热站，选用容量为20T的全湿背式燃气锅炉三台。. 3; 热力管网; 采用闭式双管高温热水管网，设计管网采用二级管网，一次管网热媒确定为130～80℃高温热水，经换热站置换为90～65℃低温水供给用户。供热管网采用环状及枝状管网，供热管道采用直埋敷设，特殊地段可采用地沟敷设。蒸汽管道补偿器采用方兴，热水管道采用波形补偿器。. ④供电规划 产业基地电力工程规划基本概况见表11。 表11 产业基地电力工程规划 序号; 项 目; 内 容. 1; 负荷预测; 负荷同期系数采用0.8，全区最终预测用电负荷为4.01万千瓦。. 2; 电源规划; 规划区电压等级根据国家标准电压等级和上级电网情况，规划为110kV/10kV/0.4kV的三级电网。 根据用电负荷预测，在基地北侧规划新建110kV变电站一座，预留用地0.3公顷,电源由周村乡供电设备接入。. 3; 线路敷设; 220kV、110kV高压线路采用架空线的方式敷设。高压走廊宽度为40m。 中，低压电网：10kV企业站和10kV开闭所电源由规划220kV和110KV变电站直接供给，10kV线路采用埋地敷设方式。. ⑤供气规划 产业基地燃气工程规划内容见表12。 表12 产业基地燃气工程规划 序号; 项 目; 内 容. 1; 用量预测; 居民用天然气定额：2400兆焦/人.年，天然气低热值36.3兆焦/立方米，居民用气量991.74×104m3/a；工业产业用气量占居民用气量比例为1:1，工业用气量为991.74×104m3/a；管道漏损占总用量的5%，则为45m3/a；开发区总用气量为180万m3/a。. 2; 气源规划; 陕京输气管线，定州天然气门站，位于定州县城西部。规划沿定深公路和定魏公路铺设天然气高压长输管线，在产业基地内建设中压调压站。. 3; 燃气管线; 规划的管网采取以气源点为中心向四周尽量呈环状辐射的布置方式，并采用中压一级管网设置，工作压力0.4Mpa，直接由中压管配气，经调压站调压至用户。. ⑥环卫规划 产业基地环卫设施规划见表13。 表13 产业基地环卫工程规划 序号; 项 目; 内 容. 1; 垃圾中转站; 规划设置1座中型垃圾中转站，位于产业基地三废处置中心内。. 2; 垃圾桶和废物箱; 规划垃圾收集方式以垃圾桶定点收集为主，逐步实现垃圾袋装化和垃圾分类收集。统一规定建成区道路的清扫保洁时间和垃圾的倾倒时间、地点、方式。垃圾收集点服务半径不大于70m。垃圾桶的服务半径在200m以内。沿街两旁和路口设置废物箱，废物箱间距在商业街为25-50m，生活性干路为50-80m，一般道路为80-100m。. （5）本项目与北方（定州）再生资源产业基地符合性分析 本项目为废旧塑料回收项目，建设地点位于定州市北方（定州）再生资源产业基地内，总占地面积6000平方米（9.0亩），土地性质为工业用地。该项目建设符合北方（定州）再生资源产业基地发展规划，北方（定州）再生资源产业基地建设工作领导小组办公室出具了入园证明。（见附件2）。 |  |

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 建设项目所在地环境质量现状如下： （1）环境空气 评价区域环境空气质量良好，SO2、NOx小时值和日均值，PM10日均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。 （2）地下水环境 评价区域地下水水质良好，pH、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物、硫酸盐等监测指标，均符合《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准要求。 （3）声环境 评价区域声环境质量良好，昼间和夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，根据本项目污染物排放特征、厂址周围环境敏感点分布情况及环境功能区划要求，本次评价的主要保护目标及保护级别见表14。 表14 评价区域主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 方位; 距离; 功能; 保护目标. 环境空气; 南辛兴村; NW; 700m; 农村; 环境空气达到（GB3095-2012）二级标准. 大吴村; NW; 890m. 小吴村; EN; 1300m. 地下水; 项目所在地周围1Km2; 饮用 水源; 水质应符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：SO2、NO2、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准： SO2年平均60μg/m3、24小时平均150μg/m3、1小时平均500μg/m3 NO2年平均40μg/m3、24小时平均80μg/m3、1小时平均200μg/m3 TSP年平均200μg/m3、24小时平均 300μg/m3 （2）地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准： pH6.5～8.5、总硬度≤450mg/L、溶解性总固体≤1000mg/L、高锰酸盐指数≤3.0mg/L、 氯化物≤250mg/L、氨氮≤0.2mg/L 、硫酸盐≤250mg/L （3）声环境质量：区域 声环境执行3类标准： 昼间≤65 dB(A)、夜间≤55dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）无组织粉尘执行大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2无组织排放监控浓度限值要求：周界外浓度限值1.0mg/m3。 （2）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。 昼间≤65 dB(A)、夜间≤55 dB(A) （3） 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)相关标准及修改单要求 （4）废水能够同时满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和产业基地污水处理站进水水质要求。 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准： COD≤500mg/l SS≤400mg/l 产业基地污水处理站进水水质要求： COD≤430mg/l SS≤292mg/l 氨氮≤31mg/l |
| 总量控制指标 | 按照《国家环境保护“十三五”计划》的要求，结合本项目的排污特点, 确定新建项目需执行污染物总量控制因子为：SO2、NOx、COD和NH3-N共4项。由于本项目废水排入产业基地污水处理站，污染物总量由污水处理站统一削减处理。本项目总量控制建议指标为SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a和NH3-N 0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： W1、S2、N W1、N N G1、S1 可回收塑料 人工分拣 清洗破碎 甩干脱水 设备分选 打包入库 图例：G-废气 W-废水 N-噪声 S-固废 图2 生产工艺流程及产污节点图 生产工艺简述： （1）人工分拣 原料分别进行人工分拣，剔除废旧塑料中少量的废橡胶、废标签等杂质后，运至清洗破碎车间，备破碎清洗用。 本工序污染主要为原料储运和分拣过程中产生的少量粉尘（G1）、分拣过程中产生的少量杂质（S1）。 （2）破碎清洗、甩干脱水 人工分拣后废旧塑料毛料送至破碎清洗设备进行带水破碎，破碎用水为重复用水。破碎毛料经清洗槽清洗，去除黏附在废旧塑料表面的粉尘后，在清洗水槽末端，由捞料机捞出进行甩干脱水。破碎清洗废水、甩干废水经多级沉淀处理后，回用于破碎清洗工序。随着破碎清洗用水循环次数的增多，破碎清洗用水无机盐浓度增高，为不影响废旧塑料破碎和清洗效果，经多级沉淀处理后破碎清洗用水小部分外排的同时，补充一定量的新鲜水。 本工序污染主要为塑料破碎清洗、甩干废水（W1）、沉淀池污泥（S2）及设备噪声（N）。 （3）设备分选 经甩干脱水的碎料由分选设备根据塑料性质的不同进行物理分选，分选后的不同种类的塑料分别经不同的出口排出，打包入库。

主要污染工序： 1、施工期 本项目为租赁园区已建成厂房，不涉及土方施工，无施工期污染问题 2、营运期 (1)废气：本项目废气主要为原料储运及人工分拣过程中的少量粉尘。 (2)废水：本项目废水主要为塑料破碎清洗、甩干脱水废水及职工生活盥洗废水，主要污染物为COD、SS和氨氮。 (3)噪声：本项目噪声主要为机械设备运转过程中的设备噪声，声级值在70 ~85dB（A）之间。 (4)固体废物：本项目运营期产生的固体废物为人工分选废料、沉淀池污泥及职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 |  | 原料储运及人工分拣 | 粉尘 | -- | -- 0.072t/a |  |
| 水 污 染 物 |  | 塑料破碎清洗、甩干脱水废水 | #### COD | 300 mg/L、3.82t/a | 209.02mg/L、0.16t/a |  |
|  |  |  | #### SS | #### 800mg/L、10.20t/a | #### 290.91mg/L、0.22t/a |  |
|  |  | 生活污水 | #### COD | 350 mg/L、0.017t/a | 209.02mg/L、0.010t/a |  |
|  |  |  | #### SS | 150mg/L、0.0072t/a | 290.91mg/L、0.014t/a |  |
|  |  |  | #### 氨氮 | 32 mg/L、0.0015t/a | 1.92mg/L、0.00009t/a |  |
| 固废 |  | 人工分拣 | 橡胶、废标签等 | 0.1 t/a |  |  |
|  |  | 沉淀池 | 沉淀池污泥 | 3 t/a | 0t/a |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5 t/a |  |  |
| 噪 声 |  | 项目的噪声源主要为清洗-破碎-分选设备等设备噪声及叉车、铲车等运输车辆噪声，噪声源强在70～85dB（A）之间。本项目所有生产用机械设备全部置于车间内，在噪声控制方面首先选用低噪设备，并采用厂房隔声、基础减振、限值车速等降噪措施，经距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准的要求。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 该项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地内，厂房为租赁园区已建成厂房，因此，本项目不会对周围生态环境产生影响 |  |  |  |  |  |  |
|  | 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目生产使用的废塑料原料在储运和人工分拣过程会产生少量粉尘，以无组织形式排放至大气中。类比调查同类企业，粉尘的排放速率为0.03kg/h，拟建项目采用原料库和分选车间密闭，加强操作管理等措施后，厂界粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2无组织排放监控浓度限值要求。原料储运、人工分拣工序工作时间以2400h计，则粉尘产生量约为0.072t/a。 2、水环境影响分析 项目废水主要为塑料破碎清洗、甩干脱水废水、和生活污水。 塑料破碎清洗、甩干脱水废水45m3/d，污染因子主要为SS、COD，产生浓度分别为800mg/L和300mg/L，经沉淀池处理后，SS和COD浓度分别为300mg/L和200mg/L，40m3/d回用破碎清洗工序，5m3/d外排产业基地污水管网；生活污水的产生量，按生活用水量的80%计算，为0.16m3/d，主要污染因子为COD、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、150mg/L、32mg/L。 经沉淀池处理后的塑料破碎清洗、甩干脱水废水与活污水，一起外排产业基地污水管网，外排污水COD、SS、氨氮浓度分别204.65mg/L、290.91mg/L、1.92mg/L，能够同时满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和产业基地污水处理站进水水质要求。 3、声环境影响分析 本项目的噪声源主要为清洗-破碎-分选设备等设备噪声及叉车、铲车等运输车辆噪声，噪声源强在70～85dB（A）之间。本项目所有生产用机械设备全部置于车间内，在噪声控制方面首先选用低噪设备，并采用厂房隔声、基础减振、限值车速等降噪措施，经距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准的要求。 项目生产车间主要噪声源距离最近的环境敏感点南辛兴村660m，环境敏感点声环境可维持现状水平，项目噪声不会产生噪声扰民现象。 4、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为人工分拣产生的杂质废物、沉淀池污泥、职工生活垃圾。人工分拣产生的杂质废物主要为废旧塑料中少量的废橡胶、废标签等杂物，均属于一般固废，产生量为0.1t/a，经收集后分类外售；沉淀池污泥、职工生活垃圾产生量分别为3t/a、1.5t/a，在厂内集中收集后由环卫部门定期清运。因此，项目固体废物可全部得到妥善处置，不外排，不会对周围环境造成污染影响。 |  |  |  |  |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 人工分拣、原料储运工序 | 粉尘 | 原料库和分选车间密闭，加强操作管理 | 厂界粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2无组织排放监控浓度限值要求 |
| 水 污 染 物 | 破碎清洗、甩干废水 | #### COD | 沉淀池多级沉淀处理 | 排入产业基地污水处理站 |
|  |  | #### SS |  |  |
|  | 生活污水 | #### COD | -- |  |
|  |  | #### SS |  |  |
|  |  | #### NH3-N |  |  |
| 固 体 废 物 | 人工分拣工序 | 废橡胶、废标签等 | 分类收集外售 | 全部妥善处置 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 环卫部门定期清运 |  |
|  | 职工办公、生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 本项目的噪声源主要为清洗-破碎-分选设备等设备噪声及叉车、铲车等运输车辆噪声，噪声源强在70～85dB（A）之间。本项目所有生产用机械设备全部置于车间内，在噪声控制方面首先选用低噪设备，并采用厂房隔声、基础减振、限值车速等降噪措施，经距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准的要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目建成后产区绿化率达到6.7%，绿地面积增加，区域生态环境将会改善。因此，本项目的建设不会对当地生态环境产生明显的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1、建设项目概况 1.1工程基本情况 （1）项目名称：河北惠农再生资源回收利用有限公司年加工30000吨可回收塑料项目 （2）建设单位：河北惠农再生资源回收利用有限公司 （3）项目性质：新建 （4）建设地点及周边关系：项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地内，厂址地理位置中心坐标为北纬38°23′12.75″，东经114°55′45.88″。项目东侧和北侧临园区道路，南侧和西侧为园区标准化厂房。 周边环境敏感点：项目东北距定州市南辛兴村660m，西北距大吴村825m，西距小吴村1280m。地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 （5）占地面积及土地性质：项目总占地面积6000平方米（9.0亩），土地性质为工业用地。该项目建设符合北方（定州）再生资源产业基地用地发展规划，北方（定州）再生资源产业基地建设工作领导小组办公室出具了入园证明（见附件2）。 （6）项目投资：项目总投资30万元，其中环保投资3万元，占项目总投资的10%。 （7）建设规模及产品方案：本项目年加工30000吨可回收塑料，主要加工医院非医疗废物中的可回收塑料、农业薄膜等农业可回收塑料、工业及居民生活中废塑料包装袋等可回收塑料，符合国家商务部、发展改革委、国土资源部、住房城乡建设部和供销合作总社颁发的《再生资源回收体系建设中长期规划(2015-2020年)》（国办发[2011]49号）政策要求。 （8）劳动定员及工作制度：项目劳动定员为10人，项目年工作日为300天，工作制度为三班工作制，每班8小时。 1.2项目选址 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地内，厂址地理位置中心坐标为北纬38°23′12.75″，东经114°55′45.88″。项目东侧和北侧临园区道路，南侧和西侧为园区标准化厂房。 1.3、建设内容 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、和办公生活设施组成，其中，主体工程主要建设3条可回收塑料加工生产线，包括分拣车间、破碎清洗车间；辅助工程主要包括原料库、成品库；公用工程供电供水依托定州市北方（定州）再生资源产业基地供电、供水系统提供；办公生活设施主要包括办公室、职工临时休息室。厂区内不设食堂和浴室等设施。本项目总建筑面积1600m2。 - 1.4、项目衔接 （1）给水 项目用水由产业基地供水管网提供，总用水量为52.7m3/d，其中新鲜水用量为12.7m3/d，重复用水量为40m3/d，水重复利用率75.9%。新鲜水主要为塑料破碎清洗用水补水12.5m3/d和生活用水0.2m3/d。项目劳动定员10人，均为当地居民，不在工厂食宿，用水定额按20L/人·d，则生活用水量0.2m3/d。 本项目年处理废旧塑料30000吨，综合新鲜水消耗0.13吨/吨废塑料，满足《废旧塑料综合利用行业规范条件》废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料的要求。 （2）排水 项目废水主要为塑料破碎清洗废水（包括碎料脱水废水）和生活污水。项目塑料破碎清洗废水42.5m3/d，经多级沉淀处理后，40m3/d回用于破碎清洗工序，2.5m3/d外排产业基地污水管网；生活污水产生量0.16m3/d，外排产业基地污水处理站处理。本项目总排水量为2.66m3/d，经产业基地污水管网，入产业基地污水处理站进一步处理。 （3）供热 项目生产过程不用热，冬季办公取暖采用空调。 （4）供电 本项目供电电源引自北方（定州）再生资源产业基地供电网，全厂年总用电量为48万kWh，能够满足用电需求。 2、区域环境质量现状 评价区域环境质量现状概述如下： （1）环境空气 本区环境空气质量较好，SO2、NO2小时平均浓度、SO2、NO2、PM10日均浓度值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 （2）地下水 项目所在区域地下水环境质量状况良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准。 （3）声环境 本区声环境质量较好，可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准要求。 3、污染物排放及环境影响分析结论 （1）空气环境影响评价结论 项目生产使用的废塑料原料在储运和人工分拣过程会产生少量粉尘，以无组织形式排放至大气中。类比调查同类企业，粉尘的排放速率为0.03kg/h，拟建项目采用原料库和分选车间密闭，加强操作管理等措施后，厂界粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2无组织排放监控浓度限值要求。 综上，项目废气不会对周围环境空气造成影响。 （2）水环境影响分析结论 项目废水主要为塑料破碎清洗、甩干脱水废水、和生活污水。塑料破碎清洗、甩干脱水废水42.5m3/d，污染因子主要为SS、COD，经沉淀池处理后，40m3/d回用破碎清洗工序，2.5m3/d外排产业基地污水管网；生活污水的产生量为0.16m3/d，主要污染因子为COD、SS、NH3-N；经沉淀池处理后的塑料破碎清洗、甩干脱水废水与活污水，一起外排产业基地污水管网，外排污水能够同时满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和产业基地污水处理站进水水质要求。 项目废水不会对周围地表水及地下水环境产生影响。 （3）声环境影响分析结论 项本项目的噪声源主要为清洗-破碎-分选设备等设备噪声及叉车、铲车等运输车辆噪声，噪声源强在70～85dB（A）之间。本项目所有生产用机械设备全部置于车间内，在噪声控制方面首先选用低噪设备，并采用厂房隔声、基础减振、限值车速等降噪措施，经距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准的要求。 项目生产车间主要噪声源距离最近的环境敏感点南辛兴村660m，环境敏感点声环境可维持现状水平，项目噪声不会产生噪声扰民现象。 （4）固体废物影响分析结论 本项目固体废物主要为人工分拣产生的杂质废物、沉淀池污泥、职工生活垃圾。人工分拣产生的杂质废物主要为废旧塑料中少量的废橡胶、废标签等杂物，均属于一般固废，产生量为0.1t/a，经收集后分类外售；沉淀池污泥、职工生活垃圾产生量分别为3t/a、1.5t/a，在厂内集中收集后由环卫部门定期清运。因此，项目固体废物可全部得到妥善处置，不外排，不会对周围环境造成污染影响。 4、产业政策符合性分析 （1）对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），项目属于鼓励类中“第三十八条、环境保护与资源节约综合利用，28、再生资源回收利用产业化”，项目的建设符合国家产业政策。 （2）对照《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号），本项目不在限制类和淘汰类产业之列，为允许类。 （3）经对照《河北省区域禁(限)批建设项目实施意见试行》（冀政[2009]89号），该项目不属于规定的禁（限）批类项目，因此项目符合《河北省区域禁(限)批建设项目实施意见试行》（冀政[2009]89号）要求。 （4）经分析，本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》相符。 5、总量控制指标 按照《国家环境保护“十三五”计划》的要求，结合本项目的排污特点, 确定新建项目需执行污染物总量控制因子为：SO2、NOx、COD和NH3-N共4项。由于本项目废水排入产业基地污水处理站，污染物总量由污水处理站统一削减处理。本项目总量控制建议指标为SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a和NH3-N0t/a。 6、工程可行性结论 本项目符合国家产业政策，厂址选择可行，工程采取了较为完善的污染防治措施，可确保污染物稳定长期达标排放，项目的建设不会对周边环境产生明显的污染影响。在严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析项目的建设可行。 二、建议 （1）项目应严格落实本环评提出的各项环保措施。 （2）加强各种环保治理设施和设备的维护管理，确保各项环保措施落到实处。 三、环境保护“三同时”验收 环境保护“三同时”验收一览表 项目; 环保措施; 验收指标; 验收标准. 废气; 原料储运和人工分拣粉尘; 原料库和分选车间密闭，加强操作管理等措施; 周界外浓度最高点监控浓度限值1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 废 水; 清洗、甩干废水和生活污水; 经沉淀池处理的塑料破碎清洗、甩干废水与生活污水，一起排入产业基地污水处理站; COD≤430mg/L SS≤292mg/L 氨氮≤31mg/L; 同时满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准、产业基地污水处理站进水水质要求. 噪 声; 设备噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声，限制车速等措施; 厂界噪声： 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 固废; 人工分拣杂质; 分类收集后外售; --; 不外排. 沉淀污泥; 由环卫部门统一处理. 生活垃圾; 由环卫部门处理. |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经 办 人 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人 年 月 日 |  |  |

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 营业执照 附件2 规划选址意见 附件3 建设项目环评审批基础信息表 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等） 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选 下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境影响报告表

项目名称：      河北惠农再生资源回收利用有限公司

年加工30000吨可回收塑料项目

建设单位：      河北惠农再生资源回收利用有限公司

编制日期：2018年1月